Расчет дебита фильтрующейся жидкости для различных видов пористости

1. Оценка дебита жидкости при линейном режиме равномерной фильтрации

# Теория к разделу

Рассмотрим случай субкапиллярной фильтрации, т.е. фильтрация равномерная и проходит через всю площадь образца, имеющего субкапиллярную пористость.

Дебит жидкости при линейном режиме оценивается уравнением Дарси:

Q=kпр⋅FΔPμ⋅L	,					(1)

где	kпр – проницаемость, Д;

F – площадь фильтрации, см2;

∆P – перепад давления, атм;

 – вязкость, спз;

L – длина, см.

# Типовая задача

Дан кубик породы размером 10х10х10 см, имеющий проницаемость 10 мД, через который фильтруется жидкость вязкостью 1 спз при градиенте давления (∆P/L), равном 0,25 атм/м. Определить дебит жидкости.

Дано:

kпр = 10 мД = 0,01 Д;

F = 100 см2;

∆P/L = 0,25 атм/м = 0,0025 атм/см;

 = 1 спз.

Найти: Q1

Q1=kпр⋅F⋅ΔPμ⋅L

2. Оценка дебита жидкости при неравномерно-проницаемой фильтрации

# Теория к разделу

Проницаемость жидкости при фильтрации через капилляр оцениваем из соотношения уравнений Дарси:

Q=kпр.кап⋅F⋅ΔPμ⋅L ,					(2)

и Пуазейля:

Q=F⋅r2⋅ΔP8⋅μ⋅L ,						(3)

откуда:

kпр.кап=r28 ,						(4)

где	kпр.кап – проницаемость при фильтрации жидкости через капилляр, Д;

F – площадь фильтрации, см2;

∆P – перепад давления, атм;

 – вязкость, спз;

L – длина, см.

После преобразования коэффициента проницаемости и радиуса капилляра к одной размерности получим эмпирическое уравнение для оценки коэффициента проницаемости при фильтрации жидкости через капилляр:

kпр.кап=12,5⋅106⋅r2 ,			(5)

Типовая задача

Дан кубик породы размером 10х10х10 см, имеющий проницаемость 10 мДарси, через который фильтруется жидкость вязкостью 1 спз при градиенте давления (∆P/L), равном 0,25 атм/м. В этом кубике существует один капилляр диаметром 0,2 мм. На сколько увеличится суммарный дебит при прочих равных параметрах  и ∆P/L?

Дано:

Dк = 0,2 мм = 0,02 см;

∆P/L = 0,25 атм/м = 0,0025 атм/см;

 = 1 спз.

Nк= 1

Найти:

- Q2 - дебит при фильтрации через капилляр;

Q2=Nк⋅kпр.кап⋅F⋅ΔPμ⋅L

kпр.кап=12,5⋅106⋅r2 ,r=Dк2   F=π⋅r2

- Q3 - суммарный дебит за счёт субкапиллярной и капиллярной фильтрации. Q3=Q1+Q2

- Сравнить дебиты Q2 и Q1. Ответ дать в процентах.

По сравнению с субкапиллярной проницаемостью дебит увеличится при наличии одного такого канала на ____% (Q2 / Q1).

3. Оценка дебита жидкости при наличии трещиноватой фильтрации

# Теория к разделу

Допустим, в кубике с субкапиллярной проницаемостью вместо канала имеется трещина вдоль всего образца шириной Lтр, высотой hтр.

Оценить проницаемость трещины (щели) для жидкости, фильтрующейся через образец, можно, используя соотношение уравнений Буссинеска и Дарси:

ΔP=12⋅μ⋅v⋅Lтрhтр2,					(6)

ΔP=v⋅μ⋅Lтрkпр.тр,						(7)

где	kпр.тр – проницаемость при наличии трещиноватой фильтрации, Д;

v – линейная скорость движения жидкости, см/с;

∆P – перепад давления, атм;

 – вязкость, спз;

Lтр – ширина трещины, см;

hтр – высота трещины, см.

Приведя параметры к одной размерности в единицах измерения нефтепромысловой геологии, получим эмпирическое уравнение для оценки коэффициента проницаемости при трещиноватой фильтрации:

kпр.тр=84,4⋅105⋅h2					(8)

Типовая задача

Дан кубик породы размером 10х10х10 см, имеющий проницаемость 10 мДарси, через который фильтруется жидкость вязкостью 1 спз при градиенте давления (∆P/L), равном 0,25 атм/м. В этом кубике будет существовать одна трещина шириной 10 см, высотой 0,2 мм. На сколько увеличится суммарный дебит при прочих равных параметрах  и ∆P/L?

Дано:

hтр = 0,2 мм = 0,02 см;

∆P/L = 0,25 атм/м =0,0025 атм/см;

 = 1 спз;

Lтр = 10 см;

Мтр = 1

Найти:

- Q4 - дебит при фильтрации через трещину;

Q4=Мтр⋅kпр.тр⋅F⋅ΔPμ⋅L ,

kпр.тр=84,4⋅105⋅h2,      F=h⋅Lтр

- Q5 - суммарный дебит жидкости за счет субкапиллярной и трещиноватой фильтрации.

Q5=Q4+Q1

- Сравнить дебиты Q4 и Q1.

Наличие общей трещины приводит к увеличению дебита в ___ раз.