Состояние нефтяных газов в пластовых условиях

# Теория к разделу

В пластовых условиях газы в зависимости от их состава, давления и температуры (термобарического режима в пласте) могут находиться в различных агрегатных состояниях – газообразном, жидком, в виде газожидкостных смесей.

Природные газы, добываемые из газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений, состоят из углеводородов (УВ) метанового ряда СН4–С4Н10: метана, этана, пропана, изобутана и н-бутана, а также неуглеводородных компонентов: H2S, N2, CO, CO2, H2, Ar, He, Kr, Xe и других.

Состав газовых смесей выражается в виде массовой или объемной концентрации компонентов в процентах и мольных долях:

уi=NiΣNi						(1)

где	Ni - масса i-го компонента;

Σ Ni - суммарная масса смеси.

V=ViΣVi⋅100					(2)

где	Vi - объем i-го компонента в смеси;

Σ Vi - суммарный объем газа.

Ni=niΣni						(3)

где	ni - число молей i-го компонента в смеси;

Σ ni - суммарное число молей газа в системе.

Уравнение состояния Клапейрона–Менделеева связывает давление, температуру и объем газа, представленного в виде физически однородной системы, при условиях термодинамического равновесия.

Р⋅V=G⋅R⋅T,					(4)

где	Р – давление, Па;

V – объем газа, м3;

G – масса газа, кг;

R – газовая постоянная, Дж/(кг • К);

T – абсолютная температура, К.

Газовая постоянная R численно равна работе расширения 1 кг идеального газа в изобарическом процессе при увеличении температуры газа на 1 К.

Уравнение состояния Клапейрона–Менделеева справедливо для идеального газа и для нефтяных систем работает в области давлений, близких к атмосферному. При давлениях Р > 10 атм нефтяной газ из идеальной системы переходит в неидеальную и описывается уравнением Клайперона-Менделеева с коэффициентом сжимаемости z, который учитывает отклонение реальных газов от законов сжатия и расширения идеальных газов.

Ниже записано уравнение состояния смеси газов в пластовых условиях, выраженное через мольные доли компонентов:

P⋅V=i=1nNi⋅Ri⋅T⇒P⋅V=z⋅i=1nNiRi⋅T			(5)

Коэффициент сжимаемости газа z функционально зависит от приведенных давлений и температур, z = f (Tприв, Рприв).

С приближением давления и температуры к их критическим значениям свойства газовой и жидких фаз становятся одинаковыми, поверхность раздела между ними исчезает и плотности их уравниваются.

Критическая температура (Ткр) – максимальная температура, при которой свойства газовой и жидкой фаз находятся  в равновесии.

Критическое давление (Ркр) – давление паров вещества при критической температуре.

Среднекритические (псевдокритические) параметры смеси газов определяются по правилу аддитивности:

Рср.кр=Σ(Ni⋅Piкр)					(6)

Тср.кр=Σ(Ni⋅Tiкр					(7)

Приведенными параметрами индивидуальных компонентов называются безразмерные величины, показывающие, во сколько раз действительные параметры состояния газа: температура, давление, объем, плотность и другие больше или меньше критических.

Рприв=Рпл/Рср.кр					(8)

Тприв=Тпл/Тср.кр					(9)

В соответствии с законом Авогадро один моль газа занимает объем при нормальных условиях 22,414 л, а при стандартных условиях 24,055л.

Нормальным условиям (н.у.) соответствуют абсолютная температура 273,15 К и абсолютное давление 0,1 МПа.

Стандартным условиям (с.у.) соответствуют температура 20°С (293,15 К) и абсолютное давление 0,1 МПа.

Объем газа в пластовых условиях определяем из соотношения Бойля-Мариотта:

Vo⋅PoTo=Vпл⋅Pплtпл					(10)

Vпл=Vо⋅Ро⋅tплТо⋅Рпл						(11)

Vпл=z⋅Vо⋅Ро⋅(273,15+tпл)273,15⋅Рпл				(12)

Объемный коэффициент газа оценивается отношением объема газа в пластовых условиях к объему, занимаемому газом при н.у.:

b=VплVo=ztпл⋅РоРпл⋅То					(13)

В=VплVо=z⋅Ро⋅(273,15+tпл)273,15⋅Рпл			(14)

Типовая задача

Дана исходная таблица. Используя ее, мы можем найти коэффициенты сжимаемости (z) и объемный коэффициент газа (В), занимающего первоначальный объем (Vо) 1000 м3 при нормальных условиях для пластовых условий: Рпл = 100 атм, tпл = 50°С, следующего состава (Vi,%) (табл. 1):

Таблица 1

| Компонент, Vi | % |
| --- | --- |
| метан (СН4) | 82 |
| этан (С2H6) | 9 |
| пропан (C3H8) | 5,1 |
| изобутан (i-C4H10) | 0,8 |
| н-бутан (n-C4H10) | 1,7 |

Решение:

1) Рассчитываем приведенное давление по формуле:

Рпр=РплΣ(Ni⋅Piкр)						(15)

Для расчета Рпр и Tпр используем критическое давление и критическую температуру смеси газов. Данные для каждого компонента (в долях) представлены в таблице 2. Среднекритические параметры (графы 5 и 6) рассчитать.

Таблица 2

| Компонент | Ni, доли | Pкр, атм | Ткр, К | Ni • Pi кр, атм | Ni • Ti кр, К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| СН4 | 0,82 | 47,32 | 191 |  |  |
| С2H6 | 0,09 | 49,78 | 305 |  |  |
| C3H8 | 0,051 | 43,38 | 370 |  |  |
| i-C4H10 | 0,008 | 38,25 | 407 |  |  |
| n-C4H10 | 0,017 | 38,74 | 425 |  |  |
|  |  |  |  |  = |  = |

2) Рассчитываем приведенную температуру по формуле:

Тпр=tпл+273,15Σ(Ni⋅Тiкр)						(16)

Для расчета Tпр используем критическое давление Ткр. Данные для каждого компонента представлены в таблице 2 (графа 6).

3) Определяем z по графикам z = f ( P ) при Т = const (рис.4.1), (Оркин К. Г. стр. 90, Гиматудинов Ш.К. стр. 97, Амикс Дж. cтр. 237).

4) Объем газа в пластовых условиях определяем, используя закон Бойля–Мариотта по формуле:

Vпл=z⋅Vо⋅Ро⋅(273,15+tпл)273,15⋅Рпл

5) Объемный коэффициент газа оценивается отношением объемов газа в пластовых условиях к объему при н.у. (формула 14):

В=VплVо=z⋅Ро⋅(273,15+tпл)273,15⋅Рпл

Рисунок 1 – Графики зависимости коэффициента сверхсжимаемости Z углеводородного газа от приведенных псевдокритических давления Рпр  и температуры Тпр (по Г. Брауну).

Шифр кривых – значения Тпр