Методические указания Ф ТПУ 7.1-21/01 по выполнению лабораторной работы

Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Утверждаю Заведующий кафедрой ГЭГХ д. г.-м. н., профессор ______________Л.П. Рихванов «_____» ____________2007 г. НОРМИРОВАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Методические указания по выполнению лабораторной работы №1 по дисциплине «Радиоактивные элементы в окружающей среде. Радиоэкология» для студентов очного и заочного обучения специальности 020804 (013600) «Геоэкология» Институт геологии и нефтегазового дела Обеспечивающая кафедра: Геоэкологии и геохимии Томск 2007

Методические указания Ф ТПУ 7.1-21/01 по выполнению лабораторной работы УДК 628.544.002.8(07) Нормирование радиационной безопасности: Методические указания по выполнению лабораторной работы №1 по дисциплине «Радиоактивные элементы в окружающей среде. Радиоэкология» для студентов очного и заочного обучения специальности 020804 (013600) «Геоэкология». – ТПУ, 2007.- с. Составитель: асс. Т.В. Усманова Рецензент: проф., д-р. геол.-минерал. наук Л.П. Рихванов Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры Геоэкологии и геохимии «___»____________2007г. Зав. кафедрой ГЭГХ профессор, доктор геол.-минерал.. наук_______________Л.П. Рихванов

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель работы – применить теоретические знания, полученные в курсе «Радиоактивные элементы в окружающей среде. Радиоэкология».

В задачи лабораторной работы входит:

- изучение нормативного документа «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99) СП 2.6.1. 758 – 99»;

- выполнение задания в форме ответов на вопросы.

Материал для выполнения данной работы предлагается в виде вариантов вопросов по нормированию радиационной безопасности.

Вариант задачи выбирается для студентов очного обучения по номеру в списке группы, а заочного – по номеру зачетной книжки.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Главной целью радиационной безопасности является охрана здоровья населения, включая персонал, от вредного воздействия ионизирующего излучения путем соблюдения основных принципов и норм радиационной безопасности без необоснованных ограничений полезной деятельности при использовании излучения в различных областях хозяйства, в науке и медицине.

Основу системы радиационной безопасности, сформулированной в Нормах радиационной безопасности (НРБ-99), составляют современные международные научные рекомендации [1], опыт стран, достигших высокого уровня радиационной защиты населения, и отечественный опыт. Данные мировой науки показывают, что соблюдение Международных основных норм безопасности, которые легли в основу НРБ-99, надежно гарантирует безопасность работающих с источниками излучения и всего населения. Нормы радиационной безопасности относятся только к ионизирующему излучению. В них учтено, что ионизирующее излучение является одним из множества источников риска для здоровья человека, и что риски, связанные с воздействием излучения, не должны соотноситься только с выгодами от его использования, но их следует сопоставлять и с рисками нерадиационного происхождения.

Для обеспечения радиационной безопасности при нормальной эксплуатации источников излучения необходимо руководствоваться следующими основными принципами:

- непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников излучения (принцип нормирования);

- запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным облучением (принцип обоснования);

- поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника излучения (принцип оптимизации).

Нормы радиационной безопасности НРБ-99 применяются для обеспечения безопасности человека во всех условиях воздействия на него ионизирующего излучения искусственного или природного происхождения. Требования и нормативы, установленные НРБ-99, являются обязательными для всех юридических лиц, независимо от их подчиненности и формы собственности, в результате деятельности которых возможно облучение людей, а также для администраций субъектов Российской Федерации, местных органов власти, граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории Российской Федерации

Нормы радиационной безопасности являются основополагающим документом, регламентирующим требования Федерального закона "О радиационной безопасности населения" в форме основных пределов доз, допустимых уровней воздействия ионизирующего излучения и других требований по ограничению облучения человека. Никакие другие нормативные и методические документы не должны противоречить требованиям НРБ-99.

Нормы распространяются на следующие виды воздействия ионизирующего излучения на человека:

- в условиях нормальной эксплуатации техногенных источников излучения;

- в результате радиационной аварии;

- от природных источников излучения;

- при медицинском облучении.

Требования по обеспечению радиационной безопасности сформулированы для каждого вида облучения. Суммарная доза от всех видов облучения используется для оценки радиационной обстановки и ожидаемых медицинских последствий, а также для обоснования защитных мероприятий и оценки их эффективности. Перечень и порядок освобождения источников ионизирующего излучения от радиационного контроля устанавливается санитарными правилами.

Ответственность за соблюдение НРБ-99 устанавливается в соответствии со статьей 55 Закона Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

ВАРИАНТЫ ВОПРОСОВ

Вариант 1.

- Что такое доза поглощенная?

- Что такое доза эффективная?

- Что такое мощность дозы?

- Что такое радиоактивное загрязнение?

- Что такое активность?

- Что такое средство индивидуальной защиты?

- При строительстве чего может быть использован бутовый камень, характеризующийся следующими удельными активностями: Ra226 - 77, Th232 – 444, K40 – 1898 Бк/кг?

- Какие дополнительные ограничения вводятся для женщин в возрасте до 45 лет, работающих с источниками излучения?

- Каков предел индивидуального пожизненного риска в условиях нормальной эксплуатации для техногенного облучения персонала в течение года?

Вариант 2.

- Что такое доза поглощенная?

- Что такое доза эффективная?

- Что такое мощность дозы?

- Что такое радиоактивное загрязнение?

- Что такое минимально значимая активность?

- Что такое средство индивидуальной защиты?

- Можно ли использовать пиленный камень для строительства жилого здания, если он имеет следующие удельные активности Ra226 - 58, Th232 – 140, K40 – 810 Бк/кг?

- Каким должно быть значение допустимых среднегодовых объемных активностей дочерних продуктов изотопов радона в единицах эквивалентной равновесной активности для персонала группы А?

- Кто осуществляет государственный надзор за выполнением Норм радиационной безопасности?

Вариант 3

- Что такое доза поглощенная?

- Что такое доза эффективная?

- Что такое мощность дозы?

- Что такое радиоактивное загрязнение?

- Что такое удельная (объемная) активность?

- Что такое средство индивидуальной защиты?

- Можно ли использовать щебень для реконструкции общественных зданий, если он имеет следующие удельные активности: Ra226 - 85, Th232 – 170, K40 – 1000 Бк/кг?

- Какое значение не должна превышать эффективная доза облучения природными источниками излучения всех работников, включая персонал?

- Каковы допустимые уровни общего радиоактивного загрязнения кожных покровов лиц из числа персонала бета- активными нуклидами?

Вариант 4

- Что такое доза поглощенная?

- Что такое доза эффективная?

- Что такое мощность дозы?

- Что такое радиоактивное загрязнение?

- Что такое активность эквивалентная равновесная объемная дочерних продуктов изотопов радона – Rn222 и Rn220?

- Что такое средство индивидуальной защиты?

- Являются ли допустимые среднегодовые объемные активности дочерних продуктов изотопов радона в зоне дыхания допустимыми для персонала группы А, если их среднегодовые объемные концентрации в зоне дыхания составляют:     Po210 - 60, Pb214 –  300, Bi214 -200, Pb212 – 100, Bi212 – 500 Бк/м3?

- Допустимо ли строительство зданий жилищного и общественного назначения, если при проектировании установлено, что среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних изотопов радона и торона в воздухе этих помещений составит не более 90 Бк/м3, а мощность эффективной дозы гамма-излучения не превысит мощность дозы на открытой местности более чем на 0,3 мкЗв/ч?

- На кого возлагается контроль за медицинским облучением?

Вариант 5

- Что такое доза поглощенная?

- Что такое доза эффективная?

- Что такое мощность дозы?

- Что такое радиоактивное загрязнение?

- Что такое критическая группа?

- Что такое средство индивидуальной защиты?

- Являются ли допустимые среднегодовые объемные активности дочерних продуктов изотопов радона в зоне дыхания допустимыми для персонала группы А, если их среднегодовые объемные концентрации в зоне дыхания составляют:     Po210 - 1000, Pb214 –  200, Bi214 -300, Pb212 – 150, Bi212 – 800 Бк/м3?

- При каких значениях объемной активности в эксплуатируемых зданиях должны проводится защитные мероприятия, направленные на снижение поступления радона в воздух помещений и улучшение вентиляции помещений?

- На кого возлагается контроль за облучением населения?

Вариант 6

- Что такое доза поглощенная?

- Что такое доза эффективная?

- Что такое мощность дозы?

- Что такое радиоактивное загрязнение?

- Что такое дезактивация?

- Что такое средство индивидуальной защиты?

- Являются ли пределы годового поступления дочерних продуктов изотопов радона допустимыми для персонала группы А, если их годовые поступления в зоне дыхания составляют: Po210 - 2, Pb214 – 0,8, Bi214 -09, Pb212 – 0,12, Bi212 – 1,8 МБк?

- При возникновении радиационной аварии кем осуществляется контроль за ее развитием, защитой персонала в организации и аварийных бригад?

- При какой эффективной удельной активности природных радионуклидов, содержащие их материалы не должны использоваться в строительстве?

Вариант 7

- Что такое доза поглощенная?

- Что такое доза эффективная?

- Что такое мощность дозы?

- Что такое радиоактивное загрязнение?

- Что такое доза в органе или ткани?

- Что такое средство индивидуальной защиты?

- Являются ли допустимые среднегодовые объемные активности дочерних продуктов изотопов радона в зоне дыхания допустимыми для персонала группы А, если их среднегодовые объемные концентрации в зоне дыхания составляют:     Po210 - 900, Pb214 – 300, Bi214 - 200, Pb212 – 100, Bi212 – 700 Бк/м3?

- При какой эффективной удельной активности природных радионуклидов, содержащие их материалы могут быть использованы в дорожном строительстве вне населенных пунктов?

- Каковы допустимые уровни общего радиоактивного загрязнения основной спецодежды лиц из числа персонала отдельными альфа-активными нуклидами?

Вариант 8

- Что такое доза поглощенная?

- Что такое доза эффективная?

- Что такое мощность дозы?

- Что такое радиоактивное загрязнение?

- Что такое доза эффективная (эквивалентная) годовая?

- Что такое средство индивидуальной защиты?

- Являются ли пределы годового поступления дочерних продуктов изотопов радона допустимыми для персонала группы А, если их годовые поступления в зоне дыхания составляют: Po210 - 5, Pb214 – 3,5, Bi214 -2, Pb212 – 0,25, Bi212 – 3 МБк?

- Каковы допустимые уровни общего радиоактивного загрязнения наружной поверхности дополнительной спецодежды лиц из числа персонала отдельными альфа-активными нуклидами?

- При какой эффективной удельной активности природных радионуклидов, содержащие их материалы могут быть использованы в дорожном строительстве в пределах территории населенных пунктов?

Вариант 9

- Что такое доза поглощенная?

- Что такое доза эффективная?

- Что такое мощность дозы?

- Что такое радиоактивное загрязнение?

- Что такое доза эффективная коллективная?

- Что такое средство индивидуальной защиты?

- Можно ли использовать мелиоранты, имеющие удельные активности урана и тория на уровне 2 кБк/кг и 4 кБк/кг соответственно, в сельском хозяйстве?

- Каким должно быть значение предельных годовых поступлений дочерних продуктов изотопов радона в единицах эквивалентной равновесной активности для персонала группы А?

- Каковы допустимые уровни общего радиоактивного загрязнения основной спецодежды лиц из числа персонала отдельными бета-активными нуклидами?

Вариант 10

- Что такое доза поглощенная?

- Что такое доза эффективная?

- Что такое мощность дозы?

- Что такое радиоактивное загрязнение?

- Что такое доза эквивалентная или эффективная ожидаемая при внутреннем облучении?

- Что такое средство индивидуальной защиты?

- Можно ли использовать мелиоранты, имеющие удельные активности урана и тория на уровне 0,5 кБк/кг и 1 кБк/кг соответственно, в сельском хозяйстве?

- Каковы допустимые уровни общего радиоактивного загрязнения наружной поверхности дополнительной спецодежды лиц из числа персонала отдельными бета-активными нуклидами?

- Для кого не допускается планируемое повышенное облучение?

Вариант 11

- Что такое доза поглощенная?

- Что такое доза эффективная?

- Что такое мощность дозы?

- Что такое радиоактивное загрязнение?

- Что такое доза предотвращаемая?

- Что такое средство индивидуальной защиты?

- Можно ли использовать фосфорные удобрения, имеющие удельные активности урана и тория на уровне 1 кБк/кг и 2 кБк/кг соответственно, в сельском хозяйстве?

- Каков возрастной ценз при планируемом повышенном облучении?

- Каковы допустимые уровни общего радиоактивного загрязнения поверхности помещений постоянного пребывания персонала отдельными альфа-активными нуклидами?

Вариант 12

- Что такое доза поглощенная?

- Что такое доза эффективная?

- Что такое мощность дозы?

- Что такое радиоактивное загрязнение?

- Что такое захоронение радиоактивных отходов?

- Что такое средство индивидуальной защиты?

- Можно ли использовать фосфорные удобрения, имеющие удельные активности урана и тория на уровне 1,5 кБк/кг и 3 кБк/кг соответственно, в сельском хозяйстве?

- Каковы допустимые уровни общего радиоактивного загрязнения поверхности помещений постоянного пребывания персонала отдельными бета-активными нуклидами?

- Требования НРБ-99 не распространяются на источники ионизирующего излучения, создающие какую годовую эффективную дозу?

Вариант 13

- Что такое доза поглощенная?

- Что такое доза эффективная?

- Что такое мощность дозы?

- Что такое радиоактивное загрязнение?

- Что такое источник ионизирующего излучения?

- Что такое средство индивидуальной защиты?

- При строительстве чего может быть использован гравий, характеризующийся следующими удельными активностями: Ra226 - 100, Th232 – 390, K40 – 1700 Бк/кг?

- Каковы допустимые уровни общего радиоактивного загрязнения кожных покровов лиц из числа персонала отдельными -активными нуклидами?

- Какую эквивалентную дозу могут получить лица из населения в кистях и стопах за год?

Вариант 14

- Что такое доза поглощенная?

- Что такое доза эффективная?

- Что такое мощность дозы?

- Что такое радиоактивное загрязнение?

- Что такое природный источник излучения?

- Что такое средство индивидуальной защиты?

- При строительстве чего может быть использован гравий, характеризующийся следующими удельными активностями: Ra226 - 200, Th232 – 700, K40 – 3200 Бк/кг?

- Распространяется ли действие НРБ-99 на космическое излучение на поверхности Земли?

- Каковы допустимые уровни общего радиоактивного загрязнения поверхности помещений периодического пребывания персонала отдельными альфа-активными нуклидами?

Вариант 15

- Что такое доза поглощенная?

- Что такое доза эффективная?

- Что такое мощность дозы?

- Что такое радиоактивное загрязнение?

- Что такое техногенный источник излучения?

- Что такое средство индивидуальной защиты?

- При строительстве чего может быть использован гравий, характеризующийся следующими удельными активностями: Ra226 - 125, Th232 – 400, K40 – 1800 Бк/кг?

- Каковы допустимые уровни общего радиоактивного загрязнения поверхности помещений периодического пребывания персонала отдельными бета-активными нуклидами?

- Каковы допустимые производственные уровни персонала группы Б по отношению к персоналу группы А?

Вариант 16

- Что такое доза поглощенная?

- Что такое доза эффективная?

- Что такое мощность дозы?

- Что такое радиоактивное загрязнение?

- Что такое категория радиационного объекта?

- Что такое средство индивидуальной защиты?

- При строительстве чего может быть использован гравий, характеризующийся следующими удельными активностями: Ra226 - 175, Th232 – 540, K40 – 2370 Бк/кг?

- При достижении какого возраста допускается привлечение персонала к работам, которые могут повлечь повышенное облучение?

- Каков предел индивидуального риска для техногенного облучения населения в течение года?

Вариант 17

- Что такое доза поглощенная?

- Что такое доза эффективная?

- Что такое мощность дозы?

- Что такое радиоактивное загрязнение?

- Что такое радиационный контроль?

- Что такое средство индивидуальной защиты?

- В какой класс строительных материалов попадает зола угля со следующими активностями: Ra226 - 250, Th232 – 600, K40 – 3987 Бк/кг? Каким образом такая зола может быть использована в строительных работах?

- Какую эффективную дозу могут получить лица из персонала (группа А) за год?

- Исходя из каких принципов устанавливаются контрольные уровни всех контролируемых параметров радиационного воздействия?

Вариант 18

- Что такое доза поглощенная?

- Что такое доза эффективная?

- Что такое мощность дозы?

- Что такое радиоактивное загрязнение?

- Что такое облучение? Аварийное облучение? Медицинское облучение?

- Что такое средство индивидуальной защиты?

- В какой класс строительных материалов попадает зола угля со следующими активностями: Ra226 - 200, Th232 – 500, K40 – 2000 Бк/кг? Каким образом такая зола может быть использована в строительных работах?

- Какую эффективную дозу могут получать лица из населения за год?

- Устанавливается ли для населения допустимое значение эффективной дозы, обусловленной суммарным воздействием природных источников ионизирующего излучения?

Вариант 19

- Что такое доза поглощенная?

- Что такое доза эффективная?

- Что такое мощность дозы?

- Что такое радиоактивное загрязнение?

- Что такое облучение? Планируемое повышенное облучение?

- Что такое средство индивидуальной защиты?

- В какой класс строительных материалов попадает зола угля со следующими активностями: Ra226 - 345, Th232 – 770, K40 – 5320 Бк/кг? Каким образом такая зола может быть использована в строительных работах?

- При каком превышении мощности дозы гамма-излучения в эксплуатируемых зданиях по сравнению с мощностью дозы на открытой местности должны проводится защитные мероприятия?

- Какую эквивалентную дозу могут получать лица из персонала (группа А) в хрусталике за год?

Вариант 20

- Что такое доза поглощенная?

- Что такое доза эффективная?

- Что такое мощность дозы?

- Что такое радиоактивное загрязнение?

- Что такое радиационно-гигиенический паспорт территории?

- Что такое средство индивидуальной защиты?

- В какой класс строительных материалов попадает зола угля со следующими активностями: Ra226 - 123, Th232 – 345, K40 – 978 Бк/кг? Каким образом такая зола может быть использована в строительных работах?

- Какую эффективную дозу могут получить лица из числа персонала за период трудовой деятельности (50 лет)?

- Какой должна быть годовая эффективная доза облучения при проведении профилактических медицинских рентгенологических исследований практически здоровых лиц?

Вариант 21

- Что такое доза поглощенная?

- Что такое доза эффективная?

- Что такое мощность дозы?

- Что такое радиоактивное загрязнение?

- Что такое эффекты детерминированные? Стохастические?

- Что такое средство индивидуальной защиты?

- Можно ли использовать песок для строительства жилого здания, если он имеет следующие удельные активности Ra226 - 70, Th232 – 200, K40 – 800 Бк/кг?

- Каким образом ограничивается облучение населения техногенными источниками излучения?

- Какую эквивалентную дозу могут получить лица из персонала (группа А) в кистях и стопах за год?

Вариант 22

- Что такое доза поглощенная?

- Что такое доза эффективная?

- Что такое мощность дозы?

- Что такое радиоактивное загрязнение?

- Что такое авария радиационная проектная?

- Что такое средство индивидуальной защиты?

- Можно ли использовать песок для строительства жилого здания, если он имеет следующие удельные активности Ra226 - 70, Th232 – 200, K40 – 800 Бк/кг?

- Какую эффективную дозу могут получить лица из населения за период жизни (70 лет)?

- Какой должна быть удельная активность природных радионуклидов в мелиорантах, чтобы их можно было использовать в сельском хозяйстве?

Вариант 23

- Что такое доза поглощенная?

- Что такое доза эффективная?

- Что такое мощность дозы?

- Что такое радиоактивное загрязнение?

- Что такое радиоактивное вещество

- Что такое средство индивидуальной защиты?

- Можно ли использовать кирпичное сырье для реконструкции общественных зданий, если оно имеет следующие удельные активности: Ra226 - 60, Th232 – 120, K40 – 900 Бк/кг? (п. 5.3.4)

- На какой период администрация учреждения должна переводить женщин при условии беременности на работу, не связанную с излучением?

- Каким должно быть значение допустимых среднегодовых объемных активностей дочерних продуктов изотопов радона в единицах эквивалентной равновесной активности для персонала группы А?

Вариант 24

- Что такое доза поглощенная?

- Что такое доза эффективная?

- Что такое мощность дозы?

- Что такое радиоактивное загрязнение?

- Что такое категория радиационного объекта?

- Что такое средство индивидуальной защиты?

- Являются ли пределы годового поступления дочерних продуктов изотопов радона допустимыми для персонала группы А, если их годовые поступления в зоне дыхания составляют: Po210 - 3, Pb214 – 1,5, Bi214 -1, Pb212 – 0.2, Bi212 – 2 МБк?

- При какой эффективной удельной активности природных радионуклидов, содержащие их материалы могут быть использованы в строящихся и реконструируемых жилых и общественных помещениях?

- Какая доза планируемого повышенного облучения допускается с разрешения федерального органа Госсанэпиднадзора?

Вариант 25

- Что такое доза поглощенная?

- Что такое доза эффективная?

- Что такое мощность дозы?

- Что такое радиоактивное загрязнение?

- Что такое контрольный уровень?

- Что такое средство индивидуальной защиты?

- Можно ли использовать песок для строительства жилого здания, если он имеет следующие удельные активности Ra226 - 52, Th232 – 134, K40 – 730 Бк/кг?

- При какой эффективной дозе облучения лица должны немедленно выводиться из зоны облучения и направляться на медицинское обследование?

- Каковы могут быть годовые дозы для студентов и учащихся старше 16 лет, проходящих профессиональное обучение с использованием источников ионизирующего излучения?

Вариант 26

- Что такое доза поглощенная?

- Что такое доза эффективная?

- Что такое мощность дозы?

- Что такое радиоактивное загрязнение?

- Что такое предотвращаемая доза?

- Что такое средство индивидуальной защиты?

- Являются ли допустимые среднегодовые объемные активности дочерних продуктов изотопов радона в зоне дыхания допустимыми для персонала группы А, если их среднегодовые объемные концентрации в зоне дыхания составляют:     Po210 - 1200, Pb214 –  600, Bi214 -400, Pb212 – 200, Bi212 – 1000 Бк/м3?

- Какая доза планируемого повышенного облучения допускается с разрешения территориальных органов Госсанэпиднадзора?

- Какой должна быть среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних изотопов радона и торона в воздухе жилых помещений?

СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА

По выполненной лабораторной работе предоставляется отчет на стандартных листах формата А4.

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1.

ЛИТЕРАТУРА:

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99). – СП2.61.758-99. – М.:Минздрав России, 1999. – 115 с.;

- Федеральный закон Российской Федерации от 9 января 1996 года  №3-ФЗ О радиационной безопасности населения;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

Приложение 1- Пример оформления титульного листа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра геоэкологии и геохимии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

на тему: «Нормирование радиационной безопасности»

Вариант №

Выполнил: студент гр.2630 ГЭГХ ИГНД

Ильенок С.С.

Проверила: асс. Усманова Т.В.

Томск 2007

Нормирование радиационной безопасности

Методические указания

Составитель: асс. Т.В. Усманова

Подписано к печати   2007 г.

Тираж  экз. Заказ №. Бумага офсетная.

Формат 60×84/16. Объем п.л.

Печать RISO. Отпечатано в типографии.