Теплофизические свойства жидкостей

Цель: изучить влияние температуры и давления на теплофизические параметры жидкостей

Требуется:

-определить теплофизические свойства жидкости используя надстройку Coolprop для Mathcad;

-построить зависимости, представленные в индивидуальных заданиях;

-использую теоретические и экспериментальные формулы вычислить необходимые теплофизические характеристики;

-сравнить полученные данные с табличными значениями и вычислить абсолютную и относительную погрешность. Вычисленную погрешность представить в виде графиков в зависимости от давления или температуры в зависимости от вашего задания.

Жидкостью называют физическое тело, обладающее двумя особыми свойствами:

1. Она весьма мало изменяет свой объем при изменении давления или температуры.

2. Она обладает текучестью, благодаря чему жидкость не имеет собственной формы и принимает форму того сосуда, в котором она находится.

Жидкости делят на два вида: капельные и газообразные.

Капельные жидкости отличаются большим сопротивлением сжатию и малым сопротивлением растягивающим и касательным усилиям, обусловленным незначительностью сил сцепления и сил трения между частицами жидкости. К капельным жидкостям относятся вода, нефть, керосин, бензин, ртуть и т.п.

Газообразные жидкости (газы) обладают большой сжимаемостью, не оказывают сопротивления ни растягивающим, ни касательным усилиям и имеют малую вязкость.

Плотность жидкости (, кг/м3) – скалярная физическая величина, определяемая как отношение массы тела к занимаемому этим телом объёму.

Плотность жидкости можно вычислить по формуле Менделеева-Клайперона при заданных температуре и давлении:

PV=mμRT; PμRT=mV; ρ=P∙1RμT

где, P – давление жидкости, Па; V – объем жидкости, м3; Т – температура жидкости, К; R  – универсальная газовая постоянная Дж⸱моль-1⸱К-1; m – масса жидкости, кг; ρ – плотность жидкости, кг/м3; Rμ – индивидуальная газовая постоянная, Дж⸱кг-1⸱К-1.

Температурным (тепловым) расширением называется эффект изменения размеров тела с изменением температуры при постоянном давлении. Температурным коэффициентом объемного расширения β называется относительное изменение объема V при нагревании тела на одни Кельвин.

β=1VdVdTP; β=1ϑ20∙ϑ-ϑ20T-T20

где, ϑ – удельный объем при заданном давлении и температуре (величина обратная плотности), м3/кг; ϑ20 – удельный объем при 20 oC и давлении 1 бар, м3/кг; T20 = 20 oC; T – заданная температура; oC.

Теплопроводность — способность материальных тел проводить тепловую энергию от более нагретых частей тела к менее нагретым частям тела путём хаотического движения частиц тела (атомов, молекул, электронов и т. п.). Коэффициенты теплопроводности для различных газов указаны в [1, c. 66].

λ=λ0+Bγn

где, λ и λ0 – теплопроводность сжатого газа и теплопроводность этого газа при той же температуре, но при атмосферном давлении, Вт⸱м-1⸱град; B – множитель, зависящий от природы вещества; γ – плотность вещества, кг/м3.

Теплоемкость — количество теплоты, необходимое для изменения температуры вещества на один градус.

Cv=i2Rμ; Cp=i+22Rμ

i – количество степеней свободы; Rμ – индивидуальная газовая постоянная.

Внутренняя энергия термодинамической системы (u) – это сумма энергий теплового движения молекул и межмолекулярных взаимодействий. Удельная внутренняя энергия рассчитывается по следующей формуле:

u=i2 RμT

Энтальпия – это термодинамическое свойство вещества, которое указывает уровень энергии, сохраненной в его молекулярной структуре. Энтальпию можно рассчитать по формуле ниже:

h=Cp∙T

где, Сp – изобарная теплоемкость, Дж⸱кг-1⸱К-1, Т – температура, К.

Вязкость жидкости — это ее способность оказывать сопротивление перемещению одних частиц относительно других, то есть оказывать сопротивление перемещению одного "слоя" жидкости относительного другого, работа, затрачиваемая на перемещение, рассеивается в виде тепла.

Динамическая вязкость определяет величину сопротивления текучести жидкости при перемещении ее слоя площадью 1 см2 на расстояние в 1 см со скоростью 1 см/сек. В СИ (Международной системе единиц) данный показатель измеряется в Па⸱с.

Коэффициент динамической вязкости рассчитывается по формуле [1, с.64]:

μ=μ0TT0m;

μ0, μ – динамическая вязкость при 273 К [1, c.65] и текущей температуре соответственно, Па⸱с; T0, T – температура 273 К и текущая соответственно, К; m – экспериментальный коэффициент [1, c.65].

Кинематическая вязкость (v) связана с динамической вязкостью следующим соотношением:

v=μρ

где, ρ – плотность, кг/м3.

Скорость звука (а) – это характеристика среды, в которой распространяется волна. Скорость звука для различных сред рассчитывается из уравнения ниже:

a=γpv; γ=CpCv

где, p – давление среды, Па; v – удельный объём, м3/кг; γ – коэффициент адиабаты.

Коэффициент сжимаемости (Z) характеризует отличие реальных газов от идеальных. Коэффициент сжимаемости рассчитывается по следующей формуле:

Z=pvRμT

Где, p – давление, Па; v – удельный объем, м3/кг; Rμ – индивидуальная газовая постоянная, Дж⸱кг-1⸱К-1; T – температура, К.

Таблица 1 – Исходные данные

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкость | Воздух | Ar | СО | СО2 | D2O |
| Параметр | , кг/м3 | , Втм∙К | Cp, Джкг∙К | Cv, Джкг∙К | , Па⸱с |
| Зависимость от | β, 1/К | , кг/м3 | a, м/с | , Втм∙К | u, Дж/кг |
| Температура | 500-3000 К | и 2000 К | 100-500 К | 1000 и 5000 К | 300–1000 |
| Давление | 105 и 106 Па | Па | 105 и 106 Па | Па | 103 и 1010 Па |

Продолжение таблицы 1

| Вариант | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкость | H2O | He | Xe | N2 | H2 |
| Параметр | h, Дж/кг | a, м/с | v, м2с | Z, - | β, 1/К |
| Зависимость от | β, 1/К | , Па⸱с | Cp, Джкг∙К | , Втм∙К | a, м/с |
| Температура | 300–500 К | и 5000 К | 100-500 К | 100 и 10000 К | 500–1000 |
| Давление | Па | Па | 105 и 106 Па | Па | 101 и 106 Па |

Продолжение таблицы 1

| Вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкость | H2O | He | O2 | СО2 | D2O |
| Параметр | , кг/м3 | , Втм∙К | Cp, Джкг∙К | Z, - | β, 1/К |
| Зависимость от | β, 1/К | , кг/м3 | , Втм∙К | , кг/м3 | a, м/с |
| Температура | 500-3000 К | и 2000 К | 100-700 К | 1000 – 10000 К | 300–1000 |
| Давление | 105 и 106 Па | Па | 103 и 109 Па | и Па | 103 и 1010 Па |

Продолжение таблицы 1

| Вариант | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкость | Воздух | Ar | СО | H2O | He |
| Параметр | Cp, Джкг∙К | , Па⸱с | a, м/с | Z, - | β, 1/К |
| Зависимость от | Z, - | Cv, Джкг∙К | Z, - | , Втм∙К | a, м/с |
| Температура | 500-3000 К | и 2000 К | 100-500 К | 1000 и 10000 К | 300–1000 |
| Давление | 103 и 106 Па | Па | 107 и 1010 Па | Па | 103 и 1010 Па |

Продолжение таблицы 1

| Вариант | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкость | H2 | СО2 | D2O | Ar | N2 |
| Параметр | a, м/с | a, м/с | Cp, Джкг∙К | Z, - | β, 1/К |
| Зависимость от | β, 1/К | Cp, Джкг∙К | , Втм∙К | , Втм∙К | a, м/с |
| Температура | 500-3000 К | и 2000 К | 280-500 К | 1000 и 10000 К | 300–1000 |
| Давление | 105 и 106 Па | Па | 700 и 106 Па | Па | 103 и 1010 Па |

Продолжение таблицы 1

| Вариант | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкость | Xe | D2O | Воздух | H2 | СО |
| Параметр | Cp, Джкг∙К | , Втм∙К | Cp, Джкг∙К | β, 1/К | Z, - |
| Зависимость от | , кг/м3 | Cv, Джкг∙К | , Втм∙К | , Втм∙К | a, м/с |
| Температура | 500-3000 К | и 2000 К | 100-500 К | 1000 и 10000 К | 300–1000 |
| Давление | 105 и 106 Па | Па | 105 и 106 Па | Па | 103 и 1010 Па |

Список использованных источников:

- Чиркин В. С. Теплопроводность промышленных материалов //М.: Машгиз, 1962, 200 c.