министерство образования и науки российской федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Утверждаю

Заведующий кафедрой

Р.И. Крайденко

«      »                          2015 г.

В.В. Шагалов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ИНТЕНСИВНОСТИ 
γ-ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ТОЛЩИНЫ ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ

Методические указания к выполнению лабораторных работ

по курсу «Химическая кинетика гетерогенных процессов»

для студентов, обучающихся по специальности 240501 «Химическая технология материалов современной энергетики»

Томск 2015

УДК 539.1

ББК  2.22.38

Шагалов В.В.

Ш627 Методические указания для выполнения лабораторных работ для студентов IV курса, обучающихся по специальности 240501 «Химическая технология материалов современной энергетики» / В.В. Шагалов; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2015. – 8 с.

УДК 539.1

ББК 2.22.38

Методические указания рассмотрены и рекомендованы 
к изданию методическим семинаром кафедры 
химической технологии редких элементов ФТИ

«__»_________ 201_ г.

Зав. кафедрой ХТРЭ

доктор технических наук		__________ Р.И. Крайденко

Рецензент

доцент кафедры ХТРЭ, к.т.н.

Усов В.Ф.

© ФГАОУ ВО НИ ТПУ
© Шагалов В.В., 2015

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ИНТЕНСИВНОСТИ

γ-ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ТОЛЩИНЫ ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ

Цель работы:

Определение линейных и массовых коэффициентов ослабления γ-излучения материалами защитных экранов.

Теоретическая часть:

γ-излучение – электромагнитное излучение (поток фотонов) испускаемое при переходе атомного ядра с одного энергетического уровня на другой, что объясняет дискретный спектр излучения. γ-лучи обладают высокой проникающей способностью и распространяются прямолинейно со скоростью света. Пробег γ-квантов в воздухе составляет сотни метров, в твёрдых телах десятки сантиметров.

Для γ-квантов характерно три вида взаимодействия с веществом – фотоэффект (выбивание электрона из атома), рассеяние γ-квантов и образование электрон-позитронных пар.

Процесс изменения энергии γ-квантов и их направления при прохождении через вещество называется ослаблением гамма-излучения. Ослабление интенсивности потока γ-излучения зависит от геометрии потока, причём различают узкий и широкий пучок γ-излучения.

В условиях узкого пучка регистрируются только первичные γ-кванты, которые проходят поглотитель без взаимодействия с его атомами, а рассеянные γ-кванты выбиваются из пучка и не попадают в измерительный прибор. Если рассеянное γ-излучение попадает в измерительный прибор пучок считается узким.

Ослабление потока γ-излучения от точечного источника подчиняется экспоненциальному закону.

|  | Jx=J0⋅e−μx; | (1) |
| --- | --- | --- |

где, J0 – интенсивность γ-излучения, измеренная приборами в отсутствии поглотителя;

Jx - интенсивность γ-излучение, измеренная прибором, при наличии поглотителя толщиной x см;

μ – линейный коэффициент ослабления γ-излучения, который характеризует относительное изменение интенсивности на единицу толщины поглотителя.

Используя закон ослабления γ-излучения в узком пучке, можно определить линейные коэффициенты ослабления γ-излучение в различных поглотителях.

Логарифмируя уравнение (1) и преобразовав его, получаем формулу (2) для определения μ:

|  | -lnJx + lnJ0 = μx |  |
| --- | --- | --- |
|  | μ=lnJ0−lnJxx=ln(J0/Jx)x | (2) |

Практически величину линейного коэффициента μ определяют по графику, где на оси ординат откладывают величину интенсивности γ-излучения, на оси абсцисс - толщину поглотителя.

Кроме линейного коэффициента поглощения μ, вводится т.н. массовый коэффициент ослабления γ-излучения

|  | μT=μρ | (3) |
| --- | --- | --- |

где, ρ – плотность вещества.

Массовый коэффициент ослабления γ-излучения характеризует поглощение излучения единицей массы вещества. Зная величину линейных коэффициентов ослабления γ-лучей, можно произвести расчёт необходимой толщины экрана (слоя половинного поглощения) для снижения интенсивности γ-потока вдвое.

|  | h0,5=ln2μ=0,693μ | (4) |
| --- | --- | --- |

Аналогично определяется слой любого ослабления

|  | h0,1=ln10μ=2,3μ | (5) |
| --- | --- | --- |

Число слоёв половинного ослабления (n∙0,5), необходимое для ослабления потока γ-излучения в К раз, равно:

n0,5 = 3,32∙lgK

Описание экспериментальной установки и прибора:

Лабораторная установка представлена на рис.1 и состоит из источника (1) 
γ-излучения, помещённого в держатель (2). Над держателем находятся защитные экраны (3). На штатив (4) помещён детектор (5), к которому подсоединён измерительный блок (6).

Рис.1. Схема лабораторной установки.

При использовании для измерений СРП-88 необходимо перевести переключатель прибора в положение измерение. Переключателем диапазон выбрать необходимую точность проведения замера. Измерения проводить до стабилизации показаний на цифровом табло.

При использовании для измерений МКС-РМ 1402М необходимо нажать на кнопку . Прибор в течение 30 с. начнёт самотестироваться на мониторе будет гореть надпись test, после тестирования прибор в течение 30 с будет калиброваться, на мониторе загорится надпись cal. После тестирования и калибровки прибор готов к работе и на мониторе высвечиваются показания количества импульсов γ-квантов в секунду. В нижней части монитора высвечивается величина статистической ошибки. Записывать показания можно только после того, как ошибка снизится до 3%. Для проведения данной лабораторной работы пользование другими кнопками на приборе не требуется.

Ход работы:

Ознакомившись с прибором и получив исследуемые экраны из свинца, железа, алюминия и полиэтилена приступаем к выполнению работы. Так как в последующих расчётах необходимо учитывать величину естественного радиоактивного фона, определяем её прибором, предварительно убрав источник излучения.

Полученное число импульсов от естественного фона заносим в таблицу 1.

Устанавливаем контейнер с γ-источником и датчик прибора согласно рис.1.

Замеряем число импульсов от источника, вычитаем величину естественного фона и заносим данные в таблицу 1.

Аналогично производятся измерения интенсивности γ-излучения с установкой поочерёдно одного, двух, трёх и четырёх защитных экранов.

Измеренные значения за вычетом величины естественного фона заносят в таблицу.

По полученным данным строят график зависимости натурального логарифма отношения интенсивности γ-излучения без экрана и с экраном от толщины экранов рис.2. Для построения графика в осях координат находим точки, соответствующие полученным значениям натурального логарифма отношения интенсивности γ-излучения без экрана и с экраном при различной толщине поглотителя. Построение графических зависимостей позволяет снизить ошибку эксперимента, вызванною погрешностью прибора, изменением геометрии пучка и другими помехами. Графические данные позволяют подставлять в формулу более точные значения.

Рис.2. График зависимости γ-излучения от толщины защитных экранов

Массовый коэффициент ослабления γ-излучения рассчитываем по формуле (3).

Слой половинного и десятичного поглощения рассчитываем по формулам (4) и (5).

Таблица 1. Экспериментальные данные

|  | Ест.фон Jф имп/с | Материал экрана | Объёмный вес экрана ρ, г/см3 | Толщина экрана Х, см | J0-Jф имп/с | JХ-Jф имп/с | μ | μт | h0,5 | h0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Pb | 11,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Fe | 7,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Al | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CHx | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |

Вывод:

В выводе объясняется зависимость поглощающей способности материала экрана от его плотности и толщины, необходимо рассчитать толщину защитного экрана из воды и бетона (ρбетона=2,5г/см3) эквивалентную толщине экрана из свинца.

Литература

1. И.Ф.Кабардин, Практикум по ядерной физике, М.: Просвещение,1969.

2. Б.П.Голубев Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений, М.: Атомиздат ,1976.

3. Н.Г.Гусев, В.П.Машкович, А.П.Суворов, Защита от ионизирующих излучений.