УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета: ФТФ

_____________  В.И.Бойко

«_______»___________200__ г.

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЯДЕРНЫМ РЕАКТОРОМ

Контролирующие материалы для направления 140000 «Ядерные физика и технологии»,_специальность 140305 “Ядерные реакторы и энергетические установки”

(номер и название направления, специальности, специализации)

Факультет____ физико-технический (ФТФ)___

(полное название и сокращенное обозначение)

Обеспечивающая кафедра______Физико-энергетические установки____

Курс _____пятый_____

Семестр __десятый____

Учебный план набора _2004___ года с изменениями ________ года

Распределение учебного времени

Лекции                                                    	___40_______ часов(ауд.)

Лабораторные занятия                             ___16_______ часов(ауд.)

Практические (семинарские) занятия     ___   8_______ часов(ауд.)

Курсовое проектирование                         ___32_______ часов(сам.)

Всего аудиторных занятий           ___ 64______ часов

Самостоятельная (внеаудиторная)         ___ 64______ часов

работа

Общая трудоемкость                     ___128______ часов

Экзамен в __10____ семестре                 ______________

Диф.зачет в__10__  семестре                 ______________

2008

УДК 621.039.526

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

" ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЯДЕРНЫМ РЕАКТОРОМ "

Составил:   профессор Шаманин И.В.

Рецензент:  профессор Потылицын А.П.

Текст контрольных заданий рассмотрен и рекомендован методическим семинаром кафедры ФЭУ ФТФ _______________ 200______ г.

Зав. кафедрой ФЭУ ФТФ

профессор                                                                                       В.И.Бойко

Председатель метод. комиссии ФТФ,

доцент                                                                                             В.Д.Каратаев

ПРЕДИСЛОВИЕ

Представленные в сборнике контролирующие материалы (КМ) предназначены для проверки усвоения теоретического материала, излагаемого в курсе " Теория управления ядерным реактором", а также для оценки соответствия уровня подготовки специалистов требованиям Государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования Российской Федерации.

Сборник содержит:

вопросы входного контроля – необходимы для оценки базовых знаний студентов;

домашние задания - предназначены для проверки усвоения студентами базовых положений дисциплины и умения использовать полученные ранее, в предыдущих семестрах, знания при решении конкретных задач;

рефераты – предназначены для самостоятельного углубленного изучения тем;

вопросы выходного контроля - предназначены для проверки усвоения студентами полученных знаний;

экзаменационные билеты - проверка остаточных знаний и навыков в решениях задач по курсу.

Контролирующие материалы подготовлены в Томском политехническом университете профессором, д.ф.-м. н. Шаманиным И.В.

ВОПРОСЫ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

- Дифференциальное исчисление:

а) решение задач на определение экстремума,

б) дифференциальные уравнения и системы дифференциальных уравнений,

в) решение задач с использованием стандартных функций.

- Интегральное исчисление:

а) решение задач интегрированием,

б) интегрирование по поверхности, по объёму.

- Механика столкновений, законы обмена энергией при упругих и неупругих ударах.

- Законы распределения энергии по степеням свободы атомов, молекул.

- Энергетика ядерных превращений.

- Радиоактивность, закон радиоактивного распада. Виды излучений.

- Открытие нейтрона, эксперименты Дж.Чадвика, (,n)-ядерные реакции

- Основные свойства нейтрона, состав атомных ядер, π –мезоны

- Сечение ядерной реакции

- Спонтанное деление ядер, деление тяжелых ядер под действием нейтронов

- Процесс получения энергии в ядерном реакторе.

- Классификация и типы ядерных реакторов

- Системы отвода тепла из ядерных реакторов

- Коэффициент размножения на быстрых нейтронах

- Вероятность избежать резонансного захвата

- Коэффициент использования тепловых нейтронов

- Условие критичности ядерного реактора, материальный и геометрический параметры

- Уравнения кинетики ядерных реакторов

- Ксеноновые переходные процессы в ядерном реакторе

- Основные эффекты реактивности в ядерных реакторах

- Изменение нуклидного состава ядерного топлива

- Глубина выгорания топлива, кампания реактора

- Распределения быстрых и тепловых нейтронов в активной зоне ядерных реакторов

- Эффективность одиночного поглощающего стержня в одногрупповом приближении

- Коэффициенты неравномерности энерговыделения

- Распределения температуры в ядерном топливе, в замедлителе

- Остаточное тепловыделение

- Температурное состояние теплоносителя и материалов активной зоны по ходу циркуляции теплоносителя

- Материалы поглощающих стержней

СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа №1

1. Через какое время после быстрого увеличения  на: а)0,5 эф и б) 0,05 эф сработает АЗ с установкой по превышению мощности на 20% от заданной?

2. До какого значения мощность ЯР скачком уменьшится при быстром введении в активную зону =–5 дол.?

3. Какую  высвободили при исходном состоянии под=0,02, если Фпод увеличилась на 25%?

4. При очередном скачкообразном высвобождении =0,005 мощность увеличилась примерно в 3 раза. Оценить подкритичность ЯР.

###### Контрольная работа №2

1. По логарифмической шкале указателя мощности за 120 с мощность увеличилась от 10–4 Nном, до 10–2 Nном. С каким T2 происходит рост мощности?

2. Определить , соответствующую kэф=1,07 и выразить ее во всех известных единицах реактивности. эф=0,7%.

3. Какой темп подъема мощности КС (мм/(МВтч)) в линейной части их интегральной характеристики соответствует темпу выгорания 10–7 1/(МВтч)?

4. Во сколько раз может отличаться допустимый шаг перемещения всех КС реактора в области 1000 и 600 мм?

###### Контрольная работа №3

1. Исходное положение АР, имеющего недеформированную характеристику, равно 700 мм. В каком исходном положении должен находиться АР с деформированной характеристикой, чтобы за такое же время, как и первый АР, при одинаковой скорости их перемещения скомпенсировать высвобождение =0,002?

2. В холодном разотравленном состоянии реактора ТР HКСкрит=850 мм. На какой максимально возможной мощности сможет работать ЯР в течении 30 суток? Темп выгоранияпостоянный 10–7 1/(МВтч).

ВОПРОСЫ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ

- Типичные источники и счетчики нейтронов, используемые при пуске ядерного реактора (ЯР).

- Вид кривой обратного счета при "удачном" расположении счетчиков.

- Умножение, подкритичность. Может ли подкритичность превышать единицу.

- Связь между установившимися параметрами и параметрами источника.

- Как ведет себя плотность потока нейтронов в подкритическом и критическом ЯР при наличии источников и после его удаления.

- При какой подкритичности на время установления существенно влияет время запаздывания нейтронов.

- Как по изменению подкритичной мощности и высвобождаемой реактивности определить подкритичность ЯР при его пуске.

- Что произойдет с ЯР при очередном освобождении реактивности, если в предыдущем освобождении такой же реактивности подкритическая мощность возросла в два раза.

- Эффективная доля запаздывающих нейтронов; от чего зависит ценность запаздывающих нейтронов; чему равно время запаздывания для урана–235 и плутония–239.

- Усредненное время жизни поколения нейтронов в ЯР.

- Как изменяется ценность запаздывающих нейтронов с уменьшением размеров активной зоны; в каком случае ценность фотонейтронов сравнима с ценностью запаздывающих.

- Поведение ЯР при реактивности, равной эффективной доле запаздывающих нейтронов; чему равна реактивность при работе ЯР на постоянном уровне мощности.

- Как ведет себя соотношение плотностей запаздывающих и мгновенных нейтронов при введении положительной и отрицательной реактивности; что происходит быстрее: увеличение или уменьшение плотности потока нейтронов при одинаковом по абсолютному значению скачке реактивности (положительном и отрицательном).

- Чем определяется скорость спада мощности ЯР через две–три минуты после его перевода в подкритическое состояние.

- Играют ли роль запаздывающие нейтроны при работе ЯР на стационарном уровне мощности; чему равны эффективный коэффициент размножения и реактивность в этом случае.

- Перечислите регламентные режимы эксплуатации ЯР и их определяющие характеристики.

- Реактивность, пределы регулирования ЯР по реактивности, запас реактивности.

- Подкритичность на мгновенных нейтронах.

- Динамика изменения мощности при мгновенном изменении реактивности от нулевого значения в положительную и отрицательную стороны.

- Связь подкритичности и умножения; как ведет себя ЯР с плутониевым топливом при реактивности равной или большей +0.003.

- Как изменить реактивность от нулевого значения (регламент), чтобы увеличить/снизить мощность в течение определенного промежутка времени и поддерживать ее затем на постоянном уровне.

- Как ведет себя начальная скорость увеличения плотности потока нейтронов по мере приближения ЯР к критичности.

- Как ведет себя время установления при приближении к критичности, чему оно равно при Кэфф. равном единице; чему равен период реактора при работе на постоянном уровне мощности.

- Указать характерное значение запаса реактивности; потери реактивности за счет температурного и мощностного эффектов, за счет накопления продуктов деления равновесной концентрации, за счет выгорания и шлакования для быстрых и тепловых ЯР.

- Функция линейного отклика, что она определяет.

- Указать три основных вида регулирования реактивности; чем осуществляется активный и пассивный способ компенсации реактивности.

- Физический вес (компенсирующая способность) регулирующего стержня; условие, которому должен удовлетворять физический вес всех компенсирующих стержней в ЯР без выгорающих поглотителей.

- Дифференциальная характеристика компенсирующего стержня и единицы ее измерения.

- Допустимая скорость высвобождения реактивности.

- Как определить допустимый шаг перемещения компенсирующего стержня при работающей и неработающей пусковой аппаратуре; как определить допустимую скорость подъема компенсирующего стержня.

- Для чего служит стержень автоматического регулирования, какому условию должен удовлетворять его физический вес, какое его положение в активной зоне является рабочим. Какому условию должен удовлетворять физический вес стержней аварийной защиты.

- Из чего складывается изменение запаса реактивности с момента известного критического положения компенсирующих стержней до момента очередного пуска ЯР.

- Что может произойти если текущая концентрация борной кислоты отличается от расчетной при пуске ЯР.

- Из какого расчета определяется топливных кассет (ТК) в первой, третьей и следующих партиях при загрузке "свежей" активной зоны; начиная с какого момента загрузку ведут по одной ТК; какому условию должна удовлетворять скорость погружения ТК в технологический канал.

- На какие диапазоны разбивается интервал мощности при пуске ЯР.

- Из какого условия выбирается скорость высвобождения реактивности при пуске ЯР; способы увеличения безопасности пуска ЯР.

- После какого положения компенсирующих стержней можно и каким образом сократить время пуска ЯР.

- Как определить скорость погружения компенсирующего стержня, обеспечивающую постоянство мощности ЯР при увеличении реактивности с постоянной скоростью.

- Каким должен быть физический вес стержня автоматического регулирования при эффективной доле запаздывающих нейтронов 0,007, чтобы он, находясь в рабочем положении, мог компенсировать быстрое увеличение реактивности, приводящее к скачку мощности на 20% от текущего значения.

- Указать шаг подъема и время выдержки регулировочной кассеты ЯР ВВЭР–440 в неконтролируемом диапазоне мощности.

- Указать основные условия ядерной безопасности при пуске ЯР; в каком случае при пуске можно увеличить скорость высвобождения реактивности выше регламентной; какой прибор первым регистрирует выход ЯР на минимальный контролируемый уровень мощности.

- Перечислить основные составляющие системы управления и защиты (СУЗ) реактора ВВЭР.

- Причины появления и последствия сигналов аварийной защиты первого рода в реакторах ВВЭР; какова скорость движения стержней СУЗ вниз "самоходом" для ВВЭР.

- Как определить скорость ввода отрицательной реактивности при движении стержней СУЗ вниз.

- Указать предупредительные и аварийные уставки аварийной защиты реакторов ВВЭР в различных диапазонах мощности.

- Сколько групп стержней СУЗ ЯР ВВЭР–440 и с какой скоростью опускаются в активную зону по предупредительной уставке; чем определяется эффективность групп стержней СУЗ.

- Указать диапазоны нейтронной мощности при пуске ЯР и регистрирующие камеры, используемые в них.

- Как определить запас реактивности ЯР при известных температуре активной зоны, концентрации борной кислоты и всех опущенных группах стержней СУЗ; из какого условия выбирается пусковая группа стержней СУЗ.

- Какой диапазон разогрева активной зоны ЯР с точки зрения ядерной безопасности опасен при пуске; что происходит с реактивностью при охлаждении активной зоны при отрицательном температурном коэффициенте реактивности.

- Указать признаки нарушения режима естественной циркуляции теплоносителя.

- Какие подсистемы включает СУЗ ЯР РБМК–1000(1500) и каковы их функции; указать уставки срабатывания системы аварийной защиты по сигналам пятого рода для ЯР РБМК–1000(1500) по периоду (в диапазоне мощности до 160 МВт и в остальном диапазоне).

- Какие стержни используются для регулирования высотных полей в ЯР РБМК–1000(1500); с какой скоростью вводятся стержни в его активную зону при срабатывании аварийной защиты по сигналам пятого рода.

- По какой причине ограничен нижний предел оперативного запаса реактивности; в чем измеряется оперативный запас реактивности в ЯР РБМК–1000(1500); какова скорость ввода отрицательной реактивности в данном ЯР при срабатывании системы аварийной защиты по сигналам пятого рода.

- К чему приводит увеличение паросодержания в активной зоне ЯР РБМК–1000(1500) на номинальной мощности; в каком случае допускается отключение системы аварийного охлаждения в ЯР РБМК–1000(1500).

- Перечислить хронологию допущения ошибок и нарушений, а также их содержание и последствия, оперативным персоналом при развитии событий, приведших к аварии на четвертом блоке Чернобыльской АЭС; перечислить основные технические решения, принятые для повышения безопасности эксплуатации реакторов типа РБМК.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ

Задача № 1. Как изменится отравление Хе, если, не меняя концентрации топлива и мощности ЯР, уменьшить объём АЗ в 2 раза?

Задача № 2. Оценить соотношение между равновесными концентрациями Хе в двух эквивалентных по мощности, но разных по спектру on1 ЯР. В ЯР на тепловых нейтронах Фт51013 н/см2с и  σXeт310–18 см2; в ЯР на надтепловых нейтронах Фн.т1015 н/см2с и  σXeн.т.10–23 см2.

Задача № 3. Оценить, во сколько раз больше потеря реактивности из–за Хе в ЯР с тепловым спектром, чем в ЯР с надтепловым спектром. Реакторы эквивалентной мощности, =const.

Задача № 4. Оценить, во сколько раз больше стационарное отравление Хе в ЯР с тепловым спектром нейтронов, чем в ЯР с надтепловым спектром. Реакторы эквивалентной мощности.

Задача № 5. Реактор ВВЭР из разотравленного состояния выведен на мощность 80% Nном. На сколько изменится зап. из–за отравления Хе через 10 часов работы ЯР на этой мощности?

Задача № 6. Чем отличается поведение ЯР в двух случаях: а) при Кэф=+0,002 б) при =+0,002?

Задача № 7. Оценить Ф спонтанного деления и соответствующую ей мощность в ЯР на тепловых нейтронах с объёмом АЗ 3 м3 и загрузкой природного урана 2,2 т. Время жизни мгновенных нейтронов l=10–5 с.

Задача № 8. Оценить умножение М, и установившиеся значения Фуст. и Nуст., обусловленные спонтанным делением в реакторе при Кэф=0,8 и Кэф=0,99.

Задача № 9. Определить мощность ЯР в подкритическом состоянии при Кэф=–0,25 с внутренним источником нейтронов Q=108 нейтр/с, равномерно рассредоточенным в активной зоне.

Задача № 10. ЯР подкритичен. Мощность соответствует 10 делениям шкалы измерительного прибора. После введения в АЗ постороннего источника нейтронов мощностью 106 нейтр/с показания прибора увеличились до 15 деления. Оценить мощность внутреннего источника нейтронов, обусловленного спонтанными делениями и фотонейтронами.

Задача № 11. В активной зоне объёмом 2 м3 Q=5107 нейтр/с, l=10–6 с. Наиболее вероятная энергия нейтронов, вызывающих деление топлива, равна 100 эВ. Оценить Фуст. и tуст. до уровня 90% Фуст. при под=0,2 и 0,01.

Задача № 12. Определить, в каком из случаев а) или б) задачи № 11 необходимо учитывать запаздывающие нейтроны.

Задача № 13. Во сколько раз изменится Nуст. после первого, второго и третьего увеличений Кэф каждый раз на величину Кэф=0,01, если исходное значение Кэф=0,96? Как будет изменяться tуст.?

Задача № 14. Мощность ядерного реактора в подкритическом состоянии равна 10–6% Nном. После подъёма всех стержней АЗ она увеличилась до 1,210–6% Nном. Это соответствует показаниям прибора изменения мощности 10 и 12 делений шкалы. Чему равна подкритичность под до и после подъёма стержней аварийной защиты?

Задача № 15. Реактор ВВЭР в разогретом до рабочей температуры разотравленном состоянии имеет =2%. Сколько, примерно, сможет работать ЯР на мощности 30%, 60% и 100% Nном?

Задача № 16. Чувствительность прибора контроля мощности по нейтронам равна 105 н/см2с на одно деление шкалы. Чему равна Фист., обусловленная спонтанным делением и фотонейтронами, если при высвобождении =10–3 стрелка отклонилась с 2 до 5 делений шкалы?

Задача № 17. Какой должна быть чувствительность прибора, чтобы в подкритическом состоянии при Кэф=–0,005 он контролировал Ф в ЯР с источником нейтронов спонтанного деления интенсивностью 102 нейтр/с?

Задача № 18. Объём АЗ ядерного реактора на тепловых нейтронах равен 2,5 м3. Внутренний источник имеет Iист=5107 нейтр/с; Фном=1013 нейтр/см2с. На какой мощности и в какой степени будет заметным увеличение Ф за счёт источника при Кэф=1?

Задача № 19. Чему равна установившаяся плотность потока нейтронов, создаваемая запаздывающими нейтронами в критическом (Кэф=1) ЯР и как она будет изменяться при изменении (0<<)?

Задача № 20. Мощность ЯР после высвобождения >0 увеличилась за 1 мин от 10 до 27% Nном. Чему равен Т(2)?

Задача № 21. Мощность критического ЯР равна 0,5% Nном. После увеличения  мощность через 100 с достигла 0,8% Nном. Определить Т(2). (эф=0,7%, l=10–5 с).

Задача № 22. В критическом ЯР (эф=0,8%, l=10–5 с), работающем на мощности 0,5% Nном,   скачком увеличилась на +0,2%. Как изменится мощность в первую секунду?

Задача № 23. Какой скачок  произошел в критическом ЯР (эф=0,7%), если мощность резко увеличилась на 10% по сравнению с исходной и продолжает расти?

Задача № 24. При работе ЯР на мощности 80% Nном сработала АЗ и мощность резко упала до 20% Nном. Какая отрицательная  введена в АЗ (эф=0,7%).

Задача № 25. Во сколько раз увеличится за 1 с мощность ЯР при Кэф=1,009, l=10–4с, эф=0,007?

Задача № 26. Каким должно быть время жизни поколения нейтронов, чтобы при Кэф=0,01 мощность за 1 мин увеличилась в 2 раза?

Задача № 27. Какому примерно Т(2) соответствует увеличение мощности а) с 10 до 20% Nном; б) с 50 до 60% Nном; в) с 90 до 100% Nном, если оно происходит со скоростью 0,5% Nном/с?

Задача № 28. Оценить Nуст, обусловленную спонтанным делением при Кэф=0,95 в ЯР на тепловых нейтронах с загрузкой природного урана 3т. При какой подкритичности в ЯР Nуст1 МВт?

Задача № 29. При очередном высвобождении =0,005 мощность увеличилась примерно в 3 раза. Оценить подкритичность ЯР.

Задача № 30. ЯР работает на мощности 5 МВт. Потеря нейтронов в результате поглощения без деления составляет 45%. Сколько %–тов нейтронов вылетает за пределы АЗ?

Задача № 31. Плотность оn1 с энергией Е1=0,025 эВ равна n1=105 нейтр/см3, а с энергией Е2=1 кэВ n2=103 нейтр/см3. Плотность потока каких нейтронов больше?

Задача № 32. На сколько процентов от исходной изменится мощность ЯР сразу же после скачка  на:  а) +0,003;  б) –0,003 (эф=0,007)?

Задача № 33. Надкритичность ЯР на запаздывающих нейтронах зап=20 дол;  =0,0064;  =1,25. Чему равен Кэф?

Задача № 34. Во сколько раз увеличится мощность за 1 мин при =+0,001 в ЯР с: а) урановым и б) плутониевым топливом? Как ведёт себя плутониевый и урановый ЯР при =0,3%?

Задача № 35. Оценить допустимый шаг  hш перемещения 10 и одного КС реактора ТР.  Можно ли, и если да, то как и для чего, изменять шаг перемещения КС в процессе кампании?

Задача № 36. При положении всех КС 1000 мм прибор контроля Ф показывает Фпод1=50 дел.шк., а после подъёма одного КС на Н=100 мм установившаяся Фпод2 соответствует 75 дел.шк. Определить критическое положение данного КС в реакторе.

Задача № 37. КС реактора ТР находятся в положении 800 мм, HКСкрит=400 мм. На сколько нужно поднять все КС, чтобы подкритическая мощность ЯР увеличилась в 2 раза?

Задача № 38. В реакторе ТР в холодном разотравленном состоянии во второй половине кампании HКСкрит=1240 мм. Какой энергозапас ЯР отработал и какой ещё имеет, если при прочих равных условиях вначале кампании HКСкрит=1200 мм?

Задача № 39. В каком положении должен находиться стержень АР, имеющий интегральную характеристику 1 или 2, чтобы обеспечить нормальное регулирование мощности ЯР? Какой должна быть скорость подъёма АР, чтобы скорость высвобождения  была не больше 0,04 эф/с=2,810–4 с–1 (при эф=0,007).

Задача № 40. В данный момент кампании реактора ТР HКСкрит=500 мм. ЯР подкритичен, НКС=600 мм, а НАР=1000 мм. Пусковые приборы контролируют 510–3% Фном. На сколько и в какую сторону переместили стержень АР, если Ф стала равной 710–3% Фном?

Задача № 41. С какой скоростью нужно перемещать стержень АР или один и 10 КС реактора ТР, чтобы поддержать мощность постоянной при увеличении  со скоростью 10–5 с–1? (Это может быть при разогреве ЯР при положительном t или при выходе из йодной ямы – разотравлении).

Кроме перечисленных задач в десятом семестре обязательно самостоятельное выполнение задач, условия которых перечислены в Методических указаниях к практическим занятиям (Инв. №1735).

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

- Методы расчета устойчивости больших корпусных кипящих реакторов.

- Обеспечение устойчивости естественной циркуляции теплоносителя.

- Уравнения Больцмана, их упрощенные формы и типы переходных процессов в импульсных самогасящихся реакторах.

- Сравнительный анализ адиабатической и точечной модели кинетики реактора с запаздывающими нейтронами.

- Многообразие реактивностей: обобщенная реактивность, различные определения Кэфф.

- Оптимизационные модели реакторов на быстрых нейтронах.

- Малые эффекты реактивности и их влияние на процесс вывода реактора на рабочую мощность.

- Особенности управления и организации безопасной эксплуатации реакторов с топливом, включающем соединения плутония.

- Технологические особенности перегрузки тяжеловодных реакторов.

- Опыт использования различных сильнопоглощающих материалов для изготовления органов регулирования.

- Постановка и решение задачи управления распределением нейтронов в реакторе.

### ТЕМЫ ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

- Формальные границы действия закона сохранения реактивности.

- Нарушение баланса реактивности при малых интерференционных поправках низкого порядка.

- Особенности и методы измерения больших запасов реактивности.

- Решетка поглотителей в импульсном графитовом реакторе (ИГР), поочередное взвешивание поглотителей в ИГР.

- Определение поправок к интегральной реактивности по результатам экспериментов в околокритической мощности.

- Околокритический реактор на мгновенных нейтронах, установление распределения на мгновенных нейтронах.

- Определение реактивности исследованием кинетики реактора с запаздывающими нейтронами.

- Вывод реактора на контролируемый уровень мощности из глубоко подкритического состояния.

- Управление импульсными самогасящимися реакторами, повышение энерговыделения в импульсе.

- Роль флуктуаций в работе импульсных самогасящихся реакторов.

- Вопросы пространственной устойчивости реакторов с регуляторами.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ   № 1

по дисциплине: Теория управления ядерным реактором

факультет         ФТ

курс 5, семестр 10

ВОПРОСЫ:

- Типичные источники и счетчики нейтронов, используемые при пуске ядерного реактора (ЯР).

- Дифференциальная характеристика компенсирующего стержня и единицы ее измерения.

Составил:  профессор Шаманин И.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой ФЭУ                                               В.И. Бойко

"____" ________________ 200   г.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ   № 2

по дисциплине: Теория управления ядерным реактором

факультет         ФТ

курс 5, семестр 10

ВОПРОСЫ:

- Вид кривой обратного счета при "удачном" расположении счетчиков.

- Допустимая скорость высвобождения реактивности.

Составил:  профессор Шаманин И.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой ФЭУ                                               В.И. Бойко

"____" ________________ 200   г.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ   № 3

по дисциплине: Теория управления ядерным реактором

факультет         ФТ

курс 5, семестр 10

ВОПРОСЫ:

- Умножение, подкритичность. Может ли подкритичность превышать единицу.

- Как определить допустимый шаг перемещения компенсирующего стержня при работающей и неработающей пусковой аппаратуре; как определить допустимую скорость подъема компенсирующего стержня.

Составил:  профессор Шаманин И.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой ФЭУ                                               В.И. Бойко

"____" ________________ 200   г.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ   № 4

по дисциплине: Теория управления ядерным реактором

факультет         ФТ

курс 5, семестр 10

ВОПРОСЫ:

- Связь между установившимися параметрами и параметрами источника.

- Для чего служит стержень автоматического регулирования, какому условию должен удовлетворять его физический вес, какое его положение в активной зоне является рабочим. Какому условию должен удовлетворять физический вес стержней аварийной защиты.

Составил:  профессор Шаманин И.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой ФЭУ                                               В.И. Бойко

"____" ________________ 200   г.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ   № 5

по дисциплине: Теория управления ядерным реактором

факультет         ФТ

курс 5, семестр 10

ВОПРОСЫ:

- Как ведет себя плотность потока нейтронов в подкритическом и критическом ЯР при наличии источников и после его удаления.

- Из чего складывается изменение запаса реактивности с момента известного критического положения компенсирующих стержней до момента очередного пуска ЯР.

Составил:  профессор Шаманин И.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой ФЭУ                                               В.И. Бойко

"____" ________________ 200   г.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ   № 6

по дисциплине: Теория управления ядерным реактором

факультет         ФТ

курс 5, семестр 10

ВОПРОСЫ:

- При какой подкритичности на время установления существенно влияет время запаздывания нейтронов.

- Что может произойти если текущая концентрация борной кислоты отличается от расчетной при пуске ЯР.

Составил:  профессор Шаманин И.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой ФЭУ                                               В.И. Бойко

"____" ________________ 200   г.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ   № 7

по дисциплине: Теория управления ядерным реактором

факультет         ФТ

курс 5, семестр 10

ВОПРОСЫ:

- Как по изменению подкритичной мощности и высвобождаемой реактивности определить подкритичность ЯР при его пуске.

- Из какого расчета определяется топливных кассет (ТК) в первой, третьей и следующих партиях при загрузке "свежей" активной зоны; начиная с какого момента загрузку ведут по одной ТК; какому условию должна удовлетворять скорость погружения ТК в технологический канал.

Составил:  профессор Шаманин И.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой ФЭУ                                               В.И. Бойко

"____" ________________ 200   г.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ   № 8

по дисциплине: Теория управления ядерным реактором

факультет         ФТ

курс 5, семестр 10

ВОПРОСЫ:

- Что произойдет с ЯР при очередном освобождении реактивности, если в предыдущем освобождении такой же реактивности подкритическая мощность возросла в два раза.

- На какие диапазоны разбивается интервал мощности при пуске ЯР.

Составил:  профессор Шаманин И.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой ФЭУ                                               В.И. Бойко

"____" ________________ 200   г.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ   № 9

по дисциплине: Теория управления ядерным реактором

факультет         ФТ

курс 5, семестр 10

ВОПРОСЫ:

- Эффективная доля запаздывающих нейтронов; от чего зависит ценность запаздывающих нейтронов; чему равно время запаздывания для урана–235 и плутония–239.

- Из какого условия выбирается скорость высвобождения реактивности при пуске ЯР; способы увеличения безопасности пуска ЯР.

Составил:  профессор Шаманин И.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой ФЭУ                                               В.И. Бойко

"____" ________________ 200   г.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ   № 10

по дисциплине: Теория управления ядерным реактором

факультет         ФТ

курс 5, семестр 10

ВОПРОСЫ:

- Усредненное время жизни поколения нейтронов в ЯР.

- После какого положения компенсирующих стержней можно и каким образом сократить время пуска ЯР.

Составил:  профессор Шаманин И.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой ФЭУ                                               В.И. Бойко

"____" ________________ 200   г.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ   № 11

по дисциплине: Теория управления ядерным реактором

факультет         ФТ

курс 5, семестр 10

ВОПРОСЫ:

- Как изменяется ценность запаздывающих нейтронов с уменьшением размеров активной зоны; в каком случае ценность фотонейтронов сравнима с ценностью запаздывающих.

- Как определить скорость погружения компенсирующего стержня, обеспечивающую постоянство мощности ЯР при увеличении реактивности с постоянной скоростью.

Составил:  профессор Шаманин И.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой ФЭУ                                               В.И. Бойко

"____" ________________ 200   г.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ   № 12

по дисциплине: Теория управления ядерным реактором

факультет         ФТ

курс 5, семестр 10

ВОПРОСЫ:

- Поведение ЯР при реактивности, равной эффективной доле запаздывающих нейтронов; чему равна реактивность при работе ЯР на постоянном уровне мощности.

- Каким должен быть физический вес стержня автоматического регулирования при эффективной доле запаздывающих нейтронов 0,007, чтобы он, находясь в рабочем положении, мог компенсировать быстрое увеличение реактивности, приводящее к скачку мощности на 20% от текущего значения.

Составил:  профессор Шаманин И.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой ФЭУ                                               В.И. Бойко

"____" ________________ 200   г.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ   № 13

по дисциплине: Теория управления ядерным реактором

факультет         ФТ

курс 5, семестр 10

ВОПРОСЫ:

- Как ведет себя соотношение плотностей запаздывающих и мгновенных нейтронов при введении положительной и отрицательной реактивности; что происходит быстрее: увеличение или уменьшение плотности потока нейтронов при одинаковом по абсолютному значению скачке реактивности (положительном и отрицательном).

- Указать шаг подъема и время выдержки регулировочной кассеты ЯР ВВЭР–440 в неконтролируемом диапазоне мощности.

Составил:  профессор Шаманин И.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой ФЭУ                                               В.И. Бойко

"____" ________________ 200   г.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ   № 14

по дисциплине: Теория управления ядерным реактором

факультет         ФТ

курс 5, семестр 10

ВОПРОСЫ:

- Чем определяется скорость спада мощности ЯР через две–три минуты после его перевода в подкритическое состояние.

- Указать основные условия ядерной безопасности при пуске ЯР; в каком случае при пуске можно увеличить скорость высвобождения реактивности выше регламентной; какой прибор первым регистрирует выход ЯР на минимальный контролируемый уровень мощности.

Составил:  профессор Шаманин И.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой ФЭУ                                               В.И. Бойко

"____" ________________ 200   г.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ   № 15

по дисциплине: Теория управления ядерным реактором

факультет         ФТ

курс 5, семестр 10

ВОПРОСЫ:

- Играют ли роль запаздывающие нейтроны при работе ЯР на стационарном уровне мощности; чему равны эффективный коэффициент размножения и реактивность в этом случае.

- Перечислить основные составляющие системы управления и защиты (СУЗ) реактора ВВЭР.

Составил:  профессор Шаманин И.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой ФЭУ                                               В.И. Бойко

"____" ________________ 200   г.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ   № 16

по дисциплине: Теория управления ядерным реактором

факультет         ФТ

курс 5, семестр 10

ВОПРОСЫ:

- Перечислите регламентные режимы эксплуатации ЯР и их определяющие характеристики.

- Причины появления и последствия сигналов аварийной защиты первого рода в реакторах ВВЭР; какова скорость движения стержней СУЗ вниз "самоходом" для ВВЭР.

Составил:  профессор Шаманин И.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой ФЭУ                                               В.И. Бойко

"____" ________________ 200   г.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ   № 17

по дисциплине: Теория управления ядерным реактором

факультет         ФТ

курс 5, семестр 10

ВОПРОСЫ:

- Реактивность, пределы регулирования ЯР по реактивности, запас реактивности.

- Как определить скорость ввода отрицательной реактивности при движении стержней СУЗ вниз.

Составил:  профессор Шаманин И.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой ФЭУ                                               В.И. Бойко

"____" ________________ 200   г.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ   № 18

по дисциплине: Теория управления ядерным реактором

факультет         ФТ

курс 5, семестр 10

ВОПРОСЫ:

- Подкритичность на мгновенных нейтронах.

- Указать предупредительные и аварийные уставки аварийной защиты реакторов ВВЭР в различных диапазонах мощности.

Составил:  профессор Шаманин И.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой ФЭУ                                               В.И. Бойко

"____" ________________ 200   г.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ   № 19

по дисциплине: Теория управления ядерным реактором

факультет         ФТ

курс 5, семестр 10

ВОПРОСЫ:

- Динамика изменения мощности при мгновенном изменении реактивности от нулевого значения в положительную и отрицательную стороны.

- Сколько групп стержней СУЗ ЯР ВВЭР–440 и с какой скоростью опускаются в активную зону по предупредительной уставке; чем определяется эффективность групп стержней СУЗ.

Составил:  профессор Шаманин И.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой ФЭУ                                               В.И. Бойко

"____" ________________ 200   г.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ   № 20

по дисциплине: Теория управления ядерным реактором

факультет         ФТ

курс 5, семестр 10

ВОПРОСЫ:

- Связь подкритичности и умножения; как ведет себя ЯР с плутониевым топливом при реактивности равной или большей +0.003.

- Указать диапазоны нейтронной мощности при пуске ЯР и регистрирующие камеры, используемые в них.

Составил:  профессор Шаманин И.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой ФЭУ                                               В.И. Бойко

"____" ________________ 200   г.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ   № 21

по дисциплине: Теория управления ядерным реактором

факультет         ФТ

курс 5, семестр 10

ВОПРОСЫ:

- Как изменить реактивность от нулевого значения (регламент), чтобы увеличить/снизить мощность в течение определенного промежутка времени и поддерживать ее затем на постоянном уровне.

- Как определить запас реактивности ЯР при известных температуре активной зоны, концентрации борной кислоты и всех опущенных группах стержней СУЗ; из какого условия выбирается пусковая группа стержней СУЗ.

Составил:  профессор Шаманин И.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой ФЭУ                                               В.И. Бойко

"____" ________________ 200   г.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ   № 22

по дисциплине: Теория управления ядерным реактором

факультет         ФТ

курс 5, семестр 10

ВОПРОСЫ:

- Как ведет себя начальная скорость увеличения плотности потока нейтронов по мере приближения ЯР к критичности.

- Какой диапазон разогрева активной зоны ЯР с точки зрения ядерной безопасности опасен при пуске; что происходит с реактивностью при охлаждении активной зоны при отрицательном температурном коэффициенте реактивности.

Составил:  профессор Шаманин И.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой ФЭУ                                               В.И. Бойко

"____" ________________ 200   г.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ   № 23

по дисциплине: Теория управления ядерным реактором

факультет         ФТ

курс 5, семестр 10

ВОПРОСЫ:

- Как ведет себя время установления при приближении к критичности, чему оно равно при Кэфф. равном единице; чему равен период реактора при работе на постоянном уровне мощности.

- Указать признаки нарушения режима естественной циркуляции теплоносителя.

Составил:  профессор Шаманин И.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой ФЭУ                                               В.И. Бойко

"____" ________________ 200   г.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ   № 24

по дисциплине: Теория управления ядерным реактором

факультет         ФТ

курс 5, семестр 10

ВОПРОСЫ:

- Указать характерное значение запаса реактивности; потери реактивности за счет температурного и мощностного эффектов, за счет накопления продуктов деления равновесной концентрации, за счет выгорания и шлакования для быстрых и тепловых ЯР.

- Какие подсистемы включает СУЗ ЯР РБМК–1000(1500) и каковы их функции; указать уставки срабатывания системы аварийной защиты по сигналам пятого рода для ЯР РБМК–1000(1500) по периоду (в диапазоне мощности до 160 МВт и в остальном диапазоне).

Составил:  профессор Шаманин И.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой ФЭУ                                               В.И. Бойко

"____" ________________ 200   г.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ   № 25

по дисциплине: Теория управления ядерным реактором

факультет         ФТ

курс 5, семестр 10

ВОПРОСЫ:

- Функция линейного отклика, что она определяет.

- Какие стержни используются для регулирования высотных полей в ЯР РБМК–1000(1500); с какой скоростью вводятся стержни в его активную зону при срабатывании аварийной защиты по сигналам пятого рода.

Составил:  профессор Шаманин И.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой ФЭУ                                               В.И. Бойко

"____" ________________ 200   г.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ   № 26

по дисциплине: Теория управления ядерным реактором

факультет         ФТ

курс 5, семестр 10

ВОПРОСЫ:

- Указать три основных вида регулирования реактивности; чем осуществляется активный и пассивный способ компенсации реактивности.

- По какой причине ограничен нижний предел оперативного запаса реактивности; в чем измеряется оперативный запас реактивности в ЯР РБМК–1000(1500); какова скорость ввода отрицательной реактивности в данном ЯР при срабатывании системы аварийной защиты по сигналам пятого рода.

Составил:  профессор Шаманин И.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой ФЭУ                                               В.И. Бойко

"____" ________________ 200   г.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ   № 27

по дисциплине: Теория управления ядерным реактором

факультет         ФТ

курс 5, семестр 10

ВОПРОСЫ:

- Физический вес (компенсирующая способность) регулирующего стержня; условие, которому должен удовлетворять физический вес всех компенсирующих стержней в ЯР без выгорающих поглотителей.

- К чему приводит увеличение паросодержания в активной зоне ЯР РБМК–1000(1500) на номинальной мощности; в каком случае допускается отключение системы аварийного охлаждения в ЯР РБМК–1000(1500).

Составил:  профессор Шаманин И.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой ФЭУ                                               В.И. Бойко

"____" ________________ 200   г.