Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Утверждаю

Заведующий каф. ТЭВН

профессор, д.ф.-м.н.

В.В.Лопатин

«      »                          2008 г.

Л.В. Сериков, Л.Н. Шиян

Деструкция органических веществ в растворах под действием импульсных разрядов

Методические указания к выполнению лабораторных работ

по курсу «Электроразрядные технологии обработки и разрушения  материалов», обучающихся по направлению 
140200 «Электроэнергетика»,

магистерская программа «Техника и физика высоких напряжений 
»

Издательство

Томского политехнического университета

2008

Оборот титульного листа

УДК 000000

ББК  00000

А00

Сериков Л.В.

А00	Деструкция органических веществ в растворах под действием импульсных электрических разрядов: методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Электроразрядные технологии обработки и разрушения материалов, обучающихся по направлению 140200 «Электроэнергетика», магистерская программа «Техника и физика высоких напряжений» / Л.Н. Шиян, Л.В Сериков. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2008. – 59 с.

УДК 000000

ББК  00000

Методические указания рассмотрены и рекомендованы 
к изданию методическим семинаром кафедры  ТЭВН

« 10 »   апреля  2008 г.

Зав.каф.ТЭВН

профессор, д.ф.-м.н.	__________В.В. Лопатин

Председатель учебно-методической

комиссии	__________С.А. Лопаткин

Рецензент

Директор НИЦ «Спектр» ТПУ г. Томска

О.Л. Хасанов

©  Сериков Л.В., Шиян Л.Н., 2008

© Томский политехнический университет, 2008

© Оформление. Издательство Томского 
политехнического университета, 2008

Введение

Химический состав природной воды определяется значением рН, общей и карбонатной жесткости, сухого остатка и других компонентов химического состава: НСО3, СО32-, SO42-, NO3-, Na+, K+, NH4+, Ca2+, Fe2+,Fe3+.

Все вещества, растворенные в природной воде, содержатся в виде сложного комплекса минеральных и органических веществ в разных формах, а именно, в ионно-молекулярном и коллоидном состоянии, которые принято разделять на 5 групп [1]:

1 – основные ионы, содержащиеся в наибольшем количестве. К таким ионам относятся: натрий Na, калий K, кальций Ca, магний Mg, сульфаты SO42-,карбонаты CО32-,хлориды CI-,гидрокарбонаты HCO3;

2 - растворенные газы (азот N2, кислород O2, оксид углерода CO2, сероводород H2S и др.);

3 – биогенные элементы (соединения фосфора, азота, кремния);

4 – микроэлементы (соединения всех остальных химических элементов;

5 – органические вещества.

В настоящей работе будут рассмотрены разновидности органических веществ, растворенных в природных водах,  их влияние на показатели качества воды. Практическая часть работы состоит в изучении влияния метода электроразрядной обработки воды для  удаления органических веществ.

Теоретическая часть

Органическое вещество, находящееся в естественной воде, по своей природе может быть подразделено на:

а) - входящие в состав живых организмов, населяющих воду;

б) - органическое вещество, являющееся продуктом распада живых организмов.

К первой группе относятся вещества, входящие в состав многочисленных водных организмов: рыб, зоо- и фитопланктона и различных микроорганизмов.

Ко второй группе принадлежит многочисленные органические вещества, являющиеся по сложности химического состава и строения промежуточными между живыми органическими веществами и простыми неорганическими соединениями.

Органическое вещество в самых различных своих формах своего существования состоит из небольшого сравнительного числа элементов, главным образом из углерода, кислорода и водорода при весьма малых количествах N-, P-, Si-, K и некоторых металлов. Но по химическому составу оно чрезвычайно сложно и разнообразно, причем большая часть его находиться в коллоидном состоянии. Первая группа органических веществ хотя и влияет на ионный и особенно на газовый состав воды, но принадлежит к компетенции биологии; вторая же имеет прямое отношение к химическому составу природных вод.

Органические вещества, присутствующие в природных водах, обуславливают цветность воды [2]. Например, цвет природных вод открытых водоемов чаще всего обусловлен гумусовыми веществами, окрашивающими воду в различные оттенки желтого и бурого цветов. Гумусовые соединения представляют собой высокомолекулярные вещества, содержащие в своей основе ядра полимеризованного углерода с атомами Н, О, функциональными группами ОН, СООН и другими элементами, например N, S.

Главным источником окрашенных органических веществ в природных водах являются почвы и торфа. Присутствие органических веществ в воде обуславливает не только определенную цветность, но и влияет также на ее прозрачность, запах, вкус, показатель преломления света, поверхностное натяжение, биохимическую потребность в кислороде (БПК) и его растворимость. Имеются данные, что органические вещества могут быть косвенной причиной различных заболеваний, возникающих вследствие связывания этими соединениями редких и рассеянных элементов, необходимых для нормальной физиологической деятельности человеческого организма.

## Поверхностные воды характеризуются наличием нерастворимых веществ (частицы глины, песка, ила). Содержание солей (величина минерализации), в большинстве рек земного шара, не велико (до 500 мг/л), так для Западной Сибири эта величина не превышает 150 мг/л. Поверхностные воды, по сравнению с подземными, содержат повышенные количества органических веществ, основная часть которых представлена высокомолекулярными соединениями, способными образовывать органоминеральные комплексы с тяжелыми металлами. Состав поверхностных вод непрерывно изменяется вследствие протекания в них естественных процессов окисления и восстановления, смешения вод различных источников и т.д. Изменение химического состава вод происходит также под влиянием деятельности человека. Качество поверхностных вод большинства водных объектов России, несмотря на уменьшение объема сброса загрязняющих веществ в последнее время, по-прежнему, не отвечает нормативным требованиям. Содержание нефтепродуктов в них в десятки раз превышают предельно допустимые концентрации (ПДК), соединений азота – от 10 до 16 ПДК, фенолов – от 2 до 7 ПДК, ионов тяжелых металлов – десятки ПДК. По данным только около 30 % поверхностных водоисточников соответствуют гигиеническим нормативам. Поверхностные воды северных районов Томской и Тюменской областей являются непригодными для питьевого водоснабжения не только из-за повышенного содержания в них природных органических веществ, но и веществ, поступающих в воду от деятельности газо- и нефтедобывающих предприятий.

Подземные воды, в отличие от поверхностных, содержат небольшие количества органических веществ. Концентрация минеральных солей в этих водах зависит от условий их формирования. Так для Томской и Тюменской областей величина минерализации находится в пределах 300 – 700 мг/л [8]. Качество подземных вод, в целом, выше. Они, как правило, лучше защищены от опасности загрязнения и заражения, меньше подвержены сезонным колебаниям, более равномерно распространены по территории. Эти воды представляют собой сложные многокомпонентные системы, включающие целый комплекс неорганических и органических веществ, газов, микрофлоры, что и определяет качество воды с точки зрения водоподготовки и водоочистки.

В связи с этим, для использования природных вод в питьевых целях, необходимо применять технологии, способствующие удалению органических веществ. В настоящее время, для удаления из воды органических веществ природного происхождения используют окислительные процессы, приводящие к их деструкции и применяют коагулянты.

Причиной окраски различных природных вод обычно являются вещества, извлекаемые водой из торфа, гумуса, болотных почв, отмерших растений. Допустимая цветность питьевой воды по шкале в градусах не более 20 (ГОСТ Р 51232-98). У вод, содержащих большое количество взвешенных веществ, цвет определяется после отстаивания. Поэтому объективно определить цвет проб довольно трудно. Основными методами, определяющими цветность, являются:

- Визуальное сравнение со стандартными растворами, содержащими бихромат калия (K2Cr2O7). Растворы K2Cr2O7 имеют желтый цвет.

- Сравнение с теми же растворами на фотоколориметре. Методика определения цветности растворов приведена в разделе

Для снижения цветности природных вод используются, как реагентные, так и безреагентные способы очистки [3]. Реагентные методы предусматривают добавление в воду реактивов с целью осуществления химических реакций, необходимых для улучшения качества обрабатываемой воды. Например, использование окислителей в виде хлора, гипохлорита или перманганата калия для протекания окислительно-восстановительных реакций, для окисления растворённых в воде ионов двухвалентного железа, органических веществ, и т.д.

Возможности реагентных методов обработки воды практически безграничны. Тем не менее, эти методы имеют существенные ограничения при использовании по ряду причин. Например, для получения воды с использованием реагентов, требуется содержание реагентного хозяйства, большого числа квалифицированных специалистов, хороших транспортных магистралей, систем утилизации отработанных реагентов и т.д. Но основной причиной ограничения использования реагентов является то, что чем интенсивнее используются реагентные методы, тем больше вода теряет свои природные свойства, необходимые человеку [4].

Современные способы очистки воды создаются, в основном, на безреагентных технологиях. Под безреагентными методами обработки воды принято понимать такие, в которых не используются химические реактивы, искусственно вводимые в воду. При этом реагентами, как правило, являются либо сами компоненты природной воды, либо «экологически чистые» окислители. К безреагентным также относят методы обработки воды, в которых воздействие осуществляется при помощи физических факторов, таких как ультрафиолетовое излучение или ультразвук.

Для удаления из природных вод органических веществ используют безреагентные методы обработки воды, а именно: озонирование, обработку воды электрическими разрядами, УФ-воздействие. Это обусловлено тем, что реагенты, с помощью которых осуществляется обработка воды, производятся непосредственно на месте обработки.

Состав органических веществ подземных вод достаточно сложен - это низкомолекулярные органические кислоты, гумусовые вещества, высокомолекулярные органические кислоты, углеводы, аминокислоты, фенолы, нафтеновые кислоты и т.д. [5].

Общее количество органических веществ, выраженное через значение перманганатной окисляемости (ПО), в разных типах подземных вод изменяется от единиц до десятков мгО2/л. Так, для подземных вод Томской и Тюменской областей значение перманганатной окисляемости, может лежать в пределах от 0,5 до 30 мгО2/л [9]. Среди большого многообразия органических веществ подземных вод наибольшее значение для комплексообразования имеют гуминовые вещества (ГВ). Эти вещества способны образовывать прочные комплексные соединения с большинством тяжелых металлов [6,7]. В табл. 1 приведено деление гумусовых веществ (ГВ) по группам и их характеристики.

Таблица 1.

Гуминовые вещества природных вод

| Название веществ | Характеристика |
| --- | --- |
| Гуминовые кислоты (ГК) | Растворяются только в щелочных растворах |
| Гиматомелановые кислоты | Извлекаются из сырого остатка (геля) гуминовых кислот этиловым спиртом; |
| Фульвокислоты (ФК) | Растворяются в воде, щелочных и кислых растворах |

Обо всех этих группах гуминовых веществ обычно пишут во множественном числе (например, гуминовые кислоты, гумусовые вещества или гуминовые вещества), поскольку их состав и свойства меняются в зависимости от источника гуминовых веществ [8].

Элементный состав гуминовых веществ разного происхождения по данным [9] представлен в табл.2.

### Элементный состав гуминовых веществ различного происхождения

Таблица 2

| Наименование вещества | Элементный состав, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | H | N | S | O |
| Почвенные гуминовые кислоты | 53,8…60,4 | 3,7…5,8 | 1,6…4,1 | 0,4…1,1 | 31,9…36,8 |
| Почвенные фульвокислоты | 42,5…50,9 | 3,3…5,9 | 0,7…2,8 | 0,3…1,7 | 44,8…47,1 |
| Водные фульвокислоты | 41,9…46,2 | 3,6…5,9 | 0,9…2,6 | Не опр. | 45,3…53,6 |

Из таблицы видно, что для гуминовых веществ различного происхождения характерно высокое содержание углерода и кислорода, что указывает на их высокомолекулярную структуру. В структуру гумусовых кислот входит целый набор кислородосодержащих функциональных групп: карбоксильные, фенольные и спиртовые гидроксилы, карбонильные группы, енольные, хинольные, лактоновые и эфирные группировки, причем предполагается, что фенольные и карбоксильные оксигруппы являются ответственными за образование комплексов с ионами металлов.

По данным [10] гуминовые вещества и железо могут образовывать сложные формы соединений путем адсорбции ГВ на коллоидных частицах железа. В этом случае железо находится в воде в виде золя под защитой растворенных органических веществ.

В воде также могут существовать комплексные соединения смешанного типа - гидроксоорганические [7].

В настоящее время отсутствует единое представление о строении железоорганических соединений в поверхностных водах. Согласно [6,7]  структура этих соединений может быть представлена в следующем виде (рис.1):

Рис. 1. Структурная схеме соединений железа с гуминовыми веществами:

*- ионы водорода, способные к обмену;

------- - межмицеллярные формы связи

Вопрос о соединениях железа с органическими веществами в подземных водах изучен недостаточно. В литературных источниках нет единой номенклатуры этих соединений.

В современных технологиях для удаления органических веществ используют окислительные технологии, например, электроразрядную обработку воды, приводящую к их деструкции [10]. Положительным является тот факт, что многие гуминовые вещества образуют с железом соединения. При воздействии окислителей происходит деструкции (разрушении) органических веществ, а железо способствует коагуляции образующихся продуктов деструкции. Протекание такого процесса сопровождается образованием осадка, который можно удалить фильтрованием.

- Электроразрядная обработка воды

Методы непосредственного воздействия электрического разряда на воду с целью ее очистки изучаются в течение нескольких десятилетий . Традиционно для обработки воды используют искровые разряды в воде, однако такая обработка преимущественно направлена на обеззараживание воды. Эффективность удаления примесей искровым разрядом в воде заметно уступает конкурирующим методам (например, озонированию).

В последние годы, как в России, так и за рубежом интенсивно развиваются методы электроразрядной обработки воды, в которых разряд зажигается в газе (воздухе или кислороде) непосредственно вблизи поверхности воды. Одной из наиболее эффективных технологий является обработка воды импульсным барьерным разрядом в водо-воздушном потоке.

Метод заключается в формировании электрического разряда с заданными параметрами непосредственно в водо-воздушном потоке, который создается путем диспергирования воды в воздухе на капли диаметром 1-5 мм. Такой подход дает возможность совместить производство активных частиц и введение этих частиц в воду, подлежащую обработке. Кроме того, это решение позволяет обеспечить одновременное воздействие на очищаемую воду нескольких факторов: ультрафиолетового излучения, озона, импульсного электрического поля, а также различных активных частиц, в том числе и короткоживущих (атомарного кислорода, радикала ОН). Такое воздействие является более эффективным, так как реакционная способность у атомов кислорода во много раз выше, чем у озона, а радикал ОН является одним из самых активных промежуточных частиц. Созданные в достаточных количествах, эти частицы в результате последующих превращений способны разложить любое органическое вещество вплоть до полной минерализации (до СО2 и Н2О) или до форм, легко подверженных биодеградации, а также окислить соли тяжелых металлов до высших форм окислов, которые легко могут быть удалены простейшей фильтрацией.

Для более эффективной генерации активных окислителей, с помощью электрического разряда необходимо сформировать разряд, распределенный по всему объему реактора («квазиобъемный» или объемный разряд). Появление искровых каналов приводит к снижению эффективности обработки и образованию оксидов азота, что нежелательно. Для создания «квазиобъемного» разряда в рассматриваемом методе применены диэлектрические барьеры, которые ограничивают разрядный ток и затрудняют образование искровых каналов. Тем не менее, даже в барьерном разряде полное предотвращение искровых разрядов в межэлектродных промежутках величиной менее 1 см достигалось лишь при длительности импульсов напряжения менее 10-6 с и скорости нарастания напряжения более 1 кВ/мкс .

Основным элементом схемы является электроразрядный блок, в котором расположена система электродов. Конструкция электродной системы показана на рис.2. Электроды в виде металлических стержней помещены в трубки из кварцевого стекла, выполняющие роль диэлектрического барьера. К электродам прикладывается напряжение от высоковольтного импульсного генератора амплитудой 20-25 кВ, частотой следования импульсов до 1000 Гц.

U(t)

Электрод

Вода

Барьер

Направление  движения воды

Рис. 2. Электродная система

Электроразрядный метод обработки воды применен в установке для очистки и обеззараживания питьевой воды «Импульс». Основу технологического процесса в установке «Импульс» составляют аэрация воды воздухом, электроразрядная обработка и фильтрация обработанной воды.

Структурная схема установки представлена на рис.3 . Исходная вода попадает в аэрационную колонну, объединенную с электроразрядным блоком. В качестве аэратора используется противопоточная  вентиляционная градирня. В аэраторе происходит окисление кислородом воздуха части содержащихся в воде примесей, главным образом, ионов железа Fe2+, а также удаление из воды растворенных газов (метана, сероводорода). Далее вода проходит через электроразрядный блок, где происходит окисление более устойчивых веществ. После электроразрядной обработки вода поступает в бак-реактор, где находится в течение времени, необходимого для завершения химических реакций (не менее 12 минут) и уменьшения концентрации растворенного в воде озона до допустимого значения, и далее поступает на фильтры, где происходит окончательное удаление содержащихся в воде загрязнений.

Цель работы:

Определение эффективности использования электроразрядной установки «Импульс» для деструкции органических веществ гуминового происхождения.

Приборы и принадлежности:

- фотоколориметр  КФК-2,

- фотометрические кюветы длиной  l= 3 см,

- емкость, содержащая водный раствор гуминовых соединений.

- электроразрядная установка«Импульс»,

ВОДООЧИСТНОЙ КОМПЛЕКС "ИМПУЛЬС"

Предназначен для очистки воды из подземных источников до качества, соответствующего требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест», и придания воде вкусовых качеств, соответствующих лучшим природным водам горных рек.

Технологический процесс является экологически чистым и основан на совместном действии природных окислителей (озона, атомарного кислорода, радикалов ОН и т.д.) и УФ-излучения, генерируемых непосредственно в распылённом водо-воздушном потоке. Технология, используемая в водоочистном комплексе «Импульс», воспроизводит процессы, происходящие в природе во время грозовой деятельности. При этом электроразрядные процессы, как природный, так и воспроизведенный в комплексе «Импульс», происходят не в воде, а в газовой фазе и на поверхности капель. Таким образом сохраняются естественные свойства воды.

В работе водоочистных комплексов “Импульс” использованы следующие технологии:

Рис.3. Структурная схема электроразрядной установки «Импульс»

При необходимости, к этой схеме могут добавляться другие технологии – корректировка рН, умягчение, обессоливание и др.

В качестве аэратора используется противопоточная вентиляционная градирня. Входная вода распыляется эжектором  и по хордовой насадке аэратора стекает сверху вниз. Воздух вентилятором подается навстречу потоку воды снизу вверх. Эжектор одновременно является первой ступенью озонирования. Здесь происходит и удаление из воды растворенных газов: углекислого, сероводорода и т.д. Для улучшения перемешивания воды и воздуха аэратор заполнен деревянными решетками.

Электроразрядный блок – вторая ступень озонирования - представляет собой “озонатор”, в котором, как и в известных промышленных озонаторах, используется барьерный разряд в газе. Но “озонатор”, используемый в работе, выполненный на основе импульсного барьерного разряда, способен работать в воздухе с влажностью до 100%. Это отличие позволило разместить “озонатор” непосредственно в водо-воздушном потоке и использовать для обработки воды не только долгоживущий озон, но и УФ-излучение, сопровождающее газовый разряд, и короткоживущие атомарный кислород и радикал ОН. При таком подходе удалось реализовать наиболее перспективный технологический процесс – совместное воздействие УФ-излучения и сильнейших природных окислителей. Концентрация озона в электроразрядном блоке обработки воды   поддерживается в диапазоне всего 1,5 – 2,0 г/м3. Параметром регулирования является частота следования импульсов.

Обработанная по такой технологии вода хорошо осветляется механическими фильтрами с зернистой загрузкой. Используются стандартные напорные фильтры, а в качестве фильтрующей загрузки - традиционно применяемые в технологии водоочистки минералы: альбитофир, розовый песок (горелая порода) или дробленый кварц. Промывка фильтров производится обратным током чистой воды.

Схема установки «Импульс»

Принципиальная схема злектроразрядной установки «Импульс» приведена на рисунке 4.

Рис.4. Схема  установки «Импульс»:

1 - аэратор; 2 - электроразрядный блок; 3 - источник питания;

4 - реакционная колонна; 5 - бак-реактор; 6 – перекачивающий насос;    7 – фильтр

Работа электроразрядной установки «Импульс»

Схема электроразрядной установки включает в себя следующие стадии обработки воды:

- аэрация водо-воздушной смеси кислородом воздуха,

- обработка аэрированной воды импульсами электрических разрядов,

- фильтрация обработанной воды.

Система аэрации предназначена для окисления кислородом воздуха легко окисляемых примесей и удаления из воды растворенных газов: углекислого, сероводорода и т.д.

В качестве аэратора (1) используется противоточная вентиляторная градирня. Воздух вентилятором подается навстречу потоку воды снизу вверх. Аэрированная вода в виде диспергированного потока далее поступает в электроразрядный блок.

Электроразрядный блок (2) представляет собой систему электродов, размещенных в нижней части аэрационной колонны. Электроды подсоединены к высоковольтному импульсному источнику питания (3). В электроразрядном блоке происходит окисление трудно окисляемых примесей за счет действия химически активных частиц, образующихся при электрическом разряде в водо-воздушной среде. Аэратор и электроразрядный блок объединены в реакционную колонну (4), установленную на баке реакторе (5).

Обработанная таким образом вода из бака-реактора насосом (6) подается в систему фильтрации. Для фильтрации воды применяется напорный фильтр (7) с фильтрующей загрузкой, в качестве которой используется  природный минерал «Горелая порода» (розовый песок) в соответствии с ТУ 5712-001-48634843-99.

В табл. 3 приведены технические характеристики установки «Импульс» производительностью 5 м3/ч.

Технические характеристики установки «Импульс»

Таблица.  3

| Производительность, м3/ч | 5 |
| --- | --- |
| Мощность источника питания, кВт | 0,5 |
| Расход воздуха, м3/ч | 30 |
| Диаметр фильтра, м | 1,0 |
| Высота слоя загрузки, м | 1,0 |

Порядок выполнения работы

1.  Подготовить к работе фотоколориметр КФК-2.

2.  Подготовить рабочий раствор для определения цветности к работе.

Определение цветности по ГОСТ 3351-74

(1-70 градусов)

Цветность воды определяют фотометрически – путем сравнения проб испытуемой жидкости с растворами, имитирующими цвет природной воды.

Чистые природные воды обычно почти бесцветны. Цветность природных вод вызывается главным образом присутствием гуминовых веществ и соединений железа (III).

Проведение испытания.

В кювету с толщиной поглощающего слоя 5см вносят профильтрованную через плотный бумажный. фильтр «синяя лента» исследуемую воду. Контрольной жидкостью служит дистиллированная вода. Оптическую плотность исследуемой воды измеряют при l=400 нм и l=5см. Цветность определяют по калибровочному графику и выражают в градусах цветности. При цветности пробы более 70 град. – пробу разбавляют дистиллированной водой и значение цветности, найденное по калибровочному графику, умножают на число соответствующее разбавлению.

Построение градуировочного графика.

Градуировочный график строим по стандартному раствору (ГСО) цветности (хром-кобальтовая шкала) ГСО – 500 град.

- Вскрыть ампулу и ее содержимое перенести в чистый сухой химический стакан.

- Отобрать пипеткой необходимый объем стандартного образца (см. таблицы) и количественно перенести в мерную колбу вместимостью 100 (25) мл, и далее довести объем колбы раствором серной кислоты (1мл H2SO4 на 1л дистиллированной воды по ГОСТ 3351-74) до метки.

Приготовление шкалы цветности в колбах на 100 мл.

Таблица 4

| Значение цветности, град | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отбираемый объем (мл) ГСО с цветностью 500град. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |

Приготовление шкалы цветности в колбах на 25 мл.

Таблица 5

| Значение цветности, град | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отбираемый объем (мл) ГСО с цветностью 500град. | 0 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |

Таблица для построения калибровочного графика

Таблица 6

| Значение цветности, град | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 0,005 | 0,015 | 0,0225 | 0,03 | 0,04 | 0,045 |
| D-D0 | 0,0 | 0,01 | 0,0175 | 0,025 | 0,035 | 0,04 |
| K=Ц/(D-D0) | 0 | 500 | 571,4 | 600 | 571,4 | 625 |
| Значение цветности, град | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| D | 0,005 | 0,055 | 0,075 | 0,085 | 0,105 | 0,12 |
| D-D0 | 0,0 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,105 |
| K=Ц/(D-D0) | 0 | 600 | 571,4 | 625 | 600 | 666,6 |

Кср.=593

Расчет   цветности производится по формуле:

Ц = Кср. ´ (D-D0)

Рис. 2. График зависимости оптической плотности раствора от его цветности.

Достоверность методики определения цветности раствора была проверена на калиброванных цветных растворах  по хром кобальтовой шкале. Результаты сведены в таблице 7.

Анализируемый элемент			Цветность

Нормативный документ на метод анализа	ГОСТ 3351-74

Таблица 7. Данные контроля стабильности градуировочных характеристик.

| № п/п | Дата | Аттестованное значение цветности С, град | Результата контрольного измерения |  | Кд=/Х-С/ | Кк=0,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оптическая плотность D-D0 | Значение цветности Х, град |  |  |
| 1 |  | 5 | 0,0125 | 7 | 2 | 2,1 |
|  |  | 10 | 0,0225 | 13 | 3 | 4,2 |
|  |  | 15 | 0,025 | 15,0 | 0 | 1,3 |
|  |  | 20 | 0,035 | 21 | 1 | 1,7 |
|  |  | 25 | 0,045 | 27 | 2 | 2,1 |
|  |  | 30 | 0,0525 | 31 | 2 | 2,5 |
|  |  | 40 | 0,07 | 42 | 2 | 3,4 |
|  |  | 50 | 0,08 | 47 | 3 | 4,2 |
|  |  | 60 | 0,10 | 59 | 1 | 5,0 |
|  |  | 70 | 0,115 | 68 | 2 | 5,9 |

Последовательность выполнения работы.

3.  Включить электроразрядную установку «Импульс» в режиме аэрации.

4.  После 5 минут работы выключить установку и через 12 минут включить насос для перекачки обработанной воды из бака реактора в напорный фильтр.

5.  С помощью фотоколориметра КФК – 2 измерить оптическую плотность исходного раствора и раствора прошедшего через фильтр.

6.  Полученные результаты внести в таблицу 8.

7.  Снова включить электроразрядную установку «Импульс» в режиме    аэрации.

8.  Включить источник питания электроразрядного блока.

9.  После 5 минут работы выключить установку и через 12 минут включить насос для перекачки обработанной воды из бака реактора в напорный фильтр.

10. С помощью фотоколориметра КФК – 2 измерить оптическую плотность раствора прошедшего через фильтр.

11. Полученные результаты внести в таблицу 8.

12. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы об эффективности использования электроразрядной технологии для снижения цветности растворов, содержащих гуминовые соединения.

Таблица 8

| № п/п | D исходного раствора | D раствора после аэрации | D раствора после действия импульсов | t, мин | Dисх−DаэрDисх−Dимп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы

- Устройство и работа электроразрядной установки «Импульс».

- Методика работы на фотоколориметре КФК-2.

- Чем обусловлен цвет природных вод?

- Что является источником органических веществ в природных водах?

- Каким образом определяется цветность растворов в соответствии с ГОСТ?

- Какие приемы применяются для снижения цветности растворов?

- Наличие каких веществ в растворе характеризует перманганатная окисляемость?

- Как устроен напорный фильтр?

- Какие материалы используются в качестве загрузки фильтров в технологиях получения питьевой воды?

- Какие активные частицы образуются в разряде?

Литература

- Алекин О.А. Общая гидрохимия.  Ленинград, Гидрометеорологическое изд-во, 1948. – 208 с.

- Лапин И.А., Красюков В.Н. Роль гумусовых веществ в процессах комплексообразования и миграции металлов в природных водах // Водные ресурсы. – 1986. - №1. – С. 134145.

- Маляренко В.В. Природа функциональных групп и сорбционное взаимодействие гуминовых веществ в водной среде // Химия и технология воды. – 1994. – Т.16. – №6. – С. 592606.

- Кочарян А.Г. Пути совершенствования нормативной базы качества воды источников водоснабжения РФ // Водные проблемы на рубеже веков. – М.: Наука, 1999. – С. 195206.

- Николадзе Г.И. Обработка подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения // Водоснабжение и санитарная техника. – 1999.  №5.  С. 24.

- Николадзе Г.И. Технология очистки природных вод. – М.: Высшая школа, 1987. – 480 с.

- Варшал Г.М., Велюханова Т.К., Кощеева И.Я., Кубракова И.В., Баранова Н.Н. Комплексообразование благородных металлов с фульвокислотами природных вод и геохимическая роль этих процессов // Аналитическая химия редких элементов: Сб. науч. трудов.  М.: Наука, 1988. – С. 112145.

- Орлов  Д.С. Гуминовые вещества в биосфере // Соросовский образовательный журнал. – 1997. – №2. – С. 5663.

- Архипов В.С., Бернатонис В.К., Резчиков В.И. Железо в торфах центральной части Западной Сибири // Почвоведение. – 1997.  №3.  С. 345351.

- Яворовский Н.А., Соколов В.Д., Сколубович Ю.Л., Ли И.С. Очистка воды с применением электроразрядной обработки // Водоснабжение и санитарная техника. – 2000. – №1. – С. 12–14.

Страница с выпускными данными

Учебное издание

СЕРИКОВ Леонид Вениаминович

ШИЯН Людмила Николаевна

# ДЕСТРУКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В РАСТВОРАХ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИМПУЛЬСНЫХ РАЗРЯДОВ

Методические указания к выполнению лабораторных работ

по курсу «Электроразрядные технологии обработки и разрушения материалов», 
обучающихся по направлению 
140200 «Электроэнергетика»,

магистерская программа «Техника и физика высоких напряжений»

Научный редактор

кандидат технических наук,

доцент	И.О. Фамилия

Редактор	И.О. Фамилия

Верстка	И.О. Фамилия

Дизайн обложки	И.О. Фамилия

| Подписано к печати 00.00.2008. Формат 60х84/16. Бумага «Снегурочка». Печать Xerox. Усл. печ. л. 000. Уч.-изд. л. 000. Заказ ХХХ. Тираж ХХХ экз. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Томский политехнический университет Система менеджмента качества Томского политехнического университета сертифицирована NATIONAL QUALITY ASSURANCE по стандарту ISO 9001:2000 |  |
| . 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30. |  |  |

Величина минерализации – сумма весовых содержаний ионов, недиссоциированных молекул твердых веществ и коллоидов в 1л воды