Министерство образования Российской Федерации

# Томский политехнический университет

_________________________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ

Директор  ИДО

_____________ А.Ф. Федоров

«___»____________2002 г.

ЭЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА

Рабочая программа, методические указания и контрольные задания
для студентов специальности 180100 «Электромеханика»,

специальности 180400 «Электропривод промышленных установок» 
Института дистанционного образования.

Семестр						6

Лекции, часов					10

Лабораторные занятия, часов		10

Форма контроля				экзамен

Томск 2002

## УДК 621.374

Электроника и микропроцессорная техника: Рабочая программа, метод. указ. и контр. задания для студентов спец. 180100 «Электромеханика», 180400 «Электропривод промышленных установок» ИДО /Сост. Е.А. Шутов. – Томск: Изд. ТПУ, 2002.-28 с.

Рабочая программа, методические указания и контрольные задания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры «Электрооборудование и электротехника» «17»февраля 2002 г.

Зав. кафедрой, доцент, канд. техн. наук _________________ А.В. Лукутин

## Аннотация

Настоящая рабочая программа является программой изучения курса по дисциплине «Электроника и микропроцессорная техника», предназначенного для подготовки студентов по специальностям: 180100 «Электромеханика», 180400 «Электропривод промышленных установок» - Института дистанционного образования ТПУ.

Рабочая программа включает в себя основные сведения о каналах цифровой обработки информации, типовых комбинационных элементах, триггерах, счетчиках, запоминающих устройствах, элементах и узлах аналоговых и аналого-цифровых преобразователей, микропроцессорных системах

# 1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Электроника и микропроцессорная техника» ориентирована на изучение средств сопряжения микро-ЭВМ с объектом управления. Рост сложности объектов управления, контроля, измерения обусловили необходимость высокой степени автоматизации процессов вычисления параметров управления. Все эти задачи могут быть решены на основе синтеза систем сбора и обработки данных (СОД). Необходимость изучения этой дисциплины и ее содержание определяется практической необходимостью, т.к. 80% электрических машин являются управляемыми преобразователями энергии, которые входят в канал СОД в качестве объекта управления.

В результате изучения дисциплины студенты должны знать:

- принципы построения различных аналоговых и импульсных электронных элементов и устройств; состав и принцип действия типовых импульсных, цифровых и микропроцессорных устройств; методы расчета и анализа полупроводниковых преобразователей электрической энергии; условные, буквенные и графические обозначения электронных элементов и устройств.

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:

- составлять структурные и функциональные схемы устройств автоматики на базе интегральных микросхем и микропроцессоров;

- анализировать особенности схемотехники цифровых и аналоговых элементов сопряжения, а также схемы средней степени интеграции, являющиеся многофункциональными узлами ЭВМ;

- пользоваться стандартами при выполнении исследовательских работ;

- использовать стандартную терминологию.

Теоретической базой дисциплины «Электроника и микропроцессорная техника» являются дисциплины «Теоретические основы электротехники», «Физика твердого тела», «Физические основы электроники».

В свою очередь, знания, полученные при изучении дисциплины «Полупроводниковая, микропроцессорная и преобразовательная техника», используются при изучении специальных дисциплин, преподаваемых на старших курсах.

Дисциплина «Электроника и микропроцессорная техника» разбита на 4 темы. Каждая тема содержит соответствующий фрагмент рабочей программы, и методические указания к изучению данного раздела.

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСККОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Основные логические устройства

Предмет дисциплины и ее задачи.

Понятие о комбинационных логических устройствах. Основы булевой алгебры. Логические функции. Построение комбинационной логической схемы по заданной функции. Минимизация логических функций. Особенности схемного построения логических элементов. Универсальный логический ТТЛ - элемент И-НЕ в интегральном исполнении.

Рекомендуемая литература: 1, 3, 4, 5, 7.

Методические указания

С двоичными переменными могут выполняться следующие операции:

- Дизъюнкция - логическое сложение (ИЛИ).

Графическое обозначение          Формула            Таблица функционирования

| X2 | X1 | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Y = x1+x2=x1∨x2

- Конъюнкция - логическое умножение (И)

Графическое обозначение          Формула            Таблица функционирования

| X2 | X1 | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Y = x1∗x2=x1∧x2

- Инверсия - отрицание (НЕ)

Графическое обозначение          Формула            Таблица функционирования

| X1 | Y |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

Y = x1

Однако наиболее используемыми элементами являются логические ячейки  2И - НЕ, 2ИЛИ - НЕ, относящиеся к классу функционально полных, т.е. на каждой из них можно реализовать любую логическую функцию.

2И - НЕ (двухвходовая схема И с 	     2ИЛИ - НЕ (двухвходовая схема инверсией на выходе)		 		     ИЛИ с инверсией на выходе)

Y=x1∗x2					                 Y=x1+x2

Из сопоставления таблиц истинности для операций И и ИЛИ можно выявить следующую закономерность:

Операции И и ИЛИ можно поменять местами, если значения «0» поменять на «1», «1» на «0», а знак «+» на «*» и «*» на «+».

Это отражение принципа двойственности в алгебре логики, т.е.

если x1+x2=Y, то x1x2=Y, если x1∗x2=Y, то x1+x2=Y.

Учитывая правила выполнения операции дизъюнкции для случая одной переменной можно получить соотношения:

x+0=x;	  x+1=1;	 	x+x=x;  		x+x=1,

аналогично для конъюнкции

x∗0=0;	  x∗1=x;	 	x∗x=x;  		x∗x=0.

Для инверсии применимо правило двойного отрицания,

x=x

Для перечисленных правил одной переменной можно выделить частный случай повторения аргумента (правило тавтологии),

x+x=x+x+x+K+x=x;	x∗x=x∗x∗x∗K∗x=x;		x=x.

Для различных сочетаний двух и более переменных используют следующие законы и правила:

- Переместительный закон

x1+x2=x2+x1,	x1∗x2=x2∗x1.

- Сочетательный закон

x+x2+x3=x1+x2+x3=x1+x2+x3,   x∗x2∗x3=x1∗x2∗x3=x1∗x2∗x3.

- Распределительный закон

x1∗x2+x3=x1∗x2+x1∗x3,         x1+x2∗x3=x1+x2∗x1+x3,

докажем последнее утверждение

x1∗x1+x1∗x3+x2∗x1+x2∗x3=x1+ x1∗x3+x2∗x1+x2∗x3=x1∗1+x2+x3+x2+x3=x1+x2∗x3

- Закон поглощения

x1+x1∗x2=x1,	x1∗x1+x2=x1.

- Закон склеивания

x1∗x2+x1∗x2=x2,	x1+x2∗x1+x2=x2.

- Правило де Моргана

x1+x2=x1∗x2,        x1∗x2=x1+x2.

Последнее правило вытекает из принципа двойственности алгебры логики и может быть распространено на функцию нескольких переменных

x1+x2+x3+K+xn=x1∗x2∗x3∗K∗xn,

x1∗x2∗x3∗K∗xn=x1+x2+x3+K+xn .

Алгебраическая минимизация логических функций служит цели упрощения технической реализации цифровых устройств, т.е. удешевлению их производства, посредством применения законов алгебры логики.

Пример: Алгебраически минимизировать логическую функцию и реализовать на элементах 2И-НЕ.

Y=x1∗x2∗x3+x1∗x2+x3=(x1+x2)∗x3+x1∗(x2+x3)=

=x1∗x3+x2∗x3+x1∗x2∗x1+x3=x1∗x3∗x2∗x3∗x1∗x2∗x1∗x3=x1+x3∗x2+x3∗x1+x2∗x1+x3=

=[x1∗x2+x1∗x3+x3∗x2+x3]∗[x1+x1∗x3+x1∗x2+x2∗x3]=

=x3∗x1+x3∗x2∗x3+x1∗x1∗x2+x1∗x2∗x2∗x3=x3∗x1+0+0+x1∗x2∗x3=	=x3∗x1+x1∗x2∗x3=x3∗x1∗x1∗x2∗x3

Карты Карно служат для автоматизации поиска «склеиваемых» слагаемых и представляют собой таблицу всевозможных наборов аргументов логической функции (число аргументов обычно < 6).

Так для 2-х аргументов карту Карно можно представить как,

Если какой либо набор аргументов логической функции, представленный в виде логического произведения (минтерм) присутствует то, в соответствующей клетке карты проставляется «1» («0» не ставятся). Заполненная карта Карно подлежит склеиванию  (графически это охват контурами), причем в результирующем выражении контур представляется в виде логического произведения аргументов входящих в контур только в прямом или только в инверсном виде, а число контуров определяет число слагаемых функции. Склеивание осуществляется по следующим правилам:

- склеиваться (охватываться контурами) могут лишь 2n единиц (где n - целое положительное число);

- склеиваться могут лишь минтермы, которые записаны в виде единиц в соседних клетках карты по горизонтали или по вертикали;

- склеиваемыми также считаются клетки верхнего и нижнего рядов карты, крайнего правого и крайнего левого столбцов;

- контурами должны быть охвачены все единицы;

- одну единицу можно охватывать контурами произвольное число раз;

В результате склеивания должны иметь контура отвечающие следующим требованиям - контура должны быть как можно шире (охватывать максимально возможное число единиц), контуров должно быть как можно меньше.

Пример: При помощи карты Карно минимизировать табличную функцию и преобразовать к виду для реализации на элементах 2И-НЕ.

| x1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| x4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Y | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Для 4-х аргументов карту Карно всегда можно представить как

В строках (столбцах) охваченных фигурной скобкой значение соответствующего аргумента воспринимается как прямое (в виде «1»), в неохваченных - как инверсное (в виде «0»). Тогда, если задана таблица функций Y, получим

Y=x2∗x1+x3x2x4+

x2∗x1+x3∗x2∗x4+x2∗x3∗x4=

x2∗x1∗x3∗x2∗x4∗x2∗x3∗x4

Вопросы для самопроверки

- Нарисуйте структуру цифрового канала сбора и обработки данных.

- Что называется логической функцией?

- Зачем производят минимизацию логических функций?

- Почему элемент исключающее ИЛИ выполняют в виде интегральной схемы?

- Почему набор аргументов при табличной минимизации ограничен числом 6?

Тема 2. Цифровые автоматы

Асинхронные и синхронные триггеры. Регистры памяти (последовательные и параллельные). Оперативное запоминающее устройство. Постоянное запоминающее устройство. Счетчики импульсов.

Рекомендуемая литература: 4, 5, 6, 7.

##### Методические указания

Счетчики - цифровые устройства, предназначенные для подсчета числа сигналов поступающих на его вход и хранении этого числа в виде кода хранящегося на выходных буферах.

Счетчики классифицируются в соответствии со следующими принципами:

- по целевому назначению

- простые (суммирующие или вычитающие)

- реверсивные (суммирующие и вычитающие)

- по способу организации счета

- асинхронные

- синхронные (тактируемые)

- по способу организации цепей переноса между разрядами

1. с последовательным переносом

2. с групповым переносом

3. с частично-групповым переносом

- в зависимости от порядка счета

- с естественным порядком счета (когда последующее состояние отличается на единицу от предыдущего)

- с произвольным порядком счета

Основными характеристиками счетчика являются:

- модуль счета (число устойчивых состояний счетчика)

- время регистрации - интервал времени между моментами поступления входного сигнала и окончанием самого длинного переходного процесса

- разрешающая способность - минимально допустимый период следования входных сигналов

- емкость счетчика - максимальное число единичных сигналов, которые могут быть зафиксированы в счетчике (зависит от системы исчисления и числа разрядов).

Пример: Осуществить синтез синхронного, суммирующего счетчика с естественным порядком счета на JK триггерах, работающего в коде 8 - 4 - 2 - 1, модуль счета М=4.

Определим число необходимых триггеров (m)

m=log2M=log24=2

Если m - получили дробное число, то необходимо округлять в большую сторону до целого числа (если, например m = 2,0034 то принимаем m = 3)

Определяем число избыточных состояний

N=2m−M=22−4=0

В дальнейшем, если N¹0, то при заполнении карт Карно в позициях отождествленных с избыточными состояниями можно проставлять либо «1» либо «0», при условии что склеивание должно быть оптимальным.

Строим таблицу функционирования заданного счетчика, содержащую информацию о:

- порядке счета (суммирующий счетчик с естественным порядком счета - десятичные цифры)

- состоянии триггеров, например, указано состояние первого триггера Q1t в момент времени t (до прихода синхронизиру -

| ющего импульса) и Q1t+1 в момент времени t+1 (после прихода синхроимпульса), (m = 2). | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1t | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Q2t | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Q1t+1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Q2t+1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

В поле таблицы указывается соответствие десятичного числа с его двоичным эквивалентом в коде 8-4-2-1 (например 010=002, т.е. десятичный ноль равен двоичному нулю Q1t= 0, Q2t= 0)

Строится таблица функционирования выбранного типа триггера (в нашем случае JK)

| Построение данной таблицы освещено в литературе и вид ее индивидуален для каждого типа триггера, где * - произвольное состояние (либо «0» либо «1» при выполнении условия оптимального склеивания в последующем заполнении карты Карно). Qit | Qit+1 | Ji | Ki |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | * |
| 0 | 1 | 1 | * |
| 1 | 0 | * | 1 |
| 1 | 1 | * | 0 |

Строятся карты Карно для каждого информационного входа каждого i - го триггера.

Процесс построения и заполнения карты Карно заключается в следующем:

- т.к. m = 2 то карта содержит 2mинформационных полей

- координаты информационного поля определяет набор аргументов Q1t и Q2t, например Q2tQ1t=112=310 или Q2tQ1t=102=210, т.е. из таблицы функционирования счетчика последовательно выбираются десятичные цифры (число посчитанных синхроимпульсов), переводятся в двоичный код и определяется координата информационного поля.

- выбрав координату, для i - го триггера определяется переход Qit→Qit+1, выбирается информационный вход триггера и ищется значение сигнала на этом входе при соответствии перехода Qit→Qit+1таблицы функционирования счетчика переходу Qit→Qit+1 таблицы функционирования триггера и проставляется в карту Карно.

Например, для цифры 210 первому триггеру из таблицы функционирования счетчика соответствует переход Q1t→Q1t+1=0→1. По таблице функционирования счетчика для входа J1 определяем, что при Q1t→Q1t+1=0→1, J1=1, т.е. в соответствующую J1 карту Карно в позицию 210=102=Q2Q1 будет проставлена «1».

Осуществляется оптимальное склеивание, результатом которого являются формулы

J1=K1=1 			J2=K2=Q1

В соответствии с формулами осуществляется построение схемотехнического решения

Вопросы для самопроверки

- В чем схематическое отличие элементов последовательностной логики от элементов комбинационной логики?

- Почему JK триггер называют универсальным триггером?

- Укажите недостатки асинхронного счетчика.

- Определите область применения последовательных регистров.

Модуль 3. Электронные схемы на операционных усилителях

Дифференциальный усилитель. Типы обратных связей. Характеристики и применение операционных усилителей. Генераторы импульсов. Компаратор напряжения. Схемотехника устройства выборки-хранения.

Рекомендуемая литература: 3, 4, 5, 7.

##### Методические указания

Дифференциальные операционные усилители служат основой для построения большинства устройств, предназначенных для преобразования аналоговых сигналов. Они обеспечивают усиление переменного и постоянного напряжений положительной и отрицательной полярности.

При анализе не инвертирующих схем (входное напряжение поступает на не инвертирующий вход (+)) надо учитывать следующие основные положения:

- разность потенциалов между входами дифференциального усилителя, работающего в линейном режиме, равна нулю

- токи через входные зажимы операционного усилителя отсутствуют

- коэффициент усиления идеального не инвертирующего операционного усилителя (KFНЕИНВ) охваченного обратной связью определяется как

KFНЕИНВ=KL1+KL∗RARA+RF,приKL→∞KFНЕИНВ=RA+RFRA

где KL- коэффициент усиления идеального операционного усилителя, не охваченного обратной связью,

RF - сопротивление обратной связи,

RA- сопротивление входной цепи.

При анализе инвертирующих схем (входное напряжение поступает на инвертирующий вход (-)), надо учитывать следующие основные положения:

- коэффициент усиления идеального инвертирующего операционного усилителя (KFИНВ) охваченного обратной связью определяется как

KFИНВ=−KL1+KL∗RFRA,приKL→∞KFИНВ=−RFRA

- ток, попадающий в суммирующую точку из цепей входа, равен току, протекающему в цепи обратной связи

- токи через входные зажимы усилителя отсутствуют

- потенциал суммирующей точки равен нулю

Пример. Определить вид выражения для выходного напряжения U0 разностного усилителя рис.1.

Рис. 1

Разностный усилитель можно рассматривать как совокупность инвертирующего и не инвертирующего каскадов, т.е. возможно применение принципа наложения (независимое рассмотрение действия источников UA и UB на выходное напряжение)

- Закорачиваем источник напряжения UA и, используя принцип взаимности для делителя напряжения (RA, RF) запишем

URFRF=UBRA+RF⇒URF=RFUBRA+RF Учитывая, что KFíÑíå=UOURF,

где UO- составляющая выходного напряжения от воздействия UB,

URF- входное напряжение не инвертирующего усилителя,

осуществим подстановку и получим

UO=KFíÑíå∗RF∗UBRA+RF т.к. KFНЕИНВ=RA+RFRA

⇒UO=RA+RFRA∗UB∗RFRA+RF=UB∗RFRA.

- Закорачивая UB, получаем  KFИНВ=−RFRA=UO//UA,

где UO//- составляющая выходного напряжения от воздействия UА, следовательно UO//=-UA∗RFRA, тогда UO=UO+UO//=RFRAUB−UA.

Вопросы для самопроверки

- Что называют синфазной помехой?

- Объясните принцип работы дифференциального усилителя.

- Приведите способы устранения дрейфа нуля операционного усилителя.

- Поясните устройство и функционирование  компаратора.

- Дайте сравнение активных и пассивных фильтров.

Модуль 4. Микропроцессорная техника

Сопряжение цифровых и аналоговых устройств. Цифроаналоговое преобразование. Аналогово-цифровой преобразователь. Системы счисления и кодирования. Арифметико-логическое устройство. Принципы организации микропроцессорных систем. Микропроцессорный комплект серии 1804.

Рекомендуемая литература: 1, 2, 7.

##### Методические указания

Чтобы преобразовать целое десятичное число в двоичный код необходимо:

- Разделить десятичное число на 2 до получения целого частного и остатка

- Остатки запомнить и проверить, равно ли частное нулю - если нет, принять его за новое делимое и вернуться к пункту 1.

- Если частное равно нулю, выполнить все  полученные при делении остатки в порядке обратном их получению.

Например, преобразуем число 154:

Элементарные микропроцессоры обязаны владеть только операцией арифметического сложения, остальные операции (вычитание, умножение, деление) получены программным способом т.к., из элементарных аппаратных средств известен лишь сумматор. Развитые микропроцессорные комплекты снимают это ограничение, и выполнение операций осуществляется наиболее оптимальным способом;  либо аппаратным (предпочтительный способ с точки зрения быстродействия), либо программным (при этом упрощается внутренняя структура микропроцессора).

Проиллюстрируем правила сложения:

1-е слагаемое    0      0      1      1

+      +      +      +

2-е слагаемое    0      1      0      1

сумма                 0      1      1    10

Три первых правила очевидны, третье показывает, что 1 +1 = 10, т.е. наиболее значимая единица переносится в старший ближайший разряд.

Замечание: Перед выполнением произвольной операции в двоичном коде форматы чисел должны быть выровнены путем добавления старших незначащих нулей.

Пример:

00111011		59

+        	                 +

00101010                  42

01100101                101

ЭВМ обычно обрабатывает информацию в двоичном коде. Однако если нужно использовать числа со знаком, используется специальный дополнительный код (для упрощения аппаратных средств ЭВМ).

Изобразим регистр микропроцессора. Такой регистр, представляют, например пространством из 8 бит данных.

7   6    5    4    3     2   1   0

(+) 64  32  16   8    4    2    1

бит         вес двоичной

знака         позиции

При 0 в знаковом бите – число положительное, при 1 – отрицательное. Например, 01111111 = +12710, что является положительным наибольшим числом, которое может содержать 8 разрядный регистр. Наименьшим отрицательным числом для данного регистра будет  10000000 = -12810. Десятичное число можно перевести в дополнительный код в соответствии со следующими правилами:

- Десятичное число (например, 910) перевести в двоичный код (010012).

- Двоичный эквивалент числа (010012) проинвертировать (101102).

- Арифметически прибавить единицу к младшему разряду проинвертированного кода (т.е. получим, что –910 = 101112)

Обратное преобразование рассмотрим в виде примера. Каким будет десятичный эквивалент числа 111100002 записанного в форме дополнительного кода? Процедура преобразования следующая:

- Дополнительный код  111100002

- Инверсный код 000011112

- Двоичное число 000011112 +000000012 = 000100002 = 1610

Следует отметить, что хотя мы получим двоичное число 000100002 = 1610, исходная запись дополнительного кода 111100002 = -1610 т.е. имеем отрицательное число, т.к. старший бит в дополнительном коде является 1.

Микропроцессор может использовать числа в форме дополнительного кода, потому что он в состоянии выполнять операции дополнения (инвертирования), инкрементирования (добавления 1 к числу). Таким образом, используя сумматор и дополнительный код, микропроцессор осуществляет операцию вычитание.

Например: А=1210, B=1410 – выполнить операцию A-B

- Переводим десятичные унитарные числа в двоичный позиционный код A=011002, B=011102

- Т.к. микропроцессор, по сути, осуществляет операцию A+(-B), то число B необходимо представить в дополнительном коде, в виде отрицательного числа: B=10001(инверсный код) , -B=10010 (дополнительный код)

- Непосредственно выполняем операцию вычитания

0 1 1 0 0

+ 1 0 0 1 0

1 1 1 1 0

При вычитании из большего числа меньшего результат получается в дополнительном коде. Для проверки найдем ответ по модулю. Результат проинвертируем (00001) и прибавим 1 к младшему разряду (000102=| -210|).

Повторим выполнение операции со сменой аргументов, т.е. B – A,

A=10011 , -А=101002

0 1 1 1 0

+1 0 1 0 0

1 0 0 0 1 0

При вычитании из большего числа меньшего результат получается в прямом коде, а переполнением пренебрегают (вычитали пятиразрядные числа, а ответ получен шестиразрядный, следовательно, старший разряд не учитывается).

Восьмеричные и шестнадцатеричные кодировки применяются для компактной записи двоичной системы.

Для записи двоичного кода в формате восьмеричного числа необходимо: начиная с младшего бита двоичного числа, делить его на группировку из 3 бит и каждой триаде, записанной в двоичном коде присваивают восьмеричный эквивалент (в формате триады он совпадает с десятичными числами от 0 – 7).

Например:

011 111 0102=3728

3     7     2

Для записи двоичного кода в виде шестнадцатеричного числа необходимо: начиная с младшего бита двоичного числа, разбить его на группировки по 4 разряда (тетрады) и каждой тетраде поставить в соответствие шестнадцатеричный эквивалент. В шестнадцатеричном коде используются символы 0 – 9 и буквы латинского алфавита соответствующие значениям 10 – 15 (A16=10102=1010, B16=10112=1110, C16=11002=1210 D16=11012=1310, E16=11102=1410, F16=11112=1510)

Например:

1111 0101 1001 11002=F59C16

F       5      9       C

Операционное устройство микропроцессора предназначено для выполнения операций (арифметической или логической, сдвига или пересылки) над операндами в соответствии с кодом выполнимой команды и обычно включает в себя арифметико-логический блок (АЛБ), блоки регистров общего назначения (РОН), блок формирования состояний регистра условий, блок местного управления.

АЛБ – непосредственно выполняет микрооперации над исходными операндами.

Блок РОН – обеспечивает хранение операндов и промежуточных результатов вычислений, характеризуется малым временем обращения и ограниченным количеством регистров.

Блок формирования состояний регистра условий – записывает в регистр условий двоичный код, характеризующий арифметические и логические признаки результата операций АЛБ. Эта информация необходима для формирования условных и безусловных переходов.

Блок местного управления – обеспечивает выполнение текущей микрокоманды и управляет в соответствии с кодом микрокоманды всеми блоками операционного устройства.

На входы арифметико-логического блока (рис.2) поступает входная информация ai и biчерез входные мультиплексоры. Арифметико-логический блок состоит из трех ступеней. Первая ступень - ступень логических операций и формирования полусумм.

Рис.2

На выходе первой ступени формируются функции полусумм, функции генерации gi и передачи pi переноса ci i-го разряда. Полусумма предназначена для формирования результата суммирования с учетом переноса из соседнего младшего разряда ci−1, являющегося входным для второй ступени:

- gi- определяет условие генерации переноса в данном разряде,

- pi- определяет условие передачи переноса из соседнего младшего разряда в следующий более старший,

- ci- сигнал переноса формируется на основании функций генерации и передачи переноса и сигналов ci−1 иs4.

- s4- задает тип выполняемой операции (s4=0 арифметическая операция; s4=1 логическая операция)

Вопросы для самопроверки

- С какой целью применяют восьмеричный код?

- Укажите структуру элементарного микропроцессора.

- Перечислите недостатки однокристальных микропроцессоров.

- Изобразите структуру элементарной микроЭВМ.

- Предложите алгоритм осуществления операции умножения в двоичном коде.

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Контрольное задание

По курсу «Электроника и микропроцессорная техника» предусмотрено выполнение 1 контрольного задания. К выполнению контрольного задания следует приступить только после изучения соответствующих тем и материала по курсу. Контрольная работа содержит 6 задач. Выполняя их, студент приобретает навыки работы с научно-технической литературой и самостоятельной инженерной работы.

При выполнении контрольного задания должны быть соблюдены следующие обязательные условия:

- Номер варианта YY контрольного задания определяется последними двумя цифрами XX личного дела студента (при не соответствии, пользуемся формулой 14+YY=XX).

- К решению задач должны быть даны краткие пояснения, свидетельствующие о сознательном применении каждой расчетной зависимости.

- Графические построения должны быть сделаны с помощью чертежного инструмента в строгом соответствии с действующим в настоящее время ГОСТом.

К сдаче экзамена студент допускается только при наличии зачета по контрольному заданию и лабораторным работам.

Задача №1

Минимизировать логическую функцию и реализовать на заданных элементах приведенных в таблице 1.

Таблица 1

| ###### N | ###### Логическая функция | Логический элемент |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Y=x1∗x2∗x3+x∗x2∗x3+x1∗x3 | 2И-НЕ |
| 2 | Y=x1+x2+x3+x1+x2+(x1∗x3) | 2И-НЕ |
| 3 | Y=x1∗x2∗x3+x1∗x2∗x2∗x3 | 2И-НЕ |
| 4 | Y=x1∗x2∗x3+x1∗x2∗x3+x1∗x2∗x3+x1∗x2∗x3 | 2И-НЕ |
| 5 | Y=x2+x2∗x3∗x1+x3∗x2 | 2И-НЕ |
| 6 | Y=x1∗x2∗x3∗x1∗x2∗x3∗x3 | 2И-НЕ |
| 7 | Y=x1∗x2+x2∗x3∗x1+x2 | 2И-НЕ |
| 8 | Y=x1∗x2∗x3+x1∗x2∗x3+x1∗x2∗x3+x1∗x2∗x3 | 2И-НЕ |
| 9 | Y=x1∗x3+x1∗x2+x1∗x2∗x3+x2∗x3 | 2И-НЕ |
| 10 | Y=x1∗x2+x3∗x2+x1+x3∗x2 | 2ИЛИ-НЕ |
| 11 | Y=x1∗x3+x2∗x3∗x1∗x2 | 2ИЛИ-НЕ |
| 12 | Y=x2∗x3∗x3∗x2∗x1∗x2∗x1∗x3 | 2ИЛИ-НЕ |
| 13 | Y=x1+(x1∗x3∗x2)∗x1∗x2+x3 | 2ИЛИ-НЕ |
| 14 | Y=x3∗x2+x1+x3+x2∗x1 | 2ИЛИ-НЕ |

Задача №2

Заданную табличную функцию Y (таблица 2), минимизировать при помощи карты Карно и преобразовать к виду для реализации на логических элементах 2ИЛИ-НЕ.

Таблица 2

| x4 | x3 | x2 | x1 | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 | y9 | y10 | y11 | y12 | y13 | y14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Задача №3

Осуществить синтез синхронного счетчика с естественным порядком счета работающего в коде 8 - 4 - 2 - 1 , если модуль счета, тип триггера, и характер счета заданы в таблице 3. Построить электрическую, принципиальную схему.

Таблица 3

| # Номер варианта | Тип триггера | Модуль счета | Характер счета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | T | 3 | суммирующий |
| 2 | JK | 5 | вычитающий |
| 3 | T | 7 | суммирующий |
| 4 | JK | 9 | вычитающий |
| 5 | T | 5 | суммирующий |
| 6 | JK | 6 | суммирующий |
| 7 | T | 8 | вычитающий |
| 8 | JK | 6 | суммирующий |
| 9 | T | 4 | суммирующий |
| 10 | JK | 3 | вычитающий |
| 11 | T | 5 | вычитающий |
| 12 | JK | 7 | суммирующий |
| 13 | T | 9 | суммирующий |
| 14 | JK | 8 | вычитающий |

Задача №4

В соответствии с предложенным схемным решением дайте ответ на указанный вопрос. При необходимости приведите временные диаграммы.

1. Суммирующий усилитель. С помощью рис.3 покажите, что U0=-5U1−5U2−10U3−20U4+40U5.

Рис. 3

2. Преобразователь ток-напряжение. С помощью рис.4 покажите, что при KL⟩⟩1                 U0=-IåÕ∗RF1+1KL»-IåÕ∗RF

Рис. 4

3. Преобразователь напряжение-ток-источник тока, управляемый напряжением. С помощью рис.5 покажите, что при KL⟩⟩1+RLR1

IL=UåÕR11+1KL1+RLR1»UåÕR1

Рис. 5

4. Активный фильтр  нижних частот - интегратор. С помощью рис.6 покажите, что при синусоидальном возбуждении

KF=U0US=-RFRA∗11+jwRFCF

5. Активный фильтр верхних частот - дифференциатор. С помощью рис.7 покажите, что

KF=jwCARF1+jwRACA

Рис. 7

Рис. 6

6. Прецизионный детектор или выпрямитель. С помощью рис.8 покажите, что U0=UåÕ при UåÕ⟩0 (в действительности ⟩UDKL, где UD - прямое падение напряжения на диоде) и U0=0 при UåÕá0. Почему схема называется прецизионной.

7. Прецизионный двухполупериодный выпрямитель. С помощью рис.9 покажите, что U0=UåÕ.

Рис. 8

Рис. 9

8. Прецизионный пиковый детектор. С помощью рис.10 покажите, что U0 равно максимальному положительному значению UåÕ. Каково назначение второго ОУ?

Рис.10

9. Экспоненциальный усилитель. С помощью рис.11 покажите, что U0=UR10−UåÕR2KR1, где К - постоянная, имеющая размерность вольт.

Рис. 11

10. Токовый интегратор - зарядовый усилитель.  С помощью рис.12 покажите, что U0=-1C-¥tIåÕdt=-QIC

Рис. 12

11. Стабилизатор положительного напряжения. С помощью рис.13 покажите, что U0=UZR2R1+R2, гдеUZ- пороговое напряжение стабилитрона.

12. Стабилизатор положительного напряжения с U0⟩UZ. С помощью рис.14 покажите, что U0=UZ1+R2R1.

Рис.14

1

Рис.13

13. Прецизионный фазовращатель с высоким входным и низким выходным сопротивлением. С помощью рис.15 покажите, что U0UBX=1+R2R1

14.Измерительный усилитель с высоким входным и низким выходным сопротивлением. С помощью рис.16 покажите, что

Рис.15

U0=R4R31+2R2R1U2−U1

Рис.16

Задача №5

Предложенные десятичные цифры A и B (таблица 4) перевести в двоичный, восьмеричный и шестнадцатеричный кода. Над двоичными эквивалентами выполнить следующие операции:

- арифметические  A+B, A-B, B-A

- логические  A&B, AvB, AÅB

Таблица 4

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 24 | 36 | 72 | 56 | 78 | 64 | 89 | 76 | 34 | 65 | 76 | 43 | 23 | 67 |
| B | 45 | 67 | 74 | 83 | 39 | 48 | 50 | 27 | 81 | 91 | 55 | 88 | 93 | 24 |

Задача №6

Для предложенной схемы арифметико-логического блока (рис.2) составить выражения (в символьной форме) для выходов pi,gi,ci. Составить выражение для выходной функции fi  и определить тип логической s4=0 и арифметической операций s4=1 в зависимости от кода S3S2S1S0.(табл. 5).

Таблица 5

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| S1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3.2.Перечень лабораторных работ

Содержание лабораторного практикума имеет целью закрепить представление об основных электронных объектах путем эксперимента.

- Осциллографирование.

- Исследование элементов комбинационной логики.

- Исследование триггеров.

- Исследование регистров.

- Структура МПК 1804

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Литература обязательная

- Балашов Е.П. Пузанков Д.В. Микропроцессоры и микропроцессорные системы. - М.: Радио и связь, 1989. – 584 c.

- Шахнов В.А. Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем. Справочник, в 2-х т.-М.: Радио и связь, 1989.-848с.

- Игумнов Д.В. Полупроводниковые устройства непрерывного действия. – М.: Радио и связь, 1990. – 256 с.

- Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. М.: Мир, 1982. – 512 с.

4.2. Литература дополнительная

- Ерофеев Ю.Н. Импульсная техника.- М.: Высшая школа, 1984. – 391 с.

- Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. - Л.: Энергоатомиздат, 1988.-304с.

4.3. Учебно-методические пособия

- Аристов А.В. Электронная, микропроцессорная и преобразовательная техника: Лабораторный практикум.- Томск: Изд. ТПУ, 2000. – 80 с.

- Шутов Е.А. Полупроводниковая, преобразовательная и микропроцессорная техника: Учебное пособие.- Томск: Изд. ТПУ, 2000. – 104 с.

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ, МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Рабочая программа, методические указания и контрольные задания

Составитель: доцент, канд. техн. наук Евгений Алексеевич Шутов

Рецензент: доцент, канд. техн. наук Сергей Геннадьевич Обухов

Подписано к печати

Формат 60*84/16. Бумага ксероксная.

Плоская печать. Усл. печ.л. 1,63. Уч.-изд.л. 1,47

Тираж       экз. Заказ N      Цена свободная.

ИПФ ТПУ. Лицензия ЛТ N1 от 10.07.94.

Типография ТПУ. 634034, Томск, пр. Ленина 30.