Министерство образования и науки Российской федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

“Национальный исследовательский Томский политехнический университет”

“Утверждаю”

Зав.кафедрой геоэкологии и геохимии, профессор, доктор геол-мин наук ________________ Язиков Е.Г.

“___” ____________2012

Оценка средневзвешенного содержания химического элемента в углях при геохимическом опробовании в естественном залегании

Методические указания к выполнению лабораторной работы №2 по дисциплине “Геохимия топливно-энергетического комплекса” для магистров по направлению 022000 «Экология и природопользование».

Томск 2012

Оценка средневзвешенного содержания химического элемента в углях, при геохимическом опробовании в естественном залегании: Методические указания к выполнению лабораторной работы №2 по дисциплине “Геохимия топливно-энергетического комплекса” для магистров по направлению 022000 «Экология и природопользование». – Томск, 2012. – 8 с.

Составитель: профессор, доктор геол-минер. наук С.И. Арбузов

Рецензент: доцент, кандидат геол-минерал. наук В.А. Домаренко

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры Геоэкологии и геохимии “___”_______2012 г.

Зав кафедрой,

Профессор, доктор геол-минер. наук ___________________Е.Г. Язиков

Введение

Для характеристики качества полезного ископаемого помимо основного компонента в современной практике используется оценка содержания в нем токсичных, потенциально токсичных, ценных, полезных и вредных элементов-примесей. Оценка проводится на стадии оценочных, разведочных и эксплуатационных работ. Опробование углей обычно ведется по керну скважин или бороздовым методом в естественных обнажениях. Получаемые при этом пробы характеризуют некоторые интервалы угольного пласта, отдельные пласты месторождения. Содержания элементов-примесей в пробах сильно изменчивы, длина интервалов опробования зависит от природных особенностей угольных пластов. Это приводит к разной представительности индивидуальных проб. Для корректной оценки содержания элементов-примесей в углях получаемой из них углепродукции используется расчет средневзвешенной величины. Взвешивание проводится на интервалы опробования, на мощность пласта или на массу запасов/ ресурсов угля

Цели и задачи

Цель работы – изучить методы определения средних содержаний элементов в угольных (сланцевых) пластах и участках месторождений, в месторождениях и бассейнах; научиться выбирать методы и способы оценки средних для конкретных задач.

Задачи работы:

- освоить метод расчета среднего содержания элементов-примесей в угольных пластах и месторождениях как средневзвешенной величины;

- получить навык расчета средневзвешенного содержания элементов-примесей в пластах и месторождениях.

- сопоставить результаты средневзвешенной оценки с другими способами оценки среднего содержания.

Данные для расчета:

Материал для выполнения расчета предлагается в виде базы данных опробования конкретных угольных пластов, месторождений и бассейнов (приложение 1).

Работа выполняется студентами по вариантам. Для каждого варианта предлагается одно месторождение.

Содержание и порядок проведения работы

В ходе проведения работы выполняется последовательная обработка данных для выбранного месторождения. Работа состоит из четырех этапов.

1 этап – оценка среднего содержания элемента и статистических параметров распределения с использованием стандартной математической  процедуры.

2 этап – оценка среднего содержания  группы элементов как средневзвешенной величины по интервалам опробования по формуле 1:

K = (∑∙ Xi∙∆i )/∑∙ ∆i (1),

где К – кларк элемента; Xi – содержание химического элемента в конкретной пробе; ∙∆i – интервал опробования.

Выполняется оценка для конкретных сечений угольных пластов

3 этап – Расчет среднего для угольных пластов в целом, угольных месторождений и бассейн. Расчет среднего для месторождений производится как средневзвешенная величина по массе ресурсов/запасов угля.

4 этап – Обсуждение результатов. Сравнение данных разных оценок. Обсуждение точности оценки среднего.

Содержание и оформление отчета

Результирующим итогом работы является таблица оценки средних содержаний элементов в различных угольных (сланцевых) пластах и оценка среднего содержания элемента в месторождении. Кроме этого выполняется анализ полученных данных и делается вывод о приемлемости методов оценки среднего разными методами.

Рекомендуемая литература

- Григорьев Среднее содержание химических элементов в горных породах, слагающих верхнюю часть континентальной земной коры /Геохимия, 2003, № 7. – С. 785 – 792.

- Ткачев Ю.А. Статистическая обработка геохимических данных. Методы и проблемы / Ю.А. Ткачев, Я.Э. Юдович. – Л.: Наука, 1975. – 233 с.

- Найти работу новую по матстатистике.