Пр.2. Задачи для самостоятельного решения

Расчет количественных параметров кристаллической решетки

Используя известные (табличные) структурные параметры (вид решетки и плотность и масса элемента) приведенных в таблице элементов, вычислить объем элементарной ячейки кристалла каждого элемента и атомный радиус для этой кристаллической структуры. Сколько атомов может содержаться в объеме, равном 1 м3?

| № | Элемент | Масса µ, г/моль | Плотность ρ, кг/м3 | Тип решетки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Au | 196,97 | 19,32·103 | ГЦК |
|  | Al | 26,98 | 2,69·103 | ГЦК |
|  | Fe | 55,84 | 7,87·103 | ОЦК |
|  | Ti | 47,87 | 4,54·103 | ОЦК |
|  | Na | 22,99 | 0,97·103 | ОЦК |

Пример.

Плотность меди, имеющей гранецентрированную кубическую решетку, равна 8,96103 кг/м3. Вычислить объем элементарной ячейки и атомный радиус для этой кристаллической структуры. Сколько атомов содержится в объеме, равном 1 м3?

Дано: Cu ; Cu8,96103 кг/м3;

конфигурация решетки – ГЦК (гранецентрированная кубическая).

Найти: Vяч; R; n

Решение: ГЦК-структура представляет собой кристаллическую решетку кубической формы с равными ребрами а=b=c и прямыми углами, где помимо вершин, атомы расположены еще в центрах граней (см. рис.1).

В соответствии с определением элементарной ячейки (ячейки Браве), число атомов z, образующих эту ячейку в ГЦК-решетке, составляет 4.  Сначала найдем объем, приходящийся на один атом:

Vат=а3/z.

Далее вычисляем молярный объем:

Vмол= NA· Vат,

где NA – число Авогадро.

Подставляя выражение для Vат, находим выражение для удельной плотности:

ρ= zµ/(NA·а3),

где µ - атомная (молярная) масса меди (см. Таблицу химических элементов Д.И. Менделеева). Для меди она равна 63,546 а. е.м.(г/моль) или 6,354·10-2 кг/моль.

Зная значение плотности, легко рассчитать значение объема ячейки  а3:

а3=   = ≈ 4,71·10-29 м3 .

Так как кристаллическая решетка кубическая, то легко определить максимально возможный атомный радиус меди. Для этого необходимо представить условное изображение расположения атомов меди в кристаллической решетке (рис.2).

Используя простые выражения геометрии, вычисляем радиус атома:

R= = 1,28·10-10 м.

Число атомов в 1 м3 будет равно:

n== 8,49·1028 м-3.

| ГЦК | ОЦК |
| --- | --- |

Рис.2. Объемное изображение элементарных ячеек кубических кристаллических решеток