ИДЗ №3

Индивидуальные задания из задачника

Тюрин Ю.И., Ларионов В.В., Чернов И.П. Физика: Сборник задач (с решениями). Часть 2. Электричество и магнетизм.: Учебное пособие. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004.

Вариант № 1.

1. ЗАКОН КУЛОНА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ТОЧЕЧНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ

1.1. Два шарика массами m = 0,1 г каждый подвешены в одной и той же точке на нитях длиной l = 20 см каждая. Получив одинаковый заряд шарики разошлись так, что нити образовали между собой угол  = 60 . Найти заряд каждого шарика.

Ответ: q = 50 нКл.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ СИСТЕМЫ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ. ПОТОК ВЕКТОРА

НАПРЯЖЕННОСТИ И ТЕОРЕМА ГАУССА

2.1. Две длинные одноименно заряженные нити расположены на расстоянии r = 10 см друг от друга. Линейная плотность заряда на нитях 1 = 2 = 10 мкКл/м. Найти модуль и направление напряженности Е результирующего поля в точке, находящейся на расстоянии а = 10 см от каждой нити.

Ответ: 3,12 МВ/м.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.

РАБОТА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗАРЯДА В ПОЛЕ

3.1. Определить потенциал  электрического поля, созданного двумя зарядами q1 = 0,2 мкКл и q2 = 0,5 мкКл, в точке, отстоящей соответственно на r1 = 15 см и r2 = 25 см. Найти минимальное и максимальное расстояние, при котором возможно данное решение.

Ответ: 6 кВ; dmin = 10 см; dmax = 40 см.

4. ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

4.1. В однородное электрическое поле с напряженностью             Е0 = 100 В/м помещена плоскопараллельная пластина из однородного и изотропного диэлектрика с проницаемостью  = 2. Пластина расположена перпендикулярно к Е0. Определить поверхностную плотность связанных зарядов пол.

Ответ: 0,44 нКл/м2.

5. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. КОНДЕНСАТОРЫ

5.1. Плоский конденсатор содержит слой слюды ( = 7) толщиной 2 мм и слой парафинированной бумаги ( = 2) толщиной 1 мм. Найти разность потенциалов на слоях диэлектриков и напряженность поля в каждом из них, если разность потенциалов между обкладками конденсатора 220 В.

Ответ: U1 = 80 В, U2 = 140 В, Е1 = 4104 В/м, Е2 = 14104 В/м.

6. ЭНЕРГИЯ СИСТЕМЫ  ЗАРЯДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

6.1. Какое количество электричества выделится при разряде плоского конденсатора, если разность потенциалов между пластинами  = 15 кВ, расстояние d = 1 мм, площадь каждой пластины S = 300 см2, а диэлектрическая проницаемость  = 7?

Ответ:  0,21 Дж.

7.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. ЗАКОН ОМА.  ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСЬ МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ.  ЗАКОНЫ КИРХГОФА

7.1. Разность потенциалов на концах отрезка медной проволоки в электрической цепи U = 1 – 2 = 10 В. Определите плотность тока j на этом участке цепи, если длина отрезка l = 5 м, а удельное сопротивление меди при данных условиях  = 1,72108 Омм.

Ответ: j=Uρ⋅l; j  1,2108 А/м2.

8. РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА. ЗАКОН

ДЖОУЛЯ – ЛЕНЦА. КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО

ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА

8.1. В сеть параллельно с электрической лампочкой мощностью Р1 = 40 Вт включается электронагревательный прибор мощностью Р2 = 200 Вт. Определите, на какую величину U изменяется напряжение, подводимое к лампочке, при включении электронагревательного прибора, если напряжение в сети U0 = 220 В, а сопротивление соединительных проводов r = 5 Ом.

Ответ: U = 4,55 В.

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЭЛЕКТРОЛИТАХ,

ГАЗАХ  И  ВАКУУМЕ

Ток в электролитах

9.1.1. Для рафинирования электролитическим способом 990 кг меди через ванну пропускают ток. Напряжение на клеммах равно 3 В. Определить количество энергии, израсходованной в процессе электролиза. Потерями энергии пренебречь.

Ответ: 2500 кВтч.

Ток в газах

9.3.1. Какой наименьшей скоростью должен обладать электрон для того, чтобы ионизовать атом водорода? Потенциал ионизации атома водорода 13,5 В.

Ответ: 2,2106 м/с.

Вариант № 2.

1. ЗАКОН КУЛОНА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ТОЧЕЧНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ

1.2. По телу объема V распределен заряд q с плотностью  = (r); по телу объема V   другой заряд q  с плотностью  = (r). Написать выражение для силы F, с которой заряд q  действует на заряд q. Сделать рисунок. Ответ обосновать.

Ответ: F=14πε0VV'ρ(r)ρ(r')(r−r')r−r'3dVdV'.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ СИСТЕМЫ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ. ПОТОК ВЕКТОРА

НАПРЯЖЕННОСТИ И ТЕОРЕМА ГАУССА

2.2. Показать, что электрическое поле, образованное заряженной нитью конечной длины, в предельных случаях переходит в электрическое поле а) бесконечно длинной заряженной нити; б) точечного заряда.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.

РАБОТА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗАРЯДА В ПОЛЕ

3.2. Какова потенциальная энергия системы четырех одинаковых зарядов q = 10 нКл, расположенных в вершинах квадрата со стороной а = 0,1 м?

Ответ: 50 мкДж.

4. ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

4.2. Точечный заряд q находится на плоскости, отделяющий вакуум от бесконечного однородного диэлектрика с проницаемостью . Доказать, что поверхностная плотность поляризационных зарядов пол = 0.

5. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. КОНДЕНСАТОРЫ

5.2. Найти емкость конденсатора, содержащего в качестве диэлектрика слой слюды ( = 7) толщиной 2103 мм и слой парафинированной бумаги ( = 2) толщиной 103 мм, если площадь пластин 25 см2.

Ответ: 280 мкФ.

6. ЭНЕРГИЯ СИСТЕМЫ  ЗАРЯДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

6.2. Между обкладками плоского воздушного конденсатора находится изолированная медная пластинка толщиной d, параллельная обкладкам конденсатора. Расстояние между обкладками 2d, площадь каждой пластинки S. Конденсатор имеет заряд q и отключен от источника. Какую работу надо совершить, чтобы вынуть пластинку из конденсатора? Как влияет положение пластинки? Ответ обосновать.

Ответ: A=q2d2ε0S.

7.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. ЗАКОН ОМА.  ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСЬ МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ.  ЗАКОНЫ КИРХГОФА

7.2. Сколько электронов N проходит в единицу времени через единицу площади поперечного сечения алюминиевой проволоки длиной l = 10 м, если разность потенциалов на ее концах U = 9 В, а удельное сопротивление алюминия при данных условиях   = 2,7108 Омм?

Ответ: N=Uρ⋅l⋅qe=2⋅10261/(м2с).

8. РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА. ЗАКОН

ДЖОУЛЯ – ЛЕНЦА. КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО

ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА

8.2. Электрическая лампочка с вольфрамовой нитью рассчитана на напряжение U = 220 В и потребляет мощность Р = 50 Вт. Диаметр нити лампы d = 0,02 мм. Температура нити при нормальном режиме горения, т.е. накаленной нити, Т = 2700 К. Удельное сопротивление вольфрама при Т0 = 273 К равно 0 = 0,05 мкОмм и растет пропорционально температуре нити. Определите длину l нити этой лампочки и силу тока I0, протекающего в ней в первый момент после включения. Определите также, во сколько раз этот ток I0 будет больше тока I при нормальном режиме горения лампочки. Комнатная температура t1 = 20 C.

Ответ: l  0,61 м; I0=πd2UT04ρ0T1l≈2,1 А; I0 / I  9,2.

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЭЛЕКТРОЛИТАХ,

ГАЗАХ  И  ВАКУУМЕ

Ток в электролитах

9.1.2. Сколько серебра выделится из раствора нитрата серебра за 1,5 мин, если первые 30 с ток равномерно нарастал от 0 до 2 А, а остальное время поддерживался постоянным?

Ответ: 168 мг.

Ток в газах

9.3.2. При какой температуре атомы ртути имеют среднюю кинетическую энергию поступательного движения, достаточную для ионизации? Потенциал ионизации атома ртути 10,4 В.

Ответ: 80000 К.

Вариант № 3.

1. ЗАКОН КУЛОНА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ТОЧЕЧНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ

1.3. Два заряженных шарика одинакового радиуса и массы, подвешенные на нитях одинаковой длины, опускают в жидкий диэлектрик, плотность которого 1 и диэлектрическая проницаемость . Какова должна быть плотность  материала шариков, чтобы углы расхождения нитей в воздухе и диэлектрике были одинаковыми?

Ответ: ρ=ερ1ε−1.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ СИСТЕМЫ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ. ПОТОК ВЕКТОРА

НАПРЯЖЕННОСТИ И ТЕОРЕМА ГАУССА

2.3. Прямой непроводящий стержень диаметром d = 5 см и длиной l = 4 м несет равномерно распределенный по его поверхности заряд q = 500 нКл (заряды неподвижны). Определить напряженность поля в точке, находящейся против середины стержня на расстоянии а = 1 см от его поверхности.

Ответ: 64,3 кВ/м.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.

РАБОТА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗАРЯДА В ПОЛЕ

3.3. Два бесконечно длинных коаксиальных цилиндра с радиусами R1 = 10 мм и R2 = 10,5 мм заряжены одноименными зарядами, причем поверхностная плотность зарядов на внешнем цилиндре (2/3)109 Кл/м2, а на внутреннем – (1/3)109 Кл/м2. Найти разность потенциалов между цилиндрами.

Ответ:   190 В.

4. ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

4.3. Точечный заряд q = 1 нКл находится в вакууме на некотором расстоянии от плоской поверхности однородного диэлектрика     ( = 5), заполняющего все полупространство. Найти суммарный связанный заряд qпол на поверхности диэлектрика.

Ответ: qпол=−ε−1ε+1q=0,67⋅10−9 Кл.

5. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. КОНДЕНСАТОРЫ

5.3. Стеклянную пластинку ( = 7) вдвинули в плоский конденсатор так, что она вплотную прилегает к его обкладкам. Разность потенциалов между пластинами конденсатора 3 В, расстояние между пластинами d = 10 см. Найти плотность поляризационных зарядов на пластине диэлектрика.

Ответ: пол = 1,6109 Кл/м2.

6. ЭНЕРГИЯ СИСТЕМЫ  ЗАРЯДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

6.3. Между обкладками плоского воздушного конденсатора      (Sод = 104 м2), подключенного к источнику E = 200 В, находится стеклянная пластинка ( = 5), параллельно обкладкам и толщиной d = 1 мм. Расстояние между пластинами 2d. Какую работу нужно совершить, чтобы удалить пластинку?

Ответ: 6 нДж.

7.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. ЗАКОН ОМА.  ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСЬ МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ.  ЗАКОНЫ КИРХГОФА

7.3. Определите среднюю скорость <v> упорядоченного движения электронов в медном проводнике, площадь поперечного сечения которого S = 1 мм2, при силе тока I = 10 А, приняв, что на каждый атом меди приходится два электрона проводимости. (Плотность меди d = 8,9103 кг/м3; молярная масса меди  =          = 0,064 кг/моль).

Ответ: ν>I⋅μ2S⋅qe⋅d⋅NA=0,372 мм/с.

8. РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА. ЗАКОН

ДЖОУЛЯ – ЛЕНЦА. КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО

ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА

8.3. Элемент с ЭДС E = 1,1 В и внутренним сопротивлением         r = 1 Ом замкнут на внешнее сопротивление R = 9 Ом. Определите силу тока I в цепи, падение потенциала во внешней цепи UR, падение потенциала внутри элемента Ur и КПД  элемента.

Ответ: I = 0,11 А; UR = 0,99 В; Ur = 0,11 В;  = 0,9.

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЭЛЕКТРОЛИТАХ,

ГАЗАХ  И  ВАКУУМЕ

Ток в электролитах

9.1.3. Сколько двухвалентного никеля можно выделить электролитическим путем из водного раствора сульфата никеля за 1 ч при токе в 1,5 А?

Ответ: 1,6 г.

Ток в газах

9.3.3. При освещении сосуда с газом рентгеновскими лучами в каждом см3 за 1 с ионизируется 1016 молекул. В результате рекомбинации в сосуде установилось равновесие при концентрации n = 108 см3 ионов. Найти коэффициент рекомбинации.

Ответ: r = 106 м3с1.

Вариант № 4.

1. ЗАКОН КУЛОНА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ТОЧЕЧНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ

1.4. Тонкое полукольцо радиусом R = 20 см заряжено равномерно зарядом q = 0,7 нКл. В центре кривизны полукольца находится заряд q0 = 1 нКл. Найти силу взаимодействия зарядов.

Ответ: F=2qq04π2ε0R2=0,1 мкН

.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ СИСТЕМЫ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ. ПОТОК ВЕКТОРА

НАПРЯЖЕННОСТИ И ТЕОРЕМА ГАУССА

2.4. Бесконечно длинная тонкостенная непроводящая трубка радиуса R = 2 см несет равномерно распределенный по поверхности заряд ( = 1 нКл/м2). Определить напряженность поля в точках, отстоящих от оси трубки на расстояниях: 1) r1 = 1 см; 2) r2 = 3 см.

Ответ: Е1 = 0; Е2 = 75,5 В/м.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.

РАБОТА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗАРЯДА В ПОЛЕ

3.4. Три одинаковые пластины расположены параллельно друг другу на расстоянии 1 мм одна от другой (очень малым по сравнению с линейными размерами пластин). Какова разность потенциалов между пластинами 12 и 23, если на первой находится заряд (1/15)109 Кл, (2/5)109 Кл, 21010 Кл?

Ответ: 12 = (25/3) В; 23 = 25 В.

4. ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

4.4. Вблизи точки А (см. рисунок) границы раздела диэлектрик – вакуум напряженность электрического поля в вакууме равна                    Е0 = 10кВ/м, причем вектор Е0 составляет угол  = 45  с нормалью к поверхности раздела в данной точке. Проницаемость диэлектрика  = 3. Найти напряженность Е поля внутри диэлектрика вблизи точки А.

Ответ: 7,45103 В/м.

5. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. КОНДЕНСАТОРЫ

5.4. Пространство между обкладками плоского конденсатора заполнено диэлектриком. Площадь каждой обкладки S = 0,01 м2. Расстояние между обкладками d = 1 мм. Найти емкость С конденсатора, если диэлектрическая проницаемость изменяется по линейному закону  = 1 + kx. На одной стороне пластины  = 3, на другой стороне  = 7.

Ответ: 418 пФ.

6. ЭНЕРГИЯ СИСТЕМЫ  ЗАРЯДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

6.4. Конденсатор переменной емкости состоит из двух параллельных металлических пластин в форме полукруга радиусом R, отстоящих друг от друга на расстоянии d. Разность потенциалов между пластинами . Пластины отключены от источника. Какую работу надо совершить, чтобы повернуть пластины относительно друг друга на угол ? Краевыми эффектами пренебречь.

Ответ: A=ε02Δφ2α2d.

7.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. ЗАКОН ОМА.  ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСЬ МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ.  ЗАКОНЫ КИРХГОФА

7.4. В ускорителе пучок частиц движется по круговой орбите радиусом R = 0,5 м со скоростью v = 1,5107 м/с. Величина среднего тока, создаваемого пучком, I = 15 мкА. Определите заряд пучка.

Ответ: q=2πR⋅Iv=3,14пКл.

8. РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА. ЗАКОН

ДЖОУЛЯ – ЛЕНЦА. КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО

ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА

8.4. Элемент, реостат и амперметр включены последовательно. Элемент имеет ЭДС E = 2 В и внутреннее сопротивление r =         = 0,4 Ом. Определите КПД элемента, если амперметр показывает силу тока I = 1 А.

Ответ:  = 0,8.

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЭЛЕКТРОЛИТАХ,

ГАЗАХ  И  ВАКУУМЕ

Ток в электролитах

9.1.4. Сколько алюминия выделится при затрате 1 кВтч электрической энергии, если электролиз ведется при напряжении 5 В, а к.п.д. установки равен 80 %.

Ответ: 0,054 кг.

Ток в газах

9.3.4. Потенциал ионизации атома гелия равен 24,5 В. Найти работу ионизации Wi.

Ответ: Wi = 41018 Дж.

Вариант № 5.

1. ЗАКОН КУЛОНА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ТОЧЕЧНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ

1.5. Два одинаковых заряженных шарика подвешены в одной точке на нитях одинаковой длины. При этом нити разошлись на угол . Шарики погружаются в масло с плотностью  0 = 800 кг/м3. Какова диэлектрическая проницаемость  масла, если угол расхождения нитей при погружении шариков в масло остается неизменным? Плотность материала шариков  = 1,6103 кг/м3.

Ответ: ε=ρρ−ρ0=2.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ СИСТЕМЫ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ. ПОТОК ВЕКТОРА

НАПРЯЖЕННОСТИ И ТЕОРЕМА ГАУССА

2.5. Длина заряженной нити l = 25 см. При каком предельном расстоянии а от нити по нормали к середине нити электрическое поле можно рассматривать как поле бесконечно длинной заряженной нити? Ошибка при таком допущении δ=E2−E1E2=0,05. Здесь Е1 – напряженность поля нити конечной длины; Е2 – напряженность поля бесконечно длинной нити.

Ответ: al=11−δδ2, а = 4,18 см.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.

РАБОТА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗАРЯДА В ПОЛЕ

3.5. Находящаяся в вакууме бесконечная тонкая прямая нить заряжена с постоянной линейной плотностью  = 2 мкКл/м. Вычислить  для r = 10 м.

Ответ: 0,83105 В.

4. ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

4.5. В некоторой точке изотропного диэлектрика с проницаемостью  = 7 модуль вектора электрического смещения                     D = 1,4109 Кл/м2. Чему равен модуль вектора поляризации в этой точке?

Ответ:  Р  = 1−1ε D  = 1,2109 Кл/м2.

5. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. КОНДЕНСАТОРЫ

5.5. Изотропный неоднородный диэлектрик заполняет пространство между обкладками сферического конденсатора. Радиусы обкладок конденсатора: R1 = 5 мм, R2 = 8 мм. Диэлектрическая проницаемость  является функцией расстояния r до центра системы,  =  / r2, где  = 0,0027 м2. Найти емкость конденсатора.

Ответ: C=4πε0α(b−a)=100пФ.

6. ЭНЕРГИЯ СИСТЕМЫ  ЗАРЯДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

6.5. Плоский воздушный конденсатор состоит из двух круглых пластин радиусом r = 10 см каждая. Расстояние между пластинами d1 = 1 см. Какую работу нужно совершить, чтобы, удаляя пластины друг от друга, увеличить расстояние между ними до  d2 = 3,5 см, если конденсатор перед раздвижением зарядили до разности потенциалов  = 1,2 кВ и отключили от источника питания?

Ответ: 50 мкДж.

7.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. ЗАКОН ОМА.  ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСЬ МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ.  ЗАКОНЫ КИРХГОФА

7.5. Расстояние l от источника тока до нагрузки, потребляющей ток I = 2 А, составляет 5 км. Удельное сопротивление медных проводов (при t = 20 С)  = 17108 Омм. Определите минимальную площадь сечения проводов, если потери напряжения в линии не должны превышать значения U = 1 В.

Ответ: Smin=2I⋅ρ⋅lΔU=340мм2.

8. РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА. ЗАКОН

ДЖОУЛЯ – ЛЕНЦА. КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО

ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА

8.5. В схему включена батарея с ЭДС E = 10 В и внутренним сопротивлением r = 1 Ом. Падение напряжения на сопротивлениях R1 и R4 равны, соответственно, U1 = 4 В и U4 = 2 В. Определите, какой ток I показывает амперметр и каково падение напряжения U3 на сопротивлении R3, если КПД батареи     = 0,8.

Ответ: I = 2 А; U3 = 2 В.

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЭЛЕКТРОЛИТАХ,

ГАЗАХ  И  ВАКУУМЕ

Ток в электролитах

9.1.5. В электролитической ванне (CuSO4) за 40 мин выделилось 1,98 г меди. Определить E  батареи, если сопротивление раствора равно 1,3 В, внутреннее сопротивление батареи равно 0,3 Ом, а э.д.с. поляризации составляет 1 В?

Ответ: 5,0 В

Ток в газах

9.3.5. Энергия ионизации атома водорода Wi = 2,181018 Дж. Определить потенциал ионизации водорода.

Ответ: 13,6 В.

Вариант № 6.

1. ЗАКОН КУЛОНА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ТОЧЕЧНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ

1.6. Полусфера радиусом R, обращенная выпуклостью вверх (см. рисунок), имеет заряд Q, равномерно распределенный по ее поверхности. Внутри полусферы в ее вершине закреплена легкая непроводящая нить длиной R, на конце которой находится маленький шарик с зарядом q. Пренебрегая действием силы тяжести определить натяжение нити.

Ответ. F=qQ8πε0R2.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ СИСТЕМЫ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ. ПОТОК ВЕКТОРА

НАПРЯЖЕННОСТИ И ТЕОРЕМА ГАУССА

2.6. В точке А, расположенной на расстоянии а = 5 см от бесконечно длинной заряженной нити, напряженность электрического поля Е = 150 кВ/м. При какой предельной длине нити l найденное значение напряженности будет верным с точностью до 2 %, если точка А расположена на нормали к середине нити?

Ответ: l = 0,49 м.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.

РАБОТА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗАРЯДА В ПОЛЕ

3.6. По находящейся в вакууме круглой тонкой пластинке радиусом r = 120 мм равномерно распределен заряд q = 1,8 мкКл. Приняв ось пластинки за х, вычислить  в точке х = 8 см.

Ответ:  = 1,4105 В.

4. ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

4.6. Пространство между пластинами плоского конденсатора заполнено диэлектриком ( = 3). На пластинах разность потенциалов  = 4 кВ. Расстояние между пластинами 5 мм. Найти поверхностную плотность поляризационных зарядов.

Ответ: 7,1106 Кл/м2.

5. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. КОНДЕНСАТОРЫ

5.6. Плоский конденсатор имеет емкость 300 пФ. Какова будет емкость конденсатора, если ввести между обкладками параллельно им алюминиевый лист, толщина которого равна 1/4 расстояния между обкладками? Как влияет на результат на положение листа? Ответ обосновать.

Ответ: 400 пФ.

6. ЭНЕРГИЯ СИСТЕМЫ  ЗАРЯДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

6.6. Плоский воздушный конденсатор заряжен до разности потенциалов E и отсоединен от источника. Площадь пластин S, расстояние d. Открывают кран К и заполняют жидким диэлектриком пространство между пластинами. Как изменяется электрическая энергия конденсатора? Какие явления сопровождают заполнение пространства диэлектриком? Ответ обосновать.

7.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. ЗАКОН ОМА.  ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСЬ МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ.  ЗАКОНЫ КИРХГОФА

7.6. С помощью гальванометра с чувствительностью i0 = 10 мкА/дел (т.е. i0 – сила тока, соответствующая одному делению шкалы гальванометра) необходимо измерить сопротивление цепи, работающей от сети с напряжением U = 220 В. Как следует включить гальванометр, чтобы с его помощью измерять сопротивление цепи? Укажите, как определяется сопротивление Rk, соответствующее данному показанию по шкале гальванометра, где k – номер деления шкалы. Какое наименьшее сопротивление цепи можно измерить таким гальванометром, если его шкала имеет n = 50 делений? (Внутренним сопротивлением прибора пренебречь).

Ответ: Rk=Uk⋅i0; Rmin=Ui0⋅n=0,44 МОм.

8. РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА. ЗАКОН

ДЖОУЛЯ – ЛЕНЦА. КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО

ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА

8.6. В схеме мостика Уитстона известны сопротивления R1 = 30 Ом, R2 = 45 Ом и R3 = 200 Ом. Определите токи в отдельных ветвях мостика Уитстона при условии, что ток через гальванометр в диагонали моста отсутствует (IГ = 0), а ЭДС элемента E  = 2 В. Определите также мощности, выделяющиеся на каждом из сопротивлений.

Ответ: I1 = I2 = 26,7 мА; I3 = I4 = 4 мА.

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЭЛЕКТРОЛИТАХ,

ГАЗАХ  И  ВАКУУМЕ

Ток в электролитах

9.1.6. При электролизе воды выделяется 0,4 л водорода. Общий заряд, прошедший через ванну, равен 4000 Кл. Определить температуру водорода, если он находится под давлением 128 кПа.

Ответ: 297 К.

Ток в газах

9.3.6. Какой наименьшей скоростью должен обладать электрон, чтобы ионизировать атом азота, если потенциал ионизации азота равен 14,5 В.

Ответ: 2,3106 м/с.

Вариант № 7.

1. ЗАКОН КУЛОНА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ТОЧЕЧНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ

1.7. Два шарика с одинаковыми радиусами и массой подвешены на двух нитях так, что их поверхности соприкасаются. Какой заряд нужно сообщить шарикам, чтобы натяжение нитей стало равным      0,098 Н? Расстояние от точки подвеса до центра шарика равно   10 см. Масса каждого шарика равна 5 г.

Ответ: q = 1,1 мкКл.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ СИСТЕМЫ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ. ПОТОК ВЕКТОРА

НАПРЯЖЕННОСТИ И ТЕОРЕМА ГАУССА

2.7. Медный шар радиусом R = 0,5 см помещен в масло. Плотность масла  = 800 кг/м3. Найти заряд шара q, если в однородном электрическом поле (Е = 3600 кВ/см), шар оказался взвешенным.

Ответ: q = 11 нКл.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.

РАБОТА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗАРЯДА В ПОЛЕ

3.7. Заряд q = 2,0 мкКл распределен равномерно по объему шара радиусом R = 4 см. Найти потенциал 0 в центре шара.

Ответ. 68105 В.

4. ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

4.7. Бесконечная пластина из изотропного диэлектрика помещена в перпендикулярное к ней однородное внешнее поле напряженностью        Е0 = 100 кВ/м (см. рисунок). Проницаемость изменяется линейно от значения 1 = 2 на левой границе до      2 = 7 на правой границе. Вне пластины  = 1. Найти вектор Е через воображаемую цилиндрическую поверхность с образующими, параллельными оси х, основания цилиндра расположены на границах пластины в точках х1 = а/2 и  х2 = +а/2, площадь основания равна 1 см2.

Ответ: ΦE=SE02ε1+ε2−1.

5. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. КОНДЕНСАТОРЫ

5.7. Найти емкость системы конденсаторов между точками А и В, которая показана на рис. 1 и 2.

Рис. 1                                             Рис. 2

Ответ: 1) С = С1 + С2 + С3; 2) Собщ = С.

6. ЭНЕРГИЯ СИСТЕМЫ  ЗАРЯДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

6.7. Внутри плоского конденсатора с площадью пластин  S = 200 см2 и расстоянием между ними 1,0 мм находится диэлектрик ( = 5), полностью заполняющий пространство. Как изменится энергия конденсатора, если удалить стеклянную пластинку? Решить задачу в двух случаях: 1) конденсатор присоединен к источнику E = 300 В; 2) пластина была удалена после того, как конденсатор зарядили и отсоединили от батареи. Результат объяснить.

Ответ: 1) 31,8106 Дж; 2) 159106 Дж.

7.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. ЗАКОН ОМА.  ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСЬ МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ.  ЗАКОНЫ КИРХГОФА

7.7. Вольтметр с внутренним сопротивлением Rв = 0,2 кОм подключен к участку цепи с сопротивлением R = 25 Ом, при этом напряжение на вольтметре Uв = 200 В. Оцените погрешность U в показаниях вольтметра, а также относительную погрешность U/U, полагая, что ток I остается неизменным.

Ответ: ΔU=Uв⋅RRв=25В; ΔUU=ΔUUв1+RRв≈0,11.

8. РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА. ЗАКОН

ДЖОУЛЯ – ЛЕНЦА. КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО

ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА

8.7. Определите сопротивление r подводящих проводов от источника напряжением U = 120 В с пренебрежимо малым внутренним сопротивлением, если при коротком замыкании предохранитель из свинцовой проволоки площадью поперечного сечения              S = 1 мм2 и длиной  l = 2 см плавится за время t = 0,03 с. Начальная температура предохранителя t0 = 27 С. Принять для свинца: удельное сопротивление  = 21108 Омм; плотность d = 11400 кг/м3; удельная теплоемкость Суд = 0,13 кДж/(кгК); удельная теплота плавления  = 25 кДж/кг; температура плавления tпл = 327 С.

Ответ: r = 0,35 Ом.

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЭЛЕКТРОЛИТАХ,

ГАЗАХ  И  ВАКУУМЕ

Ток в электролитах

9.1.7. При электролизе раствора серной кислоты (H2SO4) за 50 мин выделилось 3,3 л водорода при нормальных условиях. Определить мощность, расходуемую на нагревание электролита, если сопротивление раствора равно 0,4 Ом.

Ответ: 35 Вт.

Ток в газах

9.3.7. Азот ионизируется рентгеновскими лучами. Определить проводимость азота, если концентрация заряженных ионов и электронов в условиях равновесия 1013 м3. Подвижность равна b+ = 1,27104 м2В1с1; b = 1,81104 м2В1с1.

Ответ:  = 5101 См.

Вариант № 8.

1. ЗАКОН КУЛОНА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ТОЧЕЧНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ

1.8. Расстояние между двумя точечными зарядами, равными по величине и противоположными по знаку (q = 1 мкКл), равно       10 см. Определить силу, действующую на точечный заряд            q0 = 0,1 мкКл, удаленный на r1 = 6 см от первого и r2 = 8 см от второго заряда.

Ответ: 287 мН.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ СИСТЕМЫ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ. ПОТОК ВЕКТОРА

НАПРЯЖЕННОСТИ И ТЕОРЕМА ГАУССА

2.8. Тонкий стержень длиной l = 12 см заряжен с линейной плотностью зарядов  = 200 нКл/м. Найти напряженность электрического поля в точке, находящейся на расстоянии r = 5 см от стержня, против его середины.

Ответ: E=τl2πε0r4r2+l2=55,7 кВ/м.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.

РАБОТА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗАРЯДА В ПОЛЕ

3.8. Найти потенциал электрического поля в центре полусферы радиусом R = 20 см, заряженной равномерно с поверхностной плотностью  = 2106 Кл/м.

Ответ: φ=σR2ε0=22,6 кВ.

4. ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

4.8. Пространство между пластинами плоского конденсатора заполнено стеклом. Расстояние между пластинами равно 4 мм. На пластины подано напряжение  = 1200 В. Найти электрическое поле в стекле.

Ответ: 300 кВ/м.

5. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. КОНДЕНСАТОРЫ

5.8. Длинный прямой провод расположен параллельно безграничной проводящей плоскости. Радиус сечения провода равен а, расстояние между осью провода и проводящей плоскостью b. Найти взаимную емкость системы на единицу длины провода при условии а  b.

Ответ: С = 20 / ln(b / a).

6. ЭНЕРГИЯ СИСТЕМЫ  ЗАРЯДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

6.8. Определить работу, которую нужно затратить, чтобы увеличить на х = 0,2 мм расстояние х между пластинами плоского конденсатора, заряженными зарядами q + = q  = 0,2 мкКл. Площадь каждой пластины S = 400 см2. Диэлектрик воздух.

Ответ: 11,3 мкДж.

7.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. ЗАКОН ОМА.  ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСЬ МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ.  ЗАКОНЫ КИРХГОФА

7.8. Линия из N = 5 ламп, соединенных между собой одинаковыми проводниками, сопротивление каждого из которых равно r = 0,5 Ом, подсоединена к источнику тока, напряжение которого U0 = 120 В. Полагая, что в результате нагрева нити ток I, потребляемый каждой лампой, не зависит от напряжения на ней и равен 0,3 А, определите сопротивление провода r, при котором напряжение на последней лампе будет составлять UN = U5 = 0,8U0.

Ответ: r=0,2U02In=1n=Nn=0,2U0I⋅N(N+1)=2,67Ом.

(где n – номер лампы, отсчитываемый от последней лампы).

8. РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА. ЗАКОН

ДЖОУЛЯ – ЛЕНЦА. КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО

ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА

8.8. В схеме, предложенной на рисунке, сопротивления участков                R1 = 50 Ом, R2 = 15 Ом и R3 = 10 Ом, а э.д.с. элементов E1 = 2,5 В и E2 = 2 В. Определите токи во всех участках цепи, а также мощности, выделяющиеся на каждом из сопротивлений.

Ответ: I1 = 0,044 А; I2 = 0,015 А; I3 = 0,029 А.

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЭЛЕКТРОЛИТАХ,

ГАЗАХ  И  ВАКУУМЕ

Ток в электролитах

9.1.8. Через раствор азотной кислоты пропускается ток I = 2 А. Какое количество электричества переносится за одну минуту ионами каждого знака?

Ответ: q+ = 100 Кл; q– = 20 Кл.

Ток в газах

9.3.8. В ионизационной камере ток насыщения плотностью 16 мкА/м2 проходит между пластинами, расположенными на расстоянии l = 5 см. Определить эффективность ионизатора q.

Ответ: 21015 м3с1.

Вариант № 9.

1. ЗАКОН КУЛОНА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ТОЧЕЧНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ

1.9. Два одинаковых металлических заряженных шара (d  r) находятся на расстоянии r = 60 см. Сила отталкивания шаров          F1 = 70 мкН. После того как шары привели в соприкосновение и удалили друг от друга на прежнее расстояние, сила отталкивания возросла и стала равной F2 = 160 мкН. Вычислить заряды до соприкосновения.

Ответ: q1=2rπε0F2+F2−F1=0,14 мкКл;

q2=2rπε0F2−F2−F1=20нКл.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ СИСТЕМЫ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ. ПОТОК ВЕКТОРА

НАПРЯЖЕННОСТИ И ТЕОРЕМА ГАУССА

2.9. Электрическое поле создано зарядом тонкого заряженного стержня, изогнутого по трем сторонам квадрата, как показано на рисунке. Вычислить напряженность поля в точке А, если                        = 500 нКл/м,  а = 20 см.

Ответ: 60,2 кВ/м.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.

РАБОТА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗАРЯДА В ПОЛЕ

3.9. Имеются два тонких проволочных кольца радиусом R = 0,2 м, оси которых совпадают. Заряды колец равны: q1 = 109 Кл,  q2 = 109 Кл. Найти разность потенциалов между центрами колец, отстоящими друг от друга на расстоянии а = 0,4 м.

Ответ: φ=q4πε0R1−11+(aR)2=25В.

4. ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

4.9. Пространство между пластинами плоского конденсатора заполнено маслом. Расстояние между пластинами равно 1 мм. Поверхностная плотность поляризационных зарядов пол = 6,2106 Кл/м2. Найти разность потенциалов на пластинах конденсатора.

Ответ: 1750 В.

5. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. КОНДЕНСАТОРЫ

5.9. Металлический шар радиусом 5 см окружен шаровым слоем диэлектрика ( = 7) толщиной 1 см и помещен концентрично в металлической сфере с внутренним радиусом 7 см. Чему равна емкость такого конденсатора?

Ответ:  39 пФ.

6. ЭНЕРГИЯ СИСТЕМЫ  ЗАРЯДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

6.9. Две прямоугольные пластинки длиной L шириной b расположены параллельно друг другу на расстоянии d. Пластинки подключили к источнику E и затем отключили. В пространство между пластинами вдвинули диэлектрик . Определите силу, действующую на диэлектрик со стороны поля.

Ответ: F=ε0(ε−1)bE22d.

7.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. ЗАКОН ОМА.  ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСЬ МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ.  ЗАКОНЫ КИРХГОФА

7.9. До какой температуры Т нагрелась обмотка электромагнита, выполненная из медной проволоки, если ее сопротивление R после длительной работы стало равным 1,8 Ом? Сопротивление R0 обмотки при 0 С было равно 1,5 Ом, а температурный коэффициент сопротивления меди  = 0,0043 К1.

Ответ: Т  319,5 К.

8. РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА. ЗАКОН

ДЖОУЛЯ – ЛЕНЦА. КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО

ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА

8.9. Два источника тока с одинаковыми ЭДС E1 = E2 = 4 В и одинаковыми внутренними сопротивлениями  r1 = r2 = 0,5 Ом включены в цепь так, как показано на рисунке. Определите сопротивление R, ток I, текущий через это сопротивление, и выделяющуюся на нем мощность Р, а также ток I1, текущий через элемент с ЭДС E1, если ток, текущий через элемент с ЭДС E2, I2 = 2 А.

Ответ: R = 0,75 Ом; I = 4 А; Р = 12 Вт; I1 = 2 А.

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЭЛЕКТРОЛИТАХ,

ГАЗАХ  И  ВАКУУМЕ

Ток в электролитах

9.1.9. При получении алюминия электролизом раствора Al2O3 в расплавленном криолите проходил ток 2104 А  при разности потенциалов на электродах в 5 В. Найти время, в течение которого будет выделена 1 т алюминия. Сколько электрической энергии будет при этом затрачено?

Ответ: 149 ч, 1,5104 кВтч.

Ток в газах

9.3.9. Объем газа V = 0,5 л, заключенного между электродами ионизационной камеры, ионизируется рентгеновскими лучами. Сила тока насыщения равна 4 нА. Определить эффективность N ионизации. Ионы одновалентные.

Ответ: 51013 м3с1.

Вариант № 10.

1. ЗАКОН КУЛОНА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ТОЧЕЧНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ

1.10. Чему равна сила взаимодействия полубесконечного заряженного стержня и точечного заряда q0, находящегося на оси стержня на расстоянии а = 10 см от оси, если q0 = 1 нКл, линейная плотность  = 1107 Кл/м.

Ответ: F=q0τa2πε0=2,5⋅10−5 Н.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ СИСТЕМЫ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ. ПОТОК ВЕКТОРА

НАПРЯЖЕННОСТИ И ТЕОРЕМА ГАУССА

2.10. Два прямых тонких непроводящих стержня длиной l1 = 12 см и l2 = 16 см заряжены с линейной плотностью  = 400 нКл/м. Стержни образуют прямой угол. Найти напряженность в т. А (см. рисунок).

Ответ: 38 кВ/м.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.

РАБОТА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗАРЯДА В ПОЛЕ

3.10. Тонкий стержень длиной l = 10 см несет равномерно распределенный заряд q = 1 нКл. Определить потенциал электрического поля в точке, лежащей на оси стержня на расстоянии  а = 20 см от ближайшего его конца.

Ответ: 36,5 В.

4. ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

4.10. Между пластинами конденсатора площадью S = 100 см2 находится стекло ( = 7). Пластины притягиваются друг к другу с силой, равной 4,9 мН. Найти поверхностную плотность связанных зарядов пол.

Ответ: 6106 Кл/м2.

5. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. КОНДЕНСАТОРЫ

5.10. Конденсатор состоит из двух концентрических сфер. Радиус внутренней сферы R1 = 10 см, внешней – R2 = 10,2 см. Определить разность потенциалов, если внутренней сфере сообщен заряд q = 9 мкКл, а пространство заполнено диэлектриком  = 2,0.

Ответ: 4500 В.

6. ЭНЕРГИЯ СИСТЕМЫ  ЗАРЯДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

6.10. Параллельно соединенные одинаковые конденсаторы (N = 5) емкостью 0,1 мкФ заряжаются до общей разности потенциалов  = 30 кВ. Определить среднюю мощность разряда, если батарея разряжается за  = 1,5106 с.  Остаточное напряжение после разряда равно 0,5 кВ.

Ответ: 1,5108 Вт.

7.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. ЗАКОН ОМА.  ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСЬ МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ.  ЗАКОНЫ КИРХГОФА

7.10. Через поперечное сечение медного проводника диаметром  d = 2 мм за время t = 2 мин был перенесен заряд q = 1 Кл. Определите напряженность электрического поля в проводнике, если удельное сопротивление меди (при t = 20 С)  = 1,72108 Омм.

Ответ: E=4qρπd2t=45,6 мкВ/м.

8. РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА. ЗАКОН

ДЖОУЛЯ – ЛЕНЦА. КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО

ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА

8.10. Источник тока с внутренним сопротивлением r = 0,04 Ом при токе I1 = 2 А отдает во внешнюю цепь мощность Р1 = 6 Вт. Какая мощность Р2 выделяется во внешней цепи при токе             I2 = 3 А?

Ответ: P2=P1I2−I1I2⋅r(I2−I1)I1=8,9Вт.

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЭЛЕКТРОЛИТАХ,

ГАЗАХ  И  ВАКУУМЕ

Ток в электролитах

9.1.10. Удельная электропроводность децинормального раствора соляной кислоты равна 0,035 1/(Омсм). Найти степень диссоциации.

Ответ:  = 0,92.

Ток в газах

9.3.10. Ток насыщения при несамостоятельном разряде равен     6,4 нА. Найдите эффективность ионизатора q.

Ответ: 107 м3с1.

Вариант № 11.

1. ЗАКОН КУЛОНА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ТОЧЕЧНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ

1.11. Над однородным заряженным диском радиусом R (поверхностная плотность  = const) на оси симметрии находится точечный заряд q0. На каком расстоянии z от диска сила взаимодействия будет максимальной.

Ответ: при z  0   Fz   / 20.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ СИСТЕМЫ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ. ПОТОК ВЕКТОРА

НАПРЯЖЕННОСТИ И ТЕОРЕМА ГАУССА

2.11. Электрическое поле создано двумя бесконечно параллельными пластинами, несущими равномерно распределенный по площади заряд с поверхностными плотностями 1 = 2 нКл/м2 и  2 = 5 нКл/м2. Определить электрическое поле Е1 вне пластин и Е2 внутри пластин.

Ответ: Е1 = 400 В/м; Е2 = 170 В/м.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.

РАБОТА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗАРЯДА В ПОЛЕ

3.11. Тонкие стержни образуют квадрат со стороной а. Стержни заряжены с линейной плотностью  = 1,33 нКл/м. Найти потенциал  в центре квадрата.

Ответ:  = 33,6 В.

4. ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

4.11. Пластины плоского конденсатора, расстояние между которыми равно d = 3 см, находятся под напряжением 1 кВ. Найти поверхностную плотность поляризационных зарядов, если пространство между пластинами заполнено стеклом ( = 7).

Ответ: 17,7 мкКл/м2.

5. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. КОНДЕНСАТОРЫ

5.11. Шар радиусом R1 = 6 см заряжен до потенциала 300 В, а шар радиусом R2 – до потенциала 500 В. Определить потенциал шаров после того, как их соединили металлическим проводником.

Ответ: φ=R1ϕ1+R2ϕ2R1+R2=380 В.

6. ЭНЕРГИЯ СИСТЕМЫ  ЗАРЯДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

6.11. Внешняя оболочка сферического конденсатора может сжиматься, строго сохраняя сферическую форму и оставаясь концентричной с внутренней жесткой обкладкой. После того как обкладкам сообщили заряды q + = q  = 2 мкКл, внешняя оболочка начинает сжиматься под действием электрических сил от значения r1 = 10 см до r2 = 9,5 см. Найти совершенную работу. За счет чего совершена работа?

Ответ: 9 мДж.

7.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. ЗАКОН ОМА.  ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСЬ МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ.  ЗАКОНЫ КИРХГОФА

7.11. Используя положения классической электронной теории электропроводности металлов, оцените среднее время свободного пробега <> для  электронов, если концентрация электронов проводимости в металлах n  1028 м3, а удельное сопротивление, например для меди,  = 0,017 мкОмм.

Ответ: τ>me⋅σn⋅qe2=meρ⋅n⋅qe2≈0,2 пс

8. РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА. ЗАКОН

ДЖОУЛЯ – ЛЕНЦА. КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО

ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА

8.11. К источнику тока с ЭДС E = 240 В и внутренним сопротивлением r = 1 Ом подключено сопротивление нагрузки R = 23 Ом. Определите мощность, выделяющуюся на сопротивлении нагрузки P, полную мощность Р0 и КПД  источника.

Ответ: Р = 2,3 кВт; Р0 = 2,4 кВт;  = 0,96.

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЭЛЕКТРОЛИТАХ,

ГАЗАХ  И  ВАКУУМЕ

Ток в электролитах

9.1.11. При силе тока I = 5 А в электрической ванне за время         t = 10 мин выделился 1 г двухвалентного металла. Определить его относительную атомную массу А.

Ответ: А = 65,4.

Ток в газах

9.3.11. Определить ток насыщения между плоскими электродами S = 100 см2, расположенными на расстоянии l = 10 см. Ионы однозарядные. Ионизатор естественный n0 = 5 см3с1.

Ответ: 81016 А.

Вариант № 12.

1. ЗАКОН КУЛОНА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ТОЧЕЧНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ

1.12. Длинный прямой провод имеет заряд, равномерно распределенный по его длине. Линейная плотность заряда  = 1 нКл/м. Определить силу, действующую на заряд q0 = 2108 Кл на расстоянии d = 1,5 м от провода.

Ответ: F=τq02πε0d=240нН.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ СИСТЕМЫ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ. ПОТОК ВЕКТОРА

НАПРЯЖЕННОСТИ И ТЕОРЕМА ГАУССА

2.12. Две бесконечные плоскости, несущие одинаковый заряд, равномерно распределенный с поверхностной плотностью  = 100 НКл/м, пересекаются под углом  = 60 . Найти поле Е пластин.

Ответ. Е1 = 5,65 кВ/м; Е2 = 9,8 кВ/м.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.

РАБОТА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗАРЯДА В ПОЛЕ

3.12. Бесконечно длинная тонкая прямая нить несет равномерно распределенный по длине заряд с линейной плотностью  = 108 Кл/м. Определить разность потенциалов двух точек нити, удаленных от нее на r1 = 2 см, r2 = 4 см; r1 = 4 см и r2 = 8 см;    r1 = 20 см и r2 = 40 см. Объясните результат.

Ответ:  = 125 В.

4. ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

4.12. Диэлектрическое тело заряжено однородно с объемной плотностью 0 = 1 мкКл/м3. Какова будет объемная плотность заряда , если тело привести в движение со скоростью v = 0,5с, где с – скорость света в вакууме?

5. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. КОНДЕНСАТОРЫ

5.12. Определить емкость системы, состоящей из двух концентрических сфер радиусами r и R, пространство между которыми наполовину залито жидким диэлектриком с диэлектрической проницаемостью . Искривлением полей на границах пренебречь.

Ответ: C=2πε0(ε+1)rRR−r.

6. ЭНЕРГИЯ СИСТЕМЫ  ЗАРЯДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

6.12. Имеется заряженный плоский конденсатор. Пространство между обкладками конденсатора заполняется диэлектриком с проницаемостью . Что происходит с объемной плотностью энергии в зазоре между пластинами, если конденсатор: а) отключен от источника; б) соединен с источником?

Ответ: а) уменьшается в  раз; б) увеличивается в  раз.

7.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. ЗАКОН ОМА.  ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСЬ МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ.  ЗАКОНЫ КИРХГОФА

7.12. Используя выражение для удельной электрической проводимости металлов согласно квантовой теории, оцените величину <>, играющую роль среднего свободного пробега электрона, для серебра (по оценке эта величина составляет сотни межузельных расстояний в решетке). Считать известными: заряд электрона       qe = 1,61019 Кл; массу электрона me = 9,11031 кг; скорость электрона, находящегося на верхнем занятом энергетическом уровне для серебра U0 = 1,4106 м/с; плотность электронного газа n = 1028 1/м3; удельное сопротивление серебра (при t = 20 С)        = 1,6108 Омм.

Ответ: λ>meU0qe2⋅ρ⋅n=3107 м.

8. РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА. ЗАКОН

ДЖОУЛЯ – ЛЕНЦА. КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО

ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА

8.12. На сопротивлении R1 = 25 Ом в схеме выделяется мощность Р1 = 16 Вт. Определите, какой ток I показывает амперметр, если ЭДС E = 100 В, внутреннее сопротивление  источника  r = 2 Ом, а сопротивление R3 = 78 Ом.

Ответ: I = 1 А.

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЭЛЕКТРОЛИТАХ,

ГАЗАХ  И  ВАКУУМЕ

Ток в электролитах

9.1.12. Сколько атомов двухвалентного металла выделится на 1 см2 поверхности катода за время t = 5 мин при плотности тока   J = 10 А/м2?

Ответ: N = 9,31017.

Ток в газах

9.3.12. Какую ускоренную разность потенциалов должны пройти ионы водорода, чтобы вызвать ионизацию азота, потенциал ионизации которого 14,5 В.

Ответ: 15,55 В.

Вариант № 13.

1. ЗАКОН КУЛОНА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ТОЧЕЧНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ

1.13. Два длинных параллельных провода заряжены равномерно с одинаковой линейной плотностью  = 5108 Кл/м. Расстояние между проводами d = 0,5 м. Определить силу взаимодействия на единицу длины провода.

Ответ: Fl=τ22πdε0=9⋅10−5Н/м.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ СИСТЕМЫ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ. ПОТОК ВЕКТОРА

НАПРЯЖЕННОСТИ И ТЕОРЕМА ГАУССА

2.13. Напряженность электрического поля на оси заряженного кольца имеет максимальное значение на расстоянии L от центра кольца. Во сколько раз напряженность электрического поля в точке, расположенной на расстоянии 0,5L от центра кольца, будет меньше максимального значения напряженности?

Ответ: в 1,3 раза.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.

РАБОТА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗАРЯДА В ПОЛЕ

3.13. Имеются две концентрические металлические сферы радиусом R1 = 3 см и R2 = 6 см. Заряд внутренней сферы q1 = 1 нКл, внешней –  q2 = 2 нКл. Найти потенциал электрического поля на расстоянии r1 = 1 см и r2 = 5 см.

Ответ: 1 = 375 В; 2 = 315 В.

4. ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

4.13. Внутри шара из однородного изотропного диэлектрика с проницаемостью  = 5 создано однородное электрическое поле напряженностью Е = 100 В/м. Найти поверхностную плотность поляризационных зарядов.

Ответ: пол = 3,54 нКл/м2.

5. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. КОНДЕНСАТОРЫ

5.13. Оцените емкость тонкого уединенного проводящего диска радиусом  R = 0,10 м.

Ответ: 11 пФ.

6. ЭНЕРГИЯ СИСТЕМЫ  ЗАРЯДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

6.13. Точечный заряд q находится на расстоянии l от безграничной проводящей плоскости. Какую работу необходимо совершить, чтобы медленно удалить этот заряд на очень большое расстояние от плоскости?

Ответ: A=q216πε0l.

7.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. ЗАКОН ОМА.  ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСЬ МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ.  ЗАКОНЫ КИРХГОФА

7.13. Определите сопротивление Rab цепи, представленной на рисунке.

Ответ: Rab = (7/9)R.

8. РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА. ЗАКОН

ДЖОУЛЯ – ЛЕНЦА. КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО

ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА

8.13. Какую наибольшую мощность Pmax  можно получить в цепи, подсоединенной к источнику тока с ЭДС E  = 12 В, если сила тока короткого замыкания Iк.з = 5 А?

Ответ: Pmax = 15 Вт.

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЭЛЕКТРОЛИТАХ,

ГАЗАХ  И  ВАКУУМЕ

Ток в электролитах

9.1.13. Сила тока при электролизе медного купороса возрастает равномерно от нуля до 2 А в течение 20 с. Найти массу меди, выделившейся за это время на катоде.

Ответ: m = 6,6 мг.

Ток в газах

9.3.13. Какова концентрация одновалентных ионов в воздухе, если при напряженности поля Е = 34 В/м  плотность тока J = 2106 А/м2?  b+ = 1,38104 м2В1с1; b = 1,91104 м2В1с1.

Ответ: 1,11015 м3.

Вариант № 14.

1. ЗАКОН КУЛОНА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ТОЧЕЧНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ

1.14. Горизонтально расположенный непроводящий диск, радиус которого R = 0,5 м, заряжен с равномерной плотностью                  = 3,33104 Кл/м2. Маленький шарик массой m = 3,14 г, имеющий на себе заряд q0 = 3,27107 Кл, находится над центром диска в состоянии равновесия. Определить его расстояние от центра диска.

Ответ: d=Rσqσq−2ε0mg2−1=1,5 м.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ СИСТЕМЫ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ. ПОТОК ВЕКТОРА

НАПРЯЖЕННОСТИ И ТЕОРЕМА ГАУССА

2.14. Показать, что электрическое поле, образованное заряженным диском, в предельных случаях переходит в электрическое поле: а) бесконечно протяженной плоскости; б) точечного заряда.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.

РАБОТА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗАРЯДА В ПОЛЕ

3.14. Заряд распределен равномерно по бесконечной плоскости с поверхностной плотностью  = 108 Кл/м2. Определить разность потенциалов двух точек поля, одна из которых находится на плоскости, а другая удалена от плоскости на расстояние  а = 10 см.

Ответ:  = 56,6 В.

4. ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

4.14. В воде электрическое поле напряженности Е = 1000 кВ/м создает поляризацию, эквивалентную правильной ориентации только одной из N молекул. Найти N, если дипольный момент молекул воды р = 6,21030 Клм.

Ответ: N=n0p(ε−1)ε0E=3⋅103,

n0 – концентрация молекул воды при нормальных условиях

5. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. КОНДЕНСАТОРЫ

5.14. Два длинных провода радиусом а = 1 мм расположены в воздухе параллельно друг другу. Расстояние между их осями             b = 200 мм. Найти емкость С, приходящуюся на единицу их длины.

Ответ: 5,2 пФ.

6. ЭНЕРГИЯ СИСТЕМЫ  ЗАРЯДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

6.14. Сферическую оболочку радиуса R1 = 8 мм, равномерно заряженную зарядом q = 108 Кл, расширили до радиуса R2 = 10 мм. Найти работу, совершенную электрическими силами. Полученный результат согласуется с законом сохранения энергии? Каким образом?

Ответ: q28πε01R1−1R2=51,75 мкДж.

7.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. ЗАКОН ОМА.  ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСЬ МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ.  ЗАКОНЫ КИРХГОФА

7.14. Определите в цепи, представленной на рисунке, сопротивление Rab между точками а и b, если           R1 = R5 = 10 Ом, а R2 = R3 = R4 =  5 Ом. (При решении используйте симметрию ветвей около точек  а и b, принимая во внимание заданные значения сопротивлений).

Ответ: Rab = 7 Ом.

8. РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА. ЗАКОН

ДЖОУЛЯ – ЛЕНЦА. КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО

ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА

8.14. Э.д.с. батареи E = 10 В. Наибольшая сила тока, которую может дать батарея, Imax = 5 А. Определите максимальную мощность Pmax, которая может быть получена во внешней цепи.

Ответ: Pmax = 12,5 Вт.

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЭЛЕКТРОЛИТАХ,

ГАЗАХ  И  ВАКУУМЕ

Ток в электролитах

9.1.14. Определить количество вещества  и число атомов N двухвалентного металла, отложившегося на катоде, если через раствор за время t = 5 мин шел ток I = 2 А.

Ответ:  = 3,1 ммоль; N = 1,91021.

Ток в газах

9.3.14. Первоначальное число n0 = 1,51015 м3  пар ионов вещества рекомбинации уменьшается в три раза. Через какое время этот процесс происходит, если r = 1,671015 м3с1.

Ответ: t = 2/rn0 = 0,8 с.

Вариант № 15.

1. ЗАКОН КУЛОНА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ТОЧЕЧНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ

1.15. Тонкое непроводящее кольцо радиусом R заряжено с линейной плотностью  = 0 cos , где 0 – постоянная;   азимутальный угол. В центре кольца расположен точечный заряд q0. Найти силу взаимодействия кольца с зарядом q0.

Ответ: F=q0τ04ε0R.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ СИСТЕМЫ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ. ПОТОК ВЕКТОРА

НАПРЯЖЕННОСТИ И ТЕОРЕМА ГАУССА

2.15. Диаметр заряженного диска D = 25 см. При каком предельном расстоянии а от диска по нормали к его центру электрическое поле можно рассматривать как поле бесконечно протяженной плоскости? Ошибка при таком допущении не должна превышать  = 0,05.

Указание. Допускаемая ошибка  = (Е2 – Е1)/Е2, где Е2 – напряженность поля бесконечно протяженной плоскости; Е1 – напряженность поля диска.  			     Ответ: а = 1,2 см.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.

РАБОТА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗАРЯДА В ПОЛЕ

3.15. Тонкий диск радиусом r = 0,2 м имеет заряд  = 2108Кл/м2. Заряд равномерно распределен по поверхности. Найти разность потенциалов между центром и краем диска.

Ответ: Δφ=Rσ2πε0(π−2)=82 В.

4. ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

4.15. В точке С на границе стекло – вакуум напряженность электрического поля в вакууме Е0 = 10 В/м. Электрическое поле направлено так, что между векторами Е0 и n угол  = 30 . Найти напряженность поля в стекле.

Ответ: Е = E0εcos2α+ε2sinα=5,2В/м.

5. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. КОНДЕНСАТОРЫ

5.15. Газоразрядный счетчик элементарных частиц состоит из трубки радиусом r2 = 10 мм и натянутой по оси трубки нити радиусом r1 = 50 мкм. Длина счетчика L = 150 мм. Найти емкость счетчика.

Ответ: 1,6 пФ.

6. ЭНЕРГИЯ СИСТЕМЫ  ЗАРЯДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

6.15. Пластину из диэлектрика толщиной d = 2 мм и площадью    S = 300 см2 поместили в однородное электрическое поле напряженностью Е = 1000 В/м. Найти энергию электрического поля, сосредоточенную в пластине.

Ответ: U=12ε0E2εSd=88,5 пДж.

7.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. ЗАКОН ОМА.  ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСЬ МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ.  ЗАКОНЫ КИРХГОФА

7.15. Проволочный куб составлен из проводников. Сопротивление R0 каждого проводника, составляющего ребро куба, равно 12 Ом. Определите сопротивление R этого куба, если он включен в электрическую цепь так, как показано на рисунке.

Ответ: R = (5/6)R0 = 10 Ом.

8. РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА. ЗАКОН

ДЖОУЛЯ – ЛЕНЦА. КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО

ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА

8.15. Какое напряжение U1 должен иметь генератор, чтобы при передаче по линии с сопротивлением R = 200 Ом  мощности        Р1 = 30 кВт от генератора к потребителю потери мощности не превышали  = 5 % передаваемой мощности?

Ответ: U1  11 кВ.

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЭЛЕКТРОЛИТАХ,

ГАЗАХ  И  ВАКУУМЕ

Ток в электролитах

9.1.15. При прохождении заряда Q = 193 кКл на катоде электролитической ванны выделилось 1 моль вещества. Определить валентность металла.

Ответ: Z = 1.

Ток в газах

9.3.15. Найти закон убывания ионов в газе после прекращения действия ионизатора, а в начальный момент времени n = n0.

Ответ: n=n01+rn0t.

Вариант № 16.

1. ЗАКОН КУЛОНА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ТОЧЕЧНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ

1.16. С какой силой будет взаимодействовать точечный заряд q0 и равномерно заряженная с плотностью 0 непроводящая нить (см. рисунок)? Радиус закругления много меньше длины нити. Ответ обосновать.

Ответ: F = 0.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ СИСТЕМЫ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ. ПОТОК ВЕКТОРА

НАПРЯЖЕННОСТИ И ТЕОРЕМА ГАУССА

2.16. Требуется найти напряженность Е электрического поля в точке А, расположенной на расстоянии а = 5 см от заряженного диска по нормали к его центру. При каком предельном радиусе R диска поле в точке А не будет отличаться более чем на 2 % от поля бесконечно протяженной плоскости?

Ответ: R = 2,5 см.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.

РАБОТА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗАРЯДА В ПОЛЕ

3.16. Найти потенциал на краю диска (R = 0,2 м), по одной стороне которого равномерно распределен заряд с поверхностной плотностью  = 108 Кл/м2.

Ответ: φ=σRπε0=72 В.

. ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

4

4.16. Внутри шара, заряженного с постоянной  = 3106 Кл/м3, имеется сферическая полость, в которой заряды отсутствуют. Центр полости смещен относительно центра шара на расстояние  а = 1 см. Найти напряженность внутри полости, если  = 2.

Ответ: E=ρa3εε0=0,56 кВ/м.

5. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. КОНДЕНСАТОРЫ

5.16. Цилиндрический конденсатор с радиусами обкладок R1 и R2 наполовину заполнен диэлектриком с диэлектрической проницаемостью  = 3. Оставшаяся часть – воздух. Расстоянием поля вблизи краев и на границе пренебречь. Длина обкладок l = 50 см, R1 = 3 мм, R2 = 5 мм. Найти емкость конденсатора.

Ответ: C=2πε0εlln(R2R1)(ε+1)=40пФ.

6. ЭНЕРГИЯ СИСТЕМЫ  ЗАРЯДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

6.16. Две плоские пластины площадью 0,03 м2 каждая зарядили от источника постоянного напряжения, отключили и раздвинули на некоторое расстояние, совершив при этом работу 100 мкДж. На какое расстояние раздвинули пластины, если диэлектрик – воздух?

Ответ: х = 5 см.

7.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. ЗАКОН ОМА.  ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСЬ МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ.  ЗАКОНЫ КИРХГОФА

7.16. Сила тока в проводнике равномерно нарастает от значения I0 = 0 до I1 =  5 А в течение 5 с. Определите заряд q, прошедший через поперечное сечение проводника за это время.

Ответ: q = 12,5 Кл.

8. РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА. ЗАКОН

ДЖОУЛЯ – ЛЕНЦА. КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО

ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА

8.16. На вход линии электропередачи от генератора передается некоторая мощность при напряжении U1 = 9 кВ, при этом КПД линии передачи равен 1 = 70 %. Каким нужно сделать напряжение U2 на линии, чтобы повысить ее КПД до значения 2 = 80 % при сохранении неизменной мощности на полезной нагрузке?

Ответ: U2=U1η2η1(1−η1)(1−η2)=11,7кВ.

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЭЛЕКТРОЛИТАХ,

ГАЗАХ  И  ВАКУУМЕ

Ток в электролитах

9.1.16. Определить толщину h слоя меди, выделившейся за время t = 5 ч при электролизе медного купороса, если плотность тока    J = 80 А/м2.

Ответ: h = 54 мкм.

Ток в газах

9.3.16. Подвижность ионов азота b = 1,9104 м2В1с1. Определить подвижность b+ азота, если J = 51011 А/м2, Е = 1000 В/м.

Ответ: 1,3104 м2В1с1.

Вариант № 17.

1. ЗАКОН КУЛОНА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ТОЧЕЧНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ

1.17. Сила взаимодействия длинного непроводящего прямого провода с точечным зарядом q0 = 2109 Кл равна 0,36 мкН. Найти расстояние от провода до заряда, если линейная плотность   = 10 нКл/м.

Ответ: d = 1 м.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ СИСТЕМЫ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ. ПОТОК ВЕКТОРА

НАПРЯЖЕННОСТИ И ТЕОРЕМА ГАУССА

2.17. Два параллельных разноименно заряженных диска с одинаковой поверхностной плотностью заряда на них расположены на расстоянии d = 1 см друг от друга. Какой предельный радиус R могут иметь диски, чтобы между центрами дисков поле отличалось от поля плоского конденсатора не более чем на 5 %? Какую ошибку  мы допускаем, принимая для этих точек напряженность поля равной напряженности поля плоского конденсатора при    R/d = 10?

Ответ: R = 0,2 м;  = 10 %.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.

РАБОТА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗАРЯДА В ПОЛЕ

3.17. По находящейся в вакууме круглой тонкой пластинке радиусом r = 120 мм равномерно распределен заряд q = 1,8106 Кл. Потенциал в точке А, расположенной по оси х, равен 140 кВ. Найти координату точки х.

Ответ: х = 0,08 м.

4. ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

4.17. Внутри шара из однородного изотропного диэлектрика с       = 5 создано однородное электрическое поле Е = 200 В/м. Найти максимальную плотность поляризационных зарядов пол.

Ответ: пол = (  1) 0Е = 7 нКл/м2.

5. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. КОНДЕНСАТОРЫ

5.17. Радиусы обкладок сферического конденсатора r1 = 9 см и    r2 = 11 см. Зазор между обкладками заполнен диэлектриком, проницаемость которого изменяется с расстоянием r от центра конденсатора по закону  = 1 (r1 / r), где 1 = 2. Найти емкость конденсатора.

Ответ: C=4πε0ε1r1ln(r2r1)=100пФ.

6. ЭНЕРГИЯ СИСТЕМЫ  ЗАРЯДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

6.17. Потенциал уединенной заряженной сферы равен 3000 В, емкость С = 10 пФ. Определить энергию поля, заключенного в сферическом слое, ограниченном сферой и концентрической с ней сферической поверхностью, радиус которой в три раза больше радиуса сферы.

Ответ: 30 мкДж.

7.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. ЗАКОН ОМА.  ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСЬ МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ.  ЗАКОНЫ КИРХГОФА

7.17. В схеме, изображенной на рисунке, сопротивление вольтметра Rв = 5 кОм, а сопротивление амперметра RA = 2 Ом. Определите погрешность, допускаемую при измерении с помощью данной схемы сопротивления R = 1 кОм.

Ответ:  = 0,2 %.

8. РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА. ЗАКОН

ДЖОУЛЯ – ЛЕНЦА. КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО

ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА

8.17. В момент времени, принятый за начало отсчета, сила тока в проводнике сопротивлением R = 2 Ом равна нулю, а затем равномерно возрастает. Количество теплоты Q, выделившееся в проводнике за время  = 10 с, равно 300 Дж. Определите количество электричества q, протекшее за это время по проводнику.

Ответ: Δq=123QτR=33,5Кл.

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЭЛЕКТРОЛИТАХ,

ГАЗАХ  И  ВАКУУМЕ

Ток в электролитах

9.1.17. Через какое время после начала электролиза медный анод станет тоньше на h = 0,03 мм, если плотность тока при электролизе составляет J = 200 А/м2.

Ответ: t  70 мин.

Ток в газах

9.3.17. Через какой промежуток времени после прекращения действия ионизатора число пар ионов вследствие рекомбинации уменьшится вдвое, если первоначальное число ионов   n0 = 1,51015 м3? Коэффициент рекомбинации r = 1,671015 м3с1.

Ответ: 0,4 с.

Вариант № 18.

1. ЗАКОН КУЛОНА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ТОЧЕЧНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ

1.18. Маленький шарик массой m = 3,14 г находится в равновесии над центром горизонтально расположенного непроводящего диска (R = 0,5 м). Диск заряжен с равномерной плотностью                  = 3,33104 Кл/м2. Расстояние от диска до шарика 1,5 м. Определить заряд шарика.

Ответ: q0  330 нКл

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ СИСТЕМЫ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ. ПОТОК ВЕКТОРА

НАПРЯЖЕННОСТИ И ТЕОРЕМА ГАУССА

2.18. Плоскопараллельная пластинка толщиной d имеет заряд, распределенный равномерно с объемной плотностью 0. Выбрав начало координат посередине пластинки и направив ось ОХ перпендикулярно поверхности пластин, установите закон изменения напряженности поля вдоль этой оси.

Ответ: E=ρ0ε0x (0  х  d/2); E=ρ0ε0d2xx(d/2  х  ).

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.

РАБОТА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗАРЯДА В ПОЛЕ

3.18. Определить потенциал в центре кольца с внешним диаметром D = 0,8 м и внутренним диаметром d = 0,4 м, если на нем равномерно распределен заряд q= 3107 Кл.

Ответ: φ=qπ(R1+R2)2ε0=9 кВ.

4. ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

4.18. Модуль поляризации в некоторой точке изотропного диэлектрика ( = 7) равен 1,2109 Кл/м2. Найти модуль вектора электрического смещения в этой точке.

Ответ: D =1,4109 Кл/м2.

5. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. КОНДЕНСАТОРЫ

5.18. Площадь каждой обкладки плоского конденсатора S = 1 м2, расстояние между обкладками d = 5 мм. Зазор между обкладками заполнен двухслойным диэлектриком, 1 = 2,0, 2 = 3,0, d1 = 3 мм, d2 = 2 мм. Найти емкость С конденсатора.

Ответ: 4,1 нФ.

6. ЭНЕРГИЯ СИСТЕМЫ  ЗАРЯДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

6.18. Уединенный заряженный металлический шар радиусом R = 6 см находится в вакууме. Некоторая воображаемая поверхность делит пространство на две части (внутренняя и внешняя бесконечная) так, что энергии электрического поля обеих частей одинаковы. Найти радиус этой поверхности.

Ответ: 12 см.

7.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. ЗАКОН ОМА.  ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСЬ МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ.  ЗАКОНЫ КИРХГОФА

7.18. Амперметр и реостаты с сопротивлениями R1 и R2 соединены последовательно и подключены к батарее с ЭДС E  = 20 В. При выведенном реостате R1 амперметр показывает ток I1 = 8 А, а при введенном реостате R1 ток I2 = 5 А. Определите сопротивления R1 и R2 реостатов и падения потенциала U1 и U2 на них, когда реостат R1 полностью включен.

8. РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА. ЗАКОН

ДЖОУЛЯ – ЛЕНЦА. КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО

ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА

8.18. В медном проводнике объемом V = 10 см3 при прохождении по нему постоянного тока за время  = 1 мин выделилось количество теплоты Q = 250 Дж. Определите напряженность Е электрического поля в этом проводнике. Удельное сопротивление меди    = 1,7108 Омм.

Ответ: E=ρ⋅Qτ⋅V=0,084В/м.

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЭЛЕКТРОЛИТАХ,

ГАЗАХ  И  ВАКУУМЕ

Ток в электролитах

9.1.18. Электролиз слабого раствора серной кислоты проводился в течение 12 мин при силе тока 2,5 А. Найти объем выделившихся водорода и кислорода (при нормальных условиях).

Ответ: 2,1104 м3; 1104 м3.

Ток в газах

9.3.18. Определить работу ионизации одноатомного М газа, если для ударной ионизации нужно, чтобы электрон m прошел ускоряющую разность потенциалов U.

Ответ: Wi=eU1+(mM).

Вариант № 19.

1. ЗАКОН КУЛОНА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ТОЧЕЧНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ

1.19. С какой силой взаимодействовали бы два медных шарика, каждый массой 1 г, находясь на расстоянии 1 м друг от друга, если бы суммарный заряд всех электронов в них отличался на  1 % от суммарного заряда всех ядер?

Ответ:  21015 Н.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ СИСТЕМЫ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ. ПОТОК ВЕКТОРА

НАПРЯЖЕННОСТИ И ТЕОРЕМА ГАУССА

2.19. В вершине конуса с раствором телесного угла  = 0,5 стерадиан находится точечный заряд q = 30 нКл. Вычислить поток вектора Е через площадку, ограниченную линией пересечения поверхности конуса с любой другой поверхностью.

Ответ: ΦE=qε0ω4π=135Вм.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.

РАБОТА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗАРЯДА В ПОЛЕ

3.19. Сплошной шар из диэлектрика ( = 1) радиусом R = 0,1 м заряжен с объемной плотностью  = 50 нКл/м3. Вычислить разность потенциалов между центром шара и поверхностью.

Ответ: φ=ρR26ε0=9,5 В.

4. ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

4.19. Суммарный поляризационный заряд на поверхности диэлектрика ( = 5) равен 71010 Кл. Найти величину точечного заряда q, который, находясь вблизи поверхности рассматриваемого диэлектрика, создает поляризационный заряд данной величины.

Ответ: q = 1 нКл.

5. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. КОНДЕНСАТОРЫ

5.19. Расстояние между пластинами плоского конденсатора       1,3 мм, площадь пластин S = 40 см2. В пространстве между пластинами находится два слоя диэлектриков: 1 = 7, d1 = 0,7 мм, 2 = 3, d2 = 0,3 мм. Найти емкость конденсатора.

Ответ: 35,4 пФ.

6. ЭНЕРГИЯ СИСТЕМЫ  ЗАРЯДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

6.19. Заряд q = 0,10 нКл равномерно распределен по поверхности шара радиусом r = 1 см. Вычислить энергию поля, связанного с шаром ( = 1), а также ту часть  энергии, которая заключена в пределах концентрической с шаром воображаемой сферы радиусом R = 1 м. Чему равен радиус Rn сферы, в пределах которой заключена половина энергии?

Ответ: U1 = 4,5 нДж;  = 0,99; Rn = 2 см

7.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. ЗАКОН ОМА.  ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСЬ МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ.  ЗАКОНЫ КИРХГОФА

7.19. В приведенной схеме R1 = R2 = r, где r – внутреннее сопротивление источника э.д.с; расстояние между пластинами конденсатора   d = 4 мм. Определите, какой должна быть ЭДС батареи в данной схеме, чтобы напряженность поля в плоском конденсаторе С  была равна  3 кВ/м.

Ответ: E  = 36 В.

8. РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА. ЗАКОН

ДЖОУЛЯ – ЛЕНЦА. КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО

ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА

8.19. Конденсатор емкостью С1 = 2 мкФ разряжается через резистор сопротивлением R = 100 Ом. В тот момент, когда сила тока разряда достигает значения I0 =     = 0,1 А, ключ К размыкают. Определите количество теплоты Q, которое выделяется на резисторе начиная с этого момента. Емкость конденсатора          С2 = 1 мкФ.

Ответ: Q=(I0R)2C1C22(C1+C2)=33мкДж.

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЭЛЕКТРОЛИТАХ,

ГАЗАХ  И  ВАКУУМЕ

Ток в электролитах

9.1.19. Какой ток нужно пропустить через раствор подкисленной воды, чтобы за 10 ч получить 0,1 м3 водорода при нормальных условиях?

Ответ: I = 24 А.

Ток в газах

9.3.19. Доказать, что минимальная кинетическая энергия, которой должны обладать электрон для ионизации молекулы одноатомного газа, равна Wкин=Wi1+mM, где Wi – работа ионизации; m, M – массы частиц.

Вариант № 20.

1. ЗАКОН КУЛОНА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ТОЧЕЧНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ

1.20. Сила взаимодействия заряда q0 = 1 нКл и заряженного кольца радиусом R = 0,2 м равна 10 мкН. Заряд q0 расположен в центре кольца, линейная плотность которого меняется по закону   = 0 cos ,  где   азимутальный угол. Найти 0.

Ответ: 0 = 70 нКл/м.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ СИСТЕМЫ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ. ПОТОК ВЕКТОРА

НАПРЯЖЕННОСТИ И ТЕОРЕМА ГАУССА

2.20. Сплошной диэлектрический шар радиусом R = 5 см несет заряд, равномерно распределенный с объемной плотностью  = 10 нКл/м2. Определить напряженность Е в точках r1 = 3 см и r2 = R, если  = 3,0.

Ответ: Е1 = 3,78 В/м; Е2 = 6,28 В/м.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.

РАБОТА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗАРЯДА В ПОЛЕ

3.20. Тонкий стержень согнут в кольцо радиусом R = 0,1 м. Он заряжен с линейной плотностью заряда  = 0,3 мкКл/м. Какую работу надо совершить, чтобы  перенести заряд q = 5 нКл из центра кольца в точку А, расположенную на оси кольца на расстоянии l = 0,2 м от его центра?

Ответ: А = 47 мкДж

4. ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

4.20. Поверхностная плотность поляризационных зарядов на диэлектрике ( = 3), расположенном между пластинками плоского конденсатора, пол = 7,1106 Кл/м. Расстояние между пластинами 5 мм. Чему равна разность потенциалов внешнего поля?

Ответ: 4000 В.

5. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. КОНДЕНСАТОРЫ

5.20. Определить диэлектрическую проницаемость однородного диэлектрика, окружающего уединенный шаровой проводник радиусом R1. Толщина слоя d = 2 см, R1 = 3 см. Емкость системы равна С0 = 4 пФ.

Ответ:  = 1,7.

6. ЭНЕРГИЯ СИСТЕМЫ  ЗАРЯДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

6.20. Первоначально заряд q = 0,1 нКл распределяется равномерно по объему шара радиусом r = 10 мм. Затем вследствие взаимного отталкивания заряды переходят на поверхность шара. Какую работу А совершают при этом электрические силы над зарядами  ( = 1)?

Ответ: 14πε0q210r=0,9 нДж.

7.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. ЗАКОН ОМА.  ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСЬ МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ.  ЗАКОНЫ КИРХГОФА

7.20. Два последовательно соединенных элемента с одинаковыми ЭДС E1 = E2 = 1 В и внутренними сопротивлениями  r1 = 0,5 Ом и r2 = 1 Ом замкнуты на внешнее сопротивление R = 1 Ом. Определите разность потенциалов U на зажимах каждого элемента. Определите также (в общем виде), при каком соотношении между величинами r1, r2, R разность потенциалов на зажимах одного из элементов будет равна нулю.

Ответ: U1 = 0,6 В; U2 = 0,2 В.

8. РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА. ЗАКОН

ДЖОУЛЯ – ЛЕНЦА. КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО

ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА

8.20. Сила тока в проводнике сопротивлением R = 200 Ом равномерно возрастает от I0 = 1 А до Imax = 11 А в течение времени   = 20 с. Определите количество теплоты Q, выделившееся за это время в проводнике.

Ответ: Q  177,3 кДж.

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЭЛЕКТРОЛИТАХ,

ГАЗАХ  И  ВАКУУМЕ

Ток в электролитах

9.1.20. При электролизе раствора ZnSO4 на катоде выделилось 2,04 г цинка за 50 мин. Определить ЭДС поляризации, если напряжение на зажимах ванны составляет 4,2 В, а сопротивление раствора равно 1,8 Ом.

Ответ: 0,6 В.

Ток в газах

9.3.20. Средняя напряженность электрического поля Земли составляет 130 В/м. Определить плотность тока проводимости в воздухе, если в 1 м3 находится 7108 м3 пар одновалентных ионов, обусловливающих проводимость.

Ответ: 4,81012 А/м2.

Вариант № 21.

1. ЗАКОН КУЛОНА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ТОЧЕЧНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ

1.21. Бесконечная непроводящая равномерно заряженная плоскость имеет поверхностную плотность зарядов  = 9106 Кл/м2. Над ней имеется алюминиевый шарик, заряд которогоq0 = 3,68107 Кл. Чему равен радиус шарика, если он находится в равновесии? Воспользоваться решенной задачей 12.

Ответ: 12 мм.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ СИСТЕМЫ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ. ПОТОК ВЕКТОРА

НАПРЯЖЕННОСТИ И ТЕОРЕМА ГАУССА

2.21. Большая плоская пластина толщиной d = 1 см несет заряд, равномерно распределенный по объему с объемной плотностью   = 100 нКл/м3. Найти напряженность электрического поля в центре пластин, вне ее, на малом расстоянии от поверхности.

Ответ: Е1 = 0; E2=ρd2ε0=56,5 В/м.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.

РАБОТА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗАРЯДА В ПОЛЕ

3.21. Тонкий стержень согнут в кольцо. Чтобы перенести заряд    q = 6,7 нКл из центра кольца в бесконечность, затратили работу А = 25,2 мкДж. Чему равна линейная плотность заряда  стержня?

Ответ: τ=4ε0Aq=133 нКл/м.

4. ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

4.21. Длинный диэлектрический цилиндр круглого сечения поляризован так, что вектор Р = r, где   положительная постоянная; r – расстояние от оси. Найти объемную плотность пол поляризационных зарядов как функцию расстояния r от оси.

Ответ: пол = 2.

. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. КОНДЕНСАТОРЫ

5

5.21. Определить диэлектрическую проницаемость среды, в которой находятся два металлических шарика радиусом а = 10 мм каждый. Емкость системы равна 1,1 пФ. Расстояние между шариками L  а.

Ответ:  = 2.

6. ЭНЕРГИЯ СИСТЕМЫ  ЗАРЯДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

6.21. Диэлектрический шар ( = 3) равномерно заряжен по объему. Во сколько раз энергия электрического поля вне шара больше энергии, заключенной в шаре?

Ответ. в 15 раз.

7.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. ЗАКОН ОМА.  ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСЬ МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ.  ЗАКОНЫ КИРХГОФА

7.21. При замыкании элемента на сопротивление R1 = 2,5 Ом сила тока в цепи I1 = 0,5 А, а при замыкании на сопротивление R2 = 2 Ом сила тока I2 = 0,6 А. Определите силу тока короткого замыкания Iк.з..

Ответ: Iк.з = 3 А.

8. РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА. ЗАКОН

ДЖОУЛЯ – ЛЕНЦА. КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО

ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА

8.21. Какой объем воды можно вскипятить, затратив электрическую энергию    W = 5 кВтч, если начальная температура воды       t0 = 20 С, а КПД нагревателя  = 90 %? Удельная теплоемкость воды С = 4190 Дж/(кгК), плотность воды d = 103 кг/м3.

Ответ: V = η⋅WC⋅d⋅Δt=0,048м3.

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЭЛЕКТРОЛИТАХ,

ГАЗАХ  И  ВАКУУМЕ

Ток в электролитах

9.1.21. При электролитическом нанесении покрытия изделия серебром пропускали ток J = 70 А/м2. Сколько времени потребуется для того, чтобы образовался слой серебра толщиной 0,05 мм?

Ответ. 12 мин.

Ток в газах

9.3.21. Сила тока, текущего через ионизационную камеру, равна 2,4 мкА. Площадь электродов камеры S = 100 см2, расстояние между ними l = 2 см, разность потенциалов U = 100 В. Какова концентрация ионов в зоне проводимости, если b+ = 1,4104 м2В1с1; b = 1,9104 м2В1с1.

Ответ: 31014 м3.

Вариант № 22.

1. ЗАКОН КУЛОНА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ТОЧЕЧНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ

1.22. Сила взаимодействия тонкого непроводящего полукольца радиусом R = 20 см, заряженного равномерно зарядом q = 0,7 нКл, с зарядом q0, находящимся в центре кривизны полукольца, равна 0,1 мкН. Найти заряд q0.    			    Ответ: q0 = 1 нКл.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ СИСТЕМЫ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ. ПОТОК ВЕКТОРА

НАПРЯЖЕННОСТИ И ТЕОРЕМА ГАУССА

2.22. Физическая система образована бесконечно большой заряженной непроводящей плоскостью и пластиной толщиной d, находящейся справа от пластины, объемный заряд которой . Сформулируйте задачу! Какие параметры электрического поля можно определить? Вычислите их. Сделайте подробный отчет о работе.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.

РАБОТА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗАРЯДА В ПОЛЕ

3.22. Определить напряженность Е и потенциал  поля, созданного точечным диполем в т. А и В. Электрический момент диполя   р = 11012 Клм, а расстояние от точек А и В до центра диполя      r = 10 см. Точка А находится на перпендикуляре к середине диполя, а точка В – на оси диполя.

Ответ: ЕА = 9 В/м; ЕВ = 18 В/м; В = 0,9 В.

4. ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

4.22. Бесконечно длинный диэлектрический цилиндр круглого сечения поляризован однородно и статически, причем вектор поляризации Р перпендикулярен оси цилиндра. Найти напряженность Е электрического поля в диэлектрике.

Ответ: Е = 12ε0Р.

5. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. КОНДЕНСАТОРЫ

6. ЭНЕРГИЯ СИСТЕМЫ  ЗАРЯДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

5.22. На два последовательно соединенных конденсатора с емкостью С1 = 100 пФ и С2 = 200 пФ подано постоянное напряжение 300 В. Какова емкость этой системы? Каков заряд q на обкладках? Определите напряжение U1 и U2.

Ответ: С = 67 пФ, q = 20 нКл, U1 = 200 В, U2 = 100 В.

6.22. При параллельном соединении двух конденсаторов, незаряженного C1 = 440 пФ и заряженного до 1500 В емкостью 666 пФ, проскакивает искра. Какое количество энергии израсходовано на искру?

Ответ: 0,3 мДж.

7.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. ЗАКОН ОМА.  ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСЬ МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ.  ЗАКОНЫ КИРХГОФА

7.22. Два источника тока с ЭДС E1 = 4 В и E2 = 3 В включены в цепь так, как показано на рисунке. Определите силу тока I2 в сопротивлении R2, если R1 = 2 Ом, R2 = 1 Ом, R3 = 6 Ом, а внутренними сопротивлениями источников можно пренебречь.

Ответ: I2 = 0.

8. РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА. ЗАКОН

ДЖОУЛЯ – ЛЕНЦА. КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО

ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА

8.22. Сила тока в проводнике сопротивлением R = 12 Ом равномерно убывает от I0 = 5 А до I = 0 в течение времени  = 10 с. Какое количество теплоты  Q  выделится в этом проводнике за данный промежуток времени? Определите среднюю силу тока < I > в проводнике за указанный промежуток времени, используя полученное значение Q.

Ответ: Q = 103 Дж; < I > = 2,89 А.

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЭЛЕКТРОЛИТАХ,

ГАЗАХ  И  ВАКУУМЕ

Ток в электролитах

9.1.22. Две электролитические ванны соединены последовательно. В первой ванне выделилось m1 = 2,24 г железа, во второй за то же время 3,9 г цинка. Определить валентность железа.

Ответ: Z = 3.

Ток в газах

9.3.22. Ток насыщения ионизационной камеры равен 8 мкА/м2. Расстояние между электродами l = 0,05 м. Определить, сколько пар ионов образуется под действием ионизатора.

Ответ: 1109 см3с1.

Вариант № 23.

1. ЗАКОН КУЛОНА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ТОЧЕЧНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ

1.23. Доказать, что сила взаимодействия между зарядом +q и проводящей бесконечной плоскостью, отстоящей от заряда на расстоянии d, такая же, как между данным зарядом и зарядом q, расположенным симметрично относительно плоскости. Рассмотреть картину силовых линий двух зарядов.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ СИСТЕМЫ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ. ПОТОК ВЕКТОРА

НАПРЯЖЕННОСТИ И ТЕОРЕМА ГАУССА

2.23. Точечный заряд q = 40 нКл находится на расстоянии             а = 30 см от бесконечной проводящей плоскости. Какова напряженность электрического поля в точке А (см. рисунок)?

Ответ: E=3q64πε0a2=750 В/м.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.

РАБОТА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗАРЯДА В ПОЛЕ

3.23. Диполь с электрическим моментом р = 11010 Клм свободно устанавливается в однородном поле Е = 10 кВ/м. Определите изменение потенциальной энергии при его повороте на угол          = 60 .

Ответ: 0,5 мкДж.

4. ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

4.23. Разность потенциалов между пластинами конденсатора, опущенного в масло ( = 2), равна 1750 В. Расстояние между пластинами 1 см. Определить поверхностную плотность зарядов на масле.

Ответ: пол = 6,21010 Кл/см2.

5. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. КОНДЕНСАТОРЫ

5.23. Четыре одинаковые металлические пластины расположены в воздухе на одинаковом расстоянии d друг от друга. Площадь каждой пластины равна S. Найти емкость системы между точками а и b, если пластины соединены так, как показано на рисунке.

Ответ: C=2ε0S3d.

6. ЭНЕРГИЯ СИСТЕМЫ  ЗАРЯДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

6.23. Конденсаторы емкостью С1 = 1 мкФ, С2 = 2мкФ, С3 = 3 мкФ включены в цепь с напряжением  = 1100 В. Определить энергию каждого конденсатора в случае их последовательного и параллельного включения.

Ответ: 0,18; 0,09; 0,06 – последовательно;

0,605; 1,21; 1,815 – параллельно.

7.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. ЗАКОН ОМА.  ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСЬ МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ.  ЗАКОНЫ КИРХГОФА

7.23. Схема, предложенная на рисунке, содержит источники тока с ЭДС  E1 = 1,4 В и E2 = 3,6 В и сопротивлениями R1 = 5 Ом, R2 = 1 Ом и R3 = 3 Ом. Пренебрегая сопротивлениями источников тока, определите ток в ветви с сопротивлением R3.

Ответ: I3 = 1 А.

8. РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА. ЗАКОН

ДЖОУЛЯ – ЛЕНЦА. КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО

ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА

8.23. В электрическом чайнике две секции. При включении одной из них вода в чайнике закипит за 20 мин, при включении другой – за 30 мин. Сколько потребуется времени для кипячения воды при включении в сеть обеих секций: а) последовательно; б) параллельно?

Ответ: а) 1 = 50 мин; б) 2 = 12 мин.

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЭЛЕКТРОЛИТАХ,

ГАЗАХ  И  ВАКУУМЕ

Ток в электролитах

9.1.23. Электролитическая ванна с раствором медного купороса присоединена к батарее аккумуляторов с ЭДС E = 4 В и внутренним сопротивлением r = 0,1 Ом. Определить массу m меди, выделившейся  при электролизе за время t = 10 мин, если ЭДС поляризации EП = 1,5 В и сопротивление R раствора равно 0,5 Ом. Медь двухвалентна.

Ответ: m = 0,83 г.

Ток в газах

9.3.23. Азот ионизируется рентгеновскими лучами. Определить проводимость азота , если в условиях равновесия n0 = 106 пар ионов.

Ответ 51011 См.

Вариант № 24.

1. ЗАКОН КУЛОНА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ТОЧЕЧНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ

1.24. Доказать, что заряды каждого знака, индуцированные на проводнике А поднесенным к нему зарядом +q (см. рисунок), всегда меньше q.

Указание: Нарисовать силовые линии.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ СИСТЕМЫ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ. ПОТОК ВЕКТОРА

НАПРЯЖЕННОСТИ И ТЕОРЕМА ГАУССА

2.24. Прямоугольная плоская площадка со сторонами а = 3 см и   b = 2 см находится на расстоянии R = 1 м от точечного заряда      q = 1 мкКл. Площадка ориентирована так, что линии напряженности составляют угол  = 30  с ее поверхностью. Найти поток вектора напряженности через площадку.

Ответ: ΦE=abq⋅sinα4πε0R2=2,7 Вм.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.

РАБОТА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗАРЯДА В ПОЛЕ

3.24. Точечный диполь с электрическим моментом р = 5 нКлм свободно установился в поле точечного заряда q = 100 нКл на расстоянии r = 10 см от него. Определить степень неоднородности dEdr поля для этой точки и силу F, действующую на диполь.

Ответ: dEdr = 1,8 МВ/м2, F = 9 мкН.

4. ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

4.24. Одной из пластин плоского конденсатора площадью S = 0,2 м3 сообщили заряд q = 109 Кл. Другая пластина соединена с землей (см. рисунок). Между пластинами находится стеклянная         (1 = 7) и фарфоровая (2 = 3) пластинки. Определить напряженности электрического поля в стекле и фарфоре.

Ответ: E1=Qε0ε1S=81 В; E2=Qε0ε2S=188 В.

5. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. КОНДЕНСАТОРЫ

5.24. Конденсатор с площадью пластин S заполнен диэлектриком с диэлектрической проницаемостью  так, как показано на рисунке. Длина пластин L. Найти емкость такой системы.

Ответ: C=ε0SdLL+(ε−1)x.

6. ЭНЕРГИЯ СИСТЕМЫ  ЗАРЯДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

6.24. Диэлектрическая пластина толщиной l2 (см. рисунок) находится в конденсаторе. Площадь пластин S, разность потенциалов . Найти силу притяжения между пластинами.

Ответ: F=S2Δφ⋅εl1ε+l22.

7.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. ЗАКОН ОМА.  ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСЬ МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ.  ЗАКОНЫ КИРХГОФА

7.24. Определите разность потенциалов U1 и U2 на конденсаторах С1 = 2 мкФ и С2 = 6 мкФ, если ЭДС источников тока равны соответственно E1 = 10 кВ и E2 = 11 кВ.

Ответ: U1=C2(E1+E2)(C1+C2)=15,75кВ; U2=C1(E1+E2)C1+C2=5,25кВ.

8. РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА. ЗАКОН

ДЖОУЛЯ – ЛЕНЦА. КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО

ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА

8.24. Сила электрического тока изменяется по закону i = 0,564 sin (12,56 t), здесь i  измеряется в амперах. Определите, какое количество теплоты Q выделится в проводнике с активным сопротивлением 15 Ом за время  = 10 Т, где Т – период колебаний величины тока.

Ответ: Q =  11,9 Дж.

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЭЛЕКТРОЛИТАХ,

ГАЗАХ  И  ВАКУУМЕ

Ток в электролитах

9.1.24. Сколько атомов двухвалентного цинка выделилось на катоде за 5 мин при электролизе раствора сульфата цинка при токе   I = 2,5 А.

Ответ: N = 2,341021.

Ток в газах

9.3.24. Посредине между электродами (d = 4 см) в газоразрядной трубке пролетела -частица, двигаясь параллельно электродам, и образовала на своем пути цепочку ионов. Через какое время ионы дойдут до электродов, если разность потенциалов U = 5000 В, а подвижность ионов b = 2104 м2В1с1.

Ответ:  = 0,02 с.

Вариант № 25.

1. ЗАКОН КУЛОНА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ТОЧЕЧНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ

1.25. Два одинаковых шарика радиусом r = 1 см и массой m  = 9,81 г подвешены в одной точке на непроводящих легких нитях. Шарикам сообщены одинаковые по величине и знаку заряды, при  этом  они разошлись так, что нити образуют угол 90 .  Найти q.

Ответ: q = 9,3107 Кл.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ СИСТЕМЫ ЗАРЯДОВ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ. ПОТОК ВЕКТОРА

НАПРЯЖЕННОСТИ И ТЕОРЕМА ГАУССА

2.25. Найти электрическое поле, созданное полым бесконечно длинным заряженным цилиндром и заряженной сферой. Выбрать точку пространства, где необходимо вычислить поле Е, определить необходимые данные, взаимное расположение цилиндра и сферы. Ответ обосновать формулами, расчетами и рисунками.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.

РАБОТА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗАРЯДА В ПОЛЕ

3.25. Определить взаимную потенциальную энергию диполей, соответствующую их устойчивому равновесию, лежащих на одной прямой на расстоянии r = 10 см друг от друга и равных по величине: р1 = 20 нКлм, р2 = 50 нКлм.

Ответ: W=p1p22πε0r3=18 нДж.

4. ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

4.25. Первоначально пространство между обкладками плоского конденсатора заполнено воздухом. В этом случае напряженность поля равна Е, а электрическое смещение – D. Затем половину зазора заполнили диэлектриком (см. рисунок). Найти Е1 и D1, а также Е2 и D2. Напряжение между обкладками остается постоянным.

Ответ: Е1 = Е2 = Е; D1 = D; D2 = D.

5. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. КОНДЕНСАТОРЫ

5.25. Найти емкость бесконечной цепи, которая образована повторением одного и того же звена, состоящего из двух одинаковых конденсаторов емкости С.

Ответ: Cобщ=C(5−1)2.

Примечание. Поскольку цепь бесконечна, все звенья, начиная со второго, могут быть заменены емкостью Сх, равной искомой.

6. ЭНЕРГИЯ СИСТЕМЫ  ЗАРЯДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

6.25. В цилиндрический конденсатор вводят цилиндрический слой диэлектрика с проницаемостью , заполняющий все пространство между обкладками. Средний радиус обкладок равен R, зазор между ними d  R. Разность потенциалов . Найти величину силы, втягивающей диэлектрик в конденсатор.

Ответ: F=πRε0(ε−1)Δφ22.

7.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. ЗАКОН ОМА.  ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСЬ МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ.  ЗАКОНЫ КИРХГОФА

7.25. В схеме ЭДС источника тока  E = 10 В, его внутреннее сопротивление r = 10 Ом, сопротивления резисторов соответственно R1 = 1 кОм и R2 = 2 кОм. Определите напряжение на конденсаторах с электроемкостями С1 = 2 мкФ и    С2 = 3 мкФ.

Ответ: U1=R2C2⋅E(r+R2)(C1+C2)=5,97В;  U2=R2C1⋅E(r+R2)(C1+C2)=3,98В.

8. РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА. ЗАКОН

ДЖОУЛЯ – ЛЕНЦА. КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО

ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА

8.25. Сила тока в проводнике равномерно возрастает от значения I0 = 0 до некоторого максимального значения Imax в течение времени  = 20 с. За это же время в проводнике выделилось количество теплоты Q = 2103 Дж. Определите скорость возрастания тока в проводнике, если его сопротивление R = 5 Ом.

Ответ: ΔIΔt=1τ3QRτ=0,39А/с.

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЭЛЕКТРОЛИТАХ,

ГАЗАХ  И  ВАКУУМЕ

Ток в электролитах

9.1.25. Электрический заряд аккумулятора составляет 194,4 кКл. Сколько энергии потребовалось для зарядки аккумулятора, если напряжение на его зажимах 2 В, а КПД составляет  = 80 %.

Ответ: 4,9105 Дж.

Ток в газах

9.3.25. Газ, заключенный в ионизационной камере между плоскими пластинами, облучается рентгеновскими лучами. Определить ток насыщения, если ионизатор образует n = 4,51013 см3с1. Принять, что каждый ион несет элементарный заряд. Расстояние между пластинами камеры d = 1,5 см.

Ответ: 1,1107 А.