- Классификация средств измерений (СИ). Характеристики СИ. Нормируемые метрологические характеристики СИ.

- Коэффициент передачи, передаточная функция и частотная характеристика измерительного преобразователя.

- Меры основных электрических величин.

- Систематические погрешности и способы их устранения.

- Методические погрешности вольтметров и амперметров.

- Оценка погрешности системы при известных погрешностях элементов.

- Амперметром с верхним пределом измерения IN и классом точности 0,5 измерен ток. Чувствительность амперметра SI дел./А. Стрелка отклонилась на n делений шкалы. Записать результат измерения.

- Вольтметром с верхним пределом измерения UN и классом точности 1,5 измерено напряжение. Стрелка отклонилась на n делений шкалы, имеющей N делений. Записать результат измерения.

- Цифровым вольтметром класса точности 0,2/0,1 измерено напряжение Ux. Записать результат измерения с учетом того, что поддиапазоны переключаются автоматически.

- Показания трехразрядного цифрового амперметра Ix. Определить порог чувствительности амперметра и абсолютную погрешность, если его класс точности 0,2/0,1.

- Вольтметром с верхним пределом измерения UN и классом точности 0,2 измерено напряжение Ux. Записать результат измерения с учетом дополнительной погрешности равной 0,02 В.

- Миллиамперметром с верхним пределом измерения IN и классом точности 2,5 измерен ток Ix. Записать результат измерения, если температура окружающей среды 300С (дополнительная погрешность не превышает основной при изменении температуры на каждые 100С).

__________________________________________________________________________________

- Магнитоэлектрический измерительный механизм, приборы на его основе.

- Электромагнитный измерительный механизм, приборы на его основе.

- Электростатические приборы.

- Электродинамический измерительный механизм, приборы на его основе.

- Индукционный измерительный механизм, приборы на его основе.

- Электромеханические приборы с преобразователями.

- Преобразовать миллиамперметр с током полного отклонения IN и внутренним сопротивлением RN в амперметр с пределом Imax=1 А.

- Преобразовать миллиамперметр с током полного отклонения IN и внутренним сопротивлением RN в вольтметр с пределом Umax= 10 В.

- Вольтметры переменного тока на основе магнитоэлектрического измерительного механизма.

__________________________________________________________________________________

- Операционные усилители: основные параметры, обозначение, назначение выводов.

- Влияние обратной связи на параметры усилителей. Виды обратной связи и их параметры.

- Компараторы на основе операционных усилителей. Триггер Шмитта.

- Неинвертирующий усилитель на основе операционного усилителя (схема, коэффициент усиления по напряжению, входное сопротивление).

- Повторитель напряжения на основе операционного усилителя (схема, коэффициент усиления по напряжению, входное сопротивление).

- Инвертирующий усилитель на основе операционного усилителя (схема, коэффициент усиления по напряжению, входное сопротивление).

- Дифференциальные усилители на основе операционных усилителей: схемы, применение.

- Построение мощных и высоковольтных усилителей на основе операционных усилителей.

- УПТ типа МДМ (модуляция-демодуляция): схема, принцип работы.

- УПТ типа ПКД (периодическая коррекция дрейфа): схема, принцип работы.

- Электронные омметры с линейной шкалой на основе операционных усилителей: схемы, уравнения шкалы.

- Выполнение операций суммирования и вычитания напряжений схемами на основе операционных усилителей. Схемы и функциональные зависимости.

- Логарифмический усилитель на основе операционного усилителя.

- Аналоговые умножители: схемы построения и применение.

- Преобразователи напряжение-ток: схемы и применение.

- Преобразователи ток-напряжение: схемы и применение.

- Принцип построения и применение гиратора.

- Интеграторы на основе операционных усилителей.

- Дифференцирование сигналов с применением операционных усилителей.

- Активные фильтры на основе операционных усилителей. Принципы построения, примеры.

- Аналоговые коммутаторы на основе операционных усилителей.

- Электронные вольтметры постоянного и переменного тока: принципы построения.

- Схема детектора амплитудного значения на основе операционных усилителей.

- Схема детектора средневыпрямленного значения на основе операционных усилителей.

- Схема детектора среднеквадратического значения на основе операционных усилителей.

- Электронные омметры с неравномерной шкалой на основе операционных усилителей: схемы, уравнения шкалы.

- Генераторы синусоидальных колебаний: условия возникновения колебаний и обеспечение стабильности.

- Функциональные генераторы. Принцип действия.

- Генератор линейно изменяющегося напряжения на основе операционного усилителя.

- Генератор прямоугольных импульсов на основе операционного усилителя.

__________________________________________________________________________________

- Принципы построения источников питания с линейными стабилизаторами: основные узлы, критерии выбора элементов.

- Принципы построения импульсных источников питания.

- Схемы построения линейных стабилизаторов напряжения.

- Импульсные стабилизаторы напряжения: повышающие, понижающие, инвертирующие.