МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К лабораторным работам

По дисциплине «Микропроцессорные системы»

Доц. каф. ИПС ТПУ

Сонькин Михаил Аркадьевич

Томск, ТПУ, 2010г.

Регистры

В микропроцессоре AVR имеется 32 регистра, пронумерованных от 0 до 31. Регистры 0-15 могут использоваться только в арифметических операциях, регистры 16-31 – в любых операциях. Все регистры являются 8-миразрядными, поэтому могут хранить значения только в интервале от 0 до 255.

Регистры 26-27 могут составлять 16-тиразрядный регистр X, регистры 28-29 – регистр Y, регистры 30-31 – регистр Z. Эти 16-тиразрядные регистры могут использоваться для косвенной адресации, но в целом их применение довольно ограничено.

Начало программы.

Перед тем, как писать саму программу, необходимо выполнить ряд подготовительных действий:

- Подключить файл с определениями констант

- Если есть работа с прерываниями или подпрограммами – инициализировать стек

- Если есть работа с портами – инициализировать порты

- Если есть работа с прерываниями – инициализировать таймер-счетчики

Файл с определениями констант подключается с помощью директивы .include – это должна быть первая команда в любой программе:

.include "8535DEF.INC"

Область стека размещается начиная с последней ячейки памяти и растёт в сторону её начала. Поэтому изначально стек устанавливается на последнюю ячейку памяти, адрес которой хранится в константе RAMEND. Мы не можем напрямую записать значение в регистр стека, поэтому сначала нужно занести значение в регистр общего назначения, а затем вывести его в порт. Кроме того, поскольку все регистры общего назначения восьмиразрядные, а указатель стека – шестнадцатиразрядный, то настройка стека делается в два этапа:

ldi r16, low(RAMEND)

out spl, r16

ldi r16, high(RAMEND)

out sph, r16

Настройка регистров заключается в определении, какие биты будут работать на вход, а какие – на выход. Соответствующее число нужно вывести в регистр DDRx, где x – название порта (А, D, C, D). Например, если мы хотим настроить три младших бита порта A на выход, а пять старших на вход, то нужно выполнить следующие команды:

ldi r16, $07

out ddra, r16

Блок индикации.

Для понимания информации необходима структурная схема прибора – откройте файл STR_SHEM.DOC в папке Docs

Для работы с блоком индикации предназначены два порта – B и C. Перед использованием порты необходимо настроить на выход! Порт B позволяет выбрать индикатор, с которым мы будем работать. Нумерация индикаторов начинается с нуля, таким образом, чтобы выбрать первый индикатор нужно вывести в порт B число 0, последний – число 6. Если в порт B вывести число 7, то вместо индикаторов включаются светодиоды.

Для того, чтобы зажечь на выбранном с помощью порта В индикаторе какой-либо символ, нужно вывести в порт С соответствующее ему число. Пусть, например, мы хотим зажечь на индикаторе символ «А» (см. раздел цифробуквенный индикатор). Для этого нам нужно зажечь сегменты A, B, C, E, F и G – соответствующие биты должны быть равны «1», остальные – «0». В двоичном виде это будет выглядеть так:

| H | G | F | E | D | C | B | А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

В шестнадцатеричном виде это число записывается как $77.

Вот блок программы, который зажигает на пятом индикаторе символ «А»:

ldi R17, $05

out portb, R17

ldi R17, $77

out portc, R17

Динамическая индикация

Лабораторный блок «Наседка» устроен таким образом, что в один момент времени может гореть только один индикатор (или все светодиоды). Для того, чтобы на индикаторах одновременно горели несколько символов, нужно использовать динамическую индикацию. Это значит, что минимум 30 раз (или чаще) в секунду каждый индикатор должен загораться – при таком частом зажигании индикаторов глаз не замечает мерцания и создаётся ощущение, что индикаторы светятся одновременно.

Однако нельзя написать простой цикл, где индикаторы будут зажигаться подряд. Необходимо делать небольшую паузу перед переходом к очередному индикатора – это позволит избежать свечения лишних сегментов на предыдущем индикаторе.

Основной цикл программы

Ваша программа никогда не заканчивается – она должна выполняться бесконечно. Не забывайте в конце главного цикла программы переходить на его начало.

Пример программы

Рассмотрим пример программы. Эта программа зажигает на первом и втором индикаторах число «12»:

.include "8535DEF.INC"

; Настройка стека

ldi r16, low(ramend)

out spl, r16

ldi r16, high(ramend)

out sph, r16

; Настройка портов b и c на выход

ldi r16, $ff

out ddrb, r16

out ddrc, r16

l1:  				; Начало бесконечного цикла

; Зажигаем единицу на индикаторе 1

ldi r16, $01     	; Номер индикатора

out portb, r16

ldi r16, $06   	; Код символа

out portc, r16

; Задержка

rcall delay

; Зажигаем двойку на индикаторе 2

ldi r16, 2

out portb, r16

ldi r16, $5B

out portc, r16

; Задержка

rcall delay

; Переход на начало цикла

rjmp l1

delay:				; Подпрограмма задержки

ldi r17, 255

d1:	dec r17

brne d1

ret

Компиляция программы

Написанную Вами программу нужно записать в файл mywork.avr и запустить на выполнение файл go.bat, в этом же каталоге должны находиться файл avrasm.exe и 8535def.inc. Все необходимые файлы находятся в каталоге Progs. Рекомендуется запускать файл go.bat из консольной программы, например, из FAR’а.

После компиляции посмотрите, что вывел компилятор. Если среди прочей служебной информации выведено сообщение «Assembly complete with no errors.», то в программе нет синтаксических ошибок и её можно запускать на приборе. Это, однако, не гарантирует отсутствие логических ошибок – даже правильно откомпилированная программа может быть написана неверно. Если же в программе допущены синтаксические ошибки, то помимо служебной информации будет выведен такой текст:

mywork.avr(4) : error : Unknown instruction opcode

mywork.avr(8) : error : Illegal argument type or count

Assembly complete with 2 errors

Это значит, что в программе имеется две ошибки – на строчке №4 неизвестная команда, а на строчке №8 – неправильный аргумент. Исправьте ошибки и попробуйте откомпилировать программу снова.

Работа с кнопкой.

Работа с кнопкой осуществляется через четвертый бит порта D. Для начала работы нужно настроить эту линию порта на вход (записать 0 в соответствующий бит регистра настройки порта D):

ldi r16, $ef

out ddrd, r16

В том месте программы, где необходимо узнать состояние кнопки, нужно проверить состояние четвертого бита порта D: если он равен нулю, то кнопка отпущена, если единице, то кнопка нажата:

in r16, pind

andi r16, $10

brne pressed

; кнопка не нажата

...

pressed:

; кнопка нажата

...

Обратите внимание, что в схеме лабораторного блока «Наседка» не реализовано аппаратное подавление дребезга контактов, поэтому его нужно осуществлять программным путем. Обратитесь к лекциям для получения подробной информации по этой теме.

The Assembler accepts mnemonic instructions from the instruction AVR Data Book.

Команда  Операнды        Описание                                        Операция                                      Флаги          Цикл

ARITHMETIC AND LOGIC INSTRUCTIONS

ADD	Rd, Rr	Сложение без переноса			Rd = Rd + Rr			Z,C,N,V,H	1

ADC	Rd, Rr	Сложение с переносом 			Rd = Rd + Rr + C			Z,C,N,V,H	1

ADIW	Rdl, K	Сложение const со словом		Rdh:Rdl = Rdh:Rdl + K		None		1

SUB	Rd, Rr	Вычитание без переноса			Rd = Rd - Rr			Z,C,N,V,H	1

SUBI	Rd, K	Вычитание const				Rd = Rd - K			Z,C,N,V,H	1

SBIW	Rdl, K	Вычитание const из слова		Rdh:Rdl = Rdh:Rdl – K		None		1

SBC	Rd, Rr	Вычитание с переносом 			Rd = Rd - Rr - C			Z,C,N,V,H	1

SBCI	Rd, K	Вычитание const с переносом		Rd = Rd - K - C	 		Z,C,N,V,H	1

AND	Rd, Rr	Логическое  AND над регистрами	Rd = Rd · Rr			Z,N,V		1

ANDI	Rd, K	Логическое AND с const и регистром	Rd = Rd · K			Z,N,V		1

OR	Rd, Rr	Логическое OR 				Rd = Rd v Rr			Z,N,V		1

ORI	Rd, K	Логическое OR с const			Rd =Rd v K			Z,N,V		1

EOR 	Rd, Rr	Исключающее OR с регистрами		Rd = Rd e Rr			Z,N,V		1

COM	Rd	Одно дополнение			Rd = $FF- Rd  			Z,C,N,V	 	1

NEG	Rd	Второе дополнение			Rd = $00 - Rd			Z,C,N,V,H	1

SBR	Rd, K	Установить бит(ы) в регистре  		Rd = Rd v K			Z,N,V		1

CBR	Rd, K	Очистить бит(ы) в регистре		Rd = Rd · ($FFh - K)		Z,N,V		1

INC	Rd	Увеличить на один			Rd = Rd + 1			Z,N,V		1

DEC	Rd	Уменьшить на один			Rd = Rd - 1 			Z,N,V		1

TST	Rd	Тест на ноль или минуса			Rd = Rd · Rd 			Z,N,V 		1

CLR	Rd	Очистка регистра			Rd = Rd e Rd			Z,N,V		1

SER	Rd	Установить регистр 			Rd = $FF			None		1

MUL	Rd, Rr	Умножение без учета знака 		R1, R0 ¬ Rd ґ Rr			C		2*

BRANCH INSTRUCTIONS

RJMP	k	Относительный переход			PC = PC + k + 1			None		2

IJMP		Косвенный переход на (Z)		PC = Z 				None		2

JMP	k	Переход  								None		3

RCALL	k	Относительный вызов П/П		PC = PC + k + 1			None		3

ICALL		Косвенный вызов на (Z)			PC = Z				None		3

CALL	k	Вызов П/П				PC = k				None		4

RET		Возврат из П/П 				PC = STACK			None		4

RETI		Возврат из прерывания			PC = STACK			I		4

CPSE	Rd, Rr	Сравнение и переход если равно		(Rd=Rr) PC=PC+2or3		None		1/2

CP	Rd, Rr	Сравнение				Rd - Rr				Z,C,N,V,H,	1

CPC	Rd, Rr	Сравнение с учетом переноса		Rd - Rr - C			Z,C,N,V,H	1

CPI	Rd, K	Сравнение регистра с const		Rd – K				Z,C,N,V,H	1

SBRC	Rr, b	Пропустить если бит в регистре =0	if (Rr(b)=0) PC=PC+2or3		None		1/2

SBRS	Rr, b	Пропустить если бит в регистре =1	if (Rr(b)=1) PC=PC + 2o 3	None		1/2

SBIC	P, b	Пропустить если бит в I/O регистре =0	if (I/O(P,b)=0) PC=PC +2or3	None		2/3

SBIS	P, b	Пропустить если бит в I/O регистре =1	If (I/O(P,b)=1) PC=PC + 2or3	None		2/3

BRBC	s, k	Перейти если флаг статуса =0		if (SREG(s)=0) then PC=PC+k+1	None		1/2

BRBS	s, k	Перейти если флаг статуса =1		if (SREG(s)=1) then PC=PC+k+1	None		1/2

BREQ	k	Переход если равно			if (Z=1) then PC=PC+k+1		None		1/2

BRNE	k	Переход если не равно			if (Z=0) then PC=PC+k+1		None		1/2

BRCS	k	Переход если перенос установлен	if (C=1) then PC=PC+k+1		None		1/2

BRCC	k	Переход если перенос сброшен		if (C=0) then PC=PC+k+1		None		1/2

BRSH	k	Переход если тоже самое или выше	if (C=0) then PC=PC+k+1		None		1/2

BRLO	k	Переход если ниже			if (C=1) then PC=PC+k+1		None		1/2

BRMI	k	Переход если минус			if (N=1) then PC=PC+k+1		None		1/2

BRPL	k	Переход если плюс			if (N=0) then PC=PC+k+1		None		1/2

BRGE	k	Переход если больше или равно, Signed	if (NeV=0) then PC=PC+k+1	None		1/2

BRLT	k	Переход если меньше чем 0 Signed	if (NeV=1) then PC=PC+k+1	None		1/2

BRHS	k	Переход если флаг полупереноса =1	if (H=1) then PC=PC+k+1		None		1/2

BRHC	k	Переход если флаг полупереноса =0	if (H=0) then PC=PC+k+1		None		1/2

BRTS	k	Переход если T флаг установлен		if (T=1) then PC=PC+k+1		None		1/2

BRTC	k	Переход если T флаг очищен		if (T=0) then PC=PC+k+1		None		1/2

BRVS	k	Переход если флаг переполнения =1	if (V=1) then PC=PC+k+1		None		1/2

BRVC	k	Переход если флаг переполнения =0	if (V=0) then PC=PC+k+1		None		1/2

BRIE	k	Переход если допускаемое прерывание	if (I=1) then PC=PC+k+1		None		1/2

BRID	k	Переход если прерывание недопустимое	if (I=0) then PC=PC+k+1		None		½

DATA TRANSFER INSTRUCTIONS

MOV	Rd, Rr	Копировать регистр			Rd <= Rr			None		1

LDI	Rd, K	Загрузить const				Rd <= K				None		1

LD	Rd, X	Косвенная загрузка			Rd <= (X)			None		2

LD	Rd, X+	Косвенная загрузка и увеличение на 1	Rd <= (X), X = X + 1		None		2

LD	Rd, -X	Уменьшение на 1 и косвенная загрузка	X = X - 1, Rd <=(X)		None		2

LD	Rd, Y	Косвенная загрузка			Rd <= (Y)			None		2

LD	Rd, Y+	Косвенная загрузка и увеличение на 1	Rd <= (Y), Y = Y + 1		None		2

LD	Rd, -Y	Уменьшение на 1 и косвенная загрузка	Y = Y - 1, Rd <= (Y)		None		2

LDD	Rd,Y+q	Косвенная загрузка со смещением	Rd <= (Y + q)			None		2

STS	k, Rr	Прямая выгрузка                                           (k) <= Rr	                             None	              3

LD	Rd, Z	Косвенная загрузка			Rd <= (Z)			None		2

LD	Rd, Z+	Косвенная загрузка и увеличение на 1	Rd <= (Z), Z = Z+1		None		2

LD	Rd, -Z	Уменьшение на 1 и косвенная загрузка	Z = Z - 1, Rd <= (Z)		None		2

LDD	Rd, Z+q	Косвенная загрузка со смещением	Rd <= (Z + q)			None		2

LDS	Rd, k	Прямая загрузка				Rd<=(k)				None		3

ST	X, Rr	Косвенное запоминание			(X) <= Rr			None		2

ST	X+, Rr	Косвенное запоминание и +1		(X) <= Rr, X = X + 1		None		2

ST	-X, Rr	-1 и косвенное запоминание		X = X - 1, (X) <= Rr		None		2

ST	Y, Rr	Косвенное запоминание 			(Y) <= Rr			None		2

ST	Y+, Rr	Косвенное запоминание и +1		(Y) <= Rr, Y = Y + 1		None		2

ST	-Y, Rr	-1 и косвенное запоминание		Y = Y - 1, (Y) <= Rr		None		2

STD	Y+q,Rr	Косвенное запоминание со смещением	(Y + q) <= Rr			None		2

ST	Z, Rr	Косвенное запоминание			(Z) <= Rr			None		2

ST	Z+, Rr	Косвенное запоминание и +1		(Z) <= Rr, Z = Z + 1		None		2

ST	-Z, Rr	-1 и косвенное запоминание		Z = Z - 1, (Z) <= Rr		None		2

STD	Z+q,Rr	Косвенное запоминание со смещением	(Z + q) <= Rr			None		2

LPM		Загрузка области программ		R0 <=(Z)			None		3

IN	Rd, P	Считать данные из регистра I/O		Rd <= P				None		1

OUT	P, Rr	Загрузить данные в регистр I/O		P <= Rr				None		1

PUSH	Rr	Сохранить регистр в СТЕКе		STACK <= Rr			None		2

POP	Rd	Извлечь регистр из СТЕКа		Rd <= STACK			None		2

BIT AND BIT-TEST INSTRUCTIONS

SBI	P, b	Установить бит в I/O регистре		I/O(P, b) = 1			None		2

CBI	P, b	Очистить бит в I/O регистре		I/O(P, b) = 0			None		2

LSL	Rd	Логический сдвиг в лево			Rd(n+1)<=Rd(n), Rd(0)<=0	Z,C,N,V		1

LSR	Rd	Логический сдвиг в право		Rd(n)<=Rd(n+1), Rd(7) <=0	Z,C,N,V		1

ROL	Rd	Циклический сдвиг в лево через перенос	Rd(0)=C,Rd(n+1)=Rd(n),C=Rd(7)	Z,C,N,V		1

ROR	Rd	Циклический сдвиг в право через перенос	Rd(7)=C,Rd(n)=Rd(n+1),C=Rd(0)	Z,C,N,V		1

ASR	Rd	Арифметический сдвиг в право		Rd(n) <= Rd(n+1), n<=0..6	Z,C,N,V		1

SWAP	Rd	Обмен полубайтами			Rd(3..0) « Rd(7..4)		None		1

BSET	s	Установка флага				SREG(s) = 1			SREG(s)	1

BCLR	s	Очистка флага				SREG(s) = 0			SREG(s)	1

BST	Rr, b	Запоминание бита регистра в Т		T <= Rr(b)			T		1

BLD	Rd, b	Загрузка бита Т в регистр		Rd(b) <= T			None		1

SEC		Установка переноса			C = 1				C		1

CLC		Очистка переноса			C = 0				C		1

SEN		Установить флаг отрицания		N = 1				N		1

CLN		Очистить флаг отрицания		N = 0				N		1

SEZ		Установить флаг нуля			Z = 1				Z		1

CLZ		Очистить флаг нуля			Z = 0 				Z		1

SEI		Разрешить глобальное прерывание	I = 1				I		1

CLI		Запретить глобальное прерывание	I = 0				I		1

SES		Установить флаг Signed теста		S = 1				S		1

CLS		Очистить флаг Signed теста		S = 0				S		1

SEV		Установить Twos переполнение дополн.	V = 1				V		1

CLV		Очистить Twos переполнение дополн.	V = 0				V		1

SET		Установить T в SREG			T = 1				T		1

CLT		Очистить T в SREG			T = 0				T		1

SEH		Установить флаг полупереноса в SREG	H = 1				H		1

CLH		Очистить флаг полупереноса в  SREG	H = 0				H		1

NOP		Нет операции								None		1

SLEEP		Sleep					(see specific descr. for Sleep)	None		1

WDR		Watchdog Reset				(see specific descr. for WDR)	None		1

- недоступно в базовых микроконтроллерах

Операнды имеют следующие формы:

Rd:	R0-R31 or R16-R31 (в зависимости от команды)

Rr:	R0-R31

b:	Constant (0-7), может быть постоянным выражением

s:	Constant (0-7), может быть постоянным выражением

P:	Constant (0-31/63), может быть постоянным выражением

K:	Constant (0-255), может быть постоянным выражением

k:	Constant, диапазон значения зависит от команды, может быть постоянным выражением

q:	Constant (0-63), может быть постоянным выражением

Rdl: 	R24, R26, R28, R30. Для ADIW и SBIW команд