Предисловие

Учебное пособие “Основы кристаллооптики и оптической минералогии” написано для освоения науки “Петрологии”, основным методом исследования которой является кристаллооптический. Метод основан на изучении твердых веществ, в частности, горных пород, под микроскопом в поляризованном свете. Создание поляризационного микроскопа в середине XIX века и использование его в “Петрологии” определило успехи развития науки на протяжении всего XX века. Эффективность применения поляризационного микроскопа обусловлена тем, что преобладающая часть кристаллов обладает поляризующими свойствами. Можно сказать, что все минералы, как кристаллические вещества, за исключением минералов кубической сингонии – это минералы поляризаторы. Использование аппаратурных возможностей современных поляризационных микроскопов и методических приемов, разрабатываемых на знании природы оптических свойств минералов, делаем кристаллооптический метод определяющим в петрографических исследованиях.

На геологическом отделении Томского индустриального института первый поляризационный микроскоп был приобретен и использован В.А. Обручевым в 19    г. Этот микроскоп имеет №

В книге фирмы “Zeic”, первой начавшей серийно выпускать такие микроскопы, указан адресат его поставки. Хранится микроскоп в музее В.А. Обручева в горном корпусе Томского политехнического университета.

- Основы кристаллооптики

  - История развития кристаллооптики.

Современное состояние кристаллооптики достигнуто учеными, прошедшими путь в две с половиной тысячи лет. Первые упоминания о преломлении света встречены в трудах Аристотеля в IV веке до н.э.. В начале XV века уже известны очки, а производство стеклянных линз в это время такого уровня, что стала возможна их комбинация. Великий Галилео Галилей воспользовался такими возможностями и сконструировал в 1609 году телескоп, а позднее и первый микроскоп. По схеме изобретенного им микроскопа конструируются и современные приборы для изучения тонких и мелких веществ в проходящем свете для решения задач медицины, биологии и др. наук.

Значительным шагом в оптических исследованиях было открытие И. Ньютоном в 1960 году явления дисперсии света – разложения белого светового луча на спектр цветовых составляющих. Изучение явления и объяснение его привело Ньютона к разработке представлений и дифракции и интерференции света. Чуть позже (1969г.) датским профессором Эразмом Бартолиным было обнаружено явление двойного лучепреломления в кальците. Объяснение этого сложного оптического явления, создание теоретических основ его проявления дали физики голландский ученый Христиан Гюйгенс (1629-1695) и Огюст Френель (1788-1827). Они разработали волновую теорию света и с ее позиции объяснили явление двойного лучепреломления в кристаллах.

Новым толчком в оптических исследованиях послужили явления поляризации света, открытые Э.А. Мамосом в 1808 году. Изучение поляризации света привело к понятию поляризованного луча, а позднее и к его получению – английский физик Уильям Николь в 1828 году сконструировал призму, дающую поляризованный луч света. Остроумность решения, используемого при создании призмы, заставила последователей присвоить ей имя автора – “Николь”. Использование николя в системе микроскопа, а затем и двух, привело Фокса Талбота к выводу о возможности создания поляризационного микроскопа для  изучения поляризующих кристаллических веществ, в частности минералов.

Годом создания кристаллооптического метода исследований считается год 1858. Это год не только конструирования поляризационного микроскопа, изобретения способа изготовления шлифа на канадском бальзаме, но и выход в свет монографии – Генриха Сорби, с описанием оптических свойств прозрачных породообразующих минералов. С этого времени поляризационный микроскоп получил права гражданства в геологических исследованиях и права ведущего метода в петрологии.

В России новый метод исследований был применен уже в 1867 году. А.А. Иностранцев, А.П. Карпинский, В.Н. Лодочников, Е.С. Федоров, изучая горные породы и их минеральные образования не только развивали петрографические исследования, но и создавали новые направления в области кристаллооптики. Так, Владимир Никитович Лодочников устанавливает эффект дисперсии света на границе минералов с малой разницей величин показателей преломления, получивший название “дисперсионный эффект Лодочникова”. Евграф Степанович Федоров (1853-1919) изобретает теодолитный метод изучения кристаллов под микроскопом. Сконструированный им прибор получил название столика Федорова.

Кристаллооптический метод продолжал совершенствоваться и за рубежом. Так французский петрограф Мишель-Леви вычертил номограмму для упрощения определения силы двойного лучепреломления минералов по их интерференционным окраскам, а ученые Бертран и Лазо в систему микроскопа ввели дополнительные линзы для определения осности и оптического знака минералов. Несколько позднее появляется иммерсионный метод (immergio – погружение) определения показателей преломления различных веществ при погружении их в жидкость с известным показателем преломления.

В настоящее время оптические приборы совершенствуются, обеспечиваются линзами, дающими большее увеличение и разрешающую способность, сопровождаются компьютерным обеспечением, цифровыми фотоаппаратами и многими устройствами, облегчающими использование поляризационного микроскопа в кристаллооптических исследованиях пород и минералов.

На основе созданных микроскопов создаются новые – расширяющие возможность их применения в петрологии. Так, для изучения флюоресцирующих веществ в породах, и особенно вездесущих углеводородных компонентов, используется ультрафиолетовый свет. На кафедре ГРПИ в практике петрографических исследований применяется люминесцентный микроскоп Микмет-2.

  - Природа света

В кристаллооптике свет рассматривается как одна из форм лучистой энергии, распространяющейся во все стороны от светящегося тела. Скорость движения света в пустоте ~ 300 000км/сек. В любых других средах скорость света меньше, что и определяет относительные величины показателей преломления всех веществ больше единицы.

Свет имеет двойственную природу. С одной стороны – это непрерывный поток фотонов с определенной энергией и количеством движения, с другой – волновое электромагнитное колебание, возникающее при изменении напряженности электрического и магнитного векторов. Оба эти вектора равны между собой и взаимно перпендикулярны к направлению распространения света. В некоторых явлениях, например, в люминесценции, более значимы свойства света как пучка фотонов, в других же (интерференции, двупреломлении, отражение света) четко проявляется волновая природа света.

Наблюдаемый свет, как и все гармонические, характеризуется периодом колебаний, частотой, амплитудой, фазой и длиной волны.

Видимый свет состоит из электромагнитных колебаний с длинами волн от 380 до 780 нм. Длины волн меньше 380нм имеют невидимые ультрафиолетовые лучи, переходящие в еще меньшие по длине волн рентгеновские лучи.

Лучи света с длинами волн больше 780нм характеризуют невидимые инфракрасные лучи, а длинноволновые используются в радиосвязи.

Видимый белый свет представляет собой смесь длин волн (в нм), которым соответствует разный цвет спектра:

| фиолетовый | – 400-430 | зелено-желтый | – 530-570 |
| --- | --- | --- | --- |
| синий | – 430-480 | желтый | – 570-590 |
| голубой | – 480-500 | оранжевый | – 590-630 |
| зеленый | – 500-530 | красный | – 630-760 |

Свет какой-либо одной волны называется простым или монохроматическим. Если некоторые волны выпадут из светового спектра или по какой-либо причине будут усилены или ослаблены, цвет будет восприниматься не как белый, а как цветной. Такие явления обычны при интерференции света.

Интерференция света – это взаимодействие световых волн одинаковой длины при распространении в одном направлении. В зависимости от фаз колебания и разности хода интерферируемые волны могут усиливаться или гаситься, как это показано на рис.

Прямая, по которой происходит распространение световых колебаний, называется световым лучом.

  - Обыкновенный и поляризованный свет

Обыкновенный или естественный свет (солнечный или от раскаленных твердых тел) характеризуется изменением в каждую единицу времени направления колебания электрического и магнитного векторов. Одновременно происходит поступательное и вращательное движение векторов с постоянной скоростью колебания. В каждую единицу времени направление колебания закономерно меняется по часовой стрелке по направлению светового луча.

Поляризованный свет – это свет колебания световых лучей которого совершаются в плоскости, перпендикулярной к распространению только в одном направлении.

В окружающей среде преобладает обыкновенный или естественный свет. Однако, в нем проявляется и поляризованный свет, отраженный от стекла, гладкой поверхности стола, водной глади и т.д.

Термин “поляризованный свет” в теорию и практику кристаллооптических исследований ввел в 1808 году Этьен Луи Мамое, французский инженер и физик. Он открыл явление поляризации света отражением от стекла и при его прохождении через кристалл исландского шпата. Именно он показал, что обыкновенный, рассеянный свет, входящий в кристалл, распространяется в нем в двух взаимно перпендикулярных направлениях и оказывается поляризованным в этих направлениях.

Поляризация света происходит в кристаллах средней и низшей категории симметрии. Ее нет в кристаллах высшей категории симметрии, в кубической сингонии, параметры кристаллической решетки которой имеют одинаковые величины и характеризуются одинаковыми свойствами во всех направлениях. Это изотропные вещества и кристаллы.

Вещества и кристаллы с неодинаковыми параметрами кристаллических решеток и соответственно свойствами, с разной способностью пропускать электромагнитные колебания, оказались поляризаторами световых лучей. Это кристаллы анизотропные, кристаллы средней и низшей категорий симметрии.

Для исследования поляризующих веществ необходим прибор, дающий поляризованный свет. Таким прибором стал николь – призма, изобретенная Уильямом Николем. Остроумнейшее оптическое устройство и прохождение через него света показано в разделе.

  - Законы отражения и преломления света

Отражение света при падении на плоскую и гладкую поверхность двух изотропных сред происходит по следующим законам: 1) падающий и отраженный лучи лежат в одной плоскости с нормалью к отражающей поверхности; 2) угол падения φ равен углу отражения φ2 (рис.).

Преломление света на границе раздела двух сред происходит по таким законам: 1) луч падающий и луч преломленный также лежат в одной плоскости с нормалью к преломляющей поверхности; 2) отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для данной пары и зависящая от угла падения sin i/sin r = n1/2 .

Величина n1/n называется показателем преломления среды 2, относительно среды 1. Если говорят о показателе преломления какой-либо среды, не указывая другую, то имеют ввиду показатель преломления данной среды, относительно пустоты (n).

Показатель преломления среды находится в определенной зависимости от скорости распространения в ней света. Скорость распространения света зависит от оптической плотности среды (рис.).

При переходе света из одной среды в другую на границе их раздела скорость его изменяется. Если луч падает нормально к границе раздела сред, то также происходит изменение скорости его распространения. Если луч света падает под углом к границе раздела сред, то он меняет и скорость и направление распространения. Показатели преломления двух сред обратно пропорциональны скоростям распространения света в этих средах: n1/n2 = v2/v1.

Закон преломления света на границе двух сред называется законом Снеллиуса-Декарта и в общем виде выглядит следующим образом:

sin i/sin r = v1/v2 = const

Для двух данных сред отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная, равная отношению скорости распространения света в среде 1 (v1) к скорости распространения света в среде 2 ( N2).

Полное внутреннее отражение света – это явление, которое возникает при переходе света из среды с большим показателем преломления N в среду с меньшим показателем преломления n. При некотором предельном угле падения φ преломленный луч скользит по границе раздела. Если угол падения света больше предельного, то он не выходит за границу раздела, а отражается (рис.  ). При этом угол падения равен углу отражения.

Чем больше разница между показателями преломления сред, тем меньше угол, при котором имеет место полное внутреннее отражение. Этим явлением обусловлено возникновение яркой световой полоски (полоски Бекке) со стороны вещества с большим показателем преломления.

  - Двойное лучепреломление

Это удивительное явление было открыто еще в 1669г. Рассматривания кристаллы прозрачного исландского шпата Э. Бартоллин обнаружил раздвоение изображения под ним. При вращении кристалла в разных направлениях выявились особенности поведения изображений: при вращении в плоскости                                              одно из них стоит на месте, другое – описывает окружность; при вращении кристалла к направлению главной оси симметрии кристалла (L3) изображение, описывающее окружность приближается к неподвижному и может с ним слиться в направлении оси L3. Луч, который проходит через кристалл, не меняя направления назван обыкновенным (o-ordinary). Он имеет постоянный показатель преломления – n0. Луч, который проходя кристалл меняет свое положение, имеет разные показатели преломления. Он назван лучом необыкновенным – nе (е-extraordinary).

Величины показателей преломления кальцита n0 – 1,658, ne – 1,486. Сила двойного лучепреломления изменяется разницей величин n0 – ne. У кристаллов кальцита он является одной из максимальных среди множества других минералов. Это свойство карбонатных минералов, а также часто встречаемая прозрачная разновидность исландского шпата послужили основой создания оптического устройства – поляризатора.

  - Поляризатор. Призма Николя.

Поляризатор – устройство, преобразующее обыкновенный рассеянный свет в поляризованный, колебания которого осуществляются в одной плоскости. Как уже говорилось, знание оптических законов и особенностей прохождения лучей света через кристалл кальцита позволили У. Николю в       году создать замечательное устройство – поляризатор. Сконструированная им призма – призма Николя – или просто “николь” превратила обычный увеличивающий микроскоп в микроскоп поляризационный, позволяющий изучать оптические свойства кристаллических веществ – минералов и горных пород. Тем самым были открыты широкие исследовательские возможности в области минералогии и петрологии.

Устройство призмы Николя показано на рис.        . Это кристалл кальцита, сила двойного лучепреломления которого n0 – ne = 0,164. Кристалл распилен по диагонали и склеен канадским бальзамом с n = 1,536±0,002. С помощью спила и канадского бальзама в нем достигается использование эффекта полного внутреннего отражения на границе двух сред с разными показателями преломления.

Луч обыкновенного рассеянного света, войдя в кристалл разлагается на два луча – луч с показателем преломления n0 – 1,658, гораздо большим nк.б и луч необыкновенный с ne близким к 1,536.

Луч обыкновенный (Nо), достигнув канадского бальзама испытывает полное внутреннее отражение и гасится оправой поляризатора. Луч необыкновенный (Ne), обладая показателем преломления меньшим, чем у канадского бальзама, пересечет границу раздела при любых углах подхода к этой границе. В результате их призмы выходит только один луч Ne с одним направлением колебания, т.е. луч поляризованного света.

Призма Николя дорогостоящее, высококачественное, но довольно объемное устройство. В современных условиях ей на смену пришли поляроиды более компактные, но работающие по тому же принципу устройства. Они представляют собой прозрачные пластинки с поливиниловыми пленками. Пленки покрыты слоем мельчайших параллельно ориентированных кристалликов, обладающих способностью поляризовать свет и почти полностью поглощать колебания одного из поляризованных лучей. Поляроиды значительно дешевле исландского шпата. Кроме того, их можно изготовлять практически любого размера, что существенно расширяет возможности по их применению.

В микроскопе используется два поляризатора: нижний николь – поляризатор и верхний николь – анализатор. Плоскости колебаний света в них могут быть установлены взаимно перпендикулярно, параллельно или под различными углами. Чаще всего исследователи пользуются взаимно перпендикулярным расположением поляризованных лучей света. Такое их расположение называется скрещенным (часто говорят - “николи скрещены”).

  - Оптические индикатрисы. Их элементы.

Для оптического анализа кристаллов, по предложению Г.Френаля (  ) используют поверхности, называемые индикатрисами.

Индикатриса – это поверхность, построенная на величинах показателей преломления, отложенных в направлении колебаний электромагнитных волн. Эта поверхность позволяет связать два свойства минералов: их показатели преломления и колебания световых волн, пропускаемых минералом, что весьма важно для кристаллооптических исследований. Индикатриса минералов, как и поверхность их показателей преломления, имеет различную форму для минералов разных категорий симметрии: высшей, средней и низшей.

Оптическая индикатриса кристаллов кубической сингонии и аморфных веществ имеет форму шара. В кристаллической решетке минералов кубической сингонии параметры а=в=с физические, в том числе и оптические свойства кристаллов, во всех направлениях одинаковы. Одинаковы и скорость света, и показатели преломления, как величины обратные ей. Минералы, имеющие постоянный показатель преломления по всем направлениям называются оптически изотропными. Их объемная поверхность имеет форму шара с радиусом, равным величине показателя преломления. Например, у галита он будет равен 1    , а у алмаза    .

К оптически изотропным веществам относятся также аморфные вещества: опал, вулканическое стекло, тектоническое стекло, а также канадский бальзам и эпоксидная смолка, с помощью которых изготавливаются шлифы. К оптически изотропным относятся жидкости и многие вещества органического происхождения: многие разновидности керогенов, нефти, битумов, перитов и др., а также органоминеральных соединений.

Оптическая индикатриса минералов средней категории симметрии (тригональной, тетрагональной, гексагональной) имеет форму эллипсоида вращения, полученного вращением эллипса вокруг одной из осей. Если эллипсоид образован вокруг большей оси, его принято считать оптически положительным (рис.  ), а если вокруг меньшей – оптически отрицательным.

В оптической индикатрисе кристаллов средней категории симметрии принято выделять следующие элементы: показатели преломления, соответствующие лучу обыкновенного света – n0 и необыкновенного - ne; эллипсы с соответствующими показателями преломления n0- ne или ne- n0 , а также осями No-Ne или Ne-No; круговое сечение (круг) соответствующее показателю преломления n0 и оптическая ось (ОО), направление в кристалле, в котором нет двойного лучепреломления. Очевидно, что если n0<nе кристалл оптически положительный, если n0>ne – оптически отрицательный.

Кроме главных элементов в оптической индикатрисе есть множество промежуточных сечений, с показателями преломления n0-ne.  В кристаллах средних сингоний оптическая индикатриса ориентирована так, что ОО-оптическая ось совпадает с кристаллографическими осями высшего порядка (L3, L4, L6).

При прохождении света перпендикулярно главному эллиптическому сечению свет поляризуется расщепляется на две волны, имеющие скорости распространения и показатели преломления пропорциональные осям эллипса. Колебания этих волн происходят во взаимно перпендикулярных плоскостях. Минерал двупреломляет.

При прохождении света в направлении перпендикулярном оптической оси ( ОО) поляризации света и двойного лучепреломления нет.

К минералам средней категории симметрии относят такие широко распространенные минералы как кварц (L3), нефелин (L6), кальцит (L3), апатит (L6), циркон (L4), турмалин (L3), рутил (L4) и др. Ориентировка оптической индикатрисы в них показана на рис.

Оптическая индикатриса кристаллов низших сингоний (ромбической, моноклинной, триклинной) имеет форму трехосного эллипсоида с тремя неравными, взаимно перпендикулярными осями – Ng, Nm Np, пропорциональными трем главным показателям преломления света в кристалле – ng, nm, np (рис. ) из архива Елены Николаевны.

Общий вид, геометрия трехосного эллипсоида определяется: 1) осями Ng, Nm, Np; 2) тремя взаимно перпендикулярными главными сечениями (Ng-Np, Ng-Nm, Nm-Np); 3) двумя круговыми сечениями Nm Nm; 4) перпендикулярными к круговым сечениям двумя оптическими осями.

Оптические оси лежат в плоскости осей Ng- Np, которая так и именуется плоскостью оптических осей. Угол между оптическими осями называется углом оптических осей 2V. Если острой биссектрисой угла 2V является ось Ng, то кристалл считается оптически положительным, а если острой биссектрисой угла 2V является ось Np, то кристалл является оптически отрицательным. При 2V=900 кристалл оптически нейтрален.

К минералам низшей категории симметрии относятся ромбические оливины и ромбические амфиболы, ортоклаз, к триклинным – плагиоклазы. Все эти минералы являются оптически анизотропными, двупреломляющими, оптически двуосными, положительными, отрицательными и нейтральными. Рис. 36, 37 на стр. 55-56 из кн. Сазонова.