## РГР № 3

### "РАСЧЁТ СТЕРЖНЕЙ НА КРУЧЕНИЕ "

Схема I. (Кручение)

- Построить диаграмму крутящих моментов МКи углов закручивания ϕдля стержня без одной опоры (правой или левой).

- Построить диаграмму крутящих моментов МК для стержня с двумя опорами.

- Подобрать размеры поперечных сечений стержня с двумя опорами, сохранив соотношения между ними, из условия прочности.

- Построить для стержня с двумя опорами диаграмму углов закручивания ϕ

Общие данные:

Материал Ст.3: G=8⋅104 МПа, τ=100 МПа .

### В А Р И А Н Т Ы

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М1 кНм | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| М2 кНм | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| М3 кНм | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| а, м. | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| D/d | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.20 | 1.25 |
| hb | 1.15 | 1.0 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 |
| b/d | 1.0 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.0 | 1.20 | 1.10 | 1.25 |

### РГР № 4

### "РАСЧЁТ СТЕРЖНЕЙ НА ИЗГИБ"

Схема II. (Изгиб двухопорной балки)

- Построить диаграммы: поперечных сил Т и изгибающих моментов МИ.

- Изобразить изогнутую ось балки.

- Определить размеры поперечного сечения из условия прочности.

Схема III. (Изгиб консольной балки)

- Построить диаграммы: поперечных сил Т и изгибающих моментов МИ.

- Изобразить изогнутую ось балки.

- Подобрать размеры поперечного сечения балки из условия прочности.

- Построить диаграммы распределения нормальных σ и касательных τ напряжений по высоте сечения стержня.

- Определить вертикальное перемещение концевого сечения стержня.

(Консольная балка с дополнительной опорой)

- Определить значение силы, которую необходимо приложить на свободном конце, чтобы его перемещение отсутствовало (эквивалентно наличию шарнирно-подвижной опоры).

- Построить диаграммы: поперечных сил Т и изгибающих моментов МИ для стержня с определённой силой (шарнирно-подвижной опорой на свободном конце), изобразить изогнутую ось балки.

Общие данные:

Материал Ст.3: Е=2,1⋅105 МПа, σ=160 МПа.

### В А Р И А Н Т Ы

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р кН | 15 | 20 | 25 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 |
| М кНм | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 | 30 | 30 |
| q kH/м | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| ### a м | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 |
| ### .b, м | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 |
| ### c, м | 2.0 | 1.5 | 3. | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 |