Для самоконтроля 1

Магнитная восприимчивость есть безразмерная величина m, характеризующая способность вещества (магнетика) намагничиваться в магнитном поле. Для изотропного магнетика она равна:

- m = М/ Н

- m = М/ 2Н

- m = 2М/ Н

- m = М Н

Вопрос 1

На рис. 4.1. изображена петля магнитного гистерезиса. Что обозначено цифрой 2:

- основная кривая намагничивания;

- идеальная кривая намагничивания;

- предельная петля гистерезиса;

- частный цикл гистерезиса;

- восходящая ветвь гистерезиса.

Для самоконтроля 2

Большое значение при магнитном НК имеет размер частиц порошка. Средний размер одного зерна магнитного порошка составляет:

- 0,1 – 0,6 мкм

- 10 – 60 мкм

- 60 – 100 мкм

- 0,1 – 60 мкм.

Вопрос 2.

Дефекты оптимально обнаруживаются в случае, когда направление намагничивания контролируемой детали:

- Перпендикулярно направлению дефекта.

- Параллельно направлению дефекта.

- Ориентировано под углом 45 градусов к направлению дефекта.

- Не зависит от направления.

Вопрос 3.

Напряженность магнитного поля для кольца с w витками, расположенными равномерно по периметру обмотки или вдоль его оси,

- H=w2πRсрImax

- H=wImax2πRср

- H=2πRсрwImax

- H=wImax2πRср

где Rcр - средний радиус кольца.

Для самоконтроля 3

Как называется изображенный на рисунке (табл. 4.1.) способ намагничивания детали при магнитном НК при циркулярном виде ее намагничивания

- Пропусканием тока по детали;

- С помощью провода с током, помещаемого в отверстие детали;

- С помощью контактов, устанавливаемых на деталь;

- Путем индуцирования тока в детали.

Для самоконтроля 4

В специализированных магнитопорошковых дефектоскопах широко применяют:

- индукционный способ намагничивания;

- циркулярное намагничивание пропусканием переменного тока по детали;

- циркулярное намагничивание пропусканием переменного тока через стержень, помещенный в отверстие детали;

- продольное намагничивание постоянным (выпрямленным) током.

Вопрос 4.

Чувствительность метода магнитного НК зависит от типа дефекта: дефекты обтекаемой формы с округлыми краями по отношению к дефектам с острыми краями:

- выявляются лучше;

- выявляются хуже;

- вообще не выявляются;

- выявляются в равной степени;

Для самоконтроля 5.

Выстроите по порядку операции по проведению магнитопорошкового контроля:

- подготовка детали к контролю (1);

- намагничивание детали (2);

- нанесение на деталь магнитного порошка или суспензии (3);

- осмотр детали (4);

- разбраковка (5);

- размагничивание (6).

Вопрос 5.

Существенное влияние на чувствительность метода оказывает чистота обработки поверхности контролируемого объекта. Высокая чувствительность контроля может быть достигнута при параметре шероховатости контролируемой поверхности:

Ra = 1,6 мкм.

Ra = 0,5 мкм.

Ra = 2,3 мкм.

Ra = 4,2 мкм.

Для самоконтроля 6

Из предложенного ряда выберите лишний пункт. Капиллярный контроль позволяет надежно диагностировать объекты любых размеров и форм, изготовленные из:

- черных и цветных металлов и сплавов;

- пластмасс;

- стекла;

- керамики;

- твердых неферромагнитных материалов;

- ферромагнитных материалов.

Вопрос 6.

Как называется изображение, образованное пенетрантом, в месте расположения несплошности и подобное форме сечения у выхода на поверхность ОК?

Индикаторный рисунок (след).

Для самоконтроля 7

Какой метод изучения основан на регистрации ионизирующего излучения соответствующего пенетранта в поверхностных и сквозных несплошностях:

- Жидкостный капиллярно-радиационный;

- Метод проникающих растворов;

- Капиллярно-электростатический;

- Капиллярно-электроиндуктивный;

- Капиллярно-магнитопорошковый;

- Капиллярно-радиационный метод поглощения;

Вопрос 7

Какое условное обозначение имеют люминесцентно-цветные пенетранты, имеющие характерный цветовой тон при наблюдении в видимом излучении и люминесцирующие под воздействием длинноволнового ультрафиолетового излучения:

- И1

- И2

- И3;

- И4

- И5;

- И6 ;

Для самоконтроля 8.

Назовите пункт, не входящий в классификацию очистителей и гасителей в зависимости от характера их взаимодействия с индикаторным пенетрантом:

Растворяющие,

Растворяющие при внешнем воздействии;

Самоэмульгирующие;

Эмульгирующие при внешнем воздействии.

Вопрос 8.

Цветовые качества цветных и люминисцентных пенентрантов определяют спектрофотометром для цветных пенетрантов в диапазоне волн 500600 нм, а для люминесцентных пенетрантов в диапазоне длин волн 300400 нм. Измеряется светопоглощение (Е) в зависимости от длины волны. При этом:

- E = logJo/J,

- E = 0.5logJ/Jo,

- E = lnJo/J,

- E = log{1/(Jo-J)},

где Jo- падающий световой поток; J - прошедший световой поток.

Для самоконтроля 9

При коррозионном испытании определяется, оказывает ли материал на выбранные объекты коррозионное воздействие. Контролю подвергаются:

- пенетрант,

- очиститель,

- проявитель,

- все материалы набора.

Вопрос 9

При капиллярном контроле обнаружение дефектов представляет собой сочетание или отдельное использование способов наблюдения и регистрации индикаторного следа, среди которых следует отметить:

- визуальное обнаружение;

- фотоэлектрическое обнаружение;

- телевизионное обнаружение;

- инструментальное обнаружение;

- все указанные методы.

Для самоконтроля 10.

Выберите способ, не применяющийся для заполнения дефектов индикаторным пенетрантом:

- капиллярное заполнение;

- вакуумное заполнение;

- компрессионное заполнение;

- электростатическое заполнение.

- ультразвуковое заполнение;

- деформационное заполнение;

Вопрос 10.

Светостойкость - это устойчивость пенетрантов к воздействию как дневного света, так и полученного от искусственных источников. Светостойкость определяют при освещении, например, галоидной (йодной) кварцевой лампой накаливания мощностью:

- 100 Вт.

- 200 Вт.

- 500 Вт.

- 1000 Вт.