Содержание

Задание 1.	1

Задание 2. Ввод данных и построение столбчатой диаграммы	3

Задание 3 (самостоятельно)	5

Все задания выполнять в одном файле, создавая и переименовывая новый лист.

Желательно делать график индивидуальным (выбрать параметры линий, точек, масштаб, подписи осей).

Сохранить файл в персональную папку на диске U (tpu homes).

Для проверки и выставления баллов сохранить полученный файл с именем «группа_ФИО» (например, «5052_ИвановИИ») в папку группы 5052 «Excel» на диск S (tpu student)  _ОБЩАЯ

Задание 1.

В лабораторной работе использовалась электрическая цепь, состоящая из источника регулируемого постоянного напряжения и резистора с номинальным сопротивлением 100 Ом. С помощью цифрового мультиметра были проведены измерения силы тока (в миллиамперах) с погрешностью ±0,5 мА при различных значениях напряжения (в вольтах). Результаты измерений представлены в таблице 1:

Таблица 1 – Результаты эксперимента

| Напряжение, U (В) | Сила тока, I (мА) | Погрешность, ΔI (мА) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,0 | 2 |
| 0,5 | 4,8 | 2 |
| 1,0 | 9,9 | 2 |
| 1,5 | 15,5 | 2 |
| 2,0 | 19,8 | 2 |
| 2,5 | 24,7 | 2 |
| 3,0 | 30,2 | 2 |
| 3,5 | 34,9 | 2 |
| 4,0 | 40,1 | 2 |
| 4,5 | 44,8 | 2 |
| 5,0 | 50,5 | 2 |

Экспериментально проверьте выполнение закона Ома для участка цепи, установите величину сопротивления резистора и оцените точность измерений.

Решение

- Подготовка данных.

Откройте новый лист Microsoft Excel.

В столбец A (начиная с ячейки A2) введите значения напряжения (U) из таблицы выше.

В столбец B (начиная с ячейки B2) введите соответствующие значения силы тока (I) из таблицы.

В столбец С (начиная с ячейки С2) введите соответствующие значения погрешности определения силы тока (ΔI) из таблицы.

В ячейку A1 введите заголовок столбца: "Напряжение,U, В".

В ячейку B1 введите заголовок столбца: "Сила тока I, мА".

В ячейку С1 введите заголовок столбца: "Погрешность ΔI, мА".

- Анализ данных.

Почему точечный график? Напряжение (U) – непрерывная независимая переменная, которую вы изменяли дискретно. Сила тока (I) – зависимая непрерывная переменная. Точечная диаграмма – единственно правильный выбор для отображения такой функциональной зависимости I = f(U).

- Построение точечного графика.

Выделите диапазон данных, включая заголовки столбцов (A1:B12). Перейдите на вкладку «Вставка». В группе «Диаграммы» выберите «Точечная» (первый вариант). На листе появится график с экспериментальными точками. Проверьте масштаб координатной плоскости, цену деления осей.

- Добавление столбцов погрешности.

Перейдите на вкладку «Конструктор диаграмм» (или «Формат») в верхнем меню. Нажмите кнопку «Добавить элемент диаграммы» (значок + справа от диаграммы тоже работает). Выберите пункт «Столбики погрешностей» -> «Дополнительные параметры столбиков погрешностей...». В открывшейся панели «Формат столбиков погрешностей» справа выберите «Пользовательская» в разделе "Величина погрешности". Нажмите кнопку «Указать значение». В поле «Положительное значение погрешности» выделите ваши данные из столбца C (погрешность ΔI), начиная с C2 до C12. Оставьте поле «Отрицательное значение погрешности» пустым или введите те же значения (так как погрешность симметрична). Нажмите ОК. На диаграмме появятся вертикальные черточки (столбики погрешностей) на вершине каждого столбца.

- Добавление и настройка линии тренда.

Кликните правой кнопкой мыши по любой точке данных на графике. В контекстном меню выберите пункт «Добавить линию тренда». В открывшейся панели «Формат линии тренда» справа убедитесь, что выбран тип «Линейная».

Поставьте галочки в полях:

      - «показывать уравнение на диаграмме»

      - «поместить на диаграмму величину достоверности аппроксимации (R2)».

На графике автоматически появится прямая линия (линейная аппроксимация), ее уравнение вида y = kx + b и значение R2.

- Форматирование графика.

Добавьте заголовок графика - кликните по области диаграммы. Появится значок + справа от графика. Нажмите на него и поставьте галочку у «Название диаграммы». Кликните по тексту заголовка и введите: "Зависимость силы тока от напряжения в резисторе".

Добавьте подписи осей: через тот же значок + поставьте галочку у «Названия осей».

Кликните по тексту под горизонтальной осью (X) и введите: "Напряжение U, В".

Кликните по тексту рядом с вертикальной осью (Y) и введите: "Сила тока I, мА".

Настройте легенду: если на графике есть легенда (например, "Ряд1"), выделите ее и нажмите клавишу Delete на клавиатуре, так как у нас только один ряд данных.

(Опционально) Улучшите читаемость: через вкладку «Конструктор диаграмм» выберите стиль или цветовую схему, которая лучше отображает данные. Убедитесь, что маркеры точек и линия тренда хорошо видны.

Настройте столбики погрешностей (опционально): Кликните правой кнопкой мыши по любому столбику погрешности. Выберите «Формат столбиков погрешностей». Можно изменит цвет и толщину линии, тип окончания (шляпки).

Анализ результатов и выводы

Вопрос Запишите уравнение линии тренда с вашего графика (оно имеет вид y = kx + b). Какие физические величины представляют y, x, k и b в контексте этого эксперимента?

Физический смысл k?

Вопрос Проанализируйте коэффициент детерминации R². Что означает его значение (близко к 0 или близко к 1)? Свидетельствует ли оно о сильной линейной зависимости между напряжением и силой тока? Объясните, почему.

Задание 2. Ввод данных и построение столбчатой диаграммы

В лаборатории были исследованы четыре образца правильной геометрической формы (кубы со стороной 2 см). Для каждого образца были выполнены следующие измерения:

Масса (m): Измерена с помощью электронных весов с точностью до 0,1 г.

Объем (V): Рассчитан по геометрическим размерам (для куба V = a³, где a = 2 см = 0,02 м). Объем всех образцов одинаков: V = (0,02 м)³ = 0,000008 м³ = 8 * 10⁻⁶ м³.

Плотность (ρ): Рассчитана по формуле ρ = m / V. Результаты расчета представлены в таблице ниже.

Определить плотность нескольких твердых тел, изготовленных из разных материалов, и визуально сравнить полученные результаты с помощью столбчатой диаграммы в Microsoft Excel.

Результаты эксперимента

| Наименование материала | Масса, m (г) | Плотность, ρ (кг/м³) |
| --- | --- | --- |
| Сосна (дерево) | 8,4 | 1050 |
| Алюминий | 21,6 | 2700 |
| Латунь | 68,0 | 8500 |
| Свинец | 90,4 | 11300 |

Решение

- Подготовка данных.

Откройте новый лист Microsoft Excel.

В столбец A (начиная с ячейки A2) введите наименования материалов: Сосна (дерево), Алюминий, Латунь, Свинец.

В столбец B (начиная с ячейки B2) введите соответствующие значения плотности (ρ) в кг/м³ из таблицы.

В ячейку A1 введите заголовок: "Материал".

В ячейку B1 введите заголовок: "Плотность ρ, кг/м³".

- Анализ данных.

Почему столбчатая диаграмма? Материалы (Сосна, Алюминий, Латунь, Свинец) представляют собой дискретные категории. Нет непрерывной зависимости одной величины от другой. Нам нужно сравнить конкретные числовые значения (плотность) для этих разных групп. Столбчатая диаграмма подходит для такого сравнения.

- Построение столбчатой диаграммы.

Выделите диапазон с названиями материалов и значениями плотности - столбцы A и B, включая заголовки (A1:B5). Перейдите на вкладку «Вставка». В группе «Диаграммы» выберите «Гистограмма» -> «Классическая гистограмма» (обычно первый вариант в группе "2D Гистограммы"). На листе появится диаграмма со столбцами для каждого материала.

- Форматирование графика.

Добавьте заголовок: кликните по области диаграммы. Нажмите значок + справа от диаграммы. Поставьте галочку у «Название диаграммы». Кликните по тексту заголовка и введите: "Сравнение плотности различных материалов".

Добавьте подписи осей: Через значок + поставьте галочку у «Названия осей». Кликните по тексту под горизонтальной осью (Категории) и введите: "Материал образца".

Кликните по тексту рядом с вертикальной осью (Значения) и введите: "Плотность ρ, кг/м³".

Настройте внешний вид столбцов (опционально, но желательно): Кликните правой кнопкой мыши по столбцу одного из материалов. Выберите «Формат ряда данных». Поэкспериментируйте с:

Заливкой: Выберите разные контрастные цвета для разных материалов (например, коричневый для дерева, серый для алюминия, желтый для латуни, темно-серый для свинца).

Границей: Можно добавить или убрать.

Анализ результатов и выводы (беседа)

Вопрос. Внимательно рассмотрите вашу диаграмму. Какой материал имеет наибольшую плотность? Какой материал имеет наименьшую плотность? Соответствует ли это вашим ожиданиям, основанным на известных свойствах этих материалов?

Вопрос. Сделайте общий вывод: Какие физические выводы о свойствах исследованных материалов можно сделать на основе построенной диаграммы и рассчитанных значений плотности?

Задание 3 (самостоятельно)

Шарик скатывается по наклонной плоскости. Фиксируется время и пройденный путь с помощью датчиков движения.

- Постройте точечный график S(t).

- Добавьте линию тренда и обоснуйте выбранный тип. Добавьте столбы погрешностей. Оцените точность.

- Определите скорость υ и ускорение a шарика.

- Оформите график – добавьте подписи осей в формате «Физическая величина, ед. измерения», цвет осей черный, главные деления – внутрь, дополнительные – отсутствуют.

- Выведите уравнение аппроксимации на графики R2.

- График не должен содержать рамок (должны быть только оси), сеток. Толщина линий не менее 0,5 мм. Цвет маркера – красный, форма квадрат, цвет линии тренда – черный. Шрифт всех подписей – Times New Roman, цвет черный