Лабораторная работа № 1 (2 часа ауд., 2 часа внеауд.)

Стадийность геологоразведочных работ

В приложениях к настоящей лабораторной работе приведены нормативные материалы о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям на твердые полезные ископаемые (приложение 1), торф (приложение 2), озерные сапропели (приложение 3), нефть и природный газ (приложение 4) и подземные воды (приложение 5).

Требуется изучить следующие вопросы:

- Цели и задачи работ, объекты изучения и конечные результаты исследований на всех этапах и стадиях геологоразведочного процесса.

- Виды, последовательность и комплексность проводимых на каждой стадии исследований.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Временное положение о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям (твердые полезные ископаемые)

Этапы и стадии геологоразведочных работ (твердые полезные ископаемые)

| Этап, стадия | Объект изучения | Цель работ | Основной конечный результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Работы общегеологического назначения |  |  |  |
| Стадия 1. Региональное геологическое изучение недр. | Территория Российской Федерации, ее крупные геолого-структурные, административные, экономические, горнорудные и нефтегазоносные регионы, шельф и исключительная экономическая зона, глубинные части земной коры, районы с напряженной экологической обстановкой, районы интенсивного промышленного и гражданского строительства, мелиоративных и природоохранных работ и др. | Создание фундаментальной многоцелевой геологической основы прогнозирования полезных ископаемых, обеспечение различных отраслей промышленности и сельского хозяйства систематизированной геологической информацией для решения вопросов в области геологоразведочных работ, горного дела, мелиорации, строительства, обороны, экологии и т.п. | Комплекты обязательных и специальных геологических карт различного назначения масштабов 1:1000000. 1:200000 и 1:50000: сводные и обзорные карты геологического содержания масштабов 1:500000 и мельче: комплект карт, схем и разрезов глубинного о строения недр Российской Федерации и ее регионов; комплексная оценка перспектив изученных территорий с выделением рудных районов и узлов, зон, угленосных бассейнов: определение прогнозных ресурсов категорий Р3; оценка состояния геологической среды и прогноз ее изменения. |
| Этап II. Поиски и оценка месторождений |  |  |  |
| Стадия 2. Поисковые работы. | Бассейны, рудные районы, узлы и поля с оцененными прогнозными ресурсами категорий Р3. | Геологическое изучение территории поисков; выявление проявлений полезных ископаемых; определение целесообразности их дальнейшего изучения. | Комплексная оценка геологического строения и перспектив исследованных площадей; выявленные проявления полезных ископаемых с оценкой их прогнозных ресурсов по категориям Р2 и Р1; оценка возможности их освоения па основе укрупненных показателей; обоснование целесообразности и очередности дальнейших работ. |
| Стадия 3. Оценка месторождений. | Проявления полезных ископаемых с оцененными прогнозными ресурсами категорий Р2 и Р1. | Геологическое изучение и геолого-экономическая оценка проявлений и месторождений; отбраковка проявлений, не представляющих промышленной ценности. | Месторождения полезных ископаемых с оценкой их запасов по категориям С2 и С1, а по менее изученным участкам прогнозных ресурсов категории Р1; технико-экономическое обоснование промышленной ценности месторождения. |
| Этап III. Разведка и освоение месторождений |  |  |  |
| Стадия 4. Разведка месторождения. | Месторождение полезного ископаемого с оцененными запасами по категориям С2 и С1 и прогнозными ресурсами категории Р1. | Изучение геологического строения, технологических свойств полезного ископаемого, гидрогеологических, инженерно-геологических условий отработки месторождения; технико-экономическое обоснование освоения месторождения; уточнение геологического строения месторождения в процессе освоения на недостаточно изученных участках (фланги, глубокие горизонты) с переводом запасов из низших в более высокие категории. | Геологические, гидрогеологические, горно-геологические, технологические и другие данные, необходимые для составления технико-экономического обоснования (ТЭО) освоения месторождения; подсчитанные; запасы по категориям А, В, С1 и С2. |
| Стадия 5. Эксплуатационная разведка. | Эксплуатационные этажи, горизонты, блоки, уступы, подготавливаемые для очистных работ. | Уточнение полученных при разведке данных для оперативного планирования добычи, контроль за полнотой и качеством отработки запасов. | Запасы подготовленных и готовых к; выемке блоков; исходные материалы для оценки полноты отработки месторождения, уточнения потерь и разубоживания полезного ископаемого. |