Технологическая схема производства

Материальный расчет

Цель: определение расхода сырья для обеспечения производительности таблеток (название) по (количество) г  №(количество) в (название тары) (количество) шт./мес.

Пример: Определить расход сырья для обеспечения производительности таблеток рибоксина по 0,2  г №50 в банки 119083,3  банок/мес.

Пример: Определить расход всех видов сырья, необходимого для производства таблеток кофеин-бензоата натрия 0.1 г №10,  производительностью 32200 тыс. упаковок в год.

Исходные данные:

- Состав на одну таблетку, г (по ФСП):

Лекарственного вещества (веществ)

Вспомогательных веществ

Масса таблетки

Состав оболочки на одну таблетку, г:

Вещества оболочки

Масса оболочки

Масса таблетки с оболочкой

- Выходы по всем стадиям (операциям производства) (регламент)

- Характеристика исходных веществ (содержание основного вещества, влажность!!!)

- Характеристика промежуточных продуктов (например, влажность гранулята) (регламент)

Расчет суточного количества сырья

- Расчет выходов веществ с учётом всех потерь по стадиям производства (таблица 1).

ηобщ.=η1η2η3η4 η5η6η7η8η9,                                (4.1)

где η1-выход на стадии подготовки сырья;

η2-выход на стадии приготовления увлажнителя;

η3-выход на стадии смешения, увлажнения, сушки и гранулировании;

η4-выход на стадии опудривания;

η5-выход на стадии таблетирования;

η6-выход на стадии приготовления оболочки;

η7-выход на стадии нанесения оболочки;

η8-выход на стадии глянцевания;

η9-выход на стадии фасовки и упаковки.

ПРИМЕР    Таблица 1 – Выходы веществ по стадиям (операциям)

| Вид сырья Стадия | Рибоксин | Стеариновая кислота | Сахар-рафинад | Метилцеллюлоза | Крахмал (в замес) | Крахмал (на опудривание) | Тропеолин | Воск | Двуокись титана | Твин | Метилцеллюлоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВР.1.1 Просеивание сырья | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | - | - | - | - | 0,995 |
| ВР.1.3 Приготовление увлажнителя | - | - | - | 0,997 | - | - | - | - | - | - | - |
| ТП.2.1 Получение массы для таблетирования | 0,988 | - | 0,988 | 0,988 | 0,988 | - | - | - | - | - | - |
| ТП.2.2 Опудривание | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | - | - | - | - | - |
| ТП.3 Таблетирование | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | - | - | - | - | - |
| ТП.4.1 Приготовление покрытия | - | - | - | - | - | - | 0,97 | - | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| ТП.4.2 Покрытие оболочкой | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | - | 0,955 | 0,955 | 0,955 |
| ТП.4.3 Глянцевание | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 |
| УМО.5 Фасовка | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 |
| Общий выход | 0,844 | 0,854 | 0,844 | 0,842 | 0,844 | 0,854 | 0,859 | 0,927 | 0,859 | 0,859 | 0,854 |

- Определяем суточную производительность:

Gсут=Д/Nмес,

где Д – годовая производительность, шт./месс (уп./год, др.);

N – месячный (годовой) фонд времени работы оборудования, дни.

2.1 Рассчитаем месячный (годовой) фонд времени работы оборудования:

Nмес=31-Nвых-Nпразд-Nрем,

Nгод.=336-Nвых-Nпразд-Nрем,

где Nвых - количество выходных дней в месяц (год) (учесть, что производство обычно работает по пятидневному режиму, 2 смены по 7-8 часов);

Nпразд – количество праздничных дней в месяц (год);

Nрем – количество дней затраченное, на ремонт в месяц (год) (рассчитывается согласно графику ППР) (ремонт оборудования чаще всего проводится в выходные дни, кроме капремонтов).

ПРИМЕР

Nрем=(Nкап+Nтек+Nрто)/24,  (4.4)

где: Nкап – время, затраченное на капитальный ремонт, ч;

Nтек – время затраченное на текущий ремонт, ч;

Nрто – время затраченное на ремонтно-техническое обслуживание, ч;

Ведущим оборудованием является роторно-таблеточная машина.

Таблица 4.19 – График планово-предупредительных ремонтов

| Наименование аппарата | Время межремонтного пробега, ч |  |  | Время простоя в соответствующем ремонте, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К | Т | РТО | К | Т | РТО |
| РТМ – 41М | 30240 | 1440 | 720 | 132 | 35 | 4 |

Рассчитываем время, затраченное на ремонт: Nкап, Nтек, Nрто:

N=n∗τ,

где: n – ремонтов в год;

τ – время простоя в соответствующем ремонте, ч (из графика ППР);

Рассчитываем количество ремонтов в год:

n=365∗24τ,,  (4.6)

где: τ’ – время межремонтного пробега, ч; (из графика ППР).

Таблица 4.20 - График планово-предупредительных ремонтов по месяцам:

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТМ41-М2В | РТО | Т | РТО | РТО | РТО | РТО | Т | РТО | РТО | РТО | РТО | Т |

nкап=365*24/30240=0.289;     птек=365*24/1440=6.083,   прто=365*24/720=12.17

Определяем время, затраченное на ремонт оборудования;

Nкап=0.289*132=38.148 ч

Nтек=6.083*35=212.905 ч

Nрто=12.17*4=48.7 ч

Определяем количество дней, затраченных на ремонт оборудования:

Nрем=38.148+212.905+48.724=12 дней;

- Определяем теоретический расход каждого вида сырья в сутки.

Хi=МКК1,  кг/сут

где М – масса вещества, входящего в состав таблетки, кг;

К – количество таблеток в (наименование тары), шт. (№ из цели);

К1 – количество (наименование тары) выпускаемых в сутки, шт.

- Определяем практический расход рибоксина с учётом выхода по веществу:

Хi=Х/ηi,

где η – выход по соответствующему веществу, в долях (таблица 1).

ПРИМЕР

Определяем теоретический расход стеариновой кислоты в сутки:

Х1= 0.0027 10-3505453,78=0,7363 кг/сут.

Определяем практический расход стеариновой кислоты с учётом выхода по веществу:

Х2=0,7363/0,854=0,8622 кг/сут.

ПРИМЕР

Определяем теоретический расход крахмала картофельного:

Х5=0.01577⋅10⋅1000=157,7 кг

По регламентным данным крахмал картофельный расходуется на следующих стадиях:

замес             				      12.333 кг

приготовление увлажнителя                   0.48 кг

опудривание 		                                4.0 кг

16.813 кг

Таким образом, на приготовление увлажнителя по регламенту расходуется

16.813 кг – 100 %

0.48 кг    - y1 %

у1 = 3 % от общего количества крахмала картофельного.

Тогда, расход крахмала на приготовление увлажнителя в расчете на одну таблетку составит

у2=157,7⋅0,03=4,731кг.

На опудривание по регламенту расходуется

16.813 кг – 100 %

4.0 кг    - y2 %

у2 = 23.8 % от общего количества крахмала картофельного.

Тогда, расход крахмала на опудривание в расчете на одну таблетку составит

у3=157,7⋅0,238=37,53кг

Расход крахмала картофельного на замес в расчете на одну таблетку составит

у4=157,7-37,53-4,731=115,439 кг.

Далее аналогично вышеприведенному примеру.

Определяем расход технического крахмала картофельного на приготовление увлажнителя (с учетом влажности):

- Расходные коэффициенты сырья заносим в таблицу

ПРИМЕР

Таблица 2– Расходные коэффициенты сырья, в сутки

| Наименование сырья | Выход, в долях | Масса теоретическая, кг | Масса практическая, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. рибоксин | 0,844 | 54,5378 | 64,6183 |
| 2. стеариновая кислота | 0,854 | 0,7363 | 0,8622 |
| 3. сахар-рафинад | 0,844 | 2,7269 | 3,2309 |
| 4. метилцеллюлоза | 0,842 | 0,4363 | 0,5182 |
| 5. крахмал (в замес) | 0,844 | 12,6066 | 17,9241 |
| 6. крахмал (на опудривание) | 0,854 | 2,5820 | 3,6281 |
| 7. тропеолин | 0,859 | 0,0099 | 0,0115 |
| 8. воск | 0,927 | 0,1394 | 0,1504 |
| 9. дуокись титана | 0,859 | 0,1078 | 0,1255 |
| 10. твин | 0,859 | 0,8167 | 0,9507 |
| 11. метилцеллюлоза | 0,854 | 1,1475 | 1,3437 |

Осуществляем расчет по стадиям (операциям)

Наименование стадии (операции), выход в процентах

Рассчитываем количество получающихся веществ с учетом выхода:

Хj+1=Хjη1,

где     хj – практический расход сырья, кг;

η1- выход по веществу на стадии (операции), доли.

Заполняем таблицы израсходовано на стадии (операции) и получено на стадии (операции)

ПРИМЕР

Таблица 3 – Израсходовано на операции (название)

| Наименование вещества | Содержание, % | Масса, кг |  | Плотность, кг / м3 | Объем, м 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | техническая | 100% |  |  |
| А) Сырьё |  |  |  |  |  |
| 1.рибоксин | 99,0 | 64,62 | 63,97 |  |  |
| Итого: |  | 64,62 | 63,97 |  |  |

Таблица 4 – Получено на операции (название операции)

| Наименование вещества | Относителное содержание в реакционной массе, % | Масса, кг |  | Плотность, кг / м3 | Объем, м 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | техническая | 100% |  |  |
| А) Полупродукт |  |  |  |  |  |
| 1.рибоксин |  | 64,297 | 63,654 |  |  |
| Б) Потери |  |  |  |  |  |
| 1. рибоксин |  | 0,323 | 0,32 |  |  |
| Итого: |  | 64,62 | 63,974 |  |  |

Для операции просеивания таблицы израсходовано и получено заполняются на каждое вещество ОТДЕЛЬНО!

Рассчитываем удельные нормы сырья

(на 1 кг продукта, на 1000 единиц (банок, упаковок))

Рассчитываем расходные нормы сырья на 1 кг продукта

К1=Gсут, сырья/Gсут, прод ,

где Gсут, сырья- количество сырья, кг;

Gсут, прод- количество продукта, кг.

Рассчитываем расходные нормы сырья на 1000 единиц готового продукта.

К2= (Gсут, сырья*1000)/Gшт/сут.

где Gшт/сут.- количество упаковок в сутки.

Результаты расчетов заносим в таблицу

ПРИМЕР

Таблица 5 – Удельные расходные нормы сырья

| Наименование сырья | Количество сырья, кг | Количество продукта, кг | Расходные нормы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К1, кг/кг | К2 , кг/1000 бан. |
| 1.рибоксин | 64,6183 | 80,7710 | 0,8000 | 11,8484 |
| 2стеариновая кислота | 0,8622 |  | 0,0107 | 0,1581 |
| 3 сахар-рафинад | 3,2309 |  | 0,0400 | 0,5924 |
| 4 метилцеллюлоза | 0,5182 |  | 0,0064 | 0,0951 |
| 5Влага остаточная |  |  |  |  |
| 6крахмал (в замес) | 17,9241 |  | 0,2219 | 3,2865 |
| 7крахмал (опудриватель) | 3,6281 |  | 0,0449 | 0,6653 |
| 8 тропеолин | 0,0115 |  | 0,0002 | 0,0021 |
| 9 воск | 0,1504 |  | 0,0018 | 0,0276 |
| 10двуокись титана | 0,1255 |  | 0,0015 | 0,0231 |
| 11 твин | 0,9507 |  | 0,0117 | 0,1743 |
| 12 метилцеллюлоза (на оболочку) | 1,3437 |  | 0,0166 | 0,2464 |

- АППАРАТУРНЫЙ РАСЧЁТ

Цель: Определить параметры и количество единиц оборудования проектируемого производства; по расчётным данным подобрать стандартное оборудования.

Исходные данные:

- Время работы каждой единицы оборудования

- График сменности

- Производительность имеющегося оборудования

ПРИМЕРЫ ГРАФИКОВ ГАРМОНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица 6 – График гармонизации работы оборудования

В производстве используется  следующее основное оборудование:

1. Вибрационное сито

2. Сушилка полочная для сушки крахмала картофельного

3. Реактор для приготовления 2,5% раствора метилцеллюлозы (время приготовления раствора метилцеллюлозы 8 часов, при комнатной температуре, выдержка производится ночью)

4. Сушилка - гранулятор

5. Гранулятор

6. Смеситель для опудривания

7. Ротационная таблеточная машина

8. Реактор для приготовления плёнкообразующей суспензии

9. Машина  нанесения покрытия

10. Барабан для глянцевания

11. Счетно – фасовочная машина

| Наименование оборудования | Время работы в смену, ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | τр |  |  | τг |  | τц |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  | 0 |  | 3.5 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.7 |  | 1 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 10 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 10 |  |  |

Рисунок 5.1 - График гармонизации работы оборудования

1 – вращательно-вибрационное сито ХНИХФИ;

2 – реактор для увлажнителя;

3 – сушилка-гранулятор СГ-100;

4 – гранулятор 3027;

5 – роторно-таблеточная машина РТМ-41-М2В

6 – автомат для упаковки  А1-АУ4-Т

- Обратите внимание на возможное РАЗНОЕ количество операций в сутки для различного оборудования!!!

- Спецификация оборудования

| Позиц. на схеме | Наимено вание аппарата | Материал | Кол- во | ##### Характе- ##### ристика аппарата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |