Задание:

1. Составить технологическую схему стадии производства таблеток-ядер рибоксина;

2. Определить расход всех видов сырья, необходимого для производства таблеток рибоксина 0,2г №50 в банки,  производительностью 120000 банок в месяц.

Характеристика готового продукта

Структурная формула рибоксина.

Состав на одну таблетку, г:

Рибоксин                                                                                       0,2

Стеариновая кислота                                                                   0,0027

Сахар – рафинад                                                                           0,01

Метилцеллюлоза                                                                          0,0016

Крахмал картофельный                                                               0,0557

Масса таблетки без оболочки                                                      0,27

Характеристика сырья.

| Наименование | Обозначение НТД | Сорт или артикул | Показатели, обязательные для проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А) Основное сырье: Вода очищенная | ФС 42-2619-97 |  | 1. Описание - бесцветная прозрачная жидкость без запаха и вкуса; 2. РН от 5,0 до 7,0; 3. Сухой остаток не более 0,001 %; 4. Восстанавливающие вещества по ФС 42-2619-97; 5. Диоксид углерода - по ФС 42-2619-97 6. Нитраты и нитриты по ФС 42-2619-97; 7. Аммиак, % не более 0,00002; 8. Хлориды - по ФС 42-2619-97; 9. Сульфаты - по ФС 42-2619-97; 10. Кальций - по ФС 42-2619-97; 11. Тяжелые металлы - по ФС 42-2619-97; 12. Микробиологическая чистота - ФС 42-2619-97 | Приготовление увлажнителя |

| Продолжение таблицы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кислота стеариновая | ГОСТ 9419-78 | «ч.д.а.» | 1. Описание - белые с кремовым оттенком блестящие чешуйки, масса или зернистый порошок; 2. Растворимость- нерастворима в воде, растворима в спирте, бензоле, хлороформе, ацетоне, четыреххлористом углероде; 3. Массовая доля стеариновой кислоты (С18Н36О2) %, не более 98,0; 4. Температура плавления, °С; 68-71; 5. Массовая доля непредельных соединений в пересчете на йод, %. Не более 3,0; 6. Микробиологическая чистота - категория 3,2, ГФ XI изд., вып.2, с. 193, изменение № 1. | Приготовление массы для таблетирования |
| Крахмал картофельный | ГОСТ 7699-78 | Экстра | 1. Цвет - белый с кристаллическим блеском; 2. Массовая доля влаги, %, 17-20; 3. Массовая доля общей золы в пересчете на сухое вещество, %, не более 0,3; золы (песка) не растворимой в 10 %-ной соляной кислоте, %, не более 0,03; 4. Кислотность, мл, не более 6,0; Количество крапин на 1 дм поверхности | Приготовление массы для таблетирования |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | крахмала при рассмотрении невооруженным глазом, не более 40;. Присутствие металломагнитных примесей- не допускается; 6. Микробиологическая чистота - должен соответствовать требованиям категории 3,2 (ГФ XI, вы.2, с. 193 и изменение № 1) |  |
| Метилцеллюлоза | ТУ 6-05-1857-78 | Марка МЦ-16 | 1. Внешний вид- волокнистый материал белого цвета с желтоватым или сероватым оттенком; 2. Вязкость 1 %-го раствора при 20 °С 13-19 СПЗ; 3. Содержание метоксильных групп 26-33 %; 4. Растворимость в воде не менее 98 %; 5. Массовая доля золы не более 0,2 %; 6. Массовая доля влаги не более 5 %; 7. РН 1 %-ного водного раствора не более 7; 8. Микробиологическая чистота - должен соответствовать требованиям категории 3,2 (ГФ XI, вы.2, с. 193 и изменение № 1 от 1996 г) | Приготовление увлажнителя и пленочного покрытия |
| Рибоксин | ФС 42-2069-97 |  | 1. Описание- белый или белый со слабым желтоватым оттенком кристаллический порошок; 2. Медленно и умеренно растворим в воде, очень мало растворим в спирте 95 %, практически нерастворим в хлороформе и эфире , ГФ XI, вып. 1, с. 175; 3. Сульфатная зола % не более 0,2 % ГФ XI, вып.2, с.25; 4. Железо, %, не более 0,0015, ГФ XI, вып.1, с. 169 | Приготовление массы для таблетирования |

Описание технологического процесса.

Просев сырья проводят на вращательно-вибрационном сите. Рибоксин, стеариновую кислоту, сахар–рафинад, метилцеллюлозу, крахмал картофельный взвешивают на весах в емкости.  Вручную совком поочередно каждый вид сырья засыпают в загрузочный бункер вращательно-вибрационного сита, откуда оно поступает к просевочной сетке. Просеянное сырьё по течкам, расположенным радиально ситу, поступает в приемную тару сита. Отсевы по течке, расположенной тангенциально ситу, поступают в отдельную емкость,  откуда их направляют на сжигание. Выход на стадии просеивания 99,5 %.

Крахмал картофельный для опудривания тонким слоем рассыпают на противни сушилки и сушат при температуре 45-55 °С до остаточной влажности 3% в течение 4-5 ч. Затем взвешивают. Выход на операции сушки 98%.

80% от общей массы крахмала картофельного используется для приготовления массы для таблетирования, 20 % – для опудривания гранулята.

Приготовление 2,5 % раствора метилцеллюлозы. В чистой сухой емкости взвешивают на весах водорастворимую метилцеллюлозу и загружают в реактор для приготовления увлажнителя,  приливают воду очищенную. Массу тщательно перемешивают в течение 20-30 мин при температуре   20-25 °С и оставляют для набухания и растворения на 8-10 часов. Во время выдержки массу перемешивают в течение 10-15 мин через каждый час. По окончании выдержки полученный раствор метилцеллюлозы  процеживают через двойной слой марли в чистую емкость. Раствор должен быть прозрачным, однородным, не содержать нерастворившихся частиц и механической примеси. Полученный раствор метилцеллюлозы взвешивают на весах и передают на получение массы для таблетирования. Выход на операции приготовления увлажнителя 99,7 %.

В чистую емкость вручную совком загружают рибоксин, сахар-рафинад, крахмал картофельный. Порошковую массу перемешивают в течение 5-7 минут. Затем из реактора приливают  увлажнитель. После чего массу тщательно перемешивают до равномерного распределения влаги. Процесс увлажнения проводят при комнатной температуре. Продолжительность процесса увлажнения составляет 5-7 мин. Полученную влажную массу выгружают в чистую сухую емкость  и передают на операцию сушки. Получение сухой массы проводят в сушилке типа СГ-30 при температуре входящего воздуха 40-50 ºС. В продуктовый резервуар сушилки вручную совком загружают влажную массу. Продолжительность сушки 40-60 мин. Остаточная влажность гранулята должна быть в пределах 2,0-3,0 %. Сухую массу выгружают в чистую сухую емкость  и передают на операцию гранулирования. Гранулирование сухой массы проводят на грануляторе через протирочную сетку из нержавеющей стали с отверстиями диаметром 1,8-2,0 мм. Потери составляют 1,2 %.

Для опудривания сухого гранулята в смеситель вручную совком загружают сухой гранулят, картофельный сухой просеянный и  кислоту стеариновую  просеянную. Массу перемешивают в течение 5-7 минут.  Потери составляют 1,5 %.

Таблеточную массу таблетируют    на роторной таблеточной машине типа РТМ-41 с двояковыпуклыми пуансонами диаметром 9 мм. В загрузочный бункер роторной таблеточной машины вручную совком порциями загружают массу для таблетирования. Включают машину в работу и начинают процесс таблетирования, предварительно настраивая машину для получения таблеток-ядер необходимого качества. Первую порцию таблеток-ядер, загрязненных смазочными маслами  собирают в отдельную емкость   и направляют на сжигание. У последующих таблеток-ядер проверяют внешний вид, среднюю массу. Отбраковку проводят по внешнему виду, некондиционные таблетки-ядра собирают в отдельную емкость и возвращают для дальнейшей переработки. Кондиционные таблетки-ядра ссыпают в емкость, выстланную хлопчатобумажной тканью и пробу таблеток-ядер сдают в цеховую лабораторию для определения качества. При получении положительного результата анализа таблетки-ядра взвешивают на весах и передают на получение таблеток, покрытых оболочкой. Выход на операции таблетирования 98,5 %.

Принять месячный фонд времени работы оборудования 22 дня.