Задание:

- Составить технологическую схему стадии получения таблеток-ядер ципрофлоксацина;

- Определить расход всех видов сырья, необходимого для производства таблеток ципрофлоксацина 0,5 г №10,  производительностью 556 тыс. упаковок в месяц.

Характеристика готового продукта:

Структурная формула ципрофлоксацина:

Состав на одну таблетку:

Ципрофлоксацина гидрохлорид	0,5888 г

Крахмал кукурузный		0,0415 г

Аэросил				0,0075 г

Коллидон				0,0300 г

Магния стеарат			0,0075 г

Микрокристал. целлюлоза		0,0747 г

Масса таблетки-ядра		0,75 г

Ципрофлоксацин – таблетки, покрытые оболочкой, белого или белого с желтым оттенком цвета, двояковыпуклые, продолговатой формы со скругленными концами, с риской. Диаметр таблеток 18,0 мм, высота 8,5 мм, форма таблеток-ядер продолговатая со скругленными концами с риской. Средняя масса таблеток 0,750±5,0%.

Характеристика сырья

| Наименование материалов | ГОСТ или ТУ | Описание | Содержание основного вещества и примесей, % | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное сырье: Ципрофлоксацин Крахмал кукурузный Магния стеарат Аэросил Микрокристаллическая целлюлоза Коллидон Вода очищенная | НД 42-10852-00 ГОСТ 7697-82 ТУ-6-09-16-1533-90 ГОСТ 14922-77 ФС 42-3728-99 НД 42-8871-98 ФС 42-2619-97 | Белый или светло-желтый порошок Белый однородный порошок Белый порошок слегка сероватым оттенком Рыхлый голубовато-белый порошок Порошок белого цвета без запаха Белый или желтовато-белый гигроскопичный порошок Бесцветная прозрачная жидкость, без запаха и вкуса | Ципрофлоксацин, не менее 99,8 % Влажность – не более 13% рН – от 6.0 до 8.0 Магния стеарата – не менее 99,7 % Двуокись кремния – не менее 99,9% МКЦ – не менее 99 % - - | Приготовление массы для таблетирования Приготовление массы для таблетирования Опудривание Приготовление массы для таблетирования Приготовление массы для таблетирования Приготовление массы для таблетирования Приготовление увлажнителя |

Описание технологического процесса

Ципрофлоксацина гидрохлорид, крахмал кукурузный, магния стеарат, аэросил, МКЦ предварительно просеивают на вибросите с диаметром отверстий 0,219±0,022 мм. Выход ципрофлоксацина, аэросила и МКЦ составляют 99,8%; крахмала кукурузного и магния стеарата 99,8%.

66% от общей массы крахмала кукурузного используется для приготовления массы для таблетирования, 15 % – для приготовления клейстера, 19 % – для опудривания гранулята.

Просеянные вещества, взвешивают на весах.

Клейстер крахмальный с массовой долей 3% готовят, используя крахмал кукурузный и воду очищенную. В реактор для приготовления крахмального клейстера наливают воды и нагревают ее до кипения подачей пара в рубашку аппарата. Одновременно в 5 литровой емкости готовят суспензию крахмала, для чего на весах взвешивают крахмал и смешивают его с холодной водой. После чего в реактор с кипящей водой приливают приготовленную суспензию. При этом происходит заваривание крахмального клейстера. Приготовленный клейстер охлаждают до 20-300С подачей холодной воды в рубашку аппарата.

В смеситель-гранулятор HLSG 220A загружают ципрофлоксацина гидрохлорид, МКЦ, крахмал кукурузный, коллидон и перемешивают 1-3 минуты. Из емкости загружают воду очищенную (1 кг воды на 3,5 кг ципрофлоксацина гидрохлорида) и перемешивают 1 минуту. Затем влажную массу гранулируют на гранутяторе FZB-300 с диаметром отверстий сетки 4,0 мм. Потери составляют 0,5%. Влажный гранулят сушат в сушилке-гануляторе при температуре 40-45 °С до остаточной влажности 3,5-4,5 %. Выход 99%.

Высушенную массу гранулируют на гранутяторе FZB-300 с диаметром отверстий сетки 1,2 мм. Потери составляют 0,5%. Затем гранулят снова подают в сушилку-гранулятор и при температуре  40-45 °С распыляют крахмальный клейстер. После внесения гранулирующего клейстера, гранулят сушат до остаточной влажности 2,5 %. Потери на операции сушки 1 %.

Опудривание проводят в смесителе трехнаправленного действия, куда загружают сухой гранулят, крахмал кукурузный, магния стеарат и аэросил в течение 1-2 минут. Приготовленные гранулы таблетируют на прессе RONCHIGA. После настройки машины приступают к таблетированию, отбирая от 20 таблеток каждые 30 минут и взвешивая каждую таблетку на весах. Выход на стадии таблетирования – 98,5%.

Таблетки-ядра, удовлетворяющие требованиям оценки качества, на стадию «Нанесения оболочки».

Суммарные потери на стадии нанесения оболочки и фасовки и упаковки составляют 98,5 %.

Месячный фонд времени работы оборудования принять 22 дня.