Министерство образования и науки Российской Федерации

Томский политехнический университет

__________________________________

УТВЕРЖДАЮ:

__________ Евтушенко Г.С.

“___”___________2007г.

Арифметические и логические операции

Методические указания по подготовке и выполнению лабораторной

работы № 3 по курсу “Вычислительные средства в измерительной технике”

для студентов, обучающихся по направлению

приборостроение.

ТОМСК 2007

УДК 681.2(075)

Арифметические и логические операции. Методические указания по подготовке и выполнению лабораторной работы № 3 по курсу “Вычислительные средства в измерительной технике” для студентов, обучающихся по направлению приборостроение.

Составитель: Е.М. Фёдоров

Рецензенты: к.т.н. В.В. Ширяев

к.т.н. Д.В. Миляев

Методические указания рассмотрены и рекомендованы методическим семинаром кафедры информационно-измерительной техники

Зав. кафедрой ИИТ ______________ Гольдштейн А. Е.

# ВВЕДЕНИЕ

В наборе команд микроконтроллеров 51-й серии имеются следующие арифметические операции: сложение, сложение с учетом флага переноса, инкрементирование, декрементирование, вычитание с заёмом, умножение, деление и десятичная коррекция аккумулятора.

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить арифметические и логические операции. Научиться использовать команды: сложения, сложения с переносом, вычитание с заемом, десятичная коррекция, умножение, деление, инкремент и декремент. Научиться применять эти команды на практике.

# ПРОГРАММА РАБОТЫ

  - Ознакомится с командами арифметических действий.

  - Ознакомится с командами логических операций.

  - Написать программу на языке Аssembler.

  - Проверить программу в отладчике.

# краткие пояснения к работе

Группа команд арифметических действий состоит из 24 команд и позволяет выполнять следующие операции над 8-битными целыми двоичными числами без знака: двоичное сложение (ADD), двоичное сложение с учетом переноса (ADDC), вычитание с заемом (SUBB), десятичная коррекция (DA), инкремент (INC), декремент (DEC), умножение (MUL) и деление (DIV).

При сложении используется неявная адресация источника первого операнда и места назначения результата, в качестве которых выступает аккумулятор. Содержимое аккумулятора А можно сложить с регистром, константой и содержимым ячейки ОЗУ. В результате суммирования возможно появление переноса, который фиксируется в регистре PSW бит PSW.7 (флаг переноса СY). Команда сложения с учетом переноса позволяет выполнять суммирование многобайтных чисел.

По результату выполнения команд ADD, ADDC, SUBB, MUL и DIV устанавливаются флаги PSW.

Флаг СY (PSW.7) устанавливается в случае, если результат не помещается в восемь разрядов т.е при переносе из разряда D7; флаг АС (PSW.6) устанавливается при переносе из разряда D3 в командах сложения и вычитания и служит для реализации десятичной арифметики. Этот признак используется командой DA A.

Флаг OV (PSW.2) устанавливается при переносе из разряда D6, т. е. в случае, если результат не помещается в семь разрядов и восьмой не может быть интерпретирован как знаковый. Этот признак служит для организации обработки чисел со знаком.

Наконец, флаг Р (PSW.0) устанавливается и сбрасывается аппаратно. Если число единичных бит в аккумуляторе нечетно, то Р = 1, в противном случае Р = 0.

Логические операции являются поразрядными. Их список приведен в приложении А.

Микросхемы MCS-51 содержат в своем составе "булевый" процессор, который можно рассматривать как независимый процессор побитовой обработки, имеющий свое побитово-адресуемое ОЗУ, свой ввод-вывод и выполняющий свой набор команд. Внутреннее ОЗУ имеет 128 прямоадресуемых бит, пространство регистров SFR также поддерживает до 128 битовых полей. Побитно-адресуемыми являются все порты ввода-вывода, каждая линия которых может рассматриваться как однобитовый порт.

Каждый из отдельно адресуемых бит может быть установлен в "1", сброшен в "0", инвертирован, передан в разряд "Carry" или принят из него. Между любым прямоадресуемым битом  и флагом переноса могут быть произведены логические операции "И" и "ИЛИ". Кроме того, по результату анализа состояния адресуемого бита возможно осуществление короткого (Short) условного перехода в соответствии с байтом смещения (relative).

# порядок выполнения лабораторной работы

Для выполнения лабораторной работы нужно изучить команды переноса данных и арифметических и логических операций. Команды находятся в приложении А, таблицы 3, 4, 5.

Задание №1 для выполнения лабораторной работы:

Вариант 1:

Вычислить число X из следующего выражения X=(A-B)C+D/A. Переменные А, В, С и D считывать с портов P0, P1, P2 и P3 микроконтроллера соответственно. Готовый ответ вывести в ячейку ОЗУ с номером 25H. Выбрать для переменных А, В, С и D такие целочисленные значения из диапазона от 0 до 255, чтобы в результате решения выражения  X также принимал целочисленные значения в диапазоне 0<X<256. Проверить правильность нахождения Х в отладчике.

Вариант 2:

Вычислить число X из следующего выражения X=(AB-D)+CA. Переменные А, В, С и D считывать с портов P0, P1, P2 и P3 микроконтроллера соответственно. Готовый ответ вывести в ячейку ОЗУ с номером 85H. Выбрать для переменных А, В, С и D такие целочисленные значения из диапазона от 0 до 255, чтобы в результате решения выражения  X также принимал целочисленные значения в диапазоне 0<X<256. Проверить правильность нахождения Х в отладчике.

Вариант 3:

Вычислить число X из следующего выражения X=(A+B)/D-(AC+D). Переменные А, В, С и D считывать с портов P0, P1, P2 и P3 микроконтроллера соответственно. Готовый ответ вывести в ячейку ОЗУ с номером 63H. Выбрать для переменных А, В, С и D такие целочисленные значения из диапазона от 0 до 255, чтобы в результате решения выражения  X также принимал целочисленные значения в диапазоне 0<X<256. Проверить правильность нахождения Х в отладчике.

Вариант 4:

Вычислить число X из следующего выражения X=(A-B/C)D+A. Переменные А, В, С и D считывать с портов P0, P1, P2 и P3 микроконтроллера соответственно. Готовый ответ вывести в ячейку ОЗУ с номером 75H. Выбрать для переменных А, В, С и D такие целочисленные значения из диапазона от 0 до 255, чтобы в результате решения выражения  X также принимал целочисленные значения в диапазоне 0<X<256. Проверить правильность нахождения Х в отладчике.

Вариант 5:

Вычислить число X из следующего выражения X=(B-C/D)+BA. Переменные А, В, С и D считывать с портов P0, P1, P2 и P3 микроконтроллера соответственно. Готовый ответ вывести в ячейку ОЗУ с номером 3AH. Выбрать для переменных А, В, С и D такие целочисленные значения из диапазона от 0 до 255, чтобы в результате решения выражения  X также принимал целочисленные значения в диапазоне 0<X<256. Проверить правильность нахождения Х в отладчике.

Вариант 6:

Вычислить число X из следующего выражения X=(A+D)(C-B)/A. Переменные А, В, С и D считывать с портов P0, P1, P2 и P3 микроконтроллера соответственно. Готовый ответ вывести в ячейку ОЗУ с номером A5H. Выбрать для переменных А, В, С и D такие целочисленные значения из диапазона от 0 до 255, чтобы в результате решения выражения  X также принимал целочисленные значения в диапазоне 0<X<256. Проверить правильность нахождения Х в отладчике.

Вариант 7:

Вычислить число X из следующего выражения X=(A+D-B)/C*(A-C). Переменные А, В, С и D считывать с портов P0, P1, P2 и P3 микроконтроллера соответственно. Готовый ответ вывести в ячейку ОЗУ с номером ABH. Выбрать для переменных А, В, С и D такие целочисленные значения из диапазона от 0 до 255, чтобы в результате решения выражения  X также принимал целочисленные значения в диапазоне 0<X<256. Проверить правильность нахождения Х в отладчике.

Задание №2 для выполнения лабораторной работы:

Вариант 1:

Вычислить число X из следующего выражения X=(A и B)C+D/A или А. Переменные А, В, С и D считывать с портов P0, P1, P2 и P3 микроконтроллера соответственно. Готовый ответ вывести в ячейку ОЗУ с номером 25H. Выбрать для переменных А, В, С и D такие целочисленные значения из диапазона от 0 до 255, чтобы в результате решения выражения  X также принимал целочисленные значения в диапазоне 0<X<256. Проверить правильность нахождения Х в отладчике.

Вариант 2:

Вычислить число X из следующего выражения X=(AB и D) искл.или CA. Переменные А, В, С и D считывать с портов P0, P1, P2 и P3 микроконтроллера соответственно. Готовый ответ вывести в ячейку ОЗУ с номером 85H. Выбрать для переменных А, В, С и D такие целочисленные значения из диапазона от 0 до 255, чтобы в результате решения выражения  X также принимал целочисленные значения в диапазоне 0<X<256. Проверить правильность нахождения Х в отладчике.

Вариант 3:

Вычислить число X из следующего выражения X=(A или B)/D-((A и C)+D). Переменные А, В, С и D считывать с портов P0, P1, P2 и P3 микроконтроллера соответственно. Готовый ответ вывести в ячейку ОЗУ с номером 63H. Выбрать для переменных А, В, С и D такие целочисленные значения из диапазона от 0 до 255, чтобы в результате решения выражения  X также принимал целочисленные значения в диапазоне 0<X<256. Проверить правильность нахождения Х в отладчике.

Вариант 4:

Вычислить число X из следующего выражения X=(A и B/C) искл.или (D+A). Переменные А, В, С и D считывать с портов P0, P1, P2 и P3 микроконтроллера соответственно. Готовый ответ вывести в ячейку ОЗУ с номером 75H. Выбрать для переменных А, В, С и D такие целочисленные значения из диапазона от 0 до 255, чтобы в результате решения выражения  X также принимал целочисленные значения в диапазоне 0<X<256. Проверить правильность нахождения Х в отладчике.

Вариант 5:

Вычислить число X из следующего выражения X=((B или (C/D))+BA) и А. Переменные А, В, С и D считывать с портов P0, P1, P2 и P3 микроконтроллера соответственно. Готовый ответ вывести в ячейку ОЗУ с номером 3AH. Выбрать для переменных А, В, С и D такие целочисленные значения из диапазона от 0 до 255, чтобы в результате решения выражения  X также принимал целочисленные значения в диапазоне 0<X<256. Проверить правильность нахождения Х в отладчике.

Вариант 6:

Вычислить число X из следующего выражения X=(A и D)(C или B)/A. Переменные А, В, С и D считывать с портов P0, P1, P2 и P3 микроконтроллера соответственно. Готовый ответ вывести в ячейку ОЗУ с номером A5H. Выбрать для переменных А, В, С и D такие целочисленные значения из диапазона от 0 до 255, чтобы в результате решения выражения  X также принимал целочисленные значения в диапазоне 0<X<256. Проверить правильность нахождения Х в отладчике.

Вариант 7:

Вычислить число X из следующего выражения X=(A+(D искл.или B))/C*(A и C). Переменные А, В, С и D считывать с портов P0, P1, P2 и P3 микроконтроллера соответственно. Готовый ответ вывести в ячейку ОЗУ с номером ABH. Выбрать для переменных А, В, С и D такие целочисленные значения из диапазона от 0 до 255, чтобы в результате решения выражения  X также принимал целочисленные значения в диапазоне 0<X<256. Проверить правильность нахождения Х в отладчике.

# Приложение А

Oбозначения, используемые при описании команд.

| Rn (n = 0, 1,..., 7) | регистр общего назначения в выбранном банке регистров |
| --- | --- |
| @Ri(i= 0, 1) | регистр общего назначения в выбранном банке регистров, используемый в качестве регистра косвенного адреса |
| ad | адрес прямоадресуемого байта |
| ads | адрес прямо адресуемого байта-источника |
| add | адрес прямо адресуемого байта-получателя |
| ad11 | 11-разрядный абсолютный адрес перехода |
| ad16 | 16-разрядный абсолютный адрес перехода |
| rel | относительный адрес перехода |
| #d | непосредственный операнд |
| #d16 | непосредственный операнд (2 байта) |
| bit | адрес прямо адресуемого бита |
| /bit | инверсия прямо адресуемого бита |
| А | аккумулятор |
| РС | счетчик команд |
| DPTR | регистр указатель данных |

В таблицах указаны длина в байтах (Б) и время выполнения в машинных циклах (Ц) команд.

Таблица 1 Команды передачи данных

| Название команды | Мнемокод | Б | Ц | Операция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пересылка в аккумулятор из регистра (n=0÷7) | MOV A, Rn | 1 | 1 | (A)  (Rn) |
| Пересылка в аккумулятор прямоадресуемого байта | MOV A, ad | 2 | 1 | (A)  (ad) |
| Пересылка в аккумулятор байта из РПД (i=0,1) | MOV A, @Ri | 1 | 1 | (A)  ((Ri)) |
| Загрузка в аккумулятор константы | MOV A, #d | 2 | 1 | (A)  #d |
| Пересылка в регистр из аккумулятора | MOV Rn, A | 1 | 1 | (Rn)  (A) |
| Пересылка в регистр прямоадресуемого байта | MOV Rn, ad | 2 | 2 | (Rn)  (ad) |
| Загрузка в регистр константы | MOV Rn, #d | 2 | 1 | (Rn)  #d |
| Пересылка по прямому адресу аккумулятора | MOV ad, A | 2 | 1 | (ad)  (A) |
| Пересылка по прямому адресу регистра | MOV ad, Rn | 2 | 2 | (ad)  (Rn) |
| Пересылка прямоадресуемого байта по прямому адресу | MOV add, ads | 3 | 2 | (add)  (ads) |
| Пересылка байта из РПД по прямому адресу | MOV ad, @Ri | 2 | 2 | (ad)  ((Ri)) |
| Пересылка по прямому адресу константы | MOV ad, #d | 3 | 2 | (ad)  #d |
| Пересылка в РПД из аккумулятора | MOV @Ri, A | 1 | 1 | ((Ri))  (A) |
| Пересылка в РПД прямоадресуемого байта | MOV @Ri, ad | 2 | 2 | ((Ri))  (ad) |
| Пересылка в РПД константы | MOV @Ri, #d | 2 | 1 | ((Ri))  #d |
| Загрузка указателя данных | MOV DPTR, #d16 | 3 | 2 | (DPTR)  #d16 |
| Пересылка в аккумулятор байта из ПП | MOVC A, @A+DPTR | 1 | 2 |  ((A) +(DPTR)) |
| Пересылка в аккумулятор байта из ПП | MOVC A, @A+PC | 1 | 2 | (PC)  (PC)+1, (A)  ((A)+(PC)) |
| Пересылка в аккумулятор байта из ВПД | MOVX A, @Ri | 1 | 2 | (A)  ((Ri)) |
| Пересылка в аккумулятор байта из расширенной ВПД | MOVX A,@DPTR | 1 | 2 | (A)  ((DPTR)) |
| Пересылка в ВПД из аккумулятора | MOVX @Ri, A | 1 | 2 | ((Ri))  (A) |
| Пересылка в расширенную ВПД из аккумулятора | MOVX @DPTR,A | 1 | 2 | ((DPTR))  (A) |
| Загрузка в стек | PUSH ad | 2 | 2 | (SP)  (SP) + 1, ((SP))  (ad) |
| Извлечение из стека | POP ad | 2 | 2 | (ad)  (SP), (SP)  (SP) - 1 |
| Обмен аккумулятора с регистром | XCH A, Rn | 1 | 1 | (A) ↔ (Rn) |
| Обмен аккумулятора с прямоадресуемым байтом | XCH A, ad | 2 | 1 | (A) ↔ (ad) |
| Обмен аккумулятора с байтом из РПД | XCH A, @Ri | 1 | 1 | (A) ↔ ((Ri)) |
| Обмен младших тетрад аккумулятора и байта РПД | XCHD A, @Ri | 1 | 1 | (A0…3) ↔((Ri)0…3) |

Таблица 2 Арифметические операции.

| Название команды | Мнемокод | Б | Ц | Операция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сложение аккумулятора с регистром (n=0÷7) | ADD A, Rn | 1 | 1 | (A)  (A) + (Rn) |
| Сложение аккумулятора с прямоадресуемым байтом | ADD A, ad | 2 | 1 | (A)  (A) + (ad) |
| Сложение аккумулятора с байтом из РПД (i = 0,1) | ADD A, @Ri | 1 | 1 | (A)  (A) + ((Ri)) |
| Сложение аккумулятора с константой | ADD A, #d | 2 | 1 | (A)  (A) + #d |
| Сложение аккумулятора с регистром и переносом | ADDC A, Rn | 1 | 1 | (A)  (A) + (Rn) + (C) |
| Сложение аккумулятора с прямоадресуемым байтом и переносом | ADDC A, ad | 2 | 1 | (A)  (A) + (ad) + (C) |
| Сложение аккумулятора с байтом из РПД и переносом | ADDC A, @Ri | 1 | 1 | (A)  (A) + ((Ri)) + (C) |
| Сложение аккумулятора с константой и переносом | ADDC A, #d | 2 | 1 | (A)  (A) + # d + (C) |
| Десятичная коррекция аккумулятора | DA A | 1 | 1 | Если (А0…3)>9 или ((AC)=1),то(А0…3) (А0…З) + 6, затем если (А4…7) >9 или ((С)=1), то (А4…7)  (А4…7) + 6 |
| Вычитание из аккумулятора регистра и заёма | SUBB A, Rn | 1 | 1 | (A)  (A) - (C) - (Rn) |
| Вычитание из аккумулятора прямоадресуемого байта и заема | SUBB A, ad | 2 | 1 | (A)  (A) - (C) - ((ad)) |
| Вычитание из аккумулятора байта РПД и заема | SUBB А, @Ri | 1 | 1 | (A)  (A) - (C) - ((Ri)) |
| Вычитание из аккумулятора константы и заема | SUBB А, d | 2 | 1 | (A)  (A) - (C) - #d |
| Инкремент аккумулятора | INC А | 1 | 1 | (A)  (A) + 1 |
| Инкремент регистра | INC Rn | 1 | 1 | (Rn)  (Rn) + 1 |
| Инкремент прямоадресуемого байта | INC ad | 2 | 1 | (ad)  (ad) + 1 |
| Инкремент байта в РПД | INC @Ri | 1 | 1 | ((Ri))  ((Ri)) + 1 |
| Инкремент указателя данных | INC DPTR | 1 | 2 | (DPTR )(DPTR)+1 |
| Декремент аккумулятора | DEC A | 1 | 1 | (A)  (A) – 1 |
| Декремент регистра | DEC Rn | 1 | 1 | (Rn)  (Rn) – 1 |
| Декремент прямоадресуемого байта | DEC ad | 2 | 1 | (ad)  (ad) – 1 |
| Декремент байта в РПД | DEC @Ri | 1 | 1 | ((Ri))  ((Ri)) - 1 |
| Умножение аккумулятора на регистр В | MUL AB | 1 | 4 | (B)(A)  (A)*(В) |
| Деление аккумулятора на регистр В | DIV AB | 1 | 4 | (B).(A)  (A)/(В) |

Таблица 3 Логические операции

| Название команды | Мнемокод | Б | Ц | Операция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Логическое И аккумулятора и регистра | ANL A, Rn | 1 | 1 | (A)  (A) AND (Rn) |
| Логическое И аккумулятора и прямоадресуемого байта | ANL A, ad | 2 | 1 | (A)  (A) AND (ad) |
| Логическое И аккумулятора и байта из РПД | ANL A, @Ri | 1 | 1 | (A)  (A) AND ((Ri)) |
| Логическое И аккумулятора и константы | ANL A, #d | 2 | 1 | (A)  (A) AND #d |
| Логическое И прямоадресуемого байта и аккумулятора | ANL ad, A | 2 | 1 | (ad)  (ad) AND (A) |
| Логическое И прямоадресуемого байта и константы | ANL ad, #d | 3 | 2 | (ad)  (ad) AND #d |
| Логическое ИЛИ аккумулятора и регистра | ORL A, Rn | 1 | 1 | (A)  (A) OR (Rn) |
| Логическое ИЛИ аккумулятора и прямоадресуемого байта | ORL A, ad | 2 | 1 | (A)  (A) OR (ad) |
| Логическое ИЛИ аккумулятора и байта из РПД | ORL A, @Ri | 1 | 1 | (A)  (A) OR ((Ri)) |
| Логическое ИЛИ аккумулятора и константы | ORL A, #d | 2 | 1 | (A)  (A) OR #d |
| Логическое ИЛИ прямоадресуемого байта и аккумулятора | ORL ad, A | 2 | 1 | (ad)  (ad) OR (A) |
| Логическое ИЛИ прямоадресуемого байта и константы | ORL ad, #d | 3 | 2 | (ad)  (ad) OR #d |
| Исключающее ИЛИ аккумулятора и регистра | XRL A, Rn | 1 | 1 | (A)  (A) XOR (Rn) |
| Исключающее ИЛИ аккумулятора и прямоадресуемого байта | XRL A, ad | 2 | 1 | (A)  (A) XOR (ad) |
| Исключающее ИЛИ аккумулятора и байта из РПД | XRL A, @Ri | 1 | 1 | (A)  (A) XOR ((Ri)) |
| Исключающее ИЛИ аккумулятора и константы | XRL A, #d | 2 | 1 | (A)  (A) XOR #d |
| Исключающее ИЛИ прямоадресуемого байта и аккумулятора | XRL ad, A | 2 | 1 | (ad)  (ad) XOR (A) |
| Исключающее ИЛИ прямоадресуемого байта и константы | XRL ad, #d | 3 | 2 | (ad)  (ad) XOR #d |
| Сброс аккумулятора | CLR A | 1 | 1 | (A)  0 |
| Инверсия аккумулятора | CPL A | 1 | 1 | (A)  NOT(A) |
| Сдвиг аккумулятора влево циклический | RL A | 1 | 1 | (An+1)  (An), n=0÷6, (A0)  (A7) |
| Сдвиг аккумулятора влево через перенос | RLC A | 1 | 1 | (An+1)  (An), n=0÷6 (A0) (C), (C) (A7) |
| Сдвиг аккумулятора вправо циклический | RR A | 1 | 1 | (An)  (An+1), n=0÷6, (A7)  (A0) |
| Сдвиг аккумулятора вправо через перенос | RRC A | 1 | 1 | (An)  (An+1), n=0÷6 (A7)  (C), (C) (A0) |
| Обмен местами тетрад в аккумуляторе | SWAP A | 1 | 1 | (A0…3) ↔ (A4…7) |

Таблица 4 Операции с битами

| Название команды | Мнемокод | Б | Ц | Операция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сброс переноса | CLR С | 1 | 1 | (C)  0 |
| Сброс бита | CLR bit | 2 | 1 | (b)  0 |
| Установка переноса | SETB С | 1 | 1 | (C)  1 |
| Установка бита | SETB bit | 2 | 1 | (b)  1 |
| Инверсия переноса | CPL С | 1 | 1 | (C)  NOT(C) |
| Инверсия бита | CPL bit | 2 | 1 | (b)  NOT(b) |
| Логическое И бита и переноса | ANL С, bit | 2 | 2 | (C)  (C) AND (b) |
| Логическое И инверсии бита и переноса | ANL С, /bit | 2 | 2 | (C)(C) AND (NOT(b)) |
| Логическое ИЛИ бита и переноса | ORL С, bit | 2 | 2 | (C)  (C) OR (b) |
| Логическое ИЛИ инверсии бита и переноса | ORL С, /bit | 2 | 2 | (C)  (C) OR (NOT(b)) |
| Пересылка бита в перенос | MOV С, bit | 2 | 1 | (C)  (b) |
| Пересылка переноса в бит | MOV bit, С | 2 | 2 | (b)  (C) |

Таблица 5 Команды передачи управления

| Название команды | Мнемокод | Б | Ц | Операция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длинный переход в полном объеме ПП | LJMP ad16 | 3 | 2 | (PC)  ad16 |
| Абсолютный переход внутри страницы в 2 Кб | AJMP ad11 | 2 | 2 | (PC)  (PC) + 2, (PC0-10)  ad11 |
| Короткий относительный переход внутри страницы в 256 байт | SJMP rel | 2 | 2 | (PC)(PC)+2, (PC)(PC)+rel |
| Косвенный относительный переход | JMP@A+DPTR | 1 | 2 | (PC)  (A) + (DPTR) |
| Переход, если аккумулятор равен нулю | JZ rel | 2 | 2 | (PC)(PC)+2, если (A)=0, то (PC)(PC)+rel |
| Переход, если аккумулятор не равен нулю | JNZ rel | 2 | 2 | (PC)(PC)+2, если (A)≠0, то (PC)(PC)+rel |
| Переход, если перенос равен единице | JC rel | 2 | 2 | (PC)(PC)+2, если (С)=1, то (PC)(PC)+rel |
| Переход, если перенос равен нулю | JNC rel | 2 | 2 | (PC)(PC)+2, если (С)=0, то (PC)(PC)+rel |
| Переход, если бит равен единице | JB bit, rel | 3 | 2 | (PC)(PC)+3, если (b)=l, то (PC)(PC)+rel |
| Переход, если бит равен нулю | JNB bit, rel | 3 | 2 | (PC)(PC)+3, если (b)=0, то (PC)(PC)+rel |
| Переход, если бит установлен, с последующим сбросом бита | JBC bit, rel | 3 | 2 | (PC)  (PC) + 3, если (b)=1, то (b)  0 и (PC) (PC) + rel |
| Декремент регистра и переход, если не нуль | DJNZ Rn, rel | 2 | 2 | (PC)  (PC) +2, (Rn)(Rn)-1, если (Rn) ≠ 0, то (PC)  (PC) + rel |
| Декремент прямоадресуемого байта и переход, если не нуль | DJNZ ad, rel | 3 | 2 | (PC)  (PC) + 2, (ad) (ad)-1, если (ad) ≠ 0, то (PC)  (PC) + rel |
| Сравнение аккумулятора с прямоадресуемым байтом и переход, если не равно | CJNE A, ad, rel | 3 | 2 | (PC)  (PC) + 3,если (A) ≠ (ad), то (PC)  (PC) + rel,если (A) < (ad), то (C)  1, иначе (C)  0 |
| Сравнение аккумулятора с константой и переход, если не равно | CJNE A, #d, rel | 3 | 2 | (PC)  (PC) + 3,если (A) ≠ #d, то (PC)  (PC) + rel,если (A) < #d, то (C)  1, иначе (С)  0 |
| Сравнение регистра с константой и переход, если не равно | CJNE Rn, #d, rel | 3 | 2 | (PC)  (PC) + 3,если (Rn) ≠ #d, то (PC)  (PC) + rel,если (Rn) < #d, то (C)  1, иначе (С)  0 |
| Сравнение байта в РПД с константой и переход, если не равно | CJNE @Ri,#d,rel | 3 | 2 | (PC)  (PC) + 3,если ((Ri)) ≠ #d, то (PC)  (PC) + rel,если ((Ri)) < #d, то (C)  1, иначе (C)  0 |
| Длинный вызов подпрограммы | LCALL adl6 | 3 | 2 | (PC)(PC)+3, (SP) (SP) +1, ((SP))  (PC0…7), (SP)  (SP) + 1, ((SP))  (PC8…15), (PC)  ad16 |
| Абсолютный вызов подпрограммы в пределах страницы в 2 Кб | ACALL ad11 | 2 | 2 | (PC)  (PC)+2, (SP)(SP)+1, ((SP))  (PC0…7), (SP)  (SP) + 1, ((SP))  (PC8…15), (PC0-10)  ad11 |
| Возврат из подпрограммы | RET | 1 | 2 | (PC8…15)  ((SP)), (SP)  (SP) - 1, (PC0…7)  ((SP)), (SP)  (SP) – 1 |
| Возврат из подпрограммы обработки прерывания | RETI | 1 | 2 | (PC8…15)  ((SP)), (SP)  (SP) - 1, (PC0…7)  ((SP)), (SP)  (SP) – 1 |
| Пустая операция | NOP | 1 | 1 | (PC)  (PC) + 1 |