Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЮРГИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

___________________________________________________

Утверждаю

Зам. директора ЮТИ ТПУ по УР

___________________В.Л. Бибик

“_____”_____________2009 г.

Определение параметров взрывной подготовки вскрышных пород

Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Технология добычи полезных ископаемых открытым способом» для студентов,

обучающихся по специальности 150402 «Горные машины и оборудование»

всех форм обучения

Издательство

Юргинского технологического института (филиала)

Томского политехнического университета

2009

УДК 622.232

Определение параметров взрывной подготовки вскрышных пород: методические указания к выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальности 150402 «Горные машины и оборудование» всех форм обучения / Сост. В.Ю. Бегляков. – Юрга: Изд-во Юргинского технологического института (филиала) Томского политехнического университета, 2009. – 12 с.

Рецензент

д.т.н., профессор 							Ю.А. Рыжков

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры ГШО ЮТИ ТПУ « 22 »    Апреля   2009г.

Зав. кафедрой ГШО

канд. техн. наук, доц. 							П.В. Бурков

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Цель работы: – научиться определять параметры взрывной подготовки вскрышных пород на открытых горных работах.

# 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

До начала работы студент обязан самостоятельно подготовиться к выполнению лабораторной работы: ознакомиться с настоящими методическими указаниями, усвоить теоретические сведения, подготовить бланк отчета согласно п. 4 настоящих методических указаний. В начале лабораторного занятия преподаватель выполняет контроль степени  подготовленности каждого студента к выполнению работы. Студенты, уровень подготовленности которых не соответствует вышеизложенным требованиям, к выполнению работы не допускаются.

# 3. Методика проведения работы

Для проведения лабораторной работы студент должен знать из лекционного курса и учебной литературы основные типы горных пород, их технологические свойства, типы взрывчатых веществ (ВВ), применяемых на открытых горных работах, а также требования, предъявляемые к взрывной подготовке пород.

## 3.1. Общие сведения

Вскрышные породы, подлежащие разрушению буровзрывным способом, можно разделить на три группы: легковзрываемые с пределом прочности на одноосное сжатие до СЖ = 40 МПа, средней взрываемости с пределом прочности на одноосное сжатие СЖ = 40-80 МПа и трудновзрываемые при
СЖ = 80-100 МПа. Предел прочности на сжатие является одним из важных показателей технологических свойств пород.

При производстве буровзрывных работ необходимо соблюдение следующих требований:

- разрушение пород уступа на куски, не превышающие нужных размеров;

- получение развала взорванной породы уступа необходимой ширины и высоты;

- создание определенного запаса разрыхленной породы, обеспечивающего длительную работу погрузочных средств;

- обеспечение безопасности и экономичности работ.

Расчет параметров взрывной подготовки вскрышных пород осуществляется в последовательности, изложенной ниже.

## 3.2. Расчет удельного расхода взрывчатого вещества

Удельный расход ВВ (взрывчатого вещества) является одним из главных показателей разрушения вскрьшшых пород взрывом и характеризуется количеством ВВ (кг), которое требуется для разрушения 1м3 породы с заданной степенью дробления.

В табл. 3.1–3.6 приведены необходимые показатели для расчета величины удельного расхода ВВ.

Таблица 3.1

Классификация вскрышных пород по блочности

| Сопротивляемость пород взрыву | Категория пород по блочности | Блочность пород | Величина одноосного сжатия, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Легковзрываемые | I | мелкоблочные | до 40 |
| Средней взрываемости | II | среднеблочные | 40–60 |
|  | III | крупноблочные | 60–80 |
| Трудновзрываемые | IV | весьма крупноблочные | 80–100 |
|  | V | исключительно крупноблочные | >100 |

Удельный расход ВВ (кг/м3) определяют по формуле:

q=5000KBB33σСЖ(z-1)σСЖ(705−968d−1.5β+0.6HУ),			(3.1)

где КВВ – переводной коэффициент ВВ (табл. 3.5); сж. – предел прочности на сжатие (МПа); z – степень взрывного дробления (табл. 3.6); d – диаметр скважинного заряда (м) (табл. 3.2),  – угол наклона скважин к горизонту (град); НУ  НЧ – высота уступа (м).

Для обеспечения качественного дробления вскрьшшых пород взрывом необходимо выбрать рациональный диаметр скважин исходя из прочностных свойств пород и заданной марки экскаватора по табл.3.2.

При расчете удельного расхода ВВ в учебных целях принимается, что взрываемые породы являются сухими.

Таблица 3.2

Рациональные значения диаметров скважин, мм

| Марка | Категория пород по блочности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| экскаватора | I | II | III | IV | V |
| ЭКГ-5А | 190–214 | 190–214 | 150–160 | 150–160 | 150–160 |

Продолжение таблицы 3.2

| ЭКГ-8И | 244–270 | 244–270 | 190–214 | 150–160 | 150–160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭКГ-12 | 270–320 | 270–320 | 244–270 | 190–216 | 190–216 |
| ЭКГ-20А | 270–320 | 270–320 | 244–270 | 190–216 | 190–216 |

Указанные диаметры скважин могут быть пробурены следующими типами буровых станков (табл. 3.3).

Таблица 3.3

Основные технологические характеристики буровых станков

| Показатели | Тип бурового станка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2СБШ-200-32 | СБШ-250 МН А-32 | СБШ-320-36 | СБР-160А-24 | СБР-200-32 |
| Прочность буримых пород, МПа | 50–120 | 50–120 | 50–120 | 30–60 | 30–60 |
| Диаметр скважин d, мм | 190,214 | 243,269 | 295,320 | 125,160 | 200 |
| Глубина бурения lБ , м | 32 | 32 | 36 | 24 | 32 |
| Угол наклона скважин к горизонту , град | 60,75, 90 | 60, 75, 90 | 60,75, 90 | 60, 75, 90 | 60,75, 90 |

Типы взрывчатых веществ применяемых на открытых горных работах для различных по взрываемости пород, приведены в табл. 3.4, ассортимент применяемых ВВ в табл. 3.5, краткая характеристика ВВ в табл. 3.4, значения рациональной степени дробления в табл. 3.6.

Таблица 3.4

Основные типы ВВ, применяемые на открытых горных работах

| Легковзрываемые породы | Породы средней взрываемости | Трудновзрываемые породы |
| --- | --- | --- |
| Игданит, гранулит М | Гранулит АС-4, игданит, граммонит 79/21 | Граммонит 79/21, гранулит АС-4 |

После установления величины удельного расхода ВВ для разрушения вскрышных пород в конкретных горно-геологических условиях и с известными прочностными свойствами (сж) определяют параметры сетки скважин и величину заряда ВВ.

Таблица 3.5

Ассортимент применяемых ВВ

| ТипВВ | Плотность ВВ (), кг/м3 | Переводной коэффициент эквивалентных зарядов КВВ |
| --- | --- | --- |
| Игданит | 900 | 1,13 |
| ГранулитМ | 950 | 1,12 |
| Гранулит АС-4 | 850 | 0,98 |

Продолжение таблицы 3.5

| Гранулит АС-4В | 1050 | 0,96 |
| --- | --- | --- |
| Граммонит 79/21* | 900 | 1,00 |
| Порэмит 1 МК | 1250 | 1,25 |
| Сибирит-1000 | 1250 | 1,29 |
| Граммонит 30/70 | 950 | 1,13 |
| Гранулотол | 1000 | 1,20 |

Примечание: в учебных целях скважины принять сухие

* - эталонное ВВ.

Таблица 3.6

Рациональная степень дробления пород (z)

| Средний диаметр естественной отдельности, м | Марка экскаватора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭКГ-5А | ЭКГ-8И | ЭКГ-12 | ЭКГ-20А |
| 0,8 | 1,25 | 1,20 | 1,18 | 1,15 |
| 1,2 | 1,60 | 1,50 | 1,45 | 1,40 |
| 1,6 | 2,10 | 1,85 | 1,65 | 1,50 |
| 2,0 | 2,75 | 2,40 | 2,05 | 1,70 |

## 3.3. Расчет параметров сетки скважин

Расчет параметров сетки скважин начинается с определения глубины (м) скважины при известной высоте уступа (рис. 1, г):

LСКВ=НУsinβ+LП,					(3.2)

где НУ  1,5НЧ – высота уступа, НЧ – высота черпания экскаватора (см. методические указания к лабораторной работе №4), LП – длина перебура (м):

LП = 3d 0,02 сж =0,06 dсж.				(3.3)

Длина сплошного заряда (м):

LЗАР = LСКВ – LЗАБ	,				(3.4)

где LЗАБ – длина забойки (м):

LЗАБ = КЗАБ d,					(3.5)

где КЗАБ – относительная длина забойки, выраженная в диаметрах заряда (принимается КЗАБ = 20…25 d).

Масса (кг) скважинного заряда:

QCКВ = P LЗАР,					(3.6)

где Р – вместимость 1 м скважины (кг).

Р = 0,25d2,					(3.7)

где  – плотность ВВ, кг/м3 (табл. 3.5).

При высоте уступа от 10 до 20 м для более качественного дробления породы заряд ВВ целесообразно рассредоточивать на две части.

В этом случае масса части заряда составляет:

– верхней

QЗВ = (0,3-0,4) QCKB;				(3.8)

– нижней

Q3H = (0,6-0,7) QCKB.				(3.9)

при этом нужно учесть, что QЗВ + QЗН = QСКВ.

Между верхней и нижней частями заряда оставляется воздушный (инертный) промежуток, величина которого равна:

– для вертикальных скважин:

LПВ = 0,05 (9 – 0,05 сж)LЗАР;			(3.10)

– для наклонных скважин:

LПН = 0,00125 (340 – 0,11 сж)LЗАР.			(3.11)

Далее определяют расстояние (м) между скважинами в ряду:

a=mQСКВqНУ,				(3.12)

где m – коэффициент сближения скважин.

m = 0,85-0,005 сж.			(3.13)

Расстояние (м) между рядами скважин равно

b = a/m.					(3.14)

Количество рядов скважин в заходке может быть только целым числом, т.е.

nP = АБВР/b,					(3.15)

где АБВР – ширина буровзрывной заходки (м).

На практике ширина буровзрывной заходки может быть равна или близка к ширине экскаваторной заходки:

АБВР  АЭ = (1,5-1,7) RЧУ,			(3.16)

где RЧУ – радиус черпания на уровне стояния экскаватора (м).

Для качественного дробления породы необходимо, чтобы линия сопротивления по подошве уступа W (горизонтальное расстояние от первого ряда скважин до нижней бровки откоса уступа) отвечала следующим условиям:

– для наклонных скважин (рис. 1, в)

W = b;					(3.17)

– для вертикальных скважин (рис. 1, б)

W  НУ ctn + bП,					(3.18)

где bП – ширина призмы возможного обрушения, м;

bП = НУ (ctgУ – ctg),				(3.19)

где , У – соответственно, рабочий и устойчивый углы откоса, уступа  ( = 75°,  У = 60°).

В то же время в соответствии с правилами техники безопасности расстояние от верхней бровки уступа до первого ряда скважин должно быть неменьше величины бермы безопасности (ширины призмы возможного обрушения bП = 3м), т.е. необходимо выполнение условия

bП > 3.					(3.20)

При взрыве горной массы целесообразно, чтобы ширина развала равнялась ширине экскаваторной заходки (ВР = АЭ) или ее кратной ширине ВР = (2-3) Аэ (рис. 1, д).

Качество буровзрывных работ оценивается также таким показателем, как выход горной массы с 1 м скважины, мэ/м.

η=abHУLСКВ.					(3.21)

Рис. 1. Параметры сетки скважин: а, в – наклонные скважины; б – вертикальные;
г –сетка скважины; д – профиль развала взорванной породы

# 4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет оформляется индивидуально для каждого студента на двойных тетрадных листах. Отчет должен содержать:

- Титульный лист;

- Цель работы;

- Формулировка, определение графические изображения и комментарии по выше перечисленным горнотехническим понятиям открытой добычи полезных ископаемых;

- Выводы и обобщения по проделанной работе.

# 5. контрольные ВОПРОСЫ

При защите отчета по лабораторной работе студент должен ответить на вопросы и разъяснить следующие понятия:

      - Цель буровзрывной подготовки;

      - Что такое удельный расход ВВ и от каких факторов он зависит?

      - Элементы карьера;

      - Как характеризует ВВ переводной коэффициент?

      - Какие параметры определяют длину скважины?

      - Что такое вместимость скважины и в чем она измеряется?

      - При каких условиях и для чего оставляется воздушный промежуток?

      - Рабочий и устойчивый углы откоса уступа;

      - Каким численным параметром оценивается качество буровзрывных пород?

      - Что такое сетка скважин и какие её основные параметры?

      - Что такое берма безопасности? Её назначение и геометрический смысл.

# список ЛИТЕРАТУРы

- Томаков П.И, Наумов И.К. Технология, механизация и организация открытых, горных работ. – М.:Недра, 1978. – 293 с.

- Рогатин Н.Н. Технология и механизация открытых горных работ. – М.:Недра, 1982. – 277 с.

- Калинин А.В., Цепилов И.И., Проноза В.Г. Научные основы управления горными работами на карьерах с техникой большой единичной мощности; Учебное пособие / Кузбас. политехи, ин-т. – Кемерово, 1984. – С.44–49.

- Подэрни Р.Ю. Горные машины и комплексы для открытых горных работ: Учебное пособие. В 2 т. Т. 1. – 4-е изд., стер. – М.: Издательство Московского государственного горного университета, 2001. – 422 с.

- Подэрни Р.Ю. Горные машины и комплексы для открытых горных работ: Учебное пособие. В 2 т. Т.2. – 4-е изд., стер. – М.: Издательство Московского государственного горного университета, 2001 – 322 с.

- Справочник. Открытые горные работы / К.Н. Трубецкой, М. Потапов, К.Е. Виницкий, Н.Н. Мельников и др. – М.: Горное бюро, 1999 – 590 с.: ил.

- Егоров П.В., Бобер Е.А., Кузнецов Ю.Н., Косьминов Е.А., Решетов С.Е., Красюк Н.Н. Основы горного дела: Учебник для вузов. – М.: Издательство МГГУ, 2000. – 408 с

Определение параметров взрывной подготовки вскрышных пород

Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Технология добычи полезных ископаемых открытым способом» для студентов,

обучающихся по специальности 150402 «Горные машины и оборудование»

всех форм обучения

Составитель Бегляков Вячеслав Юрьевич

Подписано к печати 26.06.2009г.

Формат 60х84/16. Бумага офсетная.

Плоская печать. Усл. печ. л.0,7. Уч.-изд. л.0,63.

Тираж 30 экз. Заказ 1044. Цена свободная.

ИПЛ ЮТИ ТПУ. Ризограф ЮТИ ТПУ.

652000, Юрга, ул. Московская, 17.