Министерство образования и науки Российской Федерации

Институт неразрушающего контроля

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ИНК

______________ В.Н. Бориков

“_____”______________ 2016г.

ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО

ТОКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДУКЦИОННОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Методические указания по выполнению лабораторной работы № 1

по дисциплине “Физические основы получения информации”

ТОМСК 2016

Лабораторная работа №1

ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО

ТОКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДУКЦИОННОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ

Для реализации многих измерительных преобразований требуется создавать в некоторой области пространства постоянное или переменное магнитное поле. Наибольшее распространение получил источник магнитного поля, представляющий собой обмотку с электрическим током.

При использовании магнитного поля для измерительных преобразований важно знать не только значения напряженности или индукции магнитного поля в некоторой точке пространства в определенный момент времени, но и пространственно-временное распределение этих величин, что дает возможность получать дополнительную информацию об объекте измерения.

В данной работе исследуется пространственное распределение напряженности магнитного поля круглой и вытянутой прямоугольной плоских обмоток, по которым протекает переменный электрический ток. В общем случае, для произвольной точки пространства с координатами X, Y, Z (рис. 1), вектор напряженности магнитного поля обмотки с током имеет три пространственные составляющие Hx,Hy,Hz, описываемые достаточно сложными и громоздкими уравнениями.

Z

X

0

 A

I

HY

Z

X

0

A

I

HY

Y

Y

L

Рис. 1. Круглая  (а) и прямоугольная (б) обмотки с током:

I – ток в обмотке;  A – диаметр круглой обмотки; A  L - размеры прямоугольной обмотки;  X, Y, Z - оси координат.

а

б

На оси OY магнитные поля обмоток имеют только одну пространственную составляющую HY, зависимости которой от координаты Y для той и другой обмоток описываются относительно простыми выражениями, приводимыми ниже. Здесь и далее для исключения влияния на результат тока обмотки будем определять не абсолютные значения напряженности магнитного поля, а нормированные относительные значения h=HHA. В качестве нормирующего значения напряженности удобно использовать ее значение HA в точке с координатами X = 0; Y = A; Z = 0, где А - диаметр круглой обмотки или ширина прямоугольной обмотки. Значение А будем использовать для нормирования значений координат:  x = X /A;  y = Y /A;  z = Z /A.

Для круглой обмотки на ее оси:

h=HyHA=551+2y232.         			               (1)

Для прямоугольной обмотки при условии LA и YL можно воспользоваться выражениями для двухпроводной линии:

h=HyHA=51+2y2.                  		                (2)

В случае если расстояние R от центра обмотки до точки в пространстве, где определяется напряженность магнитного поля, значительно превышает размеры обмотки (рис.2) можно воспользоваться для определения пространственных составляющих вектора напряженности возбуждающего магнитного поля  в плоскости Z = 0 приближенными выражениями:

hx=HxHA=32⋅x⋅yr5,hy=HyHA=12⋅1r3⋅3y2r2−1,r=RA=x2+y2.               			(3)

Данные выражения позволяют осуществить анализ топографии магнитного поля.

На рис.5 приведены полученные на основе (3) зависимости hx(x) и hy(x) для некоторого значения  y. Можно показать, что значение x = x0, при котором функция  hy(x) равна нулю, и значение x = xm, при котором функция   hx(x) принимает экстремальные значения, являются функциями координаты y:

x0A

x0=±2⋅y,xm=±12⋅y.                                   	            (4)

hy

x

y

hx

x0

xm

Рис. 3. Координатные зависимости пространственных составляющих вектора напряженности магнитного поля.

Напряженность магнитного поля может быть измерена с использованием индукционного измерительного преобразования, основанного на явлении электромагнитной индукции, суть которого заключается в возникновении в замкнутом контуре, пронизываемом изменяющимся во времени потоком магнитной индукции Ф, эдс. индукции е, равной скорости изменения магнитного потока: e=−dΦd t. Для обмотки с числом витков w, площадью среднего витка S (рис. 2) в случае синусоидального характера изменения напряженности магнитного поля (H(t)=Hmsinωt) и при условии, что поле в плоскости витков можно считать однородным (данное допущение справедливо при относительно малых размерах индукционной обмотки):

e(t)=−μ0w2Sωcosα⋅Hmcosωt,                           	      (5)

где   μ0=4π⋅10−7 Гн/м - магнитная постоянная;

 - угловая частота тока, 1/с;

 - угол между нормалью к плоскости витков обмотки и вектором H;

Hm - амплитуда напряженности магнитного поля.

Действующее H и амплитудное Hm значения напряженности магнитного поля определяется из (5) по формуле:

H=Eμ0wSωcosα; Hm=Emμ0wSωcosα,				(6)

где Е и Em – соответственно действующее и амплитудное значения эдс индукционной обмотки.

Пространственные составляющие напряженности магнитного поля в плоскости Z = 0  Hx и Hy измеряются при ориентациях нормали индукционной обмотки соответственно вдоль осей OX  и OY. Угол  в выражении (6) берется при этом равным нулю. Нормированные значения составляющих напряженности находятся по формулам:

hx=HxHA=ExEA; hy=HyHA=EyEA,                              (7)

где Ex и Ey- действующие (амплитудные) значения эдс индукционной обмотки при ориентации ее нормали соответственно вдоль осей OX и OY ;

EA- действующее (амплитудное)  значение эдс обмотки в точке x = 0, y = A, z = 0 при ориентации нормали обмотки вдоль OY.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

2.1. Как сделать магнитное поле круглой обмотки более однородным?

2.2. Поле какой из обмоток - круглой или вытянутой - при одинаковых значениях А более однородно?

2.3. Какие пространственные составляющие имеет вектор напряженности магнитного поля обмоток с током в плоскостях X = 0; Y = 0; Z = 0?

2.4.Чему равен фазовый сдвиг между напряженностью магнитного поля и эдс индукционной обмотки?

- Как экспериментально определить направление вектора напряженности магнитного поля?

- ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Исследование пространственного распределения напряженности магнитных полей различных по конфигурации обмоток с токами. Ознакомление с теоретическими основами и практическим применением для измерения напряженности магнитного поля индукционного измерительного преобразования.

- ПРОГРАММА РАБОТЫ

- Определить экспериментально зависимости относительных значений напряженностей магнитных полей круглой и прямоугольной обмоток на оси OY  от значения относительной координаты y  и сравнить с теоретическими зависимостями (1), (2), (3). Определить абсолютные значения напряженностей магнитных полей круглой и прямоугольной обмоток в точке X = 0; Y = A; Z = 0.

- Определить экспериментально для круглой обмотки зависимости hx(x) и hy(x) при различных значениях y (Z = 0). Сравнить с теоретическими зависимостями (3).

- Определить экспериментально для круглой обмотки зависимости значений x = x0, при которых функция hy(x) равна нулю, и значений x = xm, при которых функция hx(x) достигает экстремальных значений, от координаты y. Сравнить полученные экспериментальные зависимости  x0(y) и xm(y) с теоретическими (4).

- Определить экспериментально для прямоугольной обмотки зависимости hx(x) и hy(x) при различных значениях y (Z = 0).

- Определить экспериментально для прямоугольной обмотки зависимости значений x = x0, при которых функция hy(x) равна нулю, и значений x = xm, при которых функция hx(x) достигает экстремальных значений, от координаты y.

КИПП

G

V



“U2”

w2

w1

“ 100v”

“U1”

Рис. 4. Схема измерения напряженности магнитного поля с использованием  амплитудно-фазового детектора и вольтметра постоянного напряжения: w1-обмотка с током; w2-индукционная обмотка; КИП - контрольно-измерительная панель; АФД – амплитудно-фазовый детектор; G - источник переменного напряжения; V – вольтметр постоянного напряжения.

АФДП



“Вход”

“Выход”



“Опорное напряжен.”



“Внешнее устройство“

- ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

- В настоящей работе исследуются магнитные поля двух обмоток - круглой и прямоугольной вытянутой. Диаметр круглой обмотки и ширина прямоугольной равны: А = 50 мм. Для задания системы координат служит специальный планшет с прорезью для крепления той или другой обмотки. Питание обмоток переменным током частоты f = 16 кГц осуществляется с коммутационно-измерительной панели (КИП) коаксиальным кабелем. Для измерения составляющих напряженности магнитного поля используется индукционная обмотка меньших размеров, имеющая площадку для установки на координатную сетку планшета. Ориентация индукционной обмотки осуществляется с помощью нанесенных на площадку ортогональных осей. Параметры обмотки: число витков w = 300; диаметр среднего витка d = 30 мм.



Амплитудно-фазовый

детектор

Опорное напряжение



Вход

Выход



Рис. 5. Внешний вид АФД.

Измерение эдс измерительной обмотки осуществляется с использованием амплитудно-фазового детектора и вольтметра постоянного напряжения (рис. 4).  В качестве измерительного прибора используется мультиметр MY-62 (MY-65) в режиме измерения постоянного напряжения. Детектирование сигнала индукционной обмотки осуществляется электронным амплитудно-фазовым детектором (АФД). Конструктивно   АФД выполнен отдельным блоком (рис. 5), имеющим гнезда подключения индукционной обмотки - Вход и , гнезда подключения измерительного прибора -  Выход и , гнезда подключения опорного напряжения -  Опорное напряжение и , шнур с разъемом для подключения цепей питания электронной схемы детектора к разъему КИП Внешнее устройство(на рисунке не показан). Эдс индукционной обмотки в зависимости от ориентации и местоположения последней в исследуемом магнитном поле может быть в фазе или противофазе с напряжением токовой обмотки (опорным напряжением).  Принимается, что для точки с координатами X = 0; Y = A; Z = 0, фаза эдс совпадает с фазой опорного напряжения. Показание мультиметра при этом должно иметь знак (+). В противном случае следует изменить полярность подключения индукционной обмотки к соединительному кабелю.  В дальнейшем результат измерения эдс берется с учетом знака показаний вольтметра. При этом знак (+) соответствует совпадению по фазе эдс и опорного напряжения, знак (-) соответствует их противоположности по фазе. Показания мультиметра соответствуют амплитудному значению измеряемой эдс.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

- При измерении напряженности магнитного поля на оси OY обмоток следует учитывать, что в этом случае вектор H имеет только одну составляющую Hy. Для измерения Hy плоскости витков индукционной обмотки должны быть перпендикулярны OY, а нормаль к плоскости витков должна быть ориентирована навстречу OY. Измерение нормирующего значения EA производится при установке индукционной обмотки в точку с координатами x = X/A = 0, y = Y/A = 1.  Для этой точки определяется абсолютное значение H по формуле (6). Для остальных точек определяется относительное значение hy по формуле (7). Далее строится зависимость hy(x).  Полученные экспериментально зависимости hy(x) для круглой и прямоугольной обмоток сравниваются с теоретическими, построенными с использованием выражений (1), (2), (3).

- Для измерения составляющих вектора напряженности магнитного поля hx  и hy  в точке с координатами x, y центр основания индукционной обмотки совмещается с данной точкой на планшете. При измерении горизонтальной составляющей вектора напряженности магнитного поля нормаль к плоскости витков обмотки ориентируется параллельно OX, а при измерении вертикальной составляющей - параллельно OY. Стрелки осей, нанесенных на основание индукционной обмотки при этом ориентируются против положительных направлений осей координат планшета. Нормирование составляющих вектора напряженности магнитного поля производится по значению напряженности в точке с координатами x = X/A = 0, y = Y/A = 1.  Для заданного значения y определяются зависимости hx(x) и hy(x).  Полученные экспериментальные зависимости сравниваются с теоретическими (3).

- Для определения местоположения на оси x экстремумов функции hx(x) и нулей функции hy(x) при фиксированном y производится перемещение индукционной обмотки вдоль оси x. Измерение каждой из ортогональных составляющих вектора напряженности магнитного поля производится по аналогии с 6.2. Таким образом находятся значения x0 и xm для различных значений y. Далее строятся зависимости x0(y) и xm(y). Полученные зависимости сравниваются с теоретическими (4).

- При выполнении п.4.4 и 4.5  программы работы используются методические рекомендации 6.2 и 6.3.

- СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- Название работы.

- Цель работы.

- Программа работы.

- Схема экспериментальной установки.

- Основные соотношения, примеры расчетов.

- Результаты экспериментов и расчетов, оформленные в виде таблиц.

- Графики зависимостей.

- Выводы.

- ЛИТЕРАТУРА

- Гольдштейн А.Е. Физические основы получения информации: учебник Томск: Изд-во ТПУ, 2010. – 292 с.

- Гольдштейн А.Е. Физические основы измерительных преобразований: учебн. пособие Томск: Изд-во ТПУ, 2008. – 253 с.

- Говорков В.А. Электрические и магнитные поля. - М.: Госэнергоиздат, 1960.- 464 с.

- Электрические измерения неэлектрических величин. /Под ред. П.В. Новицкого. - Изд. 5-е. Л.: Энергия, 1975 - 576 с.

- Неразрушающий контроль. Кн.3 Электромагнитный контроль. Под ред. В.В.Сухорукова. - М.: Высш.шк., 1991.

Кафедра физических методов и приборов контроля качества.

Составитель: профессор кафедры ФМПК, д.т.н. А.Е. Гольдштейн.