Министерство образования и науки Российской Федерации

Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ИШНКБ

________________ Д.А. Седнев

«______»  _________ 2019 г.

- ИССЛЕДОВАНИЕ ВИХРЕТОКОВОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Методические указания по выполнению лабораторной работы № 4

по дисциплине “Физические основы получения информации”

ТОМСК 2020

1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ  ИЗ ТЕОРИИ

Измерительные преобразования в полях вихревых токов основаны на возбуждении в проводящих объектах переменным магнитным полем вихревых токов и зависимости параметров этих токов от свойств объекта. В качестве источника переменного магнитного поля обычно используется обмотка, с переменным током частоты  (ток возбуждения, обмотка возбуждения). Интенсивность, фаза, распределение вихревых токов зависят от геометрических размеров и формы проводящего объекта, электрических и магнитных характеристик материала, его однородности, взаиморасположения объекта и обмотки возбуждения, размеров и формы обмотки возбуждения, частоты и амплитуды тока возбуждения. Благодаря этой зависимости измерительные преобразования в полях вихревых токов могут быть использованы для идентификации геометрических и электромагнитных параметров локальных проводящих объектов, толщинометрии, структуроскопии, дефектоскопии, измерения перемещений проводящих объектов.

Информацию о параметрах вихревых токов получают путем измерения параметров их поля с помощью отдельной измерительной обмотки (индукционное, трансформаторное, взаимоиндуктивное преобразование) или с помощью той же обмотки, которой возбуждается переменное магнитное поле (индуктивное, параметрическое преобразование). Напряжение и сопротивление обмотки в отсутствие проводящего объекта называются соответственно начальным напряжением  и начальным сопротивлением Z0.

Если вести отсчет сдвига фаз от фазы тока возбуждения, то для идеальных и большинства реальных обмоток можно принять, что начальные напряжения и сопротивления имеют только мнимые составляющие: U0=jU0; Z0=jωL0. Присутствие в переменном магнитном поле проводящего объекта вызывает появление в последнем вихревых токов, магнитное поле которых обуславливает изменение напряжения и сопротивления обмотки на величины Uвн и Zвн, называемые вносимыми напряжением и сопротивлением. Именно параметры комплексных  Uвн и Zвн (активная и реактивная составляющие или амплитуда и фаза) являются информативными параметрами, в которые преобразуются геометрические и электромагнитные параметры проводящего объекта.

Для того, чтобы на результаты преобразования не влияла интенсивность возбуждающего поля (ток возбуждения) Uвн и Zвн нормируют по U0 и L0:

Uвн=Re {UвнU0+jIm {UвнU0; Zвн=RвнωL0+jLвнL0,                      (1)

0

0.2

0.4

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

40

20

14

10

 = 7.1

5

3.5

2.5

1.77

1.25

h=0

h=0.4

h=0.6

h

Т 0

Т 

Т= 0.2

0.14

0.10

0.07

0.05

0.035

0.4

0.07

0.05

0.035

0.025

0.018

0.0125

0.0088

0.0063

Рис. 1. Годографы относительного вносимого напряжения вихретокового преобразователя с немагнитной электропроводящей пластиной:

h= h/R; T= T/R; 
.

h

Т

, r =1

2 R

где Uвн и Zвн - относительные вносимые напряжение и сопротивление.

При этом ReUвн=Rвн; ImUвн=Lвн. В дальнейшем будем оперировать составляющими относительного комплексного вносимого напряжения. Их зависимость от геометрических и электромагнитных параметров проводящего объекта наиболее удобно представить с помощью годографов. Годограф относительного вносимого напряжения - линия на комплексной плоскости, вычерчиваемая концом вектора Uвн при изменении какого-либо геометрического или электромагнитного параметра проводящего объекта, либо частоты тока возбуждения. Параметры проводящего объекта или функции, оказывающие одинаковое влияние на Uвн объединяют в обобщенный параметр. В качестве такого обобщенного параметра в работе будем использовать β=Rωμ0σ, где R - радиус обмотки возбуждения;  - удельная электрическая проводимость материала; 0 – магнитная постоянная. На рис. 1 показан годограф относительного вносимого напряжения трансформаторного вихретокового преобразователя, расположенного над немагнитной пластиной, от изменения обобщенного параметра , расстояния от обмоток до проводящего объекта h, толщины пластины Т.

- КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Какими параметрами проводящей пластины определяются составляющие вносимого напряжения?

- Какими физическими параметрами определяется глубина проникновения электромагнитного поля в проводящий объект?

- Какова форма контуров вихревых токов в проводящем объекте?

- В чем отличие годографов вносимого напряжения  для ферромагнитных и немагнитных объектов?

- На какой параметр Uвн главным образом влияет изменение расстояния от обмоток до проводящего объекта?

- Какова фаза Uвн при    или    ?

- На какой частоте наиболее велико влияние на составляющие Uвн толщины проводящей пластины?

- ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомиться с физическими основами измерительных преобразований в поле вихревых токов. Определить экспериментально годографы относительного вносимого напряжения трансформаторного вихретокового преобразователя, расположенного над электропроводящей пластиной от изменения различных параметров пластины.

- ПРОГРАММА РАБОТЫ

- Определить зависимость амплитуды и фазы относительного вносимого напряжения от расстояния между обмотками и проводящей пластиной для случаев ферромагнитной и немагнитной пластин. Построить годографы относительного вносимого напряжения от изменения указанного параметра.

- Определить зависимости амплитуды и фазы относительного вносимого напряжения от толщины немагнитной проводящей пластины. Построить годограф относительного вносимого напряжения от изменения указанного параметра.

- Определить зависимость амплитуды и фазы относительного вносимого напряжения от удельной электрической проводимости проводящей немагнитной пластины. Построить годограф относительного вносимого напряжения от изменения указанного параметра.

- Определить зависимость амплитуды и фазы относительного вносимого напряжения от перемещения вихретокового преобразователя над дефектом сплошности при различных глубинах его залегания.

- ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

В качестве проводящих объектов в данной работе используется набор пластинок из различных магнитных и немагнитных металлов. Изменение зазора между обмотками и проводящими пластинками осуществляется с помощью набора из непроводящих (стеклотекстолитовых) пластинок.

Обмотка возбуждения и измерительная обмотки конструктивно объединены в блок (блок обмоток), залитый эпоксидным компаундом. При проведении всех экспериментов следует следить, чтобы блок обмоток устанавливался в центре проводящих пластинок.

Для исследования измерительных преобразований используется схема рис. 2.

Измерение квадратурных составляющих вносимого и начального напряжений осуществляется с помощью блока амплитудно-фазового детектирования (АФД), внешний вид которого показан на рис. 3. Переменное синусоидальное напряжение подается в схему через гнезда блока АФД “Подключение генератора” с коммутационно-измерительной панели (выход “U2~”).

Питание электронной схемы блока АФД осуществляется через кабель питания с разъема КИП “Внешнее устройство”. Для исключения из сигнала измерительной обмотки его неинформативной составляющей - начального напряжения предусмотрены следующие конструктивные и схемотехнические меры. В блоке обмоток кроме обмотки возбуждения w1 и измерительной w2 имеется дополнительная компенсирующая обмотка w2, идентичная w2 и расположенная симметрично относительно w1 (рис.4).

Обмотки w2 и w2 включены последовательно встречено, их суммарное начальное напряжение равно нулю. Наличие проводящего объекта вызывает появление вносимого напряжения измерительной обмотки и практически не

Рис. 2. Схема измерительной установки для исследования измерительных преобразований в полях вихревых токов:  w1-обмотка возбуждения; w2 - измерительная обмотка; w2 - компенсационная обмотка;

V - вольтметр; КИП- коммутационно-измерительная панель; G - источник переменного напряжения; АФД - амплитудно-фазовый детектор.

КИПП

G

V



“Вх.+”

“Синхр.”

“U2”

w2

“ 100v”

“Re U”

”Изм.U0”

“U1”

Осциллогр.

“Подкл. генер.”

Блок АФД

Питание

детектора

“Внешн. у-во”

АФД

“Im U”

w1

w2

изменяет сигнала компенсирующей обмотки, расположенной значительно дальше от объекта. Поэтому можно считать, что суммарное напряжение обмоток w2 и w2 равно вносимому напряжению  измерительной обмотки. Этот сигнал подается на вход блока АФД, выходными сигналами которого являются постоянные напряжения, равные амплитудам действительной Re и мнимой Im составляющих вносимого напряжения (гнезда “ReU” и “ImU”). Опорным сигналом АФД является напряжение компенсирующей обмотки Uк, противофазное начальному напряжению U0.

Измерение амплитуды U0 осуществляется путем нажатия кнопки “Изм.U0” на лицевой панели  блока АФД. При этом на вход АФД согласно схеме рис. 2 подается Uк= -U0. Следует обратить внимание на то, что это напряжение имеет только мнимую составляющую  ImUк= -U0.

Блок АФД непосредственно предназначен для детектирования сигналов частоты 4 кГц. Изменение рабочей частоты блока производится подключением к его гнездам “С” соответствующего конденсатора.

w1

w2

w2

h

T

d

Рис. 4. Конструкция вихретокового преобразователя.



Лаб. раб. 4   Измерительные преобразования в полях вихревых токов

Подключение генератора

Рис. 3. Внешний вид блока амплитудно-фазового детектора.

ImU

ReU

Ux

Uк

к1

к2

к3

C

Изм. U0

f = 4 кГц

к4    С

Входной сигнал схемы АФД Uвн или Uк (в зависимости от положения кнопки “Изм.U0”), выведенный на гнезда лицевой панели блока “Uх”, подается на вход осциллографа, работающего в режиме внешней синхронизации развертки. Опорный сигнал синхронизации подается на осциллограф с выхода “U2~” КИП. Измерение ReUвн и  ImUвн производится с помощью цифрового мультиметра.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ    ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

- При определении зависимостей амплитуды и фазы Uвн от расстояния h между блоком обмоток и проводящей пластиной и при построении годографа Uвн от изменения h, значения h задаются в диапазоне от 0 до 10 мм с помощью набора стеклотекстолитовых пластинок толщиной 0,8мм. Для каждого значения h измеряются значения ReUвн и  ImUвн. Нормирующее значение U0 определяется при отсутствии пластины путем нажатия кнопки “Изм.U0” блока АФД. Далее вычисляются значения ReUвн и  ImUвн, амплитуды Uвн и фазы  относительного вносимого напряжения, строятся зависимости Uвн(h),  (h), годограф Uвн от изменения h.

- При определении зависимостей амплитуды и фазы Uвн от толщины Т проводящей пластины и при построении годографа Uвн от изменения толщины Т, значения Т задаются в диапазоне от 1 до 6 мм с помощью набора немагнитных (дюралевых) пластинок толщиной 1 мм. Значение зазора h между блоком обмоток и проводящей пластиной устанавливается равным нулю. Измерения проводятся по методике, описанной в разделе 6.1. Строятся зависимости Uвн(Т),  (Т), годограф Uвн от изменения Т.

- При определении зависимостей амплитуды и фазы Uвн от удельной электрической проводимости  проводящей пластины и построении годографа Uвн от изменения  в качестве проводящих объектов с разными значениями  используются пластины одной толщины Т=1мм, но из немагнитных материалов с разными проводящими свойствами: дюралевая с 1 = 16,7 МСм/м; алюминиевая с 2 = 32 МСм/м и медная с 3 = 52,3 МСм/м. Значение зазора h между блоком обмоток и проводящей пластиной устанавливается равным нулю. Измерения проводятся по методике, описанной в разделе 6.1. Строятся зависимости Uвн(),  (), годограф Uвн от изменения . Для трех экспериментально найденных точек годографа вычисляются значения обобщенного параметра .

- При определении зависимости Uвн от перемещения вихретокового преобразователя над дефектом сплошности используется набор дюралевых пластинок в трех вариантах их расположения, показанных на рис. 5. Перемещение вихретокового преобразователя осуществляется вдоль оси X в диапазоне (-30…30) мм с шагом 5 мм. Измерения проводятся по методике, описанной в разделе 6.1. Строятся годографы Uвнот изменения X.

X

0

-30 мм

30 мм

X

0

-30 мм

30 мм

X

0

-30 мм

30 мм

а

б

в

Рис. 5. Имитация дефекта сплошности, выходящего на наружную поверхность (а), внутреннего (б), выходящего на противоположную поверхность (в)

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

7.1. Название работы.

7.2. Цель работы.

- Программа работы.

- Схема экспериментальной установки.

- Основные соотношения, примеры расчетов.

- Результаты экспериментов и расчетов, оформленные в виде таблиц.

- Графики зависимостей и годографы.

- Выводы.

- ЛИТЕРАТУРА

- Гольдштейн А.Е. Физические основы получения информации: учебник Томск: Изд-во ТПУ, 2010. – 292 с.

- Гольдштейн А.Е., Абрашкина И.А. Физические основы измерительных преобразований. Моделирование измерительных преобразований и решение практических задач: Учебное пособие / А.Е. Гольдштейн, И.А. Абрашкина – Томск: Издательство томского политехнического университета, 2012. − 143 с.

- Неразрушающий контроль. Справочник / под ред. В.В. Клюева: в 8 томах. Т 2: в 2-х кн.: Кн. 1: Контроль герметичности. Кн. 2: Вихретоковый контроль. – М.: Машиностроение, 2003. – 688 с.

- Руководство пользователя Mathcad. 2017 –  http://old.exponenta.ru/soft/Mathcad/usersguide/chapter12/12_4.asp

Отделение контроля и диагностики Инженерной школы

неразрушающего контроля и безопасности

Составитель: профессор ОКД ИШНКБ, д.т.н. А.Е. Гольдштейн