Билет № 1

1. Допускается ли повышенное облучение для работников, ранее получивших дозу 200 мЗв?

1. не допускается

2. допускается

3. при добровольном письменном согласии

4. при отсутствии медицинских противопоказаний

2. Запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным облучением это?

1. принцип нормирования

2. принцип обоснования

3. принцип оптимизации

3. Для чего администрацией организации дополнительно устанавливаются контрольные уровни?

1. для снятия с себя ответственности перед контролирующими органами

2. для обеспечения условий, при которых радиационное воздействие будет ниже допустимого

3. для обеспечения условий, при которых радиационное воздействие будет равным, либо меньше допустимого

4. для оперативного контроля и определения виновных

4. Для женщин в возрасте до 45 лет, работающих с источниками излучения, вводятся дополнительные ограничения: эквивалентная доза на поверхности нижней части области живота не должна превышать?

1. 2 мЗв в месяц, а поступление радионуклидов в организм за год не должно быть более 1/5 предела годового поступления для персонала

2. 1 мЗв в месяц, а поступление радионуклидов в организм за год не должно быть более 1/20 предела годового поступления для персонала

3. 1 мЗв в месяц, а поступление радионуклидов в организм за год не должно быть более 1/5 предела годового поступления для персонала

5. Каковы допустимые уровни радиоактивного загрязнения кожных покровов лиц из числа персонала отдельными -активными нуклидами?

1. не более 1 част./см2мин.

2. не более 2 част./см2мин.

3. не более 5 част./см2мин.

4. не нормируется

Билет № 2

1. Распространяется ли действие НРБ-99/2009 на медицинские источники?

1. не распространяется

2. распространяется

3. не распространяется при условии нормальной эксплуатации аппаратуры

2. Непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников  излучения это?

1. принцип нормирования

2. принцип обоснования

3. принцип оптимизации

3. Включают ли в себя основные пределы доз дозы от природного и медицинского облучения, а также дозы вследствие радиационных аварий?

1. не включают

2. включают

3. включают только дозы вследствие радиационных аварий

4. включают только дозы от природного и медицинского облучения

4. Администрация учреждения должна переводить на работу, не связанную с излучением женщин при условии беременности:

1. на период беременности

2. на период грудного вскармливания

3. на период беременности и грудного вскармливания ребенка

4. не должна переводить на другую работу

5. Каковы допустимые уровни радиоактивного загрязнения кожных покровов лиц из числа персонала -активными нуклидами?

1. не более 100 част./см2мин.

2. не более 250 част./см2мин.

3. не более 200 част./см2мин.

4. не нормируется

Билет № 3

1. Распространяется ли действие НРБ-99/2009 на источники излучения, создающие при любых условиях обращения с ними индивидуальную годовую эффективную дозу не более 10 мкЗв?

1. не распространяются

2. распространяется

2. Запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным облучением это?

1. принцип нормирования

2. принцип обоснования

3. принцип оптимизации

3. Допустимые уровни облучения персонала группы Б по отношению к персоналу группы А не должны превышать:

1. ½ значений для персонала группы А

2. ¼ значений для персонала группы А

3. должны быть такими же как для населения

4. Для студентов и учащихся старше 16 лет, проходящих профессиональное обучение с использованием источников излучения, годовые дозы на должны превышать значений:

1. установленных для персонала группы А

2. установленных для персонала группы Б

3. облучение студентов и учащихся не допускается

4. установленных для населения

5. Каковы допустимые уровни общего радиоактивного загрязнения основной спецодежды лиц из числа персонала отдельными -активными нуклидами?

1. не более 5 част./см2мин.

2. не более 20 част./см2мин.

3. не более 50 част./см2мин.

4. не нормируется

Билет № 4

1. Распространяется ли действие НРБ-99/2009 на космическое излучение на поверхности Земли?

1. не распространяется

2. распространяется

2. Непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников  излучения это?

1. принцип нормирования

2. принцип обоснования

3. принцип оптимизации

3. Какую эффективную дозу могут получить лица из персонала (группа А) за год?

1. не более 10 мЗв

2. не более 20 мЗв

3. не более 25 мЗв

4. не более 50 мЗв

4. Какая эффективная доза планируемого повышенного облучения допускается с разрешения структурных подразделений федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор на уровне субъекта РФ?

1. не более 50 мЗв

2. не более 100 мЗв

3. не более 150 мЗв

4. не более 200 мЗв

5. Каковы допустимые уровни общего радиоактивного загрязнения основной спецодежды лиц из числа персонала -активными нуклидами?

1. не более 1000 част./см2мин

2. не более 2000 част./см2мин

3. не более 5000 част./см2мин

4. не нормируется

Билет № 5

1. Распространяется ли действие НРБ-99/2009 на внутреннее облучение человека, создаваемое природным калием?

1. распространяется

2. не распространяется

2. Запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным облучением это?

1. принцип нормирования

2. принцип обоснования

3. принцип оптимизации

3. Какую эффективную дозу могут получить лица из населения за год?

1. не более 1 мЗв

2. не более 5 мЗв

3. не более 10 мЗв

4. Какая эффективная доза планируемого повышенного облучения допускается с разрешения федеральных органов исполнительной власти, уполномоченными осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор?

1. не более 50 мЗв

2. не более 100 мЗв

3. не более 150 мЗв

4. не более 200 мЗв

5. Каковы допустимые уровни общего радиоактивного загрязнения поверхности помещений постоянного пребывания персонала и находящегося в них оборудования отдельными -активными нуклидами?

1. не более 5 част./см2мин.

2. не более 20 част./см2мин.

3. не более 50 част./см2мин.

4. не нормируется

Билет № 6

1. Требования НРБ-99 не распространяются на источники излучения, создающие индивидуальную годовую эффективную дозу не более:

1. 10 мкЗв

2. 1 мЗв

3. 100 мкЗв

4. 10 мЗв

2. Поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника излучения это?

1. принцип нормирования

2. принцип обоснования

3. принцип оптимизации

3. Какую эквивалентную дозу могут получить лица из персонала (группа А) в хрусталике глаза за год?

1. 50 мЗв

2. 100 мЗв

3. 150 мЗв

4. 200 мЗв

4. При какой дозе однократного облучения лица должны немедленно направляться на медицинское обследование?

1. свыше 200 мЗв/год

2. свыше 150 мЗв/год

3. свыше 100 мЗв/год

4. свыше 50 мЗв/год

5. Каковы допустимые уровни общего радиоактивного загрязнения поверхности помещений постоянного пребывания персонала и находящегося в них оборудования -активными нуклидами?

1. не более 1000 част./см2мин

2. не более 2000 част./см2мин

3. не более 5000 част./см2мин

4. не нормируется

Билет № 7

1. Каков предел индивидуального пожизненного риска для населения в условиях нормальной эксплуатации источников ионизирующего излучения?

1. 2,010-5

2. 5,010-4

3. 5,010-5

4. 2,010-4

2. Запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным облучением это?

1. принцип нормирования

2. принцип обоснования

3. принцип оптимизации

3. Какую эквивалентную дозу могут получить лица из персонала (группа А) в кистях и стопах за год?

1. 100 мЗв

2. 200 мЗв

3. 400 мЗв

4. 500 мЗв

4. Эффективная доза облучения природными источниками излучения в производственных условиях всех работников, включая персонал, не должна превышать:

1. 1 мЗв/год

2. 5 мЗв/год

3. 10 мЗв/год

5. Каковы допустимые уровни общего радиоактивного загрязнения поверхности помещений периодического пребывания персонала и находящегося в них оборудования отдельными -активными нуклидами?

1. не более 100 част./см2мин

2. не более 20 част./см2мин

3. не более 50 част./см2мин

4. не нормируется

Билет № 8

1. Каков предел индивидуального пожизненного риска для персонала в условиях нормальной эксплуатации источников ионизирующего излучения?

1. 1,010-2

2. 5,010-3

3. 3,010-4

4. 1,010-3

2. Поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника излучения это?

1. принцип нормирования

2. принцип обоснования

3. принцип оптимизации

3. Какую эквивалентную дозу могут получить лица из населения в хрусталике глаза за год?

1. 5 мЗв

2. 10 мЗв

3. 15 мЗв

4. 20 мЗв

4. Устанавливается ли для населения допустимое значение эффективной дозы, обусловленной суммарным воздействием природных источников излучения?

1. не устанавливается

2. устанавливается

5. Каковы допустимые уровни общего радиоактивного загрязнения поверхности помещений периодического пребывания персонала и находящегося в них оборудования -активными нуклидами?

1. не более 10000 част./см2мин

2. не более 20000 част./см2мин

3. не более 5000 част./см2мин

4. не нормируется

Билет № 9

1. Распространяется ли действие НРБ-99/2009 на источники излучения, создающие при любых условиях обращения с ними индивидуальную годовую эффективную дозу не более 10 мкЗв?

1. не распространяются

2. распространяется

2. Непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников  излучения это?

1. принцип нормирования

2. принцип обоснования

3. принцип оптимизации

3. По достижении какого возраста допускается привлечение персонала к работам, которые могут повлечь повышенное облучение?

1. мужчинам с 18 лет, женщинам с 45 при их добровольном письменном согласии, после информирования о возможных дозах облучения и риске для здоровья

2. мужчинам старше 30 лет при их добровольном письменном согласии, после информирования о возможных дозах облучения и риске для здоровья

3. мужчинам старше 21 года при их добровольном письменном согласии, после информирования о возможных дозах облучения и риске для здоровья

4. мужчинам с 30 лет, женщинам с 45 при их добровольном письменном согласии, после информирования о возможных дозах облучения и риске для здоровья

4. При проектировании новых зданий жилищного и общественного назначения мощность эффективной дозы гамма-излучения не должна превышать мощность дозы на открытой местности более чем:

1. на 0,5 мкЗв/ч

2. на 0,3 мкЗв/ч

3. на 0,2 мкЗв/ч

4. не нормируется

5. Сколько существует ингаляционных классов радионуклидов и их химических соединений, в зависимости от скорости перехода радионуклида из легких в кровь?

1.	IV (A,B,C,D)

2.	II (P,H)

3.	III (М,П,Б)

4.	V (I,II,III,IV)

Билет № 10

1. Распространяется ли действие НРБ-99/2009 на внутреннее облучение человека, создаваемое природным калием?

1. распространяется

2. не распространяется

2. Поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника излучения это?

1. принцип нормирования

2. принцип обоснования

3. принцип оптимизации

3. Какую эквивалентную дозу могут получить лица из населения в кистях и стопах за год?

1. 50 мЗв

2. 100 мЗв

3. 200 мЗв

4. 500 мЗв

4. При каком превышении мощности дозы гамма-излучения в эксплуатируемых зданиях по сравнению с мощностью дозы на открытой местности должны проводиться защитные мероприятия?

1. 0,2 мкЗв/ч

2. 0,3 мкЗв/ч

3. в защитных мероприятиях нет необходимости, если не было радиационного происшествия

5. Название единицы измерения эффективной дозы в системе СИ:

1. зиверт

2. кюри

3. беккерель

4. бэр

Билет № 11

1. Требования НРБ-99 не распространяются на источники излучения, создающие индивидуальную годовую эффективную дозу не более:

1. 10 мкЗв

2. 1 мЗв

3. 100 мкЗв

4. 10 мЗв

2. Запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным облучением это?

1. принцип нормирования

2. принцип обоснования

3. принцип оптимизации

3. Какую эффективную дозу могут получить лица из персонала за период трудовой деятельности (50лет)?

1. не более 500 мЗв

2. не более 1000 мЗв

3. не более 2000 мЗв

4. Годовая эффективная доза облучения при проведении обоснованных медицинских ренгенорадиологических обследований в связи с профессиональной деятельностью или в рамках медико-юридических процедур не должна превышать:

1. 5 мЗВ

2. 3 мЗв

3. 1 мЗв

5. Название величины, регламентирующей поступление данного радионуклида в организм условного человека, приводящее к облучению в ожидаемой дозе, равной соответствующему пределу годовой эффективной (эквивалентной) дозы?

1. ДОА

2. ПДД

3. ПДП

4. ПГП

Билет № 12

1. Каков предел индивидуального пожизненного риска для населения в условиях нормальной эксплуатации источников ионизирующего излучения?

1. 2,010-5

2. 5,010-4

3. 5,010-5

4. 2,010-4

2. Непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников  излучения это?

1. принцип нормирования

2. принцип обоснования

3. принцип оптимизации

3. Какую эффективную дозу могут получить лица из населения за период жизни (70лет)?

1. не более 50 мЗв

2. не более 70 мЗв

3. не более 90 мЗв

4. не более 100 мЗв

4. Что определяет понятие “эффективная доза”?

1. средняя энергия переданная ионизирующем излучением веществу, находящемуся в элементарном объеме

2. доза облучения, полученная органом за определенный период времени

3. величина, определяющая полное воздействие излучения на группу людей

4. величина, используемая для определения риска возникновения определенных последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов с учетом их радиочувствительности

5. Название единицы измерения активности источника в системе СИ:

1. зиверт

2. кюри

3. беккерель

4. бэр

| № билета | Вопрос 1 | Вопрос 2 | Вопрос 3 | Вопрос 4 | Вопрос 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
|  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
|  | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
|  | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
|  | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
|  | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
|  | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 предел годового поступления |
|  | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |