Лабораторная работа №1

Моделирование электромагнита с учетом насыщения магнитной цепи

| Таблица 1.1 Параметр; Обозначение. Сечение стержня, м2; S. Длина стержня, м; lc. Число витков; wk. Сопротивление, Ом; R. | Рис. 1.1. Расчетная схема электромагнита |
| --- | --- |

В данной работе рассматривается случай питания обмотки электромагнита от сети переменного напряжение. Сопротивление R учитывает активное сопротивление обмотки электромагнита и соединительных проводов. Считаем, что при протекании магнитного потока зазор между якорем и сердечником не меняется. Нелинейность схемы обусловлена насыщением магнитной цепи. При насыщении магнитной цепи изменяется относительная магнитная проницаемость стали магнитопровода и, как следствие, индуктивность обмотки электромагнита.

Уравнение электрического равновесия

, 					(1.1)

где

Аппроксимация кривой намагничивания производится по выражению

, 				(1.2)

где а, b, k – постоянные коэффициенты.

По закону полного тока

.						(1.3)

Потокосцепление может быть выражено как

. 					(1.4)

После преобразования уравнений (1.1) – (1.4) и введения оператора дифференцирования p и интегрирования  получаем уравнения для получения структурной схемы электромагнита с учетом насыщения его магнитной цепи

(1.5)

Согласно уравнениям (1.5) строим имитационную модель электромагнита в среде Matlab (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Имитационная модель электромагнита

На рис. 1.2 для имитационной модели расшифрованы передаточные функции структурных блоков, а также указаны величины и функции времени на соединительных линиях модели. Все величины можно увидеть на осциллограммах, если подключить к соответствующей соединительной линии осциллограф Scope.

Для наблюдения аппроксимированной кривой намагничивания используется элемент XY-Graph. Он имеет два входа и подключается таким образом, чтобы переменная, отображаемая по оси абсцисс, подавалась на первый вход, по оси ординат – на второй вход. В отличие от элемента Scope элемент XY-Graph не имеет функции автомасштабирования, диапазоны по обеим осям необходимо устанавливать вручную. Чтобы определить диапазон изменения соответствующей переменной, необходимо на каждый вход элемента XY-Graph установить элементы Scope. С помощью них определяются диапазоны изменения переменных и вручную устанавливаются в свойствах элемента XY-Graph (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Подключение осциллографов в имитационной модели

Для определения зависимости  также используется элемент XY-Graph. Согласно закону электромагнитной индукции

, 						(1.6)

откуда

, 						(1.7)

Чтобы определить, как изменяется во времени индуктивность обмотки электромагнита, используется выражение

, 						(1.8)

или

, 						(1.9)

Имитационная модель для определения зависимости  и индуктивности представлена на рис. 1.4.

Рис. 1.4. Определение зависимости  и индуктивности в имитационной модели

Расчет усилия притяжения якоря в воздушном зазоре () производится по формуле Максвелла

(1.10)

Схему для определения усилия притяжения предлагается достроить самостоятельно.

Таблица 1.2

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Действующее значение напряжения сети, В | 1000 | 100 | 500 | 1000 | 100 | 500 |
| Коэффициент а | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
| Коэффициент b | 0,00044 | 0,00054 | 0,00064 | 0,00044 | 0,00054 | 0,00064 |
| Коэффициент k | 10 | 80 | 50 | 50 | 80 | 10 |
| Число витков w | 1000 | 100 | 500 | 1200 | 150 | 750 |
| Сечение стержня S, м2 | 0,0063 | 0,006 | 0,0063 | 0,006 | 0,0063 | 0,006 |
| Длина стержня lc, м | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Сопротивление R, Ом | 0,125 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
| Вариант | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Действующее значение напряжения сети, В | 800 | 200 | 400 | 800 | 200 | 400 |
| Коэффициент а | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 |
| Коэффициент b | 0,00044 | 0,00054 | 0,00064 | 0,00044 | 0,00054 | 0,00064 |
| Коэффициент k | 10 | 80 | 50 | 50 | 80 | 10 |
| Число витков w | 1200 | 150 | 750 | 1000 | 100 | 500 |
| Сечение стержня S, м2 | 0,0063 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 |
| Длина стержня lc, м | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Сопротивление R, Ом | 0,125 | 0,125 | 0,14 | 0,15 | 0,13 | 0,125 |

Таблица 1.2 (продолжение)

| Вариант | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Действующее значение напряжения сети, В | 1000 | 100 | 500 | 1000 | 100 | 500 |
| Коэффициент а | 180 | 190 | 200 | 200 | 180 | 190 |
| Коэффициент b | 0,00064 | 0,00054 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00054 | 0,00064 |
| Коэффициент k | 50 | 80 | 10 | 10 | 50 | 80 |
| Число витков w | 1000 | 100 | 500 | 1700 | 250 | 850 |
| Сечение стержня S, м2 | 0,0063 | 0,006 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,004 |
| Длина стержня lc, м | 0,2 | 0,22 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,22 |
| Сопротивление R, Ом | 0,125 | 0,1 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,12 |
| Вариант | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Действующее значение напряжения сети, В | 850 | 200 | 1000 | 850 | 200 | 400 |
| Коэффициент а | 220 | 240 | 210 | 220 | 240 | 210 |
| Коэффициент b | 0,00054 | 0,00044 | 0,00064 | 0,00054 | 0,00044 | 0,00064 |
| Коэффициент k | 15 | 85 | 55 | 55 | 85 | 15 |
| Число витков w | 1100 | 170 | 700 | 1000 | 150 | 500 |
| Сечение стержня S, м2 | 0,0063 | 0,004 | 0,0063 | 0,004 | 0,005 | 0,0063 |
| Длина стержня lc, м | 0,16 | 0,2 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,16 |
| Сопротивление R, Ом | 0,125 | 0,135 | 0,145 | 0,155 | 0,135 | 0,125 |

Программа исследований

1. Изобразить схему цепи.

2. Выписать параметры цепи и размеры электромагнита, согласно табл. 1.2.

3. Привести уравнение электрического состояния цепи для мгновенных значений физических величин. привести формулу аппроксимации кривой намагничивания стали магнитопровода.

4. Построить имитационную модель электромагнита при питании от сети переменного напряжения с учетом насыщения сердечника. Все параметры представлены в табл. 1.2, согласно варианту. В отчете привести имитационную модель с видимыми параметрами блоков и переменными, временные диаграммы тока, магнитной индукции, кривую намагничивания. Сделать выводы.

5. Достроить имитационную модель для получения зависимости относительной магнитной проницаемости сердечника от напряженности магнитного поля. В отчете привести эту зависимость и соответствующую имитационную модель. Сделать выводы.

6. Достроить имитационную модель для получения временной диаграммы индуктивности. В отчете привести временную диаграмму и соответствующую имитационную модель. Сделать выводы.

7. Достроить имитационную модель для получения временной диаграммы усилия. В отчете привести временную диаграмму и соответствующую имитационную модель. Сделать выводы.

8. Рассчитать процесс при увеличении напряжения сети в 2 раза. Оценить диапазоны изменения тока, магнитной индукции, а также усилия. Объяснить результат.

9. Оформить отчет в соответствии с приведенными выше пунктами и сделать выводы по работе.

Описание и расположение блоков в среде Matlab, используемых в лабораторной работе

Библиотека Sources (Источники сигналов):

- Элемент Sine Wave (Источник синусоидального сигнала).

Свойства – амплитуда, постоянная составляющая, частота, начальная фаза.

Библиотека Sinks (Регистраторы – элементы отображения сигналов):

- Элемент Scope (Осциллограф). Предназначен для построения временных диаграмм. Имеет функцию автомасштабирования.

- Элемент XY-Graph (Графопостроитель). Предназначен для построения фазовых характеристик – зависимостей одной переменной от другой. Не имеет функции автомасштабирования.

Библиотека Continuous:

- Элемент Integrator (Блок интегрирования). Производит интегрирование входного сигнала.

Библиотека Math operations (Блоки математических функций):

- Элемент Sum (Сумматор). Производит суммирование / вычитание двух и более сигналов. Свойства – форма блока, количество (знаки) входных сигналов.

- Элемент Product (Произведение). Предназначен для умножения / деления двух и более сигналов. Свойство – количество (знаки) входных сигналов с учетом операции.

- Элемент Gain (Усилитель). Производит умножение входного сигнала на постоянный коэффициент, являющийся свойством блока.

Библиотека User-Defined Functions (Функции, определяемые пользователем):

- Элемент Fcn. В свойствах элемента записывается требуемое расчетное выражение относительно переменной u, которая является входным сигналом.

Список литературы

1. Сарапулов Ф.Н., Томашевский Д.Н. Теория электромагнитного поля в технических приложениях: Учебное пособие. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2007. – 248 с.

2. Жуловян В.В. Электромеханическое преобразование энергии: Учебное пособие. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2005. – 452 с.