Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ИГНД

____________________Язиков Е.Г.

"_____" _________ 2007 г.

# БУРЕНИЕ РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН

Методические указания к выполнению лабораторных работ

для студентов направления 130100 Геология и разведка полезных ископаемых специальности  130203 "Технология и техника

разведки  месторождений   полезных  ископаемых"

Томск 2008

УДК 622.24

Бурение разведочных скважин

Методические указания к выполнению лабораторных работ

для студентов направления 130100 Геология и разведка полезных ископаемых специальности  130203 Технология и техника

разведки  месторождений   полезных  ископаемых. – Томск: Изд–во ТПУ, 2007. – 39с.

Составитель доцент, к.т.н.  В.И.Брылин

Рецензент профессор каф. бурения скважин,    д.т.н. С.Я.Рябчиков

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к

изданию методическим семинаром кафедры бурения скважин

"____" _____________ 2007г.

Зав.кафедрой,

профессор, д.т.н. _____________________В.Д.Евсеев

Введение

Лабораторные работы выполняются по наиболее важным темам и служат для закрепления и уточнения знаний, полученных при изучении дисциплины "Бурение разведочных скважин". Работы выполняются во время аудиторных занятий и при самостоятельной подготовке во внеучебное время.

Результатом каждой работы должен быть письменный отчет, в котором отражаются все вопросы, указанные в задании. Отчет иллюстрируется схемами и эскизами, выполняемыми в соответствии с требованиями ЕСКД.

Отчет по каждой работе проверяется преподавателем, после чего проводится собеседование или контрольная работа, на основании которых делается заключение об уровне знаний студентов по данной теме.

| № | Тема лабораторной работы |
| --- | --- |
| 1 | Изучение и выбор для конкретных геологических условий породоразрушающего инструмента для вращательного и ударно-вращательного способов бурения скважин |
| 2 | Изучение технологического бурового инструмента для вращательного и ударно-вращательного способов бурения скважин |
| 3 | Изучение вспомогательного инструмента и порядок работы с применением этого инструмента при вращательном и ударно-вращательном способах бурения скважин |
| 4 | Разработка и выбор рациональных режимных параметров для бурения разведочных скважин вращательным способом |
| 5 | Исследование влияния режимов бурения на механическую скорость (с элементами научных исследований) |
| 6 | Выбор и составление оптимальных конструкций скважин для вращательного способа бурения |
| 7 | Составление геологотехнического наряда |
| 8 | Изучение, сборка и регулирование средств получения качественных проб полезных ископаемых |
| 9 | Изучение антивибрационных средств |
| 10 | Составление схем расположения оборудования при бурении с дневной поверхности и из подземных горных выработок. |
| 11 | Изучение технологического, вспомогательного и аварийного инструмента для бурения скважин ударным способом |
| 12 | Построение конструкции скважины для бурения россыпных месторождений ударным способом |
| 13 | Разработка и выбор режимных параметров для ударно-канатного бурения россыпных месторождения и обоснование типа буровой установки |
| 14 | Изучение технологического, вспомогательного и аварийного инструмента для бурения неглубоких скважин ручным и механическим способами |

Лабораторная работа №1

Изучение и выбор для конкретных геологических условий породоразрушающего инструмента для вращательного

и ударно–вращательного способов бурения скважин

1. Содержание работы: изучить породоразрушающий инструмент для вращательного и ударно-вращательного способа бурения и выбрать инструмент для бурения скважины по заданным условиям.

2. Оборудование и материалы: обучающие стенды, наглядные пособия, плакаты, литература,

3. Порядок выполнения работы.

3.1. Изучение твердосплавных коронок для вращательного способа бурения по схеме (рис. 1) /1, с. 143–178; 2, с. 167–198; 3, с. 271–308; 4, с. 103/. Сведения о коронках, их конструкции, отличительных особенностях и назначении привести в виде табл. 1.

Твердосплавные коронки для вращательного способа бурения

Коронки ребристые для колонкового бурения в мягких породах

ГОСТ 10502–69

Коронки для колонкового бурения в породах средней твердости малоабразивных

ГОСТ 11108–70

Коронки для колонкового бурения в породах средней твердости абразивных

ГОСТ 11108–70

ТУ 41–61–289–77

ТУ 41–01–348–89

М1

М2

М5

М6

СМ3

СМ4

СМ5

СМ6

СТ2

СА1

СА2

СА3

СА4

СА5

СА6

Рис. 1. Твердосплавные коронки для вращательного способа бурения

Таблица 1

Конструкция, назначение  и параметры коронок

| Тип коронки | Назначение | Конструкции коронки |  | Размеры | Отличительные особенности (форма твердосплавных пластин и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид с торца | Вид с боку |  |  |

3.2. Изучение твердосплавных коронок для бурения разведочных скважин гидроударными машинами (по ГОСТ  12735-77). Типы коронок КГЗ, КГ4, КГ5. /1, с. 209–214/, Сведения о коронках занести в табл. 2 (по форме табл. 1).

3.3. Изучение твердосплавных коронок для пневмоударного бурения типа КП /1, с. 219–220; 2 ,с. 261–267/. Сведения о коронках занести в табл. 2 (по форме табл. 1).

3.4. Изучение твердосплавных долот для вращательного и ударно-вращательного способов бурения по схеме (рис. 2) /1, с.215–221, 2, с. 350–354; 4, с.183/.

Долота твердосплавные

Долота для вращательного способа бурения

Долота для пневмоударного бурения

Долота для гидроударного бурения

Режущего действия – лопастные

Режуще–скалывающего действия

Режуще–скалывающего и истирающего действия

Режуще–истирающего действия

КПС

Лопастные

ГПИ–148М, ГПИ–149М, Д4М–3

Шарошечно–лопастные

ГПИ 139М–76, ГПИ 151 МВ–76

Шарошечные

4ДГ–115К

Рис. 2. Долота твердосплавные для вращательного и ударно–вращательного способов бурения

Долота для вращательного бурения – привести по одному представителю в группе в табл. 3 (по форме табл. 1).

3.5. Изучение алмазных коронок /1, с. 69–85; 2, с. 28–75; 3, с. 235–270; 4, с.112/. Изучить типоразмеры коронок, их индексацию и конструктивные особенности (по схеме – рис. 3), сведения о коронках привести в табл. 4 (по форме табл. 1).

3.6. Изучение алмазных, долот и расширителей /1, с.85–91; 2, с.63, 67–70/.

Коронки алмазные

Для одинарных колонковых снарядов

Для снарядов со съемными керноприемниками

Для двойных колонковых снарядов

Однослойные

Зубчатые 16А3, 16АЗСВ

Секторные резцовые КС, КСК лопастные

01А3, 01А4, 04А3, 05А3, 07А3, А4ДП лопастные

02И3, 02И4, И4ДП

Импрегнированные

Для ССК

К–90

К–01

К–02

К–08

К–09

Для КССК

17А4

К–16

К–30

К–41

К–45

Для снарядов типа УТ – коронка КУТ

Для снарядов типа ТДН–2 – коронки 10А3, 11И3; ТДН–4– коронки КДТ–4

Для снарядов типа ТДН–0 – коронка КТДО

Для эжекторных снарядов – коронки ОЭИ, ДЭИ, ДЭА

Рис. 3. Коронки алмазные

3.7. Изучение шарошечного породоразрушающего инструмента проводить по схеме (рис. 4)/1, с. 259–307, 2, с. 281–342; 4, с. 176/.

В отчете привести конструкцию породоразрушающего инструмента, их назначение и особенности. Сведения о долотах привести в табл. 5 (по форме табл. 1).

Шарошечный породоразрушающий инструмент

Долота для бурения без отбора керна

Колонковые долота для бурения с отбором керна

Расширители и калибраторы

Одношарошечные

Двухшарошечные

Трехшарошечные

Фрезерные

Одношарошечные

Многошарошечные

Кольцевые

Корпусные

С выдвижными шарошками

Рис. 4. Шарошечный породоразрушающий инструмент

3.8. Обосновать тип породоразрушающего инструмента для конкретных горных пород согласно заданию (Приложение 1, 2), данные привести в табл. 6 со ссылками на литературу /1,2,3,4 и др./.

4. Отчет по работе должен включать следующие разделы:

-конструкцию  породоразрушающего инструмента (табл. 1–5) и его характеристики;

-выбор типа породоразрушающего инструмента (табл. 6).

Таблица 6

Выбор породоразрушающего инструмента

| Тип инструмента | Горные породы и их категория по буримости | Диаметр инструмента, мм | Выбранный тип ПРИ |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердосплавная коронка Твердосплавное долото Алмазная коронка Шарошечное долото |  |  |  |

Рекомендуемая литература

1. Породоразрушающий инструмент для геологоразведочных скважин: Справочник /Н.И.Корнилов, В.С.Травкин, Л.К.Берестень и др. – М.: Недра, 1979. – 359 с.

2. Буровой инструмент для геологоразведочных скважин: Справочник / Н.И. Корнилов, Н.Н. Бухарев, А.Т. Киселев и др.; Под ред. Н.И. Корнилова. – М.: Недра, 1990. – 395 с.

3. Справочник инженера по бурению геологоразведочных скважин: В  2-х томах /Е.А. Козловский, В.Г. Кардыш, Б.В. Мурзаков и др.; Под ред. Е.А. Козловского. – Том 1. – М.: Недра, 1984. – 512 с.

4. Бурение разведочных скважин. Учеб. для вузов/Н. В. Соловьев, В.В.Кривошеев, В. И. Брылин, В. Г.Храменков  и др.; Под общ. ред. Н. В. Соловьева. – М.: Высш. шк., 2007. –904 с.

Лабораторная работа №2

Изучение технологического бурового инструмента для вращательного и ударно-вращательного способов бурения скважин

1. Содержание работы: изучить, научиться выбирать и использовать для конкретных условий технологический буровой инструмент для вращательного способа бурения (кернорватели, колонковые, шламовые трубы и переходники; бурильные, утяжеленные бурильные трубы и их соединения.

2. Оборудование и материалы: обучающие стенды, макеты и натурные образцы инструмента, плакаты и литература.

3. Порядок выполнения работы.

3.1. Изучение принципа работы кернорвателей пружинного, цангового, рычажкового, П-образного типов, порядок заклинивания и отбора керна. /1, с. 50–53; 2, с. 80–84; 3, с. 199–205; 4, с.117 ; 5, с. 125–128/.

3.2. Изучение колонковых, шламовых труб и переходников /1, с. 58–81; 2, с. 19–24; 5, с. 116/.

3.3. Изучение бурильных труб и типов их соединений проводить по схеме (рис. 5) /1, с. 81–106; 2, с. 41–70; 5, с. 106–114; 6, с. 197–209; 7, с.367/.

3.4. Собрать с помощью буровых ключей буровой снаряд из следующих элементов: коронка алмазная 01A3 диаметром 76 мм, колонковая труба диаметром 73 мм, переходник П1–50/73, бурильная труба диаметром 50 мм с муфтово-замковым соединением.

3.5. Выбрать и обосновать колонну бурильных труб и колонковый набор для конкретных условий на конечной глубине скважины /Приложение 3/.

4. Отчет по работе: должен включать следующие разделы:

– способы заклинивания керна, конструкции и принцип работы кернорвателей;

– назначение, схемы конструкций и типоразмеры колонковых, шламовых труб и переходников;

– назначение, достоинства, недостатки и схемы конструкций колонн бурильных труб;

– выбор колонны бурильных труб и колонкового набора для конкретных условий.

Колонна бурильных труб

Стальные бурильные трубы

Бурильная колонна для ССК

Легкосплавные бурильные трубы (ЛБТ)

Соединения бурильных труб

Утяжеленные бурильные трубы (УБТ) и  их соединения

СБТ по ГОСТ 8467

СБТ по ГОСТ

Р 51510–99

Трубы

бурильные

Соединения бурильных труб: труба в трубу, муфтово–замковые

Ниппельные ЛБТН

Муфтово–замковые ЛБТМ

Ниппельные

Муфтово–замковые

Комбиниро–ванные

УБТ–Р

УБТ–РПУ

УБТ–У

УБТ–С

Рис.5. Бурильные трубы и их соединения

Рекомендуемая литература

1.Волков С.А. Буровой геологоразведочный инструмент. – М.: Недра, 1979. – 286 с.

2.Пономарев П.П., Оношко Ю.А., Бухарев Н.Н. Инструмент для алмазного бурения геологоразведочных скважин. – Л.: Недра, 1981. – 137 с.

3.Пономарев П.П., Каулин В.А. Отбор керна при колонковом геологоразведочном бурении. – Л.: Недра, 1989. – 256 с.

4.Сулакшин С.С. Способы, средства и технология получения представительных образцов пород и полезных ископаемых при бурении геологоразведочных скважин / Учебное пособие для вузов. – Томск: Изд-во НТЛ, 2000.- 284с.

5.Буровой инструмент для геологоразведочных скважин: Справочник /Н.И. Корнилов, Н.Н. Бухарев, А.Т. Киселев и др.; Под ред. Н.И. Корнилова. – М.: Недра, 1990. – 395 с.

6.Справочник инженера по бурению геологоразведочных скважин: В 2-х томах /Е.А. Козловский, В.Г. Кардыш, Б.В. Мурзаков и др.; Под ред. Е.А.Козловского. – Том 1. – М.: Недра, I984. – 512 с.

7.Бурение разведочных скважин. Учеб. для вузов/Н. В. Соловьев, В. В. Кривошеев, В. И. Брылин, В. Г.Храменков  и др.; Под общ. ред. Н. В. Соловьева. – М.: Высш. шк., 2007. – 904 с.

Лабораторная работа № 3

Изучение вспомогательного инструмента и порядок работы с применением этого инструмента при вращательном и ударно-вращательном способах бурения скважин

1. Содержание работы: изучить вспомогательный инструмент: ключи, вилки, хомуты, обсадные трубы и др., изучить инструмент для ликвидации аварий: метчики, колокола, труболовки, труборезы и т.д.

2. Оборудование и материалы: натурные образцы инструмента, плакаты, литература.

3. Порядок выполнения работы.

3.1. Изучение вспомогательного инструмента:

3.1.1. Ключи для свинчивания и развинчивания бурового инструмента:

– короночные ключи для твердосплавных /1, с. 137–138/ и алмазных коронок и расширителей типа КБ /1, с.136/;

– шарнирные ключи для бурильных труб типа БИ.179 /1, с. 134–135/;

– шарнирные ключи для колонковых и обсадных труб /1, с.136/;

– ключи для ниппельных (Н-42, Н-50) и муфтовых (МЗ-50) соединений бурильных труб /1, с.136–137/;

- ключи гладкозахватные типа КГ /1, с.136/.

3.1.2. Инструмент для удержания снаряда над скважиной:

- вилки подкладные /3, с.93; 4, с.179/;

- хомуты шарнирные для бурильных труб /3, с.94/;

- трубодержатели секторные /3, с.108; 4, с.180/ и плашечные /3, с.108/;

- хомуты для обсадных труб /1, с.138/.

3.1.3. Инструмент для спуска и подъема снаряда:

- элеваторы /1, с.122–130/;

- фарштули /1, с. 132/.

3.1.4.Опора для монтирования колонкового набора ОКИ /1, с.139; 2, с.60/.

3.1.5. Осадные трубы стальные/1, с.58; /.

3.2. Собрать буровой снаряд из следующих элементов: коронка алмазная 01A3 диаметром 76 мм, колонковая труба диаметром 73 мм, переходник П1–50/73, бурильная труба диаметром 50 мм с муфтово-замковым соединением с помощью ОКН и буровых ключей.

4. Отчет по работе должен включать следующие разделы:

назначение, схемы конструкции и типоразмеры вспомогательного инструмента (ключи шарнирные и вилки).

По всем видам вспомогательного инструмента выполняется контрольная работа.

Рекомендуемая литература

1. Волков А.С. Буровой геологоразведочный инструмент. – М: Недра, 1979. – 286 с.

2. Справочник инженера по бурению геологоразведочных скважин. В 2-х томах /Е.А. Козловский, В.Г. Кардыш, Б.В. Мурзаков и др. Под ред. Е.А. Козловского. – Том 1. – М.: Недра, 1984. – 512 с.

3. Воздвиженский Б.И., Голубинцев О.Н., Новожилов А.А. Разведочное бурение. – М,: Недра, 1979. – 510 с.

4. Волков С.А., Сулакшин С.С, Андреев М.М. Буровое дело. – М.: Недра, 1965. – 492 с.

5. Пономарев П.П., Оношко Ю.А., Бухарев Н.Н. Инструмент для алмазного бурения геологоразведочных скважин.–Л.:Недра, 1981.–137 с.

6. Сулакшин С.С. Бурение геологоразведочных скважин: Учебник для вузов.–М.:Недра, 1994. – 432 с.

7. Волков А. С. Машинист буровой установки/Учебное и справочное пособие.- М.: ВИЭМС, МПР РОССИИ, 2003. – 640 с.

Лабораторная работа № 4

Разработка и выбор рациональных режимных параметров для бурения разведочных скважин вращательным способом.

1. Содержание работы: выбрать и обосновать рациональные режимные параметры бурения для заданных геологических условий.

2. Порядок выполнения работы.

2.1. В соответствии с заданием (Приложения 1 и 2, лабораторная работа № 1, табл. 6) уточнить выбранный тип породоразрушающего инструмента.

2.2. Рассчитать или определить по литературным источникам диапазон режимных параметров для каждого выбранного породоразрушающего инструмента. Исходные данные и выбранные параметры занести в табл. 7.

Таблица 7

| Интервал бурения, м | Диаметр скважины, мм | Горная порода |  | Тип породоразрушающего инструмента | Режимные параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Название | Категория по буримости |  | Осевая нагрузка |  |  | Частота вращения |  |  | Расход жидкости |  |  |
|  |  |  |  |  | расчетная |  | Принятая, даН (оптимальная) | расчетная |  | Принятая, об/мин (оптимальная) | расчетный |  | Принятый, л/мин (оптимальный) |
|  |  |  |  |  | Удельная, даН/см2 или даН/резец | Полная, даН |  | Окружная скорость, м/с | Частота вращения, об/мин |  | Удельный, л/мин на 1 см | Полный, л/мин |  |

2.2.1. Порядок выбора диапазона режимных параметров для бурения твердосплавными коронками:

– осевая нагрузка/1, с. 161–164; 2, с. 220–222/;

– частота вращения /1, с. 16I–I64; 2, с. 220–222/;

– расход промывочной жидкости /3, с.190–191/.

2.2.2. Порядок выбора диапазона режимных параметров для бурения твердосплавными долотами:

– осевая нагрузка /1, с. 167; 2, с.224; 3, с. 346; 6, с.188–189/;

– частота вращения /1, с. 167; 6, с.189–190/;

– расход промывочной жидкости  /1, с. 191, 193; 2, с. 198, 224; 6, с.190/.

2.2.3. Порядок выбора диапазона режимных параметров для бурения шарошечными долотами:

– осевая нагрузка /2, с. 286; 3, с. 312–314; 6, с.188–191/;

– частота вращения /1, с. 192–193; 3, с. 312–314; 6, с.188–191/;

– расход промывочной жидкости  /2, с.286; 3, с. 312–314; 6, с.188–191/.

2.2.4. Порядок выбора диапазона режимных параметров для бурения алмазными коронками:

– осевая нагрузка /1, с. 189, 193; 3, с. 102; 6, с.147–148/;

– частота вращения /1, с. 192–193; 6, с.145–147/;

– расход промывочной жидкости  /1,.с. 191, 193; 6, с.148–155/.

2.3. Обосновать рациональные (оптимальные) режимные параметры на основании выбранных или рассчитанных /4, с. 217–218; 5, с.130–135, 192–199/.

3. Отчет по работе должен включать исходные данные, все расчеты по определению режимных параметров, обоснование оптимальных значений.

Рекомендуемая литература

1.Воздвиженский Б.И., Волков С.А., Волков А.С. Колонковое бурение. – М.: Недра,  1982. – 360 с.

2. Воздвиженский Б.И., Голубинцев О.Н., Новожилов А.А. Разведочное бурение. – М.: Недра, 1979. – 510 с.

3. Породоразрушающий инструмент для геологоразведочных скважин. Справочник /Н.И. Корнилов и др. – М.: Недра, 1979. – 359 с.

4. Справочное руководство мастера геологоразведочного бурения. /Г.А. Блинов и др. – Л.: Недра, 1983. – 400 с.

5.Сулакшин С.С. Практическое руководство по геологоразведочному бурению. – М.: Недра, 1978. – 333 с.

6. Бурение разведочных скважин. Учеб. для вузов/Н. В. Соловьев, В. И. Брылин, В. Г.Храменков  и др.; Под общ. ред. Н. В. Соловьева. – М.: Высш. шк., 2007. –904 с.

Лабораторная работа № 5

Исследование влияния режимов бурения на механическую скорость (с элементами научных исследований)

1. Содержание работы: изучить влияние основных режимных параметров (осевой нагрузки, частоты вращения) на механическую скорость бурения.

2. Оборудование, приборы и материалы: буровой станок (СКБ-4, насос НБ-3, буровой снаряд с алмазным и твердосплавным породоразрушающим инструментом, вспомогательный инструмент, горная порода, секундомер, расходомер.

3. Порядок выполнения работы.

3.1. Общие указания.

3.1.1. Перед началом работ необходимо провести со студентами инструктаж по ТБ при работе в лаборатории.

3.1.2. Подготовить к работе буровой снаряд:

– присоединить к колонковой трубе коронку и переходник;

– закрепить бурильную трубу с сальником в патронах станка;

– соединить бурильную трубу с колонковой;

– установить коронку на горную породу, включить насос, установить заданный расход промывочной жидкости;

– в соответствии с расчетным диапазоном устанавливать режимные параметры, фиксировать время бурения и проходку.

3.2. Исследование влияния осевой нагрузки (G0) на механическую скорость бурения.

3.2.1. Установить и не изменять в течение всех исследований постоянную частоту вращения (n = 433 об/мин).

3.2.2. Изменять осевую нагрузку от 200 до 1000 даН через 200 даН при бурении по 5–10 см скважины, определять время бурения и заносить все данные в табл. 8.

Таблица 8

Результаты исследований влияния G0 на Vмех

| Осевая нагрузка G0, даН | Углубка l, см | Время бурения t, с | Механическая скорость Vмех |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м/с | м/ч |  |
| 200 |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  |
| 600 |  |  |  |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |

3.2.3. Рассчитать механическую скорость бурения и построить график Vмех = f(G0).

Vмех ,

м/ч

500

200

800

2,0

1,5

1,0

0,5

G0, даН

Рис. 6. Зависимость механической скорости от осевой нагрузки

3.3. Исследование влияния частоты оборотов n на механическую скорость бурения.

3.3.1. При постоянной осевой нагрузке   G0=600 даН изменять частоту оборотов снаряда при углубке скважины на 5–10 см, определяя время бурения каждого интервала, данные заносить в табл. 9.

Таблица 9

Исследование влияния n на Vмех

| Частота вращения n, об/мин | Проходка l, см | Время бурения t, с | Механическая скорость Vмех |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м/с | м/ч |  |
| 155 |  |  |  |  |  |
| 390 |  |  |  |  |  |
| 680 |  |  |  |  |  |
| 710 |  |  |  |  |  |
| 1100 |  |  |  |  |  |

3.3.2. Рассчитать механическую скорость бурения и построить график Vмех = f(n).

Vмех , м/ч

2,5

600

400

200

800

2,0

1,5

1,0

0,5

n, об/мин

Рис.7. Зависимость механической скорости от частоты оборотов снаряда

3.4. Проанализировать графики (рис.6 и рис.7), сделать выводы о влиянии осевой нагрузки и частоты оборотов на механическую скорость бурения и выбрать рациональные режимные параметры для испытанных горных пород.

3.5. Сравнить полученные рациональные режимные параметры с теоретическими, приведенными в технической литературе /1, с.75–86, 198–206; 2, с. 99–109; 3, с. 207–240/.

4. Отчет должен включать схему лабораторной установки, результаты исследований, приведенные в табл.8 и 9, рисунки 6 и 7, анализ результатов исследований и сравнение с литературными данными.

Рекомендуемая литература

1. Буровой инструмент для геологоразведочных скважин: Справочник /Н.И. Корнилов, Н.Н. Бухарев, А.Т. Киселев и др.; Под ред. Н.И. Корнилова – М.: Недра, 1990. – 395 с.

2. Породоразрушающий инструмент для геологоразведочных скважин. Справочник /Н.И. Корнилов и др. М.: – Недра, 1979. – 359 с.

3. Справочное руководство мастера геологоразведочного бурения. /Г.А.. Блинов и др. М.: – Недра, 1983. – 400 с.

Лабораторная работа № 6

Выбор и составление оптимальных конструкций скважин для вращательного способа бурения разведочных скважин

1. Содержание работы. Ознакомиться с общими принципами построения и выбором оптимальной конструкции скважин для разведки твердых полезных ископаемых.

2. Порядок выполнения работы.

2.1. Изучение классификаций типовых конструкций скважин /1, с. 70–74; 2, с. 30–34; 3, с. 16–24/

2.2. Изучение принципов построения оптимальных конструкций скважин /1, с. 74–77; 2, с. 30–34; 4, с. 10–18/.

2.3. На основании типового (Приложение 1.3) или конкретного геологического разреза определить тип конструкции скважины и построить оптимальную конструкцию.

2.3.1. Определить минимально допустимый диаметр керна при бурении по полезному ископаемому /2. с. 30–31/.

2.3.2. Выбрать тип снаряда для бурения по полезному ископаемому, типоразмер коронки и обосновать конечный диаметр и глубину скважины.

2.3.3. Обосновать интервалы закрепления стенок скважины, способы закрепления, интервалы или глубину установки обсадных колонн.

2.3.4. Обосновать диаметры и глубину бурения скважины по интервалам и диаметры обсадных труб.

2.3.5. Обосновать интервалы цементирования обсадных колонн.

3. Отчет должен включать таблицу с выбранной конструкцией скважины и с необходимыми обоснованиями (минимальный диаметр керна, тип коронки и т.д.)

Рекомендуемая литература

1. Козловский Е.А. Оптимизация процесса разведочного бурения. М.: –Недра, 1975. – 304 с.

2. Справочник инженера по бурению геологоразведочных скважин: в 2-х томах /Е.А. Козловский, В.Г. Кардыш, Б.В. Мурзаков и др.; Под ред. Е.А. Козловского. – Том 1. – M.: Недра, I984. – 512 с,

3. Отраслевая методика по разработке технологии бурения на твердые полезные ископаемые: Изд. 2-е, перераб. и доп. /Васильев В.И., Пономарев П.П., Блинов Г.А. и др.; Под ред. В.Г. Вартыкяна. – Л.: ВИТР, 1983. – 130 с.

4. Михайлова Н.Д. Техническое проектирование колонкового бурения. –М.: Недра, 1985. – 200 с.

Лабораторная работа №7

Составление геологотехнического наряда (ГТН)

1. Содержание работы. Ознакомиться с общими принципами построения геолого–технического наряда, его разделами и построить ГТН для заданных геологических условий.

2. Порядок выполнения работы.

2.1.В соответствии с заданием (Приложение 3) построить конструкцию скважины и заполнить графы ГТН (Приложение 4) №№ 1, 3, 4, 5, 6, 11–14.

2.2.Выбрать режимные параметры, инструмент и оборудование для бурения скважин вращательным способом.

2.2.1.Выбрать тип коронки для верхнего интервала и по полезному ископаемому в соответствии с категорией пород по буримости и  другими свойствами.

2.2.2.Рассчитать режимные параметры для бурения по полезному ископаемому и верхнему интервалу и заполнить графы 16–20.

2.2.3.Выбрать тип станка, насоса, тип бурильных труб; выбрать колонковый набор (снаряд) для бурения по полезному ископаемому и заполнить графы №№22, 23 и "шапку" ГТН.

2.3.В отчете представить все расчеты и обоснования, заполненный бланк ГТН.

Рекомендуемая литература

- Брылин В.И. Бурение разведочных скважин. Программа и методические указания по составлению курсового проекта.-2005 г.

- Породоразрушающий инструмент для геологоразведочных скважин: Справочник /Н.И.Корнилов, В.С.Травкин, Л.К.Берестень и др. – М.: Недра, 1979. – 359 с.

- Воздвиженский Б.И., Волков С.А., Волков А.С. Колонковое бурение. – М.: Недра,  1982. – 360 с.

- Справочник инженера по бурению геологоразведочных скважин: В  2-х томах /Е.А. Козловский, В.Г. Кардыш, Б.В. Мурзаков и др.; Под ред. Е.А. Козловского. – Том 1. – М.: Недра, 1984. – 512 с.

- Бурение разведочных скважин. Учеб. для вузов/Н. В. Соловьев, В.В.Кривошеев, В. И. Брылин, В. Г.Храменков  и др.; Под общ. ред. Н. В. Соловьева.— М.: Высш. шк., 2007.—904 с.

- Пономарев П.П., Каулин В.А. Отбор керна при колонковом геологоразведочном бурении. – Л.: Недра, 1989. – 256 с.

- Сулакшин С.С. Способы, средства и технология получения представительных образцов пород и полезных ископаемых при бурении геологоразведочных скважин / Учебное пособие для вузов. - Томск: Изд-во НТЛ, 2000.- 284с.

- Сулакшин С.С. Бурение геологоразведочных скважин: Учебник для вузов.–М.:Недра, 1994. – 432 с.

Лабораторная работа № 8

Изучение, сборка и регулирование средств получения качественных проб полезных ископанных при разведочном бурении

1. Содержание работы: изучить двойные колонковые снаряды различных типов, их составные узлы, научиться проводить основные работы по сборке снарядов и их регулированию,

2. Оборудование и материалы: натурные образцы и макеты снарядов, плакаты, литература.

3. Порядок выполнения работы.

3.1. Изучение средств получения качественных проб полезных ископаемых (керна) проводить по схеме (рис.8) /1,2,3,4/.

3.2. Изучение узлов двойных колонковых снарядов снарядов:

– кернорватели /1, с. 117/

– присоединение керноприемника /I, с. 107/;

– устройство дренажных каналов ДКС/1, с110/.

3.3. Изучение схемы бурения с гидротранспортом керна, отдельных узлов и элементов бурового снаряда /3, с. 355–371/.

3.4. Разобрать, собрать и отрегулировать макет снаряда ДКС-У-ТПИ /1, с. 129/.

4. По результатам изучения каждым студентом выполняется индивидуальная контрольная работа: элементы конструкции и принцип работы колонковых снарядов.

Рекомендуемая литература

1.Сулакшин С.С. Способы, средства и технология получения представительных образцов пород и полезных ископаемых при бурении геологоразведочных скважин / Учебное пособие для вузов. - Томск: Изд-во НТЛ, 2000. – 284с.

2. Пономарев П.П., Оношко Ю.А., Бухарев Н.Н. Инструмент для алмазного бурения геологоразведочных скважин. – М.: Недра, 1981. –137 с.

3. Буровой инструмент для геологоразведочных скважин: Справочник /Н.И. Корнилов, Н.Н. Бухарев, А.Т. Киселев и др.; Под ред. Н.И. Корнилова. – М.: Недра, 1990, – 395 с.

4. Пономарев П.П., Каулин В.А. Отбор керна при колонковом геологоразведочном бурении. – Л.: Недра, 1989. – 256 с.

Колонковые снаряды

Одинарные колонковые снаряды ОКС

ДКС с несъемной керноприемной трубой ДКС–НК

Двойные колонковые снаряды ДКС

Тройные колонковые снаряды ТКС

ДКС со съемной керноприемной трубой ДКС–СК

ДКС–НК с невращающейся при бурении керноприемной трубой (ДКС–НК–Н)

ДКС–НК с вращающейся при бурении керноприемной трубой (ДКС–НК–В)

ДКС–НК комбинированного типа (ДКС–НК–К)(ДКС–К)

ДКС–НК керногазозаборники (ДКС–НК–КГН)(ДКС–КГН)

ДКС–СК с невращающейся при бурении керноприемной трубой (ДКС–СК–Н)

ДКС–СК с вращающейся при бурении керноприемной трубой (ДКС–СК–В)

ДКС–СК керногазозаборники (ДКС–СК–КГН)

Снаряд ДКС–У–ТПИ (1, с. 129)

Снаряд ТДВ–1

(3, с. 75–76)

Снаряд Донбасс–НИЛ–III (3, с. 271–273)

Снаряд КС–2

(1, с. 119–121)

Снаряд ССК–59

(2, с. 72–76)

Снаряд ДСО–4

(1, с. 110–112)

Снаряд ССК–59–КГН

Рис.8. Средства получения качественных проб полезных ископаемых (керна)

Лабораторная работа № 9

# Антивибрационные средства

1.Содержание работы: изучить причины возникновения и последствия вибраций бурового инструмента в скважине, методы и средства их предупреждения

2.Оборудование и материалы: натурные образцы и макеты забойных амортизаторов, плакаты, литература.

3.Порядок выполнения работы.

3.1.Рассмотреть и расклассифицировать способы предупреждения и ограничения вибраций при алмазном бурении.

3.2.Изучить Механические антивибрационные средства: центраторы, стабилизирующие переходники, утяжеленные бурильные трубы, забойные амортизаторы, амортизатор крутильных колебаний.

3.3.Изучить антивибрационные смазки, эмульсолы и добавки к промывочным жидкостям.

3.3.1.Основные свойства и характеристики смазок.

3.3.2.Технические средства для нанесения смазок на бурильную колонну (стаканы, УСК-2 и др.).

4.Отчет должен включать классификацию способы предупреждения и ограничения вибраций при алмазном бурении. Должны быть приведены схемы устройств их назначение и принцип работы.

Рекомендуемая литература

- Сулакшин С. С. Бурение геологоразведочных скважин: Учебник для вузов. –М. Недра, 1994 (с.339–347).

- Марамзин А. В., Блинов Г. А., Галиопа А. А. Технические средства для алмазного бурения. – Л.: Недра, 1982.(с.230–248).

- Инструктивные указания по алмазному бурению геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые/Сост.: Васильев В. И. и др.— Л.: ВИТР, 1987. – С.214–224.

- Техника и технология высокоскоростного бурения/Г А. Блинов, Л. Г. и др. М, Недра, 1982. – С.251–258.

Лабораторная работа № 10

Изучение технологического, вспомогательного и аварийного инструмента для ударного способа бурения

1. Содержание работы: изучить технологический вспомогательный и аварийный инструмент для ударного способа бурения скважин.

2. Оборудование и материалы: натурные образцы, макеты, литература, плакаты.

3. Порядок выполнения работы.

3.1. Изучение технологического инструмента для ударного бурения скважин проводить по схеме (рис.9) /1, с.94–100; 2, с. 424–436; 5, с.11; 6, с.377/.

Технологический инструмент для ударного бурения

Породоразру–шающий инструмент (долота)

Штанги

Канатные замки

Желонки

Плоские

Крестовые

Двутавровые

Округляющиеся

Пирамидальные

Боковые

Ударные

Раздвижные

Без втулки

С вращаю–щейся втулкой

С плоским клапаном

С полусфери–ческим клапаном

Поршневые

Рис. 9. Технологический инструмент для ударного бурения

3.2. Изучение вспомогательного инструмента для ударного бурения: обсадные трубы и принадлежности к ним, инструмент для свинчивания бурового снаряда /1, с. 100, 103–106; 2, с.431–432, 436–439/.

3.3. Изучение инструмента для ликвидации аварий при ударном бурении: инструмент для ловли каната, канаторезки, ловильные вилки, шлипсы, колоколы, метчики /2, с. 454–456; 3, с. 507–509/.

4. Отчет должен включать схемы и назначение технологического инструмента для ударного бурения.

Рекомендуемая литература

1. Волков С.А., Сулакшин С.С, Андреев М.М.. Буровое дело. – М.: Недра, 1965. – 492 с.

2. Воздвиженский Б.И., Голубинцев О.Н., Новожилов А.А. Разведочное бурение. – М.: Недра, 1978. – 510 с.

3. Технология   и   техника   разведочного бурения. Учебник для вузов/Шамшев Ф. А., Тараканов С Н„ Кудряшов Б Б. и др. – 3-е изд, перераб. и доп. – М.: Недра, 1983. – 565 с.

4. Брылин В.И. Бурение скважин на россыпи: Учебное пособие. –Томск: Изд-во ТПУ, 1999. – 104 с.

5. Калинин А. Г, Власюк В И., Ошкордин О. В., Скрябин Р. М. .Технология бурения разведочных скважин. – М.: Издательство "Техника", ТУМА ГРУПП, 2004. – 528 с.

Лабораторная работа № 11

Построение конструкции скважины для бурения россыпных месторождений ударным способом

1. Содержание работы. Ознакомиться с общими принципами построений конструкций скважин для разведки россыпных месторождений ударным способом.

2. Порядок выполнения работы.

2.1. Изучение принципов построения конструкций скважин /1, с. 95–104; 2, с. 99–101, 109–110/.

2.2. На основании типового геологического разреза (Приложение 4) построить конструкцию скважины (табл. 8).

2.2.1. Определить категории пород по буримости /2, с. 11–12; 5, с. 22, Приложение 6/.

2.2.2. Определить обем пробы (Приложение 7) и группу пород, слегающих продуктивный горизонт /2, с. 12–13; 6, с. 22, Приложение 8/.

2.2.3. Определить минимально необходимый диаметр скважины по продуктивному горизонту при заданном объеме породы /2, с.123; 6, с.22/ и длине интервале опробования   l =0,2 м.

2.2.4. Выбрать и обосновать тип долота для каждого интервала бурения /3, с. 52–56; 4, с. 112–116/.

2.2.5. Определить необходимое количество обсадных колонн и глубину их спуска.

2.2.6. Определить диаметры долот и обсадных труб /3, с. 52–56, 75–77; 4, с. 112–116, 42–48/.

3. Отчет должен включать таблицу с выбранной конструкцией скважины с необходимыми обоснованиями.

Рекомендуемая литература

1. Ударно-канатное бурение на разведке россыпных месторождений: Метод. указ. /А.Г. Беккер, В.И. Гарань, Э.А. Дарда и др. – Магадан: Кн. изд-во, 1979. – 174 с.

2. Техника и технология ударно-канатного бурения при разведке россыпей. /В.П. Крендель, В.В. Махотин, В.М. Минаков и др. – М.: Недра, 1973. – 223 с.

3. Вортман З.М. Практика ударно-канатного бурения на воду: Изд. 2-е перераб. и доп. – М.: Недра, 1971. – 296 с.

4. Справочник по бурению и оборудованию скважин на воду: Изд. 2-е, перераб. и доп. /В.Б. Дубровский, М.М. Керченский, В.И. Плохов и др. – М.: Недра, 1972. – 512 с.

5. Брылин В.И. Бурение скважин на россыпи: Учебное пособие. –Томск: Изд. ТПУ, 2000.-104 с.

6. Брылин В.И. Проектирование скважин при разведке россыпей: Программа и метод. указ. по выполн. работы по дисциплине "Бурение скважин на россыпях с основами их разработки" для студентов спец. 080700. –Томск: Изд.ТПУ, 2002. – 24 с.

Таблица 8

Построение конструкции скважины (пример)

| Наименование горной породы | Мощность пласта |  | Категория пород по буримости | Группа пород на продуктивном горизонте | Величина объема пробы на продуктивном горизонте, дм3 | Минимальный диаметр скважины на продуктивном горизонте, мм | Долото |  | Обсадные трубы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |  |  | Тип | Длина лезвия, мм | Интервал установки труб |  | Размер, мм |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от | до | Наружн. диаметр | Внутрен.диаметр | Диаметр муфты |
| Плотная глина | 0 | 10 | I |  |  |  | Двутавровое | 395 | 0 | 10 | 324 | 305 | 351 |
| Разрушенные глинистые сланцы с включением тальки | 10 | 30 | IV |  |  |  | Округляющее | 295 | 0 | 30 | 219 | 205 | 245 |
| Устойчивые пески, лессы | 30 | 45 | II | 1 | Мини–мальная 5,70 | 190,5 | Плоское | 198 | – | – |  |  |  |

Таблица 9

Данные по выбору массы бурового снаряда и его элементов (пример)

| Интервал бурения, м |  | 0-10 |  |  | 10-30 |  |  | 30-45 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория породы |  | I |  |  | IV |  |  | II |  |  |
| Расчетная масса снаряда | Относительная, кг/см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требуемая, кг | Тип и размер, мм | Размер резьбы | Масса, кг | Тип и размер, мм | Размер резьбы | Масса, кг | Тип и размер, мм | Размер резьбы | Масса, кг |
| Элементы бурового снаряда и их масса |  | Двутавровое, 359 |  |  | Округляющее, 295 |  |  | Плоское, 198 |  |  |
| Долото |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ударная штанга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переводники резьбовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздвижная штанга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канатный замок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая масса снаряда ,кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qт−QфQт100,% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лабораторная работа №12

Разработка и выбор режимных параметров для ударно-канатного бурения россыпных месторождения и обоснование типа буровой

установки

1. Содержание работы: выбрать и обосновать режимные параметры бурения для заданных геологических условий. Обосновать выбор типа буровой установки.

2. Порядок выполнения работы.

В соответствии с заданием (Приложение 5) и выбранной конструкцией скважины (лабораторная работе № 11) рассчитать или обосновать режимные параметры для каждого интервала бурения.

2.1. Вес ударной части бурового снаряда.

2.1.1. Определить требуемый вес ударной части снаряда для каждого интервала бурения /1, с. 448–449/

2.1.2. Выбрать типоразмеры элементов бурового снаряда для каждого интервала бурения, учитывая, что фактическая масса снаряда не должна отличаться от требуемой более чем на 15 %. Привести расчеты по выбору элементов снаряда. Технические данные выбранных элементов бурового снаряда занести в табл. 12 /1, с.448; 2, с. 114; 3, с. 52–56; 4, с. 112–116; 5, с.92/.

2.2. Определить рациональное число ударов и высоту сбрасывания снаряда /2, с. 115–116, 119–123; 5, с. 92–95/. Результаты привести в табл. 13.

2.3. Определить шламовый режим /2, с. 116–117, 119–123/. Результаты привести в табл. 13.

2.4. Определить рациональную подвеску бурового снаряда /2, с.116 , 119–123/. Результаты привести в табл. 10.

2.5. Определить мощность, затрачиваемую на бурение и выбрать тип станка /2, с. 117–118, 113, 101/.

3. Отчет должен включать исходные данные, необходимые расчеты, конструкцию скважины, режимные параметры, расчеты затрат мощности и выбор типа станка.

Таблица 10

Режимные параметры бурения

| Интервал бурения | Название горной породы и категория по буримости | Режимные параметры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая масса ударной части снаряда, кг | Высота сбрасывания, м | Частота ударов, уд/мин | Подвеска снаряда, см | Шламовый режим |

Рекомендуемая литература

1. Воздвиженский Б.И., Голубинцев О.Н., Новожилов А.А. Разведочное бурение. – М.: Недра, 1978. – 510 с.

2. Волков С.А., Сулакшин С.С, Андреев М.М. Буровое дело. – М.: Недра, 1965. – 492 с.

3. Вортман Э.М. Практика ударно-канатного бурения на воду: Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Недра, 1971. – 296 с.

4. Справочник по бурению и оборудованию скважин на воду: Изд. 2-е, перераб. и доп. /В.В. Дубровский, М.М. Керченский, В.И. Плохов и др. – М.: Недра, 1972. – 512 с.

5. Ударно-канатное бурение на разведке россыпных месторождений: Метод.указ. /А.Г. Беккер, Б.И. Гарань, Э.А. Дарда и др. – Магадан: Кн. изд-во, 1979. – 174 с.

6. Брылин В.И. Бурение скважин на россыпи: Учебное пособие.-Томск: Изд. ТПУ, 2000. –104 с.

7. Брылин В.И. Проектирование скважин при разведке россыпей: Программа и метод. указ. по выполн. работы по дисциплине "Бурение скважин на россыпях с основами их разработки" для студентов спец. 080700. –Томск: Изд.ТПУ, 2002. – 24 с.

Лабораторная работа № 13

Изучение технологического, вспомогательного и аварийного инструмента для бурения неглубоких скважин ручным и механическим способами

1.Содержание работы: изучить технологический, вспомогательный и аварийный инструмент для ручного и механического способов бурения неглубоких скважин.

2. Оборудование и материалы: натурные образцы, макеты, литература.

3. Порядок выполнения работы.

3.1. Изучение инструмента для ручного способа бурения: породоразрушающий инструмент – буровые ложки и змеевики, долота для ударного бурения, штанги; вспомогательный и аварийный инструмент /1, с. 40–56/.

3.2. Изучение инструмента для вращательного бурения с удалением продуктов разрушения шнеками /1, с. 66–80; 2, с. 53–58/.

3.3. Изучение инструмента для вибрационного способа бурения /1, с. 82–92; 2, с. 59–66/.

3.4. Изучение инструмента для пенетрационного бурения (Бурение задавливанием инструмента) /2, с.81 – 84; 3, с.39 –40/.

4. Отчет должен включать схемы и назначение инструмента по следующим разделам:

– технологический инструмент для ручного бурения;

– технологический инструмент для шнекового бурения;

– технологический инструмент для вибрационного бурения.

– схема и назначение  пенетрационного бурения

Рекомендуемая литература

1.Волков С.А., Сулакшин С.С, Андреев М.М. Буровое дело. – М.: Недpa, 1965. – 492 с.

2.Воздвиженский Б.И., Голубинцев О.Н., Новожилов А.А. Разведочное бурение. – М.: Недра, 1978. – 510 с.

3.Сулакшин С.С. Сооружение неглубоких геолого- разведочных скважин. Учебное пособие.- –Томок: Изд.ТПУ, 1992, – 64 с.

Требования к иллюстрации и оформлению отчета

1. Отчет начинается с титульного листа (Приложение 9).

2. Текстовая часть отчета должна быть написана чернилами на листах формата 11 (допускается выполнений отчета на тетрадных листах) или приведена в компьютерном выполнении.

3. Текст иллюстрируется эскизами, схемами, чертежами. Рисунки должны быть выполнены вручную либо  на компьютере (но не в сканированном, а рисованном виде!) аккуратно по правилам машиностроительного черчения, а схемы при необходимости снабжены размерами.

4. Страницы текста записки, рисунки, таблицы должны быть пронумерованы; кроме того рисунки и таблицы должны быть подписаны.

5. В отчете приводятся ссылки на использованную литературу, а в конце приводится ее список.

6. Желательно при рассмотрении способов и устройств проводить патентную проработку по теме.

Приложение 1

Задания по выбору твердосплавного и шарошечного инструмента

| № вар. | Наименование горной породы | Мощ–ность пласта,м | Диаметр ПРИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коронки | Долота |  |
|  |  |  |  | Твердо–сплавные | Шаро–шечные |
| 1 | Суглинки | 20 | 132 | 151 | 132 |
| 2 | Глинистые сланцы | 30 | 112 | 112 | 112 |
| 3 | Аргиллиты малоабразивные монолитные | 90 | 93 | 112 | 93 |
| 4 | Известняки малоабразивные перемежающиеся по твердости | 75 | 76 | 112 | 76 |
| 5 | Серпентиниты малоабразивные слаботрещиноватые | 65 | 151 | 151 | 151 |
| 6 | Доломиты частично окремненные трещиноватые | 115 | 59 | – | 59 |
| 7 | Песчаники абразивные монолитные | 70 | 93 | – | 93 |
| 8 | Порфириты абразивные монолитные | 80 | 76 | – | 76 |
| 9 | Глины мягкие однородные | 25 | 151 | 151 | 132 |
| 10 | Мергели мягкие с твердыми прослоями | 60 | 112 | 112 | 112 |
| 11 | Алевролиты малоабразивные монолитные | 20 | 132 | 132 | 132 |
| 12 | Песчаные сланцы малоабразивные слаботрещиноватые | 35 | 93 | – | 93 |
| 13 | Известняки трещиноватые малоабразивные | 90 | 76 | – | 76 |
| 14 | Габбро абразивные плотные | 25 | 112 | – | 112 |
| 15 | Известняки окварцованные абразивные перемежающиеся | 95 | 76 | – | 76 |

Приложение 2

Задания по выбору алмазных коронок

| № | Группа пород | Горная порода |  | Катего– рия по буримо–сти |  | Глубина залегания пласта, м |  | Диаметр коронки, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| 1 | Малоабразивные, мелкозернистые, плотные, нетрещиноватые | алевролиты |  | VI-VII |  | 120 |  | 93 |  |  |
| 2 | Малоабразивные, мелкозернистые, плотные, монолитные | окварцованные известняки |  | VIII-IX |  | 250 |  | 76 |  |  |
| 3 | Абразивные, среднезернистые, трещиноватые | кремнистые сланцы |  | VIII-IX |  | 170 |  | 59 |  |  |
| 4 | Высокоабразивные средне- и крупнозернистые, трещиноватые, раздробленные | кварцевые порфиры |  | VIII-IX |  | 520 |  | 59 |  |  |
| 5 | Малоабразивные, мелко- и тонкозернистые, плотные, монолитные, часто окварцованные | микрограниты |  | IX-XI |  | 350 |  | 76 |  |  |
| 6 | Абразивные, среднезернистые, плотные и трещиноватые | андезиты |  | IX-XI |  | 630 |  | 46 |  |  |
| 7 | Высокоабразивные средние и крупнозернистые, трещиноватые | окварцованные песчаники |  | IX-XI |  | 550 |  | 59 |  |  |
| 8 | Малоабразивные, очень крепкие, плотные, монолитные, тонкозернистые до скрытокристалли–ческих | джеспиллиты |  | XI-XII |  | 300 |  | 46 |  |  |
| 9 | Абразивные, мелко-и среднезернистые, очень крепкие | магнетит-гранатовые скарны |  | XI-XII |  | 330 |  | 76 |  |  |
| 10 | Высокоабразивные, среднезернистые, очень крепкие, плотные, сильнотрещиноватые | корундовые породы |  | XI-XII |  | 170 |  | 93 |  |  |
| Продолжение Приложения 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 11 | Малоабразивные, мелкозернистые, плотные, нетрещиноватые | мраморы |  | VI-VII |  | 220 |  | 93 |  |  |
| 12 | Малоабразивные, мелкозернистые, плотные, монолитные | диориты |  | VIII-IX |  | 130 |  | 76 |  |  |
| 13 | Абразивные, среднезернистые, трещиноватые | пегматиты |  | VIII-IX |  | 180 |  | 59 |  |  |
| 14 | Высокоабразивные, средне- и крупнозернистые, сильнотрещиноватые, раздробленные | крупнозернистые кварцевые песчаники |  | VIII-IX |  | 80 |  | 76 |  |  |
| 15 | Малоабразивные, мелко- и тонкозернистые, плотные, монолитные, часто окварцованные | сиениты |  | IX-XI |  | 320 |  | 46 |  |  |

Приложение 3

Варианты геологических разрезов для выполнения индивидуальной работы по бурению скважин вращательным способом

| Вариант | Наименование горной породы |  | Мощность |  | Вид и интервал осложнения, особые условия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |  |  |
| 1 | 1. суглинки 2. серпентиниты 3. порфиры диоритовые 4. серпентиниты с зоной дробления 5. хромиты 6. серпентиниты |  | 0 20 150 200 280 300 | 20 150 200 280 300 350 | Поглощение промывочной жидкости от 200 до 210 м |  |
| 2 | 1. супесь 2. перидотиты сильно выветрелые 3. пироксенит 4. габбро 5. гнейсы 6. сульфидная руда 7. сланцы кристаллические |  | 0 8 40 120 260 450 470 | 8 40 120 260 450 470 520 | Обвалы стенок скважины от 0 до 40 м |  |
| 3 | 1. почвенно–растительный слой 2. крупнозернистый гранит 3. сильнотрещиноватый порфировидный гранит 4. гранит среднезернистый 5. крупнозерностый гранит с орудененной кварцевой жилой (золото) 6. гранит–порфир |  | 0 20 100 300 320 380 | 20 100 300 320 380 470 | Напорный водоносный горизонт от 100 до 120 м |  |
| Продолжение Приложения 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 4 | 1. рыхлые отложения (глины, кора выветривания по алевролитем) 2. алевролиты 3. гравелиты крупнообломочные 4. переслаивание полиметаллических руд с гнездововкрапленными в кварциты 5. кварциты |  | 0 100 230 270 360 | 100 230 270 360 460 | Обрушение стенок скважины от 230 до 260 м |  |
| 5 | 1. рыхлые отложения 2. туфы 3. алевролиты глинистые 4. алевропелиты 5. руда галенитовая 6. алевропелиты 7. руда сфалеритовая 8. туфы агломератовые |  | 0 20 120 220 300 315 335 360 | 20 120 220 300 315 335 360 430 | Осыпи стенок скважины от 130 до 145 м |  |
| 6 | 1. суглинки 2. суглинки с галькой и щебнем 3. глины с галькой 4.сланцы известково–глинистые 5. сланцы кварц–серицитовые 6. микрокварциты с вкраплением сульфидных руд 7. сланцы кварцсерицитовые |  | 0 60 100 130 200 250 280 | 60 100 130 200 250 280 350 | Легкоразмывае–мые породы от 0 до 100 м |  |
| 7 | 1. глины мергелистые 2. серпентиниты 3. конгломераты осадочных пород 4. дайки диабазов 5. гранит мелкозернистый 6. кварцевая жила с золотым орудененим 7. мрамор |  | 0 30 100 170 450 500 510 | 30 100 170 450 500 510 550 | Осыпи стенок скважины от 110 до 120 м |  |
| 8 | 1. четвертичные отложения 2. известняк 3. доломит 4. габбродиабазы 5. туфы 6. руда никелевая 7. габбродолериты |  | 0 15 160 250 610 740 750 | 15 160 250 610 740 750 780 | Многолетне–мерзлые породы, вывалы из стенок скважины от 0 до 150 м |  |
| 9 | 1. наносы 2. гранодиориты выветрелые 3. гранодиориты 4. гранатовые скварны 5. руда магнетитовая 6. скарн рудный |  | 0 15 40 70 190 205 | 15 40 70 190 205 340 | Поглощение промывочной жидкости от 0 до 40 м |  |
| 10 | 1. почвенно–растительный слой 2. глины плотные 3. мергель трещиноватый 4. известняк ракушечник (строительный камень) 5. неплотные доломиты 6. мраморы (строительный камень) |  | 0 25 45 120 200 290 | 25 45 120 200 290 300 | Бурение с гидротранспор–том керна |  |

Продолжение Приложения 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1. супеси с примесью гальки 2. известняки кавернозные, неплотные 3. глинистые сланцы 4. скарны гранатовые 5. граниты и гранодиориты 6. граниты с полиметаллическим оруденением 7. мелкозернистые граниты |  | 0 20 60 300 510 550 580 | 20 60 300 510 550 580 600 | Частичное поглощение жидкости от 20 до 60 м |
| 12 | 1. пегматит плотный 2. кварцевый шток 3. гранит среднезернистый 4. пегматит трещиноватый с молибденом 5. фельзит–порфир 6. порфиры окварцованные |  | 0 20 100 210 230 265 | 20 100 210 230 265 430 | Поглощение жидкости от 20 до 265 м |
| 13 | 1. суглинки 2. глина плотная 3. переслаивание глины и суглинков 4. сланец песчано–глинистый 5. кварциты гематитовые 6. бурый железняк плотный 7. песчаник мелкозернистый окремненный |  | 0 20 40 120 170 190 195 | 20 40 120 170 190 195 270 | Сужение ствола скважины от 20 до 80 м |
| 14 | 1. суглинок 2. песчаник слабый 3. аргиллит 4. уголь (антрацит) 5. алевролит с включением кварца 6. уголь слабый 7. окварцованные песчаники |  | 0 15 100 200 205 350 355 | 15 100 200 205 350 355 420 | Обрушение стенок скважины от 0 до 100 м |
| 15 | 1. рыхлые отложения 2. алевролит плотный 3. песчаник мелкозернистый слабый 4. аргиллит окремненный 5. алевролит 6. каменный уголь твердый 7. песчаник кварцевый сливной |  | 0 15 145 205 285 330 335 | 15 145 205 285 330 335 470 | Поглощение промывочной жидкости от 155 до 170 м |
| 16 | 1. глина с мелкой галькой 2. диорит–порфир выветрелый 3. скарн мелкозернистый 4. диабаз 5. диорит плотный 6. магнетитовая руда 7. диорит–порфир |  | 0 20 35 45 220 250 265 | 20 35 45 220 250 265 315 | Бурение снарядом со съемным керноприемни–ком с глубины 20 м |
| 17 | 1. глины с песком 2. известняк трещиноватый 3. кварц–карбонатная порода 4. алевролиты с включением кварца сильнотрещиноватые 5. порфиры окварцованные 6. полиметаллические руды 7. микрокварциты |  | 0 10 85 120 250 515 535 | 10 85 120 250 515 535 630 | Поглощение жидкости от 10 до 85 м и от 180 до 200 м |
| Продолжение Приложения 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | 1. почвенно–растительный слой 2. глины плотные, суглинки 3. выветрелые порфиры 4. андезиты 5. бурые железняки 6. плотный колчедан (медь) 7. бариты |  | 0 20 80 150 600 720 820 | 20 80 150 600 720 820 900 | Обрушение стенок скважины от 0 до 80 м |
| 19 | 1. песчано–глинистые породы 2. сланцы глинистые 3. кварцевые песчаники 4. сланцы окремненные 5. магнетитовая руда с прослоями роговиков 6. кварциты |  | 0 80 140 300 350 365 | 80 140 300 350 365 540 | Обрушение стенок скважины от 0 до 80 м |
| 20 | 1. глины 2. гранит выветрелый 3. сланцы серицитовые 4. песчаники кварцевые орудененные 5. сланцы с зонами дробления 6. сланцы орудененные (полиметаллы) 7. мелкозернистые граниты |  | 0 10 45 90 165 190 230 | 10 45 90 165 190 230 250 | Вывалы кусков породы от 10 до 45 м и от 170 до 180 м |

Приложение 4

ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИЙ НАРЯД

на бурение разведочной скважины

Станок __________________                                     Глубина скважины ____________________               Средства механизации ___________

Насос ___________________                                      Полезное ископаемое _________________

Привод __________________                                     Начальный зенитный угол, град. ________                КИП __________________________

Вышка ___________________                                    Срок бурения, ст.-мес. ________________                      ____________________________

Бурильные трубы __________                                                                                                                            Автоматика ____________________

Длина свечи, м _____________

| Геологическая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Техническая часть |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линейный масштаб, м | Литологическая колонка | Мощность слоев пород по оси скважины, м |  |  | Название и краткая характеристика физико-технических свойств горных пород | Угол падения слоев пород, град. | Проектная категория пород по буримости | Выход керна, % |  | Интервал (м) и характер возможных осложнений | Конструкция скважины |  |  | Длина рейса, м | Тип ПРИ |
|  |  | от | до | всего |  |  |  | плановый | возможный фактический |  | Диаметр (мм) и глубина (м) ствола скважины | Диаметр (мм) и глубина (м) спуска обсадных труб | Интервалы тампонирования м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| Технологическая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режимы бурения |  |  |  |  | Конструкция колонны бурильных труб для определенных глубин | Конструкция колонкового набора по интервалам бурения | Спуско-подъемные операции |  | Исследования и специальные работы в скважине | Приме-чания |
| Осевая нагрузка, Н | Частота вращения, об/мин или мин -1 | Интенсивность промывки, л/мин или дмз/мин | Качество и тип очистного агента | Изменение режимов для повышения выхода керна |  |  | Талевая оснастка | Кол-во свечей, скорость подъема |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

Приложение 5

Геологические разрезы для выполнения индивидуальной работы по бурению скважин ударно–канатным способом

| № | Наименование горной породы | Мощность пласта, м |  | Объем породы на интервале опробования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |
| 1 | 1. рыхлые пески 2. галечные грунты с редкими валунами 3. песчано–глинистые грунты с небольшим количеством гальки | 0 30 80 | 30 80 85 | минимальный |
| 2 | 1. устойчивые пески и супеси 2. плотная вязкая глина 3. крупногалечные грунты с редкими валунами | 0 10 40 | 10 40 80 | минимальный |
| 3 | 1. крупногалечные грунты, сцементированные плотной глиной 2. песчано–глинистые сланцы, сильнотрещиноватые с валунами до 30% 3. плотная вязкая глина с крупной галькой | 0 30 90 | 30 90 100 | максимальный |
| 4 | 1. несвязанные рыхлые малогалечные грунты 2. слаботрещиноватые песчаники, крупноразборные 3. сильноразрушенные коренные породы (дресва) | 0 20 80 | 20 80 120 | минимальный |
| 5 | 1. растительный слой, рыхлые пески 2. крупногалечные грунты 3. разрушенные мелкоразборные песчаники | 0 20 80 | 20 80 85 | максимальный |
| 6 | 1. устойчивые пески и супеси 2. рыхлые мергели 3. конгломераты со средней крепости цементом, с валунами до 30% | 0 20 70 | 20 70 100 | минимальный |
| 7 | 1. песчано–глинистые сланцы с гравием до 30% 2. рыхлые глинистые сланцы 3. крупнозернистые трещиноватые песчаники с крупной галькой до 40% | 0 80 150 | 80 150 160 | максимальный |
| 8 | 1. неуплотненные мелкогалечные грунты 2. крупногалечные грунты с редкими валунами 3. плотные щебни с крупными обломками | 0 20 100 | 20 100 150 | минимальный |
| 9 | 1. глинистые галечные грунты с редкими валунами 2. слабосцементированные пески 3. песчано–глинистые грунты с галькой до 20% | 0 20 80 | 20 80 120 | максимальный |
| 10 | 1. крупногалечные грунты (гальки до 30%), сцементированные глиной 2. пористые известняки, разрушенные 3. крупноразборные песчаники, валунистые грунты (до 30% валунов) | 0 50 100 | 50 100 130 | минимальный |
| 11 | 1. лессовидные суглинки, супеси и устойчивые пески 2. плотная глина с мелким галечником 3. сильновалунистые грунты и глыбы плотика | 0 60 90 | 60 90 150 | максимальный |
| Продолжение Приложения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 1. не связанные глиной неуплотненные рыхлые мелкогалечные грунты 2. галечник с редкими валунами небольших размеров 3. крупногалечные грунты с редкими валунами | 0 60 80 | 60 80 160 | максимальный |
| 13 | 1. устойчивые пески, лессовидные суглинки 2. плотная сухая глина 3. песчано–глинистые грунты с небольшим количеством гальки | 0 20 60 | 20 60 75 | максимальный |
| 14 | 1. галька разнородного состава, до 20% крупной 2. песчано–глинистые грунты 3. галечно–щебнистые грунты с валунами до 40% | 0 30 70 | 30 70 160 | минимальный |
| 15 | 1. плотная вязкая глина 2. крупнозернистые песчаники с крупной галькой до 40% 3. песчано–глинистые отложения с небольшой примесью гальки | 0 30 70 | 30 70 95 | минимальный |
| 16 | 1. песчано–глинистые грунты с крупной галькой до 30% 2. слабосцементированные пески 3. крупноразборные песчаники | 0 60 90 | 60 90 115 | максимальный |
| 17 | 1. устойчивые пески, супеси 2. галечник с редкими валунами небольших размеров 3. сильновалунистые грунты и глыбы плотика | 0 30 70 | 30 70 130 | минимальный |
| 18 | 1. щебнистый грунт с крупными обломками 2. песчано–глинистые грунты с крупной галькой до 20% 3. крупноразборные песчаники с валунами до 30% | 0 5 20 | 5 20 35 | максимальный |
| 19 | 1. мелкогалечные грунты, не связанные глиной 2. крупногалечные грунты с редкими валунами 3. песчано–глинистые отложения с галькой до 10% | 0 10 25 | 10 25 40 | максимальный |
| 20 | 1. рыхлые пески, суглинки 2. крупноразборные трещиноватые песчаники 3. конгломераты с валунами до 40% | 0 20 90 | 20 90 110 | минимальный |

Приложение 6

Классификация горных пород по буримости ударно–канатным способом на россыпях

| Наименование пород | Категория пород |
| --- | --- |
| Растительный слой и рыхлые пески, устойчивые слабосцементированные (неплывунные) пески и рыхлые песчано-глинистые грунты (супеси) без гальки и щебня | I |
| Несвязанные мелкогалечные и песчано-глинистые грунты, устойчивые пески и супеси, связанные глиной, с небольшой примесью гальки и щебня; неуплотненные мелкогалечные грунты, не связанные глиной; песчано-глинистые грунты с небольшим количеством гальки и щебня. Лёссовидные суглинки | II |
| Глинистые и связанные глиной галечные грунты с редкими валунами; крупно-галечные грунты. Плотная сухая и сырая жирная вязкая глина. Рыхлые каолинизированные продукты выветривания изверженных и метаморфизованных пород. Каменный уголь, рыхлый мергель, мягкие глинистые сланцы, пористые известняки и туфы. В плотике сильно разрушенные коренные породы, превращенные в дресву, прочие мелкие продукты выветривания | III |
| Плотносцементированные крупногалечные грунты с редкими валунами. Плотная сухая или жирная вязкая глина с крупной галькой, щебнем Крупногалечные грунты, сцементированные плотной жирной глиной; плотные щебнистые грунты, сцементированные глиной, с крупными угловатыми обломками. Разрушенные мелкоразборные (в плотике) песчаники, известняки, глинистые, песчано-глинистые, углистые, слюдистые, известковистые сланцы и плотные породы с весьма частыми трещинами | IV |
| Конгломерат с песчано-глинистым веществом между галькой, скрепленной железистым, известковистым и прочим средней крепости цементом. Сильно валунистые грунты с содержанием от 20 до 40 % крупных (диаметром до 0,3 м) валунов и угловатые, беспорядочно расположенные обломки плотика (ребровки, плиты, глыбы) Крупноразборные трещиноватые (в плотике) песчаники, известняки; песчано-глинистые, глинистые, углистые сланцы и прочие коренные породы средней трещиноватости | V |
| Сильно валунистые грунты с содержанием свыше 40 % крупных валунов (диаметр до 0,5 м), требующих применения взрывных работ. Трещиноватые (в плотике) метаморфические и кристаллические сланцы, изверженные (граниты, диориты, сиениты, габбро и др.) и крепкие осадочные (известняки, доломиты, песчаники, толстослоистые сланцы и др.) породы | VI |

Приложение 7

Объемы проб в однотипных отложениях на россыпях

| Группа пород | Объем пробы породы при интервале опробования равном 0,2 м, дм3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимальный | максимальный |
| I | 5,70 | 6,94 |
| II | 6,41 | 8,30 |
| III | 8,71 | 11,62 |

Приложение 8

Группы пород, слагающие продуктивный пласт

I. Песчано-глинистые отложения с незначительным количеством крупной гальки и валунов, до 10% (I–II категория по буримости).

II. Гравийно-галечниковые отложения с небольшим количеством крупной гальки и валунов до 20%. (III и частично IV категории по буримости).

III. Галечно-щебнистые отложения с большим количеством крупной гальки и валунов, до 40% (IV и частично V категория по буримости).

Приложение 9

Томский политехнический университет

Институт геологии и нефтегазового дела

Кафедра бурения скважин

ОТЧЕТ по лабораторной работе №_

(тема)

Выполнил студент гр.___________

_______________________________

(ф.и.о.)

Принял________________________

(ф.и.о)

Томск 200__г.

БУРЕНИЕ РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН

Методические указания по лабораторным работам

Разработчик Владимир Иванович Брылин

Подписано к печати

Формат 60х84/16. Бумага писчая № 2

Плоская печать. Усл.печ.л. 2,32. Уч.изд.л. 2,10 .

Тираж 100 экз. Заказ        Цена свободная.

ИПФ ТПУ. Лицензия ЛТ № 1 от 18.07.94

Типография ТПУ. 634034, Томск, пр. Ленина, 30