Лабораторная работа 3. Построение рельефа местности с помощью горизонталей

Задание:  построить рельеф, используя точки 1 – 12 с координатами (м) и абсолютными высотами (м), в соответствии с вариантом, представленным в таблице 1. Подготовить план с высотой сечения рельефа 0,5 м в масштабе 1:500.

1	X = 14731.7672		Y = 35318.2811	
2	X = 14869.3888		Y = 35246.0383	
3	X = 14941.5495		Y = 35177.4460

4	 X = 14867.3742		Y = 35204.2406
5 	X = 14733.4010		Y = 35181.3671

6	 X = 14581.1291		Y = 35195.4180	
7 	X = 14593.2194		Y = 35233.9761

8 	X = 14749.7392		Y = 35246.3931	
9 	X = 14645.1748		Y = 35275.1483

10	 X = 14816.7258		Y = 35289.1992	
11 	X = 14869.3347		Y = 35352.2646
12	X = 14731.7672		Y = 35318.2811

Отчет оформить в соответствии с требованиями ТПУ.  Отчет должен содержать титульный лист, задание, исходные данные, ход выполнения работы и план, подготовленный в соответствии с заданием.

Таблица 1. Абсолютные высоты точек (м)

| вариант | № точки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 145,3 | 147,8 | 150,2 | 146,5 | 144,2 | 143,4 | 147,9 | 148,8 | 147,2 | 143,0 | 144,4 | 145,9 |
| 2 | 145,3 | 147,8 | 149,2 | 146,5 | 144,2 | 143,4 | 147,9 | 150,8 | 147,2 | 143,0 | 144,4 | 145,9 |
| 3 | 145,3 | 143,8 | 150,2 | 146,5 | 144,2 | 143,4 | 147,9 | 148,8 | 147,2 | 148,0 | 144,4 | 145,9 |
| 4 | 143,3 | 149,8 | 150,2 | 146,5 | 144,2 | 145,4 | 145,9 | 148,8 | 147,2 | 143,0 | 144,4 | 145,9 |
| 5 | 145,3 | 147,8 | 150,2 | 148,5 | 144,2 | 143,4 | 147,9 | 146,8 | 147,2 | 143,0 | 144,4 | 145,9 |
| 6 | 144,3 | 147,8 | 150,2 | 146,5 | 144,2 | 143,4 | 147,9 | 145,8 | 147,2 | 143,0 | 144,4 | 145,9 |
| 7 | 145,3 | 148,8 | 150,2 | 146,5 | 144,2 | 143,4 | 147,9 | 145,8 | 147,2 | 143,0 | 144,4 | 145,9 |
| 8 | 145,3 | 147,8 | 150,2 | 143,5 | 144,2 | 143,4 | 147,9 | 149,8 | 147,2 | 143,0 | 144,4 | 145,9 |
| 9 | 145,3 | 147,8 | 150,2 | 146,5 | 143,2 | 143,4 | 147,9 | 148,8 | 147,2 | 143,0 | 149,4 | 145,9 |
| 10 | 145,3 | 147,8 | 150,2 | 146,5 | 144,2 | 143,4 | 147,9 | 148,8 | 148,2 | 143,0 | 146,4 | 145,9 |
| 11 | 145,3 | 147,8 | 150,2 | 146,5 | 144,2 | 143,4 | 147,9 | 149,8 | 147,2 | 143,0 | 144,4 | 149,9 |
| 12 | 145,3 | 147,8 | 150,2 | 146,5 | 144,2 | 145,4 | 147,9 | 148,8 | 149,2 | 143,0 | 144,4 | 145,9 |
| 13 | 145,3 | 147,8 | 150,2 | 143,5 | 144,2 | 143,4 | 147,9 | 146,8 | 147,2 | 143,0 | 144,4 | 145,9 |
| 14 | 145,3 | 146,8 | 150,2 | 146,5 | 144,2 | 143,4 | 147,9 | 148,8 | 147,2 | 145,0 | 144,4 | 145,9 |
| 15 | 145,3 | 144,8 | 150,2 | 146,5 | 144,2 | 143,4 | 147,9 | 148,8 | 148,2 | 143,0 | 144,4 | 145,9 |
| 16 | 145,3 | 143,8 | 150,2 | 146,5 | 144,2 | 143,4 | 145,9 | 148,8 | 147,2 | 143,0 | 144,4 | 145,9 |
| 17 | 145,3 | 147,8 | 150,2 | 146,5 | 148,2 | 143,4 | 147,9 | 148,8 | 147,2 | 146,0 | 144,4 | 145,9 |
| 18 | 145,3 | 147,8 | 150,2 | 146,5 | 145,2 | 143,4 | 147,9 | 148,8 | 146,2 | 143,0 | 144,4 | 145,9 |
| 19 | 145,3 | 147,8 | 150,2 | 149,5 | 144,2 | 143,4 | 147,9 | 148,8 | 147,2 | 143,0 | 144,4 | 149,9 |
| 20 | 145,3 | 147,8 | 150,2 | 146,5 | 145,2 | 143,4 | 147,9 | 148,8 | 147,2 | 143,0 | 144,4 | 143,9 |
| 21 | 145,3 | 149,8 | 150,2 | 146,5 | 144,2 | 143,4 | 144,9 | 148,8 | 147,2 | 143,0 | 144,4 | 145,9 |
| 22 | 145,3 | 148,8 | 151,4 | 146,5 | 145,2 | 144,2 | 147,9 | 148,8 | 147,2 | 143,0 | 144,4 | 143,9 |
| 23 | 145,3 | 147,8 | 151,4 | 146,5 | 144,2 | 145,2 | 144,9 | 148,8 | 147,2 | 143,0 | 144,4 | 142,9 |
| 24 | 145,3 | 146,8 | 151,4 | 146,5 | 145,2 | 144,2 | 147,9 | 148,8 | 147,2 | 143,0 | 144,4 | 143,9 |
| 25 | 145,3 | 146,8 | 150,2 | 146,5 | 144,2 | 145,2 | 144,9 | 148,8 | 147,2 | 143,0 | 144,4 | 142,9 |

Инструкция по выполнению лабораторной работы

- В приложении nanoCAD 23 выбираем «Топоплан». Далее «геоточки» - «создание геоточек вручную».

Рисунок 1 –Создание геоточек

- Далее в появившемся окне вписываем координаты. Сначала координата Y, затем координата X.

  - После того, как будет написана первая координата необходимо нажать кнопку «Tab» на компьютере. Затем вписывается координата X.

- Далее «Enter», пишем номер точки, снова «Enter» и пишем абсолютную высоту в соответствии с номером варианта.

Рисунок 2 –Добавление точек

- Слева сверху нажимаем на окно «Топомасштаб» и выбираем масштаб 1:500.

Рисунок 3 –Топомасштаб

- Также сверху нажимаем на кнопку «Создание TIN по точкам» и выделяем все наши точки. Затем нажимаем «Enter» и соглашаемся с программой путем нажатия кнопки «Да».

Рисунок 4 –Создание TIN по точкам

  - Программа автоматически соединит все наши точки методом триангуляции.

Рисунок 5 –Пример

- Выполняем построение горизонталей. Для этого на панели сверху выбираем соответствующий знак и выделяем все наши точки, соединенные методом триангуляции.

Рисунок 6 –Построение горизонталей

Рисунок 7 –Построенные горизонтали

- Наносим на горизонтали подписи. Нажимаем на вторую кнопку из второй строки из рисунка 6. Нажимая на горизонталь, высота автоматически прописывается программой.

Рисунок 8 –Подписи горизонталей

- Наносим бергштрихи на горизонтали. Для этого  нажимаем на вторую кнопку в первой строке, изображенной на рисунке 6. Бергштрихи наносятся аналогично подписям.

- Далее удаляем линии и отключаем сетку. Работа выполнена.

Рисунок 9 –Итоговый результат

Приложение 1

Инженерная школа природных ресурсов

Отделение геологии

21.03.02 Землеустройство и кадастры

Лабораторная работа № ___

по дисциплине:

на тему:

Выполнил студент гр. _____              			                       И.О. Фамилия

Дата сдачи работы руководителю __________

Дата защиты __________

Руководитель___________________________________      И.О. Фамилия

Выполнил и защитил с оценкой _____________

2025 г.