### Министр образования и науки Российской Федерации

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

# ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

##### УТВЕРЖДАЮ

###### Директор-проректор ФТИ

______________ В.П. Кривобоков

### ПОЛУЧЕНИЕ ВАКУУМА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЧЕСКИХ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ

# Методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине

“Кинетика физико-химических явлений и процессов”

для студентов специальности 140303 “Физика кинетических явлений“ ФТИ

# Томск 2010

УДК

# Методические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине “ Методы и средства изучения физики кинетических явлений ” для студентов специальности 140303 “Физика кинетических явлений“ ФТИ.

# Томск: Изд. ТПУ. 2010.- 4 с.

Составители: Власов Виктор Алексеевич,

д.ф.-м.н., профессор кафедры ТФ ТПУ,

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры ТФ ФТИ от ______________ 2010 г.

Зав. кафедрой ТФ ФТФ,

д.ф.-м.н., профессор							В.А. Власов

Одобрено методической комиссией ФТИ

Председатель методической комиссии

к.т.н., доцент								В.Д. Павлов

“_____” ____________ 2010 г.

Цель работы - ознакомиться с устройством и работой вакуумных механических насосов с масляным уплотнением. Получить практические навыки работы с насосами. Построить график зависимости изменения давления от времени с момента включения форвакуумного насоса до достижения предельного давления.

Схема лабораторной установки

ВН

ВК

1

3

6

7

4

5

2

Схема лабораторной установки: 1 - вакуумный насос, 2 – вакуумная камера, 3, 4 – вакуумметр, 5 – вакуумный вентиль, 6, 7 – натекатели.

Методика выполнения работы

1. Ознакомиться с инструкцией на вакуумный насос.

2. Разобрать учебный макет вакуумного насоса. Обратить внимание на конструкцию пластинчатого устройства и выхлопного клапана, состояние поверхностей конструктивных элементов насоса.

3. При закрытом вентиле 5 включить механический насос. Визуально и на слух убедиться в его нормальной работе.

4. Включить вакуумметр на манометр 3 и наблюдать улучшение вакуума.

5. Открыть вакуумный вентиль 5 и убедиться с помощью манометра 4 в улучшении вакуума в объеме рабочей камеры.

6. Закрыть вентиль 5. При помощи натекателя 7 напустить воздух в рабочий объем. Закрыть натекатель 7.

7. Открыть вентиль 5 и фиксировать изменения показателя вакуумметра 4 во времени до тех пор, пока не установится рабочий вакуум.

8. Определить наименьшее рабочее давление в рабочем объеме 2. При работе насоса в режиме «сам на себя» с закрытым вентилем 5 определить показание вакуумметра 3. Сравнить показатели и объяснить разницу.

9. Выключить установку в следующей последовательности:

- закрыть вентиль 5;

- выключить вакуумметр;

- выключить форвакуумный насос 1;

- открыть натекатель 6.

10. Построить график зависимости P = f(t).

Содержание отчета

1. Принципиальная схема вакуумной установки.

2. Краткое описание конструкции и принципа действия используемого в установке форвакуумного насоса.

3. Экспериментальные данные в виде таблиц и графиков.

4. Выводы по результатам работы.

Контрольные вопросы

1. Назначение масла в механических форвакуумных насосах с масляным уплотнением?

2. Требования к маслам для механических вакуумных насосов?

3. Масла для механических форвакуумных насосов.

4. К чему может привести попадание паров воды в форвакуумный насос?

5. Принцип действия пластинчато-роторного насоса.

6. Принцип действия статорного насоса.

7. Принцип действия плунжерного (золотникового) насоса.

8. Назначение газобалластных насосов.

9. Порядок включения вакуумной системы.

10. Основные характеристики вращательных механических насосов с масляным уплотнением.

11. Чем ограничена величина предельного вакуума механических насосов?

12. Преимущества механических форвакуумных двухступенчатых насосов.

13. Принцип действия двухроторных насосов.

Литература

1. Основы вакуумной техники: учебник для ССО / Б.И. Киреев, В.И. Кузнецов и др. – М.: Энергия, 1975.

2. Розанов Л.Н. Вакуумная техника / Л.Н. Розанов. – М.: Высш. шк., 1990.

3. Вакуумная техника: справочник / Е.С. Фролов и др. – М.: Машиностроение, 1985.