- Федеральное агентство по образованию

- Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

- «Томский политехнический университет»

- Кафедра ЭАФУ

- РЕЗОНАНС

Лабораторная работа №5

по курсу «Электротехника и электроника»

- Томск – 2009

Цель работы: Приобрести и закрепить теоретические знания и практические навыки исследования явления резонанса в линейных электрических цепях

Основные задачи:

- Научиться экспериментально выявлять резонансный режим работы цепи с помощью измерительных приборов. Проводить теоретические расчеты резонансной частоты. Анализировать и аргументировано объяснять результаты экспериментальных и теоретических расчетов

- Приобрести навыки получения, анализа и аргументированного объяснения характера экспериментальных зависимостей характеристик колебательного контура от рабочей частоты источника ЭДС при резонансе токов и напряжений

- Приобрести навыки исследования и аргументированного обоснования характера зависимости напряжения на реактивном элементе от добротности контура

Ход работы

- Исследование резонанса токов

  - Собрать схему для исследования резонанса токов, приведенную на рисунке.

  - Установить значения емкости конденсатора, индуктивности катушки и ЭДС источника в соответствии с полученным вариантом (см. табл. 1), а сопротивления резисторов – 1 Ом. Тогда мгновенное значение напряжения на резисторах будет численно равно мгновенному значению тока в ветвях.

  - Рассчитать резонансную частоту полученного контура.

  - Установить рабочую частоту источника ЭДС равной резонансной частоте контура.

  - Факт возникновения резонансного режима установить по показаниям амперметров и осциллографа.

  - Записать показания амперметров и зарисовать осциллограмму сигналов. Объяснить полученный результат.

  - Изменяя значение рабочей частоты источника ЭДС от 0 до , где  – резонансная частота контура с шагом , построить зависимость сопротивления контура от рабочей частоты источника ЭДС.

  - Объяснить полученную зависимость.

  - Введя контур в резонансный режим, разорвать ветвь, содержащую конденсатор. Записать показания амперметра в неразветвленной части цепи. Объяснить по какой причине наблюдается увеличение тока в подводящих проводах.

  - Сделать выводы по разделу.

- Исследование резонанса напряжений

  - Собрать схему для исследования резонанса напряжений, приведенную на рисунке.

  - Установить значения емкости конденсатора, индуктивности катушки и ЭДС источника в соответствии с полученным вариантом (см. табл. 1), а сопротивления резистора – 1 Ом. Источники напряжения, управляемые напряжением (ИНУН), введены в данную схему для обеспечения возможности измерений с помощью осциллографа. Коэффициент передачи ИНУН необходимо установить равным 1 В/В. Тогда мгновенное значение напряжения на выходе ИНУН будет численно равно мгновенному значению напряжений на конденсаторе и катушке.

  - Рассчитать резонансную частоту полученного контура.

  - Установить рабочую частоту источника ЭДС равной резонансной частоте контура.

  - Факт возникновения резонансного режима установить по показаниям вольтметров, амперметра и осциллографа.

  - Записать показания вольтметров и зарисовать осциллограмму сигналов. Объяснить полученный результат.

  - По показаниям амперметра рассчитать сопротивление контура в резонансном режиме. Сравнить результат с результатом теоретического расчета.

  - Изменяя значение рабочей частоты источника ЭДС от 0 до , где  – резонансная частота контура с шагом , построить зависимость напряжения на любом реактивном элементе от рабочей частоты источника ЭДС.

  - Объяснить полученную зависимость.

  - Повторить пункт 2.8 для 3-х различных значений добротности контура. Различные значения добротности получить изменением активного сопротивления контура.

  - Сделать выводы по разделу

- Сделать выводы по работе

- Подготовить ответы на контрольные вопросы

Таблица 1

| Вариант | L, мГн | С, мкФ | E, В |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 11 |
| 2 | 1,5 | 1,1 | 12 |
| 3 | 2 | 1,2 | 13 |
| 4 | 2,5 | 1,3 | 14 |
| 5 | 3 | 1,4 | 15 |
| 6 | 3,5 | 1,5 | 16 |
| 7 | 4 | 1,6 | 17 |
| 8 | 4,5 | 1,7 | 18 |
| 9 | 1,1 | 1,5 | 19 |
| 10 | 1,2 | 2 | 20 |
| 11 | 1,3 | 2,5 | 21 |
| 12 | 1,4 | 3 | 22 |
| 13 | 1,5 | 3,5 | 23 |
| 14 | 1,6 | 4 | 24 |
| 15 | 1,7 | 4,5 | 25 |
| 16 | 2 | 1 | 26 |
| 17 | 2,1 | 2 | 27 |
| 18 | 2,2 | 3 | 28 |
| 19 | 2,3 | 4 | 29 |
| 20 | 2,4 | 5 | 30 |

Контрольные вопросы:

- Дать определение явления электрического резонанса

- Резонанс напряжений: дать определение, привести пример типовой электрической схемы, объяснить основные принципы, заложенные в основу аналитического метода нахождения резонансной частоты

- Резонанса токов: дать определение, привести пример типовой электрической схемы, объяснить основные принципы, заложенные в основу аналитического метода нахождения резонансной частоты

- Перечислить условия наступления резонанса электрической цепи переменного тока. Обосновать необходимость и достаточность их использования для нахождения резонансной частоты на практике

- Описать экспериментальную методику нахождения резонанса, основанную на использовании измерительных устройств

- Описать экспериментальную методику нахождения резонанса токов с использованием измерительных приборов: амперметров и осциллографа

- Описать экспериментальную методику нахождения резонанса напряжений с использованием вольтметра и осциллографа

- Продемонстрировать навыки работы с виртуальным осциллографом: масштабирование и сдвиг шкал, принципы работы с курсорами

- Продемонстрировать навыки нахождения сдвига фазы колебаний в двух произвольных точках электрической цепи по заданию преподавателя

- Перечислить признаки наступления резонанса, наблюдаемые на экране осциллографа

- Дать определение колебательного контура

- Дать определение линейной колебательной системы

- Перечислить области применения явления электрического резонанса в науке и технике

- Дать определение добротности. Привести общую формулу для расчета добротности любой линейной колебательной системы. Пояснить физический смысл формулы

- Какие важные свойства колебательной системы характеризует параметр добротность? Обосновать ответ.

- Описать существенные отличия явления резонанса в простых и сложных линейных цепях (последовательно-параллельных соединениях RLC-элементов)

- Описать принципы и методы анализа резонанса в сложных цепях (последовательно-параллельных соединениях RLC-элементов)