- Федеральное агентство по образованию

- Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

- «Томский политехнический университет»

- Кафедра ЭАФУ

- РЕЗОНАНС

Методические указания по выполнению лабораторной работы №5

по курсу «Электротехника и электроника

- Томск – 2009

Содержание

1 Резонансный режим работы двухполюсника	3

1.1 Основные понятия и определения	3

1.2 Резонанс токов	4

1.3 Компенсация сдвига фаз	6

1.4 Резонанс напряжений	7

# Резонансный режим работы двухполюсника

## Основные понятия и определения

Наименование «резонанс» для режима цепи заимствовано из теории колебаний. Как известно, резонансом называется процесс вынужденных колебаний с такой частотой, при которой интенсивность колебаний при прочих равных условиях максимальна. Но характеризовать интенсивность колебательного процесса можно по различным проявлениям, максимумы которых наблюдаются при различных частотах. Поэтому нужно условиться о критерии резонанса.

В электрической цепи «колеблются» значения зарядов. Для цепей, содержащих индуктивность и емкость, можно было бы взять за критерий резонанса максимум амплитудного значения заряда конденсатора, что соответствует максимально амплитуде напряжения на конденсаторе. Этот критерий определяет амплитудный резонанс. Далее примем в качестве критерия режима «резонанс» в пассивных двухполюсниках, содержащих катушки индуктивности и конденсаторы, совпадение по фазе тока (считая, что он не равен нулю) и напряжения на входных выводах, то есть так называемый фазовый резонанс. Ток совпадает по фазе с напряжением, если входное реактивное сопротивление или входная реактивная проводимость двухполюсника равны нулю.

Если заряженный конденсатор замкнуть на катушку индуктивности, то в такой цепи при достаточно малом сопротивлении катушки наблюдается процесс затухающих колебаний напряжений и тока. Частота этих собственных колебаний называется частотой собственных или свободных колебаний. Отметим, что частоты, при которых наблюдаются фазовый и амплитудный резонансы, не совпадают с частотой собственных колебаний (они совпадают только в теоретическом случае катушки и конденсатора без потерь). Принятый здесь критерий резонанса применим и при больших потерях, при которых собственные колебания невозможны.

## Резонанс токов

Явление резонанса в схеме, образованной двумя параллельными ветвями с разнохарактерными реактивными сопротивлениями (см. рисунок  1.1), называют резонансом токов.

Рисунок 1.1

Пусть первая ветвь содержит активное сопротивление  и индуктивное , а вторая ветвь – активное  и емкостное .

Так как

,	(1.1)

то

,	(1.2)

где , ,  – соответственно полная, активная и реактивная проводимость ветви, содержащей последовательно соединенные активные и реактивные элементы.

Ток  в первой ветви отстает от напряжения  (см. рис.  1.1) и может быть записан как

,	(1.3)

где , ,  – соответственно комплекс полной проводимости, активная и реактивная проводимость первой ветви.

Рисунок 1.2

Ток  во второй ветви опережает напряжение:

,	(1.4)

где , ,  – соответственно комплекс полной проводимости, активная и реактивная проводимость второй ветви.

Ток в неразветвленной части цепи

(1.5)

Для того, чтобы ток  совпадал по фазе с напряжением  сумма реактивных проводимостей ветвей должна быть равна нулю:

В соответствии с (1.1) и  (1.2)

, 	(1.6)

Следовательно, условие наступления режима резонанса токов в схеме на рисунке 1.1 можно записать так:

(1.7)

На рисунке  1.3 изображена векторная диаграмма для резонансного режима. Из  (1.7) следует, что если , то резонанс наступит при

(1.8)

Рисунок 1.3

В еще более частном случае, когда  и , резонанс наступит при

(1.9)

Резонанс можно достичь изменением , ,  или  и . Числовое значение тока в неразветвленной части схемы может быть меньше токов в ветвях схемы. При ,  ток  может оказаться ничтожно малым по сравнению с токами  и .

В идеализированном, практически не выполнимом режиме работы, когда , ток в неразветвленной части схемы на рисунке 1.1 равен нулю и входное сопротивление равно бесконечности.

## Компенсация сдвига фаз

Входное сопротивление большинства потребителей электрической энергии имеет индуктивный характер. Для того чтобы уменьшить потребляемый ими ток за счет снижения его реактивной составляющей и тем снизить потери энергии в генераторе и подводящих проводах, параллельно приемнику энергии включают батарею конденсаторов.

Уменьшение сдвига фаз между напряжением на приемнике и током, потребляемым от генератора, называют компенсацией сдвига фаз.

Компенсация сдвига фаз существенна для энергоемких потребителей, например крупных заводов. Осуществляется она в месте ввода линии питания в распределительном устройстве. Сдвиг фаз  между напряжением и током, потребляемым от источника питания, доводят до значения, при котором .

## Резонанс напряжений

Резонанс в схеме последовательного соединения резистивного, индуктивного и емкостного элементов (см. рисунок 1.4) называют резонансом напряжений.

Рисунок 1.4

При резонансе ток в цепи должен совпадать по фазе с ЭДС . Это возможно, если сопротивление схемы  будет чисто активным. Условие наступления резонанса в схеме (рисунок  1.4)

,	(1.10)

где  – резонансная частота.

При этом . Модуль напряжения на индуктивном элементе при резонансе равен напряжению на емкостном элементе:

.	(1.11)

Ток при заданном ЭДС достигает наибольшего значения. В теоретическом случае при  полное сопротивление цепи в режиме резонанса также равно нулю, а ток при любом конечном значении ЭДС бесконечно велик. Так же бесконечно велики напряжения на индуктивности и емкости.

Отношение

(1.12)

называют добротностью резонансного контура. Добротность показывает, во сколько раз напряжение на индуктивном (емкостном) элементе превышает напряжение на входе схемы в резонансном режиме. В радиотехнических устройствах  может доходить до 300 и более. Векторная диаграмма для режима резонанса напряжений изображена на рисунке  1.5.

Рисунок 1.5

Характеристическим сопротивлением  для схемы, состоящей из последовательного соединения резистивного, индуктивного и емкостного элементов, называют отношение напряжения на индуктивности или емкости в режиме резонанса к току в этом режиме:

.	(1.13)