- Федеральное агентство по образованию

- Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

- «Томский политехнический университет»

- Кафедра ЭАФУ

- РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ

Методические указания по выполнению лабораторной работы №3

по курсу «Электротехника и электроника

# Томск – 2009

СОДЕРЖАНИЕ

1	Теоретическая часть.	3

1.1	Метод контурных токов.	3

1.2	Метод узловых потенциалов.	6

1.3	Метод эквивалентного активного двухполюсника (эквивалентного генератора).	10

1.4	Метод наложения.	14

Цель работы: Ознакомление с измерительной техникой и методами расчёта цепей постоянного тока.

# Теоретическая часть.

В электротехнике и промышленной электронике часто находят применение сложные электрические цепи с несколькими активными и пассивными элементами. Если такая цепь содержит много узлов и контуров, то расчет цепи на основе первого и второго законов Кирхгофа будет связан с решением большого количества уравнений. На практике для упрощения данной задачи используются модифицированные методы: метод контурных токов, метод узловых потенциалов, метод наложения, метод эквивалентного генератора и метод пропорционального пересчёта.

## Метод контурных токов.

Вводя понятие контурных токов, можно свести уравнения, составленные по законам Кирхгофа к системе уравнений, составленных лишь для независимых контуров, т.е. исключить уравнения, составляемые по первому закону Кирхгофа. Благодаря этому удается снизить порядок системы уравнений.

Под контурными токами понимают условные (расчетные) токи, замыкающиеся в соответствующих контурах. Рассмотрим схему, представленную на рисунке 1, имеющую три независимых контура I, II, III. Будем считать, что в каждом контуре имеется свой контурный ток , , . Пусть направление этих токов будет одинаково — по часовой стрелке. Сопоставляя контурные токи с токами ветвей, можно показать, что значения контурных токов совпадают со значениями действительных токов только во внешних ветвях:

.	(1)

Токи смежных ветвей равны разности контурных токов соседних контуров:

.	(2)

Рисунок 1

Таким образом, по известным контурным токам легко можно найти действительные токи ветвей.

Для определения контурных токов цепи (рисунок 1) необходимо составить уравнения для двух контуров (так как третий ток известен):

;	(3)

или в общем случае

,	(4)

где ,  - контурные сопротивления, ,  - взаимные сопротивления, а  - контурные ЭДС.

,	(5)

где , , .

Решая эту систему уравнений, можно найти контурные токи, а по ним искомые токи ветвей .

Уравнения для контурных токов можно записать в матричной форме:

(6)

или

.	(7)

Здесь  - квадратная матрица коэффициентов при неизвестных контурных токах;  - матрица-столбец неизвестных контурных токов;  - матрица-столбец известных контурных ЭДС.

Диагональные элементы ,  матрицы  называемые контурными сопротивлениями или собственными сопротивлениями контуров, равны сумме сопротивлений всех элементов, входящих в контур. Остальные элементы матрицы  равны сопротивлениям общих ветвей смежных контуров и имеют знак минус, если контурные токи одинаково направлены, например, по часовой стрелке. Если какие-либо контуры не имеют общих ветвей, то соответствующие элементы матрицы равны нулю. Так, для цепи рисунка 1

(8)

Решением уравнения (7) будет

,	(9)

где  - матрица, обратная матрице коэффициентов .

## Метод узловых потенциалов.

Метод расчёта электрических цепей, в которых за неизвестные принимаются потенциалы узлов схемы, называется методом узловых потенциалов (напряжений).

Ток в ветви в любой схеме можно найти по закону Ома, если известны потенциалы узлов, к которым подключена данная ветвь. Рассмотрим участок цепи (рисунок 2) содержащий последовательно соединённые источник ЭДС и сопротивление.

а)

б)

Рисунок 2

Падение напряжения между узлами a и b для рисунка 2а, исходя из закона Ома, можно записать следующим образом:

.	(10)

Из выражения (10) получаем значение тока в ветви рисунка 2а:

,	(11)

где

,	(12)

- проводимость.

В свою очередь, падение напряжения  в случае рисунка 2б:

,	(13)

а ток :

.	(14)

Рассмотрим схему, представленную на рисунке 3, имеющую четыре узла.

Рисунок 3

Исходя из (11) и (14) запишем выражения для токов схемы рисунка 3:

,	(15)

где

(16)

– проводимости соответствующих ветвей.

В схеме рисунка 3 принимаем, что  (искусственно заземляем четвёртый узел).

Для определения токов необходимо составить систему уравнений, неизвестными которой являются потенциалы узлов. Данная система составляется следующим образом:

,	(17)

или в общем случае

,	(18)

где

(19)

– узловые проводимости (суммы проводимостей ветвей сходящиеся в каждом из узлов кроме заземления),

(20)

– взаимные проводимости (суммы проводимостей ветвей непосредственно связывающие заданные узлы),

(21)

– узловые токи (суммы токов источников токов ветвей сходящихся в данных узлах и суммы произведений ЭДС и соответствующих проводимостей подключенных к данному узлу).

Систему уравнений (18) можно записать в матричной форме:

.	(22)

или

,	(23)

где  - матрица проводимостей,  - матрица столбец неизвестных потенциалов и  - матрица столбец узловых токов.

Решением (23) будет

.	(24)

Через найденные потенциалы узлов рассчитываются неизвестные токи.

## Метод эквивалентного активного двухполюсника (эквивалентного генератора).

Очень часто при анализе сложных электрических цепей интересуются электрическим состоянием лишь одной ветви, причем параметры элементов этой ветви могут изменяться. В этом случае нет необходимости производить расчет всей цепи каким-либо из рассмотренных методов, а целесообразнее воспользоваться методом эквивалентного активного двухполюсника (эквивалентного генератора). Этот метод основан на том, что всю остальную часть цепи, кроме рассматриваемой ветви, независимо от количества активных и пассивных элементов можно заменить одним эквивалентным активным элементом (источником ЭДС или тока) и одним эквивалентным резистивным элементом. Обоснованием данного метода является теорема об эквивалентном активном двухполюснике, которую можно сформулировать таким образом: любой многоэлементный активный двухполюсник может быть заменен эквивалентным двухэлементным двухполюсником с параметрамии  или  и ; режим работы ветви, присоединенной к двухполюснику, при этом не изменится.

Пусть сложная линейная электрическая цепь постоянного тока имеет несколько активных и пассивных ветвей (рисунок 4а), в одной из которых, например, в ветви с сопротивлением , необходимо определить ток, напряжение и мощность при различных значениях сопротивления.

Заменяем схему (рисунок 4а) относительно сопротивления  на эквивалентную. В результате чего получаем эквивалентный двухполюсник (рисунок 4б) или, в частном случае, эквивалентный генератор с источником ЭДС  и сопротивлением . Причём,  - напряжение холостого хода между зажимами b и c исходного активного двухполюсника (исходной схемы)

Алгоритм нахождения тока по методу эквивалентного активного двухполюсника можно представить следующим образом:

а)						б)

Рисунок 4

- Определить напряжение  на зажимах разомкнутой ветви.

Для этого из схемы на рисунке 4а удаляем сопротивление  и получаем новую цепь (рисунок 5).

Для нахождения  необходимо найти ток  в схеме рисунка 5, например методом двух узлов:

,	(25)

.	(26)

Потенциал  приравниваем к нулю (заземляем узел d).

Рисунок 5

Падение напряжения  определяем по второму закону Кирхгофа:

.	(27)

- Заменить активный двухполюсник пассивным.

Для этого из схемы убираются все источники кроме их внутренних сопротивлений, при этом необходимо помнить, что внутреннее сопротивление идеального источника ЭДС равно нулю, идеального источника тока – бесконечности. В результате чего получается пассивный двухполюсник (рисунок 6) эквивалентное сопротивление, которого, необходимо определить:

.	(28)

Рисунок 6

- Определяем ток  (рисунок 4б) по закону Ома для полной цепи:

,	(29)

где , .

## Метод наложения.

Принцип наложения (суперпозиции) состоит в независимости действия возбуждающих сил. Сложное явление подразделяется на более простые, в которых каждая причина действует независимо от других, а результат воздействия накладывается один на другой и складывается в суммарное воздействие.

Метод наложения состоит в том, что ток в любой ветви схемы равен алгебраической сумме токов, вызываемых каждой ЭДС в отдельности.

Рассмотрим данный метод на примере схемы представленной на рисунке 7.

Рисунок 7

Алгоритм метода.

- Исходная схема (рисунок 7) разбивается на подсхемы, число которых равно числу источников энергии (в данном случае 3), оставляя по одному источнику в подсхеме. При этом, на месте удалённых ЭДС остаются закоротки, а на месте источников тока – разрыв цепи.

Таким образом, исходная схема распадается на три подсхемы (рисунок 8).

а)							б)

Рисунок 8	Метод наложения

в)

- Определение токов в каждой из подсхем.

- Вычисление действительных токов в ветвях алгебраическим суммированием частичных токов:

.	(30)