Министерство  образования  Российской Федерации

Томский политехнический университет _____________________________________________________

В.Т. Новиков

Тепловые расчеты в химической технологии

Учебное пособие

ТОМСК 2004

УДК 536.24

Новиков В. Т.  Тепловые расчеты в химической технологии.

Учебное пособие. – Томск: Изд. ТПУ, 2004. –        с

В пособии рассматриваются общие понятия и методы расчета теплот химических реакций, теплоемкостей веществ и потоков. Для всех методов расчета приведены необходимые табличные данные. Рассмотрено влияние температуры на эти величины. Приведены примеры тепловых расчетов непрерывных и периодически действующих реакторов, аппаратов и теплоизоляции. Пособие будет полезно при выполнении студентами курсовых и выпускных квалификационных работ (дипломных проектов).

Пособие подготовлено на кафедре технологии основного органического синтеза Томского политехнического университета и предназначено для студентов специальностей 320700 - "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов ", 250100 «Технология органических веществ» и 250500 –«Технология высокомолекулярных соединений» ИДО и очного отделения. Также может быть рекомендовано студентам других химико-технологических специальностей.

Печатается по постановлению Редакционно-издательского Совета Томского политехнического университета.

Рецензенты:

Р.К. Нариманов, к. ф-м. н. доцент ТГУ;

С.И. Приходько, директор ООО «Полипак» ТНХК

© Томский политехнический университет, 2004 г.

ВВЕДЕНИЕ

Расчет большинства химических реакторов и аппаратов обычно включает в себя тепловой (энергетический) баланс, на основе которого определяется количество теплоты, которое необходимо подвести или отвести от реактора. Эти данные необходимы для расчета теплообменных устройств. Поскольку, учитывая многообразие органических соединений и реакций, требуется много времени для поиска различных экспериментальных термодинамических характеристик этих веществ, то выгоднее пойти другим путем и использовать эмпирические методы расчета необходимых термодина-мических констант. Большинство предлагаемых методов расчета в литературе имеют ошибку менее 2% и поэтому успешно используются в инженерных расчетах.

ГЛАВА 1. ТЕПЛОВЫЕ ЭФФЕКТЫ РЕАКЦИЙ

Химические процессы протекают с выделением или поглощением тепла, которое называется теплотой процесса (реакции). Всякая химическая реакция сводится к разрушению ряда связей между атомами в исходных молекулах и образование новых связей в молекулах продукта. Если энергия, выделяющиеся при образовании новых связей больше энергии, затрачивае-мой на разрушение связей в исходных молекулах, то реакция сопровождается выделением тепла (экзотермический  процесс). Если же наоборот, то система поглощает энергию из окружающей среды (эндотермический процесс). Поэтому при химических превращениях изменяется внутренняя энергия реагирующих молекул. Изменение внутренней энергии (dU) при химической реакции происходит согласно 1-му закону термодинамики, за счет поглощения (или выделения) теплоты (Q) и совершения работы ()

dU = Q  						(1)

Изменения внутренней энергии в результате химической реакции не зависит от пути протекания реакции, а зависит лишь от начального и конечного состояния  системы. Теплота реакции в общем случае не является изменением функции состояния, и, следовательно, зависит от пути процесса. Однако в 2-ух случаях независимость от пути распространяется и на теплоту реакции. Для этого необходимо чтобы процесс протекал при постоянном давлении или объеме. Если реакция протекает при V=const и при этом не совершается электрической или другой работы, т.е. A=0, согласно уравнения

Qv =U2-U1=U						(2)

т.е. теплота химической реакции в этом случае равна изменению внутренней энергии.

Если реакция протекает при Р = const и совершается только работа объем-ного расширения, то 1-ый закон термодинамики запишется

Q = dU + pdV 						(3)

где pdV = A (т.е. работа расширения). Интегрируя уравнение 3 получим

# Qр= (U2 + pV2) - (U1 + pV1 )					 (4)

Слагаемое (U+pV) называется энтальпией (Н). Если реакция протекает при постоянных Р и V, то теплота ее равна изменению энтальпии в результате реакции

# Qр = H2 - H1= H							(5)

При записи химических реакций необходимо писать индексы агрегатного состояния  компонентов  реакции

## С6Н5С Н3(ж) + 2 О2(г)= 7 СО2(Г) + 4 Н2О(Ж)

Это связано с тем, что теплота реакции зависит от агрегатного состо-яния исходных и конечных веществ. Если при реакции меняется агрегатное состояние веществ, то теплота реакции включает и теплоту фазового перехода. Обычно принято теплоту реакции обозначать при Р=const как H, а при V=const как U. Знак +H обозначает эндотермическую  реакцию, а (-Н) соответственно экзотермическую реакцию. Ранее в литературе использо-вались термохимические теплоты, их значение противоположно по знаку современному обозначению (Qv , Qp).

Связь между теплотами химических реакций, протекающих при посто-янных Р и V, выражается следующими уравнениями:

# H = U + pV    и     H = U +RT     			  (6)

Таким образом, теплоты химической реакции при разных условиях (U и ) отличаются на величину работы, совершаемой за счет изменения числа молей () участников реакции.

## Пример 1.1. [1]. Для реакции:

С(тв) + 0,5 О2(г) = СО (г)     при V = const

H=-26103 кал = 109214,9 дж при 25 Со

Нужно вычислить тепловой эффект при постоянном давлении.

Решение: В  уравнении 6 изменение числа молей газообразных участников реакции можно определить как

  к-н = 1 - 0,5 = 0,5  и тогда

H = -26103 + 0,5 * 1,987 * 298,15 = -25807 кал = -107976 дж

Пример 1.2 [1].

Найти разницу между Н и U для реакции термического крекинга н-додекана, протекающей в газовой фазе при атмосферном давлении при 800 К.

Решение:

С12Н26 (г) = С6Н12(г) + С4Н8(г) + С2Н6(г)

Изменение числа молей находим из реакции   к-н =  (1+1+1)-1=2

Тогда  H -U = 2*1,987*800 =3180 кал = 13305,12 дж

1.1 РАСЧЕТ ТЕПЛОТ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

Из закона Гесса следует:

1. Теплота образования соединений из исходных веществ не зависит от спо-соба его получения.

2. Теплота разложения соединения до тех же исходных веществ равна и про-тивоположна по знаку теплоте образования.

3. Если из двух различных систем в результате различных процессов образу-ются одинаковые продукты, то разность между теплотами этих процессов равна теплоте перехода первой системы во вторую.

Отсюда вытекает общий метод определения теплот реакций путем комбинирования химических реакций.

Пример 1.1.1. Определить теплоты следующих реакций [1], наблюдаемых, на-пример, при регенерации катализаторов в промышленности ТООС

1. С (гр) + 0,5 О2(г) = СО (Г)

2. С (ГР) + Н20(Г) = СО(г) + Н2 (г)

3. С(ГР) + 2 Н2О(г)= СО2(г) + 2 Н2(г)

если известны теплоты следующих реакций

4.  С(ГР) + О2 (г) = СО2(Г)				  Н= -94052 кал

5. СО(Г)+ 0,5 О2(г)= СО 2(Г)			 Н= -67636 кал

6. Н2(Г) + 0,5 О2(Г) = Н2О(Г)			 Н= -57798 кал

Для вычисления  теплоты 1-ой реакции необходимо вычесть 5-ое уравнение из 4-го

С(ГР) + О2 -  СО - 0,5О2 = СО2 - СО2

и теплота реакции находится соответственно

Н1 = Н4 - Н5=-94052 -(-67636)  = -24416 кал = -102156,5 дж

Для вычисления теплоты второй реакции необходимо вычесть 6-ое уравнение из 1-го

С + 0,5 О2 - Н2 - 0,5 О2 = СО - Н2О

И соответственно Н = -24416 - (-57798)  =  31382 кал = 130465,48 дж

Для вычисления теплового эффекта 3-ей реакции нужно умножить 6-ое уравнение на двойку и полученное уравнение вычесть из уравнения 4

С +  О2 - 2 Н2 - 2*0,5 О2 = СО2 -2 Н2О

 Н3 = Н4 - 2*Н6 =-94052-2*(-57798) =+21544 кал = 90140,1 дж

1.2 РАСЧЕТ ТЕПЛОТ РЕАКЦИЙ ИЗ ТЕПЛОТ СГОРАНИЯ

Под теплотой сгорания вещества понимают теплоту реакции окисле-ния данного соединения кислородом с образованием высших оксидов. Теп-лоту сгорания (сгорi) обычно также относят к одному молю вещества. Для термохимических расчетов все теплоты необходимо относить к одинаковым условиям - изобарным или изохорным. Для вычисления теплот реакций из теплот сгорания пользуются уравнением, получаемого из уравнения Гесса, а именно:

H = (i*сгорi)начальные - (i*сгорi) конечные				(7)

Пример 1.2.1

Определить теплоту реакции:

3 С2 Н2 (г) = С6 Н6(ж)

в таблицах термодинамических данных приведены следующие значения теплот сгорания

сгор ацетилена (ккал/моль) = -316,62, а  сгор бензола = -781 , тогда

 298 = 3(-316,62) - (-781) = -150,86 ккал/моль = -631,198 кдж/моль

Пример 1.2.2

Найти стандартную теплоту реакции гидрокрекинга н-гептана при 25 С

С7 Н16 (г) + 3 Н2(г) = С2Н6(г) + 2СН4(г) + С3Н8(г)

сгорi	-1160	 -   68,3        -377,82     - 212,79   	 -530,6

(Обычно, для удобства в работе теплоты сгорания или образования записы-ваются под компонентами реакции.)

298  =-1160 + 3(-68,3)-(-377,82 - 2*212,79 - 530,6)=-35,93ккал/моль = -150,33 кдж/моль

1.3 РАСЧЕТ ТЕПЛОТ РЕАКЦИЙ ПО ТЕПЛОТАМ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕЩЕСТВ

Теплотой образования соединения называется теплота, которая выде-ляется или поглощается, при образовании одного моля соединения из соответствующих простых соединений (обр). По закону Гесса можно рассчитать теплоту реакции по теплотам образования по формуле

 = (i *обр )продукты - (i* обр )исходные			(8)

Пример 1.3.1

Найти теплоту следующей реакции:

С2Н4(г) + Н 2О (г) = С2Н5ОН(г)

если теплоты образования, взятые из таблиц, равны

+12,496  -57,798		-56,24 соответственно.

 =  -56,24 - (12,496 - 57,798) =-10,938 ккал/моль = - 45,76 кдж/моль

Пример 1.3.2

Найти теплоту следующей реакции, протекающей в газовой фазе

11 СН4(Г) + 7 О2(Г) = 2  С2Н2(Г) + 6 СО(Г) + 14 Н2(Г) + СО2(Г) + 6 Н2О(Г)

-17,889 	0	+54,194 	-26,413	0	  -94,052  	-57,798

 =(2*54,416 - 6*26,416 + 14*0 - 94,052 - 6*57,798) - (-11*17,889 + 7*0) =-294,169 ккал/моль = 1230,8 кдж/моль

ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА СТАНДАРТНЫХ ТЕПЛОТ СГОРАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

В литературе описано много методов расчета теплот сгорания веществ, отличающихся по сложности, точности и применимостью к различным классам соединений. Рассмотрим некоторые из них.

2.1 Метод Коновалова

Этот метод используется для расчета стандартных теплот сгорания газов и паров при 25 С до жидкой воды и СО2 по формуле

сгор 298 = - (48,8*n + 10,6*m + X) ккал/моль			(9)

сгор 298 = - (204,2*n + 44,4*m + X) кдж/моль			(10)

где - n-число атомов кислорода, необходимое для полного сгорания

m -число молей образующейся воды

X -поправочный коэффициент (ккал/моль). Для предельных соеди-нений он равен нулю, для двойной связи-21, для тройной связи-51, для алкилароматических-24, гидроксильной группы-12 простых эфиров-21, альдегидов-18, кетонов -12, кислот-0, двухосновных кислот-3, алкил-циклопентанов-6.

Коэффициент 48,8 в уравнении выражает теплоту полного сгорания уг-ля в расчете на один грамм-атом кислорода, а коэффициент 10,6—-теплоту конденсации образующихся при сгорании вещества водяных паров.

Пример 2.1.1

Вычислить теплоту сгорания пропана.

Для этого записываем реакцию полного сгорания

С3Н8 + 5О2 = 3СО2 + 4Н2О

отсюда коэффициенты уравнения Коновалова равны: n = 5*2, m =4 , X=0

сгор 298 = - (48,8*10 + 10,6*4 + 0)=-530,08ккал/моль =7367,53 кдж/моль

Пример 2.1.2

Вычислить теплоту сгорания ацетальдегида

СН3СНО + 2,5О2 = 2СО2 + 2Н2 О

отсюда n=5 , m=2 , X=18

сгор 298 = -(48,8*5 + 10,6*2 +18)= -283,2 ккал/моль = - 1184,9 кдж/моль

Экспериментальное значение минус 285 ккал/моль

Пример 2.1.3

Вычислить теплоту сгорания газообразного коричного альдегида

С6Н5СН=СН-СНО + 10,5 О2  = 9СО2 + 4 Н 2О

n=21 , m=4 , X=24+21+18=63

сгор 298 = -(48,8*21 + 10,6*4 + 63)= -1130 ккал/моль = - 4727,9 кдж/моль

Экспериментально определенное значение равно минус 1130 ккал/моль

2.2 Метод Караша [1]

Предназначен для расчета теплот сгорания жидких органических  веществ. Рассматривая любое органическое соединение как углеводород, в котором некоторое число атомов водорода замещено различными атомами и группами, и считая теплоту сгорания функцией числа электронов, переме-щающихся при горении к атомам кислорода, Караш получил следующую расчетную формулу:

сгор 298 = - 26,050 (4С + Н— р) +  к* i (ккал/моль)	(11)

где - 26,05 ккал/моль*эл.- теплота разрыва связей С-С, С-Н и последующего образования связей СО и НО, С - число атомов углерода, Н - число атомов водорода, Р - число частично смещенных электронов в молекуле вещества, К - число одинаковых заместителей, i-тепловая поправка, соответствующая  данному заместителю (приводятся в таблице А.1).

Вычисления по этому методу основаны на ряде допущений:

- При сгорании перемещаются валентные электроны от атомов органического соединения к атомам кислорода;

- От атома каждого углерода переходят четыре электрона, от каждого атома водорода — один электрон;

Если водород в соединении замещен другим атомом или группой атомов, то изменяется электронная структура молекулы и теплота сгорания соединения увеличивается или уменьшается на величину структурной поправки i.; при этом число перемещенных к атому кислорода электронов уменьшается на величину р, равную числу электронов, прочно связанных с атомами, замещающими в соединении атомы водорода. Частично смещать электроны в молекуле соединения могут только атомы сильных окислителей (кислород, галогены и т. п.), причем количество таких частично смещенных электронов обычно соответствует валентности атома окислителя в данной молекуле. Например в С2Н6  р=0; в С 2Н 5ОН р=2; С 6Н 5Cl  р= 1.

Метод Караша является весьма приближенным, позволяющим полу-чить грубую оценку величины сгор298, к нему следует обращаться при полном отсутствии опытных данных или невозможности рассчитать другим методом.

Пример 2.2.1  Определить теплоту сгорания хлорбензола (С6Н5Cl)

По таблице А.1 находим значения р=1 и i= - 6,5 и по формуле рассчитываем теплоту сгорания

сгор 298 = -26,05 (4*6 +5*1 -1 ) + 1(-6,5) = -735,9 ккал/моль = - 3079,0 кдж/моль. Экспериментальное значение минус 735,2ккал/моль.

Пример 2.2.2 Рассчитать теплоту сгорания этилацетата.

Для этого вещества к=1; i =-16,5;  р=4 и тогда

сгор 298= -26,05(4*4 + 8 - 4) + 1*(-16,5) = -537,7 ккал/моль = - 2249,7 кдж/моль. Экспериментальное значение равно минус 538,5 ккал/моль

Пример 2.2.3 Рассчитать теплоту сгорания аллилового спирта.

(СН2=СН-СН2ОН)

для этого соединения р=2; i= -13*1 -13*1 = -26, тогда

сгор 298  =-26,5 ( 4*3 + 6 - 2 )-26 =-442,8ккал/моль = - 1852,67 кдж/моль

2.3 Расчет теплоты сгорания по Фросту [1]

Этот метод является удачным развитием метода Караша и для расчета иско-мой величины используется формула

сгор 298 = - (104,2*nс+ 26,05*nн+ 13,0*n=+ 46,1*n+ 6,5*n=ц  -3,5*n Ar-Alk –

- 6,5n Ar-Ar) ккал/моль								(12)

где : nс- число атомов углерода в молекуле

nн- число атомов водорода в молекуле

n=- число двойных связей в молекуле

n- число тройных связей в молекуле

n=ц- число двойных связей в цикленах

n Ar-Ar -число связей между ароматическими группами

n Ar-Alk -число связей между ароматическими и алкильными группами

В расчетах для полициклических ароматических углеводородов по-правка nAr-Ar равна числу ароматических колец минус единица и умноженное на два. Поэтому для нафталина она равна (2-1)*2=2, для фенантрена аналогично она равна (3-1)*2=4, а для хризена соответственно равна 6.

Этот метод позволяет вычислять стандартную теплоту сгорания для алканов, алкенов, алкинов, цикланов, цикленов (в том числе и терпенов), ароматических углеводородов и полициклических углеводородов в жидком состоянии.

Пример 2.3.1. Определить теплоту сгорания 2-метилнафталина.

сгор 298 = - (104,2*11 + 26,05*10 - 3,5*1 - 6,5*2)=-1380 ккал/моль = - 5773,92 кдж/моль. Экспериментальное значение равно минус 1383,91 ккал/моль.

2.4 Метод инкрементов [1]

Доказано, что имеется постоянство разностей теплот сгорания для последовательных членов гомологических рядов (инкремент на метиленовую группу). Обычно это наблюдается, начиная с четвертого или пятого члена  гомологического ряда. Для расчетов по этому методу можно воспользоваться следующими формулами:

Для алканов

в парообразном состоянии

сгор 298 = -(-57,93+157,44*n) ккал/моль					(13)

в жидком состоянии

сгор 298  = -(-57,45 + 156,26*n) ккал/моль				(14)

в твердом состоянии

сгор 298  = -(-21,9+157,00*n) ккал/моль					(15)

Для алкенов по Россини

сгор 298  = -(21,9+157,00*n) ккал/моль					(16)

Пример 2.4.1 Рассчитать теплоту плавления твердого н-декана

н-С10Н22(тв)  н-С10Н22(ж)

Теплота плавления равна разности теплот сгорания начальных и  конечных веществ.

сгор 298 (тв) = -( -21,90+157,00*10)=-1591,9 ккал/моль

сгор 298  (ж) = -( -57,45+156.26*10)=-1620,05 ккал/моль

 298  (плавления) = -1591,9-(-1620,05)= 28,15 ккал/моль  = 117,78 кдж/моль

2.5 Метод Татевского

В настоящее время известно много методов, с помощью которых возможен точный расчет различных физико-химических свойств органичес-ких веществ. Многие из них основаны на том, что величина данного  свойства рассматривается как аддитивная производная от вкладов, вносимых отдельными фрагментами молекул. Такими фрагментами могут быть отдель-ные атомы или их группы, связи и их совокупности. Татевский предложил метод расчета теплот сгорания алканов. В молекулах алканов он выделил следующие связи: С-Н (в метане) - 0, а также первичная, вторичная, тре-тичная связь и 10 типов связей С-С, т.е. комбинация из пар первичных, вторичных, третичных и четвертичных атомов. Если первичные, вторичные, третичные и четвертичные атомы углерода обозначить С1; С2; С3; С4 соот-ветственно, то получим следующие типы связей: С 1-С 1(только для этана), С1 - С2, С1 - С3, С1 - С4, С2 - С2 , С2 - С3, С2 - С4, С3 - С3, С3 - С4  и С4 - С4. Вклады связей С-Н включаются в соответствующие связи С-С и их не учитывают в расчетах отдельно. Данные для расчетов приведены в таблице А.2.

Пример 2.5.1

Вычислить теплоту сгорания жидкого 2,3,3-триметилпентана.

С1	С1

	

С1 С3 С4 С2 С1



С1

В данном случае количество связей: - С1 - С2-1, С1 - С4 - 2, С2 - С4 - 1, С1 - С3 –

-2, С3 - С4  - 1.

сгор 298= - 263,24 + 226,99*2 + 208,68*2 + 102,7 + 68,9) = -1306,18 ккал/моль = -5465,06 кдж/моль. Экспериментальное значение - минус 1306,64 ккал/моль.

Этот метод пригоден только для парафинов. При переходе к другим классам органических соединений этот подход значительно усложняется, т.к. число постоянных резко возрастает, а точность их расчета падает.

2.6 Метод Лайдлера [1]

Для устранения сложностей метода Татевского, Лайдлер предложил следующий прием: вклады углеводородной части молекулы оцениваются отдельно, а на вклады функциональных групп вводятся соответствующие поправки. По Лайдлеру связи С-С в алканах эквивалентны, связи С-Н класси-фицируются как первичные, вторичные и третичные (p, s, t). Связи С-Н, в зависимости от окружения делятся на группы:

p, s, t-первичные, вторичные и третичные связи С-Н, удаленные  от двойных и тройных связей более, чем на одну связь.

p1,s 1,t1-первичные, вторичные и третичные связи  С-Н, удаленные от двой-ных и тройных связей на одну связь.

p2, s2, t2-первичные, вторичные и третичные связи С-Н, соседние с двойными и тройными связями.

Соответствующие данные приведены в таблице А.3.

Пример 2.6.1. Вычислить теплоту сгорания жидкого 2,3-диметилпентана.

Н 3С    СН3

     

СН 3-СН-СН-СН 2-СН3

В этом соединении имеется: связей С-С-6, связей С-Н (первичных, р)-12, связей С-Н (вторичных, s)-2, связей СН (третичных, t)-2.

сгор 298(ж) = 6*C + 12*p + 2*s  + 2*t=  6(-47,48)  +  12(-53,46)  + 2(-54,46) + 2(-55,37) = -1129,30 ккал/моль = - 4724,99 кдж/моль

Пример 2.6.2. Вычислить теплоту сгорания газообразного 1-пентена

СН2=СН-СН2-СН2-СН3

В этой молекуле имеются: связей С-С - 3 ; С=С -1 ; С-Н типа  s -2,типа p -3, типа  s1-2, типа s2-2

сгор 298(г) =-(47,48*3 + 32,5*1 + 55,04*2 + 54,22*2 + 54,69*2 + 98,87*2)=

= -754,8 ккал/моль = - 3158,08 кдж/моль. Экспериментальное значение равно минус 806,85 ккал/моль, т.е. ошибка 6 %.

2.7 Метод Хендрика [3]

Все вышерассмотренные методы применимы или к определенным гомологическим рядам или имеют недостаточную точность. Хендрик пред-ложил сравнительно простой метод определения теплот сгорания сложных органических соединений. Типовая реакция сгорания органического вещества может быть записана уравнением

CmHnNpOgXrSt +  O2 *{2*(m+t)-g + (n-r)/2}  mCO2 + (n-r)/2 H2O + + p/2 N2 +

+r HX + t SO2								(17)

Из этого уравнения можно определить число молекул кислорода, необходимых для реакции -

x= 2(m+t) - g + (n-r)/2							(18)

Последнее уравнение называется мольным кислородным балансом. Метод Хендрика основан на предположении, что теплота сгорания  является функцией x, и искомый параметр может быть рассчитан по формуле

- сгор 298  =  a + x* b							(19)

Соответствующие данные для расчетов приведены в таблице А.4. При расчетах следует соблюдать следующие правила:

1. Во всех случаях нужно начинать с основной составляющей a=5,7 и b=52,08 для жидких и твердых веществ; а для газообразных a=5,5и b=52,48. Для углеводородов нормального строения эти составляющие будут единственными.

2. Необходимо использовать поправки для разветвлений алкильных цепей алканов и для более чем одного алкильного заместителя в ароматическом кольце. Нельзя брать более одной такой поправки на молекулу. Например, для толуола поправки не требуется, а для ксилола, пентаметилбензола и.т.д. требуется брать только одну поправку,

3. Если в молекуле имеется несколько функциональных групп одного типа, то  a  нужно  умножать на число этих групп, а b всегда используется без мно-жителя. В случае, если правило 2 противоречит 3, то в первую  очередь вы-полняют правило 2.

4. При трудностях с выделением функциональных групп  следует  выбирать наиболее сложную или такую, которая в таблице наиболее удалена от ее начала.

5. Если для какой то группы даны составляющие для различных  физических состояний, то берут эти поправки, относящиеся  к одной фазе, либо учитыва-ют теплоты фазовых переходов.

6. Для нитропризводных есть специальные правила, которые здесь не приво-дятся.

7. Если сгор298 определяется для солей органических оснований или неорганических кислот или гидратов, то сгор298 для неорганических кислот следует находить из других источников и добавлять отдельно. В нижней части таблицы А.4 даны поправки на солевую связь и гидраты. Подобным же образом следует поступать и с солями, полученными из органических кислот и неорганических оснований. Поправка необходима также для солей, полученных из органических кислот и оснований.

Пример 2.7.1.  Рассчитать теплоту сгорания следующего вещества

C14 H21NO5 ( тв.) + 16,75 О2  14 СО2 + 10,5 Н2 О + 0,5 N2

откуда Х = 16,75*2 = 33,5

Таблица 1 - Исходные поправки

| Функциональный тип | Количество | а' | b' | Правило |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| алкан (ж.) | 1 | +5,7 | 52,08 | 1 |
| алкан изостроения (ж.) | 1 | -3,7 | +0,09 | 2 |
| спирт вторичный (ж.) | 1 | +4,5 | -0,44 | 5 |
| эфир сложный (ж.) | 2 | +32,2(16,1*2) | -0,42 | 3 и 5 |
| пиррол | 1 | +1,3 | -0,03 | Основное |
| Сумма |  | 40,0 | 51,28 |  |

-сгор 298= 40+ 51,28 *33,5) = 1758 ккал/моль. Экспериментальное значение  сгор 298 = -1779 ккал/моль = - 7443,34 кдж/моль

# Пример 2.7.2 Рассчитать теплоту сгорания следующего вещества

С20 Н14 О4 + 21,5 О2  20 СО2 + 7 Н2О   (Х= 43)

Таблица 2 – Исходные поправки

| Функциональный тип | Количество | а' | в' | Правило |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| алкан (ж.) | 1 | 5,7 | 52,08 | 1 |
| Алкан изостроения (ж.) | 1 | -3,7 | 0,09 | 2 |
| Бензол | 3 | -30,3=-10,1*3 | 0,07 | 3 и 5 |
| Гидроксил в ароматичес-ком соединении (тв.).. | 2 | +14,0=7,0*2 | -0,29 | 3 |
| Эфир сложный | 1 | +16,1 | -0,42 | 5 |

 =1,8		 = 51,53

-сгор 298 = 1,8 + 51,53* 43 =2218 ккал/моль = 9280,11 кдж/моль

Пример 2.7.3 Рассчитать теплоту сгорания вещества:

С20Н30О (тв.) + 27 О2  20 СО2 + 15 Н2О     (Х= 54)

Таблица 3 – исходные поправки

| Функциональный тип | Количество | а' | в' | Правило |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алкан (ж.) | 1 | 5,7 | 52.8 | 1 |
| Алкан изостроения(ж.) | 1 | -3,7 | +0,09 | 2 |
| Циклогексан (ж.) | 1 | -7,4 | 0,00 | Основное |
| Алкен (ж.) | 5 | +71,0 | -0,01 | 3 |
| Спирт первичный (ж.) | 1 | +9,2 | -0,05 | 5 |
| Сумма столбцов |  | 74,8 | 52,11 |  |

-сгор 298  =  74.8 + 54*52.11=2888,74 ккал/моль = 12086,49 кдж/моль

Из метода Хендрика вытекает также и полезное уравнение, связывающее теплоту сгорания и теплоту образования.

обр =-сгор - mобр(СО2) - (n-r)/2 *обр(Н 2О) - 0,5 rобр(НХ) –

-tобр(SO 2)									(20)

обр (СО2), обр(Н2О), обр(SO2)-теплоты образования простых веществ, (ккал/моль): СО2 (Г) –минус 94,05; НF-минус 64,2;  HBr- минус 8,70; HCl - минус 22,1; HI –(+6,20); SO2 (Г)- минус 71,0; Н2О(ж) - минус 68,30.

Глава 3. РАСЧЕТ ТЕПЛОТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Разработано много методов расчета теплот образования различных классов органических веществ Они отличается границами применимости, точностью. Ряд из них рассматриваются в настоящем пособии.

3.1 Метод расчета по энергиям связи [1]

Метод основан на допущении, что величины энергий связи остаются неизменными при переходе от одной молекулы к другой в газообразном состоянии. В действительности это справедливо лишь для двухатомных молекул типа метана. Этот принцип нарушается в молекулах, содержащие различные виды связей. Расчет производится на основании закона Гесса.

Синтез органических соединений из простых веществ можно отождествить с процессом последовательного перевода их в одноатомные газы,  и затем образования из них нового соединения.

обр 298   =  ( i i) исходных +  n (Q возгонки) i-  (1 i i) конечных		(21)

 i ,1 i - число связей данного типа в исходных и конечных веществах,  I - отвечающая им энергия связи, n-число различных атомов исходных твердых элементов, Q возгонки - соответствующие им теплоты возгонки (теплота возгон-ки графита равна 125 ккал/моль

Соответствующие данные для расчетов приведены в таблице А.5 и [1].

Пример 3.1.1. Вычислить теплоту образования н-бутана.

Реакция образования бутана из простых веществ:

4 С(графит) + 5 Н2(г)  = н-С4Н10 (г)

отсюда обр 298    = 5* (H-H) + 4*Q возгонки - (3* (c-c) + 10* (C-H)) =  5*103,2 + 4*125 -   (3*62,8 + 10*85,6) =-28,4 ккал/моль = -118,83 кдж/моль

Пример 3.1.2. Найти теплоту образования уксусной кислоты.

Образование уксусной кислоты можно представить реакцией

2 Н2(г) + О2(г) + 2 Сгр(тв)  СН 3СООН

из этой реакции следует

обр 298  = 2* (H-H) +  (О-О)  + 2*Q возгонки - ( (c-c) + 3* (C-H)+ + (СООН) ) =2* *103,2 + 117,2 + 2*125 -3*85,6 -62,8 - 360 =-106,0 ккал/моль = -443,5 кдж/моль

Пример 3.1.3. Определить теплоту образования йодистого метила.

Это вещество гипотетически образуется по реакции

С(тв) + 1,5 Н2(г) + 0,5 I2(тв)   СН3I(г)

отсюда обр 298  = Q (возгон.С) + 1,5* (H-H) + 0,5*Q (возгон.I ) + 0,5*  (I-I) - 3* (H-H)  -

-  (C-I)  =125 + 1,5*103,2 + 0,5*14,88 + 0,5*35,6 - 3*85,6 - 43 = 5,2 ккал/моль = 21,76 кдж/моль

Пример 3.1.4. Используя метод энергий связей, рассчитать стандартную теплоту реакции, протекающей в газовой фазе

С3Н6(г) + Н 2О(г) изо-С3 Н 7ОН(г)

отсюда обр 298 = ( (C-C) +  (C=C) + 6* (C-H) + 2* (OH)) - (2* (C-C) + 7* (C-H) + (C-O) +  (O-H)) = (62,8  + 101,2 + 6*85,6 + 2*110) - (2*62,8 + 7*85,6 + 75 +110) = -12,2 ккал/моль = -51,04 кдж/моль

3.2 Расчет теплот образования методом инкрементов

Считая, что каждая метиленовая группа вносит постоянный вклад в  общую теплоту образования органического вещества, были выведены следу-ющие формулы:

газообразные алканы (n>5)

обр 298 = -10408 - 4926*n  (164,8 - 38,64*n  2,893*n2)0,5			(22)

жидкие алканы (n>5)

обр 298 = -10887 - 6106*n  (165,4 - 38,98*n  2,903* n2)0,5			(23)

газообразные алкены (n>6)

обр 298 = 19592 - 4926*n  (324,8 - 38,84*n  2,893* n2)0,5			(24)

газообразные алкилциклопентаны (n>8)

обр 298 = 4114 - 4926*n  (360,5 - 58,94*n  3,637* n2)0,5			(25)

газообразные алкилциклогексаны (n>9)

обр 298 = -1690 - 4926*n  (421,6 - 63,58*n  3,637* n2)0,5			(26)

газообразные моноалкилбензолы (n>9)

обр 298 = 45960 - 4926*n  (423,4 - 66,11*n  3,637* n2)0,5			(27)

Пример 3.2.1 Рассчитать теплоту образования 1-децена

Учитывая, что n=10 рассчитываем по соответствующей формуле

обр 298 = 19592 - 4926*10  (324,8 - 38,84*10 2,893*100)0,5 = -29678 15 кал/моль = - 124172,75 дж/моль

3.3 Метод Андерсена, Байера и Ватсона [1]

Этот метод позволяет рассчитывать стандартные теплоты образования, энтропию и теплоемкости.

Для выбора соответствующих поправок необходимо правильно определять типовые числа атома углерода, у которого проводится замена (атом типа А) и соседнего с ним наименее гидрированного углеродного атома (атом типа В). Типовые числа определяются следующим

| Радикал | -СН 3 | СН 2  | СН  |  С  | =С  в т.ч. ароматические |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типовое число | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Схема расчета по этому методу следующая:

1. Согласно таблицы А.6, выбирают вещество, лежащее в основе рас-сматриваемого соединения.

2. Необходимо сделать все первичные замещения, прежде чем начинать вторичные.

3. Строят полный скелет, соблюдая следующую последовательность:

3.1. Строят самую длинную цепь.

3.2 Боковые цепи вводят в порядке их длины.

3.3. Если цепь имеет несколько двойных связей,  то вводят  двойную связь, ближайшую к концу цепи.

3.4. Вводят метильные группы, которые будут замещены  на  соответствую-щие группы (таблицы А.6Е и А.6В).

3.5. Заменяют ординарные связи на сложные (таблица А.6Г).

3.6. Проводят замены (таблица А.6Е).

3.7. Вводят дополнительные поправки (таблица А.6Д).

3.8. Просуммировав  все поправки, получают величину искомого свойства нужного соединения.

Пример 3.3.1 Найти теплоту образования 2,2,4 триметилпентана, формула которого

СН3

|

СН3 ССН2СНСН3

|		

СН3		СН 3

Строим самую длинную цепь

B	   А	A=1,B=1 		B     A	 A=1,B=2

СН4   -- СН 3-СН3 -- СН3-СН2 -СН3 --

 =-17,89    =-2,5		  =-4,75				 =-4,92

В  А		A=1,B=2

СН3-СН2-СН2-СН 3 -- СН3-СН2-СН2-СН2-СН3

=-4,92

После построения самой длинной цепи начинаем вводить боковые цепи согласно их длины

СН3

В	А	В		 А=2,В=2		   |			А=3,В=2

СН3-СН2-СН2-СН2-СН3 --  СН3-СН-СН2-СН2-СН3--

 = -6,33			 А     В		 =-7,00

СН3								СН3

	В   А     В	А=2, В=2				|

СН3-С--СН2- СН2-СН3 --		СН3ССН2-СНСН3

			 = -6,33				|		|

СН3								СН3		СН3

Суммируем все поправки

обр 298  = -18.89 - 2.5 - 4.75 - 4.92 - 4.92 - 6.33  -7.00 - 6.33 =  -55.64 ккал/моль = -232,8 кдж/моль (в справочниках приводится значение, равное –минус 53,57 ккал/моль).

Пример 3.3.2. Найти теплоту образования ацетона.

Для решения строим следующую цепочку

B        А	 A=1,B=1	    В	     A	     B 	   A=2,B=1

СН4 - СН3СН3 -- СН3СН2СН3 --

 =-17,89    =-2,5		 =-4,75				 = -6,31

СН3 					О

В	   А	    В	 A=3,B=1		    					

CН 3 СНСН 3  СН 3 ССН 3  СН 3 ССН 3

		= -8,22		   		 Н= -13

СН3 				   СН3

обр 298  = -18.89 - 2.5 - 4.75 - 6.31 - 8,22 - 13= -52,87ккал/моль = -221,21 кдж/моль  (экспериментальное значение равно – минус 51,72 ккал/моль)

Пример 3.3.3 Рассчитать теплоту образования диметилфталата.

Аналогичным образом строим следующую цепочку.

обр 298  = -19,82-7,87-7,41-87,0-87,0+9,5+9,5= -150,46 ккал/моль = -629,52 кдж/моль. (Экспериментальное значение равно  - минус 147,1 ккал/моль).

3.4 Расчет теплот образования по Маслову [1]

Среди приближенных методов расчета термодинамических величин особое место занимает метод Маслова и ему подобные, позволяющие по небольшому количеству исходных данных для простейших соединений гомологического ряда найти эти величины для остальных членов этого ряда по формуле:

В(АRkRm..Rg) = 1/n *{k*B(ARk) + m*B(ARm) + ......+ g*B(ARg) }			(28)

где В - термодинамическая характеристика (теплота образования, энтал-ьпия, энергия Гиббса, теплоемкость и т.д.),  А- символическое обозначение основной группы гомологического ряда (метан, этан, бензол и.т.д.), R-любая функциональная группа, вводимая к основной группе (фтор, хлор, бром, йод, метильная, этильная, фенильная и т.д.), n-максимальная валентность основной группы (для метана-4, этана-6).

Пример 3.4.1. Вывести расчетные уравнения методом Маслова для расчета теплот образования:

1.Для полностью галогензамещенных метана.

2.Для неполностью галогензамещенных метана.

Решение: В соответствии с формулой для полностью галогензамещенного метана-СFkClmBrpIg стандартная теплота образования выразится Hобр(СFClBrI) =1/4 (k*H(CF4) + m*H(CCl4) + p*H(CBr4) +

+ g*H(CI4))										 (29)

где  n=k+m+p+g=4

Проанализируем полученное выражение: допустим, что k=2, а атомы I2 отсутствуют, т.е. g=0, тогда m=p=1 и для галогенметанов типа СX2YZ и

CX2Y2 расчетные формулы будут выглядеть следующим образом

Hобр(СX2YZ) =1/4 (2* H(CX4) + H(CY4) + H(CZ4) )

Hобр(СX2Y2) =1/4 (2* H(CХ4) + 2*H(CY4))

Hобр(СX3Y) =1/4 (3*H (CX4) + H(CY4) )

Соответственно для неполностью замещенных галогенметанов получим следующие формулы

Hобр(СH2XY) =1/2 (H(CH2X2) + H(CH2Y2) )

Hобр(СH3X) =1/2 (H(CH4) + H(CH2X2))

Hобр(СHXYZ) =1/3 (H(CHX3) + H(CHY3) +H(СHZ3) )

Пример 3.4.2. Рассчитать теплоту образования газообразного дихлорди-фторметана, если для тетрафторметана и тетрахлорметана она равна -151.3 и -3,6 ккал/моль соответственно.

Для CCl2F2 p=0, g=0, h=2, m=2

Hобр(СCl2F2) =1/4 (2*Hобр(CF4) + 2*Hобр(CCl4)) = 1/4(2*(-151,3)+2*(-3,6) = -77,5 ккал/моль

Пример 3.4.3. Вычислить теплоту образования монохлорэтилена, если для этилена и дихлорэтилена она равна 12,496 и 0,8 ккал/моль соответственно.

Hобр(СH3Сl2) =1/2 (Hобр(C2H4) + Hобр(C2H2Cl2) = 1/2 (12,496 + 0,8)  = 6,64 ккал/моль

3.5 Метод Гриншильдса и Россини [4]

Этот метод применяется для парафинов, используя эмпирическую формулу:

Hобр(изомер) - Hобр(нормаль) = - 0,351*C3 - 1,057*C4 + 0,975*P3 +

+ 9,427*W/(n 2-n) + 1,978*P4"+ 5,19*P41						(30)

где С3 и С4 -число третичных и четвертичных атомов углерода в молекуле,

Р3 =  Р3(изом.) - Р3(норм.), а Р3 равно общему числу пар углеродных атомов в молекуле, расположенных через три связи.

W=W(изом)- W(норм.), а W-число Вайнера, равное общему числу связей между всеми парами углеродных атомов.

n-общее число атомов углерода,

Р41- число пар четвертичных атомов углерода, расположенных через один атом углерода,

Р4"-число пар углеродных атомов, состоящих из одного четвертичного и одного третичных атомов углерода, расположенных через один атом углерода.

Пример 3.5.1. Найти теплоту образования 2,2,3,4-тетраметилпентана.

C6    C8

     .

C1C2C3C4C5

- . 	

C7	C 9

а соответствующий ему нормальный парафин имеет формулу:

С1С2С3С4С5С6С7С8С9

В рассматриваемом соединении n=9; С3 =2 (С3 и С4); С4 =1 (С2)

Р=Р3(изом.)-Р3(норм.) = 10-6 =4, т.к. в рассчитываемом соединении имеется 10 пар атомов углерода, расположенных через три связи  (С1-С4; С2-С5; С4-С6; С4-С7; С5-С8; С2-С9; С1-С8; С6-С8; С7-С8; С8-С9), а в нормальном нонане таких пар 6 (С1-С4; С2-С5; С3-С6; С4-С7; С5-С8; С6-С9).

W=W(изом).- W(норм.) = 86-120= -34.Рассчитывается следующим образом: в  изомере между С1и другими атомами углерода находится 21 пара (С1-С2-1; С1-С3-2; С1-С4-3; С1-С5-4; С1-С6-2; С1-С7-2; С1-С8-3; С1-С9-4)

Продолжая аналогичным образом находим, что сумма числа связей между С2 и последующими равна-13; С3 -10 и.т.д.

W(изом)=21+13++10+10+13+9+7+3=86.

Аналогично находим W(норм.)=36+28+21+15+10+6+3+1=120. Для нормальных парафинов можно пользоваться формулой

W=(n-1)*n*(n+1)/6 = (9-1)*9*(9+1)/6 = 120					(31)

Р41=0 т.к. нет пар четвертичных углеродов, Р4"= 1 т.к. пара С2-С4 состоит из четвертичного и третичного углерода, разделенного другим атомом (С3). Подставляя в формулу, найденные значения, получаем

Hобр(изомер)= -56,64 ккал/моль = -236,98 кдж/моль

3.6 Расчет теплот образования по Франклину

Этот метод позволяет рассчитывать теплоты образования в широком интервале температур различных ненасыщенных, циклических и аромати-ческих углеводородов. Для галоген-, серу-, азот- и кислородсодержащих данный метод не применим. Франклин показал, что теплоты образования являются аддитивной функцией групповых составляющих (Таблица А.7).

Пример 3.6.1. Рассчитать теплоту образования этилбензола С6Н5СН2СН3. В этой молекуле имеется: связей  СН (5 штук); С-(1 шт.); >СН2 (1 шт.); СН3 (1шт.) (символ  обозначает бензольное кольцо).

Hобр= 5*3,3 + 5,57 - 4,93 - 10,12 = 7,02 ккал/моль = 29,37 кдж/моль

Пример 3.6.2. Рассчитать теплоту образования изопропилтолуола.

В этом соединении находятся следующие группы: СН (4); С- (2); -СН3 (3);-СН- (1), а поправка на замещение в 1,2 положении равна 0,6

Hобр= 4*3,3 + 2*5,57 + 3*(-10,12) + 1*2,04 +0,6 = -6,62 ккал/моль = -27,7 кдж/моль

3.7 Метод определения теплот образования по Соудерсу, Мэтьюзу и Харду [1]

Этот метод позволяет рассчитывать теплоты образования при любой температуре (Т К) согласно формулы:

(32)

Интегралы в скобках 1 и 2 были рассчитаны и приведены в таблицах А.8б и А.8в.

Пример 3.7.1. Рассчитать теплоту образования метилацетилена при 250С. (СН3 ССН). В этом соединении имеются группы Н-С, -С и СН3- ,тогда согласно таблицы А.8а имеем

Hобр(298) = 27,04 + 27,85 - 10,05 = 44,4 ккал/моль = 185,77 кдж/моль (экспериментальное значение 44,32 ккал/моль)

Пример 3.7.2. Найти теплоту образования транс- 2-бутена при 800 С (СН3СН=СНСН3). Это соединение содержит: СН3- (2 группы) и -СН= (2 группы) и поэтому имеем

Hобр(298)  = 2*(- 10,05) + 2*8,7 = -2,70 ккал/моль

C помощью таблицы А.8б определяем интеграл 1 при 800 С

СН3- (2 группы) = 2*(-4,594) =-9,19

-СН= (2 группы) = 2*(-0,853) =-1,71 Всего -9,19-1,71= -10,90

Интеграл 2 находим по таблице А.8в и включаем составляющие двух связей типа -С= (транс)

(2*0,554=1,11 ккал/моль)

Величина 4*R*(T-298) = 4*1,987*(800-298)=3,99 или же ее можно найти в таблице А.8г.

Hобр(800)  = -2,70 - 10,90 + 1,1 + 3,99 = -8,5 ккал/моль = -35,56 кдж/моль (экспериментальное значение равно – минус 7,89 ккал/моль)

3.8 Метод Вермы-Дорэсвейми [5]

Этот метод также использует групповые составляющие, которые можно найти в таблице А.9.

Пример 3.8.1

Рассчитать теплоту образования цис-1,3-диметилциклопентана.

Методика расчета ясна из нижеприведенной таблицы

Таблица 4 – Данные для расчета

| Группа | Количество | Составляющая | Слагаемое |
| --- | --- | --- | --- |
| СН2 | 3 | -4,94 | -14,82 |
| СН | 2 | -1,29 | -2,58 |
| СН3 | 2 | -10,25 | -20,5 |
| Поправка на кольцо С5 | 1 |  | 5,44 |
| Разветвление в С5(цис-1,3) | 1 |  | -0,3 |

Итого  Hобр(298) = -14.82-2.58-20.50+5.44-0.3 = -32.76 ккал/моль = -137,07 кдж/моль (экспериментальное значение равно – минус 32,47 ккал/моль)

- Метод Бенсона [4]

Наиболее совершенным среди методов, использующих правило адди-тивности в настоящее время, является метод Бенсона .

Этот метод учитывает вклады составляющих групп в величины Ноб, S°, С°р молекул органических соединений и дает для углеводородов, в среднем, ошибку в значении Ноб не больше 4 кДж/моль, а в значениях S°, и С°Р  не больше 4 Дж/(моль-К); эти величины соизмеримы с ошибками измерения.

Метод основан на том, что при взаимодействии двух молекул АВА и СВС, где А, В, С— атомы или группы, по реакции диспропорционирования:

АВА+СВС 2АВС

изменение термодинамической функции Ф системы связано только с изменением симметрии.

Действительно, например, теплоту реакции Н можно рассчитать по разности энергий связи в исходных и конечных соединениях. Для приведенной реакции

Н = (2ЈА-В + 2ЈС-В)исх —(Jа-в + 2Јс-в)кон				(31)

Очевидно, если энергия связи ЈА-В и Јс-в не зависит от природы второго заместителя, Н = 0. Последнее справедливо в первом приближении для случаев, когда А и С—значительные фрагменты молекулы, соизмеримые с ней по размерам.

Можно обобщить это заключение и для несимметричных молекул АВВ*А и СВВ*С, взаимодействующих по реакции:

АВВ*А + СВВ*С АВВ'С + СВВ'А

Для указанных двух видов реакций диспропорционирования принимается Н =0,  Ср=0 , S = Rln . где —число симметрии.

Из этих положений вытекает, что термодинамическую функцию Ф молекулы можно рассчитать по величинам Ф для фрагментов этой молекулы.

Была изучена возможность расчета Ноб, S°, С°р по данным для атомов или связей, но оказалось, что такие расчеты приводят к значительным ошибкам. Наилучшее совпадение было получено при расчете Н°, S, С°р по данным о вкладах в эти величины составляющих групп, которые могут участвовать в реакциях диспропорционирования.

В методе Бенсона определяются термодинамические величины групп, составляющих молекулу. Группой авторы называют центральный атом вместе с лигандами. Например, группой будет С-атом, связанный с тремя атомами Н и одним атомом С; эта группа обозначается: С—(Н)3 (С). Были определены вклады в Н°, S, С°р для, например, следующих групп.

Алканы-( –С – С ) -  С - (С)2(Н)2; С - (С)3(Н); С - (С)(Н)3; С-(С)4; учиты-ваются стерические поправки

Алкены- (-С = С) 	Сd - (Н)2; Сd - (С)(Н); Сd - ( C)2; С - (Сd)(С)(Н)2; С -(Сd)(С)2(Н); С - (Сd)(С)3; учитываются стерические поправки и поправка на цис-конфигурацию.

Диены – (Сd -) - (Сd)(Н); Сd - (Сd)(С); С - (Сd)2(Н)2 Са -(первый С-атом в алленовой группе)

Ацетиленовые – (–С  С-),    Сt - (Н); Сt - (С); С - (Сt)(С)(Н)2 С- (Сt)(С)2(Н),  Сt - (Сd) Сd - (Сt)(Н):

Алкилбензолы  Сb - (Н); Сb - (С); С - (Сb)(С)(Н)2; С - (Сb)(C)2(Н); С-(Сb)(С)3, учитывается поправка на орто-положение;

Ненасыщенные алкилбензолы  Сb - (Сd) Сd - ( Сb )(Н) Сd - (Сb)(С) Сb - (Сt)  Сt- (Сb);

Полициклические ароматические - учитывается поправка на Сb-(Сb)

Циклические алканы и алкены - учитывается поправка на цикл, поправки на структуру:

Были определены также термодинамические функции составляющих групп для кислород-, азот-, галоген-, сера-, бор-, металлсодержащих соединений. Значения этих функций приведены в табл. А.10. Было найдено, однако, что расчет величин Н°, S, С°р в ряде случаев требует введения поправок. Случаи, когда необходимо введение поправок, охарактеризованы в нижеследующей табл. 5.

Например, при расчете Ноб для 2-метилбутана-1 вводится одна поправка на разветвленность, для 2,3-диметилбутана—две и т.д.

При расчете термодинамических функций по методу Бенсона нужно учитывать следующие правила:

1. Величины термодинамических функций можно рассчитать для любой температуры по соотношениям:

Нобт = Ноб зоо +С°р (Т—300)				(32)

S т= S 300 + С°р ln(T/300)					(33)

где: С°р = 0,5(С°рТ +С°р зоо)

Таблица 5 – Поправки в методе Бенсона

| Вещество | Необходимость поправки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на разветв-ленность молекулы | на особенность структуры |  |  | другие |
|  |  | цис | орто | цикл или, стерические затруднения |  |
| Алканы | Ноб |  |  |  |  |
| Алкены | Ноб | НобS, С°р | — | — | — |
| Ароматические | — |  | НобS, С°р | — | — |
| Нафтеновые | Ноб | НобS, С°р |  | — | — |
| Полициклические ароматические | — |  | Ноб S, С°р | НобS, С°р | поправка на конъю-гирование к Ноб |
| Эфиры | Ноб | — | — | — | — |
| Алифатические азотсодержащие | Ноб | — | — | — | — |

- Число симметрии  используется при расчете энтропии. К аддитивной величине добавляется поправка —R1п, так что  S 300 S 298 = S 298 —R1n 

= внешн * внутр

где внешн  и внутр — число внутренних и внешних осей симметрии: внутр= 3 для метила и 2 для ВF3

Например, для ацетона СНз—СО—СНз   = 2 (3-3) = 18

Если внутр рассчитывают как 3*3, то внешн =2. Ниже приведены значения внешн, внутр,  для некоторых веществ:

Вещество 	внутр			внешн		

Метанол ..	...3 				1 		3

Уксусная кислота .  . 3 			1 		3

Ацетон	    32		 		2		18

Триметаламин	    33 			3 		81

Бензол	    .1 			6*2		12

Циклогексан	      1 			6 		6

п-Крезол.	     3 			2 		6

Анилин 	     1 			2 		2

1,2.4-триметилбензол    33			1		97

3. Для оптически активных молекул (n—число изомеров) поправка для расчета энтропии имеет вид: R1n (/n)т.е. S 300 S 298 = S 298 —R1n (/n)

4. Конформационные поправки добавляются на каждое взаимодействие за исключением тех случаев, когда они уже включены в группу.

Пример 3.9.1. Рассчитать теплоту образования ацетона.

Ацетон содержит две группы С—(Н3)С и группу СО—(С)2 и тогда  теплота его образования будет определяться как Ноб = 2*(-42,17) - 131,80 = -216,14 кдж/моль = - 904,33 кдж/моль (экспериментальные данные – минус 216,31 кдж/моль)

Пример 3.9.2. Рассчитать теплоту образования бензола.

Бензол содержит шесть групп Сb-(H)

Ноб = 6*13,81=82,86 кДж/моль. Экспериментальные данные – 82,93 кдж/моль)

Пример 3.9.3. Вычислить теплоту образования метилметакрилата при 298 К, используя метод Бенсона.

Решение. Структурная формула соединения

СН2=С (СН3)—СОО—СН3

Групповые доли взяты из табл. А10:

| Группа | Составляющая | Группа | Составляющая |
| --- | --- | --- | --- |
| С—(О) (Н)3 | -42,26 | Сd— (С) (СО) | 39,33 |
| О-(СО) (С) | -185,35 | Сd— (H)2 | 26,19 |
| СО-(О) (Сd) | -135,98 | С— (Сd) (Н)3 | -42,17 |

 H298= -42,26 -185,35 -135,98 +39,33+ 26,19-42,17 =-340,24 кдж/моль

Экспериментальное значение   H298 = —79,3 ккал/моль=331,5 кдж/моль.

Пример 3.9.4. Вычислить теплоту образования изопропилбензола, используя метод Бенсона.

Решение. Структурная формула соединения

Ar—СН—(СН3)2

Групповые доли взяты из табл. А10:

 H298= 5[Cb—H]+[Cb—C]+[C—(C)2(H)]+2[C—(C)2(H)3=5*13,81+23,05-4,10-

-2*42,17=3,66 кдж/моль.

Табличное значение при 3000К равно3,72 кдж/моль.

- Метод составляющих связей

Этот метод, как было указано при рассмотрении метода Бенсона, является приближенным, но зато прост при использовании. Данные для расчета приводятся в таблице А.11.

Пример 3.10.1. Рассчитать теплоту образования п-этилтолуола.

Ноб = 4*(Н) + 2*(С) + (СС) +8*(СН) = 4*3,25 +2*7,25 + 2,73  + 8*(-3,83) = -0,41 ккал/моль = - 1,72 кдж/моль

3.11 Рекомендации к выбору методов расчета теплот образования

Из всех рассмотренных методов расчета теплот образования самым точным и достаточно универсальным является метод Бенсона. Почти все методы неприменимы для гетероциклических соединений, содержащих азот.  В частности можно дать следующие характеристики методов:

1. Для углеводородов следует использовать метод Соудерса. Средняя ошибка не превышает 0,5 ккал/моль.

2. Для простых углеводородов достаточно точным является метод Вермы и Дорэсвейми. Ошибка не превышает нескольких ккал/моль, за исключением уксусного ангидрида, циана, гидразина и подобных им веществ.

3. Для приближенных расчетов обычно используют метод энергий связей.

- Для очень сложных органических соединений рекомендуется метод Хендрика. Этот метод не имеет ограничений по классам веществ. Его точность 2 %.

- Достаточно точны уравнения Жорова в указанных им границах.

- Для разветвленных парафиновых углеводородов более точен метод Гриншильдса и Россини.

ГЛАВА 4. ТЕПЛОЕМКОСТЬ

Теплоемкость-это количество тепла, которое нужно затратить, чтобы повысить температуру единицы массы вещества на один градус. Тепло-емкость всех веществ зависит от температуры, поэтому различают истинную и среднюю теплоемкости. Истинной теплоемкостью С при температуре t называют теплоемкость системы при данной температуре

C=Q/dt					(34)

Средняя теплоемкость (С) есть величина постоянная в интервале температур (t1—t2) и она равна

C = Q /(t2-t1)  						(35)

где Q—количество тепла, необходимое для нагревания системы от t2 до t1

Теплоемкость, отнесенная к единице массы вещества, например к 1 кг или к 1 г, называется удельной теплоемкостью. Теплоемкость, отнесенная к одному молю или к одному грамм-атому, называется мольной или соответ-ственно атомной теплоемкостью. Чаще всего удельную теплоемкость в имеющихся справочниках приводят в кал/град*г, а мольную—в кал/град*моль. Поскольку основной единицей энергии в Международной системе единиц (СИ) является джоуль, удельную и мольную теплоемкости в настоящее время принято выражают в дж/град*г, дж/град*моль, а также кдж/град*кг.

Теплоемкость определенной термодинамической системы зависит от характера протекающего процесса. Так, если рассматривать теплоемкость какой-либо системы в изохорном, изобарном или адиабатном процессе, то во первых двух процессах С имеет конечное значение, а в адиабатном процессе С = 0, поскольку Q = 0, а (t2-t1)  0.

В изотермических процессах с подводом к системе теплоты или с отдачей ею теплоты теплоемкость системы принимает соответственно значения + или —, поскольку изменение температуры, по определению, равно нулю. Поэтому необходимо точно указывать к какому процессу она  относится. В зависимости от условий процесса можно рассматривать различные виды теплоемкостей одной и той же термодинамической системы. Наиболее часто в химической термодинамике используют изохорную и изобарную теплоемкости Сv и Ср или, как их часто называют, теплоемкость при постоянном объеме и теплоемкость при постоянном давлении.

Для многих процессов теплоемкость термодинамической системы характеризует не только ее свойства, но еще и процесс нагрева. При изохорном процессе Qv=U и dQv=dU. Отсюда следует, что cредняя теплоемкость равна Сv = U/(t2-t1) , а истинная теплоемкость равна

С v = dQ/dt							(36)

При изобарном процессе Qp=H и dQp=dH. Таким образом средняя Ср и истинная Ср теплоемкости при р=сопst  определяются уравнениями

Ср=H/ (t2-t1)   и С р = dH/dt				(37)

Теплоемкость при постоянном давлении всегда больше, чем теплоемкость при постоянном объеме. Разность этих двух величин (Ср—Сv) равна работе расширения системы при изменении температуры на один градус, производимой в результате подвода дополнительного тепла.

Для идеального газа Ср—Сv = R. Для неидеальных газов при небольших давлениях и температурах можно пользоваться формулой

Ср—Сv = R(1  + 2*a*p/(R2*T2)) 					(38)

где а—постоянная в уравнении Ван-дер-Ваальса.

- Зависимость теплоемкости от температуры.

Теплоемкость газов и паров сильно зависит от температуры. Эту зависимость нельзя определить через другие свойства вещества на основании законов термодинамики. Ее получают экспериментально или вычисляют методами квантовой статистической физики. Найденную зависимость теплоемкости от температуры выражают эмпирическими степенными рядами. Обычно такую зависимость в заданном интервале температур дают для теплоемкости, определенной при постоянном давлении. Например, зависимости истинной и средней мольной теплоемкостей при постоянном давлении можно записать так (соответственно):

Ср = а + b*T + с*T2+ d*T3 + с’Т-2.				(39)

где a, b, c, d—коэффициенты температурной зависимости теплоемкости для данного вещества.

Число членов в уравнениях зависит от требуемой степени точности и от температурного интервала. Обычно в практических расчетах используют трехчленные ряды Ср= f(T). Коэффициенты a, b, c, d находят на основании опытных или расчетных данных с помощью правила наименьших квадратов. Следует иметь в виду, что в уравнении постоянная а не является теплоемкостью вещества при Т=0°С. Теплоемкость газов при любой температуре можно определить с использованием кинетической теории газов или квантовой теории теплоемкостей Планка - Эйнштейна. Известно, что, согласно кинетической теории газов, истинная мольная теплоемкость при постоянном объеме для одноатомных газов.

Сv = 3/2 *R = const				(40)

Для многоатомных газов Сv изменяется с температурой, так как в общем случае

Сv = Спост  +  Свращ + Сколеб  + Сэл         		(41)

где Спост, Свращ и Сколеб—соответственно слагаемые теплоемкости для поступательного, вращательного и колебательного движения молекул любого газа (для любого газа Спост=3/2 R); Сэл—слагаемое теплоемкости, учитывающее электронное возбуждение.

Пользуясь табличными данными функции Эйнштейна можно рассчитать теплоемкость газов, но для большинства органических молекул проще и надежнее пользоваться или табличными коэффициентами, либо эмпирическими методами расчета теплоемкости.

Пример.5.1.1 Вычислить Сv метана при 25 оС, если при той же температуре и р=1 атм Ср 298=8,336 кал/моль*град, считая метан идеальным газом и во втором случае газом, подчиняющимся уравнению Ван-дер-Ваальса.

Для идеального газа: Сv = Ср - R = 8,336 -1,987 = 6,549 кал/ моль*град

Если считать метан неидеальным газом, то согласно уравнения 38 и принимая постоянную Ван-дер-Ваальса а=0,00449 см6*атм/моль2 и учитывая, что 1 см3*атм = 0,0242 кал ,получаем

Сv = 8,336 - 1,987*1 + 2*0,00449*0,0242/(1,9872*298,152) = 8,536 –

-1,987(1+0,0000000006) = 6,549 кал/моль*град.

- Эмпирические формулы расчета теплоемкости

Эти формулы по Маслову [2] и Жорову [3] предназначены для расчета теплоемкостей различных газообразных веществ в интервале 300-1500оК.

н-парафины с С>4:

Ср = (-2,1 + 4,8*п)+(27,60 + 69,11п)*10-3Т - (0,53 + 2,19*п)* 10-5Т2  дж/мольК											 (42)

Ср = -1,1583 + 8,272*10-3*Т - 1,597*10-6*Т2 - 0,416*10-9*Т3 + С(Т)*п +

+ 244,51*п-1 *(2п+2)-2*e-0,007*Т  кал/моль К. 					(43)

Формула Паркса (п>3):

Ср = 4,0 +1,3*п + 0,012*п*Т 								(44)

Формула Эдмистера (п>3):

Ср = 2,56 + 0,51*п + (0,0013*п2 + 0,0044*п – 0,00065*м*п + 0,00495*м –

- 0,0057) *Т,   где м- число атомов водорода в молекуле			(45)

н-олефины с С>4:

Ср = -0,673 - 3,622*10-3*Т + 3,048*10-6*Т2 - 0,95*10-9* Т3 + С(Т)*п + 139*

*п-1*(п+1)*e-0,007*Т кал/моль К								(46)

Ср = (-4,4-5,5*п) + (-12,40 + 68,29*п)*10-3*Т +(0,6-2,15*п)*10-5*Т2 дж/мольК 											(47)

алкилциклопентаны с С>6 (п"=п-5) :

Ср= (-19,49 + 3,75*п") + (399,96 + 70,73*п")*10-3*Т - (12,65 + 2,21 п")*

*10-5*Т2 дж/мольК 									(48)

н-алкилциклогексаны с С>7 (п" =п-6):

Ср= (-25,61 + 5,56*п") + (517,53 + 68,30*п")*10-5*Т2 дж/моль К 		(49)

Ср= -14,695 + 166,86*10-3*Т - 96.753*10-6*Т2 + 20,653*10-9*Т3 +  С(Т)*z -

- { 77,75*Т-2/3} кал/моль К								(50)

н-алкилбензолы с С>7 (п" =п-6):

Ср= (-4,39 + 5,17*п") + (321,43 + 69,05*п")*10-3*Т -  (10,60 + 2,18*п")*

*10-5*Т2  дж/мольК 									(51)

Ср = -8,356 - 112,72*10-3*Т - 71,306*10-6*Т2 + 16,93*10-9*Т3 + С(Т)*z  кал/моль К												 (52)

Ацетиленовые углеводороды:

Ср = (7,0 + 5,56 п) + (-72,0 +68,19 п)*10-3*Т + (2,43-2,15*п)*10-5*Т2 дж/мольК 												(53)

Ср= 2,965 -21,514*10-3*Т + 11,779*10-6*Т2 - 2,506*10-9*Т3 + +С(Т)*п +

+5,657*п-0,5* m-2* (2,818 -0,002*Т) кал/мольК				 (54)

Предельные спирты :

Ср= -6,602 + 17,8*10-3*Т + 13,985*10-6*Т2 - 12,51*10-9*Т3 + С(Т)*п +

+{ 242,2*m*  e-0,007*Т} кал/мольК 						(55)

Альдегиды :

Ср = -6,882 + 5,98*10-3*Т + 21,188*10-6*Т2 - 15,01*10-9*Т3 + С(Т)*п +

+{ 215*(п2 + m)-1*e-0,007*Т} кал/моль К					(56)

кислоты :

Ср = -5,692 + 18,2*10-3*Т + 12,248*10-6*Т2 - 15,012*10-9*Т3 + С(Т)п+

+{ 127,56*п-1*m-1*e-0,007*Т} кал/мольК					 (57)

сложные эфиры :

Ср = -14,54 + 24,2*10-3*Т +27,58*10-6*Т2 - 25,02*10-9*Т3 + С(Т)*2*п +

+{ 14*(10-z)*e-0,007*Т} кал/мольК						(58)

меркаптаны (z 4):

Ср = -1,1583 + 8,272*10-3*Т - 1,597*10-6*Т2 - 0,416*10-9*Т3 + С(Т)*z  кал/мольК 										(59)

Примечания:

1. В уравнении 50 член в фигурных скобках учитывается только для цикло-гексана.

- Члены в фигурных скобках уравнений 55 и 58 следует принимать во вни-мание при расчете теплоемкостей для первых четырех, а в уравнении 56 и 57 для первых пяти простейших соединений каждого из гомологических рядов.

- Приведенные формулы применяются для углеводородов нормального строения, для углеводородов изостроения необходимо использовать соот-ветствующие поправки (см. вышеуказанные источники).

Обозначения: z-число метиленовых и метильных групп; п -число атомов углерода; m- число атомов Н;  С(Т) = 0,1203 +21,3*10-3*Т - 11,633*10-6*Т2 + 2,502*10-9*Т3

4.3 Эмпирические методы расчета теплоемкости

Существует ряд методов вычисления теплоемкости и других термоди-намических констант. Наиболее простым являются те из них, которые оперируют только с составляющими атомов, образующих молекулу. Эти методы, будучи точными в случае определения молекулярной массы, и вполне приемлемыми для расчета некоторых других свойств, например мольного объема жидкости в нормальной точке кипения, оказываются полностью неадекватными для расчета других свойств. Немногим более сложными являются методы, в которых используются составляющие, характеризующие различные химические связи. Такие методики просты в использовании, но они дают только приблизительные результаты. В самом удачном методе назначаются составляющие для наиболее типичных радикалов, например —СН3, —NH2, —СООН; простым суммированием составляющих групп, взятых из таблиц, можно рассчитать свойство в идеальногазовом состоянии. В более сложных и обычно более точных методах выделяются атомные или молекулярные группы и принимаются во внимание ближайшие соседи этого атома или группы. Метод Бенсона и др., рассмотренный ранее, показателен для такого подхода. Можно учитывать соседство несколько удаленных атомов (или групп), но обычно влияние соседей, разделенных более чем одним атомом, становится ничтожно малым. Исключением является гош-взаимодействие между углеродными атомами, разделенными двумя другими углеродными атомами.

Большинство методов расчета, описанных ниже, сочетают подходы, перечисленные ранее. Авторы сформулировали специальные правила по применению предложенных ими групповых составляющих, и для получения точных результатов следует выполнять эти правила.

Прежде чем попытаться вычислить теплоемкость, следует проверить, известны или нет уже такие значения. В справочной литературе 1-46  обычно приводятся константы эмпирического уравнения для расчета Ср многих соединений:

СР = a + b*Т + c*Т2 + d*Т3 +c’*T-2					(60)

Для вычисления СР можно воспользоваться и теоретическими методами при условии, что существуют достаточные спектроскопические данные, позволяющие выделить наиболее важные колебательные и вращательные частоты в спектре молекулы. Действительно, многие экспериментальные данные были получены не калориметрически, а вычислены по экспери-ментальным спектроскопическим данным, что используется в методах Бенниваца, Росснера, Добраца, Мак-Келви, Стала и др.

Трудности выделения приемлемых колебательных и вращательных частот в широком температурном интервале привели к использованию более точных, но эмпирических методов расчета, основанных на применении составляющих групп или связей.

4.3.1 Расчет теплоемкости веществ по составляющим связям

В табл. А.11 даны значения составляющих связей для вычисления теплоемкости при 298 К. Хотя не всегда можно описать некоторые типы молекул, например ацетилен, с помощью приведенных в табл. А.11 связей, но зато расчет теплоемкости производится быстро и, как правило, с удовлетворительной точностью.

Пример 4.3.1. Используя табл. А.11, вычислить идеальногазовую тепло-емкость этилацетата (СН3С(О)ОС2Н5) при 298 К.

Имеем:

Ср = 8 (С—Н) + (С—СО) + (О—СО) + (С-О) + (С—С) = 8*(1,74) + 3,7 + 2,2 +

+2,7+1,98 = 24,5кал/(моль К) = 102,51 дж/(моль К)

Сталл [25] приводит для этой температуры значение 27,16 кал/(мольК).

4.3.2 Метод Тинха, Дюрана и Рэмелхоу

Эго аддитивно-групповой метод расчета С°Р углеводородов, в котором используется уравнение

(61)

Значения констант А, B1, B2, C1, C2, n1 и n2 даны в. табл. А.12 для большого числа групп углеводородов. Функция, зависящая от температуры (в круглых скобках), определяется для каждой i-й группы, и результаты суммируются. Тинх и др. провели широкое сравнение расчетных значений С°р с экспериментальными данными и нашли, что погрешность расчета в среднем меньше 0,5%.

Пример 4.3.2.

Используя метод групповых составляющих Тинха и др., вычислить идеальногазовую теплоемкость изопрена (2-метил-1,3-бутадиен) при 800 К. Решение.

В этой молекуле имеются группы —СНз , С=СН2, НС=СН2



Для —СНз при 800 К. по уравнению и табл. А.12: имеем

-СН3= 4,7366 + 20,4410 ехр (-1013,8229/8001,0489) = 12,93

Далее НС==СН2  = 1,6606 + 31, 4786*exp(-134,8699/8000,8030)=18,44

Для СН=СН2 = 4,9218 + 62,5821* ехр(-652,9594/8000,9990) - 40,8819*

* ехр (-1013,8229/8001,0489) = 16,04

Таким образом СР = 12.93 + 18.44 + 16,04 = 47,42 кал/(моль К) = 198,4 дж/(моль К).  Экспериментальное значение 48,0 кал/(моль К).

4.3.3 Метод Рихани и Дорэсвейми

Также является аддитивно-групповым методом, применимым ко многим типам органических соединений, и использует  уравнение:

.(62)

где ni — число групп типа i. Параметры ai ,bi, ci и di находятся по табл. А.13. Метод можно применять для расчета Ср циклических соединений (включая гетероциклы), но нельзя использовать для ацетиленовых соединений. Погрешность, как правило, меньше 2—3%.

Пример 4.3.3. Вычислить идеальногазовую теплоемкость З-метилтиофена при 800 К, используя метод Рихани и Дорэсвейми.

Необходимые данные заносим в таблицу 6.

Ср = 0,0987 +(9,3034*10-2) 800— (0,4851*.10 -4)8002+ (0,006621*10-6) 8003

При 800 К имеем С°р = 46,87 кал/(моль К). = 196,1 дж/(моль К).

Значение, приводимое Сталлом [25], равно 45,95 кал/(моль-К).

Таблица 6 – Исходные данные для расчета теплоемкости

| Группа | а | b*102 | с*104 | d*106 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -СНз | 0,6087 | 2,1433 | —0,0852 | 0,001135 |
| HС=СH  (транс) | —3,1210 | 3,8060 | —0,2359 | 0,005504 |
| HC=C  | -1,4714 | 3,3842 | —0,2371 | 0,006063 |
| S | 4,0824 | —0,0301 | 0,0731 | —0,006081 |
| Всего | 0,0987 | 9,3034 | —0,4851 | 0,006621 |

Метод Маслова

Теоретическая часть метода была рассмотрена в предыдущей главе.

Пример 4.3.4. Рассчитать теплоемкость трихлорфторметана методом Маслова, если известно, что для СF4  и CCl4 равна соответственно 14,61 и 19,96 ккал/моль град. Используя ранее приведенное уравнение, находим искомую величину

Ср( CFCl3) = 0,25*(Ср( CFCl3) + 3*Ср( CFCl3)) = 0,25*(14,61 + 3*19,96)= 18,59 кал/моль град. = 77,78 дж/(моль К). Опытная величина точно совпадает с рассчитанной.

- Метод Андерсона, Байера и Ватсона

Принципы и возможности этого метода уже были рассмотрены в предыдущей главе, поэтому можно ограничиться только одним примером.

Пример 4.3.5. Используя рассматриваемый метод найти зависимость Ср от температуры для газообразного дихлорэтина

В	А	А=1; В=1

СН4    СН3СН3 

а		3,79 				-2,0			0,49

b*10-3	16,62				23,20			22,04

d*10-6  	-3,24				 -9,12			-8,96

В	  А	А=1,В=2			А	В		А=2,В=2

СН3СН2СН3 СН3СН2 СН2 СН3				1,09							1,00

17,79							-25,70

-6,47							-9,50

СН3 CC  СН3 Cl  CC   СН3 ClCCCl

2,19				2,19

-18,85			-18,85

6,26				6,26

Суммируя все поправки для а, b*10-3, d*10-6, получим искомую зависимость

Ср = -8,75 + 16,35* 10-3*Т - 26,77*10-6*Т2

4.3.6 Метод Бенсона.

Бенсон и др. разработали точный метод расчета также и теплоемкости веществ в идеальногазовом состоянии. Сущность метода Бенсона подробно описана в предыдущей главе. Значения составляющих приводятся только для атомов, валентность которых больше единицы. Для каждой группы дается ключевой атом со специальным обозначением, характеризующим другие, связанные с ключевым атомы. Составляющие для расчета по методу Бенсона приводятся в табл. А.10.

Примечания, помещенные под таблицей, определяют термины, смысл которых не является очевидным.

Для широкого круга веществ погрешность почти всегда меньше 1%.

Пример 4.3.6.1.  Используя метод Бенсона, вычислить теплоемкость

2-метил-1-бутантиола в состоянии идеального газа при 800 К.

Решение. Из табл. А.10 выписываем нужные групповые составляющие и сводим в таблицу 7:

Таблица 7 – Составляющие метода Бенсона

| Группа | Число | Составляющая | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| С-(С) (Н)3 | 3 | 13,02 | 39,06 |
| С-(С)2(Н)2 | 1 | 11,07 | 11,07 |
| С-(С)3S | 1 | 8,72 | 8,72 |
| S-(С) (Н) | 1 | 7,30 | 7,30 |
| Итого |  |  | 66,15 |

Таким образом, Ср (800 К) = 66,15 кал/(моль К) = 276,77 дж/(моль К). Сталл и др. [25 приводят значение 66,28 кал/(моль-К).

Пример 4.3.6.2.  Используя метод Бенсона, вычислить теплоемкость триэтиламина (СН3СН2)3N в состоянии идеального газа при 600 К.

Решение. Триэтиламин содержит три группы С(Н3)(С); три группы С(Н2)(С)(N) и группу N(С)3. Из табл. А.10 выписываем нужные групповые составляющие и находим

Ср (600 К)=3*45,15+3*39,29+24,98 = 278,3 дж/(моль К).

Пример 4.3.6.3. Рассчитать теплоемкость 3-метилпентена-2 при 6000С методом Бенсона.

Решение.

Ср= 2[C-(Cd)(H)3]+[Cd-Cd(H)]+[Cd-(C)2]+[C-C(H)3]+C-Cd (C)(H)2]=

=2*39,33+28,24+20,88+39,33+34,81=201,92 дж/моль К

Пример 4.3.6.4. Рассчитать теплоемкость толуола при 8000К методом Бенсона.

Решение. Структурная формула соединения Ar—СН3

Групповые доли взяты из табл. А10:

Ср= 5[Cb—H]+[Cb—C]+[C—(Cb)(H)3]=5*31,55+20,75+54,47=232,9 дж/моль К

Табличное значение при 8000К равно 236,8 дж/моль К.

4.3.7 Обсуждение и рекомендации по методам расчета теплоемкости

Показано, что метод Бенсона, если он применим для данного случая, является наиболее точным, хотя для углеводородов метод Тинха дает сравнимые результаты. Метод расчета по составляющим связей прост в использовании, но позволяет производить лишь приближенные вычисления, и его применение ограничивается лишь значением температуры 298 К. Метод Рихани—Дорэсвейми пригоден для самых разнообразных соединений. В этом методе Ср выражается в виде полинома по температуре. Однако в общем случае этот метод менее точен, чем предыдущие, особенно при низких температурах.

Методы, представленные здесь, считаются наиболее точными и общими для инженерных применений.

Глава 5 РАСЧЕТ ТЕПЛОТ РЕАКЦИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Большинство рассмотренных методов расчета теплот образования и сгорания позволяет рассчитать эти величины при нормальных условиях. Но обычно химические процессы протекают в условиях, отличающихся от стандартных. Поэтому необходимо приводить теплоту реакции к реальным условиям. Теплота химической реакции сравнительно мало меняется с изменением давления, т.е. в технических расчетах обычно влияние давления не учитывается (до 10 Мпа).

Зависимость теплоты химической реакции от Т выражается уравнением Кирхгофа

(Qр /Т )р = Ср					(68)

где: Ср= ik*Cpк  iн Cpн ;  ik и iн -стехиометрические коэффициенты конечных и исходных веществ; Cpк и Cpн -теплоемкости конечных и исходных веществ.

При условии Р= const и Qp =   H и учитывая, что

Ср = а +b*T + с*T2+ d*T3 + c’T-2......		(69)

( -разность сумм соответствующих коэффициентов в Ср = f (T) продуктов и исходных веществ с учетом их стехиометрических коэффициентов). Подста-вив все это в исходное уравнение и проинтегрировав получим уравнение Нерста

HТ2 = HТ1 + а*(Т2 -Т1) + 0,5 * b*(Т22 -Т21) + 1/3 *с*(Т32 -Т31) +..0,25 *d* *(T42-T41) - с’.(T-12-T-11)..							(70)

Иногда можно пользоваться приближенными уравнениями. Так для реакции, протекающей в газовой фазе в сравнительно узком интервале температур, и для реакций в жидкой и твердой фазах в достаточно широком интервале температур можно считать Ср= const и тогда можно пользоваться следующим уравнением:

 HТ2 =  HТ1 + а*Т					(71)

причем в этом случае целесообразно принять  а = С298. Иногда с потерей точности расчетов можно пользоваться средними теплоемкостями

Ср(Т1-Т2) =  0,5*( Ср (т1) + Ср(Т2))					(72)

 HТ2 =  HТ1 + Ср(Т1-Т2) *( Т2 -Т1)					(73)

Пример 5.1. Вычислить теплоту гидрирования бензола при 1000оС

С6Н6 (Г) + 3 Н2(Г)  С6Н12(Г)

Находим стандартные теплоты образования [1] и коэффициенты тем-пературной зависимости теплоемкости веществ и сводим их в таблицу 8.

 H298 = -29430 - 19820 - 3*0 = 49250 кал/моль

Находим сумму соответствующих коэффициентов

Таблица 8 – Данные для расчета теплоемкости

| Параметр | бензол | водород | гексан |
| --- | --- | --- | --- |
|  H298 (кал/моль) | 19820 | 0 | -29430 |
| а | -8,102 | 6,95 | 16,172 |
| b*103 | 112,780 | -0,20 | 162,393 |
| c*106 | 71,306 | 0,48 | -91,004 |

а = -16,172 - (-8,102 + 3*6,95) =-28,92

b*103 =162,393 -(112,780 + 3*(-0,48)) = 49,013

с*106 = -91,004 - (-71,306 + 3*0,48) = -21,038

тогда  H1000 = -49250 - 28,92 *(1000 -298) + 0,5*49,013*10-3*(10002 -2982)  -

-1/3 *21,038*10-6*(10003 - 2983) = -54046 кал/моль = - 226128,46 дж/моль.

Пример 5.2. Вычислить теплоту реакции дегидрирования бутана до 1,3-бутадиена при 600оС

С4Н10 (Г)  С4Н6(Г) + 2 Н2(Г)

Находим по таблице A14 стандартные теплоты образования и коэффициенты температурной зависимости теплоемкости веществ и сводим их в таблицу 9.

Таблица 9 – Данные для расчета теплоемкости

| Параметр | бутан | водород | 1,3-бутадиен |
| --- | --- | --- | --- |
|  H298 (кдж/моль К) | -124,7 | 0 | 111,9 |
| a (дж/моль К) | 0,469 | 27,28 | -2,96 |
| b*103 (дж/моль К) | 385,38 | 3,26 | 340,08 |
| c*106 (дж/моль К) | -198,88 |  | -223,7 |
| d*109 (дж/моль К) | 39,97 |  | 56,53 |
| c’*10-5 (дж/моль К) |  | 0,502 |  |

Рассчитываем тепловой эффект реакции при T=2980К

H298 = 111,9 + 2*0 – (-124,7) = 236,6 кдж/моль К

Далее находим сумму соответствующих коэффициентов

а = -2,96+2*27,28 - 0,469 =51,131

b*103 = 340,08 +2*3,26 - 385,38 = -0,03878

с*106 = -223,7 + 2*0 – (-198,88)= - 24,82

d*109= 56,53+ 2*0 - 39,97 = 16,56

c’*10-5= 2*0,502= 1,004

тогда по формуле (70):

HТ2 = HТ1 + а*(Т2 -Т1) + 0,5 * b*(Т22 -Т21) + 1/3 *с*(Т32 -Т31) +.0,25 *d* *(T42-T41) - с’.(T-12-T-11).

находим искомую величину

 H873 = 236600 + 51,131*(873 -298) + 0,5*(-0,03878)*10-3*(8732 -2982) +

+1/3 *(- 24,82)*10-6*(8733 - 2983) + 0,25*16,56 109 (8734 – 2984) – 1,004*105* *(1/873-1/298) = 236600 + 29400,325 - 0,5*13055,772 - 1/3 *5285,626+ +0,25*2329,05989 + 221,90702= 250210 дж/мольK= 250,21 кдж/моль К.

5.1 Эмпирические формулы расчета теплот образования при разных температурах.

Для некоторых гомологических рядов органических соединений имеются расчетные формулы, позволяющие рассчитать теплоты образования при температурах 300 -15000К(Жоров):

Парафины (для С >4):

-обр(Т,п)= (19,55 + 17,87*п) + (95,18 + 12,58 п)*10-3*Т - (8,12 +0,62*п)*

*10-5* Т2 + (2,53 + 0,01*п)10-8*Т3 кдж/моль град 				(74)

Олефины (С >4) :

-обр (Т,п) = (99,56 + 18,08*п) + (69,88 + 10,71*п)*10-3*Т - (7,40 + 0,14*п)*

*10-5*Т2 + (2,72 - 0,21*п)10-8*Т3 кдж/моль град 					(75)

н-алкилциклопентаны ( С>6)

-обр (Т,п)= (47,35 + 14*п”) + (161,16 + 27,39*п”)*10-3*Т - (11,36 +2,14*п”)*

*10-5*Т2 + (2,46 + 0,49*п”)*10-8*Т3 кдж/моль град.  п”=п-5 			(76)

н-алкилциклогексаны ( С >7 ):

-обр (Т,п) =(87,04 + 14,78*п") + (206,7 + 18,7*п")*10-3*Т-(17,78 + 1,26*п")*

*10-5*Т2 + (3,97 + 0,22*п")*10-8*Т3 кдж/моль.град. п"=п-6 			(77)

н-алкилбензолы :

-обр (Т,п) = (-92,70 +14,91*п") + (88,64 + 26,63*п")*10-3*Т-(5,69 + 2,16*п")*

*10-5*Т2 + (1,23 + 0,53*п")*10-8*Т3 кдж/моль.град. п"=п-6 			(78)

н-ацетилены : -обр (Т,п)= (255,42 - 18,1*п) - (30,16 + 10,48*п)*10-3*Т + +(4,41 + 0,12*п)*10-5*Т2 - (2,02 - 0,22*п)*10-8*Т3 кдж/моль.град. 		(79)

В случае необходимости, пользуясь соответствующими поправками, можно рассчитать теплоты образования и для гомологов изостроения.

ГЛАВА 6 Энергетические (тепловые) балансы химических аппаратов

Энергетический (тепловой) баланс любого реактора (аппарата) может быть представлен в виде уравнения, связывающего приход и расход тепла.

 Q приход =  Qрасход					(80)

Для аппаратов непрерывного действия тепловой баланс обычно составляется на единицу времени (кал/час; дж/час), а для периодических аппаратов на время цикла или отдельной операции. Тепловой баланс рассчитывается по данным материального баланса с учетом тепловых эффектов химических реакций и физических превращений (фазовые переходы). Тепловые балансы, как и материальные, выражаются в виде таблиц, а для расчета используется следующее уравнение:

Qт + Qж + Qг + Qф + Qр  = Qт1 + Qж1 + Qг1 + Qф1 + Qр1+ Qа1 + Qп1	(81)

где: Qт; Qж; Qг;Qт1; Qж1; Qг1- количество тепла, вносимого и уносимого, с  твердыми, жидкими и газообразными веществами.

Qф, Qф1-теплоты физических процессов, происходящих с выделением и по-глощением тепла, соответственно (испарение, конденсация, возгонка, плав-ление, кристаллизация, абсорбция, растворение и т. д.), Qр, Qр1- теплота экзо- и  эндотермических основных и побочных реакций, Qа1-тепло, необходимое для нагрева аппарата при периодическом проведении процесса, Qп1 - потери теплоты в окружающею среду.

Величины Qт; Qж; Qг; Qт1; Qж1; Qг1 рассчитываются для каждого потока, входящего и выходящего  из аппарата, по формуле

Qх = G*C*T					(82)

В случае непрерывных процессов, базовая температура принимается равной нулю. Если материальный поток состоит из нескольких компонентов, то используются формулы

Qх = T *Gi*Ci   или Qх = G*Cсм*Т			(83)

где: Gi, Ci- количество и теплоемкость каждого компонента смеси, G, Cсм  - количество и средняя теплоемкость потока.

Суммарная теплота фазовых переходов, сопровождающихся выделени-ем и поглощением тепла (учитывается соответствующим знаком), рассчиты-вается по уравнению

Qф = Gi*r1 + Gi*r2 + Gi*r3 +.....			(84)

где: Gi- массовый расход компонентов смеси, претерпевших фазовые переходы в данном аппарате, r1, r2, r3-теплоты соответствующих фазовых переходов.

Расчет тепловых эффектов химических реакций и зависимость их от температуры рассмотрен ранее.

Расходы теплоносителя  можно рассчитывать по формулам:

Gт = Q/(Степлоносителя*(Тначаль- Тконечная)) = Q/r			(85)

Теплоту (тепловой поток в вт), полученную при сжигании топлива  или при превращении электрической энергии в тепловую в единицу времени рас-считывают по формулам:

для пламенных печей		Q = В*Qнр				(86)

для электрических печей		Q = N*			(87)

где  В- расход топлива ( м3/с или кг/с ); Qнр- низшая теплота сгорания топлива (дж/м3, дж/кг); мощность печи (вт);  - коэффициент.

При подсчете теплоты сгорания топлива по его элементному составу в технических расчетах до сих пор пользуются  формулой Менделеева

Qнр = 339,3* С +1256*Н - 109*(О-S ) - 25,2*(9H+W) 		(88)

где  С, Н, О, S -содержание углерода, водорода, кислорода и серы (масс, %); W- содержание влаги в топливе (% масс.).

На основе элементного состава топлива теоретический расход воздуха (кг на кг топлива) рассчитывают по уравнению

G = 0,116 *С + 0,348 *Н + 0,0435 *(S-O)				(89)

Тепло, необходимое для нагрева аппарата или отдаваемое им при охла-ждении, определяется по формуле

Q = G*C*(Tкон. - Tнач.)						(90)

где: G - вес аппарата; С - теплоемкость материала аппарата.

Потери тепла в окружающую среду в зависимости от условий, типа аппарата, его теплоизоляции принимают обычно 2-5% от прихода тепла.

6.1 Эмпирические методы расчета тепловых эффектов некоторых физико-химических процессов

В предыдущем разделе уже рассматривалось понятие о теплотах фазовых процессов. Поскольку ряд этих данных достаточно сложно найти в типовых справочниках, имеет смысл привести достаточно простые уравнения для расчета этих теплот.

Для расчета теплот испарения (конденсации) могут быть использованы  формулы:

Клаузиуса-Клайперона  								 							(92)

Кистяковского		Qисп = (4,577*lgТ + 8,75)*Tk /M		(93)

Трутона			Qисп = Кисп*Ткип/М				(94)

где: P2, P1- давление паров жидкости при температурах T1 и T2 0К соот-ветственно; М - молекулярный вес; Тк - температура кипения; Кисп – посто-янная величина, равная 20 22.

Для соединений разлагающихся ниже температуры кипения:

Qисп = 240* /М									(95) где  -сумма валентностей атомов, входящих в состав соединения.

Более точные методы расчета рассмотрены в  4 .

Теплота плавления (кристаллизации) находится по формуле:

Qплавл = К*Тплавл/М								(96)

где К - константа равная 9  11 для органических соединений и 5  7 для неорганических веществ.

Также можно воспользоваться соотношением Qплавл = 0,26* Qисп	(97)

Теплота растворения может быть найдена по формуле

(98)

где C1 и C2 - растворимость вещества при температурах  T1 и T20К.

Для расчета теплоты растворения хлористого водорода используется следующие формулы

Qрастворения= 477,5*М - 157*М2 ( ккал/кг)					(99)

где М - растворимость хлористого водорода, которая зависит от температуры и парциального давления М = (0,304 - 0,0016*t)Р0,15.

Итак, например, при 800С и Р = 200 мм рт. ст. имеем

М = ( 0,304 – 0,0016*80)*2000,15 = 0,389 кг/кг

Qрастворения = 477,5*0,389  - 157*0,389 2 = 161.99 ккал/кг

Q2 = G *0,01*С* Qрастворения

где G - количество получаемой соляной кислоты, С - концентрация получаемой кислоты в %

6.2 Термокинетика химических реакций

В ряде случаях, особенно при сильно экзотермических или эндотерми-ческих реакциях, необходимо знать количество тепла выделяющегося (поглощающегося) по оси реактора в каскаде реакторов или просто временную зависимость выделения тепла или в каждом из каскада реакторов.

Для химических реакций в периодическом реакторе, при условии постоянной температуры, общее количество выделяющегося и поглощаю-щегося тепла изменяется во времени в соответствии с изменением с количества взаимодействующих веществ и может быть определено на основании законов химической кинетики.

Примем следующие обозначения:

а - начальная концентрация или количество вещества А;

в - концентрация или количество получаемого продукта В в любой момент времени;

 -время;

к - продолжительность реакции;

к - константа скорости реакции.

Для реакции первого порядка типа  А  В + Qр  кинетическое уравнение dx/d = к*(а - в), после интегрирования  для bк ( значение концен-трации продукта В в конечный момент времени) имеем

bк = (1 - е-к*к)								(100)

Так как количество выделившегося и поглотившегося тепла прямо пропорционально степени превращения А в В, то

Q = * bк = *а*(1 - е-к*к)					(101)

Для любого времени  уравнение записывается аналогично и тогда имеем

Q =Q*(1 - е-к*)/(1 - е-к*к)					(102)

Поскольку количества теплоносителя прямо пропорционально вели-чине Q, то его расход должен меняться во времени в соответствии с уравнением

W = W* (1 - е-к*)/(1 - е-к*к)				(103)

Для аппарата непрерывного действия

Ql =Q*(1 - е-к*l)/(1 - е-к* lk )					(104)

где lk - конечная длина или высота  реактора, равная произведению скорости на время.

Для реакции второго порядка количество в соответствии с кинети-ческим уравнением получающегося в любой момент времени продукта будет равно.

Х= а*в*(е-а*к* - е-в*к*)/(а* е-ак* - е-в*к*)				(105)

где а, в- количество или концентрации исходных веществ.

Тогда тепловыделение (теплопоглощение) будет описываться уравнениями

Q = *х = * а*в*(е-а*к* - е-в*к*)/(а* е-ак* - е-в*к*)			(106)

Для любого времени  уравнение будет выглядеть аналогично

Q = Q*( е-а*к* - е-в*к*)**(а* е-а*к*к - в*е-в*к*к)/(а* е-а*к* - в*е-в*к*)*

*(е-а*к*к - е-в*к*к)										(107)

Для аппарата непрерывного действия формула имеет аналогичный вид, только необходимо заменить к на l (длина).

ПРИМЕР 6.2.1. Для химического процесса, проводимого в аппарате периодического действия и протекающего по уравнению реакции первого порядка с константой скорости k = 0,000895 с-1 и степенью превращения, равной 0,96, с выделением общего количества, равным 10000ккал, вычислить данные для построения графиков тепловыделения и расхода охлаждающей воды, при условии постоянной температуры процесса.

Решение: Находим продолжительность процесса

к = k-1*2,303*lg a/(a - x) = 0,000895-1*2,303*lg 1/(1 - 0/96) = 3600 сек.

Находим значения Q для произвольно выбранного времени (10, 40, 50 мин.) с момента начала реакции.

(1-2,718-0,000895*600)

Q10 = 10000*_____________________________ =4350 ккал.

(1-2,718-0,000895*3600)

(1-2,718-0,000895*2400)

Q40 = 10000*_____________________________ = 9200 ккал.

(1-2,718-0,000895*3600)

(1-2,718-0,000895*3000)

Q50 = 10000*_____________________________ = 9700 ккал.

(1-2,718-0,000895*3600)

При необходимости задаются большим количеством точек, строится график или обрабатывается соответствующими математическими методами.

Общий расход охлаждающей воды:

W =  Q /С(tк - tн) =10000 /1(20 - 12) = 1250 кг.

Для расчета количества охлаждающей воды в каждый заданный момент времени:

W10 = W*(1 - е-k)/(1 - е-kк) = 1250 *(1 - 0,582)/(1 - 0,04) = 544 кг

W40 = 1250*(1 - 0,116)/ (1 - 0,04) =  1150 кг.

W50 = 1250*(1 - 0,0068)/ (1  - 0,04) = 1214 кг.

По рассчитанным данным строим соответствующие графики.

6.3 Примеры тепловых расчетов аппаратов и реакторов

Пример 6.3.1. Составить тепловой баланс реактора окисления метано-ла в формальдегид во взвешенном слое катализатора и определить на его основе поверхности охлаждения:

а) змеевикового холодильника, отводящего теплоту из слоя катализатора.

б) холодильника для "закалки" газообразных продуктов реакции. Исходные данные для расчета:

Таблица 7 - Материальный баланс.

| Приход |  | Расход |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поток | кг/час | Поток | кг/час |
| 1. Спиртовоздушная смесь, в т. числе: | 4366 | 1. Продукты реакции, в т. числе | 4364,18 |
| 1.1 метанол | 1860 | 1.1 метанол | 372 |
| 1.2 кислород | 586 | 1.2 формальдегид | 1220 |
| 1.3 азот | 1920 | 1.3 азот | 1920 |
|  |  | 1.4 вода | 572 |
|  |  | 1.5 муравьиная к-та | 126,5 |
|  |  | 1.6 двуокись углерода | 108 |
|  |  | 1.7 оксид углерода | 4,3 |
|  |  | 1.8 метан | 7,3 |
|  |  | 1.9 водород | 34,08 |

- Температуры:

- в реакторе-6000С,

- спиртовоздушная смесь (вход)-700С

Газообразные продукты после закалки-2000С,

вход воды в холодильник-200С

выход воды из холодильника-500С

- Коэффициенты теплопередачи (вт/м2 С0 ):

- от охлаждающей воды к кипящему слою-380,

- от взвешенного слоя к поверхности холодильника-290

5.Тепловые потери в реакторе 5% от суммы прихода тепла.

РЕШЕНИЕ:

Тепловой баланс реактора

Q1 + Q2 = Q3 + Q4 + Q5

где: Q1-теплота процесса; Q2-теплота, приносимая спиртовоздушной смесью; Q3-теплота уносимая продуктами реакции; Q4-теплопотери; Q5-теплота, отводимая змеевиковым холодильником.

Определение Q1: Для определения этой теплоты рассчитываем количество спирта и кислорода, вступившего в реакцию (основную и побочную) (1860-372)/32=46,5 кмоль метанола в час, 586/32 =18,26 кмоль кислорода в час

Аналогично рассчитываем количество (кмоль/час) продуктов реакции:

СН2О-40,7; Н2О-31,78;  НСООН-2,75;  СО2-2,45; СО-0,15; СН4-0,45; Н2-16,85

Теплоты образования реагентов и продуктов реакции принимаем по таблицам или рассчитываем ранее рассмотренными методами. Количество теплоты (кдж/час), необходимое для образования продуктов реакции: СН2О- 40,7*115900=4716000, Н2О-31,78*241840 =7685000 НСООН-2,75*376700 =1035900 , СО2- 2,45*3935100 =964100 , СО- 0,15*110500 = 16900

СН4- 0,46*74850 = 34440

ИТОГО 14453000 кдж/час

Количество теплоты на образование исходных веществ: СН3ОН -46,5*201200 = 9355800, т.к. теплота образования кислорода и азота равна 0

Рассчитываем теплоту процесса - Q1(298 К) = Qпрод.-Qисх. =14453000-

-9355800 =5097200 кдж/час

Т.к. реакция протекает при 600 С (873 К) необходимо учесть влияние температуры на тепловой эффект процесса, используя уравнение:

(108)

Здесь N*Cp(исх) и N*Сp(прод)-соответственно суммы истинных мольных теплоемкостей исходных веществ и продуктов реакции, а N -число молей каждого компонента. Преобразуем это уравнение, подставляя вместо суммы теплоемкостей алгебраическую сумму коэффициентов уравнений для теплоемкостей реагентов и продуктов реакций, умноженных на их число молей, и интегрируя, получаем:

Q1(T) = Q298+ a*(T - 298) + *(T2 - 2982) + *(T3 - 2983) 	(109)

где- a = N*a0 ,  = (1/2)* N*a1 ,  = (1/3)* N*a2

Найдем коэффициенты a, , . Для этого запишем уравнения температурной зависимости теплоемкостей (кдж/кмоль с) газообразных компонентов реакции:

С(СН3ОН)= 20,45 + 0,1037*Т - 0,0247*10-3Т2

С(С2НО) = 20,94 + 0,0586*Т - 0,0156*10-3Т2

С(Н2О)= 28,8 + 0,01375*Т - 1,435*10-6Т2

С(НСООН) = 30,7 + 0,0895*Т - 0,0346*10-3Т2

С(СО2)= 32,2 + 0,0222*Т - 3,48*10-6Т2

С(СО) = 26,2 + 0,00875*Т - 1,92*10-6Т2

С(СН4) = 14,15 + 0,075*Т - 17,54*10-6Т2

С(О2) = 26,2 + 0,0115*Т - 3,32*10-6Т2

С(Н2) = 28,8 + 0,000276*Т + 1,17*10-6Т2

Тогда

a = N*a0 = (46,5*20,45 + 18,26*26,2) - (40,7*20,94 + 31,78*28,8 +

+ 16,85*28,8 +  2,75*30,7 + 2,45*32,2 + 0,15*26,2 + 0,46*14,15)= -999,5

 = (1/2)* N*a1 = 0,5{(46,5*0,104 + 18,26*0,0115) - (40,7*0,0586 +

+ 31,78*0,01375 + 16,85*0,000276 + 2,75*0,0895 + 2,45*0,0222+ 0,15* *0,00875 + 0,46*0,075)} =  0,942

 = (1/3)* N*a2 = 1/3{(-46,5*24,7 - 18,75*3,22) - (-40,7*15,6 - 31,78*

*1,435 + 16,85*1,17 - 2,75*34,6 - 2,45*3,48 - 0,15*1,92 - 0,46*17,54)}* *10-6 =  - 436,08*10-6

Количество теплоты, выделяющееся при окислении метанола при 600оС

Q1 = 5097200 - 999,5*(873 - 298) + 0,942*(8732  - 2982) - 436,08*10-6* (8733 -

- 2983)  = 5045465,7кдж/час.

Расхождение между количеством теплоты, выделяющимся при 25 и 600, составляет 5097200-5045465,7=51734,3 кдж/час, что менее 1% и поэтому, к счастью, в данном случае можно пользоваться в технических расчетах Q1, определенной при 250С.

Расчет Q2,, т. е. количество теплоты вносимой спирто-воздушной смесью при 700С, начинают с расчета теплоемкостей

С(СН3ОН)= 20,45 + 0,1037*343 - 0,0247*10-33432 = 53,2

С(О2) = 26,2 + 0,0115*343 - 3,32*10-63432 = 29,76

С(N2) = 26,4 + 0,0076*343 - 1,445*10-63432 = 27,83

На основании этого рассчитываем

Q2 = Q (СН3ОН) + Q(О2) +  Q(N2) =(58,1*53,2 + 18,26*29,76 + 69,73*28,83)*70= 393000 кдж/час.

Расчет Q3.Аналогично рассчитываем Q3-тепло, уносимое контактными газами при 600оС

Q3 = Q(СН2О) + Q (СН3ОН)  + Q(НСООН)  + Q(CO2) + Q(Н2О) + Q(СО) + Q(CН4) + Q(Н2) + Q(N2) = (40,7*47,3 + 11,6*74,2 + 2,75*70,7 + 2,45*45,5 + 31,78*36,2 + 0,15* *30,5 + 0,46*50,9 + 16,85*29,4 + 68,73*30,2)*600 = 4119700 кдж/час. Теплопотери реактора в окружающую среду принимаем - 5%.

Q4=5457466*0,05 = 272873 кдж/час.

Согласно уравнения теплового баланса, из слоя катализатора необхо-димо отвести следующее количество тепла Q5 = Q1 + Q2 - (Q3 + Q4) = 1064893 кдж/час

Для определения этой площади поверхности теплообмена находим среднюю разницу температур

t = ((600 - 20) + (600 - 50)) /2 = 565

и затем находим требуемую поверхность теплообмена

F = 1064893*103 / 565*380*3600 = 1,38 м2

Для расчета поверхности теплообмена "закалочного" холодильника используем уравнение Q3 = Q6 + Q7 + Q8; где: Q6 - тепло, уносимое реакцион-ными газами из теплообменника, Q7 - тепло, уносимое теплоносителем, Q8 - потери в окружающую среду(3%)

Q6 = (40,7*39,6 + 11,6*55,7 + 31,78*33,8 + 16,86*29,1 + 2,75*7,6 + 2,45*10,6)* 200 = 172161 кдж/час Q8 = 4119700*0,03 = 12359,1кдж/час

отсюда Q7 = Q3 - Q6 - Q7 = 4119700 - 1172161 - 12359,1 = 2935179,9 кдж/час

t = ((200 - 20) + (200 - 50)) /2 = 165

F2 = 22935179,9*103/ 290*165*3600 = 17,0 м2

Пример 6.3.2. Определить количество тепла, выделяемое при хлори-ровании 1 тонны бензола, если получаемая реакционная масса содержит 39% хлорбензола, 1% дихлорбензола и 60% непрореагировавшего бензола. Исходные данные: Вещества - С6Н6; С6Н5Cl; C6H4Cl2; HCl. Молекулярный вес соответственно 78; 112,5; 146; 36,5 Теплоты образования (кДж/моль) - 49,063; 52,17; 53,05; 92,36. Хлорирование бензола протекает по реакциям:

C6H6 + Cl2 = C6H5Cl + HCl	и	C6H6 + 2Cl2 = C6H4Cl2+ 2HCl

Решение: На 39 кг хлорбензола, содержащихся в 100 кг смеси, расходуется 39*78/112,5= 27,3 кг бензола. На 1 кг дихлорбензола, содержащегося в 100 кг смеси, расходуется 1*78/147 = 0,53 кг бензола, а 60 кг бензола остаются не прореагировавшими. Следовательно, на 100 кг смеси расходуется 87,83 кг бензола. Из 1 тонны бензола получается 1140 кг реакционной смеси (1000*100/87,83), содержащей 1140*0,39 = 445 кг хлорбензола, 1140*0,01 = 11,4 кг дихлорбензола и 1140*0,6=683,6 кг бензола.

Тепловые эффекты реакций: для 1-ой реакции 52,17+ 92,36 - (-49,063) =193,593 кДж/моль, для 2-ой реакции 53,05 + 2*92,36-(-49,063) =286,833 кДж/моль

Таким образом, количество теплоты, выделяющееся при хлорировании 1 тонны бензола:

Qр = 193,593*445*1000/112,5 + 286,833*11,4*1000/147 = 797318 кДж

Пример 6.3.3. Рассчитать тепловой баланс периодического реактора хлорирования бензола, при условии, что часть тепла снимается испарением 200 кг бензола, после конденсации которого, он возвращается в реактор при 70 0С. После окончания реакции из реакционной массы отгоняется 420 кг бензола, затем масса охлаждается и идет на очистку. На реакцию подается 146 кг хлора и образуется 150 кг хлористого водорода, 60 % которого удаляется при отгонке бензола.

Основные данные для расчета приведены в предыдущем примере.

Цикл работы реактора выражается нижеприведенным графиком.

Рисунок 1 Тепловой цикл реактора

1.-Подготовка реактора и загрузка бензола.(0,5 часа)

2.-Нагрев реакционной массы от 20 до 80 0С. (0,5 часа)

3.-Реакция хлорирования бензола. (2 часа)

4.Отгонка части бензола. (0,5час)

5.Охлаждение реакционной массы от 80 до 30 оС. (0,5 часа)

6. Выгрузка реакционной массы

Далее производим тепловой расчет каждой операции:

Операция 1. В этой операции изменений в тепловой энергии потоков не происходит.

Операция 2. В данной операции тепло тратиться на нагрев реакцион-ной массы и реактора.

Q2 = (Gаппарата * Cмат. + Gреакц.массы *C реакц.массы) (tкон. - tнач.) =

(720*0,5 + 1000*1,054)(80-20) = 82440 кдж

после чего определяем потребляемую мощность - Q2/(*3600) =

=82440/(0.5*3600) = 45,8 квт

(-время операции нагрева реакционной массы, час.)

Операция 3. Тепловой баланс этой операции в общем виде опреде-ляется следующим уравнением

Q1 + Q2 = Q3 + Q4 + Q5 + Q6 + Q7 + Q8

где Q1- тепловой эффект реакции хлорирования; Q2-теплота раство-рения хлористого водорода; если она не входит в тепловой эффект реакции,Q3 -тепло, необходимое для нагрева поступающего хлора, Q4- -теплота, потраченная на испарение бензола, Q5 -унос тепла с парами бензола и хлористого водорода, Q6 -тепло передаваемой хладоагенту, Q7 - тепло, потраченное на нагрев циркулирующего бензола, Q8 - потери в окружающую среду.

Q1-рассчитано в предыдущем примере и равно 797318 кдж (с учетом теплоты растворения хлористого водорода)

Q3 = G *С*(tкон. - tнач.) = 146*0,447*(80 - 20) = 3915,72  кдж

Q4 = G*gиспарения = 200*393,86 = 78772 кдж

Q7 = G *С*(tкон. - tнач.) = 200*1,048 (80-70) = 2096 кдж.

Q5 = Gх *Нх + Gб *Нб, где Н - энтальпия вещества, равная 3,4 для бензола и для хлористого водорода - 0,71 ккал/моль при 80 0С. (Эта размерность требует перевода в ккал/кг и затем в кдж/кг.)

Q5= 200*1000*3,4*4,19/78 + 150*0,6*1000*0,71*4,19/36,5 = 43863,57 кдж

Q8 - потери в окружающую среду, обычно 2-5 %. В данном случае она составляет 16116 кдж.

Из теплового баланса 3 операции можно найти Q6

Q7 = Q1,- Q3 - Q4 - Q5 - Q6 - Q8 = 797318 - 3915,72 - 78772 - 2096 - - 43863,57 –

- 16116 = 652554,71 кдж

Тогда тепловая нагрузка составит (Q7/время операции) –

652554,71 /(2*3600)= 90,63 квт

Расчет 4-ой операции - отгонка 420 кг бензола.

Уравнение теплового баланса этой  операции запишется следующим образом:

Q1 = Q2 + Q3 + Q4

где Q1 - тепло, подведенное с теплоносителем; Q2- -теплота, потрачен-ная на испарение бензола, Q3 -унос тепла с парами бензола, Q4 -  потери в окружающую среду.

Q2 = G*gиспарения= 420*393,86 = 165421,2 кдж

Q3 = 420,0*1000*3,4*4,19/78 = 76709,23 кдж

Q4 = 6050 кдж

Q1 = 165421,2 + 76709,23 + 6050 = 248180,43 кдж

Учитывая, что операция длится полчаса, то необходимая мощность равна  137,88 квт

Расчет 5-ой операции - охлаждение реакционной массы от 80 до 250С

Q = (Gаппарата * Cмат. + Gреакц.массы *C реакц.массы) (tнач. - tкон.) =

= ( 720*0,5 + 1,140*1,17)(80 - 25) = 9,3676  кдж или 93676/(0,5*3600)= 52 квт

Cреакц.массы= 1,054*0,6 =1,368*0,39 +1,233*0,01 = 1,17 кдж/кг.

Итак, сравнивая теплонапряженность операций (45,8; 90,63; 137,88, 52 квт) видно, что самая теплонапряженная операция-это отгонка бензола и поэтому расчет поверхности теплообмена необходимо проводить для этой операции. В этом случае рассчитанная поверхность теплообмена заведомо обеспечит операцию нагрева, охлаждения и хлорирования бензола.

Пример 6.3.4. Рассчитать теоретическую температуру горения метана (природного газа) c теплотой сгорания 890310 кДж/моль при избытке воздуха 25% (=1,25), а также температуру продуктов сгорания метана в тепловом агрегате с коэффициентом полезного действия 85%.

Реакций окисления азота можно пренебречь.

Решение. Реакция горения метана:

СН4 + 2О2 + 0,5О2 + 2,5 79/21 N2 = СО2 + 2Н2О(пар) + 0,5О2 + 2,5 3,76 N2

При начальной температуре метана и воздуха, равной 0°С, и заданной температуре горения, тепловой баланс выражается следующим уравнением:

q = 890310 = (Ссо2 + 2*СН2О + 0.5*СО2 + 2,5 * 3,76*СN2) T

Средняя мольная теплоемкость газов и паров Ср при различных темпе-ратурах рассчитывается по уравнению

Ср = а + b*T + с/T2

Рассчитанные значения приведены в таблице

Таблица 8 - Теплоемкость газов при различных температурах.

| Газ, пар | a | b*103 | с*10-5 | Теплоемкость, кДж/(кмоль*°К) при температуре: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1773 | 1673 | 534 | 473 |
| Азот | 27,87 | 4,27 | - | 35,44 | 35,01 | 30,15 | 29,89 |
| СО2 | 44,14 | 9,04 | -8,53 | 59,90 | 58,96 | 45,98 | 44,60 |
| О2 | 31,46 | 3,39 | -3,77 | 37,35 | 37,00 | 31,95 | 31,38 |
| Н2О | 30 | 10,71 | 0,33 | 49,00 | 47,93 | 35,83 | 35,21 |

Следовательно, при 1773 0К:

Q' = (59,90 + 2*49,00 + 0,5*37,35 + 2,5*3,76*35,44)*1773 = 509,71*1773 = 903715,83 кДж/кмоль.

Q' = 903715,83 кДж/кмоль > Q = 890310 кДж/кмоль.

Аналогично рассчитываем при 16730К

Q" = (58,96 + 2*47,93 + 0,5 *37,00 + 2,5*3,76*35,01)*1673 = 502,45*1673 = 840598 кДж/кмоль.

Q" = 840598 < Q = 890310 кДж/кмоль.

T = 1773-1673= 100 0К

Q'- Q = 903715,83 – 890310 = 13405,83 кДж/кмоль.

Q - Q"= 890310 - 840598 = 49712 кДж/кмоль.

T = 1773 - t

T = 13405,83 *100/49712 = 26,960К

T= 1773 + 26,96 = 1746,5 0К.

Для того чтобы определить температуру продуктов сгорания метана в тепловом агрегате, определяем количество тепла, которое уходит с  дымовыми газами.

Q = 890310*(100 - 75)/100 = 222577 кДж/кмоль.

Принимаем в первом варианте температуру дымовых газов, равной 2000С и рассчитываем теплоемкости компонентов смеси и полученные данные заносим в таблицу. А далее в первом приближении определяем искомую температуру

Q = (44,60 + 2*35,21 + 0,5*31,38+ 2,5*3,76*29,89)*Т1 = 411,68*Т1 = 222577 кДж/кмоль.

Откуда Т1 = 540 0К

Во втором приближении принимаем Т2 = 5340К

Q = (45,98 + 2*35,83 + 0,5*31,95+ 2,5*3,76*30,15)*Т2 = 417,03*Т2 = 222577 кДж/кмоль.

Откуда Т2 = 533 0С = 260 0С

Разница между принятой и рассчитанной Т2 менее 1%. Такой точности достаточно для технических расчетов.

Пример 6.3.5. Рассчитать необходимое количество подсасываемого воздуха для охлаждения аспирируемого горячего воздуха перед фильтром для улав-ливания пыли и обеспечения санитарной охраны атмосферного воздуха.

Рисунок 2. Схема установки рукавного фильтра с предварительным охлаждением очищаемых газов путем подсоса атмосферного воздуха.

1 — сушильный барабан; 2 — смесительная камера с дроссельным клапаном, 3 — рукавный фильтр, 4 — вентилятор, 5 — дымовая труба.

Исходные  данные:

| Объемный расход газов VГ, м3 /сек, | 15 |
| --- | --- |
| Температура газов tГ, 0С, | 170; |
| Давление газов в газоходе РГ, Па, | 294 (30 мм.вод.ст.); |
| Барометрическое давление Р, кПа | 97 (9900 мм вод. ст.); |
| Температура подсасываемого воздуха tХ, 0С, | 20 |
| Допускаемая температура для ткани нитрон tН, 0С, | 130° С |

Расчет.

Средняя мольная теплоемкость основных компонентов сухого воздуха - Ср в Дж/(моль*°К) при различных температурах рассчитывается по уравнению

Ср = а + b*T + с/T2

Рассчитанные значения приведены в таблице 9

| Газ | a | b*103 | с*10-5 | Теплоемкость, кДж/(кмоль*°К) при температуре: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 273 | 293 | 403 | 443 |
| Азот | 27,87 | 4,27 | - | 29,04 | 29,12 | 29,59 | 29,76 |
| О2 | 31,46 | 3,39 | -3,77 | 27,33 | 28,06 | 30,50 | 31,04 |

Поскольку воздух в основном состоит из азота (75,5 % вес.), кислорода (23,1%) и аргона (1,286%), то по формуле 66 находим теплоемкости воздуха при различных температурах.

С20 = С1*Х1 + С2*Х2 +....+ Сn*Хn  =  29,12*0,755 + 28,06*0.231 + 20,79*0,0129= = 28,72 дж/моль.

Аналогично находим С130 = 29,63, С170 = 29,88,

Поскольку изменения теплоемкости воздуха при данных температурах менее 5 %, то для упрощения расчетов этими изменениями пренебрегаем.

Поэтому в технике газоочистки ряд расчетов выгодно проводить, ис-пользуя удельную объемную теплоемкость газов, но в этом случае обычно приводят все объемы газов к нормальным условиям. Нормальными условия-ми (н.у.) в технике вентиляции и газоочистки считаются t= 00С и Р = 760 мм рт. ст.

Для этого, учитывая, что плотность воздуха () при н.у. равна 1,29 кг/м3, средняя молекулярная масса (МВ) – 28,98, пересчитываем сначала удельную теплоемкость (СР) из размерности дж/моль в кдж/кг и затем в кДж/нм3.

Соб = *МВ/СР = 1,29*28,98/28,49 = 1,31 кДж/нм3.

В связи с вышесказанным необходимо привести расход горячего газа к нормальным условиям, причем размерность давления в мм рт. ст.

VГ(0) =0,36*V*(P + P)/(273 + t) = 0,36*15*(97000*7,5*10-3+ 30*7,5*

*10-3)/(273 +170) =  8,865 нм3/с

Уравнение теплового баланса для первого подсоса воздуха запишется следующим уравнением

С(VХ(0) +VГ(0))tcм = VХ(0) C*tх*+ VГ(0)*C*tг =

Откуда

VХ(0) = VГ(0)(tг - tcм)/(tcм - tх) = 8,865 (170 - 130)/(130 – 20) = 3,223 нм3/с

Объем воздуха после смешения будет равен

Vсм(0) = 3,223 + 8,865 = 12,088 нм3/с

Для определения расхода газов после фильтров исходят из того, что подсос воздуха в самих фильтрах, включая воздух, поступающий на регене-рацию ткани, составляет (по каталожным данным) примерно 25% объема очищаемых газов. Следовательно, подсос в фильтре (Vпф(0)) будет равен

Vпф(0) =0,25*12,088 = 3,02 нм3/с

А общий объем на выходе из фильтра равен

Vоб(0) = 3,02 + 12,088 = 15,11 нм3/с

Для того, чтобы найти температуру воздушного выброса (tв) составим уравнение теплового баланса

С*Vоб(0)*tв = Vпф(0) C*tх*+ Vсм(0) *C*tсм

откуда

tв = (Vпф(0)*tх + Vсм(0)*tсм)/Vоб(0) = (3,02*20 + 12,088*130)/15,11 = 107,990С

При рабочих условиях объемы воздуха будут равны

VР = 2,77*V0*(273 + t)/(P + P)

Vоб = 2,77*15,11(273 + 107,99)/ (97000*7,5*10-3+ 30*7,5*10-3) = 21,92 м3/с

Vпф = 2,77*3,02(273 + 20)/727,27 = 3,37 м3/с = 12132 м3/час

VХ = 2,77*3,223(273 + 20)/727,27 = 3,6 м3/с = 12960 м3/час

Пример 6.3.6. Рассчитать поверхность теплообмена калорифера и расход воды для механического участка, исходя из следующих условий:

Расход аспирируемого воздуха (VАСП)  – 2,22 м3/с;

Производительность вытяжной вентиляции (VВВ ) – 1,66 м3/с;

Средняя зимняя температура окружающего воздуха – минус 230С;

Температура воздуха в помещении - 200С;

Теплоноситель вода с параметрами:

Температура воды на входе в калорифер - 950С;

Температура воды на выходе из калорифера - 650С;

Расчет:

Общий расход воздуха, удаляемого с участка равен

V =VАСП + VВВ=2,22 + 1,66 = 3,88 м3/с

Расход тепла на нагрев, подаваемого через калорифер, определяется по формуле:

W= G*0,24 (tK –tН) = 3,88*3600*1,29*0,24 (20+23) =185953,19 ккал/час = =778028,15 кдж/час

Где  G- количество нагреваемого воздуха, кг/час;

0,24 – теплоемкость воздуха, ккал/кг;

1,29 – плотность воздуха при н.у., кг/м3;

tK- конечная температура нагретого воздуха;

tН – начальная температура нагреваемого воздуха.

Находим среднюю температуру теплоносителя

ТСР = (tгор+tобр)/2 = (95+65)/2 = 800C

Где  tгор – температура воды на входе в калорифер,0С;

tобр - температура воды на выходе из калорифера,0С.

Находим среднюю температуру воздуха

Tср = (tн+tк)/2 = (-23+20)/2 = -1,5

Где tн – начальная температура воздуха;

tк – конечная температура воздуха.

Затем рассчитываем поверхность нагрева калориферной установки

где К - коэффициент теплопередачи, ккал/(м2час град). Для разных марок калориферов и условий эксплуатации этот коэффициент лежит в пределах 1535 ккал/(м2час град). Поэтому при предварительном расчете он был принят 25 после чего рассчитана ориентировочная площадь калорифера. Далее, обычно, выбирается тип, количество и вариант соединения калорифера и проводится уточняющий расчет.

Глава 7. РАСЧЕТЫ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ГОРЯЧИХ  ПОВЕРХНОСТЕЙ

Основной задачей расчетов тепловой изоляции является определение потерь тепла и температур в изоляционном слое при заданной изоляционной конструкции или толщине изоляционного слоя, удовлетворяющих определенным требованиям. Эти требования в большинстве случаев диктуются условиями производственного процесса изолируемой установки, а иногда соображениями санитарии и техники безопасности (предохранение от ожогов, обеспечение нормальной температуры воздуха в помещении и т. п.).

Расчетные формулы для плоской стенки значительно проще формул для цилиндрических объектов. Обычно формулы плоской стенки можно применять, если диаметр изолируемой стенки равен 2 м и более.

Термическим сопротивлением покровного слоя теплоизоляционной конструкции, как правило, можно пренебречь. Незначительный теплоизоляционный эффект, получаемый от применения штукатурного слоя, может дать некоторый запас в результатах расчета.

Все расчеты по изоляции оборудования и трубопроводов (газопроводов) делятся на следующие группы:

- Расчеты тепловой изоляции горячих поверхностей;

- Расчеты тепловой изоляции поверхностей с отрицательными температурами;

- Расчеты тепловой изоляции коммуникаций подземной прокладки.

Чаще всего на практике приходится сталкиваться с различными вариантами расчетов по изоляции горячих поверхностей:

- Определение потерь тепла в окружающий воздух;

- Определение толщины изоляционного слоя по заданной потере тепла;

- Определение толщины изоляционного слоя по заданной температуре на поверхности изоляции;

- Определение толщины изоляционного слоя по заданному падению температуры, протекающей жидкости;

- Определение толщины изоляционного слоя по заданному падению температуры, транспортируемого газа;

- Определение толщины изоляции трубопроводов для предотвращения замерзания содержащихся в них жидкости.

Практикой установлены предельные толщины изоляционного слоя, при которых массовая нагрузка, как правило, не превышает допустимую. Предельные толщины изоляционного слоя, предусмотренные «Нормами проектирования тепловой изоляции на электростанциях и в тепловых сетях» для трубопроводов воздушной прокладки и для трубопроводов, прокладываемых в непроходных каналах (под землей), приведены в табл. 10.

Коэффициент теплопроводности изоляционного слоя из при изменении температуры изменяется практически линейно. При расчете тепловой изоляции этот коэффициент определяют по температуре, которая является среднеарифметической из температур на граничных поверхностях изоляционного слоя;

из = 0 +b tСР= 0 +b (tВ.ИЗ +tИЗ)/2  ккал/(ч-м-°С),			(110)

где 0  — коэффициент теплопроводности при 0°С в ккал/(ч-м-°С); b — температурный коэффициент; tСР — средняя температура изоляционного слоя в 0С; tВ.ИЗ , tИЗ — температура  внутренней  и наружной поверхности  изоляционного  слоя в 0С;

Таблица  10-Предельная толщина изоляционного слоя трубопроводов «воздушной» прокладки и прокладки в непроходных каналах

| Трубопровод «воздушной» прокладки |  | Трубопровод прокладки в непроходных каналах - |  |
| --- | --- | --- | --- |
| диаметр условного прохода в мм | предельная толщина изоляционного слоя в мм | диаметр условного прохода в мм | предельная толщина изоляционного слоя в мм |
| 10 | 40 | 25 | 70 |
| 25 | 60 | 50 | 80 |
| 40 | 80 | 100 | 90 |
| 50 | 100 | 200 | 100 |
| 100 | 150 | 300 | 100 |
| 150 | 160 | 400 | 100 |
| 200 | 180 | 500 | 120 |
| 250 | 180 | 600 | 120 |
| 300 | 190 | 700 | 120 |
| 350 | 200 | 800 | 120 |
| 400 | 200 | !>00 | 120 |
| 500 | 210 | 1000 | 120 |
| и более |  |  |  |

Примечания: 1. На плоских поверхностях и поверхностях с большим радиусом кривизны в отдельных случаях допускается толщина изоляции 250 мм и более.

2. Минимальная толщина изоляции определяется толщиной применяемых теплоизоляционных изделий, а при использовании волокнистых или порошкообразных материалов принимается равной 30—40 мм.

Расчетные формулы для определения коэффициента теплопроводности различных типов тепловой изоляции при положительных температурах приведены в табл. А17. Эти формулы учитывают влияние шовности и вспомогательных крепежных элементов, а также уплотнение материалов в изоляционном слое.

Если неизвестно значение температуры наружной поверхности изоляционного слоя, то ее без существенной погрешности можно принять равной 40—50°С для объектов, расположенных в помещении, и 0°С для объектов, находящихся на открытом воздухе в зимнее время.

Теплоизоляционные изделия из минеральной и стеклянной ваты (маты, полосы, полужесткие плиты) при укладке на изолируемый объект уплотняют до объемной массы, обеспечивающей стабильность изоляционного слоя во времени и наибольший теплоизоляционный эффект изоляционной конструкции. Уплотнение изделий учитывается по коэффициенту Ку (табл. 11).

Таблица 11-Коэффициент, учитывающий уплотнение материалов.

| Теплоизоляционные изделия | Коэффициент уплотнения |
| --- | --- |
| Плиты: |  |
| мягкие минераловатные на синтетической связке | 1,5 |
| полужесткие минераловатные на синтетической и крахмальной связке | 1,2 |
| то же, стекловатные на синтетических | 1,15 |
| Маты: |  |
| минераловатные прошивные | 1,2-1,3 |
| стекловатные на синтетических связках | 1,6 |
| из стекловолокна прошивные при использовании на трубопроводах диаметром до 273 мм | 1.3 |
| то же, на трубопроводах диаметром 273 мм и более и аппаратах | 1,15 |
| Полосы из стекловолокна прошивные | 1.3 |
| стекловолокна в рулонах (рулонирование стекловолокна) | 2 |

При проектировании изоляции коэффициент Ку учитывается следующим образом:

- в случае определения объема уплотняющихся изделий для ведомости потребного количества материалов объем изоляционного слоя по техмонтажной ведомости умножают на коэффициент Ку,

- при определении толщины изделий 0 до их уплотнения применяют формулу

δ0=δИЗΚУdН+δИЗdН+2δИЗ;м		(111)

гда  из—толщина изоляционного слоя в м;

dH— наружный диаметр изолируемого объекта в м.

В этой формуле произведение КУdН+δИЗdН+2δИЗ	 не должно быть меньше единицы; в противном случае его принимают равным единице.

Вычисленную по формуле толщину изделия округляют до ближайшего значения по ГОСТу или ТУ.

При многослойной изоляции толщину изделия следует определять для каждого слоя отдельно.

В некоторых расчетах тепловой изоляции учитывается теплообмен между теплоносителем и стенкой изолированного объекта.

Количество тепла, переданное от теплоносителя к стенке, определяется как произведение разности температур между теплоносителем и стенкой и коэффициентом теплоотдачи от теплоносителя к стенке В, который иногда называют внутренним коэффициентом теплоотдачи.

Коэффициент теплоотдачи В в ккал/(ч-м2-0С) представляет собой количество тепла, переданное в час от теплоносителя к стенке площадью 1 м2 при разности температур 1 0С между теплоносителем и стенкой.

Величина, обратная коэффициенту теплоотдачи

RB = 1/В (ч-м2 °С)/ккал,

называется  сопротивлением теплоотдаче от теплоносителя  к плоской стенке.

Сопротивление теплоотдаче для цилиндрической стенки относится к 1 м ее длины и определяется по формуле

RlВ=1πdВαВ (ч-м-°С)/ккал,

где dB — внутренний диаметр изолируемого объекта в м.

Коэффициент теплоотдачи В зависит от физических свойств теплоносителя, его температуры и скорости движения.

Часто при расчете тепловой изоляции коэффициент теплоотдачи В не имеет определенного значения. Его величина настолько велика, что сопротивлением теплоотдаче можно пренебречь (например, если теплоноситель — жидкость, конденсирующийся пар, пар и газ с большой скоростью движения).

Практически учет сопротивления теплоотдаче сказывается на результатах расчета в следующих случаях:

- при диаметре стенки до 50 мм, если В <130 ккал/(ч-м2-°С)

- при диаметре стенки от 50 до 500 мм, если В <100 ккал/(ч-м2-°С)

- при диаметре стенки более 500 мм, если В <80 ккал/(ч-м2-°С)

В большинстве расчетов сопротивлением теплоотдаче от теплоносителя к стенке изолируемого объекта пренебрегают, что дает некоторый запас в результатах расчета.

Однако в расчетах тепловой изоляции воздуховодов и газопроводов с влажным теплоносителем для предотвращения конденсации влаги на стенке учет теплоотдачи от теплоносителя к стенке имеет определяющее значение. В этих расчетах коэффициент теплоотдачи В можно определять по табл. 12.

Приведенными в табл. 12 данными можно пользоваться для трубопроводов и коробов некруглого сечения (овального, прямоугольного), предварительно вычислив их так называемый эквивалентный диаметр dЭКВ:

dЭКВ=4fPВН;м				(112)

где f—площадь поперечного сечения в м2;Рвн- периметр сечения в м.

Таблица 12-Расчетный коэффициент теплоотдачи В от дымовых газов или воздуха к стенке

| Произведение скорости на давление (м-кгс)/сек См2) | Коэффициент теплоотдачи а в в ккал/(ч-м2-°С) при температуре газа в °С |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 5 | 12 | 10,5 | 9,4 | 8,5 | 7,9 | 7,5 | 7 |
| 10 | 20,8 | 18,1 | 16,4 | 14,7 | 13,6 | 12,9 | 12,2 |
| 25 | 42,8 | 37,4 | 33,4 | 30,4 | 28,1 | 25,6 | 25 |
| 50 | 74 | 65 | 58 | 52 | 49 | 46 | 43 |
| 100 | 128 | 112 | 100 | 91 | 84 | 80 | 75 |

Примечания:

1. Значения коэффициента ав даны для трубопровода длиной и диаметром 1 м. При других значениях вводится поправочный коэффициент, учитывающий влияние длины и диаметра трубопровода (табл. 13).

2. Коэффициент ав для других газов может быть найден по этой же таблице с применением поправочного коэффициента: для водорода 1,5; окиси углерода 0,99; сернистого газа 1,12; аммиака 1,25. Этой же таблицей можно пользоваться при определении значения ав для кислорода и азота.

Таблица 13-Поправочный коэффициент к табл. 12, учитывающий влияние длины и диаметра трубопровода

| длина трубопровода в м | Поправочный коэффициент | Диаметр трубопровода в м | Поправочный коэффициент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,025 | 1,81 |
| 3 | 0,95 | 0,0» | 1,67 |
| 8 | 0,9 | 0,05 | 1,62 |
| 25 | 0,85 | 0,07 | 1,53 |
| 90 | 0,8 | 0,1 | 1,45 |
| - | - | 0,15 | 1,36 |
| - | - | 0,2 | 1,29 |
| - | - | 0,3 | 1,22 |
| - | - | 0,4 | 1,16 |

В большинстве расчетов тепловой изоляции следует учитывать теплообмен между поверхностью изоляционной конструкции и окружающим воздухом.

Количество тепла, переданное от поверхности изоляционной конструкции в окружающий воздух, определяется как произведение разности температур между поверхностью изоляции и воздухом и коэффициента теплоотдачи от поверхности изоляционной конструкции в окружающий воздух, называемого также наружным коэффициентом теплоотдачи аН.

Коэффициент теплоотдачи аН в ккал/(ч-м2-°С) численно равен количеству тепла, переданному в час от поверхности изоляционной конструкции- в окружающий воздух с площади 1 м2 при разности температур между поверхностью изоляции и воздухом в 1°.

Величина, обратная коэффициенту теплоотдачи,

RН = 1/Н (ч-м2 °С)/ккал

называется сопротивлением теплоотдаче от поверхности изоляции в окружающий воздух.

Сопротивление теплоотдаче для цилиндрической стенки относится к 1 м ее длины:

RlН=1πdкαв (ч-м-°С)/ккал,

где dK — наружный диаметр изоляционной конструкции в м.

В большинстве расчетов тепловой изоляции величина Н не имеет определяющего значения и может быть принята приближенно по табл. 14.

Таблица 14-Приближенные значения коэффициентов теплоотдачи от поверхности изоляции в окружающий воздух Н

| Изолированный объект | Коэффициент теплоотдачи а и в ккал/(ч-м2°С) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в закрытом помещении |  | на открытом воздухе при скорости ветра в м/сек |  |  |
|  | для покрытий с малым коэффициентом излучения | для покрытий с высоким коэффициентом излучения | 5 | 10 | 15 |
| Цилиндрический с диаметром 2 м | 6 | 9 | 18 | 25 | 35 |
| Цилиндрический с диаметром более 2 м и плоская стенка | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 |

Примечания: 1. К покрытиям с малым коэффициентом излучения относятся кожухи из оцинкованной стали и листов алюминиевых сплавов, покрытия, окрашенные алюминиевой краской; к покрытиям с высоким коэффициентом излучения — штукатурки, асбестоцементные покрытия, стеклопластики, различные окраски (кроме алюминиевой). 2.  При отсутствии сведений о скорости  ветра  принимаются значения Н, соответствующий скорости 10 м/ c

Минимальное значение н=4 ккал /ч м2 0C принимается для малых температурных перепадов, низкого коэффициента излучения поверхности, при теплоотдаче в углах, максимальное н =100 ккал /ч м2 0C при шквальном ветре.

В некоторых случаях величина н имеет определяющее значение и должна быть вычислена. Ниже приводятся приближенные формулы, применяемые для температуры теплоотдающей поверхности 0—150°С и коэффициента излучения в пределах 4—4,6 ккал /ч м2 0К4

Для плоской поверхности, находящейся в помещении,

н =8,4+0,06(tк-tн)                   (113)

где tк —температура наружной поверхности изоляционной конструкции в °С; tн —температура окружающего воздуха в °С.

Для цилиндрической поверхности, находящейся в помещении,

н =8,1+0,045(tк-tн)                (114)

для поверхности с коэффициентом излучения 1-2 ккал /ч м2 0К4 (оцинкованная сталь листы алюминиевых сплавов и алюминия с оксидной пленкой), находящейся в помещении,

н =4,5+0,052(tк-tн)  				 (115)

Для объектов, находящихся на открытом воздухе,

н =10+6 w					   (116)

где w — скорость ветра в м/сек

При более точном вычислении н определяется как сумма двух слагаемых — коэффициента теплоотдачи конвекцией к и коэффициента теплоотдачи излучением л

н = к +л  					 (117)

Для определения коэффициента теплоотдачи конвекцией к объектов, расположенных в помещениях, пользуются формулами

при t*d39,8*10-2

αK=1,433Δt 					 (118)

при  9,8*10-2 t*d3 6,49*10-6

αK=1,184Δtd 					 (119)

где t —разность температур теплоотдающей поверхности и окружающего воздуха в °С

В данном случае t =tK—tH°С

Формулу (118) можно использовать для объектов большого диаметра и плоских поверхностей, а формулу (119)—для труб малого диаметра.

Рис. 1.	График для определения области применения формул (118) и (119)

Вместо вычисления произведения t*d3, определяющего выбор формулы, следует пользоваться диаграммой рис. 3.

Формулы (118) и (119) применимы для труб и каналов любого сечения, и в них в качестве диаметра следует принимать значение эквивалентного диаметра

Для облегчения расчета по формулам (118) и (119) рекомендуется пользоваться таблицей в приложении 10.

На открытом воздухе наличие ветра увеличивает теплоотдачу конвекцией. В расчетах тепловой изоляции обычно задаются исходные данные, характеризующие наиболее тяжелые условия ее работы В зависимости от этих данных наиболее тяжелые условия изоляции могут быть при высоком значении к (при ветре) или, наоборот, при низком (в затишье). В последнем случае к определяют по формулам (118) и (119).

Влияние скорости ветра W учитывается следующими формулами:

для плоской стенки с размером поверхности l в направлении ветра

αK=5,1−1,3tН100w0,8l0,2 				 (120)

для трубопроводов диаметром dН с изоляцией

αK=3,35w0,6dH0,4			(121)

Коэффициент теплоотдачи излучением Л определяется по формуле

αЛ=СПТ11004−Т21004t1−t2ккал/ч м2 -0C	(122)

где СП—коэффициент взаимного излучения обменивающихся теплом поверхностей в ккaл/ч•м2•0К4, T1 температура поверхности теплоотдающего объекта (первой поверхности) в 0К, Т2—температура второй поверхности, обменивающейся лучистым теплом с первой поверхностью, в 0К.

Для определения СП в случае, когда первая поверхность заключена внутри второй поверхности, применяется формула

CП=11С11+F1F21C2−1CS			  (123)

где C1 и С2— коэффициенты излучения первой и второй поверхностей в ккaл/ч•м2•0К4; F1 и F2—площади первой и второй поверхностей в м2, Cs—коэффициент излучения абсолютно черного тела равный 4,96 в ккaл/ч•м2•0К4.

Обычно поверхность F1 оказывается весьма малой по сравнению с F2 (например, когда F1 поверхность изолированного теплоотдающего обьекга, а F2 поверхность окружающих предметов, стен, пола, потолка). И тогда

F1/ F2  0   и Cn=C1  				 (124)

Если обмениваются лучисгым теплом две параллельные поверхности, расстояние между которыми достаточно мало по сравнению с их размерами, можно считать, что

F1/F2 1  и  CП=11С1+1С2−1СS  				(125)

В случае передачи тепла излучением между удаленными друг от друга поверхностями при любом их расположении справедлива формула

Cр=C1∗C2CS 				(126)

Наиболее распространенным случаем в расчетах тепловой изоляции является такой, при котором CП==C1, t1 = tK и t2=tH, поэтому формула (13) приобретает вид

αл=С1TК1004−ТН1004tК−tН				(127)

где Тк —температура поверхности теплоизоляционной поверхности в 0К;

Тн— температура окружающего воздуха в °К

Принимаемые в расчетах теплоизоляции значения CП=C1 для различных поверхностей приведены в приложении 7.

7.1. Определение потерь тепла в окружающий воздух и температур в изоляции

В зависимости от исходных данных теплопотери с единицы поверхности изоляции определяются следующим образом.

Если заданы температура внутренней поверхности изоляционного слоя (температура стенки изолируемого объекта), температура наружной поверхности изоляционного слоя, толщина и коэффициент теплопроводности изоляционного слоя и диаметр изолируемого цилиндрического объекта, тепловые потери q определяют по формулам:

для однослойной плоской стенки

q=tВ.ИЗ−tИЗRИЗ=λИЗtВ.ИЗ−tИЗδИЗккал(ч.м2)			(128)

для многослойной плоской стенки, состоящей из n слоев,

q=tВ.ИЗ'−tИЗnRИЗ'+RИЗ''+....RИЗт=tВ.ИЗ'−tИЗnδИЗ'λ'ИЗ+δИЗ''λ''ИЗ+..δИЗnλтИЗ;ккал(чм2)⋅для однослойной цилиндрической стенки

ql=tВ.ИЗ−tИЗRИЗll=2πλИЗ(tВ.ИЗ−tИЗ)lndИЗdН;ккал(чм2)		(130)

для многослойной цилиндрической стенки, состоящей из п слоев,

q=tв.из'−tиз(т)Rиззl(1)+Rиззl(2)+..+Rиззl(n)=

=tв.из'−tиз(т)12πλиз'lndизэdн+12πλиз''lndиз''dиз'+..+12πλиз(n)lndиз(n)dиз(n−1);ккалч.м		(131)

где tв.из—температура внутренней поверхности изоляции (стенки изолируемого объекта) в °С; tиз— температура наружной поверхности изоляции в °С; Rиз—термическое сопротивление изоляционного слоя плоской стенки в (ч-м2/ккал); из— коэффициент теплопроводности изоляционного слоя в ккал/(ч-м-°С); из—толщина изоляционного слоя в м; Rизl — термическое сопротивление цилиндрического изоляционного слоя в (ч-м-°С)/ккал; dиз—наружный диаметр изоляционного слоя в м; dн—наружный диаметр изолируемого объекта в м. Знаки ‘, ‘’ и п — индексы, обозначающие первый, второй и n-й слои.

Термическое сопротивление изоляционного слоя выражается отношениями:

для плоской стенки

Rиз=δизλиз(ч м2 0С)/ккал

для цилиндрической стенки

Rизl=12πλизlndизdн (ч м 0С/ккал)

Если заданы температура теплоносителя, температура окружающего воздуха, толщина и коэффициент теплопроводности изоляционного слоя и диаметр изолируемого цилиндрического объекта, расчет производят по таким формулам:

для однослойной плоской стенки

q=t−tнRв+Rиз+Rн=t−tн1αв+δизλиз+1αн   ккал/(ч м2) 		 (132)

для многослойной плоской стенки

q=t−tнRв+Rиз'+Rиз''+...+Rиз(n)+Rн=t−tн1αв+δиз'λиз'+..δиз(n)λиз(n)+1αн;ккал(ч.м2)(133)где t — температура теплоносителя в 0С;

tн—температура окружающего воздуха °С;

Rв—сопротивление теплоотдаче от теплоносителя к плоской стенке в (ч•м2•OC)/ккaл;

Rн—сопротивление теплоотдаче от поверхности изоляции плоской стенки в окружающий воздух в (ч•м2•0C)/ккaл,

в—коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенке изолируемого объекта в ккал/(ч •м2 0С);

н—коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции в окружающий воздух в ккал (ч-м2 0С);

для однослойной цилиндрической стенки

q=t−tнRlв+Rlиз+Rlн=t−tн1αвπdв+12πλизlndизdн+1αнπdиз;ккал(ч.м)	(134)

для многослойной цилиндрической стенки формула 134 переписывается по аналогии формулой 131(формула 135).

где — Rlвсопротивление теплоотдаче от теплоносителя к стенке цилиндрического объекта в (ч•м•0C)/ккaл, Rlиз—сопротивление теплоотдаче от поверхности изоляции цилиндрического объекта в  окружающий воздух  в (ч-м-°С)1ккал.

В формулах (132)—(134) числитель определяет полный температурный перепад от теплоносителя к окружающему воздуху, а знаменатель — полное термическое сопротивление R (плоской стенки) и Rl  (цилиндрической стенки).

Величинами Rl и Rlв в формулах (132) — (135) в большинстве случаев можно пренебречь.

Если заданы температура на поверхности изоляционной конструкции и температура окружающего воздуха (с указанием величины расчетной скорости ветра при наличии последнего), то для определения теплопотерь q применяют следующие формулы:

для плоской стенки

q=(tк-tн)/Rн= Н(tк-tн)  ккал/(ч  м2)				(136)

для цилиндрической стенки

ql=(tк-tн)/Rlн= Нdк(tк-tн)  ккал/(ч  м2)				(137)

В формулах (136) и (137) величина н имеет определяющее значение. Ее вычисляют по формулам (113) — (116) или (117) — (127).

Для определения полной потери тепла изолированным объектом недостаточно умножить его потери тепла с единицы поверхности на площадь этой поверхности. Необходимо также учесть дополнительные потери тепла через опоры, арматуру и т. п.

Обычно дополнительные потери тепла учитываются коэффициентом, который в зависимости от массивности опор, количества арматуры, патрубков и наличия неучтенных неизолированных участков, а также от месторасположения объекта принимается равным от 1,05 до 1,3.

Для трубопроводов дополнительные потери тепла через фланцевые соединения учитываются соответствующим увеличением его номинальной длины. Одно изолированное фланцевое соединение эквивалентно 1—1,5 м длины изолированного трубопровода соответствующего условного диаметра.

Таблица 15- Расчетная длина трубопровода, эквивалентная по теплопотерям одному вентилю или задвижке

| Диаметр трубопровода в мм | Длина трубопровода в м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в закрытых помещениях при температуре теплоносителя в 0С |  | на открытом воздухе при температуре в теплоносителя 0С |  |
|  | 100 | 400 | 100 | 400 |
| 100 | 2,3 | 4,8 | 4,5 | 6,2 |
| 500 | 3 | 7,5 | 5,5 | 8,5 |

Один изолированный вентиль (или задвижка) эквивалентен определенной длине трубопровода соответствующего условного диаметра (табл. 15).

Промежуточные значения определяют линейной интерполяцией.

Потери тепла через подвески и опоры трубопроводов учитываются коэффициентом, значения которого даны в табл. 16.

Таблица 16- Коэффициент Кп, учитывающий  потери  тепла через  подвески  и  опоры

| Вид крепления трубопровода | Коэффициент Кп |  |
| --- | --- | --- |
|  | для трубопровода в закрытом помещении | для трубопровода на открытом воздухе |
| # Подвески | 1,1 | 1,15 |
| Опоры | 1,15 | 1,2 |

Таким образом, полная потеря тепла Q изолированным трубопроводом выражается формулой

Q =ql Lp= ql (Кп L + L.доп) ккал/ч,			(138)

где L и Lр —номинальная и расчетная длины трубопроводов в м; L.доп — дополнительная длина изолированного трубопровода, эквивалентная по потерям тепла установленной арматуре и фланцевым соединениям в м.

При отсутствии сведений об арматуре величина коэффициента Кп принимается равной: 1,2 для трубопроводов, расположенных в помещении; 1,25 для трубопроводов, находящихся на открытом воздухе. В данном случае формула (138) принимает следующий вид:

Q =ql Lp= ql  Кп L  ккал/ч,			 (139)

При необходимости определения тепловых потерь неизолированными участками оборудования и трубопроводов используют формулы (136) и (137). Для приближенных определений потерь тепла можно применять график, приведенный на рис. 4. График построен для условий спокойного воздуха с температурой 20°С и поверхности с коэффициентом излучения Ci = 4 (стальная окисленная стенка).

Пунктирная кривая на рисунке относится к плоской поверхности и трубопроводам с наружным диаметром 318 мм и более. Она определяет потери тепла с 1 м2 поверхности.

Графиком можно пользоваться для определения потерь тепла неизолированными поверхностями и при других температурах окружающего воздуха (при спокойном его состоянии). Для этого применяют поправочные коэффициенты согласно табл. 17.

Для определения температур на границах отдельных слоев в многослойной  изоляционной конструкции необходимо знать коэффициенты теплопроводности этих слоев. И, наоборот, для определения коэффициентов теплопроводности отдельных слоев надо знать междуслойные температуры. Поэтому обычно перед расчетом задаются этими температурами, а в процессе расчета их уточняют.

Таблица 17- Поправочный коэффициент к Рис. 4

| Температура окружающего воздуха в °С | Поправочный коэффициент при разности температур теплоотдающей поверхности и окружающего воздуха в 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 200 | 400 |
| 0 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 10 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,01 |

При известных частных термических сопротивлениях температуру внутренней поверхности изоляционного слоя tв.из для плоской стенки определяют по формуле

tв.из = t—qRB = t —q/в		(140)

или

tв.из = tH + q (Rиз + RH) = tH + q (изиз+1н)			(141)

Для многослойной изоляционной конструкции плоской стенки температуру внутренней поверхности первого изоляционного слоя вычисляют по формуле

tв.из = tH + q (Rиз’ + Rиз’’+……+Rиз(n)+Rн) =

=tн+qδиз'λиз'+δиз''λиз''+...+δиз(n)λиз''+1αн			(142)

где q— потеря тепла (тепловой поток) с 1 м2 плоской стенки в ккал/(ч-м2).

Для однослойной изоляции цилиндрической стенки температуру внутренней поверхности изоляционного слоя определяют по формуле

tв.из=t−qlRlв=t−qlαвπdв				(143)

Рис. 4. График для определения тепловых потерь неизолированными поверхностями (при спокойном состоянии окружающего воздуха)

Или

tв.из=tн+qlRlиз+Rlн=tн+qllndизdн2πλиз+1αнπdиз			(144)

где ql —потери тепла (тепловой поток) с 1 м длины  цилиндрического объекта в ккал/(ч-м).

Температуру внутренней поверхности первого изоляционного слоя для многослойной цилиндрической изоляционной конструкции определяют по формуле

tв.из=tн+qlRlиз'+Rlиз''+....+Rlиз(n)+Rlн=tн+qllndиз'dн2πλиз'+........+lndиз(n)dиз(n−1)2πλиз(n)+1αнπdиз			(145)

Температуру наружной поверхности однослойной изоляции плоской стенки определяют по формуле

tк=tн+qRн=tн+q/н		(146)

или

tк=t-q(Rв+Rиз)=t - q(1/н+из  из)			(147)

## Для многослойной изоляции плоской стенки

tk=t−qRв+Rиз'+Rиз''+...Rиз(n)=t−q1αв+δиз'λиз'+....+δиз(n)λиз(n)				(148)

Для однослойной изоляции цилиндрической стенки  температуру наружной поверхности вычисляют по формуле

tk=tн+qlRlн=tн+qlαнπdк					(149)

или

tk=t−ql(Rlв+Rlиз)=t−ql1αвπdв+lndкdн2πλиз 			(150)

а для многослойной изоляционной конструкции  по формуле tк=t−qlRlв+Rlиз'+....+Rlиз(n)=t−qllndиз'dн2πλиз'+........+lndкdиз(n−1)2πλиз(n)+1αвπdв		(151)

Формулами (143), (146) и (149) следует пользоваться только при ориентировочных расчетах.

Температура между отдельными слоями в многослойной изоляционной конструкции определяется:

- как разность значений температур теплоносителя и теплового потока, помноженного на сумму всех термических сопротивлений, относящихся к зоне, ограниченной температурой теплоносителя и искомой температурой;

- как сумма значений температуры окружающего воздуха и теплового потока, помноженного на сумму всех термических сопротивлений, относящихся к зоне, ограниченной температурой окружающего воздуха и искомой температурой.

При необходимости можно определить температуру между слоями в двухслойной изоляционной конструкции. Для цилиндрической стенки она определяется по формуле

t1−2=t−t−tнRlRlв+Rlиз'=t−ql1αвπdв+lndиз'dн2πλиз' 		(152)

7.3. Определение толщины изоляционного слоя по заданной потере тепла

Определение толщины принятого изоляционного слоя по заданной потере тепла является наиболее распространенным случаем расчета изоляции. Потеря тепла может быть задана исходя из условия технологии производства или определена по действующим нормам.

Ниже приводятся нормы теплопотерь изолированными поверхностями, разработанные ВНИПИТеплопроект для предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности, и нормы, действующие на электростанциях.

Нормы теплопотерь ВНИПИТеплопроект для изолированных поверхностей, расположенных на открытом воздухе со среднегодовой температурой 5° С, приведены в табл. 18. Для определения норм тепловых потерь при других среднегодовых температурах окружающего воздуха, а также для изолированных объектов, расположенных в разных территориальных районах страны, приведены поправочные коэффициенты в табл. 19 и 20.

Нормы тепловых потерь изолированными объектами электростанций приведены в табл. 21, 22 и 23.

По табл. 22 определяются также нормы теплопотерь паропроводами и конденсатопроводами в непроходных каналах при среднегодовой температуре грунта 5°С.

Теплоизоляционную конструкцию, состоящую из однородного материала, хотя бы и установленного в несколько слоев, следует рассматривать как однослойную.

Толщину однослойной изоляционной конструкции для плоской стенки определяется по формуле

δиз=λизR−Rв+Rн=λизt−tнq−1αв+1αн		 (153)

где из— коэффициент теплопроводности изоляционного слоя в ккал/(ч м °С); R — полное термическое сопротивление изоляционной конструкции в (ч м2 °С)/ккал; RB — сопротивление  теплоотдаче от теплоносителя к стенке в (ч м2 °С)/ккал; RH—сопротивление теплоотдаче от поверхности изоляции в окружающий воздух в (ч-м2-°С)/ккал; t—температура теплоносителя в oС; tн—температура окружающего воздуха в °С; q—тепловая потеря  (тепловой поток) в ккал/(ч-м2); ав—коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенке в ккал](ч-м2-°С); ан— коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции в окружающий воздух в ккал/(ч-м2-°С).

или, если можно пренебречь сопротивлением внутренней теплоотдачи,

δиз=λизR−Rн=λизt−tнq−1αн 				(154)

Таблица 18- Нормы тепловых потерь изолированными  поверхностями оборудования и трубопроводов

| Наружный диаметр трубопро-вода, мм | Средняя температура теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 |  |  | 200 |  | 300 |  | 400 |  |  | 500 |  |  | 600 |
|  | ql ккал/(м-ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 17/20 | 28/33 |  | 60/68 |  | 98/107 |  | 134/148 |  | 175/192 |  |  | 218/240 |  |  |
| 57 | 19/22 | 33/39 |  | 65/73 |  | 104/114 |  | 142/156 |  | 186/203 |  |  | 232/255 |  |  |
| 76 | 21/24 | 37/44 |  | 74/83 |  | 117/128 |  | 159/175 |  | 207/227 |  |  | 258/284 |  |  |
| 89 | 24/27 | 41/49 |  | 80/90 |  | 125/138 |  | 170/187 |  | 220/242 |  |  | 273/298 |  |  |
| 103 | 26/30 | 46/54 |  | 87/96 |  | 136/150 |  | 184/202 |  | 239/263 |  |  | 295/324 |  |  |
| 133 | 30/34 | 51/60 |  | 97/110 |  | 150/165 |  | 202/222 |  | 261/287 |  |  | 321/353 |  |  |
| 159 | 33/38 | 57/68 |  | 106/120 |  | 164/180 |  | 221/243 |  | 283/311 |  |  | 347/382 |  |  |
| 219 | 40/46 | 70/82 |  | 127/144 |  | 194/213 |  | 258/284 |  | 330/363 |  |  | 401/441 |  |  |
| 273 | 46/52 | 79/96 |  | 141/170 |  | 213/253 |  | 276/328 |  | 361/426 |  |  | 438/518 |  |  |
| 325 | 53/60 | 88/107 |  | 156/189 |  | 237/282 |  | 305/363 |  | 395/466 |  |  | 481/567 |  |  |
| 377 | 59/67 | 98/119 |  | 171/207 |  | 259/308 |  | 335/398 |  | 434/512 |  |  | 521/604 |  |  |
| 426 | 65/73 | 106/128 |  | 188/224 |  | 281/332 |  | 357/425 |  | 461/537 |  |  | 555/650 |  |  |
| 476 | 70/80 | 115/140 |  | 197/238 |  | 299/356 |  | 381/453 |  | 490/578 |  |  | 592/698 |  |  |
| 529 | 76/87 | 124/151 |  | 215/260 |  | 322/383 |  | 409/487 |  | 525/620 |  |  | 633/747 |  |  |
| 630 | 88/100 | 141/172 |  | 242/293 |  | 355/422 |  | 451/537 |  | 572/675 |  |  | 700/826 |  |  |
| 720 | 98/110 | 156/190 |  | 266/322 |  | 390/464 |  | 498/592 |  | 630/750 |  |  | 761/898 |  |  |
| 820 | 109/122 | 172/210 |  | 294/356 |  | 441/525 |  | 560/666 |  | 697/822 |  |  | 834/984 |  |  |
| 920 | 119/135 | 192/234 |  | 321/388 |  | 476/566 |  | 596/709 |  | 761/905 |  |  | 895/1056 |  |  |
| 1020 | 129/147 | 207/253 |  | 344/416 |  | 505/600 |  | 653/777 |  | 813/959 |  |  | 948/1118 |  |  |
| Плоская и криволинейная стенка с d>1020 мм | q ккал/(м2 ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35/15 |  | 54/67 |  | 82/105 |  | 123/152 |  | 151/187 |  | 179/221 |  |  | 205/254 |  |

Примечания: 1. В табл. 18 в числителе приведены нормы теплопотерь для объектов с годовым числом часов работы более 5000, в знаменателе — 5000 и менее.

2. При необходимости определения норм теплопотерь для  заданной (не средней) температуры окружающего воздуха данные табл. 18 умножаются на коэффициент, вычисленный по формуле =(t-tн)/(t-5)

где t—температура теплоносителя, °С; tH — заданная температура окружающего воздуха, °С.

3. Нормы тепловых потерь, приведенные в табл. 18, не распространяются на оборудование и трубопроводы электростанций, подземные трубопроводы, а также трубопроводы с заданным падением температуры теплоносителя по длине.

Нормы теплопотерь табл. 18 определены для средней температуры окружающего воздуха +5° С. При иных средних температурах окружающего воздуха к табл. 18 применяются коэффициенты, приведенные в табл. 19.

Таблица 19 -Поправочные коэффициенты к табл.  18

| Средняя температура теплоносителя, °С | Средняя температура окружающего воздуха, оС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | 15 | 10 | 0 | -5 | -10 |
| 100 | 0,9 | 0,95 | 0,98 | 1,02 | 1,01 | 1,05 |
| 200 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
| 300 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1 | 1 | 1,02 |
| 400 и более | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Нормы теплопотерь табл. 18 определены для 1-го территориального района применительно к ТЭЦ и котельным производительностью 140 Гкал]ч и более. Для других территориальных районов и источников тепла к табл. 18 применяются коэффициенты, приведенные в табл. 20.

Таблица 20-Поправочные коэффициенты к табл. 18

| Источник тепла | Территориальные районы СНГ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2,7,18 | 14,17,19 | 3-6,8-10, 13а | 13б, 15, 16 | 11,12 |
| ТЭЦ и котельные производительностью 140 Гкал/ч и более | 1 | 1,03 | 1,05 | 1,03 | 1,07 | 1,15 |
| Другие источники тепла | 0,9 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,97 | 1 |

Таблица 21-Нормы тепловых потерь изолированными объектами электростанций, расположенными в помещениях с температурой 25° С

| Изолируемый объект | Тепловые потери при температуре теплоносителя в °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |  | 450 | 500 | 550 | 600 |
| ql ккал/(ч-м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопровод наружным диаметром в мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 10 | 16 | 23 | 30 | 37 | 50 | 64 | 77 | 90 |  | 104 | 117 | 131 | 145 | 158 |
| 32 | 12 | 20 | 28 | 35 | 43 | 58 | 74 | 90 | 105 |  | 120 | 136 | 151 | 167 | 183 |
| 48 | 13 | 22 | 31 | 40 | 49 | 65 | 84 | 102 | 119 |  | 136 | 154 | 171 | 190 | 208 |
| 57 | 14 | 23 | 32 | 43 | 53 | 70 | 90 | 108 | 127 |  | 145 | 165 | 183 | 202 | 220 |
| 76 | 15 | 26 | 37 | 49 | 58 | 78 | 99 | 120 | 141 |  | 162 | 188 | 203 | 225 | 245 |
| 89 | 16 | 27 | 39 | 52 | 62 | 82 | 105 | 126 | 149 |  | 170 | 193 | 215 | 236 | 259 |
| 108 | 22 | 34 | 45 | 57 | 68 | 90 | 113 | 137 | 160 |  | 182 | 205 | 227 | 250 | 273 |
| 133 | 27 | 40 | 53 | 65 | 76 | 101 | 126 | 152 | 176 |  | 201 | 226 | 250 | 275 | 300 |
| 159 | 31 | 45 | 60 | 72 | 84 | 112 | 140 | 166 | 192 |  | 220 | 247 | 273 | 300 | 325 |
| 194 | 35 | 50 | 66 | 80 | 93 | 124 | 153 | 182 | 212 |  | 242 | 273 | 301 | 330 | 358 |
| 219 | 38 | 52 | 70 | 85 | 100 | 132 | 165 | 196 | 227 |  | 260 | 290 | 320 | 353 | 383 |
| 273 | 42 | 59 | 78 | 95 | 111 | 146 | 183 | 218 | 253 |  | 289 | 323 | 358 | 394 | 428 |
| 325 | 45 | 65 | 85 | 104 | 122 | 160 | 200 | 240 | 278 |  | 317 | 355 | 395 | 435 | 473 |
| 377 | 50 | 70 | 92 | 112 | 131 | 175 | 218 | 260 | 300 |  | 344 | 385 | 428 | 470 | 514 |
| 426 | 53 | 75 | 98 | 120 | 140 | 190 | 235 | 280 | 322 |  | 370 | 415 | 460 | 505 | 554 |
| 178 | 60 | 83 | 109 | 133 | 155 | 205 | 253 | 303 | 349 |  | 400 | 448 | 496 | 545 | 595 |
| 529 | 66 | 90 | 120 | 145 | 170 | 220 | 270 | 325 | 375 |  | 430 | 480 | 531 | 585 | 635 |
| 630 | 82 | 110 | 140 | 170 | 195 | 253 | 310 | 370 | 426 |  | 485 | 540 | 600 | 660 | 710 |
| 720 | 95 | 125 | 160 | 190 | 220 | 280 | 340 | 405 | 470 |  | 530 | 590 | 655 | 715 | 775 |
| 820 | 110 | 145 | 180 | 220 | 250 | 315 | 380 | 445 | 515 |  | 580 | 645 | 710 | 775 | 840 |
| 920 | 135 | 165 | 205 | 240 | 275 | 345 | 415 | 480 | 555 |  | 625 | 695 | 760 | 835 | 900 |
| 1020 | 150 | 190 | 225 | 265 | 300 | 370 | 450 | 525 | 600 |  | 670 | 745 | 815 | 890 | 960 |
| 1420 | 210 | 260 | 300 | 350 | 400 | 500 | 585 | 680 | 780 |  | 870 | 970 | 1060 | 1155 | 1250 |
| 1820 | 265 | 320 | 370 | 430 | 490 | 600 | 720 | 830 | 940 |  | 1060 | 1170 | 1280 | 1400 | 1500 |
| 2000 | 290 | 355 | 410 | 480 | 540 | 660 | 780 | 900 | 1030 |  | 1150 | 1270 | 1400 | 1510 | 1640 |
| ql ккал/(ч-м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плоская стенка | 50 | 58 | 65 | 73 | 80 | 95 | 109 | 124 | 138 | 153 |  | 168 | 181 | 196 | 210 |

Примечания: 1. Приведенные в таблице потери тепла относятся к установленным в машинном зале оборудованию и трубопроводам, работающий на остром паре и питательной воде после подогревателя высокого давления, для всех объектов в котельной, кроме оборудования и газоходов с отходящими газами. 2. Для оборудования и трубопроводов, работающих на отборах пара и дренажах, следует учитывать коэффициенты:

| при диаметре, мм | коэффициент |
| --- | --- |
| 32 | 1,04 |
| 108 | 1,06 |
| 273 | 1,09 |
| 720 | 1,12 |
| 1020 | 1,16 |
| 2000 | 1,22 |

для плоской стенки вводится коэффициент 1,22.

3.	Таблица составлена применительно  к  стоимости  топлива 10  руб. за 1 кг.   При другой стоимости топлива  вводится поправочный коэффициент (табл. 23).

- Для объектов с отходящими газами расчет изоляции производят по заданной температуре на поверхности изоляции или заданному перепаду между поверхностью изоляции и окружающим воздухом. Для  поверхностей с коэффициентом излучения, равным 4—4,6 ккал/(ч-м-°C, этот перепад обычно принимается 20° С.

Таблица 22-Нормы тепловых потерь изолированными объектами электростанций, расположенными на открытом воздухе при среднегодовой температуре  5°С

| Изолируемый объект | Тепловые потери при температуре теплоносителя в °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопровод наружным диаметром в мм: | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
|  | ql ккал/(ч-м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 13 | 20 | 27 | 33 | 40 | 54 | 68 | 81 | 95 | 109 | 123 | 135 | 150 | 164 |
| 32 | 15 | 23 | 31 | 38 | 46 | 62 | 77 | 93 | 108 | 124 | 140 | 156 | 172 | 188 |
| 48 | 18 | 27 | 36 | 45 | 53 | 72 | 90 | 108 | 125 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 |
| 57 | 21 | 30 | 40 | 48 | 58 | 78 | 96 | 115 | 134 | 153 | 173 | 192 | 210 | 230 |
| 76 | 25 | 35 | 45 | 55 | 66 | 86 | 108 | 128 | 148 | 170 | 190 | 210 | 232 | 252 |
| 89 | 28 | 38 | 50 | 60 | 71 | 93 | 114 | 136 | 158 | 180 | 202 | 223 | 245 | 267 |
| 108 | 31 | 43 | 55 | 67 | 77 | 101 | 125 | 148 | 172 | 195 | 218 | 242 | 265 | 288 |
| 133 | 35 | 48 | 60 | 74 | 85 | 111 | 136 | 162 | 188 | 212 | 239 | 264 | 290 | 314 |
| 159 | 38 | 50 | 65 | 80 | 94 | 120 | 148 | 175 | 205 | 230 | 260 | 289 | 315 | 341 |
| 194 | 42 | 58 | 73 | 88 | 103 | 130 | 162 | 192 | 223 | 250 | 280 | 312 | 342 | 370 |
| 219 | 46 | 60 | 78 | 95 | 110 | 140 | 175 | 208 | 240 | 270 | 302 | 336 | 369 | 400 |
| 273 | 53 | 70 | 87 | 107 | 125 | 160 | 198 | 233 | 268 | 305 | 340 | 378 | 414 | 450 |
| 325 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 |
| 377 | 71 | 93 | 114 | 135 | 156 | 199 | 240 | 283 | 326 | 370 | 410 | 455 | 498 | 540 |
| 426 | 82 | 105 | 128 | 150 | 173 | 218 | 260 | 306 | 352 | 398 | 440 | 490 | 535 | 580 |
| 478 | 89 | 113 | 136 | 160 | 185 | 235 | 280 | 330 | 375 | 420 | 470 | 520 | 570 | 615 |
| 529 | 95 | 120 | 145 | 170 | 196 | 245 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| 630 | 104 | 133 | 160 | 190 | 218 | 275 | 330 | 385 | 440 | 500 | 555 | 610 | 665 | 720 |
| 720 | 115 | 145 | 176 | 206 | 238 | 297 | 358 | 420 | 480 | 542 | 602 | 654 | 725 | 785 |
| 820 | 135 | 168 | 200 | 233 | 266 | 330 | 398 | 464 | 535 | 600 | 665 | 732 | 800 | 861 |
| 920 | 155 | 190 | 225 | 260 | 296 | 370 | 440 | 515 | 585 | 655 | 725 | 800 | 870 | 940 |
| 1020 | 180 | 220 | 255 | 292 | 330 | 407 | 485 | 565 | 640 | 720 | 793 | 865 | 945 | 1020 |
| 1420 | 230 | 280 | 325 | 380 | 430 | 532 | 630 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1260 | 1360 |
| 1820 | 270 | 340 | 400 | 460 | 525 | 650 | 780 | 910 | 1040 | 1170 | 1300 | 1430 | 1560 | 1680 |
| 2000 | 310 | 380 | 440 | 505 | 570 | 720 | 850 | 985 | 1120 | 1260 | 1400 | 1520 | 1670 | 1800 |
| ql ккал/(ч-м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плоская стенка | 50 | 59 | 68 | 76 | 85 | 105 | 122 | 140 | 157 | 175 | 193 | 210 | 228 | 246 |

Примечания: 1. Приведенные потери тепла соответствуют температуре окружающего воздуха 5° С. Если в расчете применяется другая расчетная температура воздуха tн , эти потери тепла следует умножить на коэффициент, вычисляемый по формуле =(t-tн)/(t-5)

2.	Для объектов с теплоносителем, энергия которого уже частично использована (отборы пара, дренажи), вводятся следующие коэффициенты:

при диаметре     32 мм     .1,01

»	»			57          1,03

»	»			108         1,07

»	»,			273         1,09

»	»		426—720           1,13

»	»    	1020—2000         1,2

Для плоской стенки вводится коэффициент 1,2.

- Таблица составлена применительно к стоимости топлива 10 руб.за 1 кг. При другой стоимости топлива вводятся поправочные коэффициенты (табл. 23).

Изоляцию объектов с теплоносителем, не имеющим полезного использования (отходящие  газы), рассчитывают исходя из  требований  техники безопасности

Для цилиндрической стенки сначала определяют

lndкdн=2πλизRl−Rlв+Rlн==2πλизt−tнql−1αвπdв+1αнπdк  (155)

или, если можно пренебречь сопротивлением внутренней теплоотдачи RlВ

lndкdн=2πλизRl−Rlн=2πλизt−tнql−1αнπdк			(156)

где dK— наружный диаметр изоляционной конструкции в м; dв—наружный диаметр изолируемого объекта в м; Rl —полное термическое сопротивление изоляционной конструкции в (ч-м-°С)/ккал; RlВ -сопротивление теплоотдаче от теплоносителя к стенке в (ч-м-сС)/ккал; Rlн сопротивление теплоотдаче от поверхности изоляции в окружающий воздух в (ч-м-°С)/ккал; dB— внутренний диаметр изолируемого объекта, м.

Затем по таблице натуральных логарифмов (приложение 1) находят величину dK/dн, после чего вычисляют толщину изоляции по формуле

δиз=dн2dкdн−1, м				(157)

Для решения уравнений (155) и (156) предварительно задаются значением dK в их правой части. Ввиду того, что величина Rlн мала но сравнению с Rl, даже значительная ошибка в предварительной оценке значения dK на результате расчета существенно не сказывается.

Для приближенного определения величин Rlн и Rl рекомендуется пользоваться табл. 25.

Для определения толщины изоляционного слоя по заданной потере тепла можно пользоваться номограммами, приведенными на рис. 5 для цилиндрической и рис. 6 для плоской поверхностей. В качестве исходной величины в этих номограммах принимаются термические сопротивления изоляционного слоя Rlиз и Rиз, определяемые из следующих соотношений:

Rlиз=(t-tн)/ql - Rlн				(158)

Таблица 23- Поправочные коэффициенты к табл. 21 и 22.

| Стоимость, р/кг | Коэффициент к табл. 21 |  |  |  |  |  |  | Коэффициент к табл. 22 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для трубопроводов наружным диаметром в мм |  |  |  |  |  | Для плоской стенки | Для трубопроводов наружным диаметром в мм |  |  |  |  |  | для плоской стенки |
|  | 32 | 48 | 273 | 720 | 1020 | 2000 |  | 32 | 57 | 108 | 273 | 426-720 | 1020-2000 |  |
| 15 | 0,95 | 0,93 | 0,91 | 0,88 | 0,86 | 0,83 | 0,83 | 0,98 | 0,97 | 0,93 | 0,92 | 0,88 | 0,86 | 0,86 |
| 14 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,9 | 0,88 | 0,86 | 0,86 | 0,98 | 0,98 | 0,94 | 0,93 | 0,9 | 0,88 | 0,88 |
| 13 | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,92 | 0,9 | 0,88 | 0,88 | 0,99 | 0,98 | 0,95 | 0,95 | 0,92 | 0,91 | 0,91 |
| 12 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,93 |
| 11 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,93 | 0,95 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1.06 |
| 8 | 1,03 | 1,04 | 1,06 | 1,06 | 1,1 | 1,12 | 1,12 | 1,01 | 1,02 | 1,05 | 1,05 | 1,08 | 1,13 | 1,13 |
| 7 | 1,04 | 1,06 | 1,09 | 1,12 | 1,16 | 1,22 | 1,22 | 1,01 | 1,03 | 1,07 | 1,09 | 1,13 | 1,2 | 1,2 |
| 6 | 1,05 | 1,11 | 1,15 | 1,2 | 1,36 | 1,33 | 1,33 | 1,02 | 1,04 | 1.1 | 1,12 | 1,18 | 1,28 | 1,28 |
| 5 | 1,09 | 1,15 | 1.2 | 1,31 | 1,41 | 1,51 | 1,51 | 1,02 | 1,05 | 1,12 | 1,15 | 1,24 | 1,38 | 1,38 |

Таблица 24- Нормы тепловых потерь изолированными водяными теплопроводами в непроходных каналах и бесканальной прокладки при среднегодовой температуре грунта на глубине прокладки 5°С

| Наружный диаметр трубопровода в мм | Тепловые потери обратной трубы при tсроб в ккал/(м ч) | Тепловые потери подающей трубы при температуре теплоносителя в ккал/(ч-м)1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tмакс=95°С tмин=40°С tср=65°С | tмакс=150°С tмин=70°С tср=90°С | tмакс=180°С tмин=90°С tср=110°С |
| 32 | 20 | 25 | 32 | 38 |
| 57 | 25 | 31 | 40 | 47 |
| 76 | 29 | 35 | 45 | 53 |
| 89 | 31 | 38 | 49 | 57 |
| 108 | 34 | 42 | 54 | 68 |
| 159 | 42 | 52 | 65 | 75 |
| 219 | 51 | 62 | 79 | 91 |
| 273 | 60 | 73 | 90 | 103 |
| 325 | 68 | 81 | 100 | 115 |
| 377 | 76 | — | 107 | 126 |
| 426 | 82 | — | 121 | 137 |
| 478 | 91 | — | 132 | 150 |
| 529 | 101 | — | 142 | 160 |
| 630 | 111 | — | 163 | 181 |
| 720 | 125 | — | 183 | 202 |
| 820 | 141 | — | 200 | 223 |
| 920 | 155 | — | 218 | 244 |
| 1020 | 170 | — | 240 | 266 |

Примечание. Приведенные тепловые потери соответствуют среднегодовой температуре воды. Если при расчете тепловой изоляции исходят из максимальной температуры воды, следует пользоваться коэффициентами, вычисленными по формуле:

ϕ=tмак−tгрtср−tгр		Rиз=(t-tн)/q -Rн

Где tгр—температура грунта в °С. При этом величины Rlн и RH находят по табл. 25.

Расчет толщины двухслойной изоляционной конструкции обычно производят при условии, чтобы температура между обоими слоями t1-2 (междуслойная) не превышала максимальную температуру применения изоляционного материала наружного слоя.

Таблица 25-Приближенные значения сопротивлений теплоотдачи Rlн и RH от цилиндрической и плоской поверхностей в окружающий воздух

| Изолируемый объект | Сопротивления теплоотдачи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от объектов в закрытых помещениях при температуре теплоносителя в °С |  |  | от объектов на открытом воздухе при температуре теплоносителя в °С |  |  |
|  | 100 и менее | 300 | 500 | 100 и менее | 300 | 500 |
| Трубопровод условным диаметром: | Rlн, (ч м°С)/ккал |  |  |  |  |  |
| 25 | 0,35 | 0,25 | 0,22 | 0,12 | 0,1 | 0,09 |
| 32 | 0,32 | 0,23 | 0,16 | 0,11 | 0,0Э | 0,07 |
| 40 | 0,3 | 0,21 | 0,15 | 0,1 | 0,08 | 0,06I |
| 50 | 0,23 | 0,16 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,05 |
| 100 | 0,18 | 0,13 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
| 125 | 0,15 | 0,11 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| 150 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| 200 | 0,1 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| 250 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 300 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 350 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 400 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 500 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 600 | 0,042 | 0,037 | 0,033 | 0,016 | 0,015 | 0,013 |
| 700 | 0,038 | 0,034 | 0,03 | 0,015 | 0,013 | 0,012 |
| 800 | 0,034 | 0,03 | 0,028 | 0,013 | 0,012 | 0,011 |
| 900 | 0,03 | 0,028 | 0,026 | 0,012 | 0,011 | 0,01 |
| 1000 | 0,027 | 0,024 | 0,024 | 0,011 | 0,01 | 0,009 |
| 2000 | 0,016 | 0,014 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,005 |
|  | Rн, (ч м2 °С)/ккал |  |  |  |  |  |
| Плоская поверхность | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

Толщину каждого слоя рассчитывают отдельно. Для плоской стенки толщину первого (внутреннего) слоя биз определяют по формуле

δиз'=λиз't−t1−2q−Rв=λиз't−t1−2q−1αв			(159)

или, если сопротивлением теплоотдачи RB можно пренебречь, по формуле

δиз'=λиз't−t1−2q					(160)

Рис. 5. Номограмма для определения толщины изоляции цилиндрических поверхностей по известному значению Rlиз

Порядок пользования номограммой. Отложив на оси абсцисс поля 1 вычисленное значение Rlиз, проводят вертикальную линию до пересечения с линией расчетного значения из. Из точки пересечения проводят горизонтальную линию в поле II до пересечения с заданным значением диаметра dН. Из этой точки опускают перпендикуляр на ось абсцисс, где находят искомое значение толщины изоляции из.

Толщину второго (наружного) слоя вычисляют по формуле (154), при этом вместо t подставляют t1-2.

Для цилиндрической стенки толщину первого (внутреннего) слоя определяют по формуле

lndиз'dн=2πλиз't−t1−2ql−Rlв=2πλиз't−t1−2ql−1αвπdв			(161)

или, если пренебречь величиной RlВ, по формуле

lndиз'dН2πλиз't−t1−2ql						(162)

После определения по таблице натуральных логарифмов отношения lndизdн— значение биз’ вычисляют по формуле (157). Толщину второго (наружного) слоя находят по формуле (156), причем вместо t принимают t1-2, а вместо dн берут dн’.

Рис. 6. График для определения толщины изоляции плоской стенки по известному значению Rиз

Пример. Следует определить толщину каждого слоя двухслойной изоляционной конструкции проложенного в цехе газопровода наружным диаметром 1020 мм. Температура газа 680°С, температура окружающего воздуха 25оС.

Теплопотеря с 1 м длины газопровода задана — 1200 ккал/(ч-м).

Принимается следующая изоляционная конструкция: первый слой — диатомовый кирпич марки 600; второй слой — минераловатные маты марки 200. Междуслойная температура должна быть не выше 600°С (предел применения минеральной ваты); покровный слой — асбестоцементная штукатурка толщиной 15 мм. Для запаса при расчете сопротивлением теплоотдаче RlВ можно пренебречь.

Определяем толщину первого слоя. Для этого в соответствии с табл. А14 предварительно вычисляем значение из’ при

tср=(680+600)/2 =640оС

из’ = 0,12 + 0,0002 640 =  0,248 ккал/(ч м оС).

По формуле (57) определяем

ln d’из/dн =  2 3,14 0,248 (680 -600)/1200=0,1035

По таблице натуральных логарифмов находим (d’из/dн)=1,109

По формуле (161) определяем толщину первого слоя:

’из = 1,02/2  (1,109— 1) =0,51 0,109 = 0,056 м = 56 мм.

Поскольку стандартная толщина диатомового кирпича составляет 65 мм, температура между первым и вторым слоями будет несколько ниже заданной. Определяем эту температуру по формуле (исключив из нее величину RlВ);

t1−2=680−1200ln1,151,022∗3,14∗0,248=680−12000,121,558=680−92=588оС

По формуле (152) вычисляем толщину второго слоя. Вместо  t подставляемt1-2, а вместо dн берем d’из.

Коэффициент теплопроводности слоя минераловатных матов определяем по табл. А14. Ориентировочно принимая tK —60° С, получаем

tср=(588+60)/2 =324оС

из’’ = 0,05 + 0,00016 324 =  0,102 ккал/(ч м оС).

По табл. 14 определяем коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции в окружающий  воздух  [н-=9  ккал/(ч мг°С)], а по табл. 25 — сопротивление теплопередаче [RlН =0,024 (ч-м-°С)/ккал]. Таким образом

lndкdиз''=2∗3,14∗0,102588−251200−0,024=0,64(0,46−0,024)=0,279

По таблице натуральных логарифмов находим (dк/d’из)=1,32.

По формуле  (157) вычисляем толщину второго слоя из", подставляя вместо dН значение d’из.

из"=1,150/2 (1,32-1)=0,184180 мм

При этом термическим сопротивлением штукатурного слоя пренебрегаем. Второй слой изоляции будет состоять из двух слоев минераловатных матов по 90 мм. Необходимо учитывать, что расчет dн ведется по формуле

dн=d+2’из+2из"+..+2изn.

По табл. 11 находим коэффициент уплотнения матов (Ку=1,3) и по формуле (111) определяем их толщину ’0 и 0" до уплотнения при установке на газопровод:

’0=0,08 1,3 (1,15+0,09)/(1,15+0,18)=0,103 м100 мм

0"=0,08 1,3 (1,33+0,09)/(1,33+0,18)= 0,104 м100 мм

  - Определение толщины изоляционного слоя по заданной температуре на поверхности изоляции

Обычно толщину изоляционного слоя по заданной температуре на поверхности изоляции определяют в том случае, когда тепловая потеря изолированного объекта не регламентирована, а изоляция необходима как средство, обеспечивающее нормальную температуру воздуха в рабочих помещениях или предохраняющее обслуживающий персонал от ожогов. В таких случаях температура на поверхности изоляции tк принимается равной 45°С в закрытых рабочих помещениях, 60°С на открытом воздухе и в открытых помещениях при штукатурном покровном слое и 50—55° С при металлическом.

В отдельных случаях могут быть заданы и другие значения температур на поверхности

Для плоской поверхности толщину изоляционного слоя из определяют по формуле

(162)

где  из –толщина слоя изоляции, м;

н- коэффициента теплоотдачи от поверхности изоляции в окружающий воздух, ккал /(ч м2. 0C); из - коэффициент теплопроводности изоляцион-ного слоя; tк –температура поверхности изоляции; tн- температура стенки.

Для цилиндрической поверхности  пользуются формулой

(163)

После определения по х*lnх значения х=dк/dн (приложение 3) толщину изоляции находят по формуле (157)

В зависимости от условий расчета коэффициент теплоотдачи н определяют по приближенным (113) — (116) или по точным формулам (117) — (127). При этом обычно температура окружающего воздуха принимается максимальной.

Для приближенного определения толщины изоляционного слоя по заданной температуре на поверхности изоляции с коэффициентом излучения 4—4,6 ккал/час м2 0К) можно использовать номограмму рис 7.

Рис	7- Номограмма для определения толщины изоляции по заданной	температуре на поверхности изоляции с коэффициентом излучения 4—4,6 ккал/ (ч м2 0С)

Порядок пользования номограммой. Отложив на оси ординат поля 1 заданное значение перепада температур между изолируемой стенкой и поверхностью изоляции t—t, проводят горизонтальную линию до пересечения с линией расчетного значения коэффициента теплопроводности изоляции из затем ведут вертикальную прямую в поле II до пересечения с линией заданного перепада температур между поверхностью изоляции и окружающего воздуха tп— tн. Из точки пересечения проводят горизонтальную линию в поле III до пересечения с кривой заданного значения наружного диаметра трубопровода dн, откуда опускают перпендикуляр на ось абсцисс где находят искомое значение из

Пример. Следует определить толщину изоляционного слоя из совелитовых плит марки 400 устанавливаемых на корпусе дымососа чтобы температура на поверхности изоляции не превышала 45° С.

Температура стенки дымососа составляет 175°С, температура окружающего воздуха 25° С.

По изоляции наносится асбестоцементная штукатурка.

По формуле (113) определяем значение коэффициента теплоотдачи от поверхности изоляции в окружающий воздух

н  = 8,4 + 0,06 (tK - tН) = 8,4 + 0,06 (45 - 25) = 9,6 ккал /(ч м2. 0C)

Коэффициент теплопроводности изоляционного слоя определяем по табл. А17. При средней температуре слоя изоляции

Tср = (175+45)/2 = 110 0С

из = 0,067 + 0,00016*110 = 0,085 ккал/(ч м °С).

Для плоской поверхности толщину изоляционного слоя (из) вычисляем по формуле (162).

= (0,085*(175—45))/(9.6*(45—25) = 0,058 м  60мм

где  из –толщина слоя изоляции, м;

н- коэффициента теплоотдачи от поверхности изоляции в окружающий воздух, ккал /(ч м2 0C; из - коэффициент теплопроводности изоляционного слоя; tк –температура поверхности изоляции; tн- температура стенки.

5. Определение толщины изоляции трубопроводов по заданному падению температуры протекающей жидкости

Для определения толщины изоляционного слоя пользуются следующими формулами:

При t'−tнt''−tн≥2

lndкdн=2πλизRl−Rlн=2πλизLрGClnt'−tНt''−tн−1αнπdк		(164)

при  t'−tнt''−tн

lndкdн=2πλизRl−Rlн=2πλизtср−tнLрGCt'−t''−1αнπdк		(165)

где t’’, t"—начальная и конечная температура  жидкости в оС; tн— температура окружающего воздуха в °С; dK— наружный диаметр изоляционной конструкции в м; dH— наружный диаметр трубопровода в м; из —коэффициент теплопроводности изоляционного слоя в ккал/(ч-м-°С); Rl—полное термическое сопротивление изоляционной конструкции в (ч-м-°С)/ккал; RlН — сопротивление теплоотдаче от поверхности изоляции в окружающий воздух в (ч-м-°С)/ккал; Lр -расчетная длина трубопровода в м; G -расход жидкости в кг/ч; С—удельная теплоемкость жидкости в ккал/(кг-°С); н— коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции в окружающий воздух в ккал!(ч • м2 -°С); tср—средняя температура жидкости в оС.

Через натуральный логарифм определяют отношения dK /dн и по формуле (157) вычисляют толщину изоляции.

Величину RlН—определяют в том же порядке, как это изложено в пояснениях к формулам (155) и (156).

В межцеховых коммуникациях промышленных предприятий часто встречаются разветвленные схемы трубопроводов с промежуточным отбором теплоносителя. В данном случае приходится рассматривать отдельно каждый из участков трубопровода с различным расходом теплоносителя. Падение температур на этих участках неизвестно, поэтому их следует определять в первую очередь.

Для  этого в рассматриваемой схеме выделяют основную расчетную магистраль, в которой

LpG=Lp1G1+Lp2G2+....LpnGn•

имеет максимальное значение.

Падение температуры на каждом участке расчетной магистрали принимается пропорциональным значению Lр/G этого участка.

Так, для участка 1 падение температуры равно:

Δt1=ΔtLp1G1LpGJ  и т.д.			(166)

где t— падение температуры по всей расчетной схеме в °С.

После того как определено падение температуры отдельно по участкам, каждый из них можно рассматривать как одиночный трубопровод, для которого расчет производят по формулам (164), (165) и (157).

Если известны расход жидкости, ее теплоемкость, длина и диаметр трубопровода, начальная температура жидкости и температура окружающего воздуха, а также заданы толщина изоляционного слоя и его коэффициент теплопроводности, конечную температуру жидкости находят по формуле

t''=tн+t'−tneGCRlLp						(167)

В этом случае

Rl=Rlиз+Rlн=12πλизlndизdн+1αнπdk			(168)

Пример. Трубопровод с жидким продуктом проложен по эстакаде на открытом воздухе. Начальная температура жидкости 105°С; допустимое падение температуры по длине трубопровода 10°С. Расчетная температура окружающего воздуха минус 30° С.

Наружный диаметр трубопровода 325 мм, длина 230 м. Расход продукта составляет 4000 кг/ч, удельная теплоемкость продукта 0,98 ккал/(кг°С). По длине трубопровода имеются две задвижки и четыре фланцевых соединения. Конструкция изоляции — минераловатные мягкие плиты марки 75 на синтетической связке; покровный слой — кожух из кровельной стали

t'−tнt''−tн=105−(−30)95−(−30)=135125=1,08

что дает основание применить формулу (165);

б)	средняя температура продукта tср=105+952=100оС

в)	согласно табл. 16, Кп=1,2;

г) 	в соответствии с формулой (138) расчетная длина составит:

Lp=230*1,2+2*5+4*1,5=292 м

по табл. А14 находим

из= 0,037 + 0,00019 (100+0)/2 = 0,047 ккал/(ч-м-°С);

е)	 по табл. 25 определяем RlН =0,03 (ч- м-оС) /ккал.

Для расчета толщины изоляционного слоя применяем формулы (165) и (157)

lndkdн=2⋅3,14⋅0,047(100+30)2924000⋅0,98⋅105−95−0,03=0,295⋅(0,97−0,03)=0,277

По таблице натуральных логарифмов находим

dk/dн=1,319 и из=0,325 (1,319-1)/2 =0,0518 50 мм

Для заказной спецификации определяем по формуле (111) толщину плиты до ее укладки на трубопровод:

0=0,05 1,5(0,325+0,05)/(0,325+0,1)=0,067 м 70 мм

7.6. Определение толщины изоляции трубопроводов по заданному падению температуры транспортируемого в них газа

Для трубопроводов с сухим газом может быть использована методика расчета, изложенная выше для трубопроводов с жидкостью. Некоторое отличие состоит только в том, что иногда (см. общие указания) следует учитывать сопротивление теплоотдаче от газа к стенке трубопровода RlВ = 1/(В dВ), а вместо величины массового расхода и массовой теплоемкости теплоносителя принимать объемный расход и объемную теплоемкость.

Для трубопроводов с влажным газом расчет несколько усложняется. В данном случае необходимо учитывать тепло, высвобождающееся при конденсации содержащихся в газе водяных паров вследствие охлаждения газа.

При известных условиях газ, содержащий водяные пары, может рассматриваться как сухой. Для этого нужно, чтобы температура газа на всем расчетном участке была выше температуры насыщения или чтобы количество высвобождающегося при конденсации тепла было ничтожно мало и им можно было пренебречь. Это может иметь место, когда давление газа достаточно велико, а его температура, наоборот, мала. Практически газ следует рассматривать как сухой, если отношение — t’/P 0,5 (°С-см2)/кгс. В этом случае погрешность при пользовании формулами  (60) и (61) оказывается пренебрежимо малой.

Расчетные формулы для определения толщины изоляционного слоя похожи на формулы (60) и (61). Однако в данном случае входящая в эти формулы удельная теплоемкость Спр относится к смеси сухого газа и водяных паров и является средней на расчетном участке газопровода. Ее вычисляют по формуле

Спр= (I’-I”)/(t’-t”) ккал/(кг 0С)					(169)

где I’ и I” — начальное и конечное теплосодержание влажного газа в ккал/кг.

Теплосодержание влажного газа определяют как сумму теплосодержаний сухого газа и водяного пара, содержащегося в 1 кг газа:

I’= С t ’+ d’ i’п/1000  и    I”= С t” + d” i”п/1000		(170)

где	C — удельная теплоемкость сухого газа в ккал/(кг-"С); d' и d" — начальное и конечное влагосодержание 1 кг газа в г/ кг; i’п и i”п — началь-ное и конечное теплосодержание водяного пара в ккал/кг. Влагосодержание газа d находят по формуле

d=Pп×18000Р−РпМСГ=Pп×803,5Р−РпγО,гкг					(171)

где   МСГ — молекулярный вес сухого газа; 0 — плотность сухого газа при нормальных условиях в кг/м3.

Таким образом, для определения влагосодержания газа необходимо знать давление газа Р, молекулярную массу сухого газа или его плотность 0 и парциальное давление водяного пара Рп.

Парциальное давление водяного пара находят по таблицам водяного пара (приложение 8). Если газ насышен водяными парами (его относительная влажность =100%), то парциальное давление определяют как давление насыщения при данной температуре. При неполном насыщении, когда <100%, парциальное давление пара равно произведению давления насыщения -Рнас и относительной влажности , деленному на 100:

Рп = Рнас/100, кгс/см2

Если газ насыщен водяными парами, теплосодержание пара in, соответствующее данной температуре и парциальному давлению Рп, определяют по таблице насыщенного водяного пара (см. приложение 8), если газ насыщен неполностью — по таблице перегретого пара (приложение 9).

Толщину изоляционного слоя находят по следующим формулам:

При t'−tнt} }  - t rSub { size 8{н} } } }  >= 2} {

lndkdн=2πλизRl−Rlв−Rlн=2πλиз××		(172)

при t'−tнt} }  - t rSub { size 8{н} } } }  langle 2} {

lndkdн=2πλизRl−Rlв−Rlн=2πλиз××		(173)

где V — расход газа в м3/ч.

###### При соответствующих условиях (см. с. 259) величину Rвl =1/в dв в формулах (172) и (173) можно не учитывать.

После определения отношения dk/dн толщину изоляции вычисляют по  формуле (157).

Для разветвленной схемы газопровода с влажным газом необходимо предварительно установить распределение температуры газа по отдельным участкам, аналогично описанному выше, после чего расчет толщины изоляции можно производить по методике, изложенной выше для каждого участка.

Пример 7.6.1. Газопровод сечением 440х600 мм и общей длиной 65 метров для дымовых газов проложен по эстакаде на открытом воздухе. Начальная температура газа (t1) 2000С. Точка росы дымовых газов – tР =1450С. Расход дымовых газов 8000 м3/час, теплоемкость 1260 дж/м3С. Расчетная температура окружающего воздуха минус 400С. По длине газохода имеется 3 шибера и 5 фланцев. Необходимо определить толщину изоляционного слоя.

Поскольку в этом случае необходимо предотвратить конденсацию влаги, то расчетная температура газа на выходе из дымовой трубы должна быть более 1450С. Верхняя граница температуры дымовых газов должна быть как можно выше для обеспечения лучшего рассеивания ЗВ, выходящих из трубы. Поэтому при расчетах теплоизоляции газохода принимаем понижении температуры газа в газоходе 100С, т. к. имеются тепловые потери на установке газоочистки, дымососах и дымовой трубе.

При средней температуре продукта

tср = (200 +190)/2 = 1950С

Находим коэффициент теплопроводности изоляционного слоя, состоящего из плит из минеральной ваты ВФ на синтетической связке (полужесткие марки ПП-100, по [48, табл. 29]). Если неизвестно значение температуры наружной поверхности изоляционного слоя, то ее без существенной погрешности можно принять равной 40—50°С для объектов, расположенных в помещении, и 0°С для объектов, находящихся на открытом воздухе в зимнее время.

tср изоляц= (195+0)/2 = 97,50С

из = 0,04 + 0,00018* tср = 0,04 + 0,00018* 97,5 = 0,06 ккал/(ч м °С).

Определяем эквивалентный диаметр газохода

DЭКВ=DК= 4*F/P= 4*0,264/2,08= 0,5

Где F-площадь газохода, Р- периметр газохода.

Далее определяем расчетную длину газохода [48, формула 29]

LP= L*K + ∑LД = 65*1,2 + (5*1,5 + 3*6,5) = 105 м

Где L – длина газохода, К - коэффициент, учитывающий потери тепла через подвески и опоры [48, таблица 8], LД – обычно учитывает потери тепла за счет фланцев (1÷1,5 м на один фланец), за счет вентилей или задвижек [48, таблица 7] и другое.

Для дальнейших расчетов находим сопротивление теплоотдаче от поверхности изоляции в окружающий воздух в ч м 0С /ккал по таблице 17 [48]. Откуда = 0,02

Так как соотношение (TI - TН)/(TII - TН) = (200 + 40)/(190 +40) = 1,04 меньше двух, то используем формулу [48, формула 61 и 51]

где из - коэффициент теплопроводности материала изоляционного слоя в ккал/(ч м С), ТН - расчетная температура окружающего воздуха, 0С, G – массовый или объемный рас ход продукта, кг/час или м3/час, С- удельная или объемная теплоемкость, ккал/(кг0С) или ккал/(м3 0С)

Из этого уравнения находим DK/dH= 1,607 и далее находим толщину изоляции

Для заказа спецификации определяем толщину плиты до ее укладки на трубопровод

Поскольку в данном случае произведение  равно 0,97, т.е менее 1, то для расчета этот множитель берем равным единице

Пример 7.6.2. Газопровод с кислородом, насыщенным водяными парами, проложен на открытом воздухе. Наружный диаметр газопровода равен 325 мм, внутренний 300 мм. Начальная температура газа составляет 30° С. Конечная температура не должна быть ниже 10° С. Расход газа (в нормальных условиях) составляет 1500 м3/ч, давление избыточное — 2 кгс/см2. Расчетная температура воздуха минус 30° С.

На газопроводе имеются одна задвижка и два фланцевых соединения.

Необходимо определить толщину слоя, обеспечивающего заданное падение температуры газа для изоляционных матов из стекловолокна с асбесто-цементной штукатуркой толщиной 15 мм.

Устанавливаем:

(t'-tн)/(t”-tн)=(30-(-30))/(10-(-30))=1,5

что дает право для расчета применять формулу (173);

б)	плотность газа (кислород 0= 1,43 кг/м3) при tср=(30+10)/2=200С и рабочем давлении определяем по формуле

T = 0,359*0 (Р + Р)/(273 +t)= 0,359 1,43(760+2*760)/(273+20)=3,99 кг/м3

в)	объемная удельная теплоемкость сухого газа (см. приложение Cоб=0,313 ккал/(м3 '°С), при этом массовая удельная теплоемкость

0 = — = 7^ = °'219 ™ал/(кг-'С);

7о     i,4/a

г)	расчетная длина газопровода в соответствии с формулой (138) составляет Lp = 1,2*300+1,5*2+4=367 м;

д) согласно табл. А17, коэффициент теплопроводности основного изоляционного слоя принимаем равным из=0,04 ккал/(ч-м°С). Определяем скорость движения газа:

w=V/3600F=1500*4/(3600*3,14.0,3092)=5,5 м/сек

Произведение давления на скорость составляет 11  (м-кгс)/(сек-см2). По табл. 4 с поправками на длину трубопровода и его диаметр находим в =20 ккал1(ч-м2-°С).

В соответствии с общими указаниями сопротивление теплоотдаче Rвl в данном расчете учитывается.

Определяем значение влагосодержания газа в начале и конце газопровода. Предварительно находим (см. приложение 8) значения парциальных давлении и теплосодержания водяного пара:

при t=30°С  Р’п = 0,0433кгс/см2 и  i”п = 610,4 ккал/кг;

при t"=10° С Р’п = 0,0125 кгс/см2 и i”п = 601,7 ккал/кг;

Определяем среднюю приведенную теплоемкость влажного газа. Для этого по формуле (66) предварительно находим значение теплосодержания газа в начале и конце газопровода:

12 4

/' = 0,219-304 -- - 610,4 = 6,57 + 7,57= 14,14 ккал/кг; 1000

3 5 /" = 0,219- 10-— 601 ,7 = 2, 19 + 2,11-= 4,3 ккал/кг.

По формуле  (05) иычпслясм С ,,(

14,14—4,30     9,84

с"» ^ -- =     ~ М92 кки-"^'

Определяем значение /\'^;

1

= 0 051

3,14-0,309-20

К rfu.

Значение R". находим по табл. 17: /?*?=0,03.

и

dK	Г	(20 + 30) 367

1П^ = 2-3'14-°'0Ч1^Т^0^213^Г^--

— (0,031 + 0,03)1 = 0,251 (0,872 —0,081) = 0,198.

dK

По таблице натуральных логарифмов (см. приложение 1)  находим   In

rfH = 1,22.

Толщину   изоляционного   слоя   вычисляем   по   формуле   (51):

биз= —	(1,22 —1) = 0,037 ж к 40 мм.

Определение  толщины   матов  до  их  уплотнения  при  установке   на   трубопровод   (см.   с.   258)   практически   не   дает   изменения   принятого   значения.

7.7 Определение толщины изоляции трубопроводов, предотвращающей замерзание содержащейся в них жидкости

Тепловая изоляция, как бы эффективна она ни была, не  в состоянии предотвратить замерзание жидкости в случае остановки ее движения в трубопроводе. Однако она может замедлить процесс охлаждения и при кратковременных остановках движения жидкости предохранить трубопровод от аварийного промерзания по всему сечению. Практические расчеты толщины изоляции трубопровода по заданному времени отсутствия движения жидкости или определение этого времени по заданной изоляции трубопровода основываются на балансовом уравнении, по которому тепло, аккумулированное в наполненном жидкостью изолированном трубопроводе в пределах от начальной температуры до температуры замерзания, и тепло, освобождающееся при образовании некоторого допускаемого слоя замерзшей жидкости (25% живого сечения трубопровода), приравнивается к тепловой потере за период остановки движения жидкости.

Строго говоря, данный случай относится к нестационарному тепловому режиму. Однако методика практического расчета позволяет свести его к формулам стационарного режима.

Толщину изоляционного слоя определяют по формулам:

lndkdн=2πλизRl−Rlн=2π××Кпz2(t−tз)(VтγтСт+VстγстСст)t+tз−2tн+0,25Vтγтrзtз−tн−1πdkαн		(

в частном случае для стального водопровода

lndkdн=2πλизКпz2000(Vт+0,9Vт)t−2tн−10Vтtн−1πdkαн

где

dK — наружный диаметр изоляционной конструкции в м; dH — наружный диаметр трубопровода в м; из — коэффициент теплопроводности изоляции в ккал!(ч-м-°С); Rl — полное термическое сопротивление изоляционной конструкции в (ч-м-°С)/ккал; Rнl — сопротивление теплоотдаче от поверхности изоляции в окружающий воздух в (ч-м-°С)/ккал; Кп — коэффициент, учитывающий дополнительные потери тепла; z — время, в течение которого жидкость остается неподвижной, в ч; t — температура жидкости до остановки ее движения в 0С; t3 — температура замерзания жидкости в °С; tн — температура окружающего воздуха в °С; Vт — объем жидкости на 1 м длины трубопровода в м3; т — плотность жидкости в кг/м3; Cт — удельная теплоемкость жидкости в ккал/(кг-°С); ст — объем стенки трубопровода на 1 м длины в м3; ст — плотность стенки трубопровода в кг/м3, Сст — удельная теплоемкость стенки трубопровода в ккал/(кг-0С); rз — скрытая теплота замерзания жидкости в ккал/кг.

После определения отношения dK/dн толщину изоляции вычисляют по формуле (51).

Для облегчения расчетов по формулам (70) и (71) в табл. 18 приводятся значения объемов Vт и Vст для наиболее часто встречающихся трубопроводов.

Таблица   18 Объем жидкости и стенки трубопровода на 1 м его длины

| Условный диаметр |  | Наружный диаметр в мм | Внутренний диаметр в мм | Объем в м3/м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в мм | в дюймах |  |  | жидкости | стенки трубопровода |
| 15 | - | 20 | 16 | 0,0002 | 0,00011 |
| - | 1/2 | 21, 25 | 15,75 | 0,0002 | 0,00015 |
| 25 | - | 32 | 28 | 0,00062 | 0,00019 |
| - | 1 | 33, 5 | 27 | 0,00057 | 0,00031 |
| 32 | — | 40 | 35 | 0.00096 | 0,0003 |
|  | 1 1/4 | 42,25 | 35,75 | 0,00101 | 0,00039 |
| 50 | - | 57 | 52 | 0,00212 | 0,00043 |
| - | 2 | 60 | 53 | 0,00221 | 0,00062 |
| 80 | — | 89 | 84 | 0,00554 | 0,00068 |
| — | 3 | 88,5 | 80 | 0,00503 | 0,00112 |
| 100 | - | 108 | 100 | 0,00785 | 0,00131 |
| - | 4 | 114 | 106 | 0,00882 | 0,00139 |
| 125 | - | 133 | 125 | 0,01227 | 0,00163 |
| — | 5 | 140 | 131 | 0,01348 | 0,00192 |
| 150 | — | 159 | 150 | 0,01777 | 0,0022 |
| - | 6 | 165 | 156 | 0,0191 | 0,00228 |
| 200 | — | 219 | 207 | 0,337 | 0,004 |
| 250 | — | 273 | 259 | 0,0528 | 0,00573 |
| 300 | — | 325 | 309 | 0,075 | 0,00785 |

Для определения времени z в течение которого жидкость в трубопроводе может оставаться неподвижной при заданной изоляции, применяют следующие формулы:

в общем виде

z=1Kп12πλизlndизdн+1πdkαн××2VтγтСт+VстγстСст(t−tз)t+tз−2tн+0,25Vтγтrзtз−tнч		( )

для стального водопровода

z=2000Kп12πλиз×1πdkαнlndизdн+1πdkαнtVт+0,9Vст(t−tз)tз−2tн−10Vтtнч

Таблица 19 Расчет значения коэффициента теплопроводности изоляционного слоя Киз

| Изоляционный материал | Объемная масса в конструкции в кг/м3 | Коэффициент теплопроводности из в ккал/(ч-м-°С) |
| --- | --- | --- |
| Войлок строительный, | 100—200 | 0,07-0,08 |
| Жгут стеклянный ЖСТ-30 | 130 | 0,05—0,06 |
| Плиты: древесноволокнистые | 150-250 | 0,07—0,085 |
| минераловатные: на синтетической связке | 100—180 | 0,05-0,06 |
| жесткие на битумной связке (минеральная пробка) | 250—300 | 0,07-0,08 |
| стекловатные полужесткие на синтетической связке | 60—100 | 0,05-0,06 |
| плиты пробковой изоляции и «экспанзит» | 220-240 | 0,05—0,06 |
| Торфоплиты и сегменты | 200-250 | 0,08-0,09 |
| Маты: стекловатные на синтетической связке | 50-80 | 0,05—0,06 |
| из непрерывного стекловолокна | 150-200 | 0,05—0,06 |
| Полосы из непрерывного стекловолокна | 150-200 | 0,05-0,06 |
| Пенопласты: |  |  |
| ПС-1; ПС-4; ПСБ; ПСБ-С | 30—100 | 0,01-0,05 |
| ПХВ; ФФ; ФК; ФРП | 80—200 | 0,05—0,06 |
| Поропласт ПХВ эластичный | 180—250 | 0,05-0,06 |
| Пенополиуретан: эластичный | 35—50 | 0,04—0,05 |
| жесткий (заливочный, напыляемый) | 50-100 | 0,04-0,05 |
| Полуцилиндры и цилиндры полые минераловатные на синтетической связке | 150—200 | 0,05—0,06 |
| Засыпная изоляция под герметичным кожухом: из минеральной и стеклянной ваты | 150-200 | 0,04-0,05 |
| перлита | 120—180 | 0,04-0,05 |

Установленные практикой значения предельных толщин изоляционных конструкций, приведены в табл. 20 третьего раздела.

Пример. Необходимо определить толщину изоляции минераловатных полуцилиндров на синтетической связке для стального трубопровода, проложенного на открытом воздухе с расчетной температурой tн, равной минус 30° С, имея в виду, что возможно прекращение движения жидкости в течение 4 ч. Наружный диаметр трубопровода 57 мм, температура воды 2° С.

По табл.  19 находим из=0,05 ккал/(ч-м-°С).  Принимаем Кп= 1,25.

По табл. 18 определяем Vt =0,00212 м3 и V=0,00043 м3, а по табл. 17 Rнl= 0,08.

Расчет ведем по формуле (71):

lndkdн=2×3,14×0,05××4×1,2520002(0,00212+0,9×0,00043)2−2(−30)−10×0,00212−30−0,08=0,973

Затем находим dk/dн=2,645. Толщину изоляции определяем по формуле (51):

ИЗ = 0,057(2,645-1)/2 =0,047 м 50 мм.

Приложение А

Таблица А.1 - Тепловые поправки метода Караша

| Характер группировок, заместителей и связей | Тепловая поправка  ккал/моль | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Связь между алифатическим и ароматическим радикалами Аlk— Аг | 3,5 | При сгорании атомов углерода, один из которых принадлежит к ароматическому, а другой к алифатическому радикалу, будут перемещаться все электроны, имеющиеся у этих атомов р = 0. |
| Связь между ароматическими радикалами Аг—Аг | 6,5 | При сгорании перемещаются все электроны у атомов углерода. Число структурных тепловых поправок для многокольчатых соединений равно числу “спаек” ядер. |
| Двойная связь С==С< | —13,0 |  |
| Двойная связь С==С в цис соединен. | —16,5 |  |
| Двойная связь С= С< в транс соединен. | —13,0 |  |
| Связь между ароматическим радикалом и винильным Аг-СН=СН2 или ацетиленовым Аr—ССН | 6,5 |  |
| Двойная связь в замкнутом цикле циклоалкенах | —б, 5 |  |
| Тройная связь —ССН | —46,1 |  |
| Группировка —СС—, не связанная с Н | —33,1 |  |

Продолжение табл. А 1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Связь между первичным алифатическим радикалом и гидроксильной группой (первичный спирт) | —13 | При сгорании углерода, связанного с гидроксильной группой, перемещаются не все электроны, а только три. р=2 |
| Связь между вторичным алифатическим радикалом и гидроксильной группой (вторичный спирт) | —6,5 | То же |
| Сульфогруппа в алифатических соединениях А1k—SO3H | 23,4 |  |
| Связь между третичным алифатическим радикалом и гидроксильной группой (третичный спирт) | —3,5 | При сгорании углерода, связанного с гидроксильной группой, перемещаются не все электроны, а только три. р = 2 |
| Связь между ароматическим радикалом и гидроксильной группой | —3.5 | То же, что и для алифатических спиртов |
| Простые эфиры алифатические и ароматические А1к(Аг)—О—(Аг)А1к | —19,5 | Углерод, связанный с кислородом, перемещает при сгорании только три электрона, р=3 |
| Сложные алифатические эфиры AlkC(O)OAlk | —16,5 | р=4 |
| Альдегидная группа в алифатических и ароматических соединениях | —13 | В альдегидной группе углерод, связанный с кислоро-дом, перемещает при сгорании два электрона.р=2 |
| Кетонная группа в алифатических и ароматических соединениях | —6.5 | То же |

Продолжение Таблицы А.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| а-Кетокислоты R—С(O) — СООН | —13 | Если радикал R—С=О связан с группой —СООН, то на . эту связь вводят указанную поправку; вообще же группа —СООН такой поправки не имеет. При сгорании углерод карбоксильной группы перемещает только один электрон |
| Оксикислоты С—С(ОН)( СООН) | —6,5. | Поправка вводится только в случае связи радикала —С(ОН) — с группой—СООН. Остальное см. а-кетокислоты . |
| Группировка R—С(O) — С(O) R | —13 | Поправку вводят только в том случае, если радикал R—С(O) связывается с подобным радикалом |
| Триметиленовые кольца в карбоновых кислотах | —13 |  |
| Циклобутановые кольца в карбоновых кислотах | 13 |  |
| Лактоны типа Н2С—СН2—СН2—СН2—С=0 ———О—————— | —13 |  |
| Ангидриды карбоновых кислот | —10 |  |
| Первичные алифатические амины А1к—NH2 | —13 | Углерод, связанный с амино-группой, перемещает при сгорании все свои электроны. |
| Вторичные алифатические амины (А1к)2—NH | —19,5 | То же |
| Третичные алифатические амины (А1к)3—N | —26 | То же |
| Первичн. ароматич. амины Аг—NH2 | —6,5 | То же |

Продолжение табл. А 1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Вторичные ароматичес. амины (Аг)2—NH | —13 | То же |
| Третичные ароматические амины (Аг)3—N | —19,5 | То же. Жирно-ароматические третичные амины рассмат-ривают как третичные ароматические. |
| Замещенные амины типа N-C(Ar)=O и -NH-N | — 6,5 |  |
| Ацетилированные ароматические амины Аг— NH —С(СН)3=О | 3,5 |  |
| Связь между углеродом и нитрильной группой —СN в алифатических и ароматических соединениях. | —16,5 | Углерод, связанный с азотом в нитрильной группе, при сгорании перемещает все четыре электрона |
| Ароматические нитрилы | 6,5 | При расчете Hсгор вводят две поправки: на связь между углеро-дом и группой —СN и на наличие самой нитрильной. группы. |
| Изонитрильная группа А1к—N=С< в алифатическом ряду | —33,1 |  |
| Нитрогруппа —NO2 в алифатических и ароматических соединениях | —13 | При сгорании углерод, связанный с нитрогруппой перемещает не все электроны, а на один меньше, так как этот электрон при сгорании соединения остается у азота нитрогруппы, восстанавливающегося в процессе сгорания; р=1 |
| Хлор в алифатических соединениях А1k—С1 | —13 | р=1 |

Продолжение табл. А 1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Бром в ароматических соединениях Аг—Вг | —13 | Р=1 |
| Хлор в ароматических соединениях Аг—С1 | —6,5 | В галогенсодержащих соединениях при сгорании атом углерода, связанный с галогеном, перемещает не все электроны, а на один меньше; р==1 |
| Бром в алифатических соеди-нениях Alk — Вг | —13 | То же |
| Иод в ароматических соеди-нениях Аг—I | —40,1 | 1о же |
| Иод в алифатических соеди-нениях А1k—I | —40,1 | То же |
| Хиноны | —33.1 |  |

Таблица А.2 - Числовые значения постоянных (ккал/моль) для  вычисления стандартных теплот сгорания и образования  алканов К по Татевскому при 298,15°

| Связь | Символ | Hсгор 298(г) | Hсгор 298(ж) | Hобр 298(г) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С1—С2 | С1,2 | 265,17 | 263,24 | 12,54 |
| С1—Сз | С 1,3 | 228,48 | 226,99 | 10,79 |
| С1—С4 | С1,4 | 210,01 | 208,68 | 10,03 |
| С2—С2 | С2,2 | 157,41 | 156,23 | 4,96 |
| С2—С3 | С2,3 | 121,35 | 120,45 | 2,58 |
| С2—С4 | С2,4 | 103,35 | 102,70 | 1,35 |
| Сз—Сз | С3,3 | 86,45 | 85,55 | —0,98 |
| Сз—С4 | С3,4 | 69,40 | 68,90 | —3,14 . |
| С4—С4 | С4.4 | 53,22 | (57,77)* | —6,19. |

*Значение не точно, так как за отсутствием других опытных данных оно определено из значения Hсгор 298(ж) только одного алкана.

Таблица А.3 - Вклады отдельных связей и атомных групп, в стандартные теплоты сгорания и образования из простых веществ при 298,15° К органических соединений в газообразном и жидком состояниях по Лайдлеру.

| Связь (или группа) | Символ | Нсгор298 ккал/моль |  | Нобр298 ккал/моль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газ | жидкость | газ | жидкость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| С — С | С | 47, 48 | 47, 48 | —0, 45 | -0,45 |
| С = С | С2 | 32,50 | (32 50) | 30, 20 | (30,20) |
| С  С | С3 | 196, 30 | (196 ,30) | 55, 30 | (55,30) |
| C — H | p | 54, 22 | 53 ,73 | 3,45 | 3,95 |
| C — H | s | 55, 04 | 54,46 | 2, 64 | 3,21 |
| C — H | t | 55, 89 | 55, 37 | 1. 78 | 2,30 |
| C — H | p1 | - 53,79 | (53,29) | —3, 89 | (—4,38) |
| C — H | s1 | 54 ,69 | (54, 11) | 2 ,99 | (3,57) |
| C — H | t1 | 55,20 | (54, 69) | 2, 47 | (2,99) |
| C — H | p2 | 75,58 | (75, 00) | —10, 07 | (—9,49) |
| C — H | s2 | 98, 87 | (98, 45) | —25, 62 | (-24,11) |
| C — H | t2 | 56, 39 | (55, 87) | 1, 29 | (1,80) |

Продолжение табл. А.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C — OH |  | 13 ,75 | 6, 99 | 49, 93 | 50,69 |
| C — O — C |  | 20,00 | 18,70 | 27, 00 | 28,30 |
| C — CHO |  | 122 ,20 | 117, 00 | 29, 50 | 34,70 |
| C — CO — C |  | 107, 70 | 100, 9 | 33, 40 | 40,20 |
| C — COOH |  | 56 ,70 | 37, 90 | 95,10 | 113,90 |
| С — NН2 |  | 95,30 |  | —3 ,50 |  |
| С — NО2 |  | 12,60 | 5,50 | 11, 00 | 18,00 |
| С — ОNО2 |  | 2,40 | —4,00 | 21,10 | 27,50 |
| С — NНNO2 |  | — | 56,80 | — | 0,90 |
| (C )2 — N —NO2 |  | — | 55,90 | — | 8,90 |

Таблица А.4 - Коэффициенты  а1 и b1 уравнения по  методу Хендрика

| Функциональный тип | а' | b' | Число веществ (1) | Структурная формула (R—алифатическая цепь или водород) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Алкан изостроения (ж.) | -3,7 | +0,09 | 28 |  |
| Циклопропан (ж.) | +16,2 | +0.13 | 9 | C3R6 |
| Циклобутан (ж.) | +10 | +0,11 | 5 | C4R8 |
| Циклопентан (ж.) | -1,7 | 0,00 | 16 | С5R10 |
| Циклогексан (ж.) | -7,4 | 0,00 | 15 | C6R12 |
| Циклогептан (ж.) | +17 | -0,99 | 8 | C7R14 |
| Дициклогексил (ж.) | -12,0 | -0,01 |  |  |
| Трициклогексил (ж.) | -27,6 | 0,11 |  |  |
| Декалин (ж.) | -13,9 | 0,00 |  | C10R20 |
| Гидриндан (ж.) | -21,2 | 0,25 |  | С9R18 |
| Алкен нормального строения, (ж) | +14,2 | -0,01 | 18 | R2C=CR2 |
| алкен нормального строения, (г)(2) | +14,2 | 0,00 | 18 |  |
| Алкин нормального строения (ж.) | +37,3 | 0,00 | 18 | RCCR |
| Бензол (ж.) | -10,1 | +0,07 | 16 | C6R6 |
| Бензол (г.) V | -7,0 | 0,00 | 12 |  |

Продолжение табл. А.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензол (тв.)(3) | -16,5 | 0,45 | 10 |  |
| Дифенил (ж.) | -31 | +0,37 | 6 |  |
| Нафталин (тв.) | -6,1 | -0,59 | 22 | C10R8 |
| Спирт: первичный (ж.) | 9,2 | -0,05 | 10 | RСН2ОН |
| первичный (г.) | 18,30 | -0,24 | 10 |  |
| вторичный (ж.) | 4,5 | -0,44 | 10 | R 2CHOH |
| третичный (ж.) | 8,6 | -0.95 | 18 | RзСОН |
| смешанный (ж.) | 10,3 | -0.63 | 7 |  |
| смешанный (тв.) | 3,8 | +1,27 | 6 |  |
| Гидроксильная группа в ароматических соедине-ниях (тв.) | 7,0 | -0,29 | 22 |  |
| Эфир простой (ж.) | 15,5 | 0,02 | 16 | ROR |
| Эфир простой (г.) | 28 | -0,05 | 6 | ROR |
| Окись этилена (ж.) | 41 | -1,05 | 4 | R 2C C R 2 |
| Фуран (ж.) | 35 | -1,17 | 4 |  |
| Перекись (ж. или тв.) | 66 | +0,09 | 8 | R—О—О—R |
| Альдегид (ж.) | 11,5 | -0,09 | 10 | RCHO |
| Альдегид (г.) | 21 | -0,68 | 4 | RCHO |
| Кетон (ж.) | 5,5 | -0,19 | 8 | R C(O)R |
| Кислота (ж.) | -4,7 | +0,07 | 12 | RCOOH |
| Кислота (тв.) | -3,8 | -0,01 | 55 | RCOOH |
| Ангидрид кислоты (ж.) | +9 | -0,03 | 4 |  |
| Ангидрид кислоты(тв.) | +2,4 | -0,01 | 15 |  |
| Эфир сложный (ж.) | 16,1 | -0,42 | 39 | RC(O)OR |
| Эфир сложный (тв.) | 16 | -0,62 | 5 |  |
| Нитрил (ж.) | 9,3 | -0,01 | 13 | RC |
| Нитрил (тв.) | 9 | +0,29 | 6 | RC |
| Карбиламин (ж.) | 26,6 | +0,57 | 9 | RNC |
| Иминосоединения (ж. + тв.)(4) | 11,8 | -0,02 | 10 | R2С=N— |
| Амин: первичный (ж.) | 17,7 | -0,81 | 18 | R3CNH2 |
| первичный (г.) | 18,02 | -0,49 | 4 | R3CNH2 |

Продолжение табл. А.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| первичный (тв.)(7) | 4 | 0,08 | 12 | R3CNH2 |
| вторичный (ж.) | 18,3 | -0,12 | 7 | (R3C)2NH |
| вторичный (тв.) | 0 | +0,54 | 5 | (R3C)2NH |
| третичный (ж.) | 20 | +0,08 | 6 | (R3C)3N |
| Азид (ж. + тв.) | 89 | -1,14 | 9 | R-N3 |
| Гидразин (тв.)(8) | 32,5 | -0,10 | 19 |  |
| Азосоединение(8) | 35,4 | +0.110 | 13 | — |
| Азоксисоединение(тв.) (8) | 32 | 1.44 0 | 5 | —(O) |
| Амид (ж.) (8) | -6 | 0,57 | 6 | RC(=O)N |
| Амид (тв.) (8) | -6,0 | 0,160 | 41 | RC(=O)N |
| Имид (тв.) (8) | -7 | 0,45 | 8 | (RC(=O)2N- |
| Гидразид (тв.) (8) | 30 | -0,15 | 7 | RC(=O)N— |
| Изоцианат (ж. +тв.) | 26 | -0,38 | 3 | R— NСО |
| Оксим (тв.) | 45,3 | -0,12 | 13 | R 2С-NОН |
| Гуанидин (тв.) (7) | 0,7 | -0,46 | 22 | C(=NН)  |
| Нитросоединение: |  |  |  |  |
| алифатическое (ж.) | 88.4 | -0,38 | 20 | R 3СNО2 |
| алифатическое (тв.) | 92,8 | -0,68 | 24 | R 3СNО2 |
| ароматическое (ж.) | 97,9 | -0,39 | 10 |  |
| ароматическое (тв.) | 92,2 | -0,40 | 113 |  |
| Тринитросоединен.ж | 292,2 | 0.34 | "1 1 | R С(NО2) 3 |
| Тринитросоединение (тв.) | 287,5 | -0.69 | 21 | R С(NО2) 3 |
| Тетразол (тв.)(6) | 49 | 0,32 | 17 |  |
| Пиридин (ж. + тв.) | 14 | -0,77 | 7 |  |
| Фуразан (тв.) | 85,6 | 0,02 | 9 |  |
| Фуроксан (тв.) | 126,3 | -0,06 | 7 |  |
| 1,2,4-Оксидиазол (тв.) | 44 | 0,42 | 5 |  |
| Солевая связь | -16,1 | ..... | 52 |  |
| Гидрат | 4,5 | ... | 20 |  |

Таблица А.5 - Данные для расчета Нобр298 по методу энергий связей

| Связь | , ккал | Связь |  | , ккал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Н—Н | 103,2 | С—N |  | 53,5 |
| Н—С | 85,6 | C=N |  | 84 |
| Н—N (в NНз) | 83,3 | СN (в НСN) |  | 146 |
| Н—O | 110,0 | СN (в нитрилах) |  | 149 |
| Н—F | 134 | СN(в изонитрилах) |  | 139 |
| Н—Р | 63,0 | N-С1 |  | 38,4 |
| Н—S | 82 | С—-O(в спиртах) |  | 75 |
| Н—С1 | 102,1 . | С—O (в эфирах) |  | 75 |
| Н—Вг | 85,9 | С=O (в НСНО) |  | 144 |
| Н—I | 70,6 | С=O (в других альдегидах) |  | 150 |
| Возгонка углерода | 125 | С=O(в кетонах) |  | 156 |
| (алмаза и графита) | 171,3 | С=O (в СО) |  | 224 |
| С—С | 62,8 | С=О (в СО2) |  | 168 |
| С=С | 101,2 | СООН (в нсоон) |  | 348 |
| С С (ацетилен | 128,2 | СООН (в других кислотах |  | -360 |
| Возгонка иода | 14,88 | С(OC)=O (в формиатах) |  | 313 |
| В—С | 70 | С(OC)=O (в других эфирах) |  | 327 |
| С—F | 104 | O=O |  | 117,2 |
| С—Si | 57,6 | O—С1 |  | 49,3 |
| С—S | 54 |  | РР | 116 |
| С=S (в СS2) | 117,5 |  | S—С1 | 57,2 |
| S==S | 101 |  | Si—O | 101,5 |
| S—S | 102,6 |  | F—F | 37 |
| S=0 | 92,2 |  | С1—С1 | 57 ,2 |
| С—С1 | 70 |  | С1—Вг | 52, 7 |
| С—Вг | 57 |  | С1—I | 51,0 |
| С—I | 43 |  | Вг—Вг | 45,54 |
| N—N | 27 |  | Вг—I | 42,9 |
| N=N | 80 |  | I—I | 35, 6 |
| NN | 170,2 |  | Nа—Nа | 17, 8 |
| N—O | 61 |  | К-К | 11, 8 - |
| N=O | 108 |  | Nа—С1 | 97, 5 |
| N=O(в N=O) | 149,6 |  | Nа—Вг . | 87, 7 |
| N(O)=O | 169-186 |  |  |  |

Таблица А.6а - Поправки для расчета стандартных теплот образования из простых веществ теплоемкостей и энтропий (в идеализированном газообразном состоянии) методом введения поправок на замещение водорода группами —СНз и другими (метод Андерсона, Байера, Ватсона)

| Вещество | Нобр 298 Ккал/моль | S298 Кал/град -моль | Коэффициенты уравнения Ср = Ф(Т), (в кал/град•моль) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a | b*103 | с*106 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Метан | —17,89 | 44;50 | 3,79 | 16,62 | —3,24 |
| Циклопентан | —18,46 | 70,00 | —9,02 | 109,28 | —40,23 |
| Циклогексан | —29,43 | 71,28 | —11,53 | 139,65 | —52,02 |
| Бензол | 19,82 | 64,34 | —4,20 | 91,30 | —36,63 |
| Нафталин | 35,40 | 80,70 | 3,15 | 109,40 | —34,79 |
| Метиламин | —7,10 | 57,70 | 4,02 | 30,72 | —8,70 |
| Диметиламин | —7,80 | 65,20 | 3,92 | 48,31 | —14,09 |
| Триметиламин | —10,90 |  | 3,93 | 65,85 | —19,48 |
| Диметиловый эфир | 46,00 | 63,70 | 6,42 | 39,64 | —11.45 |
| Формамид | —49,50 |  | 6,51 | 25,18 | —7,47 |

Таблица А.6 б - Поправки на первичное замещение водорода группами —СНз

| Основная группа | (Н298) ккал/моль | S298 кал/моль град | а | b*103 | с*106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Метан | —2,50 | 10,35 | —2,00 | 23,20 | —9,12 |
| Циклопентан: |  |  |  |  |  |
| первое замещение | -7,04 | 11,24 | 1,87 | 17,55 | —6,68 |
| второе: |  |  |  |  |  |
| 1,1 | —7,55 | 4,63 | —0,67 | 24,29 | —10,21 |
| 1,2 (цис) | —5,46 | 6,27 | —0,01 | 22,69 | —9,46 |
| 1,2 (транс) | —7,17 | 6,43 | 0,28 | 21,97 | —9,18 |
| 1,3 (цис) | —6,43 | 6,43 | 0,28 | 21,97 | —9,18 |
| 1,3 (транс) | —6,97 | 6,43 | 0,28 | 21,97 | —9,18 |
| дополнительная поправка на каждое последующие замещение | 7,00 |  |  |  |  |

Продолжение табл.  А.6 б

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циклогексан: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поправка на увеличение кольца для каждого прибавляемого атома углерода | —10,97 |  |  | 1,28 |  | —2,51 | 30,37 |  | —11,79 |
| первое замещение в кольце | —7,56 |  |  | 10,78 |  | 2,13 | 18,66 |  | —5,71 |
| второе замещение в кольце: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | —6,27 |  |  | 5,18 |  | —2,14 | 25,69 |  | —10,09 |
| 1,2 (цис) | —4,16 |  |  | 7,45 |  | —0,65 | 22,19 |  | —8,84 |
| 1.2 (транс) | —6,03 |  |  | 6,59 |  | —0,06 | 22,59 |  | -2,56 |
| 1,3 (цис) | —7,18 |  |  | 6,48 |  | —0,34 | 21,49 |  | —7,95 |
| 1,3 (транс) | —5,21 |  |  | 7,86 |  | 0,29 | 19,29 |  | —7,23 |
| - 1,4 (цис) | —5,23 |  |  | 6,48 |  | 0,29 | 19,29 |  | —7,23 |
| 1,4 (транс) | —7,13 . |  |  | 5,13 |  | —0,72 | 23,79 |  | —9,91 |
| дополнительная поправка на каждое последующее замещение | —7,00 |  |  | — |  | — | — |  | — |
| Бензол: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| первое замещение | —7,87 |  |  | 12,08 |  | 0,78 | 16,68 |  | —5,41 |
| второе замещение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | —7,41 |  |  | 7,89 |  | 4,27 | 9,72 |  | —1,87 |
| 1,3 | —7,83 |  |  | 9,07 |  | 0,77 | 17,46 |  | -6,19 |
| 1,4 |  | —7,66 | 7,81 |  | 1,76 |  |  | 13,45 | —3,41 |
| третье замещение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,3 |  | -6,83 | 9,19 |  | 1,41 |  |  | 12,78 | -2,71 |
| 1,2,4 |  | —7,87 | 10,42 |  | 1,61 |  |  | 12,72 | -2,77 |
| 1,3,5 .. |  | —7,96 | 6,66 |  | 2,41 |  |  | 11,30 | —1,90 |
| Нафталин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| первое замещение. |  | —4,50 | 12,00 |  | 0,36 |  |  | 17,65 | —5,88 |
| второе замещение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 |  | —6,30 | 8,10 |  | 5,20 |  |  | 6,02 | -1,18 |
| 1,3 |  | —6,50 | 9,20 |  | 1,72 |  |  | 14,18 | —3,76 |
| 1,4 |  | —8,00 | 7,80 • |  | 1,28 |  |  | 14,57 | —3,98 |
| Метиламин |  | —5,70 | — |  | —0,10 |  |  | 17,52 | —5,35 |
| Диметиламин |  | —6,30 | — |  | —0,10 |  |  | 17,52 | —5,35 |
| Триметиламин |  | —4,10 | — |  | —0,10 |  |  | 17,52 | -5,35 |
| Формамид -замена к атому С |  | —9,00 | — |  | 6,11 |  |  | -1,75 | 4,75 |

Таблица А.6 в - Поправки на вторичные замещения группами СН3 водорода

| А | В | (Н298) ккал/моль | S298 кал/град моль | а | b*103 | с*106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -4,75 | 10,10 | 0,49 | 22,04 | —8,96 |
| 1 | 2 | —4,92 | 9,18 | 1,09 | 17,79 | —6,47 |
| 1 | 3 | —4,42 | 9,72 | 1,00 | 19,88 | —8,03 |
| 1 | 4- | —5,0 | 11,00 | 1,39 | 17,12 | —5,88 |
| 1 | 5 | —4,68 | 10,76 | 1,09 | 18,71 | —7,16 |
| 2 | 1 | —6,31 | 5,57 | —0,30 | 21,74 | —8,77 |
| 2 | 2 | —6,33 | 7,15 | —0,64 | 23,38 | —9,97 |
| 2 | 3 | -5,25 | 6,53 | 0,80 | 19,27 | —7,70 |
| 2 | 4 | -3,83 | 7,46 | 2,52 | 16,11 | —5,88 |
| 2 | 5 | —6,18 | 6,72 | 0,37 | 19,25 | —7,72 |
| 3 | 1 | —8,22 | 2,81 | —0,28 | 24,21 | —10,49 |
| 3 | 2 . | —7,00 | 3,87 | —0,93 | 24,73 | —8,95 |
| 3 | 3 | —5,19 | 3,99 | —3,27 | 30,96 | —14,06 |
| 3 | 4 | -4,94 | 1,88 | —0,14 | 27,57 | —10,27 |
| 3 | 5 | —9,20 | 1,30 | 0,42 | 16,20 | —4,68 |
| Замена Н в кислоте СН3 с образованием сложного эфира |  | 9,50 | 16,70 | 0,44 | 16,63 | —4,95 |
| В сложных, простых эфирах (-0-) |  | —7,00 | 14,00 | —0,01 | 17,58 | —5,33 |

Таблица А.6г - Поправки на замещение ординарных связей сложными

| Тип связи | (Н298) ккал/моль | S298 кал/град -моль | а | b*103 | C*106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 = 1 | 32,88 | —2,40 | 0,21 | —8,28 | 1,36 |
| 1 = 2 | 30,00 | —0,21 | 1,12 | —11,40 | 3,32 |
| 1 = 3 | 28,23 | —0,11 | 2,18 | —15,62 | 6,42 |
| 2 = 2 (цис) | 28,39 | —1,19 | —3,57 | 0,14 | 1,08 |
| 2 = 2 (транс) | 27,40 | —2,16 | 1,27 | —12,77 | 3,88 |
| 2 = 3 | 26,72 | 0,28 | —2,02 | 10,42 | 3,83 |
| 3 = 3 | 25,70 | 0,66 | —0,41 | —15,14 | 6,39 |
| 1 1 | 74,58 . | 9,85 | 4,72 | —24,36 | 6,29 |
| 2  2 | 65,50 | —3,97 | 1,00 | —25,70 | —9,50 |
| 1  2 | 69,52 | —4,19 | 3,16 | —26,37 | 8,82 |

Таблица А. 6д -  Поправки для окончательной структуры углеводородов

| Тип связи | (Н298) ккал/моль | S298 кал/град -моль | а | b*103 | C*106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дополнительная поправка на каждую длинную боковую цепочку в кольце:- |  |  |  |  |  |
| более 2 С в боковой цепи циклопентана | —0,45 | 0,12 | —0,48 | 1,50 | 1,15 |
| более 2 С в боковой цепи циклогексана | 0,32 | —0,39 | 0,76 | 2,10 | 1,30 |
| более 4 С в боковой цепи бензола | —0,70 | —0,62 | 0,22 | —0,20 | 0,08 |
| Дополнительная поправка на вводимую двойную связь: |  |  |  |  |  |
| для сопряженных двойных связей, | 13,16 | —3,74 | 2,24 | 1,16 | —0,25 |
| для чередующихся двойных связей | —4,28 | —5,12 | —0,94 | 3,88 | —3,49 |
| для двойной связи, смежной с ароматическим кольцом в боковой цепи длиной менее 5С | . —2,00 | —2,65 | 1,01 | —3,24 | 1,31 |
| в боковой цепи длиной свыше 4С | —1,16 | —2,65 | 1,01 | —3,24 | 1,31 |

Таблица А.6 е. - Поправки на группы, заменяющие группу –СНз

| Тип связи | (Н298) | S298 | а | b*103 | C*106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| —ОН(алифатические, мета, пара) | —32,70 | 2,60 | 3,17 | —14,86 | 5,59 |
| —ОН (орто) | —47,70 | — | — | — | — |
| —NO2 | 1,20 | 2,00 | 6,30 | —19,53 | 10,63 |
| —СN | 39,00 | 4,00 | 3,64 | —13,92 | 4,53 |
| —С1; для первого С1 у углеродного атома | 0 | 0 | 2,19 | —18,85 | 6,26 |
| —С1; для каждого последующего | 4,50 | — | — | — | — |
| —Вг | 10,00 | 3,00* | 2,81 | —19,41 | 6,33 |
| —F | —35,00 | —1,00 | 2,24 | —23,61 | 11,79 |
| О(альдегид) | —12,90 | —12,30 | 3,61 | —55,72 | 22,72 |
| —СООН | —87,00 | 15,40 | 8,50 | —15,07 | 7,94 |
| О(кетон) | —13,20 | —2,40 | 5,02 | —66,08 | 30,21 |
| —SH | 15,80 | 5,20 | 4,07 | —24,96 | 12,37 |
| —C6H5 | 32,30 | 21,70 | —0,79 | 53,63 | —19,21 |
| —NH2 | 12,30 | —4,80 | 1,26 | —7,32 | 2,23 |

Таблица А. 7 - Групповые составляющие Нобр и Gобр по Франклину (ккал/моль)

| Группа | 0 0 К |  | 298° К |  | 400° К |  | 500 0 К |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нобр | Gобр | Нобр | Gобр | Нобр | Gобр | Нобр | Gобр |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| —СНз | —8,26 | -8,26 | —10,12 | —4,14 | —10,71 | -2,00 | —11,22 | 0,24 |
| СН 2 | —3,673 | —3,673 | —4,926 | .2,048 | —5,223 | 4,479 | -5,46 | 6,93 |
| —СН | 0,18 | 0,18 | —1,09 | 7,46 | -1,17 | 10,39 | -1,12 | 13,26 |
| С | 1,74 | 1,74 | 0,80 | 11,44 | 1,07 | 15,00 | 1,45 | 18,45 |
| Н 2С== | 7,26 | 7,26 | 6,25 | 7,94 | 5,88 | 8,57 | 5,57 | 9,97 |
| Н 2С=СН— | 16,73 | 16,73 | 15,00 | 19,13 | 14,47 | 20,61 | 14,01 | 22,21 |
| —НС=СН —(транс) | 19,03 | 19,03 | 17,83 | 23,19 | 17,57 | 25,03 | 17,37 | 26,93 |
| —НС=СН— (цис) | 20,31 | 20,32 | 18,88 | 23,92 | 18,42 | 25,68 | 18,07 | 27,56 |
| С=СН 2 | 18,20 | 18,20 | 16,89 | 22,45 | 16,68 | 24,36 | 16,53 | 26,31 |
| С=СН— | 21,10 | 21,10 | 20,19 | 26,69 | 20,10 | 28,88 | 20,08 | 31,10 |
| С-С | 25,08 | 25,08 | 24,57 | 32,26 | 24,74 | 34,80 | 24,88 | 37,36 |
| =С= | 33,0 | 33,0 | 33,42 | 32,09 | 33,59 | 31,61 | 33,71 | 31,08 |
| НС | 27,16 | 27,16 | 27,10 | 24,8 | 27,07 | 24,01 | 27,02 | 23,26 |
| —С | 27,12 | 27,12 | 27,34 | 25,65 | 27,42 | 26,28 | 27,48 | 24,72 |
| СН ( ароматич) | 4,00 | 4,00 | 3,30 | 4,84 | 3,09 | 5,50 | 2,92 | 6,13 |
| С(аромат.) | 5,76 | 5,76 | 5,57 | 8,76 | 5,59 | 9,34 | 5,63 | 10,23 |
| С(аромат.) | 5,29 | 5,29 | 4,28 | 5,43 | 4,33 | 5,80 | 4,28 | 6,49 |
| .- -СН2 | 11,3 | 11,3 | 10,08 | 13,17 | 9,81 | 14,17 | 9,64 | 15,26 |
| - -СН- | 12,65 | 12,65 | 12,04 | 16,36 | 12,11 | 17,70 | 12,16 | 19,15 |

Продолжение табл. А.7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циклопарафиновое кольцо: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С6 | 1,10 | 1,10 | —0,45 | —6,35 | —1,13 | —7,98 | —1,67 | —9,61 |
| С5 | 6,72 | 6,72 | 5,68 | —2,66 | 4,94 | —5,58 | 4,28 | —8,06 |
| С4 | 18,8 | 18,8 | 18,4 | 8,0 | 18,0 | 4,0 | 17,6 | 0 |
| Сз | 24,4 | 24,4 | 24,22 | 14,51 | 23,87 | 11,33 | 23,58 | 8,12 |
| Поправочные факторы для парафиновых цепей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| этильная боковая цепь | 1,5 | 1,5 | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  |
| три смежные СН-группы | 1,6 | 1,6 | 2,3 |  | 2,3 |  | .2,3 |  |
| смежные четвертичные атомы углерода | 5,0. | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 5,4 | 5,9 | 5,4 | 6,1 |

Продолжение табл. А.7

| Группа | 600°К |  | 800°К |  | 1000°К |  | 1200°К |  | 1500°К |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нобр | Gобр | Нобр | Gобр | Нобр | Gобр | Нобр | Gобр | Нобр | Gобр |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| —СНз | —11,4 | 2,57 | -12,27 | 7,40 | —12,64 | 12,38 | —12,82 | 17,40 | —12,87 | 24,9 |
| СН 2 | —5,65 | 9,43 | —5,87 | 14,48 | —5,94 | 19,58 | —5,89 | 24,67 | —5,69 | 32,3 |
| —СН | —1,05 | 16,15 | —0,80 | 21,86 | —0,50 | 27,45 | —0,12 | 33,02 | 0,33 | 40,9 |
| С | 1,89 | 21,82 | 2,77 | 28,36 | 3,60 | 34,60 | 4,38 | 40,71 | 5,34 | 49,7 |
| Н 2С== | 5,30 | 10,04 | 4,88 | 11,69 | 4,60 | 13,44 | 4,44 | 15,22 | 4,31 | 17,9 |
| Н 2С=СН— | 13,62 | 23,89 | 13,03 | 27,41 | 12,67 | 31,05 | 12,50 | 34,75 | 12,39 | 40,3 |
| —НС=СН —(транс) | 17,17 | 28,86 | 16,92 | 32,80 | 16,82 | 36,79 | 16,83 | 40,79 | 16,92 | 46,8 |
| —НС=СН— (цис) | 17,77 | 29,49 | 1.7,37 | 33,48 | 17,14 | 37,52 | 17,09 | 41,60 | 17,12 | 47,8 |
| С=СН 2 | 16,40 | 28,28 | . 16,23 | 32,28 | 16,16 | 36,28 | 16,24 | 40,30 | 16,39 | 46,4 |
| С=СН— | 20,07 | 33,32 | 20,13 | 37,74 | 20,13 | 37,74 | . 20,24 | 46,46 | 20,75 | 52,9 |
| С-С | 25,06 | 39,86 | 25,38 | 44,78 | 25,76 | - 49,52 | 26,2 | 54,2 | 26,9 | 61,2 |
| =С= | 33,82 | 30,56 | 33,95 | 29,44 | 34,03 | 34,03 | 28,25 | 27,16 | 34,06 | 25,4 |
| НС | 26,97 | 22,50 | 26,81 | 21,04 | 26,65 | 19,61 | 26,50 | 18,22 | 26,27 | 16,2 |
| —С | 27,50 | 24,19 | 27,53 | 23,07 | 27,49 | 21,96 | 27,51 | 20,84 | 27,46 | 19,2 |
| СН ( ароматич) | 2,79 | 6,78 | 2,59 | 8,15 | 2,47 | 9,56 | 2,42 | 10,97 | 2,46 | 13,1 |
| С( аромат.) | 5,62 | 11,18 | 5,72 | 13,08 | 5,85 | 14,76 | 5,99 | 16,59 | 6,14 | 19,2 |
| С( аромат.) | 4,27 | 7,28 | 4,56 | 8,05 | 4,16 | 9,18 | 3,51 | 10,95 | — | 12,3 |

Продолжение табл. А.7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - -СН2 | . 9,48 | 16,41 | 9,25 | 18,75 | 9,12 | 21,16 | 23,56 | 23,56 |  | 9,05 | 27,2 |
| - -СН- | 12,17 | 20,55 | 12,27 | 23,29 | 12,43 | 23,06 | 12,59 | 28,74 |  | 12,66 | 32,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| Циклопарафиновое кольцо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С6 | —1,96 | —11,58 | -2,12 | —14,50 | —1,86 | -17,85 | —1,41 | —20,60 |  | —0,52 | —26,0 |
| С5 | 3,74 | -10,52 | 3,00 | —15,25 | 2,57 | —19,59 | . 2,22 | —24,02 |  | —1,96 | —30,5 |
| С4 | 17,0 | —4,0 | 16,4 | -6,0 | 15,6 | —12",8 | 15,2 | —16,4 |  | 14,4 | —25,2 |
| Сз | 23,.38 | 5,06 | 22,89 | —0,91 | 22,50 | 6,82 | 22,15 | —12,60 |  | 21,60 | -21,4 |
| Поправочные факторы для парафиновых цепей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| этильная боковая цепь | 0,8 | 0,7 | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  | 0,8 |  |
| три смежные СН-группы | 2,3 | 2,1 | 2,3 |  | 2,3 |  | 2,3 |  |  | 2,3 |  |
| смежные четвертичные атомы углерода | 5,4 | 6,3 | 5,4 | 6,5 | 5,4 | 7,0 | 5,4 |  |  | 5,4 |  |

Продолжение табл. А.7 б - Групповые составляющие для вычисления  Нобр по Франклину

| Группа | 0 0 К |  | 298 0 К |  | 400° К |  | 500° К |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нобр | Gобр | Нобр | Gобр | Нобр | Gобр | Нобр | Gобр |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Смежные С и СН-группы | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  |
| Четвертичный С, не смежный с конечным метилом | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 1 | .1,7 |  | 1,7 |  |
| Поправочные факторы, для замещении в ароматических ядрах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-диметил или |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3-метилэтил | 0,1 | , | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6. |  |
| 1,2-метилэтил или |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,3-триметил | 0,9 |  | 1,4 |  | 1,4 |  |  |  |
| 1,2-замещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3-замещение |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,3-замещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поправка на симметрию: —ОН {перв) | —40,1 | —40,1 | —41,9 | 36,6 |  |  |  |  |
| —ОН (втор) | —43,1 | —43,1 | —44,9 | 42,1 |  |  |  |  |
| —ОН {трет) | —46,9 | 46,9 | —49,2 | —44,7 |  |  |  |  |
| —ОН (фенол) | 44,0 | —44,0 | —46,9 | —39,9 |  |  |  |  |
| НС=О | —32,7 | —32,7 | —33,9 | —27,9 |  |  |  |  |
| С=0 | —30,6 | —30,6 | —31,6 | —28,0 |  |  |  |  |
| -СООН | —93,1 | —93,1 | —94,6 | —87,1 |  |  |  |  |
| С(О)О-(сложный эфир) |  |  | —79,8 | 71,6 |  |  |  |  |

Продолжение табл. А.7б

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| —О— (эфир) |  |  | 27,2 | —23,8 |  |  |  |  |
| С(О)O(О)С(ангидрид) |  |  | —102,6 | 93,9 |  |  |  |  |
| — NН2 |  |  | 2,8 | 6,4 |  |  |  |  |
| NH |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |
| >N- |  |  | —19,2 |  |  |  |  |  |
| —NН2 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
| —N02 |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |
| —ONO |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |
| -ОNО 2 |  |  | 18,4 |  |  |  |  |  |
| -С |  |  | 29,5 |  |  |  |  | ' |
| —N=С |  | -- | 44,4 |  |  |  |  |  |
| —SН |  |  | 5,7 | 3,1 |  |  |  |  |
| —S— |  |  | 11,6 | 10,6 |  |  |  |  |
| — — S — — |  |  | 11,3 | 7,8 |  |  |  |  |

Продолжение табл. А.7б

|  | 6000К |  | 800°К |  | 10000 К |  | 1200° К |  | 15000 К |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нобр | Gобр | Нобр | Gобр | Gобр | Gобр | Нобр | Gобр | Нобр | Gобр |
| Смежные С и СН-группы | 2,5 | 3,6 | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  |
| Четвертич. С, не смежный с конечным метилом | 1,7 | 1,0 | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  |
| Поправочные факторы для замещения в ароматических ядрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-диметил или 1,3-метилэтил | 0,6 | .0,5 | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  |
| 1,2-метилэтил или 1,2,3-триметил | 1,4 | -0,7 | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  |
| 1,2-замещение |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3-замещение |  | —0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,3-замещение |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поправка на симметрию: —ОН {перв) | —42 2 | —31,1 |  |  | —40,6 | —24,0 |  |  |  |  |
| —ОН (втор) | —44,4 | —37,4 |  |  | —41,4 | -33,6 |  |  |  |  |
| —ОН {трет) | —48,9 | —37,1 |  |  | —44,4 | —31,4 |  |  |  |  |
| —ОН (фенол) | —45,6 | —31,1 |  |  | —39,9 | —23,2 |  |  |  |  |
| НС=О | —34,0 | —21,7 |  |  | —33,9 | —13,5 |  |  |  |  |
| С=0 | -31,2 | —25,9 |  | * | —30,5 | —22,6 |  |  |  |  |
| -СООН | -93,0 | .—79,6 |  |  | -90,4 | —70,9 |  |  |  |  |

Таблица А. 8 а. - Групповые составляющие для вычисления Нобр по Соудерсу, Мэтьюзу и Харду .

| Группа | Составляющие для первичных замещений, ккал/моль |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | алифатические углеводороды | шестичленный нафтеновый цикл | пятичленный нафтеновый цикл | ароматический цикл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| —СНз | —10,05 |  | —3,68 |  |
| —СН2 | —4,95 | —4,91 | —1,63 |  |
| —СН : |  |  |  |  |
| второй углеродный атом * | —1,57 | —1,53 |  |  |
| третий углеродный атом и далее * | —0,88 |  |  |  |
| С : |  |  |  |  |
| второй углеродный атом * | —0,85 . | 0,85 | 0,85 |  |
| третий углеродный атом и далее * | 2,45 |  |  | - |
| Н 2С= | 5,80 |  |  |  |
| НС** | 9,28 | 9,20 | 9,57 | 3,33 |
| — НС= (транс) | 8,70 |  |  |  |
|  С  | 10,84 | 10,75 | 11,10 | 5,48 |
| =С= | 34,09 . |  | ' |  |
| НС | 27,04 |  |  |  |
| С | 27,65 |  |  |  |
| Сопряженные и смеж-ные составляющие:*** |  |  |  |  |
| (алифатические) =СН—СН= | —3,28 | - |  |  |
| (алифатические), =С—СН=  | —4,45 |  |  |  |
| .(алифатические) =С—С=   | —2,10 |  |  |  |

Продолжение табл. А.8 а

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ArCHCHR | —2,01 |  |  |  |
| (пятичленный нафтеновый цикл) =СН—СН= | —2,88 |  |  |  |
| (шестичленный нафтеновый цикл) СНСН | -1,76 |  |  |  |
| Каждая пара орто-групп в ароматическом соединении | 0,69 |  |  |  |
| Этильная боковая цепь(алифатические) | 0,88 |  |  |  |
| СН—СН | 0,75 |  |  |  |
| СНС  | 2,39 |  |  |  |
| СН-СН-СН   | 2,30 |  |  |  |
| СС   | 4,61 |  |  |  |
| СС | 2,61 |  |  |  |

* Указывается положение групп в. самой длинной цепи алифатического углеводорода, измеренное от самого короткого конца.

** Следует использовать в тех случаях, когда группы находятся в смежном (цис) положении или когда нет цис-транс-эффекта,

*** Следует прибавлять к первичным групповым составляющим всякий раз, когда появляются эти молекулярные группы; символ «— ” обозначает С—С связь, R обозначает либо Н, либо С.

| Таблица А. 8 б - Колебательные групповые составляющие (ккал/моль) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа | Температура,°K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 2000 |
| Парафины: —CH3 | -0,016 | -1,099 | -2,101 | -3,839 | -4,594 | -5,278 | -5,278 | -5,905 | -6,480 | -7,010 | -7,505 | -7,973 | -8,419 | -10,527 |
| —СН2— | -0,008 | -0,582 | -1,066 | -1,463 | -1,793 | -2,060 | -2,276 | -2,448 | -2,580 | -2,082 | -2,756 | -2,821 | -2,864 | -2,963 |
| —СН | 0,001 | 0,017 | 0,043 | 0,174 | 0,553 | 0,572 | 0,825 | 1,107 | 1,412 | 1,736 | 2,075 | 2,425 | 2,782 | 4,623 |
| C | 0,012 | 0,664 | 1,377 | 2,126 | 2,888 | 3,657 | 4,432 | 5,210 | 5,991 | 6,774 | 7,557 | 8,339 | 9,119 | 12,978 |
| Циклопарафины: —СН2— в пятичленном цикле | -0,008 | -0,627 | -1,160 | -1,167 | -1,985 | -2,304 | -2,570 | -2,791 | -2,974 | -3,723 | -3,245 | -3,348 | -3,435 | -3,735 |
| —СН2— в шестичленном цикле | -0,008 | -0,570 | -1,036 | -1,412 | -1,719 | -1,965 | -2,156 | -2,303 | -2,413 | -2,491 | -2,544 | -2,580 | -2,603 | -2,622 |
| Ароматические углево-дороды; НС | -0,004 | -0,343 | -0,643 | -0,905 | -1,146 | -1,364 | -1,561 | -1,740 | -1,904 | -2,054 | -2,194 | -2,325 | -2,451 | -3,054 |
| —С | 0,007 | 0,287 | 0,577 | 0,873 | 1,169 | 1,463 | 1,758 | 2,052 | 2,345 | 2,637 | 2,926 | 3,212 | 33,494 | 4,870 |
| Ацетиленовые углеро-дороды: НС | -0,004 | -0,379 | -0,764 | -1,154 | -1,563 | -1,980 | -2,399 | -2,819 | -3,234 | -3,646 | -4,054 | -4,460 | -4,866 | -6,905 |
| —С | 0,004 | 0,129 | 0,227 | 0,300 | 0,346 | 0,373 | 0,387 | 0,392 | 0,390 | 0,384 | 0,976 | 0,364 | 0,347 | 0,207 |
| Олефины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н2С- | -0,011 | -0,767 | -1,478 | -2,139 | -2,762 | -3,348 | -3,898 | -4,419 | -4,911 | -5,380 | -5,830 | -6,265 | -6,689 | -8,725 |
| НС= | -0,003 | -0:245 | -0,447 | -0,608 | -0,742 | -0,853 | -0,944 | -1,014 | -1,067 | -1,105 | -1,132 | -1,152 | -1,167 | -1,221 |
| С= | 0,007 | 0,363 | 0,727 | 1,098 | 1,468 | 1,835 | 2,202 | 2,569 | 2,939 | 3,311 | 3,685 | 4,058 | 4,428 | 6,236 |
| =С= | 0,003 | 0,156 | 0,285 | 0,389 | 0,465 | 0,517 | 0,557 | 0,587 | 0,610 | 0,629 | 0,643 | 0,652 | 0,655 | 0,607. |

Табл. А.8 в. - Составляющие энергии внутреннего вращения (ккал/моль) метода Соудерса.

| Т0 К | -СН2-CН2 | СН3-СН2- | R-CH | C | R-CH= (цис) | R-CH= (транс) | =CH-CH= |  C-C  | C | 4R(T-298,15) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,015 |
| 400 | 0,304 | 0,218 | 0,221 | 0,214 | 0,196 | 0,123 | 0,325 | 0,0806 | 0,218 | 0,809 |
| 500 | 0,560 | 0,432 | 0,437 | 0,435 | 0,370 | 0,235 | 0,637 | 0,154 | 0,421 | 1,604 |
| 600 | 0,785 | 0,634 | 0,642 | 0,655 | 0,527 | 0,343 | 0,918 | 0,207 | 0,608 | 2,398 |
| 700 | 0,986 | 0,822 | 0,834 | 0,868 | 0,673 | 0,449 | 1,173 | 0,250 | 0,779 | 3,193 |
| 800 | 1,168 | 0,997 | 1,013 | 1,070 | 0,809 | 0,554 | 1,408 | 0,286 | 0,938 | 3,988 |
| 900 | 1,335 | 1,161 | 1,181 | 1,261 | 0,938 | 0,656 | 1,625 | 0,321 | 1,089 | 4,782 |
| 1000 | 1,438 | 1,319 | 1,339 | 1,441 | 1,061 | 0,760 | 1,828 | 0,353 | 1,230 | 5,557 |
| 1100 | 1,636 | 1,465 | 1,488 | 1,613 | 1,181 | 0,862 | 2,019 | 0,382 | 1,366 | 6,371 |
| 1200 | 1,775 | 1,606 | 1,631 | 1,776 | 1,297 | 0,963 | 2,201 | 0,409 | 1,496 | 7,166 |
| 1300 | 1,908 | 1,742 | 1,769 | 1,932 | 1,410 | 1,064 | 2,375 | 0,434 | 1,623 | 7,961 |
| 1400 | 2,036 | 1,873 | 1,902 | 2,082 | 1,522 | 1,165 | 2,542 | 0,458 | 1,746 | 8,755 |
| 1500 | 2,159 | 2,001 | 2,032 | 2,227 | 1,632 | 1,266 | 2,702 | 0,480 | 1,865 | 9,550 |
| 2000 | 2,736 | 2,599 | 2,638 | 2,894 | 2,171 | 1,769 | 3,424 | 0,579 | 2,435 | 13,523 |

Таблица А. 9 -  Групповые составляющие для расчета теплот образования по методу

Вермы-Доресвейми

| Группа | 300-850 0К |  |  |  | 850-1500° К |  |  |  | Максимальная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В •102 |  |  | А | В •102 |  | температура, °К |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Линейные углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —СНз | -8,948 | -0,436 |  |  | -12,800 | 0,0000 |  | 1500 |  |
| —СН2— | -4,240 | -0,235 |  |  | -6,720 | 0,090 |  | 1500 |  |
| —СН | -1,570 | 0,095 |  |  | -2,200 | 0,172 |  | 1500 |  |
| С (1) | -0,650 | 0,425 |  |  | 0,211 | 0,347 |  | 1500 |  |
| =СН2 | 7,070 | -0,295 |  |  | 4,599 | -0,0114 |  | 1500 |  |
| —С | 27,276 | 0,036 |  |  | 27,600 | -0,010 |  | 1500 |  |
| СН (2) | 27,242 | -0,046 |  |  | 27,426 | -0,077 |  | 1500 |  |
| =С= | 33,920 | -0,563 |  |  | 33,920 | -0,563 |  | 1500 |  |
| —НС=СН2 | 16,323 | -0,437 |  |  | 12,369 | 0,128 |  | 1500 |  |
| С=СН2 | 16,725 | -0,150 |  |  | 15,837 | 0,038 |  | 1500 |  |
| С=С | 29,225 | 0,415 |  |  | 30,129 | 0,299 |  | 1500 |  |
| С=СН2 | 20,800 | -0,100 |  |  | 19,360 | 0,080 |  | 1500 |  |
| С=СН— | 20,100 | 0,000 |  |  | 19,212 | 0,102 |  | 1500 |  |
| —НС=СН— (цис-изомер) | 19,088 | -0,378 |  |  | 17,100 | 0,000 |  | 1500 |  |
| —НС=СН—(транс-изомер) | 18,463 | -0,211 |  |  | 16,850 | 0,000 |  | 1500 |  |
| С=С=СН2 | 51,450 | -0,050 |  |  | 50,200 | 0,100 |  | 1500 |  |
| НС=С=СН2 | 50,163 | -0,233 |  |  | 48,000 | 0,000 |  | 1500 |  |
| НС=С=СН | 54,964 | 0,027 |  |  | 53,967 | 0,133 |  | 1500 |  |
| Ароматические углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НС | 3,768 |  | -0,167 | 2,616 |  | -0,016 | 1500 |  |  |
| С | 5,437 |  | 0,037 | 5,279 |  | 0,058 | 1500 |  |  |
| .......С | 4,208 |  | 0,092 | 4,050 |  | 0,100 | 1500 |  |  |

Продолжение табл. А 9

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответвления в насыщенных цепях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковая цепь с двумя или более атомами С |  | 0,800 |  | 0,000 | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 1500 |  |
| 3 рядом расположенные группы —СН |  | -1,200 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |
| Рядом расположенные группы —СН и С |  | 0,600 |  | 0,000 | .0,600 |  |  | 0,000 |  |  | 1500 |  |
| Поправка для циклопарафиновых колец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С3 |  | 24,850 | -0,240 |  |  | 24,255 |  |  | -0,174 |  | 1500 |  |
| С4 |  | 19,760 | -0,440 |  |  | 17,950 |  |  | -0,231 |  | 1500 |  |
| С5 |  | 7,084 | -0,552 |  |  | 4,020 |  |  | -0,140 |  | 1500 |  |
| С6 |  | 0,378 | -0,382 |  |  | -4,120 |  |  | 0,240 |  | 1500 |  |
| Ответвления в циклопарафииах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шестичленное кольцо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одиночное |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 2,85 |  |  | -0,40 |  | 1000 |  |
| Двойное : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 |  | 1,10 | 0,45 |  |  | -0,40 |  |  | 0,00 |  | 1000 |  |
| цис-1,2 |  | 3,05 | -1,09 |  |  | 1,46 |  |  | -0,13 |  | 1000 |  |
| транс-1,2 |  | -0,90 | -0,60 |  |  | -1,50 |  |  | 0,00 |  | 1000 |  |
| цис-1,3 |  | 0,00 | -1,00 |  |  | -2,60 |  |  | 0,00 |  | 1000 |  |
| транс-1,3 |  | 0,00 | -0,16 |  |  | 2,80 |  |  | -0,32 |  | 1000 |  |
| цис-1,4 |  | 0,00 | -0,16 |  |  | 2,80 |  |  | -0,32 |  | 1000 |  |
| транс-1,4 |  | 0,00 | -1,00 |  |  | -2,60 |  |  | 0,00 |  | 1000 |  |
| Пятичленное кольцо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одиночное | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1,40 |  | -0,20 | 1000 |  |  |

Продолжение табл.А. 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двойное: |  |  |  |  |  |
| 1,1 | 0,30 | 0,00 | 1,90 | -0,25 | 1000 |
| цис-1,2 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000 |
| транс-1,2 | -1,10 | 0,00 | -1,60 | 0,00 | 1000 |
| цис-1,3 | -0,30 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 1000 |
| транс-1,3 | -0,90 | 0,00 | -1,40 | 0,00 | 1000 |
| Ответвления в ароматических углеводородах |  |  |  |  |  |
| Двойное: |  |  |  |  |  |
| 1,2 | 0,85 | 0,03 | 0,85 | 0,03 | 1500 |
| 1,3 | 6,56 | -0,06 | 0,56 | -0,06 | 1500 |
| 1,4 | 1,00 | -0,14 | 1,40 | -0,12 | 1500 |
| Тройное: |  |  |  |  |  |
| 1,2,3 | 2,01 | -0,07 | 1,50 | 0,00 | 1500 |
| 1,2,4 | 1,18 | -0,25 | 1,50 | -0,10 | 1500 |
| 1,3,5 | 1,18 | -0,25 | 1,80 | -0,08 | 1500 |
| Группы содержащие кислород |  |  |  |  |  |
| >С=О | -31,505 | 0,007 | -32,113 | 0,073 | 1500 |
| —О— | -24,200 | 0,000 | -24,200 | 0,000 | 1000 |
| О | -21,705 | 0,030 | -21,600 | 0,020 | 1500 |
| —СНО (3) | -29,167 | -0,183 | -30,500 | 0,000 | 1000 |
| —СООН | -94,488 | -0,063 | -94,880 | 0,000 | 1500 |
| Группы, содержащие гидроксил |  |  |  |  |  |
| НОСН3 | -37,207 | -0,259 | -37,993 | -0,136 | 1000 |
| НО—СН2— | -40,415 | -0,267 | -41,265 | -0,116 | 1000 |
| НО—СН  | -43,200 | -0,200 | -43,330 | -0,143 | 1000 |
| НО—С   | -46,850 | -0,250 | -47,440 | -0,146 | 1000 |
| НО— С | -44,725 | -0,125 | -45,220 | -0,021 | 1000 |

Продолжение табл.А.9

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группы, содержащие азот и серу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —NO2 (алифатическая) | -7,813 | -0,043 |  | -9,250 |  | 0,143 |  | 1500 |  |
| —СN | 36,580 | 0,080 |  | 37,170 |  | 0,000 |  | 1000 |  |
| —NH2(алифат.) | 3,832 | -0,208 |  | 2,125 |  | 0,002 |  | 1500 |  |
| =NН (алифатич.) | 13,666 | -0,067 |  | 12,267 |  | 0,133 |  | 1500 |  |
| N (алифат.) | 18,050 | 0,300 |  | 18,050 |  | 0,300 |  | 1500 |  |
| —NH2 (ароматические) (4) | -0,713 | -0,188 |  | -1,725 |  | 0,000 |  | 1000 |  |
| =NН (ароматические) (4) | 9,240 | -0,250 |  | 8,460 |  | -0.140 |  | 1000 |  |
| N (ароматические) (4) | 18,890 | 0,110 |  | 16,200 |  | 0,250 |  | 1000 |  |
| SН | 4,84 | -0,080 |  | - |  | - |  | 1000 |  |
| -S- | 10,695 | 0,160 |  | - |  | - |  | 1000 |  |
| Группы, содержащие галоген зоо~ 750° К 750- 500°К Максимальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н3—С—С1 | -9,322 |  | -0,045 |  | -9,475 |  | -0,025 |  | 1000 |
| НзС—СН2—С1 | -10,007 |  | -0,033 |  | -10,438 |  | 0,029 |  | 1000 |
| НзС—С С12Н | -14,780 |  | -0,040 |  | -14,780 |  | -0,040 |  | 1500 |
| Н2СС12а | -13,222 |  | -0,029 |  | -13,222 |  | -0,029 |  | 1500 |
| Н—С С13 | -6,684 |  | -0,033 |  | -6,684 |  | -0,033 |  | 1500 |
| СС14 | -6,400 |  | -0,050 |  | -6,400 |  | -0,050 |  | 1500 |
| Н2С=СНCl | -7,622 |  | 0,029 |  | -7,390 |  | 0,000 |  | 1500 |
| Н2С=СCl2 | -6,171 |  | -0,029 |  | -6,171 |  | -0,029 |  | 1500 |
| HClC=CClH (цис) | -5,916 |  | 0,071 |  | -5,386 |  | -0,007 |  | 1500 |
| HClC=CClH(транс-1,2) | -6,532 |  | 0,233 |  | -5,480 |  | 0,106 |  | 1500 |
| С12С=СС12 | -6,047 |  | 0,236 |  | -6,047 |  | 0,236 |  | 1500 |

Температурные диапазоны в этом случае 300-1100 и 1100-15000К

- Температурные диапазоны в этом случае 300—600 и 600—1500°К

- Температурные диапазоны в этом случае 300—750 и 750—1500°К

- Температурные диапазоны в этом случае 300—600 и 600—1000°К

Таблица А. 10 Термодинамические функции для составляющих групп и поправок метода Бенсона.

| Группы | Нoбр кДж/моль |  | S° Дж/мольК | С°р Дж/(моль. К) при Т0.К |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
|  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| углеводородные группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С-(Н)з (С) | —42,17 | 127,2 |  | 25,9 | 32,8 | 39,33 | 45 15 | 54,48 | 61 80 | 73,55 |
| С-(Н) 2(С) 2 | —20,71 | 39,41 |  | 23,01 | 29,08 | 34,52 | 39 12 | 46,32 | 51 63 | 59,62 |
| С-(Н)(С)з | -7,95 | 50,5 |  | 19,0 | 25,10 | 30,0 | 33 68 | 38,95 | 42 05 | 46,74 |
| С-(С) 4 | 2,09 | —146,86 |  | 18,28 | 25,65 | 30,79 | 33 97 | 36,69 | 36 65 | 33,97 |
| Сd-(Н) 2 | 26,19 | 115,52 |  | 21,34 | 26,61 | 31,42 | 35 56 | 42,13 | 47 15 | 55,19 |
| Сd-(Н) (С) | 35,94 | 33,35 |  | 17,41 | 21,05 | 24,31 | 27 20 | 32,01 | 35 35 | 40,25 |
| С d-(С) 2 | 43,26 | —53,14 |  | 17,15 | 19,29 | 20,88 | 22 01 | 24,27 | 25 44 | 26,61 |
| С d-(Cb) (H) | 28,37 | 26,69 |  | 18,66 | 24,23 | 28,24 | 31 05 | 34,94 | 37 61 | 41,76 |
| Cd-Cd ( C) | 37,15 | —61,09 |  | 18,41 | 22,47 | 24,81 | 25 86 | 27,20 | 27 70 | 28,12 |
| С d-(C b) (H) | 28,37 | 26,69 |  | 18,66 | 24,23 | 28,24 | 31 05 | 34,94 | 37 61 | 41,76 |
| Cd-(С b) (С) | 36,15 | —61,09 |  | 18,41 | 22,47 | 24,81 | 25 86 | 27,20 | 27 70 | 28,12 |
| С d-(Сb)2 | 19,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сd-(С b) 2 | 33,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd-Ct(H) | 28,37 | 26,77 |  | 18,66 | 24,22 | 28,24 | 31 05 | 34,94 | 37 61 | 41,76 |
| Cd-Ct(C) | 35,69 | — |  | 18,41 | 22,47 | 24,81 | 25 86 | 27,20 | 27 70 |  |
| С-(Сd) (Н) 3 | —42,17 | 127,23 |  | 25,90 | 32,80 | 39,33 | 45 14 | 54,47 | 61 80 |  |
| С-(Сd) (С) (H)2 | —19,92 | 41,0 |  | 21,42 | 28,70 | 34,81 | 39 71 | 46,94 | 52 22 | 60,08 |
| С-(Сd) 2 (H)2 | —17,95 | 42,68 |  | 19,67 | 28,45 | 35,15 | 40 17 | 47,28 | 52 72 | 60,25 |
| С-(Сd) 2 (C)2' | 4,85 | — |  | 14,94 | 25,02 | 31,42 | 35 02 | 37,66 | 37 74 |  |
| С-(С d) (С)з | 7,03 | —145,27 |  | 16,69 | 25,27 | 31,09 | 34 56 | 37,32 | 37 49 | 34,43 |

Продолжение табл. А.10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-(Cd)(Cь)(H)2 | 17,95 | 42,68 | 19,67 | 28,45 | 35,15 |  | 40 17 | 47,28 | 52 78 | 60,25 |
| C-(C t) (C) (H)2 | —19,79 | 43,10 | 20,71 | 27,45 | 33,18 |  | 37 99 | 45,44 | 51 00 | 59,41 |
| C-(C b) (C) (H)2 | —20,33 | 38,91 | 24,43 | 31,84 | 37,57 |  | 41 88 | 48,07 | 52 47 | 57,57 |
| C-(C d)2 (C) (H) | —5,19 | — | 15,65 | 24,48 | 30,63 |  | 34 73 | 39,92 | 39 91 | 43,14 |
| C-(C d) (C) 2(H)) | —6,19 | —48,95 | 17,41 | 24,73 | 30,71 |  | 34 27 | 39,58 | 42 63 | 47,20 |
| С-(С t) (Н) з | —42,17 | 127,23 | 25,90 | 32,80 | 39,33 |  | 45 14 | 54,47 | 61 80 | — |
| С-(С t)(C ) 2(Н) | —7,20 | —46,86 | 16,69 | 23,47 | 28,66 |  | 32 55 | 38,07 | 41 42 | 46,53 |
| C-(Cb) (H) 3 | —42,17 | 127,23 | 25,90 | 32,80 | 39,33 |  | 45 14 | 54,47 | 61 80 | — |
| C-(Cb) (C )(H) 2 | —20,33 | 38,91 | 24,43 | 31,84 | 37,57 |  | 41 88 | 48,07 | 52 47 | -. |
| C-(Cb) (C ) 2 (H) | —4,10 | —51,04 | 20,42 | 27,87 | 33,05 | 36,61 |  | 40,71 | 42,89 | 44,69 |
| C-(Cb) 2 (C )(H) | —5,19 |  | 15,65 | 24,48 | 30,63 | 34,73 |  | 39,91 | 43,14 | — |
| C-(Cb) 2(C ) 2 | 4,85 |  | 14,94 | 25,02 | 31,42 | 35,02 |  | 37,66 | 37,74 | — |
| С- (C b) (С d) (H)2 | —17,95 | 42,68 | 19,66 | 28,45 | 35,14 | 40,17 |  | 47,28 | 52,72 |  |
| С- (C b) (С d)3 | 11,76 | —147,19 | 18.,28 | 28,41 | 33,85 | 36,74 |  | 38,45 | 37,49 | 31,91 |
| Сt-(H) | 112,68 | 103,34 | 22,05 | 25,06 | 27,15 | 28,74 |  | 31,25 | 33,30 | 37,03 |
| Сt-(C) | 115,27 | 26,57 | 13,10 | 14,56 | 15,94 | 17,11 |  | 19,25 | 20,59 | 26,57 |
| Сt-(C d) | 122,17 | 26,90 | 10,75 | 14,81 | 14,64 | 20,58 |  | 22,34 | 23,01 | 24,27 |
| Сt-(Cb) | 122,17 | 26,90 | 10,75 | 14,81 | 14,64 | 20,58 |  | 22,34 | 23,01 | 24,27 |
| (Cb)-(H) | 13,81 | 48,24 | 13,57 | 18,58 | 22,84 | 26,36 |  | 31,55 | 35,19 | 40,71 |
| (Cb)-(C) | 23,05 | —32,17 | 11,17 | 13,14 | 15,40 | 17,36 |  | 20,75 | 22,76 | 25,02 |
| (Cb)-(Cd) | 23,77 | —32,64 | 15,02 | 16,61 | 18,33 | 19,75 |  | 22,09 | 23,47 | 24,06 |
| (Cb)-(Ct) | 23,77 | —32,64 | 15,02 | 16,61 | 18,33 | 19,75 |  | 22,09 | 23,47 | 24,06 |
| Cb- Cb | 20,75 | —36,15 | 13,93 | 17,66 | 20,46 | 22,05 |  | 24,10 | 24,90 | 25,31 |

Продолжение табл. А.10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С (аллен) | 143,09 | 25,10 | 16,32 | 18,41 | 19,66 | 20,92 | 22,18 | 23,01 | 23,85 |
| Поправки для углеводородных групп, расположенных рядом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гош (алканы) | 3,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гош (алкены) | 2,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цис | 4,18 | * | —5,6 | 4,6 | —3,4 | —2,6 | 1,6 | —1,1 | 0 |
| орто | 2,38 | —6,74 | 4,69 | 5,65 | 5,44 | 4,89 | 3,68 | 2,76 | 0,21 |
| Поправки для циклических соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циклопропан (6) | 115,48 | 134,31 | —12,76 | —10,59 | —8,79 | -7,95 | —7,41 | —6,78 | — |
| Циклопропен (2) | 224,68 | 140,58 |  |  |  |  |  |  | — |
| Циклобутан (8) | 109,62 | 124,68 | —19,29 | —16,28 | —13,14 | —11,05 | —7,87 | —5,77 | — |
| Циклобутен (2) | 124,68 | 121,33 | —10,59 | —9,16 | —7,91 | —7,03 | —6,19 | —5,56 | — |
| Циклопентан (10) | 26,36 | 114,22 | —27,20 | —23,01 | —18,83 | —15,90 | —11,72 | —7,95 | — |
| Циклопентен (2) | 24,69 | 107,95 | —25,02 | —22,38 | —20,46 | —17,32 | —12,26 | -9,46 | — |
| Циклсипентадиен | 25,10 | 117,15 | —17,99 |  |  |  |  |  | — |
| Циклогексан (6) | 0 | 78,66 | —24,27 | —17,15 | —12,13 | —5,44 | 4,60 | 9,20 | — |
| Циклогексен (2) | 5,86 | 89,96 | —17,91 | —12,72 | —8,28 | —5,98 | -1,21 | —0,33 | — |
| Циклопентан (1) | 26,78 | 66,53 |  | . |  |  |  |  | — |
| Циклооктан (8) | 41,42 | 69,04 | — | — | — | — | — | — |  |
| Нафталин |  | 33,89 |  | . | , |  |  |  |  |
| Циклооктатетраен | 71,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циклононан | 53,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циклононен цис | 41,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циклононен транс | 53,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл. А.10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спиропентан | 265,68 | 282,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бицикло(1, 0) бутан | 280,33 | 289,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бицикло(2, 0)пентан | 231,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бицикло (3, ,0) гексан | 136,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бицикло(4, ,0)гептан | 120,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бицикло (5, ,0) октан | 123,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бицикло (6, ,0)нонан | 130,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кислородсодержащие группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СО— (СО) (С) | —122,17 |  | 22,48 | 26,44 | 29,96 | 32,93 | 37,66 | 40,84 |  |
| СО-(o) (Сd) | —135,98 |  | 24,98 | 28,03 | 31,00 | 33,56 | 37,11 | 39,16 |  |
| СО-(О) (Cb) | —135,98 |  | 9,12 | 11,5 | 16,65 | 21,05 | 26,32 | 29,54 |  |
| CO-(CO)(H) | —108,78 |  | 28,12 | 32,76 | 37,24 | 41,38 | 47,28 | 50,71 |  |
| СО- (О)(С) | —146,86 | 20 | 24,98 | 28,03 | 30,96 | 33,56 | 37,11 | 39,16 |  |
| СО- (О)(Н) | —134,31 | 146,15 | 29,41 | 32,93 | 36,9 | 40,5 | 46,69 | 51,04 |  |
| СО- (C d)(H) | —132,63 |  | 29,41 | 32,93 | 36,9 | 40,5 | 46,69 | 52,04 |  |
| СО- (Cb)2 | —159,41 |  | 22,0 | 28,33 | 32,08 | 35,48 | 40,25 | 41,21 |  |
| СО- (Cb)(C) | —129,29 |  | 23,77 | 28,95 | 32,22 | 34,98 | 39,29 | 40,84 |  |
| СО- (Cb)(Н) | —144,77 |  | 26,78 | 32,3 | 37,28 | 41,21 | 48,07 | 50,58 |  |
| СО- (C)2 | -131,38 | 62,80 | 23,39 | 26,44 | 29,66 | 32,47 | 37,2 | 40,21 |  |
| СО- (C)(Н) | —121,75 | 146,15 | 29,41 | 32,93 | 36,9 | 40,5 | 46,69 | 51,04 |  |
| СО- (Н)2 | —108,78 | 224,56 | 35,44 | 39,25 | 43,76 | 48,2 | 55,94 | 61,97 |  |
| СО- (Cb)(CO) | —135,98 |  | 8,62 | 11,3 | 13,01 | 14,31 | 16,23 | 17,49 |  |
| О- (CO)2 | —212,97 |  | —1,72 | 7,45 | 13,39 | 16,74 | 21,46 | 24,48 |  |

Продолжение табл. А.10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О-(СО)(О) | —79,50 |  | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 17,57 | 17,57 |  |
| О-(СО)(О) | -196,23 |  | 6,02 | 12,47 | 16,65 | 18,79 | 20,79 | 21,76 |  |
| О-(СО)(Сd) | —185,35 | 35,1 | 16,32 | 15,1 | 17,53 | 19,33 | 20,88 | 20,17 |  |
| О-(СО)(С) | —243,09 | 102,59 | 15,94 | 20,84 | 24,27 | 26,53 | 30,08 | 32,43 |  |
| О-(СО)(Н) | —18,83 | 39,33 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 17,57 | 17,57 |  |
| О-(О)(С) | —79,50 | 39,33 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 17,57 | 17,57 |  |
| О-(О)(Н) | —68,07 | 116,52 | 21,63 | 24,23 | 26,28 | 27,87 | 29,92 | 31,42 |  |
| О-(Сd)2 | —137,24 | 42,26 | 14,23 | 15,48 | 15,48 | 15,9 | 18,41 | 19,25 |  |
| О-(С)(Сd) | —133,47 | 40,58 | 14,23 | 15,48 | 15,48 | 15,9 | 18,41 | 19,25 |  |
| О-(Сb)2 | 88,28 |  | 4,56 | 5,10 | 6,28 | 8,33 | 11,92 | 14,69 |  |
| О-(Сb)( C) | 94,56 |  | 14,23 | 15,48 | 15,48 | 15,9 | 18,41 | 19,25 |  |
| О-(Сb)( H) | 158,57 | 121,71 | 17,99 | 18,83 | 20,08 | 21,76 | 25,1 | 27,61 |  |
| О-(С)2 | —99,16 | 36,32 | 14,23 | 15,48 | 15,48 | 15,9 | 18,41 | 19,25 |  |
| О-(С)( H) | —158,57 | 121,63 | 18,12 | 18,62 | 20,17 | 21,88 | 25,19 | 27,66 |  |
| Сd -(CО)(O) | 37,66 |  | 23,39 | 29,29 | 31,3 | 32,43 | 33,56 | 34,02 |  |
| Сd -(CО)(C) | 39,33 |  | 15,61 | 18,74 | 21 | 22,59 | 24 98 | 26,65 |  |

Продолжение табл. А. 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сd -(CО)(H) | 35,56 |  | 15,86 | 20,5 | 24,43 | 27,78 | 32,64 | 36,57 |  |
| Сd -(O)(Сd) - | 37,24 |  | 18,41 | 22,47 | 24,81 | 25,86 | 27,2 | 27,7 |  |
| Сd -(О)(C) | 43,1 |  | 17,15 | 19,29 | 20,88 | 22,01 | 24,27 | 25,44 |  |
| Сd -(О)(H) | 35,98 |  | 17,41 | 21,05 | 24,31 | 27,2 | 32,01 | 35,35 |  |
| Сb -(CО) | 40,58 |  | 11,17 | 13,14 | 15,4 | 17,36 | 20,75 | 22,76 |  |
| Сb -(О) | —3,77 | —42,68 | 16,32 | 22,18 | 25,94 | 27,61 | 28,87 | 28,87 |  |
| С -(CО)2(H)2 | -31,8 |  | 23,43 | 29,5 | 35,1 | 40,5 | 48,45 | 53,85 |  |
| С -(CО)(C )2(H) | -7,5 | —50,21 | 25,98 | 31,63 | 33,47 | 34,35 | 38,41 | 40,29 |  |
| С -(CО)(C ) (H) 2 | —21,76 | 40,17 | 25,94 | 32,22 | 36,4 | 39,75 | 46,44 | 51,04 |  |
| С-(СО)(С)з | 6,69 |  | 21,21 | 28,79 | 32,68 | 34,6 | 36,82 | 36,07 |  |
| С-(СО) (Н)з | —42,26 | 127,24 | 25,9 | 32,8 | 39,33 | 45,15 | 54,48 | 61,8 |  |
| С-(O)2(С)2 | —77,8 |  | 6,65 | 16,53 | 25,94 | 30,92 | 31,88 | 35,48 |  |
| С-(O)2(С)(H) | —68,2 |  | 21,17 | 30,46 | 37,78 | 39,37 | 43,14 | 44,98 |  |
| С-(O)2(Н)2 | —63,18 |  | 11,84 | 21,17 | 31,46 | 38,16 | 43,18 | 47,24 |  |
| C-(О)(Сb)( H)2 | —33,89 | 40,58 | 15,52 | 26,23 | 34,64 | 40,96 | 49,33 | 55,23 |  |

Продолжение табл. А 10

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-(О)(Сb)( H)( C) | —25,44 |  |  | 21,51 | 30,54 | 36,94 | 39,46 |  | 42,8 | 44,35 |  |
| C-(О)(Сd)( H)2 | -28,87 |  |  | 19,5 | 29,16 | 36,19 | 41,34 |  | 48,28 | 53,26 |  |
| С-(O) (С)з | —27,6 |  | —140,42 | 18,12 | 25,9 | 30,33 | 32,22 |  | 34,31 | 34,48 |  |
| С-(O)(С)2(H) | —30,12 |  | —46,02 | 20,08 | 27,78 | 33,89 | 36,53 |  | 41,05 | 43,51 |  |
| С-(O)(С) (H) 2 | —33,89 |  | 41 | 20,88 | 28,66 | 34,73 | 39,46 |  | 46,48 | 51,59 |  |
| С-(O) (H)3 | —42,26 |  | 127,24 | 25,9 | 32,8 | 39,33 | 45,15 |  | 54,52 | 61,8 |  |
| Поправки на напряженную структуру или кольца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кислород простого эфира (гош) |  | 1.26 |  | —0,42 | —3,72 | 4,6 | —3,05 |  | —2,51 | —0,96 |  |
| Дитретичные эфиры |  | 32,64 |  | —16,48 | —23,6 | —29,92 | —36,94 |  | —50,38 | —62,34 |  |
| Этиленоксид |  | 115,48 | 131,38 | —0,368 | —11,71 | —12,55 | —10,88 |  | —9,62 | —9,62 |  |
| Триметиленоксид |  | 110,46 | 115,90 | —19,25 | —20,92 | —17,57 | —14,64 |  | —10,88 | 0,84 |  |
| Тетрагидрофуран |  | 28,03 |  | —17,78 | —18,99 | —17,03 | —14,85 |  | 12,93 | —10,92 |  |
| Тетрагидропиран |  | 9,20 |  | —17,91 | —12,72 | —8,28 | —5,98 |  | —1,21 | 0,33 |  |
| 1,3-Диоксан |  | 3,76 |  | —10,50 | —12,05 | —9,54 | —6,23 |  | —10,9 | 2,34 |  |
| 1,4-Диоксан |  | 22,59. |  | —17,40 | —19,12 | —13,01 | —7,86 |  | —4,56 | 1,97 |  |
| 1,3,5-Триоксан |  | 21,34 |  | 7,49 | 2,34 | —2,55 | —2,72 |  | —5,02 | —10,17 |  |
| Фуран |  | 24,27 |  | —17,53 | —15,19 | —12,22 | —10,00 |  | —8,33 | —7,20 |  |
| Дигидропиран |  | 5,02 |  | —18,58 | —13,39 | —6,53 | —1,88 |  | 1,76 | 2,76 |  |

Продолжение табл. А.10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циклопентанон | 21,76 |  | —35,69 | —30,08 | —22,22 | —15,56 | —9,45 | —5,10 |  |
| Циклогексанон | 9,20 |  | —33,89 | —27,49 | —17,74 | —7,99 | 2,93 | 8,24 |  |
| Сукциновый ангидрид | 18,83 |  | —33,05 | 25,19 | —18,79 | 14,98 | —14,02 | —12,80 |  |
| Глутаровый ангидрид | 3,35 |  | —33,18 | —25,27 | -18,83 | —15,02 | —14,02 | —12,84 |  |
| Малеиновый ангидрид | 15,06 |  | —21,42 | —14,14 | —8,45 | —9,16 | 1,55 | —0,04 |  |
| Азотсодержащие группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С-(N)(Н)з | —42,17 | 127,43 | 25,90 | 32,80 | 39,33 | 45,14 | 54,47 | 60,54 | 73,55 |
| С-(N) (С) (Н)2 | —27,61 | 41,0 | 21,97 | 28,87 | 34,64 | 39,29 | 46,40 | 51,63 | — |
| С-(N) (С)2 (Н) | —21,76 | —48,95 | 19,54 | 26,44 | 31,96 | 35,10 | 40,00 | 42,80 | — |
| С-(N)(С)з | —13,39 | —142,67 | 18,20 | 25,77 | 30,58 | 33,09 | 35,52 | 35,56 | — |
| С-(Na) (С)(Н)2 | —23,01 | 41,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| С-(Na) (С)2(Н) | —13,81 | 48,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| С-( Na)(С)з | —7,95 | —145,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| N-(С)(Н)2 | 20,08 | 124,31 | 23,93 | 27,24 | 30,63 | 33,76 | 39,37 | 43,81 | 51,38 |
| N-(С)2(Н) | 64,43 | 37,40 | 17,57 | 21,80 | 25,65 | 28,58 | 33,05 | 36,19 | 39,98 |
| N-(С)з | 102,09 | —56,32 | 14,56 | 19,08 | 22,72 | 24,98 | 27,45 | 27,91 | 27,20 |
| N -(N)(Н)2 | 47,70 | 121,88 | 25,52 | 30,88 | 35,27 | 38,78 | 44,1 | 48,2 | 55,19 |
| N-(N)(C )(H) | 87,44 | 40,22 | 20, 17 | 24,27 | 27,20 | 29,29 | 32,63 | 34,73 | 37,66 |
| N-(N)(C )2 | 122,17 | -67,74 | 6 ,53 | 10,46 | 13,85 | 16,19 | 19,33 | 20,88 |  |
| N-(N)(Cb )(H) | 92,47 |  | 13, 72 | 16,94 | 19,87 | 22,22 | 26,27 | 28,91 |  |
| N1-(C ) | 89,12 |  | 10 ,38 | 13,97 | 16,53 | 17,95 | 19,20 | 19,25 |  |
| N1-(Cb) | 69,87 |  | 10, 38 | 13,47 | 16,94 | 17,66 | 20,04 | 21,42 |  |
| Na-(H) | 106,02 | 112,13 | 18, 32 | 20,46 | 22,76 | 24,85 | 28,32 | 31,04 | 35,31 |

Продолжение табл. А.10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na-( C) | 135,98 | 33,47 | 11, 30 | 17,15 | 20,58 | 22,34 | 23,81 | 23,89 |  |
| N-(Cb )(H)2 | 20,08 | 124,31 | 23, 93 | 27,24 | 30,63 | 33,76 | 39,37 | 43,81 | 51,38 |
| N1-(Н) | 68,20 | 51,46 | 12, 34 | 19,16 | 26,99 | 22,26 | 38,20 | 41,50 |  |
| N-(C)(Cb )(H) | 62,34 |  | 15, 98 | 20,46 | 23,89 | 26,27 | 30,08 | 32,34 |  |
| N-(C) 2(Cb ) | 109,62 |  | 2, 59 | 8,45 | 13,68 | 17,28 | 21,88 | 23,39 |  |
| N- (Cb ) 2(H) | 68,20 |  | 9, 04 | 13,05 | 17,28 | 21,34 | 28,28 | 32,97 |  |
| (Cb )-(N) | —2,09 | —40,64 | 16, 53 | 21,80 | 24,85 | 26,44 | 27,32 | 27,44 |  |
| Na-(N) | 96,23 |  | 8, 87 | 17,49 | 23,06 | 28,32 | 28,70 | 29,50 |  |
| CO-(N)(H) | 123,86 | 146,15 | 29, 41 | 32,93 | 36,90 | 40,5 | 48,53 | 51,04 | . |
| CO-(N)(C) | 137,23 | 67,78 | 22 ,47 | 25,81 | 29,58 | 32,05 | 40,25 | 46,82 | — |
| N-( CO)(H)2 | —62,34 | 103,30 | 17 ,03 | 24,02 | 29,83 | 34,68 | 41,67 | 46,86 |  |
| N-( CO)(C )(H) | —18,41 | 16,32 | 16, 19 | 21,25 | 24,89 | 28,28 | 28,74 | 27,36 |  |
| N-( CO)(Cb )(H) | 1,67 |  | 12, 68 | 16,36 | 19,25 | 23,35 | 26,07 | 26,44 |  |
| N-( CO)2(H) | —77,40 |  | 15 ,02 | 23,18 | 28,03 | 30,92 | 93,26 | 34,27 |  |
| N-( CO)2(C) | —24,68 |  | 4, 48 | 12,97 | 18,03 | 20,92 | 22,93 | 27,07 |  |
| N-( CO)2(Cb) | —2,09 |  | 4 ,10 | 12,80 | 17,70 | 20,29 | 22,09 | 22,13 |  |
| N-(CN)(C )(H)2 | 94,14 | 168,20 | 46, 44 | 56,06 | 64,85 | 71,96 | 82,42 | 89,12 |  |
| N-(CN)(C ) 2(H) | 107,95 | 82,84 | 46, 02 | 53,14 | 58,99 | 64,43 | 72,38 | 77,82 |  |
| С—(CN)(С)з | 121,34 | —11,71 | 36, 19 | 46,69 | 53,93 | 58,78 | 64,89 | 67,74 |  |
| С—(CN)2(С)2 |  | 118,82 | 61, 59 | 74,43 | 83,68 | 90,42, | 99,49 | 104,43 |  |
| Сd—(CN)(H) | 156,48 | 153,05 | 41, 00 | 48,95 | 55,65 | 60,67 | 68,20 | 72,38 |  |
| Сd—(CN)2 | 351,87 |  | 56, 90 | 62,24 | 78,16 | 84,73 | 93,47 | 98,70 |  |
| Сd—(NO2)(H) | — | 185,77 | 51, 46 | 63,18 | 72,80 | 80,33 | 90,37 | 97,07 | 105,85 |

Продолжение табл. А. 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N-( CO)(C)2 | 19,66 |  | 7, 66 | 15,86 | 21,92 | 25,90 | 29,75 | 114,72 |  |
| Сd—(CN)(C) | 163,80 | 66,57 | 40, 75 | 47,20 | 52,22 | 55,48 | 60,46 | 62,47 |  |
| Сb—(CN) | 149,79 | 85,77 | 41, 00 | 46,86 | 51,46 | 54,81 | 59,41 | 62,34 |  |
| Сt—(CN) | 266,94 | 148,11 | 43, 09 | 47,28 | 50,63 | 53,14 | 56,90 | 59,83 | 64,01 |
| С-(NO2)(H)2(C ) | —63,18 | 202,50 | 56, 86 | 66,19 | 77,49 | 86,44 | 99,54 | 108,36 |  |
| С-(NO2)(H)(C )2 | —66,11 | 112,55 | 50, 17 | 63,54 | 74,14 | 82,05 | 92,80 | 99,16 |  |
| С-(NO2) (C )3 | — | 16,32 | 41 ,38 | 55,81 | 66,36 | 73,72 | 81,21 | 87,28 |  |
| С-(NO2)2(H)(C) | —62,34 |  | 72, 47 | 95,48 | 113,26 | 126,40 | 143,72 | 154,10 |  |
| О-(NO)( C) | —24,68 | 175,31 | 38,07 | 43,09 | 46,86 | 50,21 | 55,65 | 58,16 | 60,67 |
| О-(NO2)( C) | —81,17 | 202,92 | 39,91 | 48,28 | 55,48 | 65,27 | 53,57 | 72,72 |  |
| Поправки на наличие кольца в азотсодержащих соединениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этиленимин | 115,90 | 132,21 | —8,66 | —9,12 | —9,08 | —8,58 | —8,12 | -7,86 |  |
| Азетидин | 109,62 | 122,59 | —19,79 | —18,91 | —17,07 | —29,66 | —11,13 | 0,04 |  |
| Пирролидин | 28,45 | 111,71 | —25,81 | —23,35 | —20,08 | —16,74 | —12,01 | —9,08 |  |
| Пиперидин . | 4,184 |  | —2,34 | 1,55 | 4,52 | 6,53 | 7,15 | —1,92 |  |
| Сукцинимид | 35,56 |  | 9,04 | 17,07 | 25,69 | 33,51 | 38,12 | 40,88 |  |
| Приближенный групповой вклад в Нoбр, смешанные группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О-(NO2)( C)2 | 74,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С-(N)з(С)(Н)2 | 292,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N (N)(Сb)2 | 151,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N1 - N1 | 90,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N1.-Сb | 58,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл. А. 10

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сb—(N1) |  | —2,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С-(NO)(H)2(С ) |  | 79, 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С-(NO)(H) (С ) 2 |  | 92,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С-(NO) (С )3 |  | 97, 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N-( O)(H)2 |  | 20, 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N-( O)(C )(H) |  | 51, 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О—(Н ) (N) |  | —58,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О—(С ) (N) |  | —3,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N1—(ОН) |  | —20,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С—(N)(Н)2 |  | —50,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Галогенсодержащие группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С-(F)з(С) | —662,75 |  | 177,82 | 53,14 | 62,76 | 68,62 | 74, 89 | 80,75 | 83,68 |  |
| С-(F)2(Н)(С) | —457,31 |  | 163,59 | 41,42 | 50,21 | 57,32 | 63,8 | 69,87 | 74.48 | — |
| С-(F)(Н)2(С) | —215,48 |  | 148,11 | 33,89 | 41,84 | 50,21 | 54,39 | 63, 60 | 69,45 | — |
| С-(F)2(С)2 | —405,85 |  | 74,48 | 41, 42 | 49,37 | 56,48 | 60, 25 | 67,36 | 69, 45 | — |
| С-(F)(Н)(С)2 | —205,02 |  | 58,58 | 30,54 | 37,82 | 43,81 | 48,37 | 54,81 | 58,62 | — |
| С-(F)(С)з | —202,92 |  | — | 28 ,45 | 37,07 | 42,68 | 46, 69 | 52, 01 | 53, 22 |  |
| С-(F)2(С1)(С) | —444,76 |  | 169,45 | 57,32 | 67,36 | 73 ,22 | 77,82 | 82 ,84 | 85 ,35 | — |
| С-(С1)з(С) | —86,61 |  | 210, 87 | 68, 20 | 75,31 | 79,91 | 82, 84 | 86,19 | 87,86 | — |
| С-(С1)2(Н) (С) | (—79,08) |  | 182,84 | 50,63 | 58,58 | 64,43 | 69,04 | 74,89 | 78,24 | — |
| С-(С1)(Н)2(С) | —69,04 |  | 158,16 | 37,24 | 44,77 | 51,46 | 56,07 | 64,02 | 69,87 |  |
| С-(С1)2 ( С)2 | —92,05 |  | 93,72 | 51,04 | 62,26 | 66,73 | 68,95 | 70,96 | 71,21 | — |
| С-(С1)(Н)(С)2 | —61,92 |  | 73,64 | 37,66 | 41,42 | 43,93 | 46,86 | 58,16 | 61,09 | — |

Продолжение табл. А. 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С-(С1)(С)з | —53,56 | —22,59 | 38,91 | 43,93 | 46,02 | 47,28 | 51,88 | 53,14 | — |
| С-(Br)3(С) | — | 233,05 | 69,87 | 75,31 | 78,66 | 81,17 | 83,26 | 84,94 | — |
| С-(Вг)(Н)2(С) | —22,59 | 170,71 | 38,07 | 46,02 | 52,72 | 57,32 | 64,85 | 70,29 | — |
| С-(Вг)(Н)(С)2 | —14,23 | — | 37,36 | 44,60 | 50,04 | 53,72 | 58,79 | 61,59 | — |
| С-(Вг)(С)з | —1,67 | —8,37 | 38,91 | 46,02 | 48,12 | 51,46 | 55,65 | 55,65 | — |
| С-(I)(Н)2(С) | 33,47 | 179,91 | 38,49 | 46,02 | 53,97 | 58,16 | 66,11 | 71,96 | — |
| С- (I) (Н) (С)2 | 49,93 | 89,12 | 38,49 | 45,61 | 51,04 | 54,39 | 59,41 | 61,92 | — |
| С-( I) (С) (Сd.) (Н) | 55,73 | — | 34,02 | 41,92 | 49,45 | 52,72 | 58,58 | 62,34 | — |
| С-( I)( Сd )(Н)2 | 34,27 | —. | 36,90 | 45,65 | 54,27 | 58,74 | 66,73 | 72,55 | — |
| С-( I)(С)3 | 54,39 | 0 | 41,13 | 49,16 | 54,06 | 56,27 | 57,70 | 56,90 | —. |
| С-(С1)(Вг)(Н)(С) |  | 191,21 | 51,88 | 58,58 | 65,27 | 68,20 | 74,89 | 79, 50 | — |
| N-(F)2(С) | -32,64 | — | 34,52 | 42,38 | 48,20 | 53,56 | 60,2 | 62,68 | — |
| С-(С1)(С)(O)(Н) | —90,37 | 62,76 | 41,21 | 43,56 | 46,23 | 48,41 | 52,09 | 54,98 |  |
| С-(I)2(С)(Н) | (108,78) | (228,45) | 53,09 | 61,84 | 67,82 | 71,63 | 76,61 | 79,62 | — |
| С-(I)(O)(Н)2 | 15,90 | 170,29 | 34,39 | 43,89 | 51,17 | 56,69 | 64,22 | 69,33 | — |
| Сd—(F)2 | —324,26 | 156,06 | 40,58 | 46,02 | 50,21 | 53,14 | 57,74 | 60,67 | — |
| Сd -(С1)2 | —7,53 | 176,16 | 47,70 | 52,3 | 55,65 | 58,16 | 61,09 | 62,76 | — |
| Сd —(Вг) | — | 199,16 | 51,46 | 55,23 | 58,16 | 59,83 | 62,34 | 63,60 | — |
| Сd -(F) (С1) | — | 166,52 | 43,10 | 48,95 | 52,72 | 55,65 | 59,41 | 61,50 | — |
| Сd -(F) (Вг) | — | 177,82 | 45,19 | 50,21 | 53,56 | 56,48 | 59,83 | 61,50 | — |
| Сd -(С1) (Вг) | — | 188,70 | 50,63 | 53,14 | 56,48 | 58,99 | 61,50 | 61,50 | — |
| Сd-(F) (Н) | —157,32 | 137,24 | 28,45 | 35,15 | 39,75 | 43,93 | 49,37 | 53,14 | — |
| Сd -(С1) (Н) | —5,02 | 148,11 | 33,05 | 38,49 | 43,10 | 46,86 | 51,46 | 54,81 | — |

Продолжение табл. А. 10

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сd —(Вг) (Н) | 46,02 |  | 160,25 | 33,89 | 39,75 | 44,35 | 47,70 | 51,88 | 55,23 | — |
| Сd -(I) (Н) | 102,51 |  | 169,45 | 36,82 | 41,84 | 45,61 | 48,53 | 52,72 | 55,65 | — |
| Сd-(С) (С1) | —8,79 |  | 62,76 | 33,47 | 35,15 | 35,56 | 37,66 | 38,49 | 39,33 |  |
| Сd-(С) (I) | 98,74 |  | — | 37,24 | 38,49 | 38,07 | 39,33 | 39,75 | 40,17 | — |
| Сd - (Сd )(С1) | —14,90 |  | — | 34,73 | 38,49 | 39,33 | 41,42 | 41,42 | 41,42 | — |
| Сd-( Сd) (I) | 92,63 |  | — | 38,49 | 41,42 | 41,84 | 43,10 | 43,10 | 42,26 | — |
| Ct—(Cl) | — |  | 139,75 | 33,05 | 35,15 | 36,40 | 37,66 | 39,33 | 40,17 | — |
| Ct—(Вг) | — |  | 151,04 | 34,73 | 36,40 | 37,66 | 38,49 | 39,75 | 40,58 | — |
| Ct—(I) | — |  | 158,57 | 35,15 | 36,82 | 38,07 | 38,91 | 40,17 | 41,00 | — |
| Сь—(F) | -179,08 |  | 67,36 | 26,36 | 31,80 | 35,56 | 38,07 | 41,00 | 42,68 | — |
| Сь—(С1) | —15,90 |  | 79,08 | 30,96 | 35,15 | 38,49 | 40,58 | 42,68 | 43,51 | — |
| Сь—(Вг) | 44,77 |  | 90,37 | 32,64 | 36,40 | 39,33 | 41,42 | 43,10 | 43,93 | — |
| Сь—(I) | 100,42 |  | 99,16 | 33,47 | 37,24 | 40,17 | 41,42 | 43,10 | 43,93 | — |
| С- (Сь)(F)з | 680,74 |  | 179,08 | 52,3 | 64,02 | 71,96 | 77,40 | 84,10 | 87,86 | — |
| С-( Сь)(Вг)(Н)2 | —28,87 |  | — | 38,87 | 46,44 | 52,17 | 57,28 | 65,23 | 69,91 | — |
| С-( Сь)(I) (Н)2 | 35,15 |  |  | 40,92 | 48,37 | 53,97 | 58,91 | 66,44 | 70,75 | — |
| С-(С1)2(СО) (Н) | —74,48 |  | — | 53,56 | 61,71 | 66,85 | 69,66 | 75,02 | 77,66 | — |
| С-(С1)3(СО) | -82,01 |  | — | 71,13 | 78,45 | 81,80 | 83,47 | 86,32 | 87,28 | — |
| СО-(С1) (С) | 126,36 |  | — | 37,11 | 39,50 | 42,84 | 46,36 | 52,43 | 56,86 | — |
| Поправки на соседние с галогеном группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поправки на соседние с галогеном группы орто (F) (F) | 20,92 | — |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| орто(С1)(С1) | 9,20 | — |  | —2,09 | —1,84 | —2,30 | —2,22 | -1,17 | —0,08 | — |

Продолжение табл. А. 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| орто(алкан) (галоген) | 2,51 | — | 1,76 | 1,84 | 1,17 | 0,79 | 0,50 | 0,59 | — |
| цис (галоген) (галоген) | 1,26 | — | —0,79 | —0,04 | —0,13 | —0,71 | 0 | —0,13 | — |
| цис (галоген) (алкан) | —3,35 | — | —4,06 | —2,93 | —2,22 | -1,97 | —1,00 | —0,54 | — |
| Серусодержащие группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С-(Н)з(S) | —42,17 | 127,23 | 25,90 | 32,80 | 39,33 | 45,14 | 54,47 | 61,80 |  |
| С-(С)(Н)2(S) | —23,64 | 41,34 | 22,51 | 29,62 | 35,98 | 41,71 | 51,29 | 59,20 |  |
| С-(С) 2(Н) (S) | —11,04 | —47,36 | 20,29 | 27,24 | 32,55 | 36,36 | 41,42 | 44,22 |  |
| С-(С)3(S) | —2,30 | —143,97 | 19,12 | 26,23 | 31,17 | 34,10 | 36,48 | 33,89 |  |
| С-(Сb)(Н)2(S) | —19,79 |  | 17,20 | 28,24 | 36,40 | 42,47 | 49,91 | 54,81 |  |
| С-(Сd)(Н)2(S) | —26,99 |  | 20,92 | 29,25 | 36,27 | 42,13 | 51,92 | 59,79 |  |
| Сb-(S) | —7,53 | 42,68 | 16,32 | 22,17 | 25,94 | 27,61 | 28,87 | 28,87 |  |
| Сd-(Н)(S) | 35,81 | 33,47 | 17,40 | 21,04 | 24,31 | 27,20 | 32,01 | 35,35 |  |
| Сd-(C)(S) | 45,73 | —51,92 | 14,64 | 14,94 | 16,02 | 17,11 | 18,45 | 20,92 |  |
| S-(С)(Н) | 19,33 | 136,94 | 24,52 | 25,94 | 27,24 | 28,37 | 30,54 | 32,26 |  |
| S-(Сb)(Н) | 50,04 | 52,97 | 21,42 | 22,01 | 23,30 | 25,23 | 29,25 | 32,80 |  |
| S-(С) 2 | 48,16 | 55,02 | 20,88 | 20,75 | 21,00 | 21,21 | 22,63 | 23,97 |  |

Продолжение табл. А. 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-(С) (Сd.) | 41,71 |  | 17,66 | 21,25 | 23,26 | 24,14 | 24,56 | 24,56 |  |
| S-(Сd)2 | —18,99 | 68,95 | 20,04 | 23,35 | 23,14 | 26,32 | 33,22 | 40,71 |  |
| S-(Сb)(C) | 80,16 |  | 12,63 | 14,18 | 15,52 | 16,90 | 19,33 | 29,92 |  |
| S-(Сb)2 | 108,36 |  | 8,37 | 8,41 | 9,37 | 11,46 | 15,90 | 19,71 |  |
| S-(S)(С) | 29,50 | 51,76 | 21,88 | 22,68 | 23,05 | 23,05 | 22,51 | 21,42 |  |
| S-(S)(Сb) | 60,67 |  | 12,79 | 14,18 | 15,56 | 17,36 | 20,00 | 21,34 |  |
| S-(S)2 | 12,72 | 55,90 | 19,66 | 20,92 | 21,34 | 21,76 | 22,17 | 22,59 |  |
| С-(S0)(Н)з | —42,17 | 127,23 | 25,90 | 32,80 | 39,33 | 45,14 | 54,47 | 61,80 |  |
| С-(С)(S0)(Н)2 | —32,30 |  | 19,04 | 26,86 | 33,26 | 38,32 | 45,81 | 51,13 |  |
| С-(С)3(SO) | —12,76 |  | 12,80 | 19,16 | 20,25 | 27,61 | 31,55 | 33,30 |  |
| С-(Сd) (S0) (Н)2 | —30,75 |  | 18,41 | 26,61 | 29,04 | 38,70 | 45,90 | 51,25 |  |
| Сb-(SO) | 9,62 |  | 11,17 | 13,14 | 15,40 | 17,36 | 20,75 | 22,76 |  |
| SO-(C )2 | —60,29 | 75,73 | 37,15 | 41,96 | 43,93 | 45,14 | 45,94 | 46,73 |  |
| SO—(Сb)2 | —50,21 |  | 23,93 | 38,03 | 40,58 | 47,91 | 47,95 | 47,07 |  |
| С-(SO 2) (Н)3 | —42,17 | 127,23 | 25,90 | 32,80 | 39,33 | 45,14 | 54,47 | 61,80 |  |
| С-(С) (S02) (Н)2 | —32,13 |  | 22,51 | 29,62 | 35,98 | 41,71 | 51,30 | 59,20 |  |

Продолжение табл. А. 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С-(С) 2(SО2) (Н) | —10,96 |  | 18,49 | 26,15 | 31,63 | 36,48 | 40,33 | 43,10 |  |  |  |
| С-(С)3 (SО2) | —2,55 |  | 9,71 | 18,32 | 23,85 | 27,15 | 30,42 | 31,21 |  |  |  |
| С-(Сd) (SО2) (Н)2 | —29,87 |  | 20,92 | 29,25 | 36,27 | 42,13 | 51,92 | 59,79 |  |  |  |
| С-(Сb) (SО2) (Н)2 | —23,18 |  | 15,52 | 27,49 | 34,64 | 40,96 | 49,75 | 55,23 |  |  |  |
| Сь-(SО2) | 9,62 |  | 11,17 | 13,14 | 15,40 | 17,36 | 20,75 | 22,76 |  |  |  |
| Сd-(Н) (SО2) | 52,42 |  | 12,72 | 19,54 | 24,81 | 28,62 | 32,93 | 36,27 |  |  |  |
| Сd-(C) (S02) | 60,54 |  | 7,74 | 13,01 | 16,65 | 19,25 | 22,30 | 23,72 |  |  |  |
| S02-(С) 2 | —291,79 | 87,44 | 42,59 | 42,12 | 54,06 | 57,61 | 63,30 | 66,94 |  |  |  |
| S02-(С)(Сb) | —302,46 |  | 41,59 | 48,12 | 56,27 | 60,71 | 65,35 | 66,61 |  |  |  |
| S02—(Cb)2 | —286,94 |  | 34,98 | 46,15 | 56,69 | 62,51 | 66,36 | 66,78 |  |  |  |
| S02-(Сd)(Сb) | —286,94 |  | 41,38 | 48,12 | 55,86 | 64,13 | 65,77 | 66,61 |  |  |  |
| S02-(Сd)2 | —307,86 |  | 48,20 | 50,08 | 55,86 | 59,75 | 64,35 | 66,44 |  |  |  |
| S02- (SО2) (Сb) | —319,03 |  | 41,04 | 43,12 | 56,57 | 61,63 | 65,73 | 67,07 |  |  |  |
| СО-(S)(С) | —132,05 | 64,56 | 23,39 | 26,44 | 29,66 | 32,47 | 37,19 | 40,21 |  |  |  |
| S-(Н) (СО) | —5,90 | 130,54 | 31,92 | 33,85 | 33,97 | 34,18 | 35,56 | 34,48 |  |  |  |
| С-(S)(F)з |  | 162,76 | 41,34 | 54,43 | 61,05 | 68,49 | 76,02 | 79,96 |  |  |  |
| S-(С) (СN) | 155,56 | 171,79 | 39,79 | 43,68 | 46,94 | 49,62 | 53,76 | 56,48 |  |  |  |
| CS—(N)2 | —132,05 | 64,56 | 23,39 | 26,44 | 29,66 | 32,48 | 37,19 | 40,21 |  |  |  |
| N-(СS)(Н)2 | 53,47 | 122,13 | 25,40 | 30,46 | 34,22 | 37,28 | 42,22 | 45,94 |  |  |  |
| S-(S)(N) | —20,50 |  | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 17,57 | 17,57 |  |  |  |
| N-(S)(С)2 | 125,10 |  | 16,61 | 21,63 | 25,98 | 29,04 | 30,92 | 38,66 |  |  |  |
| S0—(N)2 | —132,05 |  | 23,38 | 26,44 | 29,66 | 32,47 | 37,19 | 40,21 |  |  |  |
| N-(S0)(С)2 | 66,94 |  | 17,57 | 24,60 | 25,61 | 27,32 | 28,58 | 34,89 |  |  |  |
| S02—(N)2 | —132,05 |  | 23,38 | 26,44 | 29,66 | 32,47 | 37,19 | 40,21 |  |  |  |

ТАБЛИЦА А.11 - Составляющие связей для расчета Ср, S0 и Нобр при 298 К

| Связь | Ср, кал/моль К | S0, кал/моль К | Нобр, кал/моль | Связь | Ср, кал/моль К | S0, кал/моль К | Нобр, кал/моль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С—Н | 1,74 | 12,90 | —3,83 | О—Н | 2,7 | 24,0 | —27,0 |
| С—D | 2,06 | 13,60 | —4,73 | О—D | 3,1 | 24,8 | —27,9 |
| C—C | 1,98 | -16,40 | 2,73 | О—С1 | 5,5 | 32,5 | 9,1 |
| Cd—H)1 | 2,6 | 13,8 | 3,2 | О—0 | 4,9 | 9,1 | 21,5 |
| Cd—C | 2,6 | —14,3 | 6,7 | Н-СО) 3 | 4,2 | 26,8 | —13,9 |
| —H)2 | 3,0 | 11,7 | 3,25 | С—СО | 3,7 | —0,6 | —14,4 |
| —С | 4,5 | —17,4 | 7,25 | О—СО | 2,2 | 9,8 | —50,5 |
| С—F | 3,34 | 16,90 |  | F-СО | 5,7 | 31,6 |  |
| Cd—F | 4,6 | 18,6 |  | С1—СО | 7,2 | 35,2 | —27,0 |
| С—С1 | 4,64 | 19,70 | —7,4 | С—N | 2,1 | —12,8 | 9,3 |
| Cd—С1 | 5,7 | 21,2 | -0,7 | N—H | 2,3 | 17,7 | —2,6 |
| С—Вг | 5,14 | 22,65 | 2,2 | С—S | 3,4 | —1,5 | 6,7 |
| Cd—Вг | 6,3 | 24,1 | 9,7 | S—Н | 3,2 | 27,0 | —0,8 |
| С—I | 5,54 | 24,65 | 14..1 | S—S | 5,4 | 11,6 |  |
| Cd—I | 6,7 | 26,1 | 21,7 | (NO2)-О | - | 43,1 | —3,0 |
| С—О | 2,7 | —4,0 | —12,0 | (NО)-О | - | 35,5 | 9,0 |

1) Cd—четырехвалентная группа   С=С .

- — шестивалентное ароматическое ядро,

- H—СО — связь между водородом и углеродом карбонильной группы.

ТАБЛИЦА А. 12. -  Групповые составляющие для расчета идеальногазовой теплоемкости по Тинху, Дюрану и Рэмелхоу .

| Группа |  | А |  |  | B1 |  |  | С1 |  | n1 | B2 |  |  | C2 |  |  |  |  | n2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Группы алифатических углеводородов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —СНз | 4,7366 |  | 20,4410 |  |  |  | 1013,8229 |  | 1,0489 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| СН2 | 3,5820 |  | 136,8702 |  |  |  | 788,7739 |  | 1,0380 |  |  | 120,3019 |  |  |  | 832,8313 |  | 1,0452 |  |  |  |  |
| С-Н | -0,6214 |  | 75,9952 |  |  |  | 601,8911 |  | 0,9953 |  |  | 61,3229 |  |  |  | 1013,8229 |  | 1,0489 |  |  |  |  |
| С | -2,4690 |  | 89,6797 |  |  |  | 733,9538 |  | 1,0396 |  |  | 81,7638 |  |  |  | 1013,8229 |  | 1,0489 |  |  |  |  |
| =СН2 | 3,4382 |  | 15,3919 |  |  |  | 527,1308 |  | 0,9644 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| —С | 2,4980 |  | 24,0973 |  |  |  | 1133,5426 |  | 1,0774 |  |  | 20,4410 |  |  |  | 1013,8229 |  | 1,0489 |  |  |  |  |
| CH | 1,6538 |  | 12,4458 |  |  |  | 21,3585 |  | 0,5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| =С= | 1,5307 |  | 36,4231 |  |  |  | 321,4962 |  | 0,9048 |  |  | 30,7839 |  |  |  | 527,1308 |  | 0,9644 |  |  |  |  |
| НС=СН2 | 1,6606 |  | 31,4786 |  |  |  | 134,8699 |  | 0,8030 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| С=СН2 | 4,9218 |  | 62,5821 |  |  |  | 652,9594 |  | 0,9990 |  |  | 40,8819 |  |  |  | 1013,8229 |  | 1,0489 |  |  |  |  |
| С=С | -0,0015 |  | 102,8316 |  |  |  | 511,5828 |  | 0,9573 |  |  | 81.7638 |  |  |  | 1013,8229 |  | 1,0489 |  |  |  |  |
| С=СН— | 2.6362 |  | 78,5993 |  |  |  | 874,4157 |  | 1,0464 |  |  | 61,3229 |  |  |  | 1013,8229 |  | 1,0489 |  |  |  |  |
| -HС=СН-(цис) | 3,1836 |  | 62,2851 |  |  |  | 1110,9532 |  | 1,0843 |  |  | 40,8819 |  |  |  | 1013,8229 |  | 1,0489 |  |  |  |  |
| -HС=СН- (транс) | 5,9189 |  | 60,2442 |  |  |  | 990,4639 |  | 1,0590 |  |  | 40,8819 |  |  |  | 1013.8229 |  | 1,0489 |  |  |  |  |
| C=C=CH- | 7,5007 |  | 66,6656 |  |  |  | 578,8631 |  | 0,9870 |  |  | 40,8819 |  |  |  | 1013,8229 |  | 1,0489 |  |  |  |  |
| C=C=CH2 | 8,5582 |  | 49,9143 |  |  |  | 700,3515 |  | 1,0163 |  |  | 20,4410 |  |  |  | 1013,8229 |  | 1,0489 |  |  |  |  |
| НC=C=CH-  | 8,0606 |  | 64,5906 |  |  |  | 949,4988 |  | 1,0596 |  |  | 40,8819 |  |  |  | 1013,8229 |  | 1,0489 |  |  |  |  |
| Группы ароматических углеводородов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HC | 1,4345 |  | 10,8720 |  |  |  | 1174,9378 |  |  | 1,1387 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| С | 1,3635 |  |  | 79,6089 |  | 1269,0479 |  |  |  | 1,1387 |  |  | 74,9247 |  | 986,1985 |  | 1,0928 |  |  |  |  |  |
| С | 2,3297 |  |  | 47,6491 |  | 1587,2948 |  |  |  | 1,1915 |  |  | 43,4881 |  | 1174,9378 |  | 1,1387 |  |  |  |  |  |
| Трехчленное кольцо | -1,7223 |  |  | 30,1047 |  | 4304,6037 |  |  |  | 1,3222 |  |  | 32,9162 |  | 1237,7501 |  | 1,1173 |  |  |  |  |  |
| Пятичленное кольцо, циклопентан | -5,5560 |  |  | 86,9988 |  | 1281,9257 |  |  |  | 1,1221 |  |  | 82,7124 |  | 545,5184 |  | 0,9912 |  |  |  |  |  |
| Пятичленное кольцо, циклопентен | -2,3485 |  |  | 70,5966 |  | 1877,9329 |  |  |  | 1,1852 |  |  | 70,5846 |  | 813,0059 |  | 1,0604 |  |  |  |  |  |

Продолжение табл. А. 12

| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шестичленн. кольцо, циклогексан |  | -1,8728 |  |  |  |  |  | 95,6365 |  |  |  | 4371,2289 |  |  |  |  | 1,3210 |  |  |  | 99,2549 |  | 545,5184 |  |  | 0,9912 |  |  |
| Шестичленн. кольцо, циклогексен |  | -4,7552 |  |  |  |  |  | 91,0076 |  |  |  | 972,7163 |  |  |  |  | 1,1001 |  |  |  | 87,0564 |  | 756,9254 |  |  | 1,0481 |  |  |
| Поправка на разветвление в циклопарафинах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разветвление в пятичленном кольце: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| простое |  | 2,6826 |  |  |  | 102,9302 |  |  |  |  |  |  |  | 1040,8363 |  |  |  | 1,0906 |  | 104,7224 |  |  | 1062,1344 |  |  |  |  | 1,1013 |
| двойное: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 позиция |  |  | 5,4945 |  |  |  |  |  | 115,3182 |  |  |  |  | 1362,2334 |  |  |  | 1,1394 |  | 122,2821 |  |  | 951,9636 |  |  |  |  | 1,0909 |
| 1, цис-2 |  |  | 5,1851 |  |  |  |  |  | 116,5713 |  |  |  |  | 1170,5749 |  |  |  | 1,1148 |  | 122,2821 |  |  | 951,9636 |  |  |  |  | 1,0909 |
| 1, транс-2 |  |  | 5,0336 |  |  |  |  |  | 117,2347 |  |  |  |  | 1084,4398 |  |  |  | 1,1022 |  | 122,2821 |  |  | 951,9636 |  |  |  |  | 1,0909 |
| 1, цис-3 |  |  | 5,0336 |  |  |  |  |  | 117,2347 |  |  |  |  | 1084,4398 |  |  |  | 1,1022 |  | 122,2821 |  |  | 951,9636 |  |  |  |  | 1,0909 |
| 1, транс-3 |  |  | 5,0336 |  |  |  |  |  | 117,2347 |  |  |  |  | 1084,4398 |  |  |  | 1,1022 |  | 122,2881 |  |  | 951,9636 |  |  |  |  | 1,0909 |
| Разветвление в шестичленном кольце: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| простое | 1,5560 |  |  | 112,8656 |  |  |  |  |  | 2470,4850 |  |  |  |  | 1,2344 |  |  |  | 113,1267 |  |  | 3061,5552 |  |  | 1:2706 |  |  |  |
| двойное: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 положение | 4,5367 |  |  |  | 124,6332 |  |  |  |  |  | 3819,4942 |  |  |  | 1,3044 |  |  |  | 130,5289 |  |  | 2405,6012 |  |  | 1,2375 |  |  |  |
| цис-1,2 | 3,6537 |  |  |  | 126,7920 |  |  |  |  |  | 2640,9182 |  |  |  | 1,2462 |  |  |  | 130,5289 |  |  | 2405,6012 |  |  | 1,2375 |  |  |  |
| транс-1,2 | 2,9896 |  |  |  | 128,1617 |  |  |  |  |  | 2189,0807 |  |  |  | 1,2193 |  |  |  | 130,5289 |  |  | 2405,6012 |  |  | 1,2375 |  |  |  |
| цис-1,3 | 4,7228. |  |  |  | 125,9625 |  |  |  |  |  | 3032,2880 |  |  |  | 1,2661 |  |  |  | 130,5289 |  |  | 2405,6012 |  |  | 1,2375 |  |  |  |
| транс-1,3 | 3,8571 |  |  |  | 127,3311 |  |  |  |  |  | 2403.6929 |  |  |  | 1,2294 |  |  |  | 130,5289 |  |  | 2405,6012 |  |  | 1,2375 |  |  |  |
| цис -1,4 | 3,8571 |  |  |  | 127,3311 |  |  |  |  |  | 2403,6929 |  |  |  | 1,2294 |  |  |  | 130,5289 |  |  | 2405.6012 |  |  | 1,2375 |  |  |  |
| транс-1,4 | 3,4805 |  |  |  | 126,8064 |  |  |  |  |  | 2616,9819 |  |  |  | 1,2473 |  |  |  | 130,5289 |  |  | 2405,6012 |  |  | 1,2375 |  |  |  |
| Поправка на разветвление в ароматических углеводородах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двойное разветвление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 положение | 2,2108 |  |  |  | 93,1940 |  |  |  |  |  | 1137,6065 |  |  |  | 1,1076 |  |  |  | 93,8766 |  |  | 1381,8801 |  |  | 1,1442 |  |  |  |
| 1,3 положен. | 0,4109 |  |  |  | 94,1667 |  |  |  |  |  | 1266,8220 |  |  |  | 1,1287 |  |  |  | 93,8766 |  |  | 1381,8801 |  |  | 1,1442 |  |  |  |
| 1,4 положен. | 1,0741 |  |  |  | 93,3095 |  |  |  |  |  | 1414,2979 |  |  |  | 1,1428 |  |  |  | 93,8766 |  |  | 1381,8801 |  |  | 1,1442 |  |  |  |
| Тройное разветвление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,3 положение | 3,2258 |  |  |  | 106,7469 |  |  |  |  |  | 1416,3668 |  |  |  | 1,1311 |  |  |  | 108,0631 |  |  | 1496,1894 |  |  | 1,1513 |  |  |  |
| 1,2,4 положение | 3,7823 |  |  |  | 105,6478 |  |  |  |  |  | 1513,4331 |  |  |  | 1,1414 |  |  |  | 108,0631 |  |  | 1496,1894 |  |  | 1,1513 |  |  |  |
| 1,3,5 положение | 1,4321 |  |  |  | 107,5030 |  |  |  |  |  | 1482„6086 |  |  |  | 1,1443 |  |  |  | 108,0631 |  |  | 1496,1894 |  |  | 1,1513 |  |  |  |

Продолжение табл. А. 12

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специальная поправка на несколько neрвых групп —CH2 в нормальных рядах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для первых трех —СН2 в парафинах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| первая СН2 | -1,6075 | 59,4196 |  | 653,8562 |  | 0,9992 | 57,8390 | 779,2506 | 1,0174 |
| первая и вторая СН2 | -0,5942 | 74,1066 |  | 745,5631 |  | 1,0220 | 74,5838 | 694,6245 | 1,0053 |
| первая, вто-рая и третья | -0,31561 | 89,9889 |  | 750,0491 |  | 1,0258 | 91,2438 | 652,7659 | 0,9996 |
| Для первых трех CH2 в нормальных алкилбензолах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| первая CH2 | —0,6231 | 96,7804 |  | 972,3475 |  | 1,0980 | 95,8682 | 1115,4125 | 1,1162 |
| первая и вторая CH2 | 0,9122 | 110,6626 |  | 1065,8703 |  | 1,1084 | 112,1937 | 1014,5118 | 1,0997 |
| первая, вторая и третья CH2 | 1,1845 | 126,5265 |  | 1024,6444 |  | 1,1005 | 128,5645 | 943,4540 | 1,0870 |
| Для первых двух CH2 в нормальных моноолефинах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| первая CH2 | 1,8693 | 64,0369 |  | 616,9205 |  | 0,9973 | 68,6181 | 313,8732 | 0,8983 |
| первая и вторая CH2 | 3,0142 | 78,5361 |  | 721,9341 |  | 1,0225 | 84,9976 | 352,8265 | 0,9180 |
| Для первых двух CH2 в нормальных ацетиленах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перваяCH2 | —1,9514 | 54,0869 |  | 333,3507 |  | 0,9005 | 49,9997 | 504,9147 | 0,9628 |
| первая и вторая CH2 | —0,2389 | 66,9791 |  | 533,4160 |  | 0,9750 | 66,5609 | 510,4336 | 0,9686 |
| Для пер-вой CH2 вне кольца в нормаль-ных алкил-циклопентанах. | —7,2831 | 140,4183 |  | 312,1951 |  | 0,9010 | 119,3679 | 956,9970 | 1,0777 |
| Для первых двух CH2 в алкильной цепи в н-алкилциклогексанах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| первая CH2 | 0,1936 | 128,1843 |  | 2165,9117 |  | 1,2143 | 128,8507 | 2097,6983 | 1,2081 |
| первая и вторая CH2 | —0,5250 | 147,1091 |  | 1465,2225 |  | 1,1521 | 144,9198 | 1839,8190 | 1,1870 |

ТАБЛИЦА А. 13. Групповые составляющие для расчета идеальногазовой теплоемкости по Рихани и Дорэсвейми.

| Группа | a | b*102 |  | c-104 |  |  | d*106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа алифатических углеводородов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |
| —CH3 | 0,6087 | 2,1433 |  | —0,0852 |  |  | 0,01135 |
| СН2 | 0,3945 | 2,1363 |  | —0,1197 |  |  | 0,002596 |
| =СН2 | 0,5266 | 1,8357 |  | —0,0954 |  |  | 0,001950 |
| —С—Н  | —3,5232 | 3,4158 |  | —0,2816 |  |  | 0,008015 |
| С | —5,8307 | 4,4541 |  | —0,4208 |  |  | 0,012630 |
| НС=СН2  | 0,2773 | 3,4580 |  | —0,1918 |  |  | 0,004130 |
| С=СН2 | —0,4173 | 3,8857 |  | —0,2783 |  |  | 0,007364 |
| НС=СН   | —3,1210 | 3,8060 , |  | —0,2359 |  |  | 0,005504 |
|  НС=СН  | 0,9377 | 2,9904 |  | —0,1749 |  |  | 0,003918 |
| С=СН— | —1,4714 | 3,3842 |  | —0,2371 |  |  | 0,006063 |
| С=С | 0,4736 | 3,5183 |  | —0,3150 |  |  | 0,009205 |
| —НС=С=СH2 | 2,2400 | 4,2896 |  | —0,2566 |  |  | 0,005908 |
| С=С=СН2 | 2,6308 | 4,1658 |  | —0,2845 |  |  | 0,007277 |
| —НС=С=СH— | —3,1249 | 6,6843 |  | —0,5766 |  |  | 0,017430 |
| Группа ароматических углеводородов |  |  |  |  |  |  |  |
| НС | —1,4572 |  | 1,9147 |  | —0,1233 | 0,002985 |  |
| —С | —1,3883 |  | 1,5159 |  | —0,1069 | 0,002659 |  |
| С | 0,1219 |  | 1,2170 |  | —0,0855 | 0,002122 |  |

Продолжение табл. А. 13

| Составляющие, обусловленные образованием кольца |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трехчленное кольцо | —3,5320 | —0,0300 |  | 0,0747 | —0,005514 |
| Четырехчленное кольцо | —8,6550 | 1,0780 |  | 0,0425 | —0,000250 |
| Пятичленное кольцо: |  |  |  |  |  |
| пентан | —12,2850 | 1,8609 |  | —0,1037 | 0,002145 |
| пентен | —6,8813 | 0,7818 |  | —0,0345 | 0,000591 |
| Шестичленное кольцо: |  |  |  |  |  |
| гексан | —13,3923 | 2,1392 |  | —0,0429 | —0,001865 |
| гексен | —8,0238 | 2,2239 |  | —0,1915 | 0,005473 |
| Кислородсодержащие группы |  |  |  |  |  |
| —ОН | 6,5128 | —0,1347 |  | 0,0414 | —0,001623 |
| —О— | 2,8461 | —0,0100 |  | 0,0454 | —0,002728 |
| — Н С=О | 3,5184 | 0,9437 |  | 0,0614 | —0,006978 |
| С=О | 1,0016 | 2,0763 |  | —0,1636 | 0,004494 |
| —С(О)—О—Н | 1,4055 | 3,4632 |  | —0,2557 | —0,006886 |
| —С(О) —О— | 2,7350 | 1,0751 |  | 0,0667 | —0,009230 |
| О | —3,7344 | 1,3727 |  | —0,1265 | 0,003789 |
| Азотсодержащие группы |  |  |  |  |  |
| CN | 4,5104 |  | 0,5461 | 0,0269 | —0,003790 |
| NC | 5,0860 |  | 0,3492 | 0,0259 | —0,002436 |
| —NH2 | 4,1783 |  | 0,7378 | 0,0679 | —0,007310 |
| NH | —1,2530 |  | 2,1932 | —0,1604 | 0,004237 |
| N— | —3,4677 |  | 2,9433 | —0,2673 | 0,007828 |
| N  | 2,4458 |  | 0,3436 | 0,0171 | —0,002719 |
| —NO2 | 1,0898 |  | 2,6401 | —0,1871 | 0,004750 |
| Серусодержащие группы |  |  |  |  |  |
| -SH | 2,5597 |  | . 1,3347 | —0,1189 | 0,003820 |
| —S— | 4,2256 |  | 0,1127 | —0,0026 | —0,000072 |

| S  | 4,0824 | —0,0301 | 0,0731 | —0,006081 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| —SO3H | 6,9218 | 2,4735 | 0,1776 | —0,022445 |
| Галогенсодержащие группы |  |  |  |  |
| —F | 1.4382 | 0,3452 | —0,0106 | —0,000034 |
| —Cl | 3,0660 | 0,2122 | —0,0128 | 0,000276 |
| —Br | 2,7605 | 0,4731 | —0,0455 | 0,001420 |
| —I | 3,2651 | 0,4901 | —0,0539 | 0,001782 |

Таблица А 15- Термодинамические величины для неорганических веществ.

∆Нf,298 —изменение энтальпии (тепловой эффект) при образовании соединения из простых веществ стандартных условиях; ∆G298—изменение изобарно-изотермического потенциала при образовании гидрагированных (сольватированных) ионов из простых веществ;S298— стандартное значение энтропии; Cр —теплоемкость при постоянном давлении. Формулы для вычисления теплоемкостей в указанном интервале температур с помощью приведенных в таблице коэффициентов:

Cр =а + bТ+с'/Т2 или Cр =а + bТ + сТ2 + dT3

| Вещество | ∆Нf,298 кдж/моль | S298, дж/моль град. | Теплоемкость, дж/моль-град |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коэффициенты уравнения Ср=f (T) |  |  | Cр |
|  |  |  | а | b 103 | с’10-5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Простые вещества |  |  |  |  |  |  |
| Ag (кр) | 0 | 42,69 | 23,97 | 5,28 | -0,25 | 25,48 |
| Аl (кр) | 0 | 28,31 | 20,67 | 12,39 | — | 24,34 |
| Вr (г ) | 111,84 | 174,90 | — | — | — | 20,79 * |
| Вг- (г.) | —218,86 | 163,38 | — | — | •~~ | 20,79 * |
| Вr2 (Ж.) | 0 | 152,3 | — | — | -~ | 75,71 |
| Вг2 (г.) | 30,92 | 245,35 | 37,20 | 0,71 | —1,19 | 36,0 |
| С (алмаз) | 1,897 | 2,38 | 9,12 | 13,22 | —6,19 | 6,07 |
| С (графит) | 0 | 5,74 | 17,15 | 4,27 | — 8,79 | 8,53 |
| С1 (г.) | 121,3 | 165,09 | 23,14 | —0,67 | —0,96 | 21,84 |
| С1- (г.) | —233,6 | 153,25 | — | — | — | 20,79* |
| С12 (г.) | 0 | 223,0 | 36,69 | 1,05 | -2,52 | 33,84 |
| Со-а | 0 | 30,04 | 21,38 | 14,31 | — 0,88 | 24,6 |
| Си (кр.) | 0 | 33,30 | 22,64 | 6,28 | - | 24,51 |
| D2 (г) | 0 | 144,9 | 27,40 | 4,30 | — 0,40 | 29,20 |
| F (г.) | 79,51 | 158,64 | — | - | — | 22,74 |
| F- (г.) | —259,7 | 145,47 | — | — | - | 20,79* |
| F2 (г.) | 0 | 202,9 | 34,69 | 1,84 | -3,35 | 31,32 |
| Н (г.) | 217,98 | 114,6 | — | — | - | 20,79* |

Продолжение таблицы А 15

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н+ (г.) |  | 1536,2 |  | 108,84 |  |  |  | — |  |  | — |  | - |  |  | 20,79* |  |
| Н- (г.) |  | 125,08 |  | 108,84 |  |  |  | — |  |  | — |  | - |  |  | 20,79* |  |
| Н2 (г.) |  | 0 |  | 130,6 |  |  |  | 27,28 |  |  | 3,26 |  | 0,502 |  |  | 28,83 |  |
| НD (г.) |  | 0,155 |  | 143,7 |  |  |  | 25,93 |  |  | 4,50 |  | 2,80 |  |  | 29,20 |  |
| J (г) |  | 106,76 |  | 180,7 |  |  |  | — |  |  | — |  | __ |  |  | 20,79 * |  |
| J- (г) |  | —195,00 |  | 169,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,79* |  |
| J2 (кр) |  | 0 |  | 116,73 |  |  |  | 40,12 |  |  | 49,79 |  | — |  |  | 54,44 |  |
| J2 (г ) |  | 62,24 |  | 260,58 |  |  |  | 37,40 |  |  | 0,59 |  | —0,71 |  |  | 36,9 |  |
| N2 (r ) |  | 0 |  |  | 191,5 |  | 27,87 |  |  | 4,27 |  |  |  | — |  |  | 29,10 |
| О (г ) |  | 249,18 |  |  | 160,95 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 21,90 |
| О+ (г ) |  | 1568,8 |  |  | 154,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,79 * |
| О- (г.) |  | 101,43 |  |  | 157,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,67 |
| ОН (г.) |  | 38,96 |  |  | 183,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,89 |
| ОН+ (г.) |  | 1317,2 |  |  | 182,66 |  | — |  |  | — |  |  |  | — |  |  | 29,12 |
| ОН- (г.) |  | —134,53 |  |  | 171,42 |  | — |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 29,12 |
| О2 (г ) |  | 0 |  |  | 205,03 |  | 31,46 |  |  | 3,39 |  |  |  | —3,77 |  |  | 29,36 |
| О3 (г ) |  | 142,3 0 |  |  | 238,8 |  | 47,03 |  |  | 8,03 |  |  |  | —9,04 |  |  | 39,20 |
| Неорганические соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AgCI (кр.) | —126,8 |  | 96,07 |  |  | 62,26 |  |  | 4,18 |  |  | — 11,3 |  |  | 52,38 |  |  |
| А1С13 (кр.) | —697,4 |  | 167,0 |  |  | 55,44 |  |  | 117,15 |  |  | - |  |  | 89,1 |  |  |
| СО (г) | -110,5 |  | 197,4 |  |  | 28,41 |  |  | 4,10 |  |  | —0,46 |  |  | 29,15 |  |  |
| СО2 (г ) | -393,51 |  | 213,6 |  |  | 44,14 |  |  | 9,04 |  |  | —8,53 |  |  | 37,13 |  |  |
| СОСl2 (г ) | -223,0 |  | 289,2 |  |  | 67,16 |  |  | 12,11 |  |  | —9,03 |  |  | 60,67 |  |  |
| CS2 (ж.) | 87,8 |  | 151,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 75,65 |  |  |
| CS2 (г.) | 115,3 |  | 237,8 |  |  | 52,09 |  |  | 6,69 |  |  | —7,53 |  |  | 45,65 |  |  |
| СаСОз (кальцит) | —1206 |  | 92,9 |  |  | 104,5 |  |  | 21,92 |  |  | -25,94 |  |  | 81,85 |  |  |
| СаСl2 (кр.) | (—785,8) |  | 113,8 |  |  | 71,88 |  |  | 12,72 |  |  | -2,5 |  |  | 72,61 |  |  |
| Са(ОН)2 (кр.) | —986,2 |  | (83,4) |  |  | 105,2 |  |  | 12,0 |  |  | —19,0 |  |  | 87,5 |  |  |
| С12О (г ) | 75,7 |  | 266,3 |  |  | 53,18 |  |  | 3,35 |  |  | — 7,78 |  |  | 45,6 |  |  |
| С1О2 (г ) | 104,6 |  | 251,3 |  |  | 48,28 |  |  | 7,53 |  |  | —7,74 |  |  | 41,8 |  |  |
| HBr (г) | -35,98 |  | 198,40 |  |  | 26,15 |  |  | 5,86 |  |  | 1,09 |  |  | 29,16 |  |  |
| D2О (г.) | — 249,20 |  | 198,40 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 34,27 |  |  |
| D2O (ж.) | —294,61 |  | 72,36 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 82,42 |  |  |
| HBr (г.) | —35,98 |  | 198,40 |  |  | 26,15 |  |  | 5,86 |  |  | 1,09 |  |  | 29,16 |  |  |
| HCN (г.) | 130,54 |  | 201,79 |  |  | 39,37 |  |  | 11,30 |  |  | —6,02 |  |  | 35,90 |  |  |
| HC1 (г.) | —92,30 |  | 186,70 |  |  | 26,53 |  |  | 4,60 |  |  | 1,09 |  |  | 29,16 |  |  |
| HNО3 (ж.) | —173,0 |  | 156,16 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 109,87* |  |  |
| HNO3 (г.) | —133,90 |  | 266,39 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 58,58 * |  |  |
| HF (г.) | —268,61 |  | 173,51 |  |  | 27,70 |  |  | 2,93 |  |  | - |  |  | 29,16 |  |  |
| HJ (г.) | 25,94 |  | 206,30 |  |  | 26,32 |  |  | 5,94 |  |  | 0,92 |  |  | 29,16 |  |  |
| H2О (г.) | —241,84 |  | 188,74 |  |  | 30,00 |  |  | 10,71 |  |  | 0,33 |  |  | 33,56 |  |  |
| H2O (ж.) | —285,84 |  | 69,96 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 75,31 |  |  |
| H2О (кр.) | —291,85 |  | (39,33) |  |  | —0,197 |  |  | 140,16 |  |  | - |  |  | - |  |  |
| H202 (ж.) | —187,02 |  | 105,86 |  |  | 53,60 |  |  | 117,15 |  |  | - |  |  | 88,41 |  |  |
| H2S (г.) | —20,15 |  | 205,64 |  |  | 29,37 |  |  | 15,40 |  |  | - |  |  | 33,93 |  |  |
| H2SO4 (ж.) | -811,30 |  | 156,90 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 137,57 |  |  |
| H3PО4 (ж.) | (—1271,94) |  | 200,83 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 106,10 |  |  |
| H3PО4 (кр.) | —1283,65 |  | 176,15 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| КМпО4 (кр.) | -813,7 |  | 171,71 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 119,25 |  |  |
| КОН (кр) | -425,93 |  | 59,41 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |

Продолжение таблицы А 15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К2Сг2О7 (кр.) | -2033 | 291,2 | 179,08 | 171,54 | - | 219,7 |
| МпО2 (кр ) | -519,65 | 53,14 | 69,45 | 10,21 | -16,23 | 54,02 |
| NН3 (г) | -46,19 | 192,50 | 29,80 | 25,48 | —1,67 | 35,65 |
| NH3 (ж.) | -69,87 | - | - | - | - | 80,75 |
| NO (г.) | 90,37 | 210,62 | 29,58 | 3,85 | -0,59 | 29,83 |
| NO2 (г.) | 33,89 | 240,45 | 42,93 | 8,54 | -6,74 | 37,11 |
| N2O (г ) | 81,55 | 220,0 | 45,69 | 8,62 | -8,53 | 38,71 |
| N2О4 (г.) | 9,37 | 304,3 | 83,89 | 39,75 | -14,9 | 78,99 |
| NOC1 (г ) | 52,59 | 263,5 | 44,89 | 7.7 | —6,95 | 39,37 |
| NaOH -a | -426,6 | 64,18 | 7,34 | 125,0 | 13,38 | 59,66 |
| PCl3 (г) | -277,0 | 311,7 | 80,12 | 3,1 | -7,99 | 72,05 |
| PCl5 (г) | -369,45 | 362,9 | 129,5 | 2,92 | -16,4 | 111,9 |

- Теплоемкость не зависит от температуры.

Таблица А 16- Термодинамические величины для органических веществ.

| Вещество | ∆Нf,298 кдж/моль | S298, дж/моль град. | Теплоемкость, дж/моль град |  |  |  | C° р, 298 дж/моль-град |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коэффициенты уравнения Ср=f (Т) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | а | b*103 | c*106 | d*109 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| СН4 (г.) метан | -74,85 | 186,19 | 17,45 | 60,46 | 1,117 | -7,20 | 35,79 |  |  |
| С2Н2 (г.) ацетилен | 226,75 | 200,8 | 23,46 | 85,77 | -58,34 | 15,87 | 43,93 |  |  |
| С2Н4 (г.) этилен | 52,28 | 219,4 | 4,196 | 154,59 | -81,09 | 16,82 | 43,63 |  |  |
| С2Н6 (г.) этан | -84,67 | 229,5 | 4,494 | 182,26 | -74,86 | 10,8 | 52,70 |  |  |
| С3Н4 (г.) пропадиен | 192,1 | 234,9 | 13,07 | 175,3 | -71,17 | — | 58.99 |  |  |
| СзН6 (г.) пропилен | 20,41 | 226,9 | 3,305 | 235,86 | -117,6 | -22,68 | 63,89 |  |  |
| СзН8 (г.) пропан | -103,9 | 269,9 | -4,80 | 307,3 | -160,16 | 32,75 | 73,51 |  |  |
| С4Н6 (г.) 1,3-бутадиен | 111,9 | 278,7 | -2,96 | 340,08 | -223,7 | 56,53 | 79,54 |  |  |
| С4Н6 (г.) 1-бутин | 2598,5 | 202,22 | 13,469 | 270,216 | 149,297 | — | 81,475 |  |  |
| С4Н8 (г.) 1-бутилен | 1,17 | 307,4 | 2,54 | 344,9, | -191,28 | 41,66 | 89,33 |  |  |
| С4Н8 (г.) цис-2-бутилен | -5,70 | 300,8 | -2,72 | 307,1 | -111,3 | — | 78,91 |  |  |
| C4H8 (г.) транс-2-бутилен | -10,06 | 296.5 | 8,38 | 307,54 | -148,26 | 27.28 | 87,82 |  |  |
| C4H8 (г.) 2-метилпропилен | -13,99 | 293,6 | 7,08 | 321,63 | -166,07 | 33,50 | 89,12 |  |  |
| н-С4Н10 (г.) н-бутан | -124,7 | 310,0 | 0,469 | 385,38 | -198,88 | 39,97 | 97,78 |  |  |
| изо-С4Н10 (г.) изобутан | -131,6 | 294,64 | -6,84 | 409,64 | -220,55 | 45,74 | 96,82 |  |  |
| C5H8 (г.) 1-пентин | 144,445 | 331,18 | 18,61 | 348,685 | 188,322 | — | 106,76 |  |  |
| C5H10 (г.) циклопентан | -77,24 | 292,9 | -54,39 | 545,8 | -307,7 | 66,59 | 82,93 |  |  |
| C5 H10 (ж.) циклопентан | -105,9 | 204,1 | — | — | — | — | 126,73 |  |  |
| C5 H10 (г.) 1-пентен | -20,934 | 346,04 | 7,486 | 424,768 | -232,06 | — | 109,65 |  |  |
| C5 H10 (г.) цис 2-пентен | -28,093 | 346,5 | -14,03 | 458,97 | -252,65 | — | 101,82 |  |  |

Продолжение таблицы А 16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н-C5H12 (г.) н-пентан | -146.4 | 348.4 | 1,44 | 476.5 | -250,4 | 51.24 | 122,6 |
| C5H12 (г.) 2-метилбутан | -154.5 | 343,0 | -9,29 | 517,7 | -292,9 | 64,78 | 120,6 |
| C5H12 (ж.) 2-метилбутан | -179,3 | 260,4 | — | — | — | — | 164,9 |
| C5H12 (г.) 2, 2-диметилпропан (неопентан) | -166,0 | 306,4 | -15,10 | 548,6 | -322,9 | 73,54 | 121,63 |
| С6Н6 (г.) бензол | 82,93 | 269,2 | -33,90 | 471,87 | -298,34 | 70,84 | 81,67 |
| С6Н6 (ж.) бензол | 49,04 | 173,2 | 59,50 | 255,02 | — | — | 136,1 |
| C6H12 (г.) циклогексан | -123,1 | 298,2 | -51,72 | 598,8 | -230,0 | — | 106,3 |
| C6H12 (г.) 1-гексен | -41,70 | 384,89 | 8,6377 | 514,99 | -282,19 | — | 132,43 |
| н-C6H14 (г.) н-гексан | -167,19 | 386.8 | 3,08 | 565,8 | -300,4 | 62,06 | 146,7 |
| н-C6H14 (ж.) н-гексан | -198,8 | 296,0 | — | — | — | — | 195,0 |
| С7Н8 ( г) толуол | 50,00 | 319,7 | -33,88 | 557,0 | -342,4 | 79,87 | 103.8 |
| С7Н8 (ж.) толуол | 8,08 | 219 | — | — | — | — | 166 |
| C7H14 (г.) 1-гептен | 62,341 | 423,87 | 9,814 | 606,257 | -334,375 | — | 155,33 |
| н-C7H16 (г.) н-гептан | -187,82 | 425,3 | 5,02 | 653,76 | -348,7 | 72,32 | 170,8 |
| н-C7H16 (ж.) н-гептан | -224,4 | 328,0 | — | — | — | — | 224,7 |
| С8Н8 (г.) стирол | 146,999 | 345,33 | -13,10 | 545,959 | -221,482 | — | 122,17 |
| С8Н8 (ж.) стирол | 103,958 | 237,73 | — | — | — | — | 182,71 |
| о-С8Н10 (г.) о-ксилол | 19,0 | 352,8 | -14,81 | 591,1 | -339,6 | 74,70 | 133,3 |
| о-С8Н10 (ж.) о-ксилол . | -24,4 | 246,0 | — | — | — | — | 188,8 |
| м-С8Н10 (г.) м-ксилол . | 17,24 | 357.2 | -27.38 | 620,9 | -363,9 | 81,38 | 127,6 |
| м-С8Н10 (ж.) м-ксилол | -25,42 | 252,2 | — | — | — | — | 183,2 |
| п- С8Н10 (г.) п-ксилол | 17,95 | 352,4 | -25,92 | 609,7 | -350,6 | 76,88 | 126,9 |
| п- С8Н10 (ж) п-ксилол | -24.34 | 247,4 | — | — | — | — | 183.8 |
| С8Н10 (ж) этилбензол | -12,464 | 255,35 | -34,61 | 661,632 | -410,151 | — | 186,56 |
| С8Н10 (г) этилбензол | 29,810 | 360,69 | -34,62 | 661,632 | -410,151 | — | 128,49 |
| C8H16 (г.) 1-октен | -208,586 | 467,04 | 12,167 | 692,760 | -381,304 | — | 188,99 |
| н-C8H18 (г.) н-октан | -208,4 | 463,7 | 6,91 | 741,9 | -397,3 | 82,64 | 194,9 |
| C9H12 (г.) н-пропилбензол | 7,829 | 400,84 | -29,97 | 742,567 | -452,585 | - | 153,78 |
| C9H12 (ж.) н-пропилбензол | -38,426 | 290,73 | — | — | — | — |  |
| C9H12 (г.) изопропилбензол | 3,936 | 388,83 | -38,43 | 772,975 | -483,312 | — | 151,81 |
| C9H12 (ж.) изопропилбензол | -41,232 | 279,97 | — | — | — | — | — |
| C9H20 (ж.) нонан | -275,659 | 393,94 | — | — | — | — | 284,58 |
| C9H20 (г.) нонан | -229,185 | 506,02 | 8,734 | 579,106 | 487,888 | — | 211,85 |
| C10H8 (кр.) нафталин | 75,44 | 167,4 | — | — | — | — | 165,7 |
| C10H14 (г.) бутилбензол | -13,816 | 439,78 | -28,93 | 833,537 | -503,957 | — | 177,60 |
| C10H14 (ж.) бутилбензол | -63,974 | 321,96 | — | — | — | — | 240,32 |
| C10H22 (ж.) н-декан | -301,240 | 426,17 | — | — | — | — | 314,68 |
| C10H22 (г.) н-декан | -249,826 | 545,0 | 10,555 | 668,268 | 503,907 | — | 234,75 |
| C11H24 (г.) н-ундекан | -270,467 | 583,26 | 12,376 | 757,045 | 544,493 | — | 257,61 |
| C11H24 (ж.) н-ундекан | -326,822 | 458,45 | — | — | — | — | 261,55 |
| C12H10 (кр.) дифенил | 96,65 | 206 | — | — | — | — | 195 |

Продолжение таблицы А 16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C12H26 (ж.) н-додекан | -352,361 | 622,95 | — | — | — | — | 376,23 |
| C12H26 (г.) н-додекан | -286,880 | 622,95 | 14,197 | 845,386 | 593,479 | — | 280,52 |
| C13H28 (г.) н-тридекан | -311,707 | 661,89 | 15,600 | 934,984 | 642,464 | - | 303,42 |
| C13H28 (ж.) н-тридекан | -377,942 | 523,22 | — | — | — | — | 407,17 |
| C14H10 (кр.) антрацен . | 128,0 | 207,5 | — | — | — | — | 209 |
| С14Н10 (кр.) фенантрен | 113 | 211,7 | — | — | — | — | 231 |
| C15H32 (г.) н-пентадекан | -352,989 | 739,85 | 19,682 | 1111,667 | 740,436 | - | 349,18 |
| C15H32 (ж.) н-пентадекан | -429,105 | 587,91 | — | — | — | — | 470,26 |
| C17H36 (г.) н-гептадекан | -394,187 | 818,64 | 23,325 | 1288,768 | 837,151 | — | 394,94 |
| C19H40 (г.) н-нонадекан | -435,427 | 895,77 | 26,925 | 1475,081 | 935,540 | — | 440,70 |
| C20H42 (г.) н-эйкозан | -456,068 | 934,74 | 28,784 | 1804,779 | -985,418 | — | 463,60 |
| СН2О (г.) муравьиный альдегид | -115,9 | 218,8 | 18,82 | 58,38 | -15,61 |  | 35,34 |
| СН2О2 (ж.) муравьиная кислота | —422,8 | 129,0 | __ | __ | __ | __ | 99,0 |
| СН2О2 (г.) муравьиная кислота | -376,7 | 251,6 | 19,4 | 112,8 | -47,5 | __ | 48,7 |
| СН4О (ж.) метиловый спирт | -238,7 | 126,7 | __ | __ | __ | __ | 81,6 |
| СН4О (г.) метиловый спирт | -201,2 | 239,7 | 15,28 | 105,2 | -31,04 | -- | 43,9 |
| С2Н2О4 (кр.) щавелевая кислота | -826,8 | 120,1 | ___ | __ | __ | __ | 109 |
| С2Н4О (г.) уксусный альдегид | -166,0 | 264,2 | 13,00 | 153,5 | -53,7 | _ | 54,64 |
| С2Н4О (г.) окись этилена | -51,0 | 243,7 | -9,60 | 232,1 | -140,5 | 32,90 | 48,5 |
| С2Н4О2 (ж.) уксусная кислота | -444,9 | 159,8 | ___ | __ | __ | __ | 123,4 |
| С2Н4О2 (г.) уксусная кислота | -437,4 | 282,5 | 5,56 | 243,5 | -151,9 | 36,8 | 66,5 |
| С2Н6О (ж.) этиловый спирт | -277,6 | 160,7 |  |  |  | _ | 111,4 |
| С2Н6О (г.) этиловый спирт | -235,3 | 282,0 | 19,07 | 212,7 | -108,6 | 21,9 | 73,6 |
| С2Н6О (г.) диметиловый эфир | -185,4 | 266,6 |  |  |  |  | 65,94 |
| С2Н6О2(ж.) этиленгликоль | -454,9 | 179,5 |  |  | _ | _ | 151 |
| С2Н6О2 (г.) этиленгликоль | -397,9 | 323,5 | ___ | __ | __ | __ | __ |
| С3Н6О (ж.) ацетон | -247,7 | 200 | ___ | __ | __ | __ | 125 |
| С3Н6О (г.) ацетон | -216,4 | 294,9 | 22,47 | 201,8 | -63,5 | — | 74,9 |
| н-СзН8О (ж.) н-пропиловый спирт | -306,6 | 192,9 | — | __ | — | — | 148,6 |
| н-СзН8О (г.) н-пропиловый спирт | -260,4 | 317,6 | — | — | — | — | — |

Продолжение таблицы А 16

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| изо-С3Н8О (ж.) изопропило-вый спирт | -318,7 |  | 180 |  |  | — | — | — |  | — |  | 153,4 |
| изо-СзН8О (г.) изопропило-вый спирт | -275,4 |  | 306,3 |  |  | — | — | — |  | — |  | — |
| СзН8О3 (ж.) глицерин | -659,4 |  | 207,9 |  |  | — | — | — |  | — |  | 223,0 |
| С4Н4О4 (кр.) малеиновая кислота | -787,8 |  | 159 |  |  | — | — | — |  | — |  | 137 |
| С4Н4О4 (кр.) фумаровая кислота | -811,0 |  | 166 |  |  | — | — | — |  | — |  | 142 |
| С4Н8О2 (ж.) масляная кислота | -524,3 |  | 255 |  |  | — | — | — |  | — |  | 178 |
| С4Н8О2 (ж.) уксусноэтиловый эфир | -469,5 |  | 259 |  |  | __ | __ | — |  | — |  | 170 |
| С4Н8О2(ж.) 1,4-диоксан | -400,8 |  | 196,6 |  |  | — | — | — |  | — |  | 152,9 |
| C5H10O (ж.) циклопентанол | -300.2 |  | 206 |  |  | — | — | — |  | — |  | 184 |
| н-C5H12O (ж.) н-амиловый спирт | -360,1 |  | 254,8 |  |  | — | — | — |  | — |  | 209,2 |
| н-C5H12O (г.) н-амиловый спирт | -307.2 |  | 381,6 |  |  | — | — | — |  | — |  | — |
| С6НбО (кр.) фенол | -162.8 |  | 142 |  |  | — |  |  |  |  |  | 134,7 |
| С6Н6О2 (кр.) гидрохинон | -363.0 |  | — |  |  | — | — | — |  | — |  | 142 |
| С6Н4О2 (кр.) хинон | -186,8 |  | — |  |  | — | — | — |  | — |  | 132 |
| С7Н6О2 (кр.) бензойная кислота | -385.2 |  | 167,6 |  |  | — | — | — |  | — |  | 146.8 |
| С7Н8О (ж.) бензиловый спирт | -161,0 |  | 216,7 |  |  | — | — | — |  | — |  | 217.8 |
| С8Н4О3 (кр.) ангидрид фталевой кислоты | -460,4 |  | 179,5 |  |  | — | — | — |  | — |  | 161,8 |
| C8H6O4 (кр.) фталевая кислота | -781,9 |  | 207,9 |  |  | — | — | — |  | — |  | 188.2 |
| C12H10O4 (кр.) хингидрон | (-581,6) |  | — |  |  | — | — | — |  | — |  | — |
| C12H22O11 (кр.) сахароза | -2221 |  | 360 |  |  | — | — | — |  | — |  | 425 |
| Галогенсодержащие вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН3F (г.) фтористый метил |  | -247 |  | 222,8 | 9,75 |  | 97,3 |  | -29.10 | — | 37,40 |  |
| СН3С1 (г.) хлористый метил |  | -82,0 |  | 233,5 | 15,57 |  | 92,74 |  | -28.31 | — | 40,71 |  |
| СН3Вг (г.) бромистый метил |  | -35,6 |  | 245,8 | 18,53 |  | 89,40 |  | -27,28 | — | 42,4 |  |
| СH3I (ж.) йодистый метил |  | -8,4 |  | 162,7 | — |  | — |  | — | — | 127,2 |  |
| СH3I (г.) йодистый метил |  | 20,5 |  | 253,0 | 19,67 |  | 92,67 |  | -32,28 | — | 44,1 |  |
| CH2F2 (г.) дифторметан |  | -441,6 |  | 246,0 | 11,39 |  | 118,2 |  | -46,0 | — | 43,0 |  |
| СН2С12 (ж.) дихлорметан |  | -117,1 |  | 178,6 | — |  | — |  | — | — | 100,0 |  |

Продолжение таблицы А 16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH2Cl2 (г.) дихлорметан | -87,9 | 270,2 | 16,10 | 144,4 | -98.60 | 25,2 | 51,1 |
| CHF3 (г.) трифторметан | -680,3 | 259,5 | 18,80 | 127,9 | -55,78 | — | 51,09 |
| СНСl3 (ж.) трихлорметан | -131,8 | 202,9 | — | — | — | — | 116,3 |
| СНС13 (г.) трихлорметан | -100,4 | 295,6 | 81,38 | 16,0 | -18,7* |  | 65,7 |
| CF4 (г.) тетрафторметан | -908 | 262,0 | 85,67 | 15,9 | -26,3 * |  | 61,2 |
| ССl4 (ж.) тетрахлорметан | -139,3 | 214,4 | — | — | — | — | 131,7 |
| ССl4 (г.) тетрахлорметан | -106,7 | 309,7 | 97,65 | 9,62 | -15,06* |  | 83,4 |
| C2H5F (г.) фтористый этил | -297 | 364,8 | 8,39 | 190,2 | —67,83 | — | 58,6 |
| C2H5Cl (г.) хлористый этил | -105,0 | 274,8 | 13,07 | 188,5 | -71,94 |  | 62,3 |
| C6H5F (ж.) фторбензол | -145,4 | 205,9 | — | — | — | — | 146,4 |
| C6H5F (г.) фторбензол | —109,7 | 323,5 | —34,2 | 532,0 | -375,.8 | 98,0 | 94,4 |
| С6Н5С1 (ж.) хлорбензол | 10,65 | 194,1 | — | — | — | — | 150,1 |
| С6Н5С1 (г.) хлорбензол | 52,13 | 313,2 | -33,9 | 558,0 | -445,2 | 139,4 | 97,1 |
| C7H5F3(ж.)фенилтрифтор-метан | —618,6 | 271,5 | — | — | — | — | 188,4 |
| C7H5F3 (г.) фенилтрифтор-метан | -581,0 | 372,6 | -33,4 | 681,3 | -490,5 | 129,0 | 130,4 |
| CH5N (г.) метиламин | -28,03 | 241,6 | 16,34 | 130,6 | -38.45 | — | 51,7 |
| CH2N2 (г.) диазометан | 192 | 238,7 | 54,02 | 31,5 | —13,16* | — | 48,85 |
| CH6N2 (ж.) метилгидразин |  | 165,9 | — | — | — | — | 134,9 |
| CH6N2 (г.) метилгидразин | — | 278,7 | 25,30 | 179,0 | -56,4 | — | 71,13 |
| C2H7N (г.) диметиламин | -27,61 | 273,1 | -3,10 | 283,1 | -152,2 | 32,0 | 69,04 |
| C3H9N (г.) триметиламин | -46,02 | 288,8 | -11,95 | 414,2 | -245,8 | 56,8 | 91,76 |
| C5H5N (ж.) пиридин . | 99,95 | 177,9 | — | — | — | — | 132,7 |
| C5H5N (г.) пиридин | 140,2 | 282,8 | -38,60 | 479,5 | -326,6 | 83,1 | 78,12 |
| C6H7N (ж.) анилин | 29,7 | 192 | — | — | — | — | — |
| CeH7N (г.) анилин | 82,4 | 301 | — | — | — | — | — |
| CH4ON2 (кр.) мочевина | -333,1 | 104,6 | — | — | — | — | 93,14 |
| C2H5O2N (кр.) аминоуксусная кислота (гликоколь) | -524,9 | 109,2 | — | — | — | — | 100,3 |
| C6H5O2N (ж.) нитробензол | 11,2 | 224,3 | — | — | — | — | 187,3 |

Примечание:

*-Эта величина представляет собой коэффициент с’10-5 уравнения Cр =а + bТ+с'/Т2

Таблица А17-Расчетные формулы для определения коэффициента теплопроводности теплоизоляционных материалов.

| Материал изоляционного слоя конструкции | Объемная масса теплоизоляционного слоя | Максимальная температура применения изоляционной конструкции в oС | Формула для определения коэффициента теплопроводности в ккал/(ч м2 OС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Альфоль: гофрированный | 20-40 | 350 | =0,051+0,00022 tСР |
| гладкий | 20-40 | 350 | =0,046-0,00019 tСР |
| Асбестовый матрац: заполненный совелитом | 280 | 450 | =0.075+0,0001 tСР |
| заполненный стекловолокном | 200 | 450 | =0,05+0,0002 tСР |
| заполненный вермикулитом | 220 | 450 | =0,07+0,0002 tСР |
| Асбестовая ткань в несколько слоев | 500- 600 | С хлопком 200 Без хлопка 450 | =0,11+0,00022 tСР |
| Асбопухшнур | 250 | 220 | =0,08+0,00017 tСР |
| Асбестовый шнур | 550-750 | 400 | =0.11+0,00022 tСР |
| Мастичные материалы: асбозурит марки 600 асботермит совелит ньювель |  |  |  |
|  | 600 | 900 | =0,14+0,00015 tСР |
|  | 570 | 500 | =0,11+0,00009 tСР |
|  | 500 | 500 | =0,085+0,00009 tСР |
|  | 370 | 350 | = 0,066 +0,00009 tСР |
| Асбестовермикулнтовые изделия (плиты, сегменты, скорлупы): марки 250 марки 300 |  |  |  |
|  | 250 | 600 | =0,07+0,0002 tСР |
|  | 300 | 600 | =0,076+0,0002 tСР |
| Вермикулит, вспученный в засыпке | 230 | 900 | =0,06+0,00023 tСР |

Продолжение таблица А17

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Войлок: строительный отеплительный |  |  |  |
|  | 200 | 100 | =0,038+0,00016 tСР |
|  | 100 | 100 | =0,045+0,00017 tСР |
| Вулканитовые изделия (плиты, сегменты, скорлупы): марки 350 | 350 | 600 | =0,067+0,00016 tСР |
| марки 400 | 400 | 600 | =0,07+0,00016 tСР |
| Диатомитовые обжиговые изделия (кирпичи, сегменты, скорлупы): марки 500 марки 600 | 500 | 900 | =0,09+0,0002 tСР |
|  | 600 | 900 | =0,12+0,0002 tСР |
| Известково-кремнезе-мистые изделия (плиты, сегменты, скорлупы) марки 225 | 225 | 600 | =0,059+0,00013 tСР |
| Минеральная вата в набивку под сетку по опорным кольцам из теплоизоляционного материала: |  |  |  |
| марки 75 | 120 | 600 | =0,038+0,00025 tСР |
| марки 100 | 150 | 600 | = 0,04+0,0002 tСР |
| марки 125 | 190 | 600 | =0,012+0,00018 tСР |
| марки 150 | 230 | 600 | =0,046+0,00016 tСР |
| Минераловатные прошивные маты: марки 150 | 180— 200 | На металлической сетке 600 | =0,046+0,00016 tСР |
| марки 200 | 240- 260 | На стеклоткани 300 | =0,05+0,00016 tСР |
| Прошивные маты и полосы из непрерывного стеклянного волокна | 200 | 450 | =0,034+0,00022 tСР |

Продолжение таблица А17

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стекловатые маты на синтетической связке: марки 35 | 55 | 180 | =0,034+0,00035 tСР |  |
| Марки 50 | 80 | 180 | =0,036+0,0003 tСР |  |
| Пенодиатомовые изделия (бло-ки, кирпичи, сегменты, скорлупы): |  |  |  |  |
| марки ПД-350 | 350 | 900 |  | =0,07+0,00016 tСР |
| марки ПД-400 | 400 | 900 |  | =0,08+0,00016 tСР |
| Перлитовые изделия на керамической связке (плиты, сегменты, скорлупы): |  |  |  |  |
| марки 250 | 250 | 900 |  | =0,06+0,00016 tСР |
| марки 300 | 300 | 900 |  | =0,065+0,00016 tСР |
| марки 350 | 350 | 900 |  | =0,007+0,00016 tСР |
| марки 400 | 400 | 900 |  | =0,085+0,00016 tСР |
| То же, на цементной связке (плиты, сегменты, скорлупы): |  |  |  |  |
| марки 250 | 250 | 600 |  | =0,062+0,00016 tСР |
| марки 300 | 300 | 600 |  | =0,065+0,00016 tСР |
| марки 350 | 350 | 600 |  | =0,07+0,00016 tСР |
| марки 400 | 400 | 600 |  | =0,075+0,00016 tСР |
| Пеношамотные изделия (блоки, кирпичи) | 950 | 1350 |  | = 0,24+0,0002 tСР |
| Пенобетонные изделия | 400 | 400 |  | =0,094+0,00026 tСР |
|  | 500 | 400 |  | =0,109+0,00026 tСР |
| Перлит вспученный в засыпке—песок марки 150. | 180 | 900 |  | =0,05+0,0001 tСР |
| Минераловатные плиты на синтетической связке: мягкие: |  |  |  |  |
| марки 50 | 75 | Внутри помещений 300 |  | =0,034+0,00025 tСР |
| марки 75 | 115 |  |  | =0,037+0,00019 tСР |
| полужесткие: марки 100 | 120 | Внутри помещений 400 |  | =0,038+0,00018 tСР |
| марки 125 | 150 |  |  | =0,040+0,00017 tСР |

Продолжение табл. 17

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Плиты из минеральной ваты ВФ на синтетической связке: |  |  |  |
| мягкие марки ПМ-50 | 70-85 | 300 | =0,036+0,0003 tСР |
| полужесткие марки ПП-100 | 110-130 | 300 | =0,04+0,000018 tСР |
| Стекловатные полужесткие плиты (ПП) на синтетическом связующем: |  |  |  |
| марки 50 | 60 | 180 | =0,036+0,003 tСР |
| марки 75 | 90 | 180 | =0,038+0,0002 tСР |
| Плиты из минеральной ваты полужесткие марки 200 на крахмальной связке | 240 | 400 | =0,048+0,00016 tСР |
| Пухшнур из минеральной ваты: |  | В оплетке из хлоп-чатобумажной пряжи 150 В оплетке из металлической сетки 600 |  |
| марки 200 | 200 |  | =0,048+ 0,00016 tСР |
| марки 250 | 250 |  | =-0,05+0,00016 tСР |
| марки 300 | 300 |  | =0,052+0,00016 tСР |
| Минераловатные полуцилиндры и полые цилиндры на синтетической связке: |  |  |  |
| марки 150 | 150 | 300 | =0,042+0,00017 tСР |
| марки 200 | 200 | 300 | =0,046+0,00016 tСР |
| Минераловатные скорлупы, офактуренные асбесто-цементным покрытием | 300 | 600 | =0,059+0,000165 tСР |
| Совелитоиые изделия (плиты, сегменты из плит, скорлупы): |  |  |  |
| марки 350 | 350 | 500 | =0,065+0,00016 tСР |
| марки 400 | 400 | 500 | =0,067+0,00016 tСР |
| Стеклянная вата в набивке | 170 | 450 | =0,04+0,0002 tСР |
| Торфоплиты, сегменты, скорлупы | 275 | 100 | =0,0554+0,00013 tСР |
|  | 350 | 100 | =0,065+0,00013 tСР |

Таблица А18 -Значения функций х In x (в  пределах  x = 15)

| x | х ln х | х | х ln х | х | x ln x: | х | хlпх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1,00 | 0,000 | 1,255 | 0,285 | 1,72 | 0,932 | 2,23 | 1,791 |
| 1,005 | 0,005 | 1,26 | 0,291 | 1,73 | 0,949 | 2,24 | 1,805 |

Продолжение таблицы А18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,01 | 0,01005 | 1,265 | 0,258 | 1,74 | 0,965 | 2,25 | 1,825 |
| 1,015 | 0,01515 | 1,27 | 0,304 | 1,75 | 0,980 | 2,26 | 1,841 |
| 1,02 | 0,0202 | 1,275 | 0,309 | 1,76 | 0,994 | 2,27 | 1,861 |
| 1,025 | 0,0253 | 1,28 | 0,316 | 1,77 | 1,011 | 2,28 | 1,880 |
| 1,03 | 0,0304 | 1,285 | 0,322 | 1,78 | 1,029 | 2,29 | 1,899 |
| 1,035 | 0,0353 | 1,29 | 0,328 | 1,79 | 1,040 | 2,30 | 1,920 |
| 1,04 | 0,0407 | 1,295 | 0,334 | 1,80 | 1,059 | 2,31 | 1,935 |
| 1,045 | 0,046 | 1,30 | 0,340 | 1,81 | 1,078 | 2,32 | 1,955 |
| 1,05 | 0,0512 | 1,31 | 0,354 | 1,82 | 1,089 | 2,33 | 1,970 |
| 1,055 | 0,0565 | 1,32 | 0,367 | 1,83 | 1,108 | 2,34 | 1,990 |
| 1,06 | 0,0617 | 1,33 | 0,380 | 1,84 | 1,124 | 2,35 | 2,007 |
| 1,065 | 0,067 | 1,34 | 0,393 | 1,85 | 1,138 | 2,36 | 2,027 |
| 1,07 | 0,0724 | 1,35 | 0,405 | 1,86 | 1,152 | 2,37 | 2,042 |
| 1,075 | 0,0777 | 1,36 | 0,417 | 1,87 | 1,169 | 2,38 | 2,062 |
| 1,08 | 0,0831 | 1,37 | 0,432 | 1,88 | 1,185 | 2,39 | 2,080 |
| 1,085 | 0,0885 | 1,38 | 0,445 | 1,89 | 1,205 | 2,40 | 2,100 |
| 1,09 | 0,0946 | 1,39 | 0,457 | 1,90 | 1,220 | 2,41 | 2,120 |
| 1,095 | 0,0994 | 1,40 | 0,470 | 1,91 | 1,235 | 2,42 | 2,140 |
| 1,10 | 0,1048 | 1,41 | 0,485 | 1,92 | 1,251 | 2,43 | 2,160 |
| 1,105 | 0,110 | 1,42 | 0,499 | 1,93 | 1,270 | 2,44 | 2,180 |
| 1,11 | 0,1162 | 1,43 | 0,512 | 1,94 | 1,288 | 2,45 | 2,195 |
| 1,115 | 0,1210 | 1,44 | 0,526 | 1,95 | 1,302 | 2,46 | 2,217 |
| 1,12 | 0,1270 | 1,45 | 0,539 | 1,96 | 1,318 | 2,47 | 2,233 |
| 1,125 | 0,1327 | 1,46 | 0,552 | 1,97 | 1,335 | 2,48 | 2,252 |
| 1,13 | 0,1380 | 1,47 | 0,565 | 1,98 | 1,351 | 2,49 | 2,270 |
| 1,135 | 0,1430 | 1,48 | 0,580 | 1,99 | 1,369 | 2,50 | 2,290 |
| 1,14 | 0,1492 | 1,49 | 0,594 | 2,00 | 1,386 | 2,51 | 2,310 |
| 1,145 | 0,1515 | 1,50 | 0,607 | 2,01 | 1,401 | 2,52 | 2,328 |
| 1,15 | 0,1607 | 1,51 | 0,622 | 2,02 | 1,419 | 2,53 | 2,344 |
| 1,155 | 0,1665 | 1,52 | 0,637 | 2,03 | 1,439 | 2,54 | 2,367 |
| 1,16 | 0,1721 | 1,53 | 0,650 | 2,04 | 1,455 | 2,55 | 2,385 |
| 1,165 | 0,1772 | 1,54 | 0,665 | 2,05 | 1,471 | 2,56 | 2,405 |
| 1,17 | 0,1837 | 1,55 | 0,679 | 2,06 | 1,488 | 2,57 | 2,425 |
| 1,175 | 0,1890 | 1,56 | 0,695 | 2,07 | 1,507 | 2,58 | 2,444 |
| 1,18 | 0,1958 | 1,57 | 0,707 | 2,08 | 1,520 | 2,59 | 2,462 |
| 1,185 | 0,201 | 1,58 | 0,722 | 2,09 | 1,512 | 2,60 | 2,480 |
| 1,19 | 0,207 | 1,59 | 0,737 | 2,10 | 1,559 | 2,61 | 2,503 |
| 1,195 | 0,213 | 1,60 | 0,751 | 2,11 | 1,579 | 2,62 | 2,521 |
| 1,2 | 0,218 | 1,61 | 0,765 | 2,12 | 1,592 | 2,63 | 2,540 |
| 1,205 | 0,2245 | 1,62 | 0,782 | 2,13 | 1,610 | 2,64 | 2,560 |
| 1,21 | 0,2301 | 1,63 | 0,799 | 2,14 | 1,630 | 2,65 | 2,580 |
| 1,215 | 0,236 | 1,64 | 0,815 | 2,15 | 1,648 | 2,66 | 2,600 |
| 1,22 | 0,242 | 1,65 | 0,827 | 2,16 | 1,665 | 2,67 | 2,620 |
| 1,225 | 0,248 | 1,66 | 0,842 | 2,17 | 1,681 | 2,68 | 2,640 |
| 1,23 | 0,2545 | 1,67 | 0,856 | 2,18 | 1,699 | 2,69 | 2,660 |

Продолжение таблицы А18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,235 | 0,261 | 1,68 | 0,872 | 2,19 | 1,720 | 2,70 | 2,680 |
| 1,24 | 0,2662 | 1,69 | 0,889 | 2,20 | 1,735 | 2,71 | 2,700 |
| 1,245 | 0,272 | 1,70 | 0,902 | 2,21 | 1,756 | 2,72 | 2,720 |
| 1,25 | 0,279 | 1,71 | 0,916 | 2,22 | 1,771 | 2,73 | 2,740 |
| 2,74 | 2,760 | 3,30 | 3,94 | 3,87 | 5,24 | 4,44 | 6,62 |
| 2,75 | 2,780 | 3,31 | 3,96 | 3,88 | 5,26 | 4,45 | 6,64 |
| 2,76 | 2,800 | 3,32 | 3,98 | 3,89 | 5,28 | 4,46 | 6,67 |
| 2,77 | 2,820 | 3,32 | 4,00 | 3,90 | 5,31 | 4,47 | 6,70 |
| 2,78 | 2,840 | 3,34 | 4,03 | 3,91 | 5,33 | 4,48 | 6,72 |
| 2,79 | 2,860 | 3,35 | 4,05 | 3,92 | 5,35 | 4,49 | 6,74 |
| 2,80 | 2,880 | 3,36 | 4,07 | 3,93 | 5,37 | 4,50 | 6,77 |
| 2,81 | 2,901 | 3,37 | 4,09 | 3,94 | 5,40 | 4,51 | 6,79 |
| 2,82 | 2,921 | 3,38 | 4,12 | 3,95 | 5,43 | 4,52 | 6,81 |
| 2,83 | 2,940 | 3,39 | 4,14 | 3,96 | 5,45 | 4,53 | 6,83 |
| 2,84 | 2,961 | 3,40 | 4,16 | 3,97 | 5,47 | 4,54 | 6,86 |
| 2,85 | 2,980 | 3,41 | 4,18 | 3,98 | 5,50 | 4,55 | 6,89 |
| 2,86 | 3,002 | 3,42 | 4,20 | 3,99 | 5,53 | 4,56 | 6,92 |
| 2,87 | 3,021 | 3,43 | 4,23 | 4,00 | 5,55 | 4,57 | 6,94 |
| 2,88 | 3,045 | 3,44 | 4,25 | 4,01 | 5,57 | 4,58 | 6,97 |
| 2,89 | 3,065 | 3,45 | 4,27 | 4,02 | 5,60 | 4,59 | 6,99 |
| 2,90 | 3,085 | 3,46 | 4,30 | 4,03 | 5,62 | 4,60 | 7,02 |
| 2,91 | 3,106 | 3,47 | 4,32 | 4,04 | 5,64 | 4,61 | 7,05 |
| 2,92 | 3,130 | 3,48 | 4,34 | 4,05 | 5,66 | 4,62 | 7,07 |
| 2,93 | 3,150 | 3,49 | 4,36 | 4,06 | 5,68 | 4,63 | 7,10 |
| 2,94 | 3,170 | 3,50 | 4,38 | 4,07 | 5,71 | 4,64 | 7,12 |
| 2,95 | 3,190 | 3,51 | 4,40 | 4,08 | 5,74 | 4,65 | 7,14 |
| 2,96 | 3,21 | 3,52 | 4,42 | 4,09 | 5,76 | 4,66 | 7,16 |
| 2,97 | 3,23 | 3,53 | 4,45 | 4,10 | 5,78 | 4,67 | 7,19 |
| 2,98 | 3,25 | 3,54 | 4,47 | 4,11 | 5,81 | 4,68 | 7,21 |
| 2,99 | 3,27 | 3,55 | 4,50 | 4,12 | 5,83 | 4,69 | 7,24 |
| 3,00 | 3,29 | 3,56 | 4,52 | 4,13 | 5,85 | 4,70 | 7,26 |
| 3,01 | 3,31 | 3,57 | 4,55 | 4,14 | 5,88 | 4,71 | 7,28 |
| 3,02 | 3,34 | 3,58 | 4,57 | 4,15 | 5,91 | 4,72 | 7,33 |
| 3,03 | 3,36 | 3,59 | 4,59 | 4,16 | 5,93 | 4,73 | 7,35 |
| 3,04 | 3,38 | 3,60 | 4,62 | 4,17 | 5,95 | 4,74 | 7,38 |
| 3,05 | 3,40 | 3,61 | 4,64 | 4,18 | 5,98 | 4,75 | 7,40 |
| 3,06 | 3,42 | 3,62 | 4,66 | 4,19 | 6,01 | 4,76 | 7,42 |
| 3,07 | 3,44 | 3,63 | 4,68 | 4,20 | 6,03 | 4,77 | 7,44 |
| 3,08 | 3,46 | 3,64 | 4,71 | 4,21 | 6,05 | 4,78 | 7,47 |
| 3,09 | 3,48 | 3,65 | 4,73 | 4,22 | 6,07 | 4,79 | 7,50 |
| 3,10 | 3,50 | 3,66 | 4,75 | 4,23 | 6,10 | 4,80 | 7,52 |
| 3,11 | 3,53 | 3,67 | 4,77 | 4,24 | 6,13 | 4,81 | 7,55 |
| 3,12 | 3,55 | 3,68 | 4,80 | 4,25 | 6,15 | 4,82 | 7,58 |
| 3,13 | 3,57 | 3,69 | 4,82 | 4,26 | 6,17 | 4,83 | 7,60 |

Продолжение таблицы А18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,14 | 3,59 | 3,70 | 4,84 | 4,27 | 6,19 | 4,84 | 7,63 |
| 3,15 | 3,61 | 3,71 | 4,86 | 4,28 | 6,22 | 4,85 | 7,65 |
| 3,16 | 3,64 | 3,72 | 4,88 | 4,29 | 6,25 | 4,86 | 7,68 |
| 3,17 | 3,66 | 3,73 | 4,91 | 4,30 | 6,27 | 4,87 | 7,70 |
| 3,18 | 3,68 | 3,74 | 4,93 | 4,31 | 6,29 | 4,88 | 7.73 |
| 3,19 | 3,70 | 3,75 | 4,96 | 4,32 | 6,32 | 4,89 | 7,76 |
| 3,20 | 3,72 | 3,76 | 4,98 | 4,33 | 6,35 | 4,90 | 7,78 |
| 3,21 | 3,74 | 3,77 | 5,00 | 4,34 | 6,38 | 4,91 | 7,80 |
| 3,22 | 3,76 | 3,78 | 5,03 | 4,35 | 6,40 | 4,92 | 7,83 |
| 3,23 | 3,78 | 3,79 | 5,05 | 4,36 | 6,42 | 4,93 | 7,85 |
| 3,24 | 3,81 | 3,80 | 5,07 | 4,37 | 6,44 | 4,94 | 7,88 |
| 3,25 | 3,83 | 3,81 | 5,09 | 4,38 | 6,46 | 4,95 | 7,90 |
| 3,26 | 3,85 | 3,82 | 5,12 | 4,39 | 6,48 | 4,96 | 7,92 |
| 3,27 | 3,88 | 3,83 | 5,15 | 4,40 | 6,52 | 4,97 | 7,95 |
| 3,28 | 3,90 | 3,84 | 5,17 | 4,41 | 6,54 | 4,98 | 8,00 |
| 3,29 | 3,92 | 3,85 | 5,19 | 4,42 | 6,57 | 4,99 | 8,02 |
|  |  | 3,86 | 5,21 | 4,43 | 6,60 | 5,00 | 8,05 |

Таблица А19-Удельная теплоемкость (объемная, средняя) и плотность некоторых газов

| Газ | Плотность при н.у., кг/м3 | Удельная теплоемкость в ккал/(м3-°С) при температуре (в °С) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Водород | 0,09 | 0,305 | 0,308 | 0,31 | 0,31 | 0,311 | 0,312 |
| Кислород | 1,13 | 0,312 | 0,315 | 0,319 | 0,324 | 0,329 | 0,334 |
| Азот | 1,25 | 0,31 | 0,311 | 0,312 | 0,313 | 0,315 | 0,318 |
| Воздух | 1,29 | 0,31 | 0,311 | 0,312 | 0,315 | 0,317 | 0,321 |
| Водяной пар | - | 0,357 | 0,36 | 0,364 | 0,368 | 0,373 | 0,38 |
| Окись углерода | 1,25 | 0,31 | 0,311 | 0,312 | 0,315 | 0,317 | 0,321 |
| Углекислый газ | 1,98 | 0,382 | 0,406 | 0,427 | 0,445 | 0,461 | 0,475 |
| Метан | 0,72 | 0,37 | 0,392 | 0,42 | 0,451 | 0,481 | 0,511 |
| Этан | 1,34 | 0,528 | 0,596 | 0,663 | 0,727 | 0,79 | 0,849 |
| Сернистый газ | 2,93 | 0,414 | 0,433 | 0,451 | 0,467 | 0,482 | 0,494 |

7.  Значение коэффициента излучения для  различных поверхностей

| Материал | Состояние поверхности | Коэффициент излучения в ккал/(ч-м2-°К) |
| --- | --- | --- |
| Алюминий листовой, фольга | Полированная | 0,3* |
| Дюраль технический | - | 1,8 |
| Лак: |  | 2 |
| алюминиевый | Блестящая | 4,3 |
| черный |  | 4,5 |
| Краски масляные |  | 4,5 |
| Толь | - | 4,5 |
| Штукатурка без оклейки и окраски | - | 4,4 |
| Сталь: |  |  |
| листовая | Окисленная | 4 |
| оцинкованная | Матовая | 1,4 |

- В практических условиях алюминий покрывается оксидной пленкой и коэффициент излучения возрастает до 1—1,5 ккил/(ч-м2°К')

8. Давление и теплосодержание сухого насыщенного пара при 1—0^-150° С

| t в «С | Р в кг/см* | , в «fei/J t в "С II |  | р в кг/смг | i° ккал/кг | t в °С | р е кг/см* | , в ¦ ккал /кг 1 * в °с |  | Р в кг/см* | 1 в ккал/кг | / в °С | Р в кг/ см1 | t в ккал/кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| е | 0,00623 | 597,3 | 30 | 0,0433 | 610,4 | 60 | 0,2031 | 632,2 | 90 | 0,7149 | 635,2 | 120 | 2,0245 | 646,4 |  |
| 1 | 0,00669 | 597,7 | 31 | 0,0158 | 610,8 | 61 | 0,2127 | 623,6 | 91 | 0,7445 | 635,6 | 121 | 2,0395 | 616,8 |  |
| 2 | 0,00720 | 598,2 | 32 | 0.0485 | 611,3 | 62 | 0,2227 | 624,0 | 92 | 0,7710 | 636,1 | 122 | 2,1561 | 6J7.1 |  |
| 3 | 0,00772 | 598,6 | 33 | 0,0513 | 611,7 | 63 | 0,2330 | 624,4 | 93 | 0,800 i | 636,5 | 123 | 2,2245 | 617.4 |  |
| 4 | 0,00830 | 599,1 | 34 | 0,0512 | 612,1 | 61 | 0,2438 | 624,8 | 94 | 0,8"07 | 636,9 | 124 | 2,2947 | 647,8 |  |
| 5 | 0,00889 | 599,5 | 35 | 0,0578 | 612,6 | 65 | 0,2550 | 625,2 | 95 | О.Я61Э | 637,2 | 125 | 2,3666 | 648,1 |  |
| 6 | 0,00953 | 599,9 | 36 | 0,0306 | 613 | 66 | 0,2666 | 625,6 | 96 | 0,8342 | 637,6 | 126 | 2,4404 | 648,4 |  |
| 7 | 0,0103 | 600,4 | 37 | 0,0610 | 613,4 | 67 | 0,2787 | 626,0 | 97 | 0,927-1 | 638 | 127 | 2,5160 | 648,7 |  |
| 8 | 0,0109 | 600,8 | 38 | O.OS76 | 614,0 | 63 | 0,2913 | 626,4 | 93 | 0,9516 | 638,4 | 128 | 2,5936 | 649,1 |  |
| 9 | 0,0118 | 601,2 | 39 | 0,0713 | 614,3 | 6J | 0,3042 | 626,9 | 99 | 0;9969 | 638,7 | 129 | 2,6730 | 649,5 |  |
| 10 | 0,0125 | 601,7 | 40 | 0,0752 | 614,7 | 70 | 0,3177 | 627,3 | 100 | , 0332 | 639, 1 | 130 | 2,7544 | 619,8 | ^, |
| 11 | 0,0134 | 602.1 | 41 | 0,0793 | 615,2 | 71 | 0,3317 | 627,7 | 101 | ,0707 | 639,5 | 131 | 2,8378 | 650 | >-. -G |
| 12 | 0,0143 | 602,6 | 42 | 0,0336 | 615,6 | 72 | 0,3463 | 623,1 | 102 | ,1032 | 639,8 | 132 | 2,9253 | 650,4 | С Ь, |
| 13 | 0,0153 | 603 | 43 | 0,0881 | 6!6 | 73 | 0,3613 | 623,5 | 103 | , 1489 | 610,2 | 133 | 3,011 | 650,8 | О |
| 14 | 0,0163 | 603,5 | 44 | 0,0923 | 616,1 | 74 | 0,3769 | 628,9 | 104 | ,1898 | 640,5 | 134 | 3,101 | 651,1 | М |
| 15 | 0,0174 | 603,9 | 45 | 0,0377 | 616,8 | 75 | 0,3931 | 623,3 | 105 | ,2318 | 640,9 | 135 | 3,192 | 651,4 | § |
| 16 | 0,0185 | 604,3 | 46 | 0,1028 | 617,2 | 76 | 0,4098 | 629,7 | 106 | ,2751 | 641,4 | 136 | 3,285 | 651,7 | И |
| 17 | 0,0197 | 604.7 | 47 | 0,1082 | 617,7 | 77 | 0,4272 | 630,1 | 107 | ,3196 | 641,7 | 137 | 3,382 | 652 |  |
| 18 | 0,0210 | 605,1 | 48 | 0,1138 | 618,1 | 78 | 0,4451 | 630,5 | 103 | ,3654 | 642,1 | 138 | 3,481 | 652,4 |  |
| 19 | 0,0224 | 605,6 | 49 | 0,1197 | 618,5 | 79 | 0,4637 | 630,9 | 109 | ,4135 | 642,4 | 139 | 3,582 | 652,7 |  |
| 20 | 0,0238 | 606 | 50 | 0,1258 | 619 | 80 | 0,4829 | 631,3 | 110 | ,4609 | 642,8 | 140 | 3,685 | 653,8- |  |
| 21 | 0,0253 | 606,5 | 51 | 0,1312 | 619,4 | 81 | 0,5028 | 631,7 | 111 | ,5105 | 643,2 | 141 | 3,790 | 658.3 |  |
| 22 | 0,0269 | 606,9 | 52 | 0,1388 | 619,8 | 82 | 0,5234 | 632,1 | 112 | ,5618 | 643,5 | 142 | 3,898 | 653 |  |
| 23 | 0,0286 | 607,3 | 53 | 0,1458 | 620,3 | 83 | 0,5447 | 632,5 | 113 | ,6144 | 643,9 | 143 | 4,003 | 654 |  |
| 24 | 0.0304 | 607,8 | 54 | 0,1530 | 620,7 | 84 | 0,5667 | 632,9 | 114 | ,6834 | 644,2 | 144 | 4,128 | 654,2 |  |
| 25 | 0,0323 | 608,2 | 55 | 0.1605 | 621,1 | 85 | 0,5894 | 633,3 | 115 | ,7239 | 644.6 | 145 | 4,237 | 654,5 |  |
| 26 | 0.0343 | 608,6 | 56 | 0,1684 | 621,6 | 86 | 0,6129 | 633,7 | 116 | ,7803 | 644,9 | 146 | 4,355 | 654,8 |  |
| 37 ¦ 0,0363 |  | 609.1 | 57 | 0,1765 | 622 | 87 | 0,6372 | 634,1 | 117 | 1,8394 | 645,4 | 147 | 4,476 | 655,1 |  |
| 23 1 0,0386 |  | 609. Б | 68 | 0.1850 | 622,4 | 88 | 0,6623 | 634,5 | 118 | 1.89SS | 645,7 | 148 | 4.599 | 655,4 |  |
| 29 ! 0.940S |  | ,«№¦ • &-* ч.* ^ | 69 С* « | JHP. . | '•Л** | $9 . ~,?& ~ $ | 0/6382 ..5»ИЖ»а | ,т&\ | tL^^^y^ |  | ~a»-^S,3;£»ei | Ои£яь | jJtiSL. | Ш.1 . i.^№-Sbs~ - ч ; |  |

9. Теплосодержание перегретого пара при г—19-М09° С

| Давление в кгс/ся* | Теплосодержание перегретого пара в ккал/кг при температуре в *С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 0,01 | 601,7 | 603,9 | 606,1 | 610,6 | 615 | 619,5 | 624 | 628,5 | 633 | 637,5 | 642 |
| 0,02 |  |  | 606,1 | 610,5 | 615 | 619,4 | 623,9 | 628,4 | 632,9 | 637,4 | 641.9 |
| 0,03 | __ , | . _ р |  | 610,5 | 615 | 619,4 | 623,9 | 628,4 | 632,9 | 637,4 | 641,9 |
| 0,04 | — | - | — | 610,4 | 614,9 | 619,3 | 623,8 | 628,3 | 632,8 | 637,4 | 641,9 |
| 0,05 |  |  |  |  | 614,8 | 619,3 | 623,8 | 628,3 | 632.8 | 637,4 | 641,8 |
| 0,06 |  | ____ | __ | __ | 614,8 | 619,3 | 623.8 | 628,3 | 632.8 | 637.3 | 641 ,8 |
| 0,07 |  | _ f |  | __ | 614,7 | 619,2 | 623,7 | 628,2 | 632,7 | 637,2 | 641,7 |
| 0,08 | - | - | _ | — |  | 619,1 | 623,6 | 628,1 | 632,7 | 637,2 | 641,7 |
| 0,09 |  |  |  |  |  | 619,1 | 623,6 | 628,1 | 632,6 | 637,1 | 641,7 |
| 0,10 |  |  |  | ____ | __ _ | 619,1 | 623,6 | 628,1 | 632,6 | 637,1 | 641,6 |
| 0 12 |  | __ | __ | ____ | __ | 619 | 623,5 | 628 | 632,5 | 637,1 | 641,6 |
| 0,14 | - | - | - | — | - |  | 623,4 | 627,9 | 632,5 | 637,0 | 641,5 |
| 0,16 |  |  |  |  |  |  | 623,4 | 627,9 | 632,4 | 637 | 641,5 |
| 0,18 |  | _ _ | __ | ____ | ____ | ___ | 623,3 | 627,8 | 632,3 | 636,9 | 641,4 |
| 0,20 |  |  |  | ____ | ____ | ____ | 623,2 | 627,8 | 632,3 | 636,8 | 641,4 |
| 0,22 | - | - | — | — | — | — | — | 627,7 | 632,2 | 636,7 | 641,3 |
| 0,24 |  |  |  |  |  |  |  | 627,6 | 632,1 | 636,6 | 641,2 |
| 0,26 |  |  |  | ___ | ____ | ____ | __ | 627,5 | 632 | 636,6 | 641,2 |
| 0 28 |  | __ | __ | ____ | ____ | ___ | __ | 627,4 | 632 | 636,5 | 641,1 |
| 0.30 | - | — | - - | — | — | — | — | 627,3 | 631,9 | 636,4 | 641 |
| 0,32 | ~ | ~ |  |  |  |  |  | _ | 631,8 | 636,4 | 641 |
| 0,34 |  |  | . __ | ____ | ___ | ____ | __ | __ | 631,8 | 636,3 | 640,9 |
| 0,36 |  | ~~ | ~~ | ~ | " | " | ~ |  | 631,7 | 636,3 | 640,9 |

12. Соотношения между единицами измерения

| Наименование величин | Единица измерения, основанная на килокалориях | Перевод в единицы системы СИ | Единица измерения в системе СИ | Перевод в единицы, основанные на килокалориях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество теплоты | 1 ккал | 4,1868 кДж 4,1868 103 Дж | 1 кДж 1 Дж | 0,2388 ккал 0,2388-10-3 ккал |
| Тепловой поток: с 1 м2 в час плоской стенки (плотность теплового потока) | 1 ккал/(ч-м2) | 1,1630 Вт/м2 | 1 Вт/м2 | 0,860 ккал/(ч-м2) |
| с 1 м длины в час цилиндрической стенки (плотность теплового потока) | 1 ккал/(ч-м) | 1,1630 Вт/м | 1 Вт/м | 0,860 ккал/(ч-м) |
| Коэффициент: теплоотдачи и теплопередачи теплопроводности | 1 ккал/(ч-мг-°С) 1 ккал/ (ч-м-°С) | 1,1630 Вт/(м2-°С) 1,1630 Вт/(м-°С) | 1 Вт/(м2-°С) 1 Вт/(м-°С) | - ккал/(ч-мг°С) 0,860 ккал/((ч-м-°С) |
| Термическое сопротивление и сопротивление теплоотдаче: плоской стенки | 1(ч-мг-°С)/ккал | 0,860 (мг-°С)/Вт | 1(м2-°С)/Вт | 1,1630 (ч-м2-°С)/ккал |
| цилиндрической стенки. | 1 (ч-м°С)/ккал | 0,860 (м-°С)/Вт | 1 (м2-°С)/Вт | 1,1630 (ч-м-°С)/ккал |
| Удельная теплоемкость | 1 ккал/(кг°С) | 4,1868 кДж/(кг-°С) 4,1868-103 Дж/(кг-°С) | 1кДж/(кг-°С) 1 Дж/кг-0С | 0,2388 ккал/(кг-°С) 0,2388-10-3 ккал/ кг-°С ) |
| Удельная теплота (фазового превращения) | 1 ккал/кг | 4,1868 кДж/кг 4, 1868 –103 Дж/кг | 1 кДж/кг I Дж/кг | 0,2388 ккал/кг 0,2388-10-3 ккал/кг |

Список использованных источников

1. Казанская А.С. Расчеты химических равновесий. Сборник примеров и задач.-М.: Высшая школа, 1974.-288 с.

2. Рид Р., Праусниц Д., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей.- Л.:Химия, 1982.- 591 с.

- Рид Р., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей. -Л.: Химия, 1972.- 702 с.

- Жоров Ю.М. Термодинамика химических процессов. - М.: Химия,1985.-459 с.

5. Расчеты химико-технологических процессов./Под ред. И.П. Мухленова.- Л.:Химия,1982.-246 с., 1976. – 300 с.

6. Физико-химические свойства индивидуальных углеводородов./Под ред. М. Д. Тиличеева.-М.: Гостоптехиздат. Вып. 1, 1945; вып. 2, 1947.

7. Термические константы веществ. Справочник. Вып. 1 и II.-М.: ВИНИТИ АН СССР, 1965.

8. Татевский В. М., Бендерский В.А., Яровой. С. С. Методы расчета физико-химических свойств парафиновых углеводородов.- М.: Гостоптехиздат, 1960.

9. Справочник химика./ Под ред. Б. П. Никольского. Т. 1,- М.:Госхимиздат, 1962.

10. Краткий справочник физико-химических величин./ Под ред. К. П. Мищенко и А. А. Равделя.- М.: Химия, 1967.

11. Введенский А. А.. Термодинамические расчеты нефтехимических про-цессов. -М.: Гостоптехиздат, 1960.

12. Айвазов Б. В., Петров С. М., Хайруллина В. Р., Якринцева. В.Г. Физико-химические константы серусодержащих соединений.-М.: Химия, 1964.

13 Скуратов С. М., Колесов В. П., Воробьев А. Ф. Термохимия. Т. II. -М.:И-во МГУ, 1966.

14. Карапетьянц М. X., Карапетьянц М. Л.. Основные термодинамические константы неорганических и органических веществ.- М.: Химия, 1968.

- Физико-химические свойства индивидуальных углеводородов (рекомен-дованные значения). /Под ред. В. М. Татевского.-М.:Гостоптехиздат, 1960.

- Лавров Н.В., Коробов В. В, Филиппова. В. И. Термодинамика реакций газификации и синтеза из газов.-М.: АН СССР, 1960.

- Брицке Э. В., Капустинский А. Ф., Веселовский Б, И.. Термодинамичес-кие константы неорганических веществ. -М.: АН СССР, 1949.

- Введенский. А. А. Физико-химические константы органических соедине-ний. М.:- Госхимиздат, 1961.

- Термодинамические свойства индивидуальных веществ./Под ред. В.П. Глушко и др. Т. 1 и II.- М.: АН СССР, 1962.

20. Годнев И. Н.. Вычисления термодинамических функций по молекуляр-ным данным.-М.: ГИТЛ, 1956.

21. Веннер Р. Р. Термохимические расчеты.- М.:ИЛ, 1950.

22 Волькенштейн М. В.. Строение и физические свойства молекул. -М.: АН СССР, 1956.

23 Клименко А. П., Петрушенко А. А.. Термодинамические свойства легких углеводородов парафинового ряда.-М.: АН УССР, 1960.

24. Варгафтик Н. Б.. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. -М.: Физматиздат, 1963.

25. Сталл Д., Вестрам Э., Зинке Г. Химическая термодинамика органических соединений. -М.: Мир, 1971.-

- Киреев В. А.. Методы практических расчетов в термодинамике химичес-ких реакций. -М.:Химия, 1970.

- Петренко И. Г., Филиппова В. И.. Термодинамика реакций кислород-содержащих органических соединений алифатического ряда.- М.:Наука, 1970.

- Лебедев Ю. А., Мирошниченко Е. А., Кнобель Ю. К. Термохимия нитросоединений. -М.:Наука, 1970.

29. Галкин. П. Н, Туманов Ю.Н. Термодинамические свойства неоргани-ческих фторидов. Справочник.- М.:Атомиздат, 1972.

- Трегер Ю. А., Пименов И. Ф., Г ольфанд Е. А.. Справочник по физико-химическим свойствам хлоралифатических соединений С1—С5. -М.: Химия, 1973.

- Белоусов В.П., Морачевский А.Г. Тепловые свойства растворов электро-литов. Справочник.-Л.: Химия,1981.-264 с.

32. Теплофизический справочник. Под ред. С.Г. Герасимова.-М.: Госэнерго-издат. Т 1.1957,-728 с.; Т.2.1958.-671 с.

33. Вукалович Н.П. Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара.-М.: Стандарт,1969.-408 с.

- Введенский А.А.Физико-химичекие константы органических соедине-ний.-Л.: Госхимиздат,1961.-124 с.

- Ривкин С.Л. Термодинамические свойства газов. - М.: Энергия, 1973. -287 с.

- Свойства органических соединений. Справочник./Под ред. А.А. Потехина.-Л.: Химия,1982.-592 с.

- Загорученко В.А., Журавлев А.М.Теплофизические свойства газообраз-ного и жидкого метана.-М.: Стандартгиз,1969.- 236 с.

- Свойства органических соединений./Под ред.А.А. Потехина.-Л.: Химия, 1984.-520 с.

- Бретшнайдер С. Свойства газов и жидкостей. - М.: Химия, 1966.-535 с.

- Викторов М.М. Методы вычисления физико-химических величин и прикладные расчеты.-Л.: Химия,1977.-360 с.

- Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей.-М.: Наука,1972.- 720 с.

- Карапетьянц М.Х. Методы сравнительного расчета физико-химических свойств.-М.: Наука,1965.-485 с.

- Столяров В.А. , Орлова Н.Г. Расчет физико-химических свойств жидкос-тей.-Л.: Химия, 1976.-112 с.

- Теплофизические свойства веществ. Справочник./Под ред. Н.Б. Варгаф-тика. -М.: Наука,1972. - 700 с.

- Чернышов А.К. , Поплавский К.Л., Заичко Н.Д. Сборник номограмм для химико- технологических расчетов.-Л.: Химия,1969. - 280 с.

- Факторович Л.М. Тепловая изоляция. Справочник. - Л.: Недра, 1966. - 380 с.

47. Вукалович Н.П. и др. Термодинамические свойства газов. - М.: ГНТИ, 1953. -375 с.

48. Общий курс процессов и аппаратов химической технологии. Книга 1: Учебник для вузов/ В.Г. Айнштейн, М.К. Захаров, Г.А. Носов и др.. - М.: Высшая школа, Логос, 2002.- 912 с.

49. Иоффе И.Л. Проектирование процессов и аппаратов химической технологии.-Л.: Химия, 1991.- 351 с.

50. Тепловая изоляция: Справочник/Под ред. Г.Ф. Кузнецова. – М.: Стройиз-дат, 1976. – 440 с.

51. Центер Ф.Г. Проектирование тепловой изоляции электростанций и тепловых сетей.-Л.: Энергия, 1972.-198 с.

52. Хижняков С.В. Практические расчеты тепловой изоляции.-М.: Энергия, 1964.-244 с.

## Тепловые расчеты в химической технологии

Учебное пособие.

### Составитель: 	Виктор Тимофеевич Новиков

#### Подписано к печати

Формат 60х84/16. Бумага ксероксная.

Плоская печать. Усл. печ.л.      . Уч.-изд. л.

Тираж         экз. Заказ           . Цена свободная.

ИПФ ТПУ. Лицензия ЛТ №1 от 18.07.94.

- Типография ТПУ. 634034, Томск, пр. Ленина, 30.