| ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ по дисциплине Процессы и аппараты химической технологии курс III |  | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования # ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Химико-технологический факультет Кафедра Общей химической технологии |
| --- | --- | --- |

“УТВЕРЖДАЮ”

Зав. кафедрой_______________В.В. КОРОБОЧКИН

“____”______________2009г.

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

- Тепловой расчет теплообменной аппаратуры. Принцип расчета.

- Массопередача. Уравнения массопередачи. Связь коэффициентов массоотдачи с коэффициентами массопередачи. Движущая сила процесса массопередачи.

## ЗАДАЧА

В сушилке производительностью 1 т/ч (по влажному материалу) высушивается материал от 55% до 8% влажности, считая на общую массу. Атмосферный воздух имеет параметры: t0=200C,ϕ0=0,75. Он нагревается в калорифере до t1=1100C. Потенциал сушки на выходе из сушилки ε2=100С. Определить расход влажного воздуха и греющего пара, если давление пара Рабс=0,25 МПа, а степень сухости его 95%.

Документ: C:\Мои документы\Риффель\Рабочая программа М\ Экз. билеты

Дата разработки: 21.12.2004

Составил(а)

| ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ по дисциплине Процессы и аппараты химической технологии курс III |  | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования # ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Химико-технологический факультет Кафедра Общей химической технологии |
| --- | --- | --- |

“УТВЕРЖДАЮ”

Зав. кафедрой_______________В.В. КОРОБОЧКИН

“____”______________2009г.

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

- Простая перегонка. Перегонка с дефлегмацией. Сущность процессов. Материальный баланс простой перегонки.

- Флегмовое число. Влияние флегмового числа на процесс ректификации.

## ЗАДАЧА

В калорифере (выносном) сушилки расход пара составляет

180 кг/ч. Известна площадь поверхности нагрева калорифера – 41 м2. В калорифер поступает воздух с параметрами: t0=250C, точка росы 100С. Процесс сушки идет при I2=100 кДж/кг. Парциальное давление пара в воздухе, покидающем сушилку

25 мм рт. ст. Потери тепла в калорифере составляют 10% от расхода тепла в теоретической сушилке. Определить коэффициент теплопередачи в калорифере.

Документ: C:\Мои документы\Риффель\ Рабочая программа М\ Экз. билеты

Дата разработки: 21.12.2004

Составил(а)

| ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ по дисциплине Процессы и аппараты химической технологии курс III |  | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования # ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Химико-технологический факультет Кафедра Общей химической технологии |
| --- | --- | --- |

“УТВЕРЖДАЮ”

Зав. кафедрой_______________В.В. КОРОБОЧКИН

“____”______________2009г.

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

- Оценка направления процесса массопередачи.

- Схема сушки (на I-х диаграмме) с частичной рециркуляцией отработанного воздуха. Расчет тепла и абсолютно сухого воздуха.

## ЗАДАЧА

В ректификационной колонне непрерывного действия разгоняется смесь этилового спирта и воды. Уравнение рабочей линии нижней части колонны: у=1,28х-0,0143. Определить массовый процент спирта в кубовом остатке. Колонна обогревается глухим паром.

Документ: C:\Мои документы\Риффель\Рабочая программа М\ Экз. билеты

Дата разработки: 21.12.2004

Составил(а)

| ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ по дисциплине Процессы и аппараты химической технологии курс III |  | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования # ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Химико-технологический факультет Кафедра Общей химической технологии |
| --- | --- | --- |

“УТВЕРЖДАЮ”

Зав. кафедрой_______________В.В. КОРОБОЧКИН

“____”______________2009г.

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

- Абсорбция. Физические основы процесса, аппаратурное оформление. Расчет диаметра и высоты колонны поверхностного типа.

- Ректификационная установка непрерывного действия для разделения бинарной смеси. Дать материальный баланс процесса для всей установки.

## ЗАДАЧА

Определить производительность вытяжного вентилятора для сушилки, в которой из высушиваемого материала удаляется

100 кг/ч влаги при следующих условиях: t0=150C, φ0=0,8; t2=450C, φ2=0,6; П=750 мм рт. ст.

Документ: C:\Мои документы\ Риффель \ Рабочая программа М\ Экз. билеты

Дата разработки: 21.12.2004

Составил(а)

| ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ по дисциплине Процессы и аппараты химической технологии курс III |  | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования # ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Химико-технологический факультет Кафедра Общей химической технологии |
| --- | --- | --- |

“УТВЕРЖДАЮ”

Зав. кафедрой_______________В.В. КОРОБОЧКИН

“____”______________2009г.

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

- Гидростатика. Диф. уравнения равновесия Эйлера (вывод). Основное уравнение гидростатики (вывод).

- Разделение неоднородных систем под действием центробежной силы. Принцип работы циклона и центрифуги. Расчет процесса центрифугирования.

## ЗАДАЧА

Какая наибольшая удельная тепловая нагрузка (в Вт/м2)может быть в испарителе толуола, если стальные трубы испарителя толщиной 4 мм с обеих сторон покрыты ржавчиной? Толщина слоя ржавчины 0,6 мм. Испаритель обогревается насыщенным паром (Ризб=3 кгс/см2). Толуол кипит под атмосферным давлением. Считать, что термическое сопротивление стенки и двух слоев ржавчины значительно больше суммы всех других термических сопротивлений.

Документ: C:\Мои документы\ Риффель \Рабочая программа М\ Экз. билеты

Дата разработки: 21.12.2004

Составил(а)

| ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ по дисциплине Процессы и аппараты химической технологии курс III |  | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования # ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Химико-технологический факультет Кафедра Общей химической технологии |
| --- | --- | --- |

“УТВЕРЖДАЮ”

Зав. кафедрой_______________В.В. КОРОБОЧКИН

“____”______________2009г.

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

- Гидравлика. Диф. уравнение сплошности потока (вывод). Уравнение расхода жидкости (его вид).

- Разделение гетерогенных систем в гравитационном поле (под действием силы тяжести). Физические основы процесса. Принцип расчета отстойной аппаратуры.

## ЗАДАЧА

В теплообменнике типа «труба в трубе» по кольцу проходит со скоростью 0,7 м/с вода, которая нагревается насыщенным водяным паром. Определить коэффициент теплоотдачи со стороны воды, если средняя температура стенки, соприкасающейся с водой 900С, а средняя температуры воды 500С. Определить также массовый расход греющего пара (Рабс=5ат.). Диаметры труб: 95х2,5мм; 50х2,5мм. Длина труб (поверхности теплоотдачи) 5м.

Документ: C:\Мои документы\ Риффель \Рабочая программа М\ Экз. билеты

Дата разработки: 21.12.2004

Составил(а)

| ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ по дисциплине Процессы и аппараты химической технологии курс III |  | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования # ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Химико-технологический факультет Кафедра Общей химической технологии |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ”

Зав. кафедрой_______________В.В. КОРОБОЧКИН

“____”______________2009г.

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

- Диф. уравнения движения Навье-Стокса (вывод). Уравнения движения Эйлера для идеальной жидкости (вывод).

- Псевдожижение зернистых материалов. Физические основы процесса. Гидравлическая сущность процесса. Область использования.

## ЗАДАЧА

Проверить: можно ли прокладывать канализацию бетонными трубами диаметром 150х25 мм (λб=1,28 Вт/(м*К)) без тепловой изоляции в грунте, температура которого непосредственно у поверхности труб составляет (-1,80С). Температура замерзания жидкости в трубе (-0,50С). Тепловой поток на 1м трубы равен 21,7 Вт/м. Какую толщину должна иметь изоляция (λизол=0,038Вт/(м*К)), чтобы положение изменилось.

Документ: C:\Мои документы\ Риффель \ Рабочая программа М\ Экз. билеты

Дата разработки: 21.12.2004

Составил(а)

| ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ по дисциплине Процессы и аппараты химической технологии курс III |  | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования # ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Химико-технологический факультет Кафедра Общей химической технологии |
| --- | --- | --- |

“УТВЕРЖДАЮ”

Зав. кафедрой_______________В.В. КОРОБОЧКИН

“____”______________2009г.

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

- Уравнение Бернулли для идеальной и реальной жидкостей (с выводом).

- Конвекция. Конвективная теплоотдача. Закон охлаждения Ньютона. Классификация процессов конвективной теплоотдачи.

## ЗАДАЧА

Кожухотрубчатый теплообменник (кожух-диаметр 426х12мм) состоит из 187 труб (стальных) с незначительной коррозией. Диаметр труб 18х2мм, длина 1,9м. По межтрубному пространству параллельно осям труб проходит 3000 м3/ч азота (при нормальных условиях). Температура газа (-100С), давление 1ат. Диаметр входного и выходного штуцера 250 мм. Определить полное гидравлическое сопротивление межтрубного пространства.

Документ: C:\Мои документы\ Риффель \ Рабочая программа М\ Экз. билеты

Дата разработки: 21.12.2004

Составил(а)