Ресурсосберегающая технология получения стабилизатора дифениламинного ряда

Область применения: 4-аминодифениламин (4-АДФА) - промежуточный продукт при получении алкилированных производных 4-АДФА, используемых в качестве антиозонантов, антиоксидантов и стабилизаторов мономеров и различных полимерных материалов.

Отличительные преимущества: Существующая в России технология предполагает синтез целевого продукта в четыре технологические стадии. Исходным сырьем является анилин, из которого на первой стадии конденсацией в присутствии кислотного катализатора получают дифениламин. Нитрозирование дифениламина в присутствии нитрита натрия и серной кислоты приводит к образованию канцерогенного полупродукта – N-нитрозодифениламина (вторая стадия), который на третьей стадии претерпевает перегруппировку в п-нитрозодифениламин. Последний продукт восстанавливается полисульфидом натрия до 4-АДФА (четвертая стадия). Помимо того, что одним из полупродуктов является опасное канцерогенное соединение, указанный процесс сопровождается образованием большого количества нежелательных твердых и жидких отходов. Еще одним отрицательным аспектом существующей технологии является использование анилина в качестве сырья. Стоимость анилина значительно выросла за последние годы, и не имеет тенденции к снижению. Поэтому, в настоящее время, остро стоит вопрос о необходимости разработки альтернативной технологии синтеза 4-аминодифениламина (основного полупродукта синтеза стабилизатора диафена ФП), предполагающей осуществление процесса за меньшее количество стадий, исключение в качестве полупродуктов канцерогенных соединений, существенное уменьшение отходов производства, а также уменьшение количества используемого в качестве сырья анилина.

К настоящему времени разработаны новые способы получения 4-аминодифениламина, сущность которых состоит в конденсации нитробензола с анилином в щелочной среде в присутствии гидроксида тетраметиламмония (или хлорида тетраметиламмония, или раствора цвиттерионной соли с гидроксидами натрия или калия) с образованием 4-нитро- и 4-нитрозодифениламина и последующим их каталитическим гидрированием до 4-АДФА. Различные варианты этого способа получения 4-АДФА описаны в патентах: США 5117063, 5453541, 5608111, 5739403, 6395933, 6583320, 7084302, 7176333, 7183439, 7235694; России 2102381, 2224741, 2225387, 2247712, 2265590. Недостатками этих способов является использование термически неустойчивых четвертичных аммонийных соединений и его солей в качестве компонентов комплексного основного катализатора стадии конденсации. Это накладывает очень жесткие требования к поддержанию температурного режима на первых трех стадиях технологического процесса. Перегрев реакционной массы выше 80оС ведет к существенному ускорению процессов разложения катализатора, образованию побочных продуктов и снижению селективности процессов конденсации и гидрирования (см. патент России 2225387).

В Томском политехническом университете разрабатывается новая технология производства 4-АДФА с использованием гетерогенного катализатора конденсации, что позволит существенно упростить его отделение от реакционной массы, снимет жесткие технологические ограничения на других стадиях процесса, улучшит технико-экономические показатели производства

Получение: Способ получения 4-АДФА включает в себя следующие стадии процесса:

- взаимодействие нитробензола с анилином в щелочной среде в присутствии гетерогенного катализатора конденсации;

- каталитическое гидрирование продуктов реакции стадии (1) в присутствии растворителя, в качестве которого используют низшие спирты или воду;

- отделение катализатора гидрирования от реакционной смеси и регенерация его свойств;

- разделение реакционной смеси на водную и органическую фазы, извлечение из органической фазы избытка анилина, очистка и концентрирование водной фазы с целью регенерации щелочного агента;

- выделение из оставшейся органической фазы товарного 4-АДФА и утилизация побочных продуктов.

Выход товарного 4-АДФА (содержание основного вещества 98-99% масс.) не ниже 96%.

Использование гетерогенного катализатора исключает стадию его отделения от реакционной массы, снимает жесткие температурные и концентрационные ограничения на последующих стадиях проведения процесса получения 4-АДФА.

Уровень разработки: В настоящее время проводятся исследования по определению оптимальных условий проведения процесса и технологическому оформлению стадии конденсации анилина с нитробензолом.

Защита интеллектуальной собственности: На разрабатываемый способ получения 4-АДФА в 2009 г. получен патент Бочкарев В.В., Бондалетов В.Г., Юдина А.Н., Ларионова Л.Ф. Способ получения 4-аминодифениламина и промежуточных продуктов его синтеза. // Патент 2369595 C1 Россия, МПК C07C209/36, C07C209/38, C07C211/55, C07C211/56. № 2008113692/04; Заявл. 07.04.2008; Опубл. 10.10.2009.

Лицензирование и сертификация: Лицензирование и сертификация до настоящего времени не проводилась.

Предложения по сотрудничеству: Совместное проведение доработки до организации промышленного производства 4-АДФА и применения его при производстве стабилизаторов полимерных материалов.

Организация: Томский политехнический университет, 634034, г. Томск, пр. Ленина, 30.

Бочкарев Валерий Владимирович, доцент кафедры технологии органических веществ и полимерных материалов ТПУ, тел. (3822) 563584, E-mail: walery_w_b@mail.ru.