ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

_____________________________________________________________________

«УТВЕРЖДАЮ»

Декан ХТФ

_____________В.М. Погребенков

«______» _______________2008г.

К А Ф Е Д Р А    О Б Щ Е Й    Х И М И Ч Е С К О Й     Т Е Х Н О Л О Г И И

Термодинамический анализ процесса получения раствора

гипохлорита натрия

Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Теоретические основы энерго- и ресурсосбережения в химической технологии» для студентов специальности 170500 «Машины и аппараты химических производств»

Томск 2008

УДК 66.011

Термодинамический анализ процесса получения раствора гипохлорита натрия

Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Теоретические основы энерго- и ресурсосбережения в химической технологии» для студентов специальности 170500 «Машины и аппараты химических производств» - Томск: Изд. ТПУ, 2008 - 9 с.

Составитель	к.х.н., доц. каф. ОХТ 	Ю. Н. Обливанцев

Рецензент к.т.н., доц. каф. ОХТ 		О. И. Налесник

Методические указания рассмотрены и рекомендованы методическим семинаром кафедры общей химической технологии “____”_________ 2008г.

Зав. каф. ОХТ, д.т.н., проф.				В. В. Коробочкин

Анализ действующего или проектируемого производства с целью разработки способов экономии материальных и энергетических ресурсов включает:

-стандартный материальный баланс процесса;

-стандартный энергетический баланс процесса;

-эксергетический анализ процесса для идеализированной и реальной систем;

-разработку технических решений позволяющих приблизиться к квазистатическому процессу.

Цель работы: выполнить анализ процесса получения раствора гипохлорита натрия (ГПХН) c целью оценки возможности энерго- и ресурсосбережения.

1. Основные процессы при получении ГПХН путём электролиза раствора поваренной соли

Гипохлорит натрия (ГПХН) применяется как эффективное отбеливающее средств в производстве качественной бумаги и хлопчатобумажных тканей, как дезинфицирующее, обеззараживающее средство для воды для обезвреживания цианистых стоков, образующихся при извлечении золота из руд и при  нанесении металлических покрытий из цианистых электролитов.

ГПХН высокой концентрации (до 200 – 300 г/л) может быть получен химически взаимодействием хлора со щелочью:

Cl2 + 2NaОH → NaClО + H2O + NaCl		       (1)

Для получения хлора можно провести электролиз раствора поваренной соли в диафрагменном электролизере

±2е

2NaCl + 2Н2О = С12 + Н2 + 2NaOH,		       (2)

при разделении анодного и катодного пространств.

Растворы ГПХН более низкой концентрации получают электролизом раствора поваренной соли в бездиафрагменном электролизере:

±2e

NaCl + H2O = NaC1O + H2.		       (3)

Механизм  электролиза складывается  из двух электродных реакций

(+) 2Сl- – 2е → С12.;		       (4)

(-) 2Н2О + 2е → Н2 + 2ОН-			       (5)

и последующего взаимодействия электродных продуктов в межэлектродном пространстве

С12+ОН- → С1O- + НС1		       (6)

НС1+OН- → Сl- + Н2О		            (7)

При неудовлетворительном перемешивании может происходить гидролиз хлора с образованием хлорноватистой кислоты:

С12 + Н2О = НС1О + НС1		       (8)

Хлорноватистая кислота, как сильный окислитель, способна дальше окислять образовавшийся по реакции (3) ГПХН до хлората натрия:

NaClO + 2HC1O → NaC1O3 + 2HC1			       (9)

Побочными электрохимическими реакциями являются также дальнейшее окисление гипохлорит - иона до хлорат - иона

6С1О- + ЗН2О – 6е → 2С1О + 4Сl- + 3/2О2+6Н+		   (10)

и частичное восстановление на катоде

СlO- + Н2О + 2е → Сl- +2ОН-		    (11)

Наряду с этими процессами имеет место частичное выделение хлора в атмосферу, а также электрохимическое выделение кислорода по реакции

2ОН- – 2е → 1/2О2 + Н2О		     (12)

На практике, в результате протекания этих побочных реакций, выход ГПХН по току уменьшается от 70 % в начальный момент процесса, до 50-40 % по мере повышения его концентрации.

Бездиафрагменным электролизом не удается получать растворы с концентрацией более 20 г/л.

Теоретическое количество ГПХН определяется по закону Фарадея:

(13)

где  - электрохимический эквивалент ГПХН, г/А·ч

г/А·ч				     (14)

Практический выход потоку зависит от концентрации раствора поваренной соли, от плотности тока, от температуры процесса. На практике процесс ведется при температуре 25 °С с применением охлаждения водой.

Материалом электродов для получения ГПХН могут служить графит и титан. Оба материала достаточно стойкие к окислению хлором и гипохлоритом. В электролизере может быть монополярное и биполярное включение электродов.

Рис.1. Схема включения титановых или графитовых электродов при получении гипохлорита: а) параллельное, б) последовательное .

Расстояние между электродами 5-7 мм обеспечивает хорошее перемешивание и циркуляцию электролиза.

Материалом для корпуса электролизеров служат полипропилен, полихлорвинил (винипласт).

2. Экспериментальная часть

- Изучить зависимость выхода ГПХН по току от условий электролиза:  концентрации раствора поваренной соли, плотности тока и времени электролиза.

- Выяснить зависимость напряжения на электролизере от условий  ведения процесса.

2.1. Схема установки

Рис.2. Схема лабораторной установки получения ГПХН

1 – стакан объемом 500 – 1000 мл с раствором NaCl; 2,3 – катодный и анодный полублоки из титана;

4 – хлорсеребряный электрод сравнения;

5 – цифровой вольтметр;

6 – стабилизированный источник тока.

Для выполнения работы необходимо 3 конических колбы по 200 мл для отбора и анализа проб, бюретка объемом 50 мл и пипетка объемом 10 мл.

Реактивы: поваренная соль пищевая «Экстра», растворы для иодометрического определения активного хлора.

# 2.2. Порядок выполнения работы

Приготовить раствор поваренной соли заданной концентрации  и 500 мл залить в стакан - электролизер.

Измерить площадь электродов анодного полублока и установить собранный блок электродов в ячейку так, чтобы уровень электролита был на 20 мм выше верха электродов.

Собрать электрическую схему согласно рис. 2.

Рассчитать ток электролиза

(15)

где iа – заданная преподавателем анодная плотность тока, А/дм2

Включить в работу источник тока, вольтметр и секундомер.

Периодически через 30 мин. измерять и записывать в таблицу 1 значения напряжения.

Через 0,5 часа отбираются пробы раствора по 10 мл и анализируются на содержание ГПХН согласно приложения.

Рассчитывается общее содержание ГПХН, накопившееся в растворе за время электролиза τ.

mN =VN·CN				     (16)

где VN – объем электролита ко времени τ (учитывается

уменьшение объема электролита за счет отобранных проб).

VN = VНАЧ – 0,01(N – 1)				     (17)

По количеству ГПХН. образовавшегося за время электролиза τ рассчитывается выход по току

, %				     (18)

где  - теоретическое количество ГПХН ко времени τ

(19)

Это значение выхода по току будет средним за всё время электролиза.

По полученным данным строятся зависимости напряжения, концентрации и выхода по току ГПХН от времени электролиза.

Удельные затраты электроэнергии Wуд с течением времени электролиза меняются прежде всего из-за выхода ГПХН по току.

Средние удельные затраты электроэнергии за все время электролиза τ равны

(20)

Полученные результаты записываются в таблицу и по ним строятся зависимости измеренных и вычисленных величин от времени электролиза, производится обсуждение и объяснение полученных результатов.

Таблица 1

Измеренные и рассчитанные параметры электролиза

| № п/п | Время, ч | Напряжение, В | Концентрация ГПХН, г/л | Кол-во ГПХН, г | Вт, % | Wуд, Вт·ч/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.Анализ процесса получения раствора ГПХН

Используя экспериментальные данные для максимального времени процесса, выполняются следующие расчёты:

1.Теоретический и практический материальный баланс процесса и на основании его данных

-практический и теоретический удельный расход поваренной соли;

-практический и теоретический выход ГПХН;

-абсолютный выход ГПХН.

2.Энергетический баланс для идеализированной и практической систем с вычислением:

-теоретического и практического удельного расхода электроэнергии;

- коэффициента преобразования энергии / энергетического к.п.д. /.

3.Эксергетический баланс для идеализированной и практической систем с вычислением:

-потерь эксергии;

-теоретического и практического эксергетического коэффициента полезного действия.

Все результаты расчёта балансов  материальных и энергетических потоков представляются в виде таблиц и потоковых диаграмм. В заключении раздела дается оценка степени совершенства процесса и рассматриваются пути его совершенствования с точки зрения экономии материальных и энергетических ресурсов.

# 4. Оформление отчета

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

- цель работы;

- порядок выполнения работы и схему установки;

-таблицу экспериментальных результатов;

- обработку результатов эксперимента в виде таблиц и  графических зависимостей;

-вывод по результатам выполнения анализа процесса.

5. Приложение

5.1. Йодометрическое определение «активного» хлора

5.1.1. Суть метода

Метод основан на окислении иодида калия в уксусно- или сернокислой среде свободных хлором, хлорноватистой кислотой или гипохлоритом натрия:

C12 + 2KJ → 2KC1 + J,	(1)

НС1О + 2KJ + СН3СООН → КС1 + СН3СООК + J2 + Н2О	(2)

NaClO + 2KJ + 2СН3СООН → NaCl + 2СН3СООК + J2 + Н2О (3)

Реакции (2) и (3) проходят полностью только в кислой среде. Выделившийся йод титруют раствором тиосульфата натрия.

5.1.2. Применяемые реактивы и растворы

-   кислота уксусная 10 %-ный раствор

- калий йодистый 10 %-ный раствор

- крахмал растворимый 0,5 %-ный раствор

- натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) 0,1 н раствор

- вода дистиллированная

0,1 н раствор тиосульфата натрия готовится растворением 25 г Na2S2О5·5Н2О в 500 мл свежепрокипяченной и охлажденной дистиллированной воды, добавлением 0,2 г углекислого натрия (Na2CO:,) и доведением объема до 1 л.

5.1.3. Ход определения

В коническую колбу на 250 мл вводим пипеткой 10 мл анализируемого раствора, добавляют 10 мл 10 %-ного раствора KJ, перемешивают. Добавляют 5 мл уксусной кислоты и снова перемешивают. Прикрывают колбу стеклянной крышкой и ставят на 10 мин в темное прохладное место. Титруют выделившийся йод раствором тиосульфата натрия до перехода коричневой окраски в слабожелтую. Добавляют 1 мл раствора крахмала и продолжают титровать до обесцвечивания.

Содержание «активного» хлора, в пересчете на гипохлорат натрия, X, г/л:

где V1 - объем 0,1 н раствора тиосульфата натрия, израсходованного на титрование, мл;

V – Объем анализируемого раствора, мл;

0,0035 - количество активного хлора, эквивалентного 1 мл 0,1 н раствора тиосульфата натрия.

Литература

- Прикладная электрохимия. Под ред. Томилова А.П.-М.: Химия, 1984.-520с.

- Лейтес И.Л., Сосна М.Х., Семёнов В.П. Теория и практика химической энерготехнологии.–М.: Химия, 1988.-280с.

Получение дезинфицирующего раствора

Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Теоретические основы энерго- и ресурсосбережения в химической технологии» для студентов специальности 170500 «Машины и аппараты химических производств» - Томск: Изд. ТПУ, 2008 - 9 с.

Составитель	к.х.н., доц. каф. ОХТ 	Ю.Н.Обливанцев

Подписано к печати          .08.

Формат 60х84/16. Бумага офсетная.

Печать RISO. Усл. печ. л.       . Уч.-изд. л.

Тираж		 экз. Заказ	 Цена свободная.

Издательство ТПУ. 634050, Томск, пр. Ленина 30.