Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Национальный исследовательский

Томский политехнический университет

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора ИК

По учебной работе

_____________С.А. Гайворонский

«___»_________________2014г.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ СИСТЕМ

Методические указания к выполнению лабораторной работы № 2

«Построение частотных характеристик линейных звеньев и систем »

по дисциплине

«Математические основы теории систем»

для студентов направления 010400

«Прикладная математика и информатика»

Томск 2014г.

УДК 681.513.2

Математические основы теории систем. Методические указания к выполнению лабораторной работы № 2. «Исследование частотных характеристик линейных звеньев и систем » по дисциплине «Математические основы теории системе» для студентов направления 010400 «Прикладная математика и информатика». – Томск: Изд. НИ ТПУ, 2014. – 15 с.

Составитель – доц. канд. техн. наук  Ю. В. Бабушкин

Резензент – доц. канд. техн. наук  В. Г. Гальченко

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изучению методическим семинаром кафедры прикладной математики «___»_________2014г.

Зав. кафедрой

Доц. к.т.н. _________________Гергет О.М.

Лабораторная работа N 2

Тема: построение частотных характеристик линейных звеньев и систем

1. Цель работы

Целью лабораторной работы является построение теоретических частотных характеристик, а также приобретение практических навыков по получению экспериментальных частотных характеристик линейных систем при подаче на их вход гармонического воздействия.

2. Основные теоретические положения

Пусть дано линейное звено или система (далее система) с одной входной u(t) и одной выходной y(t) переменными (рис. 1), описываемая передаточной функцией вида

,                                (1)

где  - коэффициенты, характеризующие параметры системы.

y(t)

Y(s)

u(t)

U(s)

W(s)

Рис. 1. Структурная схема системы

Частотные характеристики системы получают следующими способами.

2.1. Теоретический способ получения частотных характеристик систем

В операторе где  - мнимая единица, необходимо значение  принять равным нулю. Тогда выражение (1) примет вид

(2)

и называется комплексной передаточной функцией системы (КПФ).

Комплексную функцию можно представить в виде вещественной и мнимой частей

,                                             (3)

где   - называется вещественной частотной характеристикой (ВЧХ);             - называется мнимой частотной характеристикой (МЧХ), а также в показательной форме

,                       (4)

где  - называется амплитудной частотной характеристикой (АЧХ);  - называется фазовой частотной характеристикой (ФЧХ).

Связь между частотными характеристиками системы имеет вид (рис. 2).

W(jω)

ω=ωi

P(ωi)

A(ωi)

Im W(jω)

Q(ωi)

φ(ωi)

Re W(jω)

W-плоскость

Рис. 2. Комплексная W-плоскость

,

,                                                (5)

,

.

Задавая различные значения , i = 1,2,... в диапазоне частот от нуля до бесконечности и рассчитывая , можно построить все частотные характеристики системы.

Изображение КПФ на комплексной плоскости  называется амплитудной фазовой частотной характеристикой (АФЧХ).

При синтезе систем используют логарифмические амплитудно-частотные характеристики (ЛАЧХ)

, дБ.                                                 (6)

Методика построения логарифмических частотных характеристик одноконтурной разомкнутой системы состоит из следующих этапов. Пусть передаточная функция разомкнутой одноконтурной системы представлена в виде

,                                                       (7)

где - передаточная функция i-го элементарного звена:

W1(s)=k – усилительное звено;

W2(s)=ks – идеальное дифференцирующее звено;

W3(s)=k/s – идеальное интегрирующее звено;

W4(s)=k/(T1s+1) – апериодическое звено;

W5(s)=T2s+1 – реальное дифференцирующее звено первого порядка;

W6(s)=k/(T2s2+2εTs+1) – колебательное звено;

W7(s)=T2s2+2εTs+1 – дифференцирующее  звено второго порядка.

В этом случае для построения логарифмической амплитудно-частотной характеристики необходимо выполнить следующие этапы:

1. Определить опорные (сопрягающие) частоты звеньев (. Вычислить десятичные логарифмы от частот сопряжения и нанести их на оси абсцисс.

2. Провести низкочастотную асимптоту L(ω), представляющую собой при  прямую с наклоном  децибел на декаду, если система содержит  интегрирующих звеньев, или с наклоном  децибел на декаду, если система содержит  идеальных дифференцирующих звеньев. В первом случае эта прямая пересекает ось абсцисс на частоте , во втором случае , где k – коэффициент преобразования системы.

Если система статическая, то есть , то до частоты ЛАЧХ будет иметь нулевой наклон к оси абсцисс и отстоять от нее на величину 20lg(k).

3. Продолжается построение ЛАЧХ, изменяя наклон L(ω) после каждой из опорных частот в зависимости от того, какому звену эта частота принадлежит. При этом каждое апериодическое и дифференцирующее звено первого порядка, начиная с опорной частоты изменяет наклон ЛАЧХ на -20 или +20 дБ/дек соответственно, а колебательное и дифференцирующее звено 2-го порядка на -40 и +40 дБ/дек соответственно.

4. Пользуясь кривыми поправок [2,3], можно уточнить ЛАЧХ.

Фазовая частотная характеристика системы определяется как сумма значений фазовых частотных характеристик каждого из элементов системы на фиксированной частоте.

Пример. Для передаточной функции разомкнутой системы

построить логарифмические частотные характеристики.

Решение.	Выражение для АЧХ

и соответственно для ЛАЧХ примет вид

.

Находим частоты сопряжения

. Вычислим десятичные логарифмы

Cтроим координатные оси  и откладываем сопрягающие частоты (рис. 3).	Далее, пользуясь приведенной методикой, строим ЛАЧХ.

Выражение для фазовой частотной характеристики имеет вид

,                                          (8)

где .

Итоговая фазовая частотная характеристика получается графическим суммированием фазовых характеристик отдельных звеньев системы.

При изучении устойчивости систем требуется построение кривой Михайлова.

Для этого необходимо:

- знаменатель передаточной функции (характеристическое уравнение) представить в виде

;                                              (9)

- задавая различные значения, i=1,2,... от нуля до бесконечности, получить ;

- построить ) в A-плоскости.

L(

0

1

-1

-2

2

-3

20

40

-20

-40

60

декада

Рис. 3. Построение логарифмических частотных характеристик

2.2. Экспериментальный способ получения частотных характеристик систем

В ряде случаев получить передаточную функцию в классической форме не удается, поэтому для построения частотных характеристик используется экспериментальный метод. Схема экспериментальной установки для получения частотных характеристик представлена на рис. 4.

Генератор

синусоидальных

колебаний

Система

Измеритель

амплитуды

Измеритель

разности

фаз

u(t)=Amsin(ωit)

y(t)=Bmsin(ωit+φ(ωi))

Рис. 4. Схема экспериментальной установки для получения частотных характеристик систем

С генератора синусоидальных колебаний на вход системы подается сигнал переменной частоты , i = 1,2,... и определенной амплитуды .

После установления переходных процессов в системе производится измерение амплитуды выходного сигнала , периода T и разности фаз  (рис. 5).

Амплитудно-частотная характеристика рассчитывается как отношение амплитуд выходного и входного сигналов при различных значениях частоты .

,                                             (10)

где  	- измеряются по графику выходного сигнала.

Фазовая частотная характеристика определяется с помощью соотношений

,                                  (11)

где  - определяется по графику выходного сигнала с учетом знака.

δt

u(t)=Amsin(ωit)

y(t)=Bmsin(ωit+φ(ωi))

Рис. 5. К определению сдвига фазы сигналов

Амплитудно-частотная характеристика рассчитывается как отношение амплитуд выходного и входного сигналов при различных значениях частоты ωi

,                                          (10)

где  	- измеряются по графику выходного сигнала.

Фазовая частотная характеристика определяется с помощью соотношений

,                                  (11)

где  - определяется по графику выходного сигнала с учетом знака.

Использование формул связи (3), соотношений (11) и рис. 5 позволяет получить все частотные характеристики системы.

3. Варианты заданий

Вид передаточной функции звена (системы)

,

где .

Варианты заданий исходных данных приведены в таблице 1.

Таблица 1. Исходные данные

| П№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
|  | 0.6 | П | 0.7 | 0.8 | 0.9 | П | 0.8 | 0.7 | П | 0.8 | П | 0.9 |
|  | П | 0.3 | П | 0.2 | П | 0.4 | 0.5 | П | 0.25 | 0.12 | 0.1 | П |
|  | 0.02 | 0.01 | 0.02 | П | 0.03 | 0.03 | П | 0.01 | 0.02 | П | 0.01 | 0.03 |

4. Порядок выполнения работы

4.1. Для заданного варианта найти выражения для определения всех теоретических частотных характеристик системы и кривой Михайлова.

4.2. Составить расчетные таблицы и построить графики:

- частотных характеристик .

- АФЧХ системы в W-плоскости.

- Кривую Михайлова в A-плоскости.

4.3. Запустить программу MATLAB приложение SIMULINK.

4.4. Используя библиотеки программ SIMULINK, с помощью графических средств набрать схему экспериментальных исследований.

4.5. Задать параметры передаточной функции системы согласно заданному варианту.

4.6. Изменяя частоту входного сигнала от нуля до бесконечности, по выходному сигналу определить амплитуду и сдвиг по фазе выходного сигнала в установившемся режиме. Результаты отобразить в таблице 2 и на теоретических частотных характеристиках системы. Амплитуду входного сигнала можно принять равной 1.

Таблица 2. Результаты экспериментального исследования

|  | Am | Bm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - |  |  | - | - | - |  |

5. Контрольные вопросы

5.1. Для каких целей определяются частотные характеристики звеньев и систем?

5.2. Дайте физический смысл амплитудной и фазовой частотных характеристик.

5.3. Обоснуйте необходимость получения логарифмических частотных характеристик.

6. Требования к отчету

В отчете должны быть представлены: цель работы, структурная схема системы, исходные данные, результаты аналитического и экспериментального изучения системы, ответы на контрольные вопросы, выводы.

Литература

1. Пантелеев А.В, Бортаковский А.С. Теория управления в примерах и задачах. - М.: ВШ, 2003. - 583 с.

2. Современные системы управления /Р. Дорф, Р. Бишоп. Пер. с англ. Б.И.Копылова. - М.: Лаборатория базовых знаний, 2004. - 832 с.

3. Малышенко А.М. Математические основы теории систем. – Томск: Изд-во ТПУ, 2004. - 334 с.