АЛГОРИТМ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ «ЭРА»

ЭТАП -1    Работа с параметрами объекта

Объектом может быть как самостоятельное предприятие, так и входящие в него отдельные площадки по которым необходимо провести независимые расчеты. Под объектом можно рассматривать и некоторую совокупность предприятий, например, все предприятия города.

Прежде чем начать работу с объектом, необходимо указать параметры населенного пункта, в котором расположен  объект. Для этого зайдите в меню «Нормативы»|«Города и фоновые концентрации».

- Если нужного населенного пункта нет в списке городов, добавьте его, нажав «F7». Введите код города (произвольный) и его наименование. Нажмите «Enter».

По умолчанию все таблицы в ПК ЭРА открываются в режиме просмотра. Для того, чтобы что-то исправить в таблице, необходимо нажать «F4», и уж потом корректировать нужные значения.

- Далее нажимаем «F2» и вводим параметры данного объекта (города).

- Во вкладке «Характеристики» задаются основные метеорологические характеристики города:

Коэффициент А - одно из пяти чисел (140, 160, 180, 200, 250), зависящее от температурной стратификации атмосферы.

Коэффициент рельефа для большинства источников выбросов города.

Температура воздуха летняя и зимняя задаётся в градусах.

Максимальная скорость ветра (U*), м/сек, вероятность превышения которой в данном городе менее 5%.

Среднегодовая скорость ветра в данной версии ПК ЭРА не используется.

Коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния атмосферного воздуха. Заполняется, если Вы будете производить расчеты платы за выбросы.

Площадь города, км2. Заполняется только когда предполагается расчет приземных концентраций с учетом фоновых концентраций, полученных с конкретных постов наблюдений. В этом случае учет фоновой концентрации вдалеке от постов наблюдения будет вестись более сложным образом (с затуханием "фона"). В подавляющем большинстве случаев этот параметр можно не заполнять.

Абсцисса (X) и Ордината (Y) - смещение городской системы координат по отношению к основной (ось OY которой направлена на север).

Угол поворота, у.г. Угол между осью ОХ городской системы координат и направлением на север (отсчитывается от ОХ против часовой стрелки). Значение по умолчанию 90. Считается, что городская система координат должна быть правосторонней.

- На вкладке «Климатические параметры» заполните распределение ветров по направлениям. Роза ветров может быть учтена при построении нормативной и расчетной санитарно-защитной зоны, а также может быть выведена в графическом представлении на карте-схеме при печати изолиний. Кроме того, ее значение выводится в таблицу метеорологических параметров тома ПДВ.

- Вкладка «Фоновые концентрации» заполняется только когда предполагается расчет приземных концентраций с учетом дифференцированных по скорости и направлениям ветра фоновых концентраций. Коды измерительных пунктов – произвольные числа, наименования вообще можно не заполнять. Если у Вас один пост, то не важны и его координаты, если только не задана площадь города.

Вернитесь в главное меню с помощью клавиши «Esc».

ЭТАП -2   Работа по составлению инвентаризации источников загрязнения

Войдите в меню «Объекты». Перед Вами появляется таблица Загрязняющих атмосферу объектов. Находясь в таблице объектов, щелкните мышкой по пункту «Меню объекта». В зависимости от типа объекта Вам высветится список возможных работ для него. Выберите из списка работ пункт Инвентаризация выбросов.

1. В таблице Инвентаризации переключитесь на вкладку Раздел 1 (просто щелкните по ней). В верхней части экрана щелкните по кнопке «Корр.». Появится пустой список производств. По «F7» одно за другим введите список производств (нумерация произвольная) в появляющемся окне Новое производство. Радиус санитарно-защитной зоны, если Вы его ввели на объекте, можно не задавать.

Выделите цех текущего источника. Нажмите «Выход».

2. Щелкните мышкой в любое место таблицы Источники выделения. Нажмите «F7» и введите информацию об источнике. Поставьте Номер источника загрязнения и Номер источника выделения. Если источник неорганизованный, то пометьте это «галочкой» в окошке Признак неорганизованного. Введите Наименование источника выделения, например, котёл. Пометьте Количество источников выделения, причём, однотипные источники отмечаются суммарной цифрой (например, если 3 котла, то ставим цифру 3). В Наименовании продукции для котла указывается тепло-, либо энергоснабжение (в зависимости от типа котла), для гаража – хранение угля, либо нефти, и т.п. Соответственно указывается Время работы в сутки и год за вычетом нерабочих (например, праздничных) дней и тех часов, когда объект не работает (например, ночью). Аналогично заполните данные для всех источников выделения.

3. Войдите в Раздел 2. Он уже будет содержать все источники загрязнения, введенные Вами в Разделе 1. Источники будут содержать информацию по выбрасываемых ими веществах, причем выбросы от источников выделения, относящиеся к одному и тому же источнику загрязнения сложатся автоматически. Заполните оставшиеся незаполненными характеристики источников.

4. Если на предприятии есть очистное оборудование, войдите в Раздел 3. По «F7» укажите номер источника выделения, на которое оно действует. В нижней части экрана появится список веществ, которые образуются на данном источнике. Щелкните мышкой по нужному веществу и в графе КПД фактич. укажите процент снижения выбросов. Помните, что на значение выбросов в атмосферу влияет именно значение из этой графы. Кнопка-переключатель с очисткой / без очистки должен быть установлен при этом в то же положение, что и при вводе в Раздел 1.

Войдите в Раздел 4. Выбросы по веществам из Разделов 1 - 3 автоматически суммируются.

Не забывайте входить в Раздел 2 и Раздел 4 всякий раз, когда произошли изменения в Разделе 1 или Разделе 3. Если это Вами не было сделано, при выходе из Инвентаризации программа напомнит об этом.

Выйдите из инвентаризации «Esc».

ЭТАП -3   Работа с графическим модулем Эра-Лорд.

Последовательность ввода данных в программе Эра (демо. версии):

- «Нормативы» => «города и фоновые концентрации» => первая строка: код города, название => F2 => проверяем вкладку «наименование» => задаём (если есть свои, если нет – имеющиеся уже в ЭРЕ) «характеристики» => в «климатических параметрах» задаём розу ветров =>  «фоновые концентрации» не задаём => Esc => Esc.

- «Объекты» => пишем наименование предприятия, свои данные, даты => «меню объекта» инвентаризация выбросов.

- Очищаем раздел 1: выделяем строки галочкой и всё удаляем =>  F7 => появляется «новый источник выделения загрязняющих веществ» => ставим номер производства, название => # 001 котельная => номер источника загрязнения (для котла = 1, для гаража = 2 и ставим галочку «признак неорганизованного») => номер источника выделения = 1, 2 => наименование источника выделения (котельная, гараж) => количество источников выделения = 1 => наименование продукции (для котла – энерго- или теплоснабжения; для гаража - автоперевозки) => время работы в сутки: 24 часа – котёл, 8 часов – гараж => время работы в год: 8016 часов – котёл, 2280 часов – гараж => Ок.

- Выделяем первую строку в «источниках выделения загрязняющих веществ» и заполняем загрязняющие вещества по источнику с кодами и рассчитанными ранее выбросами (F7 и заполняем).

- Переходим в  раздел 2 => записываем наименование источников => тип (у трубы – точечный (Т), у гаража – площадный (П1)) => высота => диаметр (только у трубы) => длины нет => скорость (у трубы = 10, у гаража = 0) => температура (отходящих газов) – у трубы=150, у гаража=18 => координаты (в основной системе координат: для гаража: Х1,У1 – это координаты центра;  Х2,,У2 – длина и ширина гаража, а у трубы только – Х1 и У1). Пересчет => V1

- Просматриваем раздел 3. В разделе 4 мы видим суммарные выбросы от двух источников. Смотрим раздел 5 => Esc.

- «Меню объекта» => 3. Расчёт загрязнения => 1. Создание запроса на расчёт. Если стоят номера в группе нумерации, то удаляем эти строки (например, ангидрид может суммироваться с диоксидом азота и, следовательно, выбросы увеличатся, чего нам не надо) => удаляем ненужные, или все строки => F7 => если групп суммации нет, то Esc.

- «Меню объекта» => А. Выпуск документации => 1. Рабочая печать => 3. Необходимость расчёта концентраций => Выход => Выбор => Выбор => Выбор => из таблички смотрим, какие вещества выходят на расчёт. Закрываем.

- «Меню объекта» => Расчетные зоны и подготовка карты => Расчетные зоны и подготовка карты => удаляем все ненужные объекты => проект => подложка => удалить, если была карта => проект => подложка => новый => находим свою карту => задаём координаты Xmax, Xmin, Ymax, Ymin, оставляя за точной цифрой 00 => Ok.

- Рисуем жилую зону: редактор => класс объекта => жилая зона, группа 01 => Ok. Выбираем значок карандашика «построение» и рисуем => правой клавишей на незамкнутую жилую зону => замкнуть =>правой клавишей по жилой зоне => сохранить.

- Редактор => класс объекта => расчетные точки => Ok => 1 => Ok.      Расставляем три точки. Сохраняем каждую.

- Нажимаем клавишу   РП   (расчетный прямоугольник) => рисуем, захватывая объект загрязнения и жилую зону => расчётный шаг ставим минимальным = 100.

- «Меню объекта» => 3. Расчет загрязнения => 2. Расчет загрязнения => нажимаем ту цифру, которую просит программа.

- Полный запрос и выбор «активных» заданий => выделяем вещество, которое было направлено на расчёт => нажимаем значок  >  => выделяем его в списке активных заданий => сохранить => да => расчет загрязнения для текущего задания.

- Выбор «расчетных» заданий => отметить все => выход => расчет загрязнения для текущего задания.

- Расчет параметров для «расчётных» заданий => выход.

- Корректировка управляющих параметров только для РАСЧЁТНЫХ заданий => прямоугольник => выбираем свой => сохранить => выход => расчет загрязнения для текущего задания.

- Корректировка управляющих параметров только для РАСЧЁТНЫХ заданий => жилая зона => сохранить  => выход => расчет загрязнения для текущего задания.

- Корректировка управляющих параметров только для РАСЧЁТНЫХ заданий => фиксированные точки => сохранить  => выход => расчет загрязнения для текущего задания.

- Корректировка управляющих параметров только для РАСЧЁТНЫХ заданий => прямоугольник => выбираем свой => сохранить => выход => расчет загрязнения для текущего задания.

- Построение изолиний и печать карт рассеивания => Ok => построение изолиний.

- Выходим из расчетного блока => «Меню объекта» => А. Выпуск документации => сохраняем таблицы с 3 по 7.