ТЕМА: Взаимосвязь категорий запасов и ресурсов с этапами и

стадиями геологоразведочных работ и разработки залежей

В Классификации 2016г. каждая категория взаимосвязана с соответствующими этапами и стадиями геологоразведочных работ и разработки месторождений (залежей) (табл. 1).

Региональный этап характеризуется оценкой прогнозируемых и перспективных ресурсов нефти, газа и конденсата категорий Д1 и Д2.

На стадии прогноза нефтегазоносности, объектами изучения которой являются осадочные бассейны, прогнозируемые ресурсы оцениваются по категории Д2 и частично по категории Д1.

На стадии оценки зон нефтегазонакопления объектами изучения являются нефтегазоперспективные зоны и зоны нефтегазонакопления, по которым оцениваются перспективные ресурсы по категории Д1 и частично по категории Д2.

На поисково-оценочном этапе повышается детализация выявленных объектов изучения.

На стадии выявления объектов поискового бурения, объектами изучения которой являются районы с установленной или возможной нефтегазоносностью, оцениваются локализованные ресурсы ДЛ.

На стадии подготовки объектов к поисковому бурению в выявленных ловушках оцениваются перспективные ресурсы категории Д0 .

Все вышеназванные категории охватывают ресурсы предполагаемых залежей, не вскрытых бурением.

Стадия поиска и оценки месторождений (залежей), объектами изучения которой являются подготовленные ловушки и открытые месторождения (залежи), устанавливает промышленную значимость открытых месторождений. На данной стадии поисково-оценочного этапа производится подсчет запасов по категории С2 – предварительно оцененные и частично по категории C1 – частично разведанные.

На разведочном этапе проводится разведка и пробная эксплуатация промышленных месторождений (залежей) с целью уточнения геологического строения и запасов залежей. Разведочный этап завершается получением информации, достаточной для составления технологической схемы разработки (проекта опытно-промышленной эксплуатации) месторождения (залежи) нефти или проекта опытно-промышленной эксплуатации месторождения (залежи) газа и переводом запасов категории С2 в категорию C1.

Таким образом, геологоразведочные работы завершаются подсчетом запасов по категории С1 и частично по категории C2 и подготовкой месторождения (залежи) к вводу в промышленную разработку.

Решение о вводе месторождения (залежи) в промышленную разработку может быть принято, если доля извлекаемых запасов категории C1 составляет не менее 80 %, а запасов категории С2 – не более 20 % от суммы извлекаемых запасов категорий С1 + С2.

Запасы категорий В1 и В2 подсчитываются по разрабатываемой залежи (или ее части), разбуренной в соответствии с технологической схемой разработки (проекта опытно-промышленной эксплуатации) месторождения (залежи) нефти или проектом опытно-промышленной эксплуатации месторождения (залежи) газа (периоды I – II стадий разработки).

Запасы категории А подсчитываются по залежи (ее части), разбуренной в соответствии с утвержденным проектом разработки месторождения нефти или газа (период III стадии разработки).

Таким образом, степень изученности и обоснованности исследуемых объектов повышается на каждой более высокой стадии геологоразведочных работ и разработки залежей.

Таблица 1

Оценочные и подсчетные объекты ресурсов и запасов нефти и газа

| Этап | Стадия | Объекты изучения | Итоговая оценка ресурсов и запасов |
| --- | --- | --- | --- |
| Регио-нальный | прогноза нефтегазоносности | Осадочные бассейны и их части | Прогнозируемые ресурсы Д2 (прогнозные) и частично Д1 |
|  | оценки зон нефте-газонакопления | Нефтегазоперспек-тивные зоны и зоны нефтегазонакопления | Перспективные ресурсы Д1 и частично Д2 |
| Поисково-оценочный | выявления объектов поискового бурения | Районы с установлен-ной или возможной нефтегазоносностью | Локализованные ресурсы ДЛ |
|  | подготовки объектов к поисковому бурению | Выявленные ловушки | Подготовленные ресурсы Д0 |
|  | поиска и оценки месторождения (залежей) | Подготовленные ловушки, открытые месторождения (залежи) | Предварительно оцененные запасы С2 и частично разведанные запасы С1 |
| Разве-дочный | разведки и пробной эксплуатации | Промышленные месторождения (залежи) | Разведанные запасы C1 и частично предварительно оцененные запасы С2 |