ТЕМА: Категории запасов и ресурсов, их назначение

Понятие о запасах и ресурсах

Факт выявления залежей (установление продуктивности горизонтов и пластов) является границей, разделяющей запасы и ресурсы.

«Масса нефти и конденсата и объем газа на дату подсчета в выявленных, разведанных и разрабатываемых залежах, приведенные к стандартным условиям, называются запасами» (И.С. Гутман).

При подсчете запасов используется объем информации, полученный при поисково-оценочных и разведочных работах и разработке, и различные методы подсчета. Подсчет запасов зависит от степени изученности месторождений (залежей) на разных стадиях ГРР или с учетом данных эксплуатационного разбуривания и разработки. Чем выше степень изученности, чем больше фактических данных и выше их качество, тем достовернее подсчитанные запасы. Разделение запасов на различные категории зависит не только от объема и качества информации, получаемой по выявленным залежам в процессе поисков, разведки и разработки, но и от конкретных стадий изученности залежей.

«Масса нефти и конденсата и объем газа на дату оценки в выявленных, разведанных и разрабатываемых залежах, приведенные к стандартным условиям, называются ресурсами» (И.С. Гутман).

Ресурсы по степени обоснованности разделены на категории, образующие с категориями запасов единый ряд А - Д.

Категории запасов и ресурсов

Общие положения «Классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов» (далее – Классификация) представлены в приложении к приказу МПР России от 01.11.2013г. №477.

В соответствии с Классификацией можно выделить определенные условия отнесения запасов и ресурсов к той или иной категории:

- разная степень разбуренности залежи (или ее части);

- характеристики объектов подсчета запасов и оценки ресурсов, связанные со стадийностью ГРР;

- основные параметры и характеристики залежи нефти и газа, зависящие от различных категорий запасов и ресурсов;

- состав и свойства флюидоупоров;

- состав и свойства флюидов и содержащихся в них полезных компонентов;

- основные показатели разработки залежей;

- гидрогеологические и геокриологические условия.

В соответствии с Классификацией отнесение запасов и ресурсов к конкретной категории строго регламентировано.

Запасы нефти и газа и содержащихся в них компонентов, имеющих промышленное значение, подразделяются по степени промышленного освоения и по степени геологической изученности на категории:

- A (разрабатываемые, разбуренные),

- B1 (разрабатываемые, неразбуренные, разведанные),

- B2 (разрабатываемые, неразбуренные, оцененные),

- C1 (разведанные) и C2 (оцененные).

Категория А – запасы залежи (ее части), изученной с детальностью, обеспечивающей полное определение типа, формы и размеров залежи, эффективной нефте- и газонасыщенной толщины, типа коллектора, характера изменения коллекторских свойств, нефте - и газонасыщенности продуктивных пластов, состава и свойств нефти, газа и конденсата, а также основных особенностей залежи, от которых зависят условия ее разработки (режим работы, продуктивность скважин, пластовые давления, дебиты нефти, газа и конденсата, гидропроводность и пьезопроводность и другие).

Запасы категории А подсчитываются по залежи (ее части), разбуренной в соответствии с утвержденным проектом разработки месторождения нефти или газа.

Запасы категории B1 (разрабатываемые отдельными скважинами, неразбуренные эксплуатационной сеткой скважин, разведанные, подготовленные к промышленной разработке) – запасы залежи (ее части), разработка которой планируется. В соответствии с требованиями Классификации запасы этой категории выделяются и подсчитываются в залежах, изученных сейсморазведкой, прошедшими предварительную апробацию в установленном порядке, и разбуренных поисковыми, оценочными, разведочными, или углубленными эксплуатационными скважинами, давшими в колонне промышленные притоки нефти или газа. Отдельные скважины могут быть не опробованы, но продуктивность их предполагается по данным геофизических и геолого-технологических исследований, а также керна. Тип, форма и размеры залежи, эффективные нефте- и газонасыщенная толщина, тип коллектора, характер изменения коллекторских свойств, нефте- и газонасыщенность продуктивных пластов, состав и свойства флюида в пластовых и стандартных условиях и другие параметры, а также основные особенности залежи, определяющие условия ее разработки, изучены в степени, достаточной для составления проекта разработки залежи.

Запасы категории B1 подсчитываются по залежи (ее части), разбуренной в соответствии с утвержденным проектным документом (тех. схемой разработки или дополнением к ней, тех. проектом разработки или дополнением к нему).

К запасам категории B2 относят:

а) неразбуренные участки разрабатываемых залежей между внешним контуром нефтегазоносности и границами участков запасов категории B1;

б) неразрабатываемую залежь разрабатываемого месторождения, изученную по материалам промыслово-геофизических исследований в транзитных неопробованных эксплуатационных скважинах - до границ залежи.

Запасы залежей разведываемых месторождений, не введенных в промышленную разработку, на которых может осуществляться пробная эксплуатация отдельных скважин или участка залежи, по степени геологической изученности подразделяются на две категории: С1 (разведанные), С2 (оцененные).

Категория C1 (разведанные) – запасы залежи, нефтегазоносность которой установлена на основании полученных в скважинах промышленных притоков нефти или газа (отдельные скважины могут быть не опробованы, но продуктивность их предполагается по данным геофизических и геолого-технологических исследований, а также керна).

Тип, форма и размеры залежи, условия залегания вмещающих нефть и газ пластов-коллекторов установлены по результатам бурения разведочных и эксплуатационных скважин и проверенными для данного района методами геологических и геофизических исследований. Литологический состав, тип коллектора, коллекторские свойства, нефте- и газонасыщенность, коэффициент вытеснения нефти, эффективная нефте- и газонасыщенная толщина продуктивных пластов изучены по керну и материалам ГИС. Состав и свойства нефти, газа и конденсата в пластовых и стандартных условиях изучены по данным опробования скважин. По газонефтяным залежам установлена промышленная ценность нефтяной оторочки. Продуктивность скважин, гидропроводность и пьезопроводность пласта, пластовые давления, температура, дебиты нефти, газа и конденсата изучены по результатам испытания и исследования скважин. Гидрогеологические и геокриологические условия установлены по результатам бурения скважин и по аналогии с соседними разведанными месторождениями.

Геологическое строение залежи, ФЕС пород-коллекторов, состав и свойства флюидов, гидродинамические характеристики, дебиты скважин изучены по результатам геолого-промысловых исследований скважин в процессе реализации проектов геологоразведочных работ разведки, пробной эксплуатации отдельных скважин или проекта пробной эксплуатации.

Запасы категории C1 подсчитываются по результатам ГРР и эксплуатационного бурения и должны быть изучены в степени, обеспечивающей получение исходных данных для составления технологической схемы разработки или проекта опытно-промышленной разработки месторождения.

Категория C2 – оцененные запасы залежи (ее части), наличие которых обосновано данными геологических и геофизических исследований:

- в неразведанных частях залежи, примыкающих к участкам с запасами более высоких категорий;

- неопробованных залежах разведанных месторождений.

Форма и размеры залежи, условия залегания, толщина и коллекторские свойства пластов, состав и свойства нефти, газа и конденсата определены в общих чертах по результатам геологических и геофизических исследований с учетом данных по более изученной части залежи или по аналогии с разведанными месторождениями.

Запасы категории C2 используются для определения:

- перспектив месторождения и планирования ГРР;

- геолого-промысловых исследований при переводе скважин на вышезалегающие пласты.

Запасы категории C2 частично используются для составления проектных документов для разработки залежей.

----------------------------------------

Ресурсы нефти, газа и конденсата по степени геологической изученности подразделяются на категории:

D0 (подготовленные);

Dл (локализованные);

D1 (перспективные);

D2 (прогнозируемые).

Категория D0 –ресурсы нефти и газа, подготовленные для глубокого бурения ловушек, находящихся в пределах нефтегазоносного района и оконтуренных проверенными для данного района методами геологических и геофизических исследований, а также не вскрытых бурением пластов разведанных месторождений, если продуктивность их установлена на других месторождениях района.

Форма, размер и условия залегания предполагаемой залежи определены в общих чертах по результатам геологических и геофизических исследований, а толщина и коллекторские свойства пластов, состав и свойства нефти или газа принимаются по аналогии с разведанными месторождениями.

Подготовленные ресурсы категории D0 отражают возможность открытия залежей нефти и газа в подготовленной к поисковому бурению ловушке и используются для проектирования поисковых работ.

Категория DЛ – локализованные ресурсы ловушек, выявленных по результатам поисковых геологических и геофизических исследований, находящиеся в пределах районов с установленной или возможной нефтегазоносностью.

Количественная оценка локализованных ресурсов реализуется с учетом плотности перспективных ресурсов категории D1 и установленной площади выявленного объекта.

Перспективные локализованные ресурсы нефти и газа категории DЛ используются при планировании ГРР по подготовке ловушек к поисковому бурению и подготовке ресурсов категории D0.

Категория D1 (перспективные) - ресурсы нефти, газа и конденсата литолого-стратиграфических горизонтов и комплексов с доказанной промышленной нефтегазоносностью в пределах крупных региональных структур первого порядка.

Количественная оценка перспективных ресурсов категории D1 производится по результатам региональных геологических, геофизических и геохимических исследований и по аналогии с разведанными месторождениями в пределах оцениваемого региона.

Категория D2 – прогнозируемые ресурсы нефти и газа литолого-cтрaтиграфических комплексов, оцениваемые в пределах крупных региональных структур первого порядка, промышленная нефтегазоносность которых еще не доказана. Перспективы нефтегазоносности этих комплексов прогнозируются на основе данных геологических, геофизических и геохимических исследований, а также по аналогии с другими, изученными НГР той же НГО, где установлены месторождения нефти и газа.

Прогнозируемые ресурсы нефти и газа категории D2 отражают потенциальную возможность открытия месторождений в регионе, промышленная нефтегазоносность которого не доказана, и используются для проектирования региональных ГРР на нефть и газ.

Количественная оценка прогнозных ресурсов категории D2 производится по предположительным параметрам на основе общих геологических представлений и по аналогии с другими, более изученными регионами, где имеются разведанные месторождения нефти и газа.

Оценка геологических ресурсов нефти и газа подготовленных (D0) и локализованных (Dл) на площадях, изученных сейсморазведочными работами, проводится объемным методом.

Оценка перспективных (D1) и прогнозируемых (D2) ресурсов производится с использованием методов, изложенных в специальных методических рекомендациях, утвержденных в установленном порядке.

Ресурсы оцениваются и учитываются раздельно по нефти и газу в пределах нефтегазоносных провинций, НГО, НГР, зон, площадей и отдельных ловушек по результатам геологоразведочных работ.

Оценка извлекаемых ресурсов и коэффициентов извлечения (КИН, КИК и КИГ) подготовленных (D0) и локализованных (Dл), перспективных (D1) и прогнозируемых (D2) ресурсов производится с использованием метода аналогии и экспертной оценки.

Группы запасов нефти и газа

При оценке запасов нефти, газа, конденсата и содержащихся в них имеющих промышленное значение компонентов подсчитываются и учитываются:

- геологические запасы – количество нефти, газа, конденсата, находящееся в недрах;                                                                                    - количество нефти, газа, конденсата и содержащихся в них компонентов, которое находится в недрах в изученных бурением залежах, наличие которых в недрах доказано пробной или промышленной эксплуатацией или испытанием скважин или обосновывается геолого-геофизическими исследованиями;

- извлекаемые запасы – часть геологических запасов, извлечение которых из недр на дату подсчета запасов экономически эффективно в условиях конкурентного рынка при рациональном использовании современных технических средств и технологии добычи с учетом соблюдения требований по охране недр и окружающей среды.

- геологические ресурсы - количество нефти, газа и конденсата, содержащееся в не вскрытых бурением ловушках, нефтегазоносных или перспективных нефтегазоносных пластах, горизонтах или комплексах, наличие которых в недрах предполагается на основе геологических представлений, теоретических предпосылок, результатов геологических, геофизических и геохимических исследований;

- извлекаемые ресурсы - часть геологических ресурсов, которую прогнозируется извлечь из недр с использованием доступных технологий с учетом соблюдения требований по охране недр и окружающей среды.

Запасы месторождений нефти и газа, расположенные в пределах охранных крупных водоемов и водотоков, населенных пунктов, сооружений, сельскохозяйственных объектов, заповедников, памятников природы, истории и культуры, оцениваются на основании технико-экономических расчетов, в которых учитываются затраты на перенос объектов или затраты, связанные с применением специальных способов разработки месторождений.