ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1-11

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ

(ВЯЗКОСТИ) ВОДЫ МЕТОДОМ ПУАЗЕЙЛЯ

Цель работы: изучение внутреннего трения жидкости и определение коэффициента внутреннего трения (вязкости) воды методом Пуазейля.

C

D

А

h1

h2

F

G

E

h

Рис. 1

Приборы и принадлежности: сосуд А с жидкостью, соединенный с капиллярной трубкой СD, сосуд Е для сбора  вытекающей жидкости, измерительная линейка, микроскоп с прозрачной градуировочной линейкой и срез капилляра для определения его радиуса.

# КРАТКОЕ ТЕОРЕТИЧЕКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Явлением внутреннего трения (вязкости) называется появление сил трения между слоями газа или жидкости, движущимися относительно друг друга параллельно с разными по величине скоростями.

При слоистом (ламинарном) течении вязкой жидкости в трубе скорость движения жидкости возрастает от нулевого значения у стенки трубы до максимального значения на оси (рис. 2). Между слоями, движущимися с разными скоростями, действуют силы внутреннего трения: слой, движущийся быстрее, увлекает за собой слой, движущийся медленнее, тот, в свою очередь, тормозит первый. Сила внутреннего трения направлена по касательной к слоям против движения потока и препятствует перемещению одной части потока относительно другой.

r

r

Рис. 2. Распределение скоростей по сечению при ламинарном течении вязкой жидкости в  круглой трубке

Опыт показывает, что сила внутреннего трения, отнесенная к единице  площади поверхности слоя, пропорциональна модулю градиента скорости (dv / dr) в направлении, перпендикулярном рассматриваемому слою

(1)

где  – коэффициент внутреннего трения (динамический коэффициент вязкости); dv / dr – градиент скорости характеризует изменение течения на единицу длины вдоль радиуса потока.

Внутреннее трение газов в основном определяется тепловым движением  молекул и увеличивается с ростом температуры. В газах расстояние между молекулами существенно больше радиуса действия молекулярных сил, поэтому внутреннее трение газов – следствие  теплового  движения молекул, в результате которого  происходит  постоянный  обмен  молекулами между  движущимися  друг относительно друга слоями газа. Это приводит к переносу  импульса от слоя к слою, в результате чего медленные слои ускоряются, а более быстрые замедляются. Для разряженных газов понятие вязкости теряет смысл.

В жидкостях, где расстояние между молекулами меньше, чем в газах, внутреннее трение обусловлено, в первую очередь,  молекулярным взаимодействием и увеличивается с понижением температуры.

Коэффициент внутреннего трения численно равен силе внутреннего трения, действующей на единицу площади соприкасающихся слоев при градиенте скорости, равном единице

.        		                                     (2)

## МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Метод измерения коэффициента внутреннего трения, предложенный в данной работе, основан на использовании закона Пуазейля (течения жидкости в трубе), выражающего формулой

,        		                                   (3)

где V – объем жидкости, протекающий по капилляру за время t; r – радиус капилляра; ℓ− длина капилляра; r – коэффициент внутреннего трения; Р – разность давлений на концах трубки, обусловливающая течение жидкости.

Из формулы Пуазейля коэффициент внутреннего трения выразится соотношением

,            	                               (4)

в котором все части доступны непосредственному измерению.

Падение давления на концах капилляра (Р) будет равно гидростатическому давлению жидкости и определится по формуле

Р = gH,    		                                       (5)

,         	                              (6)

где  – плотность жидкости; Н – средняя высота уровня жидкости в сосуде от поверхности слоя до и после истечения жидкости; h – высота конца капилляра, из которого вытекает жидкость относительно поверхности стола (рис. 1).

# ЗАДАНИЕ

- Проведите измерения всех величин, необходимых для расчета коэффициента внутреннего трения воды.

# РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

- Измерьте линейкой h1 (рис. 1).

- Быстро опустите капилляр СD с держателя F на G и в этот момент включите секундомер.

- Измерьте h (рис. 1).

- Когда объем жидкости в мерном стакане станет равным 50 мл, выключите секундомер и поднимите капилляр на держатель F. Время истечения жидкости запишите в табл. 3.

- Измерьте h2.

- Воду из мерного стакана слейте в сосуд А и повторите опыт еще 2 раза.

(Примечание: при отсутствии мерного стакана объем жидкости определите по формуле  , где  = 1000 кг/м3. Массу воды из стакана (m) определите взвешиванием). Результаты измерений запишите в табл. 3.

- Выполните серию измерений радиуса капилляра с помощью микроскопа.

- Рассчитайте по формуле (4) с использованием формул (5) и (6) коэффициент внутреннего трения  воды.

- Оцените погрешность, с которой определяется коэффициент внутреннего трения в данном эксперименте.

ПРИЛОЖЕНИЕ: измерение радиуса капилляра с помощью микроскопа с окулярной шкалой.

Прежде чем производить измерения радиуса капилляра, определите цену деления окулярной шкалы микроскопа в миллиметрах. Для этого на предметный столик микроскопа поместите эталон – прозрачную пластинку, на которой нанесены штрихи на расстоянии 1 мм друг от друга. Получив резкое изображение, поверните окулярную шкалу так, чтобы штрихи были параллельны делениям окулярной шкалы. Определите число делений N, приходящихся  на ℓ = 1 мм, записывая значения N1 и N2, отмечайте по левым или по правым сторонам ближайших штрихов эталона (см. рис. 3). По среднему арифметическому из 3 измерений (а, б, с) рассчитайте цену деления окулярной шкалы в миллиметрах

мм.

Окулярная

шкала

N

N

N

N1

N2

1 мм

Штрихи эталона

С

a

б

Рис. 3

d3

N2

N

N1

d

d2

d3

Рис. 4

Затем на предметный столик поместите пробку со срезом капилляра и добейтесь резкого изображения. Измерьте диаметр капилляра N в делениях шкалы, взяв отсчет по шкале слева  и справа  (рис. 4). Для уменьшения погрешности измерения диаметра выполните 3 измерения диаметра, поворачивая капилляр (или окулярную шкалу) на 120. Заполните табл. 2. Рассчитайте диаметр капилляра в миллиметрах и радиус капилляра r в метрах.

d = C –мм.

Таблица 1

| № п/п | Деления шкалы |  | N2 – N1 | N2 – N1ср | , мм | С, мм/дел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | слева N1 | справа N2 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

| № п/п | Деления шкалы |  | N2-N1 |  N2-N1ср | d = CN2-N1ср, мм | r, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | слева N1 | справа N2 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица 3

| № п/п | h1, м | h2, м | h, м | ##### H, м | ##### V, м | t, с | , м | r, м | , кг/м3 | g, м/с2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ср.зн. |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 | 9,8 |  |

# ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И

# ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ

- Почему вязкость обусловлена явлением переноса импульса? Ответ обосновать.

- Какое движение называется ламинарным?

- В чем состоит основное различие между вязкостью газа и вязкостью жидкости?

- Каков физический смысл коэффициента вязкости?

- Почему для разряженных газов понятие вязкости теряет смысл?

- Вязкость каких жидкостей можно определять  предложенным методом?

- Какие из методов определения вязкости жидкости имеют наибольшую точность и почему?

- Как коэффициент вязкости жидкости зависит от размеров капилляра?

- В формуле для определения величины коэффициента вязкости жидкости  записана длина капилляра . Как зависит  от длины капилляра?

- Какое значение имеет величина Н – средняя высота уровней жидкости? В каких пределах можно варьировать ее величину?

- Чем обусловлена разность давлений Р на концах капилляра?

- Каким образом можно изменять давление Р на концах капилляра?

- Можно ли заменить капилляр металлической трубкой прямоугольного сечения?

- Сравните коэффициенты внутреннего трения ряда жидкостей. Проведите анализ их величин и сделайте выводы о точности измерения.

- Как влияет скорость истечения жидкости через капилляры на точность измерения ? Ответ  обосновать.

- Как влияет трение между материалом стенки капилляра и свойствами жидкости на величину ?

- Как зависит коэффициент внутреннего трения жидкости от температуры? Можно ли определить влияние температуры на данной лабораторной установке?

- Почему погрешность определения радиуса капилляра должна быть наименьшей из погрешностей всех других величин, измеряемых в работе?

- Как изменится коэффициент внутреннего трения воды, в которую добавили частицы минеральных солей, например NaCl?

- Как изменится коэффициент внутреннего трения, если в воду добавить хорошо смешиваемую с ней жидкость?

- Где в технике используются значения коэффициентов вязкости жидкости?

- Почему в расчетной формуле для  отсутствует параметр температуры жидкости?

- Какие величины в законе Пуазейля являются взаимосвязанными?

- Если Вам предложат создать виртуальную модель метода определения , то какие анимации Вы используете?

- Как влияет явление поверхностного натяжения, свойственное жидкостям, на точность измерения коэффициента ? Ответ обосновать.