ИНСТРУКЦИЯ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ И РЕГУЛИРОВКЕ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ И МУЛЬТИМЕТРА

Источник питания

Вы желаете, чтобы ток, который течет по накалу лампы или по элементу Пельтье, был стабилизированный и регулируемый. Что необходимо сделать, чтобы не “сжечь” накал или элемент Пельтье. Помните, что элемент Пельтье стоит от 450 и выше рублей!

Пока ВЫ не включили источник питания, поверните все ручки на нем очень нежно против часовой стрелки до упора.

После того, как Вы включили источник в сеть и нажали оранжевую клавишу POWER можно следовать двумя путями:

- Вы хотите использовать стабилизированный регулируемый ток, как например, для накала лампы или для питания модуля Пельтье.

- Для этого ручку VOLTAGE COARSE поверните по часовой стрелке почти до упора.

- Затем ручку регулирования тока (грубо и плавно) можно поворачивать по часовой стрелке  до получения необходимого тока.

- Вы хотите использовать стабилизированное регулируемое напряжение, например для снятия вольтамперной характеристики.

  - Для этого, вначале, ручка регулировки напряжения должна быть повернута против часовой стрелки до упора. Ручка регулирования тока должна быть повернута по часовой стрелке почти до упора.

  - Затем ручку регулирования напряжения (грубо и плавно) можно поворачивать по часовой стрелке до получения необходимого напряжения.

Не нарушайте эти правила, и Вам не придется тратиться на “сгоревшие” комплектующие!

Мультиметр настольный

- Включите мультиметр в сеть.

- Нажмите одну из клавиш FUNCTION:

  - Если вы хотите измерять переменное напряжение, то нажмите клавишу AC V

  - Если вы хотите измерять постоянное напряжение, то нажмите клавишу DC V

  - Если вы хотите измерять переменный ток, то нажмите клавишу AC A

  - Если вы хотите измерять постоянный ток, то нажмите DC A

- Нажмите клавишу RANGE (пределы измерения).

- Вставьте измерительные провода в клеммы.

  - Если вы измеряете ток, то красный провод в клемму mA, черный в COM

  - Если вы измеряете напряжение, то красный в клемму V/Ω, черный в COM.

5.  Включите мультиметр, нажав на клавишу POWER. При включении мультиметр может короткое время издавать звук.

ВНИМАНИЕ! Если в окне мультиметра появилась надпись OL и мультиметр начал издавать непрерывный звук, это означает, что измеряемая величина больше того предела, который вы установили и вы должны как можно быстрее нажать на клавишу с более грубым пределом измерения (клавиши RANGE). В противном случае сгорает предохранитель.