Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

«ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ИДО

_____________ С.И.Качин

«____»__________ 2009 г.

ФИЗИКА

Часть II

Рабочая программа, методические указания и контрольные задания

для студентов специальностей: 280201 – «охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»; 240401 «Химическая технология органических веществ»; 240403 «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»; 240304 «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов»; 140104 «Промышленная теплоэнергетика»; 140101 «Тепловые электрические станции»; 140404 «Атомные электрические станции и установки»; 151001 «Технология машиностроения»; 150202 «Оборудование и технология сварочного производства»; 280202 «Инженерная защита окружающей среды» института дистанционного образования

Семестр 							4

Лекции, часов						4(6)

Лабораторные занятия, часов				6(8)

Практические занятия, часов				4

Контрольные работы					3,4

Самостоятельная работа, часов			103

Формы контроля						экзамен

Томск - 2009

## УДК 53

Физика: Рабочая программа, методические указания и контрольные задания для студентов 280201 – «охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»; 240401 «Химическая технология органических веществ»; 240403 «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»; 240304 «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов»; 140104 «Промышленная теплоэнергетика»; 140101 «Тепловые электрические станции»; 140404 «Атомные электрические станции и установки»; 151001 «Технология машиностроения»; 150202 «Оборудование и технология сварочного производства»; 280202 «Инженерная защита окружающей среды» идо/ Составители: Э.В.Поздеева, Т.Н.Мельникова.-Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. – 40 с.

Рабочая программа, методические указания и контрольные задания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры общей физики ЕНМФ ТПУ, 26 февраля 2009, протокол № 2.

Зав. кафедрой общей физики,

профессор, д.ф.- м.н. 		 __________ И.П.Чернов

Аннотация

Рабочая программа, методические указания и контрольные задания по дисциплине «Физика», ч.2 предназначены для студентов специальностей 280201, 240403, 140104, 140101 (дистанционное обучение) и 240401, 240304, 140104, 151001, 150202, 280202 (заочное обучение). В целом физику студенты изучают в течение трех семестров.

Приведено содержание основных тем и разделов физики, указаны темы практических занятий и лабораторных работ. Даны методические указания по выполнению двух контрольных работ, приведено большое число примеров решения задач с подробным объяснением, а также варианты задач для выполнения контрольных работ № 3 и № 4. Рекомендован достаточно широкий список литературы.

- Цели и задачи учебной дисциплины

Физика является одной из фундаментальных дисциплин, составляющих базу для дальнейшего освоения конкретных разделов науки и техники. В основании современной естественнонаучной картины мира лежат физические законы, принципы и концепции. Физика отражает основные этапы сложного исторического пути познания физической природы вещей, способствует формированию целостного взгляда на окружающий мир и освоению студентами современного стиля физическими мышления. Одна из ее целей – дать элементарное состояние дел в современной физической теории и характера, проводящихся в настоящее время физических исследований; обеспечить систематическое и точное описание физических явлений. Изучение физики позволяет ответить на вопросы: почему столь важную роль в ней играет эксперимент, что понимается под физической теорией и как применяется эта теория к реальному физическому миру.

Основными задачами курса физики являются:

- Овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями классической и современной физики.

- Усвоение методов физического исследования и приемов решения конкретных задач из различных областей физики.

- Формирование знаний об устройстве и принципах работы физических приборов.

- Формирование начальных навыков проведения эксперимента.

- Выработка у студентов умения видеть конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей специальности, понимать универсальность немногих фундаментальных законов и понятий, к которым сводится множество частных закономерностей.

- Выработка у студентов умения решать расчетные физические задачи, требующие знаний различных разделов курса физики.

- Формирование научного мировоззрения, современного физического мышления и представления об основных элементах физической картины мира как фундамента других естественнонаучных дисциплин.

При изучении курса физики контроль успеваемости студентов осуществляется путем проверки контрольных работ, их защиты студентами во время беседы с преподавателем, защиты выполненных лабораторных работ, широкого использования заданий-тестов по соответствующим разделам курса физики, сдачи зачетов и экзаменов.

- Содержание теоретического раздела дисциплины

2.1. Введение.

Предмет классической электродинамики. Заряд и его дискретность. Закон сохранения заряда. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона.

Характеристики электростатического поля: напряженность и потенциал. Принцип суперпозиции. Теорема Гаусса. Поток и циркуляция вектора напряженности электростатического поля. Работа сил поля при перемещении зарядов. Связь потенциала с напряженностью электростатического поля.

Проводники в электрическом поле. Равновесие зарядов на проводниках. Поле вблизи поверхности заряженного проводника. Электростатическая индукция. Электроемкость проводников. Взаимная электроемкость. Конденсаторы. Плоский, цилиндрический и сферический конденсаторы. Соединения конденсаторов. Энергия электрического поля. Объемная плотность энергии электрического поля.

2.2. электрическое поле в диэлектриках

связанные заряды в диэлектриках. Поляризация диэлектрика. Вектор поляризации. Электрическое смещение. Основные уравнения электростатики диэлектриков. Теорема Гаусса для электрического поля в диэлектриках. Диэлектрическая проницаемость. Пьезоэлектрический эффект. Электрострикция. Сегнетоэлектрики и их свойства.

2.3. постоянный электрический ток

Электрический ток. Условия существования тока. Сила тока. Вектор плотности тока. Уравнение непрерывности. Закон Ома для участка цепи. Закон Ома в дифференциальной форме. Сопротивление проводников. Сторонние силы. ЭДС. Закон Ома для неоднородного участка цепи. Закон Ома для полной цепи. Закон Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной формах. Работа и мощность электрического тока. Классическая теория электропроводности металлов и ее затруднения. Электропроводность газов. Несамостоятельный и самостоятельный газовый разряд. Типы самостоятельных разрядов: тлеющий, коронный, искровой, дуговой. Понятие о плазме. Ток в вакууме. Термоэлектрические явления.

2.4. Магнитное поле в вакууме

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Силовые линии магнитного поля. Поток вектора магнитной индукции. Теорема Гаусса для магнитного потока в интегральной и дифференциальной формах. Закон Био-Савара-Лапласа. Применение закона Био-савара-Лапласа для расчета магнитных полей. Вихревой характер магнитного поля. Действие магнитного поля на проводники с током. Закон ампера. Взаимодействие параллельных токов. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Контур с током в магнитном поле. Магнитный момент контура с током.

Магнитное поле движущейся заряженной частицы. Движение заряженных частиц в однородном магнитном поле, сила Лоренца. Ускорители заряженных частиц, принцип их действия. Эффект Холла. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция и взаимоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля, плотность энергии.

  - 2.5. Магнитное поле в веществе

Магнитные моменты микрочастиц. Намагниченность. Диамагнетики, парамагнетики. Понятие о теории ферромагнетизма. Основные свойства ферромагнетиков: доменная структура, точка Кюри, гистерезис. Магнитострикция.

  - 2.6. Уравнения Максвелла

Фарадеевская и Максвелловская трактовки явления электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Система уравнений максвелла в интегральной и дифференциальной формах. Скалярный и векторный потенциалы электромагнитного поля. Закон сохранения энергии для электромагнитного поля. Плотность энергии. Инвариантность уравнений Максвелла относительно преобразований Лоренца. Релятивистское преобразование полей зарядов и токов. Относительность магнитных и электрических полей. Электромагнитные волны. Волновое уравнение. Эффект Доплера.

2.7. Электромагнитные колебания и волны

Колебательный контур, индуктивное и емкостное сопротивления. Свободные, затухающие и вынужденные электромагнитные колебания (дифференциальные уравнения и их решения). Резонанс. Автоколебания.

Дифференциальное уравнение для электромагнитной волны и его решение. Плоские электромагнитные волны и их энергетические характеристики. Скорость распространения электромагнитных волн в веществах. Вектор Пойнтинга. Распространение радиоволн в атмосфере.

- Содержание практического раздела дисциплины

3.1. Тематика практических занятий

| 1. | Электростатика. Постоянный электрический ток. | 2 часа |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основные закона электромагнетизма. Электромагнитные колебания и волны. | 2 часа |
| 3. | Выполнение лабораторных работ по разделу: «Электричество и магнетизм» | 6(8) часов |

3.2. Перечень лабораторных работ

- Исследование электрического поля.

- Измерение температурного коэффициента сопротивления металлов.

- Измерение электроемкости с помощью мостика Соти.

- Определение заряда иона водорода.

- Исследование зависимости сопротивления примесного полупроводника от температуры и определение энергии активации электронов.

- Определение удельного заряда электрона с помощью вакуумного диода.

- Изучение термоэлектронной эмиссии и определение работы выхода электрона из металла.

- Определение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли.

- Измерение напряженности магнитного поля соленоида.

- Исследование намагниченности ферромагнетика.

Примечание: Студенты должны выполнять лабораторные работы по индивидуальным маршрутам, имеющимся в учебных лабораториях, представляя отчеты по каждой из них и защищая работы с применением имеющихся тестов или в устной беседе с преподавателем. Также необходимо решить по две контрольные работы в каждом из трех семестров изучения физики.

4. Контрольные работы

4.1. Общие методические указания

- Номер варианта контрольной работы определяется последней цифрой номера зачетной книжки студента. контрольную работу следует выполнять в отдельной тетради, обязательно полностью переписав условие задачи и оставляя место на полях для замечаний рецензента. На титульном листе необходимо указать номер контрольной работы, наименование дисциплины, фамилию и инициалы студента, шифр и домашний адрес.

- приступая к решению задачи, хорошо вникните в ее смысл и постановку вопроса. Запишите кратко данные, переведите единицы измерения физических величин в СИ.

- Если в задаче присутствуют векторные величины, то, как правило, необходимо сделать рисунок, поясняющий сущность задачи.

- Решать задачу рекомендуется сначала в общем виде, то есть в буквенных обозначениях величин, приведенных в условии задачи. Решение в общем виде позволяет установить определенную закономерность, показывающую, как зависит искомая величина от заданных величин.

- Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность, так как неверная размерность является признаком ошибочности решения.

- Приступая к вычислениям, следует помнить правила действий с приближенными числами и, получив численный ответ, рекомендуется оценить его правдоподобность. Такая оценка может иногда обнаружить ошибочность полученного результата.

- Решение задач необходимо сопровождать исчерпывающими пояснениями, указывать те основные законы и формулы, на которых основывается решение задачи.

- В конце контрольной работы следует указать учебники (или учебные пособия), использованные при решении задачи.

Примечание.  Контрольные работы, выполненные не по своему варианту, не засчитываются.

4.2. Варианты контрольных заданий и методические указания к выполнению контрольной работы № 3

- Важнейшим законом электростатического поля является закон кулона, который справедлив для точечных и неподвижных зарядов.

- Для нахождения полей распределенных зарядов необходимо предварительно выделить дифференциально малые участки заряженного тела, которые можно принять за точечные заряды, и записать для них законы взаимодействия точечных зарядов. Затем применить правило интегрирования, с учетом заданных пределов и граничных условий.

- Основная задача электростатики заключается в расчете электрического поля, т.е. в расчете напряженности и потенциала поля по заданной конфигурации электрических зарядов. Методы расчета – принцип суперпозиции и теорема Гаусса (в интегральной форме).

- При использовании принципа суперпозиции электрических полей, создаваемых отдельными зарядами, необходимо обратить внимание на указание направлений векторов напряженности электрического поля на схемах или рисунках к задачам: вдоль линии от точки наблюдения к данному заряду, если он отрицательный, и в противоположном направлении, если заряд положительный. Результирующий вектор напряженности электрического поля находят по правилу сложения векторов. затем, выбрав систему координат, переходят от векторного к скалярному виду уравнений.

- Принцип суперпозиции позволяет найти потенциал как функцию координат. Далее, используя формулы дифференциальной связи, находят  напряженность поля. В ряде случаев целесообразно определять независимо друг от друга и потенциал, и напряженность поля методом суперпозиции.

- Так как решение задачи для скалярной физической величины – потенциала электрического поля – более простое (нет необходимости находить проекции вектора напряженности), то в ряде случаев можно сначала найти решение для потенциала поля в заданной области, а затем использовать связь величины напряженности поля с градиентом потенциала.

- В задачах темы «Электроемкость. Энергия электростатического поля» рассматриваются вопросы внешнего воздействия на конденсаторы, связанного с изменением их электроемкости. При этом всегда предполагается, что любое перемещение зарядов, обусловленное изменением емкости системы, происходит настолько медленно, что потерями на джоулеву теплоту можно пренебречь.

- Для решения задач темы «Постоянный электрический ток» необходимо применять законы Ома и Джоуля-Ленца. Следует обратить внимание на различие между ЭДС, разностью потенциалов и напряжением. Например, на параллельных участках цепи, содержащих различные источники ЭДС, произведение IR будет также различным. Фундаментальной величиной в явлении постоянного тока считается сила тока I. Найдя эту величину, можно определить любую другую – работу, мощность, энергию, количество теплоты и т.д.

- За основу расчета токов и падений напряжений в разветвленных цепях постоянного тока следует использовать правила Кирхгофа. Поэтому обязательно необходимо указать на схемах цепей выбранные Вами направления токов и знаки полюсов источника напряжения (ЭДС).

Примеры решения задач

Пример 1. В вершинах квадрата со стороной 0,1 м помещены заряды по 0,1 нКл. Определите напряженность и потенциал поля в центре квадрата, если один из зарядов отличается по знаку от остальных.

Дано: q1 = 10-10 Кл; q2 = q3 = q4 = -10-10 Кл; а = 0,1 м.

1

2

3

4

а

Е

4

Е

1

Е

2

Е

3

Найдите: Е, .

Решение. Напряженность Е поля, создаваемого системой зарядов, равна геометрической сумме напряженностей Е полей, создаваемых каждым из зарядов:

E=E1+E2+E3+E4

Как видно из рисунка

Е = Е1 + Е4,

а так как Е1 = Е4, то Е = 2Е1 или E=2q14πεε0r2, где  - диэлектрическая проницаемость (для воздуха  = 1), r=a2 – расстояние от центра квадрата до заряда.

E=2⋅10−10⋅24⋅π⋅1⋅8,85⋅10−12⋅0,12≈360 (В/м).

Потенциал  поля, создаваемого системой зарядов, равен алгебраической сумме потенциалов  полей, создаваемых каждым из зарядов:

 = 1 + 2 + 3 + 4.

Учитывая знаки зарядов, имеем  = 3 + 4, а так как 3 = 4, то  = 23.

ϕ=2q4πεε0r=2⋅10−10⋅24⋅π⋅8,85⋅10−12⋅0,1≈25,4(В).

Пример 2. Определите поток вектора напряженности электрического поля сквозь замкнутую шаровую поверхность, внутри которой находятся три точечных заряда +2, -3 и +5 нКл. Рассмотрите случаи, когда система зарядов находится в вакууме и в воде.

Дано: q1 = +210-9 Кл; q2 = -310-9 Кл; q3 = +510-9 Кл; 1 = 1; 2 = 81.

Найдите: ФЕ.

Решение. В общем виде поток вектора напряженности ФЕ сквозь поверхность s равен

ФЕ = sEnds,

где Еn - проекция вектора Е на нормаль n к поверхности, Еn = Е cos.

Для шаровой поверхности, в центре которой помещен точечный заряд,  = 0, cos = 1, следовательно, Еn = Е. в каждой точке шаровой поверхности Е - величина постоянная и определяется по формуле:

E=q4πεε0r2.					(1)

тогда поток вектора напряженности ФЕ сквозь шаровую поверхность будет иметь вид:

ФЕ = sEds=Esds=Es=E⋅4πr2.			(2)

Подставляя (1) в (2), после преобразований для одного точечного заряда получаем

ФЕ = qεε0.

На основании теоремы Остроградского - Гаусса для системы зарядов полный поток вектора напряженности сквозь замкнутую поверхность произвольной формы (в том числе и шаровой) равен:

ФЕ = 1εε0i=1nqi.					(3)

Подставим в (3) числовые значения, получим:

а) в случае, когда заряды находятся в вакууме (1 = 1):

ФЕ1 = 1εε0q+q+q;

ФЕ1 = (+2-3+5)⋅10-198,85⋅10-12≈452Вм.

б) в случае, когда заряды находятся в воде (2 = 81):

ФЕ2 = 1εε0q+q+q;

ФЕ2 = (+2-3+5)⋅10-1981⋅8,85⋅10-12≈5,6Вм.

Пример 3. Под действием силы притяжения 1 мН диэлектрик между обкладками конденсатора находится под давлением 1 Па. Определите энергию, объемную плотность энергии поля конденсатора, если расстояние между обкладками 1 мм.

Дано: F = 10–3 Н; р = 1 Па; d = 10–3 м.

Найдите: W, .

Решение. Известно, что давление

p=Fs,

где F - сила, s - площадь. Сила F, с которой притягиваются обкладки конденсатора

F=εε0E2s2,   где    E=2Fεε0s.

Энергия поля конденсатора

W=CU22.

Учитывая, что U = Ed, где U - напряжение на обкладках конденсатора, а C=εε0sd, получим:

W=εε0sd⋅E2d22=εε0s⋅2Fd22dεd0s=F⋅d;

W = 10-310-3 = 10-6 (Дж).

Объемная плотность энергии:

ω=WV=Wsd=F⋅ds⋅d=p=1 (Дж/м3).

Пример 4. сила тока в проводнике меняется со временем по закону I = I0e-t. Начальная сила тока I0 = 20A,  = 102 c-1, R = 2 Ом. Определите теплоту, выделившуюся в проводнике за время t = 10-2 с.

Дано: I = I0e-t; I0 = 20A;  = 102 c-1; R = 2 Ом; t = 10-2 с.

Найдите: Q.

Решение. В условии задачи задан закон изменения силы тока:

I = I0e-t

По закону Джоуля – Ленца количество теплоты, выделяемое в проводнике при пропускании силы тока, определяется следующим выражением:

dQ = I2Rdt.

Проинтегрировав полученное выражение,  получим:

Q=0tI2Re−αtdt=0tI0e−αt2Rdt=I02R0te−2αtdt=I02R−2αe−2αt|0t=I02R−2α1e2α⋅2−1e2α⋅0

После подстановки численных значений:

Q=−202⋅22⋅1001e2⋅100⋅0,01−1e2⋅100⋅0|00,01=−8002001e2−1e0=3,6Дж.

Пример 5. Лампа накаливания потребляет ток, равный 0,6 А. Температура вольфрамовой нити диаметром 0,1 мм равна 2200°С. Ток подводится медным проводом сечением 6 мм2. Определите напряженность электрического поля: 1) в вольфраме (удельное сопротивление при 0°С ρв = 55 нОм·м, температурный коэффициент сопротивления α = 0,0045°С-1); 2) в меди (ρм = 17 нОм·м).

Дано: I = 0,6 А; d = 10-4 м; t = 2200 К; s = 610-6 м2; t0 = 0 К;       ρв0 = 5510-9 Ом·м; α = 0,0045°С-1; ρм0 = 1710-9 Ом·м.

Найдите: Е.

Решение. Напряженность поля в проводниках можно найти из закона Ома в дифференциальной форме:

j=γE,

здесь E – напряженность электрического поля, j– вектор плотности тока, γ - удельная электропроводность проводника, γ = 1/ρ, где ρ – удельное сопротивление проводника. Для вольфрама удельное сопротивление указано в условии задачи при температуре 0°С. но поскольку температура равна 2200° С, то его удельное сопротивление находится из соотношения:

ρt=ρ01+αt.

Таким образом, для вольфрама Ев = jвtв, для меди Ем = jмtм.

Плотность тока найдем по известной силе тока (одинаковой для меди и вольфрама) и площади поперечного сечения проводников:

j=I/S.

Для вольфрама jв=4I/πdв2, для меди jм=I/Sм.

Окончательно получим:

Eв=4Iπdв2⋅ρв01+αt.

Eв=4⋅0,63,14⋅10−8⋅55⋅10−91+0,0045⋅2200=45,8(В/м)  – для вольфрама.

Eм=ISм⋅ρм;    Eм=0,66⋅10−6⋅17⋅10−9= 1,7·10-3 (В/м)  = 1,7 (мВ/м)  – для меди.

Контрольная работа № 3

Вариант № 1

    - Вычислите ускорение a, сообщаемое одним электроном другому, находящемуся от первого на расстояние r = 1 мм.

    - Известно, что градиент потенциала электрического поля Земли у ее поверхности направлен вертикально вниз и равен примерно 130 В/м. найдите среднюю поверхностную плотность заряда Земли.

q1

q2

A

B

C

D

В вершинах А и С квадрата АВСD со стороной а = 15 см находятся одноименные заряды q1 = 5 мкКл и  q2 = 7 мкКл. Чему равна разность потенциалов между точками B и D?

    - Шар радиусом R1 = 6 см заряжен до потенциала 1 = 300 В, а шар радиусом R2 = 4 см - до потенциала 2 = 500 В. Определите  потенциал  шаров после того, как их соединили металлическим проводником. Емкостью соединительного провода пренебречь.

    - В центре куба помещен заряд 10,6 нКл. Определите поток напряженности электричекого поля, проходящего через грань куба.

    - плоский конденсатор, заполненный диэлектриком с диэлектрической проницаемостью  = 5, зарядили до энергии 0,2 Дж и отсоединили от источника напряжения. Из такого заряженного конденсатора вынули диэлектрик. Чему станет равной его энергия?

    - Найдите сечение медных проводов, которые используются для передачи мощности 8 кВт на расстояние 90 м при напряжении на нагрузке 110 В. потери мощности в двухпроводной линии не превышают 5 %.

    - определите плотность тока, если за 2 с через проводник сечением 1,6 мм2 прошло 21019 электронов. Заряд электрона |qe| = 1,610-19 Кл.

Вариант № 2

    - Два точечных заряда находятся в воздухе на расстоянии 0,2 м друг от друга. Заряды взаимодействуют с некоторой силой. На каком расстоянии нужно поместить эти заряды в масле, чтобы получить ту же силу взаимодействия? Диэлектрическая проницаемость масла равна 5, диэлектрическая проницаемость воздуха 1.

    - Маленький шарик массой 0,3 г и зарядом 10 нКл подвешен на нити. К нему снизу подвели одноименный и равный ему заряд так, что сила натяжения нити уменьшилась в четыре раза. Чему равно при этом расстояние между зарядами?

    - Тонкая длинная нить равномерно заряжена с линейной плотностью  = 10 мкКл/м. Какова сила F, действующая на точечный заряд q = 10 нКл, находящийся на расстоянии а = 20 см от нити против ее середины?

    - Найдите вектор напряженности E электрического поля, потенциал которого имеет вид ϕ=ar, где a - постоянный вектор.

    - От верхней пластины горизонтально расположенного заряженного  плоского воздушного конденсатора падает дробинка массой m, несущая положительный заряд q = 2 мкКл. Напряженность электрического поля внутри конденсатора Е = 400 В/м, а расстояние между пластинами d = 4 см. скорость дробинки при подлете к нижней пластине равна  = 4 м/с (влиянием силы тяжести пренебречь). Чему равна масса дробинки?

Расстояние между пластинами плоского конденсатора d = 2 см, разность потенциалов U = 6 кВ. Заряд каждой пластины q = 10-8

V

A

K

1 Ом

1,5 Ом

3 Ом

4 Ом

5 Ом

Кл. Вычислите энергию поля конденсатора.

    - До замыкания ключа К на схеме (см. рисунок) идеальный вольтметр V показывал напряжение 32 В. Внутреннее сопротивление 0,5 Ом. Что показывает идеальный амперметр А после замыкания ключа? Сопротивления резисторов указаны на рисунке.

    - Сила тока в проводнике сопротивлением 100 Ом равномерно убывает с 10 А до 0 за 30 с. Определите количество теплоты, выделившееся в проводнике за это время.

Вариант № 3

    - найдите электрическую силу притяжения между ядром атома водорода и электроном. Радиус атома водорода r = 0,510-10м (заряд ядра равен по величине и противоположен по знаку заряду электрона).

    - Два проводящих шара, радиусы которых R1 = 20 мм и R2 = 80 мм, находятся на большом расстоянии друг от друга. Заряд первого шара равен q = 20 мКл, второй шар не заряжен. Их соединили проводником. Чему станет равным заряд первого шара?

    - Медный шар радиусом R = 0,5 см помещен в масло, плотность которого  = 0,810-3 кг/м3. Найдите заряд шара, если в однородном электростатическом поле шар оказался взвешенным в масле. Поле направлено вертикально вверх и его напряженность Е = 3,6106 В/м.

    - Известно, что градиент потенциала электрического поля Земли у ее поверхности направлен вертикально вниз и равен примерно 130 В/м. Найдите среднюю поверхностную плотность заряда Земли.

    - Установите, на каком расстоянии от заряженного цилиндра напряженность электрического поля равна 4105 В/м. Диаметр цилиндра 4 см, поверхностная плотность заряда 8,8510-6 Кл/м2.

    - Имеется прибор с ценой деления 5 кА. Шкала прибора имеет 150 делений, внутреннее сопротивление прибора равно 100 Ом. Как из этого прибора сделать вольтметр для измерения напряжения 75 В?

    - Какая мощность выделяется в единице объема проводника длиной 0,2 м, если не его концах поддерживается разность потенциалов 4 В? удельное сопротивление проводника 10-6 Омм.

Какова должна быть эдс батареи в схеме, пр

Е, r

С

R1

R2

иведенной на рисунке, чтобы напряженность поля в плоском конденсаторе С была равна 2 кВ/м, если расстояние между пластинами конденсатора 5 мм, а R1 = R2 = r, где r – внутреннее сопротивление источника ЭДС?

Вариант № 4

    - Сила взаимодействия двух точечных зарядов, находящихся на расстоянии R друг от друга, равна F. Один из зарядов увеличили в 2 раза. Как необходимо изменить расстояние между двумя точечными электрическими зарядами, чтобы сила их взаимодействия не изменилась?

    - Расстояние l между зарядами q1 = 2 нКл и q2 = -2 нКл равно 5 см. Определите напряженность поля, созданного этими зарядами в точке r1 = 4 см от положительного r2 = 3 см от отрицательного заряда.?

    - Потенциал некоторого поля имеет вид ϕ=1x2+y2+z2, где x, y, z - координаты точки. Найдите модуль напряженности электрического поля E.

    - Заряженная частица прошла ускоряющую разность потенциалов 600 в и приобрела скорость 5,4106 м/с. Определите удельный заряд частицы (отношение заряда к массе). Результат представьте в ГКл/кг (1 ГКл = 109 Кл) и округлите до десятых.

V

A

K

5 Ом

3 Ом

2 Ом

1 Ом

4 Ом

При перемещении точечного заряда 20 нКл из бесконечности в данную точку поля была совершена работа 20 мкДж. Чему равна работа по перемещению этого заряда из данной точки поля в точку с потенциалом 300 В (в мкДж)?

    - До замыкания ключа К на схеме (см. рисунок) идеальный вольтметр V показывал напряжение 6 В. После замыкания ключа идеальный амперметр А показывает силу тока 0,6 А. Чему равно внутреннее  сопротивление батареи? Сопротивления резисторов указаны на рисунке.

    - Зазор между обкладками плоского конденсатора заполнен стеклом с удельным сопротивлением  = 100нОмм. Емкость конденсатора 4 нФ. Найдите силу тока утечки через конденсатор при подаче напряжения 2 кВ.

    - В струе  - радиоактивных пылинок, имеющих скорости 104 м/с, число электронов в единице объема 1020 м-3. Скорость электрона относительно испустившей его пылинки 104 м/с и все направления скоростей равновероятны. Определите плотность электронного тока в струе. Заряд электрона 1,610-19Кл.

Вариант № 5

    - Во сколько раз сила гравитационного притяжения между двумя протонами меньше силы их кулоновского отталкивания? Заряд протона равен по модулю заряду электрона, масса протона 1,610-27 кг.

    - Объемный заряд с плотностью 2 нКл/м3 равномерно распределен между двумя концентрическими сферическими поверхностями, причем радиус внутренней поверхности 10 см, а наружной - 50 см. найдите напряженность поля в точках, отстоящих от центра сфер на расстояниях r1 = 3 см и r2 = 56 см.

    - Два конденсатора емкостью С1 = 3 мкФ и С2 = 6 мкФ соединены между собой параллельно. конденсаторы подсоединены в батарее, ЭДС которой равна 120 В. Найдите заряд на каждом конденсаторе и разность потенциалов между обкладками.

    - Две непроводящие вертикально расположенные параллельные заряженные пластины находятся на расстоянии d = 50 см друг от друга. Напряженность поля между ними равна Е = 10-5 В/м. Между пластинами на равном расстоянии от них помещен шарик с зарядом q = 10-5 Кл и массой m = 10 г. После того, как шарик отпустили, он начинает падать. Какую скорость  шарик имел перед ударом о пластину?

    - При внесении заряда 210-8 Кл из бесконечности в электрическое поле была совершена работа 610-6 Дж. Определите потенциал точки поля, в которую внесен заряд.

    - Батарея состоит из пяти последовательно соединенных элементов с ЭДС 1,4 В и внутренним сопротивлением 0,3 Ом каждый. Мощность во внешней цепи равна 8 Вт. При каких значениях тока это возможно?

    - Сила тока в проводнике равномерно возрастает от 0 до 2 А в течение 5 с. Определите заряд, прошедший по проводнику за это время.

    - Определите плотность тока, если за 0,4 с через проводник сечением 1,2 мм2 прошло 61018 электронов. Заряд электрона q= 1,610-19 Кл. Результат представьте в магаамперах (1 МА = 106 А) на квадратный метр.

Вариант № 6

    - Может ли заряд любой системы заряженных частиц быть равным     8,310-20 Кл?

    - Два электрических заряда создают вокруг себя электрическое поле E1 и E2. В точке А пространства векторы E1 и E2 направлены таким образом, что угол между ними равен 60. Определите величину напряженности результирующего поля Е, если Е1 = 100 В/м, Е2 = 200 В/м. Округлите до целого числа.

    - Поверхностная плотность заряда на поверхности металлического шара равна 0,410-8 Кл/м2. Определите напряженность электрического поля в точке, отстоящей от центра шара на шесть радиусов.

    - Электрон ускоряется разностью потенциалов 10 В. каков прирост его кинетической энергии? Элементарный заряд 1,610-19 Кл. Результат представьте в электрон-вольтах (1 эВ = 1,610-19 Дж).

    - Кольцо радиусом 5 см из тонкой проволоки несет равномерно распределенный заряд 10 нКл. Определите потенциал электростатического поля в центре кольца.

Не заряженный конденсатор емкостью 40 мкФ соединили параллельно с заряженным до напряжения 100 В конденсатором

1

2

R

емкостью 10 мкФ. Какое напряжение в результате этого установилось на конденсаторах?

    - Два источника тока с ЭДС 1 = 2 В и 2 = 1,5 В и внутренним сопротивлением r1 = 0,5 Ом и r2 = 0,4 Ом включены параллельно сопротивлению R = 2 Ом. Определите силу тока через это сопротивление.

    - Определите минимальную скорость электрона, необходимую для ионизации атома водорода, если потенциал ионизации атома водорода равен 13,6 В.

Вариант № 7

    - Одинаковые небольшие проводящие шарики, заряженные одноименными зарядами q1 = 10 мКл и q2 = 40 мКл, находятся на расстоянии L1 друг от друга (L много больше радиуса шариков). шарики привели в соприкосновение и развели на расстояние L2. Сила взаимодействия между шариками не изменилась. Определите отношение расстояний L2/ L1.

    - Найдите напряженность электростатического поля в точке, расположенной между зарядами q1 = 10 нКл и q2 = -8 нКл. расстояние между зарядами l = 20 см, расстояние от отрицательного заряда r = 8 см.

    - Пространство между пластинами плоского конденсатора заполнено стеклом ( = 7). расстояние между пластинами d = 5 мм, разность потенциалов U = 1 кВ.  Определите напряженность поля в стекле и поверхностную плотность заряда на пластинах конденсатора.

    - Найдите работу, которую нужно совершить, чтобы перенести точечный заряд q = 42 нКл из точки, находящейся на расстоянии а = 1 м, в точку, находящуюся на расстоянии b = 1,5 см от поверхности шара радиусом R = 2,3 см с поверхностной плотностью заряда  = 4,310-11 Кл/м2.

    - Потенциал заряженного проводника 300 В. Какой минимальной скоростью должен обладать электрон, чтобы улететь с поверхности проводника на бесконечно далекое расстояние? Масса электрона    9,110-31 кг, заряд электрона 9,110-19 Кл. 9,110-31 Результат представьте в Мм/с (1 Мм/с = 106 м/с) и округлите до целого числа.

    - При подключении к источнику тока двух вольтметров, соединенных последовательно, показания их U1 = 6 В и U2 = 3 В. При подключении к источнику только первого вольтметра его показания U3 = 8 В. найдите ЭДС источника.

    - найдите суммарный импульс электронов в прямом проводе длиной 1000 м, по которому проходит ток  I = 60 А.

    - Потери мощности при передаче энергии в линии электропередачи (ЛЭП) составляет 0,08 передаваемой мощности при напряжении генератора 12,5 кВ. каким должно быть напряжение генератора, чтобы потери мощности в ЛЭП уменьшились в 8 раз? Результат представьте в киловольтах (кВ) и округлите до десятых.

Вариант № 8

    - Может ли заряд любой системы заряженных частиц быть равным     7,210-19 Кл?

    - В центр квадрата, в вершинах которого находятся заряды q = 210-19 Кл каждый, помещен отрицательный заряд. найдите величину этого заряда, если результирующая сила, действующая на каждый заряд, равна нулю.

    - Шар радиусом R равномерно заряжен с объемной плотностью . найдите поток вектора напряженности ФЕ электрического поля через сечение шара, которое образовано плоскостью, отстоящей от центра шара на расстояние r0 < R.

    - Разность потенциалов между обкладками воздушного сферического конденсатора  = 300 В. радиус внутренней обкладки R1 = 1 см, наружной R2 = 4 см. найдите напряженность электрического поля на расстоянии 3 см от центра сферических поверхностей.

    - Два маленьких заряженных шарика с зарядом q каждый, удерживаются в вакууме вдоль одной прямой на расстоянии а друг от друга невесомой нитью. Какую максимальную кинетическую энергию приобретет каждый шарик, если нить пережечь?

    - Электрон влетает в плоский горизонтальный конденсатор параллельно его пластинам со скоростью 1107 мс. Напряженность поля в конденсаторе 100 В/см. Длина пластин 5 см. Найдите величину скорости электрона при вылете его из конденсатора. Масса электрона 9,110-31 кг, заряд электрона 1,610-19 Кл. Результат представьте в мегаметрах в секунду (1 Мм/с = 106 м/с) и округлите до десятых.

    - По алюминиевому проводу сечением s = 0,2 мм2 течет ток 0,2 А. Определите силу, действующую на отдельные свободные электроны со стороны электрического пол. Удельное сопротивление алюминия 26 нОмм.

    - Лампа накаливания потребляет ток 0,5 А. Температура накаливания вольфрамовой нити лампы диаметром 0,1 мм составляет 2200С, ток подводится медным проводом сечением 5 мм2. Найдите напряженность электрического поля: а) в меди; б) в вольфраме.

Вариант № 9

    - чтобы представить себе величину электрического заряда 1 Кл, подсчитайте, с какой силой отталкивались бы два одноименных заряда каждый величиной q = 1 Кл, находясь на расстоянии r = 1 км друг от друга.

    - Шарик, имеющий массу 0,4 г и заряд 4,910-7 Кл, подвешен на нити в однородном электрическом поле, силовые линии которого горизонтальны. На какой угол от вертикали отклонится при этом нить, если напряженность поля 8103 В/м? принять g = 9,8 м/с2. результат представьте в градусах.

Определите поток ФЕ вектора напряженности электростатического поля через сферическую поверхность, охватывающую точечные заряды q1 = 5 нКл и q2 =

а

b

-2 нКл.

    - Вычислите циркуляцию вектора напряженности вдоль контура, изображенного пунктиром, в случае однородного электрического поля.

    - Внутри шарового металлического слоя, внутренний и внешний радиусы которого соответственно равны 2R и 3R, на расстоянии R от центра находится положительный точечный заряд q. Чему равен потенциал в центре сферы?

    - Энергия плоского воздушного ( = 1) конденсатора 0,410-9 Дж, разность потенциалов на обкладках 60 В, площадь пластин 1 см2. Определите расстояние между обкладками, напряженность и объемную плотность энергии поля конденсатора.

    - Через вольтметр со шкалой на 100 В проходит ток силой 0,1 мА, при этом стрелка отклоняется на 1 В шкалы. Какую наибольшую разность потенциалов можно будет измерить этим прибором, если подсоединить к нему добавочное сопротивление 90 кОм?

    - определите ток короткого замыкания, если при внешнем сопротивлении R1 = 50 Ом ток в цепи I1 = 0,2 А, а при R2 = 110 Ом ток I2= 0,1А.

Вариант № 10

3.10.1. Три одинаковых заряда q = 1 нКл каждый расположены в вершинах равностороннего треугольника. Какой отрицательный заряд q0 нужно поместить в центре треугольника, чтобы его притяжение уравновесило силы взаимного отталкивания зарядов q? Результат представьте в нКл (1 нКл = 10-9 Кл) и округлите до сотых.

3.10.2. Расстояние между точечными зарядами q1 = -510-8 Кл и q2 = 810-8 Кл равно 40 см. Найдите напряженность поля в точке, находящейся посередине между зарядами.

3.10.3. Два проводящих шарика массой по 0,004 кг каждый подвешены в воздухе на непроводящих нитях длиной 205 см к одному крючку. Шарикам сообщили равные одноименные заряды, вследствие чего шарики разошлись на расстояние 90 см. Определите заряд каждого шарика.

3.10.4. Электростатическое поле создается положительно заряженной бесконечной нитью с постоянной линейной плотностью  = 1 нКл/см. Какую скорость приобретет электрон, приблизившись к нити под действием поля (вдоль линии напряженности) с расстояния r1 =1,5 см до r2=1 см?

3.10.5. Потенциал некоторого поля имеет вид ϕ=ayy23−x2, где а - некоторая константа. Найдите модуль напряженности электрического поля E.

3.10.6. Во сколько раз изменится энергия W плоского конденсатора, подключенного к батарее, если из заполненного полностью пространства между пластинами вынуть диэлектрик с проницаемостью ?

3.10.7. Определите общее сопротивление

R1

R2

R3

R4

R5

R6

A

B

между точками А и В в цепи, если R1 = 1 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = R4 = R6 = 2 Ом, R5 = 4 Ом.

3.10.8. По проводнику сопротивлением 3 Ом течет ток, сила которого возрастает. Количество теплоты, выделившейся в проводнике за 8 с, равно 200 Дж. Определите количество электричества, протекшее за это время по проводнику. (При t = 0 сила тока в проводнике равна нулю).

4.3. Варианты контрольных заданий и методические указания к выполнению контрольной работы № 4

- Задачи охватывают темы: расчет магнитного поля в вакууме; расчет магнитного потока; действие магнитного поля на проводники с током и движущиеся заряды; магнитное поле в веществе; энергия магнитного поля; работа при повороте контура с током в магнитном поле.

- Расчет индукции магнитного производится на основании закона Био-Савара-Лапласа и принципа суперпозиции полей либо с применением теоремы о циркуляции вектора магнитной индукции B. Во многих задачах от векторных соотношений надо перейти к скалярным, выбрав предварительно систему координат. проводник условно разбивается на участки, которые можно представить отрезком прямой линии либо дугой окружности. Для них выполняется интегрирование в соответствующих пределах.

- При решении задач, связанных с движением заряженных частиц в магнитном поле, нужно вспомнить правило векторного произведения. Здесь необходим рисунок, где были бы указаны направление вектора B, вектора скорости υ, направление силы Лоренца. Если скорости частиц соизмеримы со скоростью света в вакууме, то следует учесть релятивистский эффект возрастания массы со скоростью и неприменимость формул классической механики.

- Физический анализ задач на электромагнитную индукцию уместно начинать с выяснения причин, вызывающих изменение магнитного потока, причин возникновения направленного движения зарядов. Это позволит найти знак ЭДС индукции с помощью правила ленца. Далее следует выяснить, в каком проводнике возникает ЭДС индукции. Если проводник замкнутый, магнитный поток сквозь который изменяется, то его целесообразно выразить как функцию времени. И тогда ЭДС находится дифференцированием этой функции. Если проводник движется в магнитном поле, то под изменением магнитного потока dФ следует понимать абсолютное значение магнитного потока, пересеченного проводником за время dt его движения.

- В задачах, где рассматриваются явления самоиндукции и взаимоиндукции, следует обращать внимание на то, что индуктивность L и взаимная индуктивность М зависят от геометрии проводников, их взаимного расположения и магнитных свойств среды.

- Решение задач на расчет магнитного поля в ферромагнетиках возможно при наличии графика (или таблиц) зависимости В от Н для данного ферромагнетика, которые обычно приведены в справочных материалах задачников по курсу общей физики.

Примеры решения задач

Пример 1. Бесконечно длинный провод изогнут провод так, как показано на рисунке. Радиус R дуги окружности равен 10 см. определите величину магнитной индукции поля, создаваемого в точке О током I = 80 А.

Дано: R = 10 см = 0,1 м; I = 80 А.

Найдите: В.

х

у

z

О

I

Решение. магнитную индукцию B в точке О найдем, используя принцип суперпозиции магнитных полей. Разобьем условно провод на три части: на два полубесконечных прямых провода и на дугу полуокружности. Используя правило буравчика, определим, что все векторы B1, B2, B3 направлены в одну сторону. В проекции на ось z можно записать:

В = В1 + В2 + В3 .

Так что точка О лежит на оси одного из проводов (расположенного вдоль оси Ох), то для него

В3 = 0.

Магнитная индукция в центре кругового тока находится по формуле:

B=μ0I2R.

Магнитное поле создается лишь половиной такого кругового тока, поэтому запишем:

B2=μ0I4R.

Для магнитной индукции, создаваемой прямым проводником конечной длины, имеется выражение:

B=μ0I4dcosα−cosα2.

Для нашего случая (полубесконечный провод):

α1=π2,     cos 1 = 0,     2 ,     cos 1 = -1.

Кратчайшее расстояние от точки наблюдения до провода d равно R. Поэтому, предыдущее выражение можно переписать в виде:

B1=μ0I4πR.

Окончательно получим:

B=μ0I4πRπ+1.

B=4π⋅10−7⋅804π⋅0,1π+1=3,31⋅10−3(Тл).

Пример 2. Протон движется в магнитном поле напряженностью 105 А/м по окружности радиусом 2 см. Найдите кинетическую энергию протона.

Дано: Н = 105 А/м; r = 0,02 м; m = 1,6710–27 кг;  = 1;

0 = 410–7 Гн/м; q = 1,610–19 Кл.

Найдите: Е.

Решение. Кинетическая энергия определяется по формуле

Е=mυ22.

На протон, движущийся в магнитном поле, действует сила Лоренца, Fл = Bq, которая численно равна центростремительной силе

Fц=mυ2r.

Из равенства сил можно найти скорость протона:

Bqυ=mυ2r;		υ=Bqrm,	где	B = 0Н.

E=mB2q2r22m2=μ2μ02H2q2r22m=16π2⋅10−14⋅1010(1,6⋅10−19)20,0222⋅1,6⋅10−27;

Е = 4,810–17 (Дж)  300 (эВ).

Пример 3. Электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов, стал двигаться в однородном магнитном поле с индукцией 50 мТл по винтовой линии с шагом 5 см и радиусом 1 см. определите ускоряющую разность потенциалов, которую прошел электрон.

Дано: В = 50 мТл = 510-2 Тл; h = 5 см = 510-2 м; R = 1 см = 10-2 м;       q = -1,610-19 Кл; m = 0,9110-30 кг.

Найдите: U.

Решение. Заряженная частица движется в однородном магнитном поле по винтовой линии в том случае, когда вектор скорости направлен к линиям магнитной индукции под углом, на равным прямому. В этом случае имеется компонента скорости, направленная вдоль линий индукции 1 и компонента, направленная под прямым углом к линиям индукции 2. С учетом знака заряда электрона, сила Лоренца будет направлена так, как показано на рисунке к задаче. Скорость 1 в магнитном поле не будет изменяться, она обеспечивает смещение заряженной частицы вдоль линий индукции. За время одного полного оборота электрон сместится на величину h шага винтовой линии.

Под действием силы Лоренца непрерывно изменяется направление второй компоненты скорости электрона 2, тогда как ее величина остается неизменной. Иначе говоря, одновременно с равномерным перемещением вдоль линий индукции поля, электрон движется по окружности. Радиус ее можно определить из равенства силы Лоренца и центростремительной силы:

qBsin = mυ2sin2αR          R=mυsinαqB.

Поскольку величина радиуса известна из условия задачи, можно получить выражение для расчета величины компоненты 2, перпендикулярной линиям индукции магнитного поля:

υ2=υsinα=qRBm.

Период обращения электрона связан с величиной радиуса и найденной компоненты скорости:

Т = 2πRυsinα=2πRmqRB=2πmqR.

Зная из условий задачи величину шага винтовой линии, найдем величину скорости равномерного прямолинейного движения:

υcosα=hT=hqB2πm.

Найдем квадрат полной скорости электрона:

υ12+υ22=υ2,

υ2=qRBm2+qhB2πm2.

Неизвестную величину разности потенциалов найдем из условия равенства кинетической энергии электрона работе, выполненной электростатическим полем по ускорению заряженной частицы:

mυ22=qU.

В итоге получим следующее конечное выражение:

U=mυ22q=m2qqRBm2+qhB2πm2=mq2B22qm2R2+h24π2=qB22mR2+h24π2.

U=1,6⋅10−19⋅25⋅10−42⋅0,91⋅10−3010−4+25⋅10−440=36,1⋅103.

Пример 4. Квадратная проволочная рамка со стороной 5 см и сопротивлением 10 мОм находится в однородном магнитном поле с индукцией 40 мТл. Нормаль к плоскости рамки составляет угол 30 с линиями магнитной индукции. Найдите заряд q, который протечет по рамке при выключении магнитного поля.

Дано: х = 5 см = 0,05 м; R = 10 мОм = 10–2 Ом;

В = 40 мТл = 410–2 Тл;  = 30.

Найдите: q.

Решение. При выключении магнитного поля происходит изменение магнитного потока. В рамке возникает ЭДС индукции

εi=−dΦdt,						(1)

приводящая к появлению в рамке индукционного тока. Мгновенное значение этого тока можно определить из закона Ома:

I=εiR.	    				      (2)

Подставив (2) в (1), получим

IR=−dΦdt.						(3)

Мгновенное значение силы индукционного тока

I=dqdt.					(4)

Тогда выражение (3) примет вид

Rdqdt=−dΦdt	или	    dq=−dΦR.		(5)

Проинтегрировав полученное выражение, найдем

q=Φ1−Φ2R.				(6)

При выключенном поле 2 = 0, поэтому формула (6) запишется как

q=Φ1R					(7)

По определению магнитного потока 1 = Bscos, где s = x2 - площадь рамки. Тогда

1 = Bx2cos.				(8)

Подставляя (8) в (7), получим

q=B⋅x2Rcosα=4⋅10−2⋅25⋅10−4⋅310−2⋅2=8,5⋅10−3 (Кл).

Пример 5. В колебательном контуре максимальная сила тока 0,2 А, максимальное напряжение на обкладках конденсатора 40 В. Найдите энергию колебательного контура, если период колебаний равен   15,710–6 с.

Дано: Im = 0,2 А; Um = 40 В; T = 15,710–6 с.

Найдите: W.

Решение. Энергия колебательного контура равна максимальной энергии магнитного поля или максимальной энергии электрического поля контура

W=L⋅Im22=CUm22,

отсюда

W=ImUmLC2.

Период колебаний в контуре

T=2πLC и LC=T2π.

Тогда

W=TImUm4π=1,57⋅10−6⋅0,2⋅404π=10−5 (Дж).

Вариант № 1

    - Два круговых витка, диаметром 4 см каждый, расположены в двух взаимно перпендикулярных плоскостях так, что центры этих витков совпадают. По виткам текут токи I1 = I2 = 5 А. найдите напряженность магнитного поля в центре витков.

    - В однородном магнитном поле с индукцией В = 0,2 Тл находится прямой проводник длиной l = 15 см, по которому течет ток силой I = 5 А. На проводник действует сила F = 0,13 Н. Определите угол  между направлением тока и вектором магнитной индукции.

    - По тонкому проводу в виде кольца радиусом R = 20 см течет ток I = 100 А. Перпендикулярно плоскости кольца возбуждено однородное магнитное поле с индукцией 20 мТл. Найдите силу F, растягивающую кольцо.

    - Нормаль к круглому витку провода образует угол  = 30 с направлением однородного магнитного поля, индукция которого В = 0,1 Тл. Виток движется так, что его нормаль вращается вокруг направления магнитного поля с постоянной скоростью, соответствующей 100 об/мин, причем угол  остается неизменным. Чему равна ЭДС индукции в витке?

    - Соленоид имеет длину 1 м, площадь поперечного сечения 25 см2, число витков 1000. Энергия поля соленоида при силе тока 1 А равна 1,9 Дж. Определите магнитную проницаемость сердечника.

    - Зависимость напряжения на обкладках конденсатора емкостью     2,610-2 мкФ в колебательном контуре изменяется по закону U(t) = 10cos(2103 t), где U – в вольтах, t – в секундах. Найдите индуктивность катушки контура. Результат округлите до целого числа.

    - В идеальном колебательном контуре амплитуда колебаний силы тока в катушке индуктивности 5 мА, а амплитуда колебаний заряда конденсатора 2,5 нКл. В момент времени t сила тока в катушке равна 3 мА. Найдите заряд конденсатора в этот момент.

    - За какое время происходит одно полное колебание в контуре, излучающем электромагнитную волну  = 240 м в вакууме?

Вариант № 2

    - Два длинных прямолинейных проводника расположены под прямым углом друг к другу. По одному проводнику течет ток 80 А, по другому ток 6 А. Расстояние между проводниками равно d = 10 см. определите индукцию магнитного поля в точке, лежащей на середине общего перпендикуляра к проводникам. Покажите на рисунке направление вектора магнитной индукции.

    - Протон движется по окружности радиуса r = 80 см в однородном магнитном поле с индукцией В = 0,3 Тл перпендикулярно линиям индукции. Чему равна скорость протона?

    - однородное электрическое поле напряженностью 20 кВ/м и однородное магнитное поле напряженностью 3200 А/м взаимно перпендикулярны. В этих полях прямолинейно движется электрон. Определите скорость электрона.

    - По катушке индуктивностью 5 мкГн течет ток силой 3 А. При выключении ток уменьшился до нуля за время t = 8 мс. Определите среднее ЭДС самоиндукции, возникающей в контуре

R

+

A

D

Рамка вращается в однородном магнитном поле и содержит 100 витков медного провода сечением 0,5 мм2. Длина одного витка 0,4 м. определите величину действующего тока в проводнике сопротивлением 5,64 Ом, присоединенным к концам рамки. Максимальная ЭДС, возникающая в рамке, равна 2 В. Удельное сопротивление меди      1,710-8 Омм.

    - проводящая перемычка AD длиной 1 м скользит в однородном магнитном поле с индукцией 10 Тл по проводящим рельсам, замкнутым на резистор сопротивлением 1 Ом. Какую силу F нужно приложить к перемычке, чтобы двигать ее с постоянной скоростью  = 1 м/с?

    - В идеальном колебательном контуре в момент времени t напряжение на конденсаторе равно 1,2 В, а сила тока в катушке индуктивности равна 4 мА. Амплитуда колебаний напряжения на конденсаторе 2,0 В. Найдите амплитуду колебаний силы тока в катушке.

    - В колебательном контуре емкость конденсатора 2 мкФ, а максимальное напряжение на нем 5 В. Найдите максимальную энергию магнитного поля катушки. Ответ представьте в микроджоулях (1 мкДж = 10-6 Дж).

Вариант № 3

    - Два круговых витка, диаметром 4 см каждый, расположены в двух взаимно перпендикулярных плоскостях так, что центры этих витков совпадают. По виткам текут токи I1 = I2 = 5 А. Найдите напряженность магнитного поля в центре витков.

    - Электрон, ускоренный разностью потенциалов 0,5 кВ, движется параллельно прямолинейному длинному проводнику на расстоянии 1 см от него. Определите силу, действующую на электрон, если через проводник пропускать ток силой 10 А.

    - В однородном магнитном поле с магнитной индукцией 0,2 Тл находится квадратный проводящий контур со стороной 20 см и силой тока 10 А. Плоскость квадрата составляет с направлением поля угол 30. Определите работу удаления провода за пределы поля.

    - Заряженная частица прошла ускоряющую разность потенциалов U = 100 В и влетела в направленные под прямым углом электрическое (Е = 10 кВ/м) и магнитное (В = 0,1 Тл) поля. Найдите отношение заряда частицы к ее массе q/m, если, двигаясь перпендикулярно обоим полям, частица не испытывает отклонения от прямолинейной траектории.

    - Проволочный виток диаметром 8 см и сопротивлением 0,01 Ом находится в однородном магнитном поле с индукцией 0,04 Тл. Плоскость рамки составляет угол 30 c линиями поля. Какое количество электричества протечет по витку, если магнитное поле выключить? Собственный магнитный поток витка не учитывать. Результат представьте в милликулонах.

    - В катушке с индуктивностью L = 10 Гн при протекании тока силой I0 запасена энергия Е = 20 Дж. при линейном увеличении силы тока в катушке в семь раз за промежуток времени t, величина ЭДС самоиндукции, возникающая в катушке, будет равна 20 В. чему равен этот промежуток времени?

    - Колебательный контур содержит конденсатор емкостью С = 810-12 Ф и катушку индуктивностью L = 0,5 мГн. Каково максимальное напряжение Umax на обкладках конденсатора, если максимальная сила тока Imax = 40 мА?

    - Плоская электромагнитная волна распространяется в однородной изотропной среде с  = 2 и  = 1. Амплитуда напряженности электрического поля волны Е0 = 12 В/м. Определите фазовую скорость волны.

Вариант № 4

    - По круговому проволочному витку радиусом 10 см течет постоянный электрический ток 1 А. Найдите магнитную индукцию в центре витка.

    - По прямому горизонтальному проводнику сечением 0,2 мм2 течет ток 10 А. проводник находится в магнитном поле с индукцией 1 мТл. Силовые линии магнитного поля имеют такое направление, что сила ампера уравновешивает силу тяжести. Определите плотность вещества, из которого сделан проводник. Принять g = 10 м/с2.

    - Максимальный вращающий момент, действующий на рамку площадью 1 см2, находящуюся в магнитном поле, равен 210-6 Нм. Сила тока, текущая в рамке, 0,5 А. Определите индукцию магнитного поля.

    - найдите напряженность Е однородного электрического поля, если известно, что оно обладает той же плотностью энергии, что и магнитное поле с индукцией В = 0,5 Тл.

    - Горизонтальный стержень длиною l вращается вокруг вертикальной оси, проходящей через один из его концов. Ось вращения параллельна линиям поля, индукция которого В = 50 мкТл. При каком числе оборотов в секунду разность потенциалов на концах стержня будет равна 1 мВ?

    - Если сила тока, проходящего в соленоиде, изменяется на 50 А в секунду, то на концах соленоида возникает среднее значение ЭДС самоиндукции, равное 0,08 В. найдите индуктивность соленоида. Результат представьте в миллигенри (1 мГн = 10-3 Гн).

    - Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью       C = 2,210-9 Ф и катушка длиной l  = 20 см из медной проволоки диаметром d = 0,5 мм. Найдите логарифмический декремент затухания колебаний.

    - За какое время происходит одно полное колебание в контуре, излучающем электромагнитную волну  = 240 м в вакууме?

Вариант № 5

    - По контуру в виде квадрата течет ток 50 А. Длина стороны квадрата равна 20 см. Определите магнитную индукцию в точке пересечения диагоналей.

    - Электрон в однородном магнитном поле с индукцией В = 0,2 Тл движется по окружности. найдите силу эквивалентного кругового тока, создаваемого движением электрона.

    - найдите магнитный поток, создаваемый соленоидом сечением s = 10 см2, если он имеет n = 10 витков на каждый сантиметр его длины при силе тока 20 А.

    - Во сколько раз увеличится радиус траектории движения заряженной частицы, движущейся в однородном магнитном поле перпендикулярно вектору индукции B, при увеличении энергии частицы в 4 раза. Масса частицы не изменяется.

    - электрон с начальной скоростью 0 = 106 м/с влетает в однородное электрическое поле напряженностью Е = 100 В/м перпендикулярно силовым линиям магнитного поля. Через время t = 10-6 с электрическое поле выключают и включают однородное магнитное поле с индукцией В = 10-4 Тл, силовые линии которого перпендикулярны вектору скорости υ электрона. Определите радиус окружности, по которой будет двигаться электрон в магнитном поле.

    - проволочное кольцо радиусом 0,1 м лежит на столе. Какая величина заряда протечет по кольцу, если его повернуть с одной стороны на другую? Сопротивление кольца 1 Ом, вертикальная составляющая индукции магнитного поля Земли 510-5 Тл. Принять  = 3,14. Результат представьте в микрокулонах (1 мкКл = 10-6 Кл).

    - Колебательный контур содержит конденсатор емкостью С = 810-12 Ф и катушку индуктивностью L = 0,5 мГн. Каково максимальное напряжение Umax на обкладках конденсатора, если максимальная сила тока Imax = 40 мА?

    - Какую индуктивность надо включить в колебательный контур, чтобы при емкости С = 210-6 Ф получить частоту  = 103 Гц?

Вариант № 6

    - В прямоугольной рамке со сторонами 4 см и 6 см сила тока равна 5 А. Определите напряженность магнитного поля в центре рамки.

    - По прямому бесконечно длинному проводу проходит ток силой I = 5 А. Найдите магнитную индукцию В поля в точке, удаленной на расстояние r = 25 мм от провода.

    - Ион, несущий один элементарный заряд, движется в однородном магнитном поле с индукцией В = 0,01 Тл по окружности радиусом r = 10 см. Чему равен импульс иона?

    - Заряженная частица, обладающая скоростью  = 106 м/с, влетела в однородное магнитное поле с индукцией В = 0,52 Тл. Найдите отношение заряда частицы к ее массе q/m, если частица в поле описала дугу окружности радиусом R = 4 см. Определите какая это частица.

    - Квадратная рамка из медной проволоки, площадь которой 25 см2, помещена в однородное магнитное поле с индукцией 0,1 Тл. Нормаль к плоскости рамки параллельна вектору индукции магнитного поля. Площадь сечения проволоки рамки 1 мм2. какой заряд пойдет по рамке после выключения поля? Удельное сопротивление меди 1,710-8 Омм.

    - Длинный соленоид сечением s = 2,5 см2 содержит 2400 витков. По виткам проходит ток 2 А. Индукция магнитного поля в центре соленоида равна 20 мТл. Найдите индуктивность соленоида.

    - Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С и катушки индуктивностью L. Как изменится период свободных электромагнитных колебаний в этом контуре, если и емкость конденсатора, и индуктивность катушки уменьшить в 5 раз?

    - Электромагнитная волна с частотой 59 МГц распространяется в немагнитной среде с показателем преломления n = 5,1. Определите длину волны  в среде.

Вариант № 7

    - На проволочный виток радиусом 10 см, помещенный между полюсами магнита, действует максимальный механический момент М = 6,5 мкНм, сила тока в витке 2 А. Определите магнитную индукцию поля между полюсами магнита. Магнитным полем Земли можно пренебречь.

    - По прямому бесконечно длинному проводнику течет ток 10 А. Определите, пользуясь теоремой о циркуляции вектора B, магнитную В индукцию в точке, расположенной на расстоянии 10 см от проводника.

    - По прямому горизонтально расположенному проводу пропускают ток I1 = 10 А. Под ним на расстоянии r = 1,5 см находится параллельно ему алюминиевый провод, по которому пропускают ток I2 = 1,5 А. Определите, чему равна площадь поперечного сечения алюминиевого провода, при которой он будет удерживаться незакрепленным. Плотность алюминия  = 2,7 г/см3.

    - Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией В = 9 мТл по винтовой линии, радиус которой 1 см, шаг 7,8 см. Определите период обращения электрона и его скорость.

    - Обмотка тороида содержит n = 10 витков на каждый сантиметр длины. Сердечник немагнитный. При какой силе тока в обмотке плотность энергии магнитного поля равна 1 Дж/м3?

    - За время 0,1 с магнитный поток, пронизывающий замкнутый контур, равномерно уменьшился до 1,5 Вб. При этом в нем возникла ЭДС индукции, равная 15 В. Определите первоначальную величину магнитного потока.

    - Длина электромагнитной волны в вакууме, на которую настроен колебательный контур, равна 12 м. Пренебрегая активным сопротивлением контура, определите максимальный заряд qm на пластинах конденсатора, если максимальная сила тока в контуре Im = 1 А.

    - электромагнитная волна с частотой  = 5 МГц переходит из немагнитной среды с диэлектрической проницаемостью  = 2 в вакуум. Определите изменение ее длины волны.

Вариант № 8

- Определите силу электрического взаимодействия электрона с ядром в атоме водорода. Среднее расстояние электрона от ядра равно 0,510-10 м.

- По тонкому проводу в виде кольца радиусом 20 см течет ток 100 А. Перпендикулярно плоскости кольца возбуждено однородное магнитное поле с индукцией В = 20 мТл. найдите силу, растягивающую кольцо.

- напряженность магнитного поля в центре кругового витка равна 1000 А/м. Магнитный момент витка рm = 6,58 Ам2. Вычислите силу тока в витке и радиус витка.

- Электрон, обладая скоростью  = 106 м/с, влетел в однородное магнитном поле перпендикулярно линиям магнитной индукции. В = 0,1 мТл. Определите нормальное и тангенциальное ускорение электрона.

- В магнитное поле, изменяющееся по закону В = В0cost (В0 = 0,1 Тл,  = 4 с-1), помещена квадратная рамка со стороной а = 50 см, причем нормаль к рамке образует с направлением поля угол  = 45.Определите ЭДС индукции, возникающую в рамке в момент времени t = 5 с.

- С помощью реостата равномерно увеличивают силу тока в катушке на I = 0,1 А в одну секунду. Индуктивность катушки равна L = 0,01 Гн. найдите среднее значение ЭДС самоиндукции.

- В идеальном колебательном контуре, состоящем из конденсатора и катушки индуктивности, период колебаний равен 6,3 мкс. Амплитуда колебаний заряда равна 510-9 Кл. В момент времени t заряд конденсатора равен 410-9 Кл. Найдите силу тока в катушке в этот момент времени.

- В вакууме вдоль оси х распространяется плоская электромагнитная волна. Амплитуда напряженности магнитного поля волны 1 мА/м. Определите амплитуду напряженности электрического поля волны.

Вариант № 9

    - По бесконечному длинному проводу, согнутому под углом  = 120 течет ток I = 50 А. Найдите магнитную индукцию в точках, лежащих на биссектрисе угла и удаленных от вершины его на расстоянии 5 см.

    - Заряженная частица с энергией 1 кэВ движется в однородном магнитном поле по окружности радиусом 1 мм. Найдите силу, действующую на частицу со стороны поля.

    - электрон, влетев в однородное магнитное поле с индукцией В = 2 мТл, движется по круговой орбите радиусом r = 15 см. Определите магнитный момент эквивалентного кругового тока.

    - В плоскости, перпендикулярной магнитному полю напряженностью 100 А/м, вращается прямолинейный проводник длиной 1 м относительно оси, проходящей через конец проводника. По проводнику течет ток силой 10 А, угловая скорость вращения проводника 50 с-1. определите работу вращения проводника за 10 минут.

    - Найдите величину эдс самоиндукции в неподвижной катушке, если за 0,2 с энергия магнитного поля равномерно уменьшилась в 4 раза. Индуктивность катушки 0,1 Гн, начальный ток, протекающий через катушку, равен 8 А.

    - сила тока в колебательном контуре изменяется по закону I = 0,1 sin3t (A). Индуктивность контура 0,1 Гн. Найдите закон изменения напряжения на конденсаторе и его емкость.

    - В идеальном колебательном контуре в некоторый момент времени напряжение на конденсаторе равно 1,2 В, сила тока в катушке индуктивности 4 мА. Амплитуда колебаний силы тока в катушке равна 5 мА. Найдите амплитуду колебаний напряжения на конденсаторе.

    - В однородной изотропной среде с диэлектрической проницаемостью  = 2 и магнитной проницаемостью  = 1 распространяется плоская электромагнитная волна. Амплитуда напряженности электрического поля волны равна 50 В/м. Найдите: 1) амплитуду напряженности магнитного поля; 2) фазовую скорость волны.

Вариант № 10

4.10.1. По двум параллельным проводам длиной l = 1 м каждый текут одинаковые токи. Расстояние d между проводами равно 1 см. Токи взаимодействуют с силой F = 1 мН. Найдите силу тока в проводах.

4.10.2. Прямой провод длиной l = 20 см с током I = 5 А, находящийся в однородном магнитном поле с индукцией В = 0,1 Тл, расположен перпендикулярно линиям магнитной индукции. Определите работу сил поля, под действием которых проводник переместился на 2 см.

4.10.3. Отрицательно заряженная частица влетает в область однородного магнитного поля с индукцией 0,001 Тл, где движется по дуге окружности радиусом 0,2 м. Затем частица попадает в однородное электрическое поле, где пролетает участок с разностью потенциалов 103 В, при этом ее скорость уменьшается в три раза. Определите конечную скорость частицы.

4.10.4. Положительно заряженный грузик массой 2 г подвешен на нити длиной 10 см в горизонтальном магнитном поле с индукцией 0,5 Тл. Нить с грузом отклоняют в горизонтальное положение в плоскости, перпендикулярной полю, и отпускают. Чему равен заряд грузика, если сила натяжения нити в нижней точке равна 51,8 Н?

4.10.5. скорость изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную замкнутым контуром, равна 10 Вб/с. Определите заряд на конденсаторе емкостью 1 мкФ, который включен в этот контур.

4.10.6. Обмотка электромагнита, находясь под постоянным напряжением, имеет сопротивление R = 15 Ом и индуктивность L = 0,3 Гн. Определите промежуток времени, в течение которого в обмотке выделится количество теплоты, равное энергии магнитного поля в сердечнике.

4.10.7. Емкость конденсатора в колебательном контуре 8 пФ, а индуктивность 0,5 мГн. Найдите максимальное напряжение на обкладках конденсатора, если максимальная сила тока в контуре равна 40 А?

4.10.8. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью L = 25 мГн, конденсатора емкостью С = 10 мкФ и резистора сопротивлением R = 1 Ом. Заряд конденсатора q = 10-3 Кл. определите: 1) период колебаний контура; 2) логарифмический декремент затухания колебаний; 3) уравнение зависимости изменения напряжения на пластинах конденсатора от времени.

- Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1. Литература обязательная

- Тюрин Ю.И., Чернов И.П., Крючков Ю.Ю. Физика. ч.2. Электричество и магнетизм: Учебное пособие для технических университетов. - Томск: Изд.- во ТГУ, 2003. - 738 с.

- Матвеев А.И. Электричество и магнетизм: Учебное пособие. - М.: Высш. школа, 1983. - 463 с.

- Иванов Б.М. Законы физики. - М.: Высшая школа, 1986. - 335 с.

- Грибов Л.А., Прокофьева Н.И. Основы физики: Учебник. - 3-е изд. М.: Гардарина, 1998. - 564 с.

- Сивухин Д.В. Общий курс физики. - М.: Наука, 1989. - 591 с.

- Ремезов А.Н., Потапенко А.Я. Курс физики: Учебник для вузов. - М.: Дрофа, 2002. - 720 с.

- Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. - М.: Академия, 2007. - 720 с.

- Трофимова Т.И. Курс физики. - М.: ООО. Изд.дом. «Оникс 21 век». Изд-во «Мир и образование», 2003. - 384 с.

- Иродов И.Е. Основные законы электромагнетизма: Учебное пособие для вузов. – М.: Высш. школа, 1983. – 279 с.

5.2. Литература дополнительная

- Дмитриева В.Ф., Прокофьев В.Л., Самойленко П.И. основы физики. - М.: Высшая школа, 1997. - 447 с.

- Макаренко Г.М. Физика. Электродинамика. Колебания и волны. Том 2. - Мн.: Дизайн ПРО, 1997.- 224 с.

- Трофимова Т.И. Справочник по физике для студентов и абитуриентов. – М.: АСТ: Астроль: Профиздат, 2005. – 399 с.

- Фирганг Е.В. Руководство к решению задач по курсу общей физики: Учебное пособие. 2-е изд., испр. - СПб: Изд - во «лань», 2008. - 352 с.

- Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике. - М.: Интеграл-Пресс, 1997. - 544 с.

- Трофимова Т.И., Павлова З.Г. Сборник задач по курсу физики с решениями. – М.: Высшая школа, 2003. – 592 с.

- Телеснин Р.В., яковлев В.Ф. Курс физики: Электричество. Учебное пособие. - М.: Просвещение, 1969. - 488 с.

5.3. Учебно-методические пособия

- Ерофеева Г.В. Интерактивная обучающая система по физике: Учебное пособие. - Томск: Изд.-во Том.ун.-та, 2003. - 470 с.

- Мамонтов АП., Поздеева Э.В., Ульянов В.Л. физика. Электричество и магнетизм. Электромагнитные колебания и волны: Учебное пособие. - Томск: Изд.-во ТПУ, 1998. - 110 с.

- Ботаки А.А., Ларионов В.В., Поздеева Э.В. физика: Учебное пособие. - Томск: Изд.- во ТПУ, 2007. - 120 с.

- Ларионов В.В., Веретельник В.И., Тюрин Ю.И., Чернов И.П. Физический практикум. Часть 2. Электричество и магнетизм. Колебания и волны: Учебное пособие, (гриф МО РФ). – Томск.  Изд-во Том. ун-та, 2005.-256 с.

- Тюрин Ю.И., Ларионов В.В., Чернов И.П. Физика. Сборник задач (с решениями). Часть 2. Электричество и магнетизм: Учебное пособие, – Томск:  Изд-во Том. ун-та. 2004.-448 с.

Приложение

Справочные материалы

1. Формулы алгебры и тригонометрии

sin(x+y)=sinx⋅cosy+siny⋅cosx

sin(x−y)=sinx⋅cosy−siny⋅cosx

cos(x+y)=cosx⋅cosy+siny⋅sinx

cos(x−y)=cosx⋅cosy−siny⋅sinx

sin2x=2sinx⋅cosx

cos2x=cos2x−sin2x

sin2x=12(1−cos2x)

cos2x=12(1+cos2x)

sinax⋅sinbx=12cos(a−b)x−12cos(a+b)x

sinax⋅cosbx=12sin(a+b)x+12sin(a−b)x

2 .Формулы дифференциального и интегрального исчислений

| dxmdx=mxm−1 | xmdx=1m+1xm+1 (при m≠1) |
| --- | --- |
| dsinxdx=cosx | sinxdx=−cosx |
| dcosxdx=−sinx | cosxdx=sinx |
| dtgxdx=1cos2x | dxx=lnx |
| dctgxdx=−1sin2x | dxx2=−1x |
| daxdx=axlna | exdx=ex |
| dlnxdx=1x | dxcosx=lntgx2+π4 |
| duυdt=υdudx+udυdx | dxsinx=lntgx2 |
| duυdx=υdudx−udυdxυ2 | sin2xdx=12x−14sin2x |
| cos2xdx=12x+14sin2x | xe−ax2dx=12a |
| e−x2dx=π | e−ax2dx=π4a−32 |
| x2e−ax2dx=π2a−32 | x3e−ax2dx=12a−2 |
| x32e−axdx=34πa−32 | x4e−ax2dx=38πa−32 |
| x3dxex−1=π415 | x3dxex−1=0,225 |
| x2dxex−1=2,405 | xdxex−1=π26 |
| x12e−ax=12⋅π12a32 | x3dxex−1=1,18 |
| xne−xdx=n! | xne−axdx=n!an+1 |

3. Формулы для приближенных вычислений

Если а << 1, то в первом приближении можно принять:

11±a=1±a

11±a=1±12a

1±a2=1±2a

ea=1+a

1±a=1±12a

ln1+a=a.

Если угол  мал (<5 или <0,1рад) и выражен в радианах, то в первом приближении можно принять: sin = tg = , cos = 1.

4. Некоторые астрономические величины

##### Радиус Земли. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,37·106 м

Масса Земли. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,98 ·1024 кг

Радиус Солнца. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,95 ·108  м

Масса Солнца. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,98·1030 кг

Радиус Луны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,74·106 м

Масса Луны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,33·1030  кг

Расстояние от центра Земли до центра Солнца. . . . . . . . . . . . 1,49·1011  м

То же, до центра Луны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,84·108 м

Период обращения Луны вокруг Земли. . . . . . . . . . . . .27,3сут = 2,36·106 с

5. Плотность  твердых тел  и жидкостей (Мг/м3, или г/см3)

Твердые тела

##### Алюминий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.70

##### Висмут. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,80

Вольфрам. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,3

Железо(чугун, сталь). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,87

Золото. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,3

Каменная соль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 2,20

Латунь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .8,55

Марганец. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .7,40

Медь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .  . . . . . . . . . . .8,93

##### Никель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .8,80

Платина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 21,4

Свинец. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 11,3

Серебро. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,5

Уран. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .18,7

Жидкости (при 15оС)

Вода(дистиллированная при 4°С). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .1,00

Глицерин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,26

Керосин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .0,8

Масло(оливковое, смазочное). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9

Масло касторовое. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,96

Ртуть. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 13,6

Сероуглерод. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 1,26

Спирт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 0,8

Эфир. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .0,7

7. Скорость звука с, м/с

Вода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1450

Воздух (сухой при нормальных условиях) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332

8. Основные физические постоянные

(округленные с точностью до трех значащих цифр)

Нормальное ускорение свободного падения. . . . . . g = 9,81 м/с2

Гравитационная постоянная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G = 6,67·10-11 м3(кг·с2)

Постоянная Авогадро . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NА = 6,02·1023 моль-1

Молярная газовая постоянная . . . . . . . . . . . . . . . . . . R= 8,31 Дж/(К·моль)

Стандартный объем1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vm = 22,4·10-3 м3/моль

Постоянная Больцмана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k = 1,38·10-23 Дж/К

Постоянная Фарадея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F = 9,65·104 Кл/моль

Элементарный заряд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . е = 1,60·10-19 Кл

Масса электрона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .me =9,11·10-31 кг

Удельный заряд электрона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . е/m = 1,76·1011 Кл/кг

Скорость света в вакууме2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с = 3,00·108 м/с

9. Диэлектрическая проницаемость 

Вода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

Масло(трансформаторное) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2

Парафин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,0

Слюда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,0

Стекло. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,0

Фарфор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,0

Эбонит. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0

10. Удельное сопротивление  и температурный коэффициент  проводников

| ###### Вещество |  при 20С, нОм·м | , С-1 |
| --- | --- | --- |
| Железо Медь Алюминий Графит | 98 17 26 3,9·103 | 6,2·10-3 4,2·10-3 3,6·10-3 -0,8·103 |

Физика

Рабочая программа, методические указания и контрольные задания.

Составители:	Э.В.Поздеева, к.т.н., доцент кафедры общей

физики ЕНМФ ТПУ:

Т.Н.Мельникова, ст.преподаватель кафедры

общей физики ЕНМФ ТПУ:

Рецензент: 		В.В. Ларионов, д.п.н., профессор,

кафедры общей физики ЕНМФ ТПУ.

| Подписано к печати 00.00.2009. Формат 60х84/8. Бумага «Снегурочка». Печать XEROX. Усл.печ.л. 000. Уч.-изд.л. 000. Заказ ХХХ. Тираж ХХХ экз. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Томский политехнический университет Система менеджмента качества Томского политехнического университета сертифицирована NATIONAL QUALITY ASSURANCE по стандарту ISO 9001:2000 |  |
| . 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30. |  |  |

1 Молярный объем идеального газа при нормальных условиях.

2 Скорость света в вакууме, по данным измерений на 1973г., равна (299792,4620,018)км/с