Материалы рубежного контроля

Контрольная работа 1

Задание: построить конечный автомат по словесному описанию.

- Автомат выдает единицу, если суммарная длина серий, содержащих не менее двух единиц, нечетная, и ноль в противном случае. Пример:

| вход | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

- Автомат выдает единицу, если число серий, содержащих не менее двух единиц, нечетно, и ноль в противном случае. Пример:

| вход | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

- Автомат выдает единицу, если число серий, содержащих нечетное число единиц, нечетно, и ноль в противном случае. Пример:

| вход | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выход | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

- Автомат выдает единицу, если число серий, содержащих четное число единиц, нечетно, и ноль в противном случае. Пример:

| вход | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

- Автомат выдает единицу, если число серий, содержащих ровно две единицы, нечетно, и ноль в противном случае. Пример:

| вход | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Автомат выдает единицу, если число серий из единиц, оканчивающихся ровно двумя нулями, нечетно, и ноль в противном случае. Пример:

| вход | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Автомат выдает единицу, если число серий, оканчивающихся более чем одним нулем, нечетно, и ноль в противном случае. Пример:

| вход | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

- Автомат выдает единицу, если суммарная длина серий из единиц, оканчивающихся более чем одним нулем, нечетна, и ноль в противном случае. Пример:

| вход | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

- Автомат выдает единицу, если число серий, содержащих менее трех единиц, нечетно, и ноль в противном случае. Пример:

| вход | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выход | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Автомат выдает единицу, если суммарная длина серий из единиц, оканчивающихся более чем одним нулем, нечетно, и ноль в противном случае. Пример:

| вход | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Контрольная работа 2

Задание: минимизировать полный автомат с помощью графа условий неотличимости, алгоритмов Мура и Хопкрофта.

| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| a | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | a | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| b | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 4 |  | b | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| c | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 |  | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 |  | d | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| a | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |  | a | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| b | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 |  | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | 6 | 8 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | c | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| d | 8 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 8 |  | d | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| a | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 |  | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| b | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 | 8 |  | b | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| c | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 |  | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |  | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| a | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 |  | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | 8 | 8 | 7 |  | b | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| c | 4 | 8 | 8 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 |  | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| d | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 |  | d | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| a | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| b | 7 | 5 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 |  | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 |  | c | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 |  | d | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| a | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 |  | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| b | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 |  | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 |  | c | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| d | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 |  | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| a | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 |  | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |  | b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| c | 7 | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 |  | c | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| d | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 |  | d | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| a | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | a | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | 7 | 8 | 8 | 1 | 6 | 6 | 7 | 1 |  | b | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| c | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 |  | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 |  | d | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| a | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| b | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 |  | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| c | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |  | c | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| d | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 |  | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| a | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 |  | a | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| b | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 |  | b | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| c | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 |  | c | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| d | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 |  | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Контрольная работа 3

Задание: минимизировать частичный автомат точным методом и методом последовательных сокращений, сравнить результаты.

| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| a | 4 | – | 2 | 6 | 3 | 2 | – | 7 |  | a | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 1 |
| b | – | – | – | – | 4 | 3 | 5 | – |  | b | – | – | – | – | 1 | 1 | 0 | – |
| c | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 |  | c | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| d | 7 | – | 8 | – | – | – | 1 | 2 |  | d | 0 | – | 0 | – | – | – | 1 | 1 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| a | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 |  | a | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| b | 2 | 1 | – | – | 8 | – | – | 7 |  | b | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 |
| c | 3 | – | – | 5 | 7 | 4 | – | 2 |  | c | 1 | – | – | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| d | 3 | 6 | 1 | 2 | – | – | – | – |  | d | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| a | – | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | – | 7 |  | a | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 1 |
| b | – | – | – | 2 | 6 | – | 4 | – |  | b | – | – | – | 1 | 1 | – | 0 | – |
| c | – | – | 7 | – | – | 8 | 3 | 1 |  | c | – | – | 0 | – | – | 0 | 1 | 1 |
| d | 4 | – | 4 | – | – | – | 4 | 4 |  | d | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 | 0 |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| a | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 8 |  | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| b | 4 | 7 | – | 1 | – | – | 3 | – |  | b | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – |
| c | 6 | – | – | 5 | – | 1 | – | 4 |  | c | 0 | – | – | 0 | – | 0 | – | 1 |
| d | 6 | 3 | – | – | 8 | – | 4 | 2 |  | d | 1 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 1 |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| a | 8 | 3 | 6 | – | – | – | – | – |  | a | 1 | 0 | 1 | – | – | 1 | – | – |
| b | 5 | – | 8 | 2 | – | 1 | 6 | 5 |  | b | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 1 | 1 |
| c | – | 3 | – | 3 | 3 | – | 3 | – |  | c | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 1 | – |
| d | – | 7 | – | 5 | – | – | 2 | 4 |  | d | – | 1 | – | 1 | – | – | 0 | 0 |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| a | 6 | 3 | 2 | – | – | 7 | – | – |  | a | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – |
| b | 7 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 |  | b | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| c | 7 | 4 | – | – | 1 | 3 | – | 5 |  | c | 0 | 1 | – | – | 1 | 0 | – | 0 |
| d | – | 4 | 8 | 2 | 3 | – | – | – |  | d | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| a | – | – | 6 | 7 | – | 3 | 1 | – |  | a | – | – | 1 | 0 | – | 0 | 1 | – |
| b | 5 | – | 5 | – | – | 5 | 5 | – |  | b | 1 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | – |
| c | – | – | 5 | – | 2 | – | – | 4 |  | c | – | – | 0 | – | 1 | – | – | 1 |
| d | – | 8 | – | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |  | d | – | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| a | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 |  | a | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| b | 2 | – | – | 1 | – | – | 8 | 7 |  | b | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| c | 7 | – | 5 | 2 | 4 | – | – | 6 |  | c | 1 | – | 1 | 1 | 0 | – | – | 0 |
| d | – | – | – | – | 7 | 8 | 3 | 6 |  | d | – | – | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| a | 3 | 6 | – | 1 | 7 | 4 | 8 | – |  | a | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| b | – | – | 5 | 7 | 6 | – | – | – |  | b | – | – | 1 | 0 | 0 | – | – | – |
| c | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 |  | c | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| d | 8 | 3 | 2 | – | – | – | 1 | – |  | d | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 1 | – |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| a | 3 | 4 | 6 | 2 | – | – | – | – |  | a | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| b | 5 | 4 | – | – | 8 | 1 | 3 | – |  | b | 1 | 1 | – | – | 0 | 0 | 0 | – |
| c | – | 3 | 2 | – | 7 | – | 8 | – |  | c | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
| d | 1 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 |  | d | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Контрольная работа 4

Задание: выполнить противогоночное кодирование состояний асинхронного автомата несколькими методами, сравнить результаты.

| 1. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| a | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| b | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| c | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| d | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |

| 2. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| a | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| b | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| c | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| d | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |

| 3. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| a | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| b | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| c | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| d | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |

| 4. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| a | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| b | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| c | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| d | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |

| 5. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| a | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| b | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| c | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| d | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 |

| 6. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| a | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| b | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| c | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| d | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |

| 7. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| a | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| b | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| c | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| d | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |

| 8. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| a | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| b | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| c | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| d | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

| 9. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| a | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| b | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| c | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| d | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 |

| 10. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| a | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| b | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| c | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| d | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 |

Контрольная работа 5

Задание: синтезировать синхронные автоматы из контрольных работ 2 и 3, используя базис «ИЛИ-НЕ» и D-триггер для автомата из задания 2 и базис «И-НЕ» и RS-триггер для автомата из задания 3.

5 семестр

Контрольная работа 1

Вариант 1.

- Построить графы автоматов Мили и Мура.

- Записать СФП.

x1

Y0

Yk

x1

x2

x1

x3

x1

y1 y2 y4

y2 y4

y1 y3

y1 y2

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

Вариант 2.

- Построить графы автоматов Мили и Мура.

- Записать СФП.

x2

y1 y2 y4

y2 y4

x1

Y0

Yk

x1

x3

x3

x1

y2 y3

y1 y4

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

Контрольная работа 2

Вариант 1.

Предложить алгоритм кодирования состояний, направленного на упрощение функций возбуждения триггеров. Закодировать состояния и составить безызбыточную систему ДНФ для функций возбуждения триггеров.

| q | U | q' | D0 | D1 | D2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q0 |  | q0 |  |  |  |
| q0 |  | q1 |  |  |  |
| q0 | x1x2 | q2 |  |  |  |
| q1 | x2x3 | q1 |  |  |  |
| q1 |  | q2 |  |  |  |
| q1 | x2x3x4 | q3 |  |  |  |
| q1 | x2 | q4 |  |  |  |
| q2 |  | q1 |  |  |  |
| q2 | x3x4 | q2 |  |  |  |
| q2 | x3x4 | q3 |  |  |  |
| q3 | 1 | q0 |  |  |  |
| q4 | x3x4 | q0 |  |  |  |
| q4 | x4 | q3 |  |  |  |
| q4 | x3x4 | q5 |  |  |  |
| q5 | x3x4 | q0 |  |  |  |
| q5 | x4 | q3 |  |  |  |
| q5 | x3x4 | q5 |  |  |  |

Вариант 2.

Предложить алгоритм кодирования состояний, направленного на минимизацию числа переключений триггеров. Закодировать состояния и составить безызбыточную систему ДНФ для функций возбуждения триггеров.

| q | U | q' | D0 | D1 | D2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q0 |  | q0 |  |  |  |
| q0 |  | q1 |  |  |  |
| q0 | x1x2 | q2 |  |  |  |
| q1 | x2x3 | q1 |  |  |  |
| q1 |  | q2 |  |  |  |
| q1 | x2x3x4 | q3 |  |  |  |
| q1 | x2 | q4 |  |  |  |
| q2 |  | q1 |  |  |  |
| q2 | x3x4 | q2 |  |  |  |
| q2 | x3x4 | q3 |  |  |  |
| q3 | 1 | q0 |  |  |  |
| q4 | x3x4 | q0 |  |  |  |
| q4 | x4 | q3 |  |  |  |
| q4 | x3x4 | q5 |  |  |  |
| q5 | x3x4 | q0 |  |  |  |
| q5 | x4 | q3 |  |  |  |
| q5 | x3x4 | q5 |  |  |  |

Контрольная работа 3

Вариант 1.

Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей схемы.

Найти тест для выделенной неисправности методом активизации одномерного пути.

Вариант 1.

Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей схемы.

Найти тест для выделенной неисправности методом активизации одномерного пути.

Вариант 2.

Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей схемы.

Найти тест для выделенной неисправности методом активизации одномерного пути.

Вариант 2.

Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей схемы.

Найти тест для выделенной неисправности методом активизации одномерного пути.

Вариант 3.

Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей схемы.

Найти тест для выделенной неисправности методом активизации одномерного пути.

Вариант 3.

Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей схемы.

Найти тест для выделенной неисправности методом активизации одномерного пути.

Вариант 4.

Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей схемы.

Найти тест для выделенной неисправности методом активизации одномерного пути.

Вариант 4.

Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей схемы.

Найти тест для выделенной неисправности методом активизации одномерного пути.

Вариант 5.

Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей схемы.

Найти тест для выделенной неисправности методом активизации одномерного пути.

Вариант 5.

Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей схемы.

Найти тест для выделенной неисправности методом активизации одномерного пути.

Вариант 6.

Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей схемы.

Найти тест для выделенной неисправности методом активизации одномерного пути.

Вариант 6.

Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей схемы.

Найти тест для выделенной неисправности методом активизации одномерного пути.

Вариант 7.

Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей схемы.

Найти тест для выделенной неисправности методом активизации одномерного пути.

Вариант 7.

Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей схемы.

Найти тест для выделенной неисправности методом активизации одномерного пути.

Вариант 8.

Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей схемы.

Найти тест для выделенной неисправности методом активизации одномерного пути.

Вариант 8.

Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей схемы.

Найти тест для выделенной неисправности методом активизации одномерного пути.

Вариант 9.

Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей схемы.

Найти тест для выделенной неисправности методом активизации одномерного пути.

Вариант 9.

Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей схемы.

Найти тест для выделенной неисправности методом активизации одномерного пути.

Вариант 10.

Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей схемы.

Найти тест для выделенной неисправности методом активизации одномерного пути.

Вариант 10.

Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей схемы.

Найти тест для выделенной неисправности методом активизации одномерного пути.

Вариант 11.

Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей схемы.

Найти тест для выделенной неисправности методом активизации одномерного пути.

Вариант 11.

Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей схемы.

Найти тест для выделенной неисправности методом активизации одномерного пути.

Вариант 12.

Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей схемы.

Найти тест для выделенной неисправности методом активизации одномерного пути.

Вариант 12.

Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей схемы.

Найти тест для выделенной неисправности методом активизации одномерного пути.

Вариант 13.

Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей схемы.

Найти тест для выделенной неисправности методом активизации одномерного пути.

Вариант 13.

Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей схемы.

Найти тест для выделенной неисправности методом активизации одномерного пути.

Вариант 14.

Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей схемы.

Найти тест для выделенной неисправности методом активизации одномерного пути.

Вариант 14.

Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей схемы.

Найти тест для выделенной неисправности методом активизации одномерного пути.

Вариант 15.

Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей схемы.

Найти тест для выделенной неисправности методом активизации одномерного пути.

Вариант 15.

Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей схемы.

Найти тест для выделенной неисправности методом активизации одномерного пути.

Вариант 16.

Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей схемы.

Найти тест для выделенной неисправности методом активизации одномерного пути.

Вариант 16.

Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей схемы.

Найти тест для выделенной неисправности методом активизации одномерного пути.

Контрольная работа 4

1. Синтезировать схемы сравнения на 6 и 8 входов на основе схемы сравнения на 4 входа.

2. Найти кратчайший полный тест для одиночных константных неисправностей для схемы сравнения на 4 входа, содержащийся в рабочей области схемы.

3. Показать, что детектор кода Бергера является самопроверяемым, если и только если код Бергера имеет максимальную длину, и  в его информационной части встречаются слова с любым количеством нулей от 0 до  k.

4. Синтезировать детектор (3,6)-кода и найти для него кратчайший полный тест, содержащийся в рабочей области схемы. Вывести отсюда условия самопроверяемости детектора.

Контрольная работа 5

Вариант 1.

- Построить формальную грамматику, описывающую палиндромы нечетной длины из символов {0,1}. Выполнить восходящий анализ слова 0010100.

- Используя лемму о накачке, показать, что язык {0n10n, n>0} не регулярный.

- Привести формальную грамматику к грамматике класса 3 и построить по ней конечный автомат.

<Предложение>  <Субъект> <Действие> <Объект>

<Субъект>  СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

<Субъект>  ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ <Субъект>

<Действие>  ГЛАГОЛ

<Объект>  СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

<Объект>  ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ <Объект>

Допускает ли автомат строки: «Маленький зеленый паровозик везет длинный состав», «Грузовой состав стоит».

- Построить конечный автомат, допускающий идентификаторы: последовательности букв латинского алфавита и цифр, начинающиеся  с буквы.

- Описать поведение недетерминированного конечного распознавателя для входной последовательности 0110. Построить детерминированный конечный распознаватель, эквивалентный недетерминированному.

- Записать регулярное выражение, описывающее тот же язык, что и автомат из задания 5. Какие слова включает этот язык?

- Построить конечный автомат, распознающий язык, задаваемый регулярным выражением 0(1+0*)1*. Какие слова включает этот язык?

- Определить, эквивалентны ли регулярные выражения 0(10)*1* и (01)*0(1*)*.

- Построить магазинный автомат, проверяющий баланс скобок вида (), [], {} в строке. Построить КС-грамматику по автомату.

- Построить КС-грамматику для языка из задания 2 и магазинный автомат по этой грамматике.

Вариант 2.

- Построить формальную грамматику, описывающую палиндромы четной длины из символов {0,1}. Выполнить восходящий анализ слова 00111100.

- Используя лемму о накачке, показать, что язык {wu: w{0,1}*, u получается, если прочесть w справа налево и инвертировать} не регулярный.

- Привести формальную грамматику к грамматике класса 3 с T={X,Y,Z,1,} и построить по ней конечный автомат.

<Полином>  <Конъюнкция>

<Полином>  <Конъюнкция>  <Полином>

<Конъюнкция>  X

<Конъюнкция>  Y

<Конъюнкция>  Z

<Конъюнкция>  XZ

<Конъюнкция>  XY

<Конъюнкция>  YZ

<Конъюнкция>  XYZ

<Конъюнкция>  1

Допускает ли автомат строки: «X   XYZ  1», «XX  Y».

- Построить конечный автомат, допускающий шестнадцатеричные целые константы языка C: 0{x,X}<последовательность цифр и букв a-f или A-F>.

- Описать поведение недетерминированного конечного распознавателя для входной последовательности 0110. Построить детерминированный конечный распознаватель, эквивалентный недетерминированному.

- Записать регулярное выражение, описывающее тот же язык, что и автомат из задания 5. Какие слова включает этот язык?

- Построить конечный автомат, распознающий язык, задаваемый регулярным выражением 0*(1+01+10)1*0. Какие слова включает этот язык?

- Определить, эквивалентны ли регулярные выражения (11+0)(11)*01 и (11)*01+01(11)*01.

- Построить магазинный автомат, вычисляющий суперпозицию функций M(X,Y) – максимум из X и Y, m(X,Y) – минимум из X и Y, X и Y – целые числа от 1 до 3. Пример: M(2, m(1,3))=2. Построить КС-грамматику по автомату.

- Построить КС-грамматику для языка из задания 2 и магазинный автомат по этой грамматике.

Вариант 3.

- Построить формальную грамматику, описывающую палиндромы нечетной длины из символов {0,1}. Выполнить нисходящий анализ слова 1010101.

- Используя лемму о накачке, показать, что язык {0n10m; n,m>0, n<m} не регулярный.

- Привести формальную грамматику к грамматике класса 3 и построить по ней конечный автомат.

<Уравнение>  <Левая часть> = <Правая часть>

<Правая часть>  <Число>

<Правая часть>  – <Число>

<Число>  ЦИФРА

<Число>  <Число> ЦИФРА

<Левая часть>  <Слагаемое>

<Левая часть>  <Слагаемое> + <Левая часть>

<Левая часть>  <Слагаемое> – <Левая часть>

<Слагаемое>  <Число> БУКВА

<Слагаемое>   БУКВА

Допускает ли автомат строки: «–2X + 13Y = –10», «–2Y–3XY=12».

- Построить конечный автомат, допускающий десятичные (последовательность цифр, наяинающаяся не с нуля) и восьмеричные (последовательность цифр 0-7, начинающаяся с нуля) константы в языке С.

- Описать поведение недетерминированного конечного распознавателя для входной последовательности 0110. Построить детерминированный конечный распознаватель, эквивалентный недетерминированному.

- Записать регулярное выражение, описывающее тот же язык, что и автомат из задания 5. Какие слова включает этот язык?

- Построить конечный автомат, распознающий язык, задаваемый регулярным выражением (1+0*)1*(10+01*). Какие слова включает этот язык?

- Определить, эквивалентны ли регулярные выражения (0+10)*1* и (0*10*)*1*.

- Построить магазинный автомат, проверяющий корректность записи суперпозиции функций M(X,Y,…) – максимум из аргументов, m(X,Y,...) – минимум из аргументов, аргументы – буквы латинского алфавита. Построить КС-грамматику по автомату.

- Построить КС-грамматику для языка из задания 2 и магазинный автомат по этой грамматике.

Вариант 4.

- Построить формальную грамматику, описывающую палиндромы четной длины из символов {0,1}. Выполнить нисходящий анализ слова 10100101.

- Используя лемму о накачке, показать, что язык {0n10m; n,m>0, n<m } не регулярный.

- Привести формальную грамматику к грамматике класса 3 и построить по ней конечный автомат.

<Полином>  <Слагаемое>

<Полином>  <Слагаемое> + <Полином>

<Полином>  <Слагаемое> – <Полином>

<Слагаемое>  <Число> X

<Слагаемое>  <Число> X^<Число>

<Слагаемое>  X

<Слагаемое>  X^<Число>

<Слагаемое>  <Число>

<Число>  ЦИФРА

<Число>  <Число> ЦИФРА

Допускает ли автомат строки: «X^3 – 23X^2 + X – 9», «–X – 2 + X^5».

- Построить конечный автомат, допускающий все четные целые числа.

- Описать поведение недетерминированного конечного распознавателя для входной последовательности 0110. Построить детерминированный конечный распознаватель, эквивалентный недетерминированному.

- Записать регулярное выражение, описывающее тот же язык, что и автомат из задания 5. Какие слова включает этот язык?

- Построить конечный автомат, распознающий язык, задаваемый регулярным выражением 0(1+0*+01)(1+00)*. Какие слова включает этот язык?

- Определить, эквивалентны ли регулярные выражения 0(10)*+(01)*0 и (01+10)*0.

- Построить магазинный автомат, проверяющий корректность записи регулярного выражения над словарем {0,1}. Построить КС-грамматику по автомату.

- Построить КС-грамматику для языка из задания 2 и магазинный автомат по этой грамматике.