Проектно-ориентированный проект

для организации работы группы студентов ЭТО

на втором этапе (для четвертого курса)

Информационная карта проекта

Название проекта: Проектирование современного электропривода для решения учебно-научных задач в области электропривода и систем управления технологическими процессами.

Руководитель проекта: Дементьев Ю.Н., зав.кафедрой ЭПЭО.

Состав коллектива, привлекаемого к реализации проекта: Сотрудники кафедры ЭПЭО ЭЛТИ: Бекишев Р.Ф., Однокопылов И.Г., Коваленко М.В., Чернышев А.Ю., Каракулов А.С.

Количество студентов, привлекаемых на проект: 4- 6 человек.

Характер специализации: Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов.

Ожидаемые результаты выполнения проекта и конкурентные преимущества:

Разработка технического задания на создание современного электропривода и систем управления технологическими процессами для решения следующих учебно-научных задач в области электропривода и систем управления.

1. Анализ состояния электроприводов и систем управления технологическими процессами предприятия и подготовка команд специалистов для внедрения новой современной техники на предприятиях заказчика.

2. Приобретение студентами уникальных компетенций по специализации «Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов», которых не могут дать конкурирующие Вузы.

Основные параметры и характеристики электропривода:

- мощность привода вала шнека, не более			1,5 кВт

- напряжение питания привода				~380 В, 50 Гц;

- номинальная скорость вала шнека				160 об/мин;

- минимальная скорость вала шнека			0,16 об/мин;

- диапазон регулирования скорости вала шнека		1000:1;

- номинальный момент, развиваемый приводом на валу шнека,

не менее							80 Нм;

- напряжение управления приводом			10 В, 0-20 мА;

- включение привода						«сухой контакт»;

- готовность привода						«сухой контакт»;

- тепловая защита двигателя					термисторная;

В рабочем режиме электропривода используется регулирование скорости вала шнека загрузки в пределах 16-160 об/мин.

- Параметры мотор-редуктора:

- Тип мотор-редуктора – BG10/D09SA4

- Мощность двигателя –1,5 кВт

- Скорость ведущего вала – 151об/мин

- Постоянный момент – 42 Н*М

- Коэффициент эксплуатации – 2,3

- Конструкция передачи:

- Тип редуктора – Цилиндрический редуктор BG10

- Исполнение– Стандартный фланец Ø 140мм, цельный вал спереди Ø 20мм

- Коэффициент редукции – 9,33

- Параметры выбранного двигателя:

- Тип двигателя – трёхфазный, D09SA4

- Напряжение/соединение – 380/звезда (Y)

- Частота – 50 Гц

- Номинальный ток, А, при 380В/Y – 2.9

- Коэффициент мощности – 0,78

- Класс изоляции – F

- Режим работы – S1

- Номинальная скорость –  1400об/мин

- Класс защиты по IP – IP65

- Охлаждение EN60034-6 – IC411

Данные о научных центрах, организациях, предприятиях РФ и зарубежья с которыми установлено сотрудничество. Характер сотрудничества.

- ОАО «Сибирский химический комбинат» - заключен договор на выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Оптимизация процесса разложения плавикошпатового концентрата на базе комплекса технических средств управления угловой скоростью вращения барабанов печи А–17х цеха 52 СЗ» и договор на тему: «Настройка и наладка  исполнительных электроприводов аппаратов производственного оборудования  в  цехах № 51, 52, 53 СЗ»;

- Potomac Electric (США) – заключен договор о поставке оригинальных схемных решений и встроенного программного обеспечения для управления сервоэлектроприводами робототехнических установок.

- ТОО «Казцинкмаш», г. Ридер (Казахстан) – заключен договор о наладке электроприводов металлорежущих станков с числовым программным управлением.

Структура организации образовательного процесса со студентами 3 и 4 годов обучения.

- Установочные лекции по проблеме.

- Семинарские занятия в режиме мозгового штурма по разделам проекта.

- Обсуждения докладов по разделам проекта.

- Групповая защита проекта.

Проект составил:

Научный руководитель проекта зав.каф. ЭИЭО                                Дементьев Ю.Н.