Обучающее занятие для студентов первого курса по противопожарной безопасности в общежитии.

Цель – обучение студентов первого курса основам противопожарной безопасности (ППБ).

Задачи:

1.Ознакомить с нормативными документами по пожарной безопасности.

- Объяснить студентам основные правила ППР в жилых комнатах общежития;

- Разъяснить алгоритм действий в случае пожара;

- Рассказать о средствах индивидуальной защиты в случае пожара;

- Научить основам первой медицинской помощи при термических ожогах.

Демонстрационное оборудование:  кафельная плитка или другая подставка из несгораемого материала, план эвакуации из жилой комнаты, общежития, сетевой фильтр, удлинитель

Методическое обеспечение: презентация Power Point «Правила противопожарной безопасности в жилых комнатах общежития». Постановление Правительства №390 от 25.04.2012г.

Основные вопросы:

- Основные правила ППР в жилых комнатах общежития;

- Алгоритм действий в случае пожара;

- Средства индивидуальной защиты в случае пожара;

- Основы первой медицинской помощи при термических ожогах

- Основные правила ППР в жилых комнатах общежития

Пожаром называется неконтролируемый процесс горения вне специального очага, наносящий материальный ущерб, вред здоровью и жизни людей, интересам общества и государства.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ

- Нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов.

- Использование неисправного бытового электронагревательного прибора.

- Включение прибора в неисправную розетку.

- Нарушение правил проведения электрогазосварочных и огневых работ.

- Случайный или умышленный поджог.

- Пренебрежение опасностью, незнание и недооценка возможных последствий пожара.

- Курение в общежитии.

Причиной пожара может послужить также несоблюдение некоторых правил противопожарной безопасности некоторые из них представлены в презентации.

Показ презентации «Правила противопожарной безопасности в жилых комнатах общежития».

- Алгоритм действий в случае пожара

В данном вопросе рассмотрим,  что необходимо делать, если пожар, все-таки случился.

ПРИЗНАКИ НАЧИНАЮЩЕГО ПОЖАРА

- Появление запаха дыма.

- Наличие характерного запаха горящей резины,  пластмассы, пищи, снижение напряжения в электросети, нарушение подачи электропитания – признаки горения электропроводки.

- Появление открытого огня или тления.

- Короткое замыкание электропроводки.

- Внезапное отключение света.

При пожаре важно помнить, что основными поражающими факторами могут быть:

- Непосредственное воздействие огня (горение).

- Искры.

- Высокая температура и тепловое излучение.

- Задымленность.

- Пламя.

Наибольшую опасность для людей представляет вдыхание нагретого воздуха, приводящее к ожогу верхних дыхательных путей, удушью и смерти. Так, при температуре выше 100 °С человек теряет сознание и гибнет через несколько минут. Опасны также ожоги кожи. Причиной гибели людей может быть высокая температура задымленной среды. Вдыхание продуктов сгорания, нагретых до 60°С, даже при 0,1% содержании оксида углерода приводит к летальному исходу.

- Дым.

Опасным задымлением считается такое, при котором видимость не превышает 10 м. Концентрация оксида углерода в воздухе до 0,2% вызывает смертельные отравления людей при пребывании их в зоне в течение 30-60 минут, а при концентрации 0,5-0,7% - в течение нескольких минут.

- Пониженная концентрация кислорода.

Понижение концентрации кислорода на 3 % вызывает ухудшение двигательных функций организма. Опасной считается концентрация менее 14 %; при ней нарушаются мозговая деятельность и координация движений.

6. Токсичные продукты горения (синильная кислота, окись углерода, фосген, акрилонитрил).

7. Падающие предметы, конструкции, осколки стекол.

8. Возможность взрыва.

9. Психологические нагрузки, стресс, паника.

В связи с этим выделяют несколько основных причин травм и гибели людей при пожарах:

- Удушье.

- Отравление токсичными продуктами горения.

- Тепловое поражение.

- Падение на землю при самостоятельном оставлении зоны пожара.

- Повреждения при взрыве и падении предметов.

- Повреждения во время давки при панике.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА
1. Не паниковать!

2. Вызвать пожарных и спасателей, по тел. 01 или 010 сообщить: ФИО, адрес и что горит // сообщить на вахте дежурному сотруднику

3. Закрыть все окна и двери.

5. Быстро, без давки покинуть опасную зону пожара по заранее изученному безопасному маршруту, используя запасные выходы, пожарные лестницы.
6. В начальной стадии развития пожара(очаг) можно попытаться потушить   самостоятельно, используя все имеющиеся средства пожаротушения: залить водой, засыпать песком или землей, накрыть плотной тканью,  использовать огнетушитель.

- Для достижения наибольшей эффективности действия огнетушителей необходимо  действовать быстро, так как работают они непродолжительное время (пенные 20-45 сек., углекислотные 15-25 сек., порошковые 10-25 сек.).

- При тушении твердых веществ и предметов пенными огнетушителями направлять струю в места наиболее интенсивного горения, постепенно сбивая огонь сверху вниз.

- Разлитую жидкость начинать тушить с краев, постепенно покрывая пеной горящую поверхность.

- Сорвать горящие шторы, затоптать огонь ногами, залить водой или бросить в емкость с водой.

- Нельзя открывать окна, так как огонь с поступлением кислорода вспыхивает сильнее.

- Отключить электрические и газовые приборы.

- В случае возгорания телевизора его необходимо быстро отключить от электропитания, накрыть мокрой плотной тряпкой или залить водой через вентиляционные отверстия.

- Необходимо помнить, что огонь на элементах электроснабжения нельзя тушить водой. Предварительно надо отключить напряжение.

- Если все старания оказались напрасными, и огонь получил распространение, нужно срочно покинуть здание (эвакуироваться).

- Далее действовать по указанию администрации общежития или представителя пожарной охраны.

Успех эвакуации людей при пожаре может быть обеспечен лишь при их беспрепятственном движении. Эвакуируемые обязательно должны четко видеть эвакуационные выходы или указатели выходов. При потере видимости движение людей становится хаотичным. В результате этого процесс эвакуации затрудняется, а затем может стать неуправляемым. Главное заранее изучить возможные пути эвакуации, согласно схемам (план эвакуации) и самим (просто из любопытства) пройти их и запомнить.

- При задымлении лестничных клеток следует плотно закрыть двери, выходящие на них, а при образовании опасной концентрации дыма и повышении температуры в помещении (комнате) лечь на пол,  передвигаться ползком к выходу или в противоположную сторону от огня и дыма.

- Постоянно подавать звуковые сигналы.

- Дышать через мокрую ткань.

- Плотно закрыть все щели (окна, двери) подойти к окну и подавать сигнал, что Вы здесь;

- Необходимо всеми способами защищаться от дыма, являющегося основной причиной гибели людей. Несколько вдохов воздуха, насыщенного дымом, могут привести к потере сознания.

- При невозможности использовать основные и запасные выходы, вследствие задымления и высокой температуры, эвакуацию нужно продолжать по пожарной лестнице, или использовать крепко связанные шторы, веревки или пожарный рукав. Спускаться надо по одному, подстраховывая друг друга. Подобное самоспасание связано с риском для жизни и допустимо лишь тогда, когда нет иного выхода.

- Переместиться на балкон (там, где он есть). Использовать для защиты от огня и теплового излучения влажную плотную ткань. Дверь за собой плотно прикрыть, позвать на помощь.

- Нельзя прыгать из окон (с балконов) верхних этажей зданий, так как статистика свидетельствует, что это заканчивается смертью или серьезными увечьями.

- Средства индивидуальной защиты в случае пожара

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) — приспособления, предназначенные для защиты кожных покровов и органов дыхания от воздействия отравляющих веществ и других вредных примесей в воздухе.

Такие средства делятся на средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД),  средства индивидуальной защиты глаз (СИЗГ) и средства защиты кожи.

СИЗОД

- противогазы

- респираторы

- ватно-марлевые повязки

СИЗГ - относятся защитные очки.

Средства защиты кожи — защитные костюмы.

Показ средств индивидуальной защиты на слайдах презентации. Выбор средств защиты производится с учётом их назначения и защитных свойств, конкретных условий обстановки и характера заражения.

Если под рукой нет специальных средств, можно использовать «подручные материалы» - мокрые полотенца, мокрые ткани или др. вещи из плотной ткани.

- Основы первой медицинской помощи при термических ожогах

|  | Термические ожоги - это последствия воздействия высокой температуры (открытого пламени, горячего жидкого или твёрдого вещества) на кожу и подлежащие ткани. Термические ожоги вошли в жизнь человека с появлением огня, кипятка, горячего пара и раскаленных твердых, газообразных, а также сыпучих веществ. Ожоги могут быть разными по характеру, по площади ожоговой поверхности, по глубине поражения кожных покровов, а еще они могут быть наружными и поражающими внутренние органы, например, термический ожог дыхательных путей во время пожара. Какими бы не были ожоги, объединяет их одно – они все причиняют страдания и требуют специальных манипуляций по оказанию первой помощи. Поэтому важно знать, как распознать ожог, какова первая помощь тем, кто уже пострадал и к чему быть готовым, если на жизненном пути у вас произойдет встреча с таким недугом как термический ожог. Степени термических ожогов Термические ожоги принято подразделять по степени тяжести на четыре категории. Первая категория наиболее легкая и самая распространенная в повседневной жизни. Получить термический ожог первой степени можно от незначительного соприкосновения кожных покровов с чем-то, имеющим температуру более 50 градусов. Первый летний загар, окрашивающий кожу в красный оттенок, вызывающий болезненные ощущения, есть не что иное, как термический ожог первой степени. Подведем итог. Ожог первой степени приводит к покраснению и незначительным болезненным ощущениям на коже. Вдобавок к этим симптомам возможен небольшой отек вокруг поврежденной поверхности. Местные изменения при термических ожогах зависят от их глубины: - при I степени - гиперемия кожи; - при II степени - гибель эпидермиса с образованием пузырей; - при IIIA степени - частичный, а при IIIБ степени - полный некроз кожи; - при IV степени некроз захватывает подлежащие ткани. Ожоги до IIIА степени относят к поверхностным, так как при их заживлении происходит эпителизация кожи. Ожоги IIIБ-IV степени глубокие, заживают с образованием фиброзных рубцов и определяют тяжесть ожоговой болезни. Рассмотрим виды первой помощи при ожогах I и II степеней, тк при более серьезных ожогах необходимо обратиться к врачу. Ближайший к ТПУ травматологический пункт - Травмпункт № 1, Городская больница № 3 - находится на ул. Нахимова, 3, тел. (3822) 41-98-49. Первая помощь при термическом ожоге первой степени При ожоге первой степени строгого алгоритма оказания медицинской помощи нет. Достаточно подержать поврежденную поверхность под струей холодной проточной воды или, если подобное невозможно, приложить к обожжённому месту смоченное в холодной воде полотенце. Подойдет и пакет со льдом. Одним словом, холод - это самое простое средство. Холод снимет неприятные болезненные ощущения, уберет отек за счет суживания мелких кровеносных сосудов. Пяти - десяти минут холодного компресса будет вполне достаточно. Можно использовать современные аэрозольные средства, оказывающие обеззараживающее и одновременно, обезболивающее действие. Проявления ожога второй степени Ожоги второй степени, кроме покраснения кожных покровов, характеризуются отчетливо выраженными волдырями. В момент получения ожога волдырей может и не быть, они появляются спустя небольшой промежуток времени. Вначале обожжённая кожа выглядит довольно морщинистой. Вот эта «морщинистость» и есть будущий волдырь, который будет постепенно заполняться жидкостью, цвет которой может варьироваться от прозрачного до желтоватого. Отек более выражен, чем при ожоге первой степени. Болевые ощущения не проходят в течение нескольких часов и даже суток. Первая помощь при термическом ожоге второй степени Она заключается в обработке поверхности специальными противоожоговыми средствами, которые в изобилии имеются в любой аптеке, и обязательно должны быть в домашней аптечке каждой семьи. Остужаем обожжённое место под проточной водой, если это возможно, и наносим противоожоговую аэрозоль. Накладывать повязки не обязательно, лучше вести рану так называемым «открытым способом». Желательно, не откладывая в долгий ящик, обратиться за профессиональной медицинской помощью. Вскрывать волдыри самостоятельно не стоит, эта операция может привести к попаданию на раневую поверхность инфекции, и вы вместо облегчения получите усугубление ситуации и гнойный процесс. Тяжелые степени термических ожогов Ожоги третьей и четвертой степени относятся к категории очень опасных, так как оказывают влияние на весь организм в целом и могут привести к летальным исходам. Симптомы - большая площадь ожога, отсутствие участков кожных покровов, обширные волдыри, иногда слитые в один большой, цвет кожи от тёмно-красного до чёрного. Имеет место глубокое выгорание кожи и мышечного слоя до кости. Вот неполное перечисление того, что может представлять собой место ожога, относящегося к категории 3-4 степени. Стоит немедленно обратиться к врачу. |
| --- | --- |

Закрепление знаний, полученных на занятии, провести с помощью показа видеоролика.

Необходимо помнить.

А.  Проживающие  в общежитии обязаны:

-знать внутреннюю планировку здания общежития, расположение лестничных клеток, основных и запасных эвакуационных выходов, средств пожаротушения (огнетушителей, внутренних пожарных кранов и т.д.)

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- горящую электропроводку, электроприборы, провода можно тушить только углекислотными или порошковыми огнетушителями.

Б. При возникновении пожара в Вашей комнате.

- немедленно сообщите в пожарную охрану по тел:01 или 010, в службу спасения 112, вахтеру по общежитию;

-приступите к тушению очага пожара средствами пожаротушения;

-если не сможете погасить огонь, то немедленно покиньте помещение, комнату закрыв за собой дверь, не запирая на замок;

-покинув опасную зону на безопасное расстояние, действуйте по указанию пожарных служб.

Уходя последним из комнаты, не забывайте выключить телевизор, компьютер, лампы освещения, электробытовые приборы.